# Тема №2. Основы помехоустойчивого  кодирования в

# системах связи

Лекция 3 Непрерывные коды

План лекции

| № п /п | Учебные вопросы | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВВОДНАЯ ЧАСТЬ | 5 |
| 2 | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ | 80 |
|  | 1. Сверточные коды. Построение и декодирование. | 50 |
|  | 2. Каскадные коды. Перемежение символов. | 30 |
| 3 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 5 |

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

# 1. Сверточные коды. Построение и декодирование.

Ранее отмечалось, что непрерывные коды представляют собой непрерывную последовательность кодовых символов без разделения на кодовые комбинации. Простейшим примером непрерывного кода являются так называемые цепные коды. Характерной особенностью такого кода является то, что на один информационный приходится один проверочный символ, т.е. относительная избыточность, определяемая выражением

R=rk=1.

Каждый проверочный символ и его местоположение в передаваемой последовательности определяется путем сложения двух информационных элементов по модулю два по рекуррентной формуле вида

b(r + il) = а(s + li) + а(t + li),

где: аi – информационные элементы, по которым формируется проверочный элемент bi,

l – целые числа. (0, 1, 2, 3…),

l= 1 + k – длина пачки ошибок, состоящей из одного проверочного и информационных элементов. Определяет пространственный разнос проверочного и информационного символов.

r,S,t – постоянные числа, определяющие взаимную расстановку информационных и проверочных символов.

Пусть  k = 1 и l = 2, тогда уравнение формирования проверочных символов для кода принимает вид

b(r+2i) = а(S+2i) + а(t+2i) .

В полученной формуле необходимо выбрать значения r,s и t. При выборе необходимо учитывать, что обеспечение независимости проверок проверочный элемент должен участвовать только один раз в каждой из проверок. В рассматриваемом коде в каждой проверке участвуют два информационных элемента, следовательно, каждый из них должен быть использован в двух проверках. Кроме того, значение r,s,t определяются также заданной длиной в направляемой пачке ошибок.

Для простейшего рекуррентного кода практически определены оптимальные значения r,S,t для различной длины в исправляемой пачки ошибок. Эти значения приведены в табл. 1

Таблица 1

Оптимальные значения величин r, S, t

| l | r | S | t |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 4 6 8 . . | 1 1 1 1 . . | 4 6 8 10 . . | 6 10 14 18 . . |

Из таблицы следует, что при увеличении пачки ошибок на две единицы и при фиксированном r величина S возрастает также на две единицы, а величина t – на четыре единицы. Следовательно, таблица может быть продолжена до сколь угодно большого значения l.

Таким образом, нет принципиальных ограничений для построения рекуррентного кода, исправляющего пачку ошибок любой величины без изменения относительной избыточности. Однако, есть ограничение, требующее, чтобы между пачками ошибок была последовательность длиной l′ 3b+1, которая не должна содержать ошибок.

Используя табл. 1 запишем рекуррентную формулу для кода, исправляющего пачку ошибок длиной l   4

b(1+2i) = а(6+2i) + а(10+2i).                                           (1)

Придавая индексу i значения 0,1,2, . . . , можно определить местоположение каждого элемента в передаваемой последовательности и их взаимную связь. Например, положив i= 0 получим

b1 = а6 + а10 .	(2)

Это выражение связывает между собой 1,8 и 12 элементы передаваемой последовательности. Покажем это на рис. 1.

Для определения второго проверочного символа (элемента b3) положим i=1, тогда

b3 = а8 + а12.

На рис.1 эта связь показана пунктиром.

а12

b11

а10

b9

а8

b7

а6

d5

а4

b3

а2

b1

Рис. 1.1

Итак, изменяя значение , можно получить значение и местоположение каждого проверочного символа  bi  в кодовой последовательности.

Для установления принципа обнаружения и исправления ошибок рас-

смотрим упрощенные схемы кодирующего и декодирующего устройств применительно к предложенному выше алгоритму формирования проверочных символов.

a1

a2

a3

a4

a5

Рис. 1.2.

Выход

1

Вход

2

Схема кодирующего устройства приведена на рис. 1.2

Cхема включает в свой состав регистр сдвига на 5 ячеек памяти (это устройство для записи, хранения и считывания информации) и сумматор по модулю два. Информационные символы подаются на вход схемы из регистра хранения. С выхода кодера снимается кодовая комбинация, включающая в свой состав информационные и проверочные символы, согласно рекуррентной формуле (2).

Принцип работы заключается в следующем. При постановке переключателя "П" в положение 1 с выхода сумматора по модулю два считывается символ b1, который образуется путем сложения информационных символов, находящихся в этот момент времени в ячейках а3 и а5. После чего ключ переводится в положение 2, и в канал связи считывается первый информационный символ а1 . Таким образом, с выхода схемы снимается последовательность информационных и проверочных символов в соответствии с рекуррентной формулой (2). Чтобы получить  оставшиеся проверочные символы необходимо добавить блок сумматоров по модулю 2, которые будут связаны с соотвествующими ячейками согласно общей рекуррентной формуле (1). Также необходим набор ключей, то есть коммутатор, который будет регулировать очередность выхода в канал связи проверочных и информационных символов.

Схема декодирующего устройства приведена на рис.1.3.

В отличии от кодирующего устройства схема дополнена еще одним сумматором по модулю два. Рассмотрим принцип работы схемы.

Принимаемая кодовая последовательность разделяется на последовательность информационных и проверочных символов. Информационные символы поступают через контакт 1 в регистр, а проверочные на сумматор по модулю два №2.

а1

а2

а3

а4

а5

Рис. 3.

Синдром

1

Вход

2

М2.1

М2.2

Выход

В каждом такте записи принимаемой информации в сумматоре по модулю 2 М2.2 происходит сложение очередного проверочного символа с результатом сложения по модулю два символов, участвующих в формировании данного проверочного символа при формировании кодовой последовательности в кодирующем устройстве. Очевидно, что при отсутствии ошибки на выходе М2.2 должен быть "0", а в результате приема кодовой последовательности – кодовая комбинация из одних нулей, т.е. нулевой синдром. Если имеются ошибки, то суммарная последовательность – не нулевая (ненулевой синдром). В режиме обнаружения ненулевой синдром свидетельствует о наличии ошибки, а в режиме исправления применяется для исправления ошибок по следующему правилу. Синдром содержит единицы на местах ошибок в проверочных разрядах, со сдвигом на l/2   единицы на местах ошибок в информационных элементах и ещё сдвигом на l/2-единицы на местах также информационных элементов.

Цепной код может быть задан в виде порождающей матрицы. Для её построения необходимо знать связи сумматоров по модулю два с регистром, которые задаются в вид вектора связей

g=(g1, g2…, gi, gk),

где g1 – векторы характеризуют связь регистра с каждым сумматором по модулю два.

В рассматриваемом примере сумматор по модулю два один и вектор будет представлять собой строку длиной, равной "t". Единицы в векторе занимают разряды, номера которых равны числам r, S и t.

Во всех остальных разрядов находятся нули.

Например, для l=4, g=1000010001,

для l=6 g=10000001000001 и т.д.

Порождающая матрица для кода с l=4 имеет вид:

G=10000100010000…00100001000100…

Количество ячеек в регистре информационных элементов в кодирующем и декодирующем устройствах определяется соотношением

х = l + 1

Итак, несмотря на своеобразие построения непрерывного кода для его описания можно пользоваться матричным методом.

Мы рассмотрели общий случай сверточного кода, когда на каждый информационный элемент приходился один проверочный в общем случае это соотношение может быть другим. Схема формирование сверточного кода представлена на рис.1.4.

а1

а2

а3

аk-1

аk

1

Вход

2

Выход

…

1/R

…

Рис.1.4.

Из схемы ясно, что к одному информационному элементу, снимаемому с выхода сумматора по модулю два №1, добавляются проверочные элементы, число которых определяется количеством сумматоров по модулю два в схеме за минусом одного. Если сумматор по модулю два №1 соединен только с первой ячейкой регистра, то в овальной схеме его можно заменить прямым соединением.

Все возможные выходные кодовые последовательности можно представить в виде дерева, как показано на рис. 1.5.

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

000

001

000

001

100

101

110

111

Рис.1.5

Верхняя ветвь соответствует поступлению в регистр "0", нижняя ветвь – "1". Каждое сообщение имеет особый путь по дереву, ведущий в один из конечных узлов дерева, древовидная структура сверточного кода используется в процессе декодирования для уменьшения объема вычислений при поиске наиболее вероятного пути по дереву.

Таким образом, для сверточных кодов также характерна линейная связь между информационными и проверочными элементами.

2. Каскадные коды. Перемежение символов.

Для построения мощных кодов (то есть кодов с большой длиной (n) и большим кодовым расстоянием dmin) при относительно простой процедуре декодирования, применяют объединение нескольких коротких кодов. Так строится, например, итеративный код, который очень похож на каскадный код (рис 2.1).

Формирование кодового слова при каскадном кодировании осуществляется в два этапа. На первом этапе k1 q-ичных символов ИС рассматриваются как укрупненный символ многопозиционного кода с основанием m = qk1. Затем к последовательности из k2 укрупненных символов добавляется n2 – k2 проверочных символа m-ичного кода (каждый проверочный символ это

Рис.2.1

Внешний

кодер

Внутренний кодер

кодер

Внутренний

декодер

Внешний декодер

(n1,k1)

ИС

(n2, k2)

к ПС

М  ЛС Дм

последовательность из k1 q-ичных символов). На этом завершается этап формирования внешнего кода.

Второй этап предполагает формирование внутреннего кода с кодовым расстоянием dmin1. Для этого к каждым k1 элементарным q-ичным символам внешнего кода прибавляется n1–k1 проверочных двоичных символа. Результирующе кодовое слово содержит n1n2 символа, из которых k1k2 являются информационными.

Декодирование каскадного кода выполняются следующим образом: сначала последовательно осуществляется декодирование всех блоков внутреннего кода (с обнаружением или исправлением ошибок), затем декодируется блок внешнего m-ичного кода (n2,k2), причем исправляются ошибки, оставшиеся после декодирования внутреннего кода. Внутренний код обычно рассчитан на исправление одиночных ошибок, внешний на исправление пачек ошибок, которые являются одиночными ошибками в укрупненных m-ичных символах. В качестве внешнего кода используется обычно m-ичный код Рида-Соломона (РС), который обеспечивает наибольшее возможное минимальное кодовое расстояние dmin2 при заданных значениях n2 и k2, если n2 < m.

Пусть, например, внутренним кодом является исправляющий две ошибки (7,3) код РС, а внешним – исправляющий три ошибки (511,505). Полученный из этих кодов каскадный код имеет параметры (3577,1515) и исправляет любую конфигурацию из одиннадцати ошибок, а также значительное число конфигураций с большим числом ошибок.

Рассмотренный каскадный код эквивалентен линейному двоичному коду с минимальным кодовым расстоянием dmindmin1dmin2. Фактически рассмотренный выше алгоритм декодирования каскадного кода оказывается более эффективным и простым, чем алгоритм декодирования двоичного кода с эквивалентным dmin.

Использование каскадных кодов в двоичном симметричном канале без памяти позволяет обеспечить экспоненциальное убывание вероятности ошибочного декодирования при увеличении полной длины блока n = n1n2, при этом скорость передачи R=k1k2n1n2 можно сделать сколь угодно близкой к пропускной способности канала.

При каскадном принципе построения кодов можно сочетать не только блочные коды. Хорошие результаты дает каскадирование блочного и сверточного кодов, например, кода Рида-Соломона и достаточно простого сверточного кода. Процесс наращивания ступеней каскадного кода можно продолжить. Каскадные коды во многих случаях наиболее перспективны среди известных блочных помехоустойчивых кодов.

Как уже ранее отмечалось, правило декодирования по наименьшему расстоянию обеспечивает максимальную верность декодирования только в симметричном канале без памяти. На практике часто приходится встречаться с симметричными каналами с памятью, для которых оптимальными оказываются другие правила. Так в каналах с памятью вероятность возникновения ошибок кратностью q>1 зависят от того, как расположены разряды с ошибочными символами. Смежные ошибки в этих каналах могут быть более вероятными, чем ошибки, разделенные большим числом правильно принятых символов. Для таких каналов с группированием ошибок разработаны коды и методы декодирования с обнаружением или исправлением «пачек» ошибок, т. е. ошибок большой кратности, расположенных в пределах небольшого числа разрядов. В частности, пачки ошибок хорошо обнаруживаются некоторыми циклическими кодами.

Для каналов с группированием ошибок эффективно применение вместе с кодером и декодром устройств перемежения символов или декорреляции ошибок. Он заключается в том, что символы, входящие в одну кодовую комбинацию, передаются не непосредственно друг за другом, а перемежаются символами других кодовых комбинаций. Если интервал между символами, входящими в одну комбинацию, сделать длиннее памяти канала (интервала корреляции), то в пределах комбинации группирования ошибок не будет и можно декодировать как в канале без памяти.

Устройство перемежения переупорядочивает (переставляет) символы в послеедовательности некоторым детерминированным способом.  Типичное устройство перемежения работает следующим образом. Кодовые слова, содержащие n символов, номера которых отмечены верхними индексами 1, 2,..., L, после их формирования записываются в столбцы матрицы (рис. 2.2).

1(1)

2(1)

n(1)

1(2)

2(2)

n(2)

1(L)

2(L)

n(L)

1(1)

1(2)

1(L)

2(1)

n(1)

2(2)

n(2)

2(L)

n(L)

Рис. 2.2



После окончания формирования последнего L-го кодового слова начинается передача символов этих кодовых слов в модулятор "по столбцам" матрицы, то есть последовательно передаются символы 1(1), 1(2), ..., 1(L), 2(1), 2(2), ..., 2(L), n(1), n(2), ..., n(L).

На приеме в устройстве восстановления эти символы запоминаются в виде последовательных строк матрицы. После заполнения всех таких строк начинается декодирование по столбцам последовательных кодовых слов с номерами (1), (2), ..., (L). Видно, что каждая пара смежных символов в любом из кодовых слов передается в канале связи с разнесением во времени LTк, где Тк – длительность канального символа. В результате любой пакет ошибок длиной   L переходит на выходе устройства восстановления в одиночные ошибки.

В рассмотренном примере в процессе перемежения символы переставлялись детерминированным способом. Существуют устройства перемежения, в которых перестановка элементов осуществляется псевдослучайным образом. Для этого L символов последовательно записываются в запоминающее устройство, а затем считываются по закону псевдослучайной перестановки. Очевидно, что эта псевдослучайная перестановка должна быть известна в устройстве восстановления.

Таким образом, использование каскадных кодов и перемежение кодов позволяет строить корректирующие коды позволяющие обнаруживать не только одиночные, но и пачки ошибок.

Текст лекции разработал:

Доцент кафедры

О. Назарова