МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Радиоэлектроника»

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ НЕПРЕРЫВНЫХ  КОДОВ

Методические указания

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2021

### УДК 621.396.677

Составители: О.Ю. Назарова

Расчет параметров непрерывных  кодов: метод. указания. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2021. – 12 с.

Приводятся методические указания для проведения практической работы по дисциплине «Основы теории кодирования в системах связи».

Предназначены для обучающихся направлений 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи и 11.04.01  Радиотехника.

### УДК 621.396.677

Печатается по решению редакционно-издательского совета 
Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Радиоэлектроника» к.т.н., доцент

Лазаренко С.В.

_____________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16.   Объем  ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз.   Заказ № ___.

_____________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный
технический университет, 2021

Практическое занятие №2 Расчет параметров непрерывных кодов

Задача 1

1 ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕМЕЖЕНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАЧКАМИ ОШИБОК

1.1. Краткие теоретические сведения

Из теории кодирования известно, что простые групповые помехоустойчивые коды (7, 4) способны обнаружить до двух и исправить одну ошибку в кодовой комбинации. Однако в каналах с замираниями сигнала возможно искажение подряд нескольких символов или, как говорят, возникновение пачки ошибок. Для борьбы с пачками ошибок необходимо увеличивать число проверочных символов k, число которых может превышать несколько десятков. Такие коды, повышая помехоустойчивость систем связи, значительно сокращают скорость передачи информации в силу большой избыточности.

Декодер

Кодер

Устройство

перемежения

Устройство

восстановления

М

ДМ

МСР

Рис. 1.1

Достаточно эффективным способом борьбы с пачками ошибок является применение перемежения символов. Суть данного способа сводится к перемежению символов кода на выходе кодера и восстановлению исходной последовательности перед декодированием рис. 1.1

Устройство перемежения переставляет символы сформированной кодером комбинации по определенному закону. Чаще всего устройство перемежения работает следующим образом. Пусть кодер формирует семиразрядные кодовые комбинации. Номера символов в кодовой комбинации покажем нижними индексами, а номера кодовых комбинаций – верхними. Сформированные кодовые комбинации записываются в запоминающее устройство и образуют матрицу, показанную на рис. 2.

Рис. 1.2

После заполнения всех строк запоминающей матрицы начинается передача символов этих комбинаций в канал, причем считывание производится по столбцам матрицы, то есть в начале передаются первые символы всех комбинаций, затем вторые и так далее.

В приемном устройстве с выхода демодулятора (ДМ) символы поступают в устройство восстановления и записываются в строки запоминающей матрицы. После заполнения всех строк происходит считывание кодовых символов по столбцам (восстановление исходных кодовых комбинаций) и декодирование.

Из рассмотрения принципа работы системы связи с перемежением видно, что два соседних символа одной кодовой комбинации передаются по каналу связи с разнесением во времени на пять символов. Если теперь помеха исказит пачку символов (в рассматриваемом случае не более пяти), то это приведет к появлению только одной ошибки в каждой кодовой комбинации. А обнаружить и исправить одну ошибку в кодовой комбинации можно с применением простейших помехоустойчивых кодов.

1.2. Перемежение символов как метод борьбы со сдвоенными ошибками

Показать возможность исправления пачки ошибок при передаче двух комбинаций блочного линейного кода (7, 4), если используется принцип перемежения.

# Исходные данные

Информационные комбинации: 0001,0010

Проверочные соотношения:       а5 = а1 + а3 + а4,

а6 = а2+ а3 + а4,

а7 = а1 + а2 +  а3.

Решение

1. Используя табличный способ, по заданным информационным комбинациям и проверочным соотношениям найдем комбинации блочного линейного кода (табл. 1).

№Информационные комбинацииБлочный линейный код100010001110200100010111

Таблица 1

2. После формирования, полученные кодовые комбинации поступают на передачу, и по каналу связи передается последовательность символов:

Пусть во время передачи появилась помеха, которая поразила два первых символа первой кодовой комбинации, так что на выходе приемного устройства оказалась последовательность:

3. Блочный линейный код (БЛК) (7, 4) является помехозащищенным, то есть обладает способностью обнаружить ошибочно принятый символ и исправить его. Определим кодовую комбинацию, которая с выхода схемы обнаружения и исправления поступит на декодирование.  Составим проверочную матрицу  и транспонируем ее

Вычислим синдром искаженной кодовой комбинации S

Кодовая комбинация синдрома совпадает с четвертой строкой транспонированной проверочной матрицы . Это значит, что ошибочно принят четвертый разряд кодовой комбинации 1101110 и схема обнаружения ошибок исправит его значение с 1 на 0. После этого кодовая комбинация 1100110 поступит на декодирование.

Таким образом, при воздействии пачки из двух ошибок на кодовую комбинацию БЛК (7, 4), схема обнаружения и исправления ошибок не только не определяет искаженные символы, но и вносит дополнительную ошибку. Код БЛК (7, 4) не может бороться с пачками ошибок.

4. Передадим сформированные комбинации (табл. 1) с использованием принципа перемежения. Запишем кодовые комбинации в виде матрицы (2х7) и выполним над ней операцию перемежения символов − преобразуем ее в матрицу (7х2). Для этого первую строку исходной матрицы перепишем в первый столбец, а вторую – во второй.

В канал связи будет передаваться последовательность символов из преобразованной матрицы по строкам:

4. Пусть во время передачи третьей кодовой комбинации 01 в канале возникла мощная помеха, которая привела её к виду 10, то есть произошла пачка ошибок. Тогда на входе декодера  приемного устройства будет последовательность:

5. Принятые комбинации записываются в матрицу размерностью (7х2), которая преобразуется в матрицу (2х7). Для этого первый столбец принятой матрицы записывается в первую строку, а второй – во вторую.

В восстановленных после обратной перестановки столбцов со строками комбинациях искаженным оказывается только один разряд в каждой кодовой комбинации. Проведем декодирование принятых искаженных кодовых комбинаций.

6. Вычислим синдром первой кодовой комбинации

Кодовая комбинация синдрома совпадает с третьей строкой транспонированной проверочной матрицы , следовательно, ошибочно принят третий разряд и схема исправления ошибок исправит его значение с 1 на 0. После этого первая кодовая комбинация 0001110 поступит на декодирование.

7. Вычислим синдром второй кодовой комбинации

Кодовая комбинация синдрома совпадает с третьей строкой транспонированной проверочной матрицы , следовательно, ошибочно принят третий разряд и схема исправления ошибок исправит его значение с 0 на 1. После этого вторая  кодовая комбинация 0010111 поступит на декодирование.

Выводы:

1. Помехозащищенный БЛК (7, 4) обнаруживает и исправляет только одиночные ошибки и не может бороться с пачкой даже из двух ошибок.

2. Применение принципа перемежения к блочному линейному коду (7, 4) позволяет обнаруживать и исправлять пачки ошибок, длина которых не превышает длины кодовой комбинации.

1.3. Варианты заданий

Для закрепления принципа перемежения рекомендуется самостоятельно решить задачу с исходными данными, приведенными в табл. 2.

Таблица 2

| № п/п | Информационные комбинации |  | Проверочные соотношения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | а5 | а6 | а7 |
| 1 | 0100 | 0101 | а5 = а1 + а2 + а3 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а4 |
| 2 | 0101 | 0110 | а5 = а1 + а2 + а3 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а2 + а3 + а4 |
| 3 | 0110 | 0111 | а5 = а1 + а2 + а3 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а2 + а3 + а4 |
| 4 | 0111 | 1000 | а5 = а1 + а2 + а3 | а6 = а1 + а2 + а4 | а7 = а1 + а3 + а4 |
| 5 | 1000 | 1001 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а4 |
| 6 | 1001 | 1010 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а2 + а3 + а4 |
| 7 | 1010 | 1011 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 |
| 8 | 1011 | 1100 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 |
| 9 | 1100 | 1101 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а3 + а4 |
| 10 | 1101 | 1110 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а2 + а3 + а4 |
| 11 | 1110 | 0001 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 |
| 12 | 0001 | 0010 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 |
| 13 | 0010 | 0011 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а1 + а3 + а4 |
| 14 | 0011 | 0100 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а2 + а3 + а4 |
| 15 | 0010 | 0001 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 |
| 16 | 0110 | 0101 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а4 |
| 17 | 0111 | 0110 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а2 + а3 + а4 |
| 18 | 1000 | 0111 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а2 + а3 + а4 |
| 19 | 1001 | 1000 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а2 + а4 | а7 = а1 + а3 + а4 |
| 20 | 1010 | 1001 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а4 |
| 21 | 1011 | 1010 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а2 + а3 + а4 |
| 22 | 1100 | 1011 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 |
| 23 | 1101 | 1100 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 |
| 24 | 1110 | 1101 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а1 + а3 + а4 |
| 25 | 0001 | 1110 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а2 + а3 + а4 |
| 26 | 0010 | 0001 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 |
| 27 | 0011 | 0010 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 |
| 28 | 0100 | 0011 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а1 + а3 + а4 |
| 29 | 0010 | 0011 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а2 + а3 + а4 |
| 30 | 0011 | 0100 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 |
| 31 | 0100 | 0101 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 |
| 32 | 0101 | 0110 | а5 = а1 + а2 + а3 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а4 |

2. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ НЕПРЕРЫВНЫХ КОДОВ

2.1. Краткие теоретические сведения и основные формулы

Непрерывным называют код, представляющий непрерывную последовательность символов отдельных кодовых комбинаций. Это помехоустойчивый код, поэтому вместе с информационными передаются проверочные символы. Отличительной особенностью такого кода является большая по сравнению с блочными кодами свобода выбора информационных символов, участвующих в формировании проверочных. Если для блочных кодов проверочные символы и контролируемые ими информационные символы должны быть расположены в одной кодовой комбинации, то в непрерывных кодах имеется возможность их рассредоточить. В случае действия некоррелированных помех, когда искажения отдельных символов могут рассматриваться как случайные независимые события, различие кодов не является существенным. Однако в случае воздействия на канал коррелированной помехи, приводящей к появлению пачки ошибок, затрагивающей целую цепочку символов (обычно это сильные кратковременные помехи типа разряда молнии, кратковременных замираний сигнала и т. п.), непрерывные коды обладают существенными преимуществами. Если обеспечить достаточный разнос между информационными и отвечающими за них проверочными так, чтобы они не подвергались одновременному воздействию пачки ошибок, то становится возможным исправить все ошибки в пределах этой пачки, независимо от их кратности.

В качестве примера рассмотрим простейший двоичный непрерывный код Финка−Хагельбергера, широко применяемый в практике связи. Это систематический сверточный код с избыточностью 0,5 следующей структуры:

b1 ,  a2,  b3 , a4 , b5 , a6,  b7 ,  a8 , b9 , a10 , b11, a12 ,b1 , a14 ,…

где а − обозначены информационные, а b – проверочные символы.

Формула для вычисления проверочных символов имеет вид

где i = 0, 1, 2, 3, 4,…  .

Из приведенной формулы видно, что проверочные символы bk  получаются суммированием по mod 2, разнесенных по непрерывной кодовой последовательности информационных символов. Значения параметров s, t выбирают, исходя из следующих условий: если информационный символ  подвергся воздействию пачки ошибок, то ни данная, ни соседние пачки ошибок не должны захватить ни проверочный символ  ни информационный символ . Экспериментально установлено, что оптимальными значениями параметров s, t при длине пачки ошибок р = 2 являются  При длине пачки ошибок р = 4, оптимальными будут значения  То есть при увеличении длины пачки ошибок на 2 оптимальное значение параметра s возрастает на 2, а t – на 4. Исходя из этого, можно определить значения s, t для пачки ошибок любой длины.

В процессе декодирования производится разделение информационных и проверочных символов. Затем вычисляется синдром для каждого проверочного символа путем сложения по модулю два принятого и вычисленного по информационным символам проверочного символа по формуле

Нулевое значение синдрома свидетельствует об отсутствии ошибок, то есть символы, входящие в него, приняты правильно. Ненулевое значение синдрома (S = 1) − о наличии ошибки. Схема определения и исправления ошибки  при длине пачки ошибок р = 2 работает по следующим правилам.

1. Если два соседних синдрома не равны нулю (Sk =1, Sk+2 =1), то схема инвертирует значение символа общего для этих проверочных символов.

2. Если синдром не равен нулю (Sk =1), а соседние с ним синдромы равны нулю (Sk-2 = 0, Sk+2 = 0), то исправления информационных символов не происходит, так как ошибочно принят проверочный символ bk .

Данные правила справедливы при одном ограничении: минимальный интервал между соседними пачками должен удовлетворять условию

2.2. Определение исправляющей способности непрерывного кода

Показать возможность исправления пачки ошибок при передаче двух семиразрядных комбинаций (п. 8.2) непрерывным кодом, а помеха поразила два символа a10 ,  b11.

# Исходные данные

Информационные комбинации: 0001110, 0010111

Параметры кода:  р ≤ 2,  r = 1,  s = 4,  t = 6.

Ошибочно принятые символы: a10 ,  b11.

Решение

1. В качестве исходного сообщения используем две кодовых комбинации из задачи (п. 8.2)

2. Из данных комбинаций сформируем непрерывный код для борьбы с пачками ошибок не более двух (р ≤ 2), у которого на каждый информационный символ будет приходиться один проверочный (l=2). Запишем выражение для такого кода в общем виде:

b1 ,   a2,   b3 ,  a4 ,  b5 ,  a6,   b7 ,   a8  ,  b9 ,  a10 ,  b11,  a12 , b13 ,  a14 ,

b15 , a16 , b17 , a18 , b19 , a20 , b21 , a22 , b23 , a24 , b25 , a26 , b27 , a28 ,. . .  .

3. Подставим в общее выражение значения информационных символов. Это удобнее сделать, если общее выражение представить табл. 3.

Таблица 3

| b1 | a2 | b3 | a4 | b5 | a6 | b7 | a8 | b9 | a10 | b11 | a12 | b13 | a14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| b15 | a16 | b17 | a18 | b19 | a20 | b21 | a22 | b23 | a24 | b25 | a26 | b27 | a28 |
|  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

4. По рекурентной формуле произведем расчет проверочных символов

где i = 0, 1, 2, 3, 4, . . .,n.

Для заданных по условию задачи параметров непрерывного кода

r = 1,  s = 4,  t = 6

рекурентное выражение будет:

где i = 0, 1, 2, 3, 4, . . . .

Для i = 0,

Для i = 1,

Для i = 2,

Для i = 3,

Для i = 4,

Для i = 5,

Для i = 6,       .

Для i = 7,

Для i = 8,

Для i = 9,

Для i = 10,

Для i = 11,

5. Подставим расcчитанные значения проверочных символов в непрерывную кодовую последовательность (табл. 3), которая будет выглядеть как табл. 4.

Таблица 4

| b1 | a2 | b3 | a4 |  | b5 |  | a6 |  | b7 |  | a8 |  | b9 |  | a10 |  | b11 |  | a12 |  | b13 |  | a14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
| b15 | a16 | b17 | a18 | b19 |  | a20 |  | b21 |  | a22 |  | b23 |  | a24 |  | b25 |  | a26 |  | b27 |  | a28 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  |

6. По условию задачи, во время передачи данной последовательности по каналу связи помеха поразила два символа а10 = 1, b11 = 0 так, что значения данных символов изменились на противоположные а10 = 0, b11 = 1.  Тогда принятая последовательность будет выглядеть как табл. 5.

Таблица 5

| b1 | a2 | b3 | a4 | b5 | a6 | b7 | a8 | b9 | a10 | b11 | a12 | b13 | a14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| b15 | a16 | b17 | a18 | b19 | a20 | b21 | a22 | b23 | a24 | b25 | a26 | b27 | a28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 |

7. Выполним декодирование принятой непрерывной комбинации. В процессе декодирования производится вычисления синдрома для каждого проверочного символа путем сложения по модулю два принятого и вычисленного по информационным символам проверочного символа по формуле

Тогда в соответствии с табл. 5

Нулевое значение синдрома (Sk = 0) свидетельствует об отсутствии ошибок, то есть символы, входящие в него, приняты правильно. Ненулевое значение синдрома (Sk = 1) − о наличии ошибки. Схема определения и исправления ошибки работает по следующим правилам:

а). Если два соседних синдрома не равны нулю (Sk =1, Sk+2 =1), то схема инвертирует значение символа общего для этих синдромов;

б) Если синдром не равен нулю (Sk =1), а соседние с ним синдромы равны нулю (Sk-2 = 0, Sk+2 = 0), то исправления информационных символов не происходит, так как ошибочно принят проверочный символ bk .

8. Используя данные правила, находим, что ненулевыми являются синдромы S5 =1, S7 =1. Общим символом для этих синдромов является а10 = 0. Именно этот символ был искажен при передаче и схема исправления ошибок инвертирует его значение. Символ а10  станет равным единице, то есть ошибка будет обнаружена и исправлена.

Следующий ненулевой синдром S11 =1, но соседние с ним значения синдромов равны нулю (S9 = 0 и S13 = 0). Следовательно, ошибочно принят проверочный символ b11. Проверочные символы нужны только для определения ошибочно принятых информационных символов, поэтому после определения ошибок они не нужны и исправлять их незачем.

Вывод:

Непрерывный код с параметрами l = 2,  b ≤ 2,  r = 1,  s = 4,  t = 6 позволяет обнаружить и исправить пачку ошибок длиной не более двух.

2.3. Варианты заданий

| № п/п | Информационные комбинации |  | Проверочные соотношения |  |  | Искаженные символы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | а5 | а6 | а7 |  |  |
| 1 | 0100 | 0101 | а5 = а1 + а2 + а3 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а4 | в5 | а6 |
| 2 | 0101 | 0110 | а5 = а1 + а2 + а3 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а2 + а3 + а4 | а6 | в7 |
| 3 | 0110 | 0111 | а5 = а1 + а2 + а3 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а2 + а3 + а4 | в7 | а8 |
| 4 | 0111 | 1000 | а5 = а1 + а2 + а3 | а6 = а1 + а2 + а4 | а7 = а1 + а3 + а4 | а8 | в9 |
| 5 | 1000 | 1001 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а4 | в9 | а10 |
| 6 | 1001 | 1010 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а2 + а3 + а4 | а20 | в21 |
| 7 | 1010 | 1011 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 | в11 | а12 |
| 8 | 1011 | 1100 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 | а12 | в13 |
| 9 | 1100 | 1101 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а3 + а4 | в13 | а14 |
| 10 | 1101 | 1110 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а2 + а3 + а4 | а14 | в15 |
| 11 | 1110 | 0001 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 | в15 | а16 |
| 12 | 0001 | 0010 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 | а16 | в17 |
| 13 | 0010 | 0011 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а1 + а3 + а4 | в17 | а18 |
| 14 | 0011 | 0100 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а2 + а3 + а4 | а18 | в19 |
| 15 | 0010 | 0001 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 | в19 | а20 |
| 16 | 0110 | 0101 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а4 | в5 | а6 |
| 17 | 0111 | 0110 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а2 + а3 + а4 | а6 | в7 |
| 18 | 1000 | 0111 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а2 + а3 + а4 | в7 | а8 |
| 19 | 1001 | 1000 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а2 + а4 | а7 = а1 + а3 + а4 | а8 | в9 |
| 20 | 1010 | 1001 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а4 | в9 | а10 |
| 21 | 1011 | 1010 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а2 + а3 + а4 | а20 | в21 |
| 22 | 1100 | 1011 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 | в11 | а12 |
| 23 | 1101 | 1100 | а5 = а1 + а3 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 | а12 | в13 |
| 24 | 1110 | 1101 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а1 + а3 + а4 | в13 | а14 |
| 25 | 0001 | 1110 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а2 + а3 + а4 | а14 | в15 |
| 26 | 0010 | 0001 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 | в15 | а16 |
| 27 | 0011 | 0010 | а5 = а1 + а2 + а4 | а6 = а2 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 | а16 | в17 |
| 28 | 0100 | 0011 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а1 + а3 + а4 | в17 | а18 |
| 29 | 0010 | 0011 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а2 + а3 | а7 = а2 + а3 + а4 | а18 | в19 |
| 30 | 0011 | 0100 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 | в19 | а20 |
| 31 | 0100 | 0101 | а5 = а2 + а3 + а4 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а3 | а20 | в21 |
| 32 | 0101 | 0110 | а5 = а1 + а2 + а3 | а6 = а1 + а3 + а4 | а7 = а1 + а2 + а4 | в21 | а22 |

Таблица 6

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Крук Б.И. и др. "Телекоммуникационные системы и сети", Том 1. М.: Горячая линия-Телеком, 2004.− 647 с.

2. Кловский Д.Д.и др. Теория электрической связи. − М.: Радио и связь, 1999. – 432 с.

3. Теплов Н.Л. Теория передачи сигналов по электрическим каналам связи.− М.: Воениздат, 1976. – 425 с.

4. Малыгин А.Н. Основы теории кодирования: Учеб. Пособие/НВИС. − Новочеркасск, 2000. − 143 с.

5. Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. Изд-во «Советское радио», 1970. – 728 с.

6. Зюко А.Г. Элементы теории передачи информации. Изд-во «Техника», 1969. – 300 с.