# Лабораторная работа № 3

Дисциплина: Системы документальной связи

Тема занятия: Разработка структурных схем интерполяционных синтезаторов частот

ЦЕЛЬ:

- Углубить знание студентами конструктивных элементов систем документальной электросвязи.

2. Разъяснить студентам методы синтеза   частот и принципы   построения    синтезаторов частот.

Учебные вопросы:

1. Синтезаторы  частоты, характеристики   синтезаторов. Методы синтеза частот.

2. Интерполяционные синтезаторы частоты

Теоретический материал на занятие

1. Синтезаторы частоты, характеристики синтезаторов. Методы синтеза частот

Стабильная работа радиосредств систем документальной электросвязи в отведённом диапазоне может быть обеспечена путём перестройки стабильных возбудителей и гетеродинов.

В свою очередь, стабильные возбудители и гетеродины имеют кварц, а у кварца крайне узкий диапазон частот настройки.

Возникает проблема:

Как обеспечить перекрытие отведённого диапазона?

Ответ прост:  набором кварцев.  Однако это очень дорого и очень громоздкие схемы.

Решение лежит на пути создания высокостабильной сетки частот.

Эту задачу решают синтезаторы частот, которые широко используются как в приёмниках, так и в передатчиках.

В процессе  проектирования должны учитываться следующие характеристики синтезаторов:

1. Диапазон рабочих частот

Df=fB−fH

2. Коэффициент перекрытия диапазона

Kf=fBfH

3. Число фиксированных частот в диапазоне   Df  c частотным интервалом   FИ   (шаг сетки)

##### N=fB−fHFИ

4.Стабильность рабочей частоты f

∆f     и	δf

5.Подавление побочных частот

В = 20 lg UрабUпоб= 1 + γ 2 Q 2

где γ - относительная расстройка побочных частот;

Q - добротность контура

6. Время перестройки с одной частоты на другую

7. Надёжность, габариты, вес, энергоёмкость

8. Технологичность и ремонтопригодность.

Это интерполяционные синтезаторы

В настоящее  время наиболее широко используются следующие методы синтеза частот:

1. Синтезаторы частот на неидентичных декадах

2. Синтезаторы частот на идентичных декадах

3. Цифровые синтезаторы частот

ШАГ

СЕТКИ ПОСТОЯНЕН

На основе высокостабильных кварцевых генераторов, сетка высокостабильных частот формируется путем использования умножителей частоты, делителей частоты, смесителей и фильтров. При этом коэффициенты  деления и умножения частот могут быть произвольными целыми числами.  Рабочая частота получается в результате смешения  комбинационных частот.

Сущность синтезатора частот на неидентичных  декадах  состоит  в следующем.

Сущность синтезаторов частот с идентичными декадами  состоит  в    следующем:

ШАГ СЕТКИ НЕПОСТОЯНЕН, А ИЗМЕНЯЕТСЯ С ИЗМЕНЕНИЕМ ДЕКАДЫ

Для формирования сетки рабочих частот используется ограниченное  число КГ.  Умножители  и делители частоты имеют коэффициенты умножения или деления кратное десятки (10).

Весь диапазон рабочих частот Dfp  разбивается на q,  поддиапазонов:

Dfp   =  Dfpq=10nFИ

где FИ - шаг формируемой сетки частот;

n - число декадных преобразователей.

В основу  построения  цифровых  синтезаторов частот положено использование методов цифровой автоподcтройки частоты (АПЧ).

Принцип цифровой АПЧ основан на свойствах кольца фазовой автома-тической подстройки частоты перестраиваемого генератора с делителем частоты с переменным коэффициентом деления в цепи обратной связи.

Рассмотрим более подробно техническую реализацию этих  схем,  их достоинства и недостатки.

2. Интерполяционные синтезаторы частоты

Принципы построения синтезаторов на неидентичных  и  идентичных декадах рассмотрим на примере интерполяционного синтезатора на неидентичных декадах, схема которого приведена на слайде.

Синтезатор позволяет получить богатую сетку частот на основе использования одного КГ.

Источником ВЧ колебаний является КГ   G1   с     δfc = 10-7÷ 10-8

С помощью преобразователя   U1  образуется   f  = 10 f0

c помощью  U4 – 0,1 f0,     U6  - 0,01 f0

Преобразователи  U2 , U3, U5  и  U7  являющиеся умножителями частоты, позволяют получить на их выходах исходную сетку, содержащую десятки f0,  единицы  f0  десятые и сотые доли  f0.

Используя эти частоты,  с помощью преобразователей частоты можно получить комбинационные частоты вида:

n 10 f0 ±  m f0     (на выходе   U8)

n 10 f0 ± m f0   ± 0,1 kfo      (на выходе   U9)

n 10 f0 ± m f0   ± 0,1 k f0   ± 0,01 ℓ f0  (на выходе   U10)

###### Число частот на выходе U8

N1   =  2mn

N2  =  4mnk (U9)

N3  =  N2  2ℓ   = 8mnk ℓ   (на выходе U10)

При декадном способе построения число частот будет 8·104 =80000.

Реально рабочий диапазон синтезатора выбирают уже.

Требуемая комбинация  частот  на выходе каждого перестраиваемого фильтра   z 1 , z2  и z3   значительно уже, т.е. фильтры задают полосу требуемых частот.

Фильтры же должны подавлять побочные колебания.

Если в качестве фильтра используется перестраиваемый резонансный контур, то при настройке на рабочую частоту fp    подавление побочных частот будет равно:

В =   1 + (γQ)2

где   Q - добротность контура;

γ  - относительная расстройка побочной частоты

γ = fp−fпобfp

Наименьшее подавление будет для частот,  соседних с рабочей частотой, относительная расстройка которых будет равна:

γсосед = fp−fp±Fnfp=1KИ     	γ =FHfp=1KИ

где  Kи - коэффициент интерполяции

Kи =fpFИ

где  Fи- шаг дискрета  (частота интерполяции синтезатора)

С ростом рабочей частоты Ки растет.

С ростом частоты в пределах одной декады,  а также с уменьшением шага сетки (т.е.  при переходе от высших декад к низшим), относительная расстройка уменьшается, а условия фильтрации ухудшаются.

Это видно из формулы подавления рабочих частот:

В=1+QKИ2		КИ↑⇒В↓

Относительная нестабильность рабочей частоты рассмотренной схемы равна относительной нестабильности эталонного генератора.

Д о с т о и н с т в а    интерполяционных синтезаторов:

1. Возможность формирования  сетки частот  в любом диапазоне и с любым шагом;

2. Возможность предварительного  набора частот и быстрой перестройки;

3. Прямой отсчёт при установке частот.

Н е д о с т а т о к:

Большое число побочных составляющих, для подавления которых требуется большое число сложных перестраиваемых фильтров.

В настоящее  время применяют модифицированные схемы интерполяционных синтезаторов.

Используют генератор  плавного диапазона (широкополосный) и систему ФАПЧ.

О с н о в н ы е    о с о б е н н о с т и синтезатора с неидентичными декадами (т.е. первой схемы):

Шаг сетки различен в каждой декаде, а требования по подавлению побочных колебаний - одинаковы.  С уменьшением шага сетки сложность фильтрации возрастает.

Шаг сетки изменяется путём наращивания.

Упрощенная схема синтезатора с идентичными декадами представлена на слайде.

С о с т а в      с и н т е з а т о р а :

1. Высокостабильный генератор   G1    (КГ);

2. Датчик опорных  частот (набор делителей и умножителей частоты, формирует "крупную сетку частот"   f 01 – f010   с шагом,   кратным 10).

Конкретное значение f0  и шаг определяются условиями реализации кварцевых фильтров   z1 ÷ z10   и шагом выходной сетки  Fи .

Частоты     Д 0 Ч:

f 0i  = nf 0  + 10n-i ki Fи ,

где:  ki- положение декадного переключателя.

Для первого смесителя формируется частота  f011  = mf0

причем   m+n = 10m     →     (n∈0...9;m=n9)

3. Кварцевые полосовые фильтры  z1÷z10   для выделения  частот f01-f010

4. Электронный коммутатор,  подключающий выход любого фильтра на входы декадных преобразователей;

5. Декадные преобразователи, состоящие из преобразователей частоты, идентичных перестраиваемых фильтров и делителей частоты на 10.

Весь диапазон рабочих частот разбивается на q  поддиапазонов:

Dfp =Dfpq=10nFn

n- число декадных преобразователей.

f1  = mf0 + 10 n-2 k1  Fn

f2  = mf0 + 10 n-3 k1  F1 +10 n-2 k2  Fn

f3  = 10mf0 + 10 n-3 k1  F1 + 10 n-2 k1  F2 + 10 n-1 k3 Fn

т.е.  для   п=3

f3  = 10mf0 +  k1  F1 + 10 k2  F2 + 100 k3  Fn

Таким образом формируется сетка частот с шагом  Fn  в диапазоне от       fp min = 10  mf0   до    fp max = 10  mf0 + 999 Fи

На выходе формируется одна из десятка частот с шагом  Fи .

Для переноса сетки частот в рабочий диапазон синтезатора используется преобразователь частоты  U6 c фильтром z14 .

В синтезаторе всегда используют кольцо ФАПЧ.

Задание на лабораторную работу

1-й учебный расчёт:

Задание расчёту: Составить структурную схему синтезатора частот на неидентичных декадах с диапазоном формируемых частот

ΔF = 30÷60 МГц с шагом сетки 100 Гц и описать её работу.

2-й учебный расчёт:

Задание расчёту: Составить структурную схему синтезатора частот на неидентичных декадах с диапазоном формируемых частот

ΔF = 3÷30 МГц с шагом сетки 100 Гц и описать её работу.