Лекция № 5

Тема лекции: Способы передачи и обработки сигналов в системах ПДС.

Цель: Изучить основные способы передачи и обработки сигналов в системах 	ПДС.

Учебные вопросы:

1. Способы передачи и обработки сигналов в системах ПДС.

2. Понятие о цепях стыка.

1. Способы передачи и обработки сигналов в системах ПДС.

В системах ПДС дискретные сигналы могут передаваться последовательно или параллельно. При последовательной передаче единичные элементы следуют в канале поочередно. При параллельной передаче единичные элементы объединяются в группы. Элементы, составляющие группу, передаются одновременно (обычно в разной полосе частот) по отдельным каналам. При заданной скорости передачи последовательные системы (одночастотные) отличаются рядом преимуществ по сравнению с параллельными (многочастотными): лучшее использование мощности передатчика, не критичность к нелинейности канала, простота в реализации.

Различают синхронную и асинхронную передачу дискретных сигналов. При синхронной передаче дискретного сигнала его ЗМ находятся в требуемом постоянном фазовом соотношении с ЗМ любого другого передаваемого сигнала сообщения. При асинхронной передаче дискретного сигнала его ЗМ могут находиться в любых фазовых соотношениях с ЗМ любого другого сигнала.

В соответствии со структурной схемой на приёмной стороне сначала в УПС определяется вид элемента («О» или «1»), затем из элементов формируются кодовые комбинации, декодирование которых позволяет определить символы переданного сообщения. Такой метод приема в теории передачи дискретных сообщений получил название поэлементного. Рассматривая в общем виде задачу определения вида переданного элемента, ее можно свести к задаче сравнения принятого сигнала с эталоном. В качестве эталонов обычно выбираются сигналы, совпадающие по форме с переданными. Когда речь идет о двоичных сигналах, то достаточно иметь один или два эталона.

Кодовая комбинация представляет собой составной сигнал, состоящий из элементарных двоичных сигналов. Такой составной сигнал можно обрабатывать на приеме целиком, сравнивая его со всеми эталонами. Однако в данном случае число эталонов будет чрезвычайно велико и равно числу возможных (разрешенных) кодовых комбинаций. Поэтому, хотя прием в целом и обеспечивает большую верность, однако вследствие сложности реализации он нашел ограниченное применение.

Для обеспечения правильного приема переданных символов в технике ПДС приходится решать различные задачи синхронизации. Синхронизация есть процесс установления и поддержания определенных временных соотношений между двумя или несколькими процессами. В технике связи, в частности, часто приходится решать задачу установления и поддержания определенных фазовых соотношений между сигналами, вырабатываемыми на передаче и приёме. Так, на приеме для правильного воспроизведения элементов кодовых комбинаций необходимо уметь правильно отделить один элемент от другого. Для этого могут использоваться различные методы поэлементной синхронизации. 	Поэлементной называется синхронизация переданного и принятого дискретных сигналов, при которой устанавливаются и поддерживаются требуемые временные соотношения между ЗМ переданных и принятых элементов этих сигналов. Для правильного приема кодовых комбинаций недостаточно обеспечить правильный прием единичных элементов.

Так, последовательность принятых элементов .,. 101011101000 . . ., состоящая из трехэлементных кодовых комбинаций, может быть разбита на приеме на кодовые комбинации следующим образом:

Рис. . Структура стартстопной последовательности

а)	... 101 011 101 000 ...;

б)	.. 1 010 111 01000 ...;

в)	. 10 101 11О 1000 ....

Как видно, в вариантах а), б), в) имеем разные кодовые комбинации и, если предположить, что в варианте а) принятые кодовые комбинации совпадают с переданными, то в варианте б) все они будут приняты с ошибкой. Правильное отделение одной кодовой комбинации от другой осуществляется методами групповой (здесь под группами понимается последовательность элементов, составляющих кодовые комбинации) синхронизации, которая позволяет устанавливать и поддерживать требуемые фазовые соотношения между ЗМ начал групп переданных и принятых единичных элементов.

Простейшим методом, позволяющим на приеме отделить одну кодовую комбинацию от другой, является введение в состав каждой комбинации специальных элементов в начале и конце комбинации. Элемент, стоящий в начале кодовой комбинации, называется стартовым, а в конце — стоповым. Передаваемая таким образом последовательность называется стартстопной (рис. 6.1.), Рассмотренный метод передачи относится к асинхронным, так как передачу любой кодовой комбинации можно начать в любой момент.

Объединение и разделение сигналов в системах ПДС.

Структурная схема системы ПДС, изображенная на рис. 8 в лекции №5, является одноканальной, так как осуществляется передача от одного ИС. Во многих случаях требуется обеспечить одновременную передачу сообщений от нескольких источников. При этом требуется осуществить на передаче объединение сигналов от различных источников, а на приёме — их разделение. Наиболее часто используются методы частотного и временного объединения (разделения) сигналов.

Рассмотрим метод частотного разделения сигналов. Пусть имеется канал связи (непрерывный) с полосой пропускания ∆FK и задан спектр сигнала, являющегося переносчиком сообщений, ∆FC. Пусть ∆FK >>∆FC . Тогда, разделив полосу частот (∆FK) на N участков, где N<∆FK/∆FC, можно организовать N каналов. Эти каналы можно использовать для передачи сообщений от N источников. Перенос спектра сигнала источника в отведённый ему диапазон частот (рис. 2) осуществляется с

с

Рис. 2. Частотное разделение каналов

помощью УПС передачи. Обратное преобразование обеспечивается в УПС приема. Структурная схема организации передачи дискретных сообщений при частотном разделении сигналов представлена на рис. 3

Рис. 3. Организация передачи дискретных сообщений при ЧРК

Рассмотрим теперь временное разделение сигналов, которые будут переданы по дискретному каналу. В состав дискретного канала входит непрерывный канал связи с той же полосой пропускания ∆FK, Длительность элементов, которые можно передавать в дискретном канале, ∆tK = φ(∆FK). Пусть от источника поступают единичные элементы длительностью ∆tс, где ∆tс>>∆tк . Тогда, разделив интервал времени (∆tс) на N частей, где N< <∆tc/∆tk, выделим для каждого источника свой временной интервал. Принцип временного разделения каналов иллюстрируется рис. 3. по аналогии.

Объединение сигналов, поступающих от источника, осуществляется распределителем передачи Pпер, а их разделение — распределителем приема Рпр. На рис. 4 распределители рассчитаны на три источника.

Рис. 4. Организация передачи при ВРК

При временном разделении сигналов на приеме необходимо правильно распределить единичные элементы между получателями сообщений. Пусть в групповом, в данном случае дискретном, канале передается последовательность ... (101) (101) (100) ..., где скобками показаны циклы временного объединения элементов. В каждом цикле временного объединения первый элемент (элемент, стоящий в начале цикла) принадлежит первому источнику, второй— второму, третий — третьему. Если на приеме неправильно произвести разделение этих циклов, например, так: ... 1 (011) (011) (001) ...то элементы второго источника попадут к получателю № 1, элементы третьего источника — получателю № 2, а элементы первого источника — получателю № 3. Такая ситуация крайне нежелательна. Правильное разделение циклов временного объединения на приёме обеспечивается устройствами цикловой синхронизации.

2. Понятие о цепях стыка.

Основными функциональными частями системы ПДС являются канал связи, УПС и УЗО.

Источник сообщений и получатель являются оконечными точками системы, и поэтому в технике ПДС называются обобщенно — оконечным оборудованием данных (ООД). В качестве ООД могут быть использованы различные оконечные устройства ввода (вывода) данных и ЭВМ. В качестве отдельных устройств ввода (вывода) данных могут служить устройства записи (считывания) на различные носители (перфоленту, магнитную ленту, магнитные диски и т. д.). Ввод (вывод) данных в (из) ЭВМ в настоящее время осуществляется через специальное устройство согласования с каналами — мультиплексор передачи данных (МПД). Мультиплексор позволяет объединить низкоскоростные потоки информации, поступающие от нескольких пользователей в один высокоскоростной поток. Благодаря этому ЭВМ, работающая в режиме разделения времени, обслуживает одновременно необходимое количество удалённых абонентов. Кроме концентрации потоков информации МПД выполняет и ряд других функций:

- устанавливает связь с ЭВМ и выдает соответствующие сигналы о готовности ЭВМ к работе;

- устанавливает связь с абонентами и выдаёт соответствующий сигнал о готовности абонента к работе;

- организует выбранный порядок обслуживания абонентов;

- проводит дополнительные подготовительные операции, исходя из специфики работы абонента (выдержка необходимых временных интервалов, выяснение пароля и т. п.);

- ведет частичную обработку передаваемой информации;

- формирует сообщение абоненту;

- отключает оборудование абонента от ЭВМ и т. п.

Из приведённого неполного перечня функций МПД ясно, что он разгружает ЭВМ от выполнения связных задач (частично или полностью). Поэтому МПД с расширенными функциональными возможностями называются часто связными процессорами. Таким образом, МПД (концентратор, связной процессор) осуществляет взаимодействие между сетью связи (системами ПДС) и ЭВМ.

На рис. 5 представлены фрагменты систем ПДС, имеющих различный состав оборудования.

Канал связи (ТЧ)

УПС

ООД

Канал связи (ТЧ)

УПС

ООД

УЗО

Канал связи

УПС

МПД

УЗО

Канал связи

УПС

Э ВМ

С3

С4

С1		С2

УПС – устройство преобразования сигнала;

Рис. 5. Цепи стыка

УЗО – устройство защиты от ошибок;

ООД – оконечное оборудование данных;

МПД – мультиплексор передачи данных.

Видно, что имеются характерные места соединения отдельных устройств системы ПДС между собой: канала связи и УПС; УПС и ООД или УПС и УЗО; УЗО и ООД или УЗО и МПД; МПД и ЭВМ. Такие места соединения называются стыком устройств передачи сигнала данных, или просто стыком.

В зависимости от характера соединяемых устройств стыки получили наименование: канальный (С1), преобразовательный (С2), защитный (СЗ), мультиплексорный (С4). Требования к стыкам унифицированы МСЭ (Рекомендации V.24, V.28, V.31, Х.20, Х.21) и государственными и отраслевыми стандартами нашей страны (ГОСТ 18145—72, ГОСТ 18146—72, ГОСТ 23578—79).

Рассмотрим более подробно реализацию физического, канального и сетевого уровней.

Физический уровень жёстко связан с характеристиками имеющейся среды передачи и ориентирован на формирование сигналов, оптимальных для передачи по используемой линии.

Рассмотрим структуру абонентского пункта (терминала), который включает ООД и АКД.

ФСР – физическая среда распространения (среда передачи)

В этом случае имеются два физических стыка или два интерфейса физического уровня: стык между ООД и АКД – С2 и стык между АКД и средой передачи – С1.

С2 обеспечивает взаимодействие между ООД и аппаратурой передачи, имеет небольшую протяженность и является многопроводным, то есть содержит несколько функциональных цепей. Функциональные цепи содержат цепи передачи, управления и синхронизации.

С1 выполняет согласование параметров сигналов с характеристиками имеющейся линии связи с целью передачи данных на большие расстояния. Проводность стыка С1 определяется средой передачи – двухпроводная или четырехпроводная.

Стык С2.

Для механического соединения ООД с АКД чаще всего используется 25-ти контактный разъем, соответствующий международному стандарту ISO 2110, американский аналог этого стандарта называется RS-232c. Разъем предназначен для работы по аналоговой линии, допустимая скорость передачи до 128 Кбит/с. Существует также его 9-ти контактный аналог. Длина интерфейсного кабеля составляет максимум 15 м.

RS-232c использует несимметричные цепи, то есть уровень напряжения определяется приемником, исходя из разности потенциалов между сигнальной цепью и сигнальной землей. Электрические характеристики несимметричных цепей стыка отвечают рекомендации ITU-T V.28:

"0" – передается напряжением +3 В  +12 В

"1" – передается напряжением –3 В  -12 В

Цепи обмена ООД-АКД соответствуют функциональному интерфейсу, описанному в рекомендации ITU-T V.24.

Рассмотрим временную диаграмму обмена сигналами через интерфейс RS-232c при передаче данных между двумя терминалами.

Для подключения АКД к линии связи устройства ООД и АКД обмениваются сигналами DTR (команда подключения АКД к линии в ждущем режиме) и DSR (ответ о готовности АКД).

Передача сигнала RTS (цепь 105) устанавливает АКД в режим передачи данных. Интервал времени между моментом выдачи ООДА сигнала запроса на передачу RTS и моментом приёма из АКДА сигнала готовности к передаче CTS (цепь 106) отражает задержку времени на вхождение в режим синхронизации АКДА и АКДВ. На приемной стороне после того, как АКДВ обнаружит несущий сигнал и войдет в режим синхронизации, в ООДВ передается сигнал CAR_DET (цепь 109). Следует иметь в виду, что выдача сигнала CTS на стороне А не гарантирует подключения абонента на стороне В и приема им данных. Контроль за этим должен осуществлять канальный уровень.

ООДА

АКДА

АКДВ

ООДВ

RS-232c

RS-232c

ФСР

|  | DTR (20) |  | DTR (20) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DSR (6) |  | DSR (6) |  |
|  | RTS (4) |  |  |  |
|  |  | Передача сигнала несущей | CAR_DET (8) |  |
|  | CTS (5) |  |  |  |
|  | TD (2) | Передача модулированных сигналов данных |  |  |
| время | T_CLK (24) |  | RD (3) |  |
|  |  |  | R_CLK (17) |  |

Временная диаграмма отражает случай передачи данных от ООДА к ООДВ.

Сигнал T_CLK, поступающий по цепи 113 от ООД, обеспечивает синхронизацию передаваемого сигнала. Этот сигнал передается с момента включения питания. Прием данных синхронизируется сигналом R_CLK по цепи 115.

По окончании передачи ООДА снимает сигнал RTS (цепь 105 переводится в состояние "выключено"), в ответ  АКДА отключает сигнал CTS.

Кроме рассмотренного интерфейса RS-232c на сетях ПД используются следующие интерфейсы физического уровня:

RS-449 (стандарт ассоциации производителей электронной продукции EIA) используется в высокоскоростных сетях ПД. Допустимая скорость передачи до 2 Мбит/с, разъемё DB-37, электрические характеристики соответствуют рекомендациям V.11/X.27 (симметричная схема цепей стыка  "0" - +0,3 В и "1" - -0,3 В). Обозначение цепей обмена информацией между ООД и АКД соответствует V.24.

V.35 разработан для систем цифровой передачи со скоростью 64 Кбит/с по каналу с полосой 60-108 КГц. Сейчас используется в сетях ПД со скоростью передачи до 2 Мбит/с. Используется разъём М-34, у которого номера контактов обозначены буквами латинского алфавита.

Х.21 используется в высокоскоростных цифровых сетях, допустимая скорость передачи до 2 Мбит/с, разъем DB-15, электрические характеристики соответствуют рекомендациям V.11/X.27. Используются следующие функциональные цепи:

Передача данных – контакты 2,9

Прием данных – контакты 11,4

Синхронизация – контакты 6,13

Управление (вкл/выкл АКД) – контакты 3,10

Индикация (ответ о вкл/выкл ООД) – контакты 5,12

Защитное заземление – 8

G.703 описывает характеристики интерфейса для сигналов со скоростями n  64Кбит/с (максимум 155 Мбит/с) используется в высокоскоростных глобальных транспортных сетях, которые связывают между собой локальные сети ПД.

Стык С1

На стыке АКД – физическая линия рекомендуется использование следующих сигналов:

- При скорости передачи V=B<=10Кбит/с рекомендуется использование кода NRZ (без возврата к нулю). Двоичные последовательности передаются в форме последовательностей двуполярных или однополярных импульсов. Например, "0"  -U, "1" +U. В обоих случаях сигнал содержит постоянную составляющую, что ведет к уменьшению дальности передачи. При синхронной передаче длинной последовательности нулей или единиц, в приемнике будет затруднено выделение тактовой частоты, необходимой для синхронизации. Используется для передачи на коротких линиях. Достоинством является простота формирования.

- При скорости передачи V<=100Кбит/с рекомендуется использование биимпульсного кода (манчестерский код). В этом случае сигнал состоит из двуполярных импульсов на каждом интервале  .

Время

1

0

0



Сигнал не содержит постоянную составляющую, и тактовая синхронизация на приеме осуществляется независимо от вида передаваемой двоичной последовательности. Однако спектр сигнала по сравнению с кодом NRZ стал шире, так как длительность импульсов уменьшилась в два раза. Код широко используется в локальных сетях.

- При скорости передачи V<=1Мбит/с рекомендуется использование квазитроичного (в переводной литературе часто используется название биполярный, AMI) кода (код с чередованием полярности). Символу "0" соответствует нулевое значение сигнала, а символу "1" – попеременно значения –U и +U.

0

1

0

0

1

U

Время

0

0

0

0

Код позволяет полностью устранить постоянную составляющую за счет изменения полярности следующих друг за другом единиц и, поэтому подходит для передачи данных по длинным физическим линиям. Однако код не гарантирует выделение тактовой частоты из принимаемых сигналов.

Для гарантированного восстановления тактовой частоты в приемнике используется код высокой плотности КВП-3 (HDB-3). Это также квазитроичный код. Символу "0" соответствует сигнал с нулевым значением до тех пор, пока число идущих подряд нулей не превышает трех. Следующие подряд четыре нуля заменяются комбинацией вида: 000V или B00V. Здесь В – единица, отвечающая правилу квазитроичного кодирования, V – единица, нарушающая правило квазитроичного кодирования. Выбор замещающей комбинации производится так, чтобы число импульсов В между соседними V было нечетным, что позволяет избежать накопления постоянной составляющей.

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V

B

V

V	B                 V

B

V

B                                               V

Все приведённые методы кодирования двоичных последовательностей используются при синхронном способе передачи. При этом для обеспечения синхронизации по битам используется либо выделенная линия для передачи тактового сигнала, либо сам линейный сигнал. Дополнительную гарантию от сбоев синхронизации получают при использовании операции скремблирования (перемешивание). Перед линейным кодированием передаваемая двоичная последовательность складывается по модулю 2 со скремблером – двоичной последовательностью выбранной структуры, например	101010101010….На приеме после выделения тактовых импульсов происходит обратная операция - дескремблирование, то есть восстановление первоначальной двоичной последовательности.