- Донской государственный технический университет

# Кафедра  радиоэлектроники

Практическое занятие № 1

Исследование влияния отдельных элементов структурных схем на 	надёжность аппаратуры документальной электросвязи при

различных способах резервирования

Практическое занятие № 1

Тема: Исследование влияния отдельных элементов структурных схем на надёжность аппаратуры документальной электросвязи при

различных способах резервирования

1. Теоретическая часть

Среди методов повышения надежности, предусматриваемых при проектировании, особое место занимает использование избыточности, т. е. введение дополнительных средств или возможностей сверх минимально необходимых для выполнения объектом заданных функций. Сам же метод повышения надёжности объекта путём введения избыточности принято называть резервированием

Особое место, отводимое этому методу, объясняется тем, что резервирование наиболее полно позволяет решить задачу получения требуемой надёжности аппаратуры при относительно малонадёжных элементах. Иногда и в процессе эксплуатации может быть предусмотрен резерв в виде отдельных блоков или систем для повышения надёжности всего объекта.

Следует учитывать, что резервирование связано с возрастанием веса, габаритов, стоимости аппаратуры и в ряде случаев потребляемой мощности электропитания.

В зависимости от типа создаваемой в объекте избыточности различают резервирование:

-   структурное,   которое   предусматривает  использование   избыточных элементов в структуре объекта (введением дополнительных узлов, блоков и элементов аналогичных имеющимся);

-  временное, когда используется избыточное время, которое может быть при соответствующей структуре времени в информации,  поступающей на объект;

-  информационное, которое предполагает использование избыточности информации, поступающей на объект;

-  функциональное, означающее использование способности элементов и узлов объекта выполнять дополнительные функции;

-  нагрузочное, предусматривающее использование способности объекта и его элементов воспринимать дополнительную нагрузку.

В дальнейшем будем рассматривать лишь структурное резервирование, так как остальные виды относятся к специфическим условиям эксплуатации аппаратуры. Следует отметить, что в ряде случаев в объекте могут быть использованы несколько видов резервирования одновременно (структурное и нагрузочное, структурное и временное и т п.).

Говоря о структурном резервировании следует различать основной элемент, т. е. элемент структуры объекта, минимально необходимый для выполнения объектом заданных функций, и резервный, т. е. элемент, предназначенный для обеспечения работоспособности объекта в случае отказа основного элемента. Естественно, что резервный элемент должен обладать характеристиками, аналогичными основному.

В качестве резервного элемента может выступать как комплектующий объект элемент, так и сам объект. В соответствии с этим различают резервирование:

1) общее, предусматривающее резервирование объекта в целом. В данном случае резервирующим элементом является аналогичный объект;

2) раздельное, предусматривающее резервирование отдельных элементов объекта или их групп. В этом случае резервирующим элементом является аналогичный элемент комплектующий объект или же их группа;

3)    смешанное,    предусматривающее   совмещение   различных   видов резервирования.

Отношение числа резервных элементов к числу резервируемых основных элементов объекта носит наименование кратность резервирования. Различают однократное резервирование, кратность которого равна единице, и многократное,     кратность     которого     больше     единицы.     Многократное резервирование применяют в тех случаях, когда необходимо обеспечить весьма высокие показатели надежности.

Присоединение резервных элементов к основным должно производиться параллельно. Определим безотказность объекта, состоящего из т параллельно соединенных элементов Вероятность появления общего отказа

(1)

где qt - вероятность появления отказа i-го элемента. Вероятность безотказной работы

(2)

Если объект (элемент) состоит из К групп однотипных элементов, то выражение (2) принимает вид

(3)

Из полученных выражений следует, что безотказность параллельно соединенных объектов (элементов) всегда будет выше безотказности одного объекта (элемента).

Выбирая соответствующее количество параллельных ветвей, можно с помощью относительно малонадёжных элементов обеспечить высокую надёжность объекта.

Рис. 1

Определим безотказность объекта при общем резервировании (рис. 1.1). Воспользовавшись выражением (2) для случая, параллельного соединения можно записать

(4)

где pi - вероятность безотказной работы i-го резервирующего объекта.

Для одного объекта, состоящего из N последовательно соединенных элементов, можно записать

(5)

С учётом выражения (5) выражение (4) примет вид

(6)

Для случая элементов равной надёжности выражение (6) можно) записать в виде

(7)

Из полученных выражений следует, что вероятность безотказной работы системы с общим резервированием при бесконечном числе последовательно соединенных элементов в ветви уменьшается до нуля даже в том случае, когда число параллельных ветвей увеличивается до бесконечности.

Случай раздельного резервирования представлен на рис. 2. В данном случае для отдельной группы из т параллельно включенных элементов может быть применено выражение (4):

(8)

Для вероятности безотказной работы всего объекта с раздельным резервированием справедливо

(9)

или для случая элементов равной надёжности

(10)

Из полученного выражения (10) следует, что вероятность безотказной работы приближается к единице при безграничном увеличении числа, резервирующих элементов в группах, даже если число последовательно соединенных групп также приближается к бесконечности, из полученных выше выражений следует, что раздельное резервирование дает выигрыш в безотказности.

Рис.2

2. Практическая часть

Задание на работу:

1. Рассчитать надёжность невосстанавливаемой резервированной системы для схем, представленных на рисунках «а», «б», «в», «г», «д»,  «е».

2. В каждой из структурных схем выбрать наименее надёжный элемент и выполнить его резервирование, после чего рассчитать надёжность каждой схемы и сравнить с надёжностью схемы без резервирования.

3. Проделать действия по пункту 2 для двух наименее надёжных элементов структурных схем. Сделать выводы.

4. Выполнить общее резервирование структурных схем. Сделать выводы.