- Донской государственный технический университет

# Кафедра  радиоэлектроники

Практическое занятие № 2

Анализ путей повышения надёжности конструктивных элементов систем документальной связи

1. Теоретическая часть занятия

### 1.1. Методы повышения надёжности.

Методы повышения надёжности можно разделить на структурные и информационные.

1.1.1 Структурные методы повышения надёжности.

Абсолютной надёжности технических устройств добиться принципиально невозможно, а максимально повысить показатели их надёжности реально. Повышение уровня надёжности РЭА достигается, прежде всего, устранением причин, вызывающих в ней отказы, т. е. сведением к минимуму конструкторских, технологических и эксплуатационных ошибок.

Значительного повышения надёжности РЭА достигают созданием новых элементов. Однако повышением надёжности элементов не удается полностью решить проблему, что вызвано значительным опережением роста сложности вновь разрабатываемых РЭА. Поэтому один из путей повышения надёжности РЭА - введение схемной избыточности.

1.1.2 Повышение надёжности РЭА резервированием.

Резервирование – способ повышения надёжности аппаратуры, заключающийся в дублировании РЭА в целом или отдельных её модулей или элементов. Резервирование предполагает включение в схему устройства дополнительных элементов, которые позволяют скомпенсировать отказы отдельных частей устройств и обеспечить его надёжную работу. Но резервирование эффективно только в том случае, когда неисправности являются статистически независимыми.

Различают следующие виды резервирования: постоянное (резервные элементы включены вместе с основным и функционируют в тех же режимах); резервирование замещением (обнаружение отказавшего элемента и замена его резервным); скользящее резервирование (любой резервный элемент может замещать любой отказавший).

Если Pc(t) – вероятность безотказной работы системы, то установка и включение параллельно нескольких таких же систем приводит к увеличению результирующей вероятности безотказной работы резервированной системы P(t), которую можно определить из выражения:

P(t) = 1 – [1-Pc(t)]m+1,

где m – число резервных систем, включенных параллельно основной.

В РЭА применяется общее (резервируются отдельные модули), и поэлементное резервирование на уровне микросхем или отдельных элементов. При одинаковом количестве резервных элементов поэлементное резервирование эффективнее общего, но требует большого числа дополнительных электрических связей.

Постоянное резервирование в РЭА производят по следующей схеме: входные сигналы поступают на n логических схем, причем n> k, где k – число логических схем в нерезервированной схеме. Выходные сигналы всех n логических схем далее подают на решающий элемент, который согласно функции решения по этим сигналам определяет значения выходных сигналов всей схемы. Функция решения – правило отображения входных состояний решающего элемента на множество его выходных состояний.

Простейший и наиболее распространенный вид функции решения – «закон большинства», или мажоритарный закон. Решающий элемент обычно называют мажоритарным элементом. Работа мажоритарного элемента состоит в следующем: на входы элемента поступают двоичные сигналы от нечетного количества идентичных элементов; выходной сигнал элемента принимает значение, равное значению, которое принимает большинство входных сигналов.

По способу включения резервных элементов функциональных устройств различают три вида резервирования: постоянное, замещением и скользящее.

При постоянном резервировании предполагают, что любой отказавший элемент или узел не влияет на выходные сигналы и поэтому его прямого обнаружения не производится.

Постоянное резервирование наиболее распространено в невосстанавливаемых устройствах. Кроме того, оно является единственно возможным в устройствах, где недопустим даже кратковременный перерыв в работе.

Постоянное резервирование вводится или с помощью решающего блока, или в виде однотипных элементов или блоков, включенных последовательно, параллельно или, например, согласно законам k-кратной логики.

В качестве решающего блока можно использовать мажоритарные элементы с постоянными или переменными весами, кодирующие - декодирующие устройства и схемы из логических элементов И, ИЛИ, НЕ.

Резервирование замещением предполагает обнаружение отказавшего элемента или узла и подключение исправного. Замещение может происходить либо автоматически, либо вручную.

Резервирование замещением имеет следующие достоинства. Для многих схем при включении резервного оборудования не требуется дополнительно регулировать выходные параметры, вследствие того, что электрические режимы в схеме не меняются. Резервная аппаратура до момента включения в работу обесточена, что повышает общую надежность системы за счет сохранения ресурса электронных устройств. Имеется возможность использования одного резервного элемента на несколько рабочих.

Вследствие сложности аппаратуры для автоматического включения резерва резервирование замещением целесообразно применять к крупным блокам и отдельным функциональным частям РЭА.

При скользящем резервировании любой резервный элемент может замещать любой основной элемент. Для осуществления этого резервирования необходимо иметь устройство, которое автоматически находит неисправный элемент и подключает вместо него резервный. Достоинство такого резервирования в том, что при идеальном автоматическом устройстве будет наибольший выигрыш в надежности по сравнению с другими методами резервирования. Однако осуществление скользящего резервирования возможно лишь при однотипности элементов.

Информационные методы повышения надежности РЭА. Основное применение информационные методы находят в вычислительной технике. Реализуются они в виде корректирующих кодов. Назначение этих кодов состоит в том, чтобы обнаруживать и исправлять ошибки в РЭА без прерывания их работы.

Корректирующие коды предусматривают введение в изделия некоторой избыточности. Различают временную и пространственную избыточность. Временная избыточность характеризуется неоднократным решением задачи. Полученные результаты сравниваются, и если они совпадают, то делается вывод, что задача решена правильно. Временная избыточность вводится в РЭА программным путем.

Пространственная избыточность характеризуется удлинением кодов чисел, в которые вводят дополнительно контрольные разряды. Суть обнаружения и исправления ошибок с помощью корректирующих кодов состоит в следующем. В конечном множестве А выходных слов устройства выделяют подмножество В разрешенных кодовых слов (т. е. В Ì А). Эти слова могут появиться лишь в том случае, если все арифметические и логические операции, выполняемые РЭА, осуществляются правильно. Тогда очевидно, что подмножество А – В = С(A\B = С) будет характеризовать запрещённые кодовые слова. Последние имеют место только при наличии ошибок.

Далее все слова на выходе устройства анализируют. Например, если слово bi относится к подмножеству разрешенных кодовых слов (т. е. b Ì B), то это означает, что процесс идет нормально; слово bi считают правильным и его можно декодировать.

Если на выходе устройства появляется запрещенное кодовое слово сi(ci Ì C), то это свидетельствует о наличии ошибки, и она фиксируется.

Для устранения обнаруженных таким образом ошибок все запрещенные кодовые слова разбиваются на группы. Каждой такой группе ставится в соответствие только одно разрешенное кодовое слово. При декодировании запрещенные кодовые слова сi автоматически заменяются разрешенными кодовыми словами из той группы, к которой принадлежит ci.

Таким образом, корректирующие коды в состоянии не только обнаруживать ошибки, но и устранять их.

1.1.3 Расчет надёжности РЭА.

Определив из ТЗ требуемую вероятность безотказной работы аппаратуры, конструктор распределяет эту вероятность по составляющим РЭА модулям, подбирает элементы с необходимыми интенсивностями отказов, выявляет потребность и глубину резервирования, принимает меры по защите аппаратуры от воздействий дестабилизирующих факторов.

Расчет надёжности РЭА состоит в определении числовых показателей надёжности P(t) и Тср по известным интенсивностям отказов комплектующих РЭА элементов. При этом считается, что, если выход из строя любого элемента приводит к выходу из строя всей РЭА, то имеет место последовательное включение элементов. Усредненные данные по интенсивностям отказов микросхем, электрорадиоэлементов, узлов и электрическим соединениям являются известными.

При конструировании необходимы данные об ожидаемых изменениях характеристик элементов в течение всего срока службы РЭА. Например, если разрабатывается аппаратура со сроком службы 10 лет, то необходимо предварительно в течение 10 лет, если не используется какой-либо метод ускоренных испытаний, собирать данные об изменении параметров комплектующих элементов, что в общем случае нереально, так как за это время может устареть как элементная база, так и сама разрабатываемая РЭА.

Поэтому трудно ожидать совпадения реального и рассчитанного поведения системы, но расчеты надёжности необходимо выполнять, так как в ТЗ на разработку всегда указываются требуемые показатели надёжности.

Вероятность безотказной работы системы обычно вычисляется с использованием выражений:

Pc(t) = exp(-L(t) dt), L(t) =λ(t),

где λ(t) – интенсивность отказов i-го модуля, n – число модулей системы.

Модули одного иерархического уровня имеют приблизительно равную надёжность. Тогда для системы из К групп модулей одного уровня:

Pc(t) = exp(- niλ(t) dt), L(t) =ni λ(t),

где ni - число модулей i-го уровня иерархии.

Для экспоненциального закона распределения, когда интенсивность отказов можно считать величиной постоянной:

L(t) = L = Сonst, Pc(t) = exp(-λt).

В общем случае надёжность конструкции зависит от соотношения прочности и устойчивости к нагрузке, которую приходится выдерживать аппаратуре в процессе эксплуатации. Под прочностью здесь понимается способность аппаратуры выдерживать без разрушений внешние температурные, механические, влажностные и прочие воздействия, под устойчивостью – способность к работе при тех же воздействиях.

Создание аппаратуры без излишних запасов прочности – важная и сложная задача, поскольку конструктор не всегда имеет четкие количественные параметры внешних воздействий, отсутствуют или имеются неточные математические модели, позволяющие весьма ориентировочно произвести указанную оценку. Это приводит к внесению в конструкцию завышенных запасов прочности и устойчивости, так называемых коэффициентов незнания, уточнение которых – условие успешного обеспечения заданной надёжности при минимальной себестоимости.

Таким образом, среди методов повышения надежности, предусматриваемых при проектировании, особое место занимает использование избыточности, т. е. введение дополнительных средств или возможностей сверх минимально необходимых для выполнения объектом заданных функций. Сам же метод повышения надёжности объекта путём введения избыточности принято называть резервированием. Особое место, отводимое этому методу, объясняется тем, что резервирование наиболее полно позволяет решить задачу получения требуемой надёжности аппаратуры при относительно малонадёжных элементах. Иногда и в процессе эксплуатации может быть предусмотрен резерв в виде отдельных блоков или систем для повышения надёжности всего объекта. Следует учитывать, что резервирование связано с возрастанием веса, габаритов, стоимости аппаратуры и в ряде случаев потребляемой мощности электропитания.

В зависимости от типа создаваемой в объекте избыточности различают резервирование:

-   структурное,   которое   предусматривает  использование   избыточных элементов в структуре объекта (введением дополнительных узлов, блоков и элементов аналогичных имеющимся);

-  временное, когда используется избыточное время, которое может быть при соответствующей структуре времени в информации,  поступающей на объект;

-  информационное, которое предполагает использование избыточности информации, поступающей на объект;

-  функциональное, означающее использование способности элементов и узлов объекта выполнять дополнительные функции;

-  нагрузочное, предусматривающее использование способности объекта и его элементов воспринимать дополнительную нагрузку.

В теории надёжности часто используется экспоненциальный закон распределения времени наработки до отказа, так как он характерен для большинства сложных систем, состоящих из определённых однородных элементов, и даёт несложные расчётные формулы. При этом

,

где t - время работы аппаратуры (час),

- интенсивность отказов.

λt представляет собой отношение числа отказавших элементов за единицу времени к числу исправных элементов к моменту времени t. Величину λt измеряют относительным числом отказов в час, т. е. размерность этого показателя безотказности принимают равной 1/ч.

Резервирование может быть с восстановлением любого основного и резервного элемента в процессе эксплуатации объекта, так называемое резервирование с восстановлением, и без восстановления элементов, так называемое резервирование без восстановления. Сам резервный элемент может быть восстанавливаемым, т. е. в случае его отказа подлежит восстановлению, и невосстанавливаемым.

1.1.4. Пример расчёта надёжности

Согласно примеру, к расчёту представлен фазовый детектор

Таблица 1: Перечень элементов

| Поз. обозна- чение | Наименование | Кол. | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конденсаторы ОЖО.464.111ТУ |  |  |
| С 1 | КМ5Б – Н90 – 0,15мкФ | 1 |  |
| С 2 | КМ5Б – Н90 – 1,0мкФ | 1 |  |
| С 3 | КМ5Б – Н90 – 10мкФ | 1 |  |
| С 4 | КМ5Б – Н90 – 0,22мкФ | 1 |  |
|  | Транзисторы АА0.336.131ТУ |  |  |
| T1, Т2 | КТ312 | 1 |  |
| Т3 | КТ203 | 1 |  |
| Т4 | КП103 | 1 |  |
|  | Резисторы ГОСТ 7113-77 |  |  |
| R1 | ОМЛТ-0,125 10 кОм 10% | 1 |  |
| R2, R8 | ОМЛТ-0,125 1 кОм 10% | 1 |  |
| R3, R9 | ОМЛТ-0,125 2 кОм 10% | 1 |  |
| R4, R5 | ОМЛТ-0,125 510 Ом 10% | 1 |  |
| R6 | СП4-1-1 0,5вт 10 кОм 10% | 1 |  |
| R7 | ОМЛТ-0,125 5,1 кОм 10% | 1 |  |
| R10 | ОМЛТ-0,125 51 кОм 10% | 1 |  |
| R11 | ОМЛТ-0,125 51 кОм 10% | 1 |  |

Частотные детекторы, построенные на основе элементов задержки, обычно реализуют широкую полосу детекторной характеристики. Однако, используемые в реальных радиосистемах частотно-модулированные колебания обычно являются узкополосными. Поэтому, для приёма частотно-модулированных радиосигналов чаще используют частотные детекторы, построенные на основе схемы фазовой автоподстройки частоты.

В схеме частотного детектора не используется фазовый компаратор. Здесь лучше подходит схема фазового детектора, так как на её выходе сигнал пропорционален фазе принимаемого колебания.

В данной схеме частотный детектор реализован на основе фазового детектора. Функции фазового детектора выполняет транзистор VT2. Генератор, управляемый напряжением собран на транзисторе VT3, а подстройку его частоты осуществляет транзистор VT4. Транзистор VT1 выполняет функции усилителя-ограничителя входного сигнала.

При изменении частоты входного сигнала схема фазовой автоподстройки вынуждена подстраивать ГУН на эту же частоту. При этом естественно изменяется напряжение на стоке транзистора VT4. То есть напряжение в этой точке будет соответствовать отклонению частоты входного сигнала от своего номинального значения, а значит, вся схема в целом будет осуществлять детектирование частотно-модулированного сигнала.

Полоса детектируемого сигнала в приведённой схеме будет зависеть от крутизны регулировочной характеристики генератора, управляемого напряжением и коэффициента усиления фазового детектора, выполненного на транзисторе VT2.

Требования к надёжности разрабатываемого изделия задаются в техническом задании на разработку. На ранних стадиях разработки изделия составляются план обеспечения надёжности, который на последующих стадиях разработки детализируется и уточняется. Одним из элементов этого плана является расчёт надёжности проектируемого изделия. Первые расчёты делают на ранних стадиях разработки, а с уточнением сведений об изделии уточняются и расчёты надёжности. Существующие методы расчёта надёжности позволяют получить расчётным путём количественные характеристики надежности разрабатываемого изделия и сопоставить эти характеристики с заданными в техническом задании. Все расчёты надёжности в основном сводятся к определению вероятности безотказной работы P(t) и средней наработке до первого отказа Tср по известным интенсивностям отказов элементов схемы. В зависимости от полноты учета факторов, влияющих на работу изделия и его надёжность, последовательно проводят три расчёта надёжности: прикидочный, ориентировочный и окончательный.

Прикидочный расчёт позволяет судить о принципиальной возможности обеспечения требуемой надёжности изделия. Этот расчёт используется при проверке требований по надёжности, выдвинутых заказчиком в техническом задании, при сравнительной оценке надёжности отдельных вариантов выполнения изделия на ранних стадиях разработки. При прикидочном расчёте делается допущение, что все элементы схемы равнонадёжны, так как принципиальные электрические схемы на изделие и его составные части окончательно не разработаны. Соединения элементов с точки зрения надёжности таково, что выход из строя любого элемента приводит к отказу всего изделия. Интенсивность отказов элементов берутся для периода нормальной работы, т.е. i(t)=const. Тогда:

Λ=λi⋅N

где λi - средняя интенсивность отказов равнонадёжных элементов схемы;

N – общее количество элементов.

Ориентировочный расчёт проводится тогда, когда на изделие и все его составные части разработаны электрические принципиальные схемы. При ориентировочном расчёте учитывается влияния на надёжность изделия количества и типов применяемых в схемах элементов. При расчёте делаются следующие допущения: все элементы схемы работают в нормальном режиме, предусмотренном техническими условиями на эти элементы; все элементы изделия работают одновременно; интенсивности отказов элементов берутся для периода нормальной работы, т.е. λi(t)=const. Интенсивности отказов элементов каждого типа берутся по соответствующим таблицам из справочников по надёжности. Таким образом, ориентировочный расчёт надёжности позволяет определить рациональный состав элементов в изделии и наметить пути повышения надёжности.

Окончательный расчёт проводится на этапе технического проектирования и учитывает влияние на характеристики надёжности режимов работы элементов в схеме и конкретные условия эксплуатации изделия. В общем случае интенсивности отказов элементов зависят от электрического режима работы элемента в схеме, температуры окружающей среды, механических воздействий в виде вибраций и ударов, влажности воздуха, давления, радиации и ряда других возможных факторов.

Расчёт интенсивности отказов:

Транзисторы.

λmin=λmin⋅n=4⋅0.45=1,81/ч.

λmax=λmax⋅n=4⋅1.4=5,61/ч.

Конденсаторы.

λmin=4⋅0.042=0,1681/ч.

λmax=4⋅1.64=6.561/ч.

Резистор постоянный.

λmin=10⋅0.005=0,051/ч.

λmax=10⋅0.9=91/ч.

Резистор переменный.

λmin=1⋅0.02=0,021/ч.

λmax=1⋅0.3=0,31/ч.

Разъёмы.

λmin=4⋅0.03=0.121/ч.

λmax=4⋅0.6=2.41/ч.

Плата.

λ=0.1⋅1=0.11/ч.

Пайка.

λ=45⋅0.01=0.451/ч.

Интенсивность отказов всего устройства.

λalignlустр−ваmin=1.8+0.168+0.05+0.02+0.12+0.1=0.45=2.7081/ч.

λalignlустр−ваmax=5.6+6.56+9+0.3+2.4+0.1+0.45=24.411/ч.

λср=λmin+λmax2=2.708+24.412=13.5591/ч.

Средняя наработка.

Tср=1⋅106λср=10613.559=73751.7516 часов или 8,4 года.

| Наименование | Обозначение | Результат |
| --- | --- | --- |
| ## Средняя интенсивность отказов | λср | 13.559 1/час |
| Средняя наработка | Tср | 8,4 года |

1.1.5 Справочные материалы

Таблица 1

| Тип резисторов | Интенсивность отказов, 10-6 1/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | λмин | λмах |
| Постоянные углеродистые | 0,005 | 0,9 |
| Постоянные композиционные | 0,005 | 0,3 |
| Постоянные металлопленочные | 0,01 | 0,06 |
| Постоянные проволочные | 0,02 | 0,1 |
| Переменные композиционные | 0,02 | 0,3 |

Таблица 2

| Тип конденсаторов | Интенсивность отказов, 10-6 1/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | λмин | λмах |
| Бумажные | 0,003 | 0,29 |
| Керамические | 0,042 | 1,64 |
| Слюдяные | 0,005 | 0,132 |
| Стеклянные | 0,0005 | 0,87 |
| Воздушные переменные | 0,01 | 0,082 |
| Электролитические | 0,003 | 0,513 |

Таблица 3

| Наименование элемента | Интенсивность отказов (x 10-6 1/ч ) |
| --- | --- |
| Диоды германиевые | 0,002 – 0,7 |
| Диоды кремниевые | 0,02 – 0,4 |
| Транзисторы германиевые маломощные | 0,4 – 0,7 |
| Транзисторы германиевые мощные | 0,6 – 2 |
| Транзисторы германиевые в ключевом режиме | 0,7 – 1 |
| Транзисторы кремниевые маломощные | 0,45 – 1,4 |
| Транзисторы кремниевые высокочастотные | 0,15 – 1,6 |
| Транзисторы кремниевые в ключевом режиме | 0,25 – 0,8 |
| Провода соединительные | 0,008 - 0,12 |
| Соединения пайкой | 0,01 - 0,04 |
| Резисторы переменные (потенциометры) | 0,02 – 0,5 |
| Конденсаторы переменные | 0,1 – 0,3 |
| Микросхемы интегральные | 0,001 – 0,1 |
| Трансформаторы | 0,012 - 0,052 |

Таблица 4

| Наименование | Тип элемента | Интенсивность отказов λ0,10−6,1ч |
| --- | --- | --- |
| Транзисторы кремниевые | Полупроводниковые | 0.45 – 1.4 |
| Резисторы переменные | композиционные | 0,02 - 0,3 |
| Резисторы постоянные | углеродистые | 0,005 - 0,9 |
| Конденсаторы постоянной ёмкости | Керамические | 0.042 – 1,64 |
| Элементы монтажа | Плата печатная Разъёмы | 0.1 0.03 – 0.6 |
| Пайка | Волной | 0.01 |

Схема 1: Предварительный усилитель с изменяемой АЧХ

Схема 2: Кварцевый автогенератор с частотным модулятором

Схема 3: Генератор пилообразных импульсов

Задание на работу:

1. Выбрать принципиальную схему из банка схем, согласно своего варианта.

2. 	Для данной схемы определить типы элементов, исходя из возможностей обеспечения максимальной надёжности схемы.

3. Для своего варианта принципиальной схемы рассчитать:

1. Общую интенсивность отказов для различных типов радиоэлементов;

2. Общую интенсивность отказов для всего устройства;

3. Среднюю наработку на отказ всего устройства;

4. Вероятность безотказной работы устройства;

5. Вероятность отказа устройства.

4. При расчётах, для простоты, принять, что функция плотности распределения вероятности безотказной работы является экспоненциальной.

Примечание:

Четвёртый и пятый пункты рассчитать для времени эксплуатации

t = 1000, 10000 и 100000 часов.

5. Проделать расчёты для предложенного Вами варианта схемы с повышенной надёжностью и сравнить характеристики надёжности исходного варианта схемы устройства и предложенного Вами варианта схемы устройства с повышенной надёжностью.

В отчёте по практическому занятию должны быть:

1. На титульном листе - наименование ВУЗа, наименование дисциплины, тема занятия, фамилия, имя, отчество студента.

2. На втором – содержание.

3. В основной части:

- краткое введение,

- для каких целей используется полученный для расчёта тип схемы,

- каковы требования к этим устройствам,

- почему выбран тот или иной тип элемента схемы,

- показать, какие пути повышения надёжности Вы бы предприняли для обеспечения максимальной вероятности безотказной работы данной схемы,

предложенный вариант повышения надёжности схемы устройства и рассчитанные для него характеристики надёжности;

4. Краткий вывод по проделанной работе.