МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет  «__Транспорт, сервис и эксплуатация»

наименование факультета

Кафедра  «___________________Радиоэлектроника____________________»

наименование кафедры

Методические указания по выполнению контрольной работы

Дисциплина (модуль)  «Надежность линий, систем и сетей»

наименование учебной дисциплины (модуля)

____________________________________________________________________________________________________________»

Направление подготовки/специальность __________________________________________

110302 Инфокоммуникационные технологии и системы связи______________________

Код наименование направления подготовки/специальности

_____________________________________________________________________________

Составитель: Елисеев А.В.

1 ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью изучения дисциплины является получение знаний в области надежности и технической диагностики радиоэлектронных систем различного назначения.

Согласно учебному плану, студенты, проходящие подготовку по заочной форме обучения, должны прослушать обзорные лекции, пройти лабораторный практикум и выполнить контрольное задание. Студенты должны защитить выполненное контрольное задание, а по теоретическому курсу сдать итоговый экзамен.

Обзорные лекции, посвященные узловым разделам курса, читаются студентам во время экзаменационной сессии, тогда же студенты сдают предусмотренные зачеты и экзамены. Основным видом работы студента-заочника является самостоятельная работа с литературными источниками.

2 Алгоритм выбора варианта для выполнения  контрольной работы

Контрольная работа заключается в решении трех задач и выполняется по десяти вариантам. Номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки. Последней цифре зачетной книжки «0» соответствует вариант №10.

3 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема: Расчет показателей и характеристик надежности

Цель: Закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков по оценке надежности радиоэлектронных устройств.

  - Исходные данные

Каждому студенту необходимо решить три задачи по индивидуальному варианту.

ЗАДАЧА №1

Показатели безотказности невосстанавливаемых объектов надежности

Задача №1

Дано: Наработка на отказ невосстанавливаемого объекта надежности подчиняется нормальному закону распределения вероятностей с параметрами, указанными в таблице 1.1, где  – математическое ожидание,  – среднеквадратическое отклонение (СКО).

Требуется: Построить графики функции  для десяти значений наработки в пределах  0…20 тыс. часов и двух значений . Определить величины средней наработки до отказа и СКО. Определить число отказов за некоторую выбранную произвольно наработку и в интервале наработки.

Таблица 1.1

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , час. | 5 | 4 | 5,5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6,5 | 4,57 | 7 |
| , час. | 7 | 6 | 7,5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10,5 |
| , час. | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2 | 4 | 4 | 2,5 | 4,5 |

ЗАДАЧА №2

2.1.Показатели ремонтопригодности

Задача №2.1

Дано: Случайное время восстановления подчиняется показательному закону распределения вероятностей с параметром - интенсивность восстановления , приведенными в таблице 2.1.

Требуется: Построить графики функций вероятности восстановления для двух значений интенсивности восстановления в общей системе координат для десяти значений времени, отведенного на восстановление в пределах 0... (25... 50) часов. Рассчитать значения среднего времени восстановления. Определить число восстановленных изделий за некоторое выбранное произвольно время в интервале времени, взяв N = 1000 штук.

Таблица 2.1

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,125 | 0,11 | 0,08 | 0,25 | 0,055 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,1 |
|  | 0,08 | 0,3 | 0,25 | 0,18 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,25 |

2.2 Показатели долговечности

Дано: Случайный индивидуальный ресурс подчиняется показательному закону распределения вероятностей с параметром , приведенными в таблице 2.2.

Требуется: Построить график функции вероятности недостижения предельного состояния в пределах до 100 тыс. часов. Рассчитать средний ресурс, гамма-процентный ресурс и назначенный ресурс.

Таблица 2.2

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,05 | 0,1 | 0,075 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,075 |
|  | 70 | 60 | 30 | 30 | 50 | 55 | 40 | 45 | 80 | 90 |
|  | 0,8 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,9 | 0,88 | 0,74 | 0,81 | 0,86 |

ЗАДАЧА №3

Показатели надежности резервированных невосстанавливаемых систем

Дано: Изделие состоит из двух частей: первая часть включает k элементов, соединенных последовательно (в смысле надежности), вторая часть - n элементов, соединенных так же. Все элементы равнонадежны и имеют интенсивность отказов , приведенную в таблице 3.1. Резервирование использует дублирование каждой части.

Требуется: Рассчитать:

- функцию надежности p(t) нерезервированной системы и ее среднюю наработку до отказа,

- функцию надежности резервированной системы при общем постоянном резервировании каждой части и среднюю наработку до отказа,

- функцию надежности резервированной системы при раздельном резервировании каждой части и среднюю наработку до отказа,

- функцию надежности резервированной системы при общем резервировании замещением каждой части и среднюю наработку до отказа,

Приведите структурные схемы надежности для каждого случая, постройте графики всех функций надежности в единой системе координат, заканчивая наработками, когда p(t)=0,1.

Рассчитайте выигрыш по функции надежности для одной наработки, порядка 1-3 тыс. часов, по сравнению с отсутствием резерва и выигрыш по величине средней наработки до отказа.

Таблица 3.1

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
|  | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |

3.2 Вопросы, подлежащие разработке

Решить задачи с использованием математических пакетов и ЭВМ.

3.3 К защите представить:

- пояснительную записку объемом 10–15 страниц.

4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Общие указания по выполнению и оформлению контрольного задания

- Контрольная работа выполняется на листах формата А4 с использованием одной стороны листа. Вторая сторона листа оставляется для внеcения исправлений.  Все страницы нумеруются.

- Формулировка задачи и числовые исходные данные должны быть перенесены в отчет. Чертежи и рисунки, еcли они предусмотрены заданием, выполняются карандашом на миллиметровой бумаге с соблюдением правил черчения или с использованием специализированных программ на ЭВМ. Все таблицы, чертежи и рисунки должны быть пронумерованы.

- При оформлении отчета необходимо коротко указать в каждом пункте цель расчета, привести расчетную формулу, обязательно пояснив условные обозначения. Указать номер источника, из которого взята формула.

- Во всех расчетах должны применяться только единицы Международной системы СИ в русских обозначениях. Конечный результат следует представить в удобной форме с использованием кратных или дольных единиц.

- В конце работы необходимо привести список использованных источников с соблюдением правил его оформления, поставить дату и подпись.

- Во время экзамена необходимо быть готовым дать пояснения по существу решения задач контрольной работы.

- Пример выполнения и оформления контрольной работы приведен в Приложении А.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

При решении задач использовать теорию и примеры решений, представленные в работах [1-5].

ЗАДАЧА №1

Показатели безотказности невосстанавливаемых объектов надежности

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ №1

Построить графики функции

Для решения задачи необходимо первоначально установить связь между величинами .

Связь плотности распределения с вероятностью безотказной работы P(t) и вероятностью отказов q(t):

;                                       (1.1)

;                                             (1.2)

(1.3)

Для использования формул (1.1)-(1.3) необходимо иметь аналитическую форму для плотности распределения . Эту информацию получим из исходных данных задачи №1, где сказано, что наработка на отказ невосстанавливаемого объекта надежности подчиняется нормальному закону распределения вероятностей

.

Но учитывая, что время наработки до отказа не может быть отрицательным, на практике при расчете используют усеченное нормальное распределение:

(1.4)

где

– нормирующий множитель,

– нормированная функция Лапласа.

Тогда вероятность безотказной работы будет найдена на основе выражения (1.2) с учетом (1.4)

.                  (1.5)

Определить величины средней наработки до отказа и СКО

Средней наработкой до отказа называется математическое ожидание времени работы изделия до первого отказа

(1.6)

Усеченное нормальное распределение имеет СКО  отличное от СКО классического нормального распределения:

.                                          (1.7)

Определить число отказов за некоторую выбранную произвольно наработку и в интервале наработки

Для определения числа отказов за некоторую выбранную произвольно наработку используем формулу для статистической оценки вероятности отказа

(1.8)

где N0- количество изделий, поставленных на испытания; n(t) количество отказавших изделий к заданному времени t.

Из (1.8) следует выражение для оценки числа отказов за некоторую выбранную произвольно наработку

.                                         (1.9)

Для определения числа отказов в интервале наработки используем формулу для статистической оценки интенсивности отказов

(1.10)

где  N0 - количество изделий, поставленных на испытание; ni  - количество изделий, отказавших в интервале ti., - количество изделий, оставшихся исправными к началу интервала ti..

Из (1.10) следует выражение для определения числа отказов в интервале наработки ti

.                           (1.11)

При расчетах по формулам (1.9) и (1.11) было принято, что .

ЗАДАЧА №2

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ №2.1

2.1.Показатели ремонтопригодности

Под вероятностью восстановления понимается вероятность того, что изделие будет восстановлено после отказа за данное время и в определенных условиях ремонта, т.е.

(2.1)

где  - случайное время восстановления изделия,  - заданное время восстановления

По своему математическому смыслу  представляет собой функцию распределения (интегральный закон распределения) времени восстановления

(2.2)

где   - плотность распределения времени восстановления. Если , то

, 					(2.3)

где  - интенсивность восстановления.

Среднее время восстановления характеризует среднее время вынужденного не регламентируемого простоя, вызванного отысканием и устранением одного отказа. Оно выражается математическим ожиданием

Для интервала нормальной эксплуатации справедлива формула для среднего времени восстановления объекта:

.                                                   (2.4)

2.2 Показатели долговечности

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ №2.2

Вероятность недостижения предельного состояния – это вероятность того, что в пределах заданной наработки предельное состояние объекта не наступит. Функция вероятности недостижения предельного состояния при показательном распределении индивидуального ресурса имеет вид [2]:

,                                                (2.5)

где  – интенсивность расходования ресурса.

Средний ресурс определяется как:

.                                                            (2.6)

Гамма - процентный ресурс есть наработка, в течение которой, объект не достигнет предельного ресурса с заданной вероятностью , выраженной в процентах:

.                                                         (2.7)

Назначенный ресурс назначается для объектов оборонного содержания, объектов УВД (РЛК, системы посадки самолетов и др.), объектов правительственной связи и т.д.

Назначенный ресурс определяется как суммарная наработка, по достижению которой применение объекта по назначению должно быть прекращено:

.                                                     (2.8)

ЗАДАЧА №3

Показатели надежности резервированных невосстанавливаемых систем

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ №3

3.1 Расчет надежности нерезервированной системы (рисунок 3.1)

Функция надежности системы при последовательном, в смысле надежности, соединении блоков:

,                                                   (3.1)

где

– суммарная интенсивность отказов системы, состоящей из N блоков,  – интенсивность отказа i-го блока.

Средняя наработка до отказа нерезервированной системы

.                                                         (3.2)

Рисунок 3.1 – Структурная схема надежности нерезервированной системы

3.2 Расчет надежности резервированной системы при общем постоянном резервировании каждой части (дублирование) (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Структурная схема надежности резервированной системы при общем постоянном резервировании каждой части

Функция надежности первой части схемы:

,                                            (3.3)

где .

Функция надежности второй части схемы:

,                                         (3.4)

где .

Функция надежности всей схемы:

.                              (3.5)

Расчёт средней наработки до отказа:

(3.6)

3.3 Расчет надежности резервированной системы при раздельном постоянном резервировании каждой части (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Структурная схема надежности резервированной системы при общем постоянном резервировании каждой части

Функция надежности первой части схемы:

.                                            (3.7)

Функция надежности второй части схемы:

.                                         (3.8)

Функция надежности всей схемы:

.                              (3.9)

Расчёт средней наработки до отказа:

(3.10)

3.4 Расчет надежности резервированной системы при общем резервировании замещением каждой части (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Структурная схема надежности резервированной системы при общем резервировании каждой части замещением

Функция надежности первой части схемы:

,                                             (3.11)

Функция надежности второй части схемы:

,                                         (3.12)

Функция надежности всей схемы:

.                              (3.13)

Расчёт средней наработки до отказа:

(3.14)

3.5 Расчет выигрыша от резервирования

Расчет выигрыша по функции надежности

, , .                       (3.15)

Расчет выигрыша по значению средней наработки до отказа

, , .                             (3.16)

Список использованных источников

1. Бабаев В.Г., Емельянов В.Н., Лукъяненко В.И. Надежность и техническая диагностика: Пособие по изучению дисциплины, выполнению контрольной и курсовой работ. М.: МГТУ ГА, 2004.

2. Бабаев В.Г., Емельянов В.Н. Показатели безотказности авиационного РЭО: Учебное пособие. М.: МГТУ ГА, 1995.

3. Бабаев В.Г. Показатели ремонтопригодности и долговечности авиационного РЭО: Учебное пособие. М.: МГТУ ГА, 1996.

4. Бабаев В.Г. Комплексные показатели надежности и резервирования авиационного РЭО: Учебное пособие. М.: МГТУ ГА, 1997.

5. Бабаев В.Г. Испытание на надежность: Учебное пособие. М.: МГТУ ГА, 1998.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задача №1

Показатели безотказности невосстанавливаемых объектов надежности

Задача №1

Дано: Наработка на отказ невосстанавливаемого объекта надежности подчиняется нормальному закону распределения вероятностей с параметрами, указанными в таблице 1.1, где  – математическое ожидание,  – среднеквадратическое отклонение (СКО).

Требуется: Построить графики функции  для десяти значений наработки в пределах  0…20 тыс. часов и двух значений . Определить величины средней наработки до отказа и СКО. Определить число отказов за некоторую выбранную произвольно наработку и в интервале наработки.

Таблица 1.1

| Номер варианта | Х |
| --- | --- |
| , час. | 6 |
| , час. | 8 |
| , час. | 3,5 |

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ №1

Построить графики функции

Для решения задачи необходимо первоначально установить связь между величинами .

Связь плотности распределения с вероятностью безотказной работы P(t) и вероятностью отказов q(t):

;                                       (1.1)

;                                             (1.2)

(1.3)

Для использования формул (1.1)-(1.3) необходимо иметь аналитическую форму для плотности распределения . Эту информацию получим из исходных данных задачи №1, где сказано, что наработка на отказ невосстанавливаемого объекта надежности подчиняется нормальному закону распределения вероятностей

.

Но учитывая, что время наработки до отказа не может быть отрицательным, на практике при расчете используют усеченное нормальное распределение:

(1.4)

где

– нормирующий множитель,

– нормированная функция Лапласа.

Тогда вероятность безотказной работы будет найдена на основе выражения (1.2) с учетом (1.4)

.                  (1.5)

Расчет требуемых в условии задачи величин, выполняемый по формулам (1.1)-(1.5), был выполнен с использованием программы MathCad. Результаты расчета представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Графики функций для десяти значений наработки в пределах 0…20 тыс. часов и двух значений

Рисунок 1.2 – Графики функций для десяти значений наработки в пределах 0…20 тыс. часов и двух значений

Выводы:

График функции безотказной работы показывает, что  убывающая функция, т.е.  и . Отказ объекта является противоположным событием, следовательно  и , что видно по графику функции вероятности отказа.

На рисунке 1.2 видно, что при  значение функции  равно удвоенному значению «высоты» функции . Плотность вероятности и  интенсивность отказов при  равны между собой.

Вид кривой  говорит о том, что в течение равных интервалов наработки число отказавших объектов сначала увеличивается, достигая максимума при  (когда имеет место максимальная плотность вероятности отказов), а затем постепенно падает до нуля.

Вид кривой  обязательно учитывает это обстоятельство – изменение числа отказавших объектов в равных интервалах наработки. Очевидно, что число объектов, не отказавших к началу заданного интервала наработки с ростом наработки будет уменьшаться и стремиться к нулю.

Определить величины средней наработки до отказа и СКО

Средней наработкой до отказа называется математическое ожидание времени работы изделия до первого отказа

(1.6)

Усеченное нормальное распределение имеет СКО  отличное от СКО классического нормального распределения:

.                                          (1.7)

Определить число отказов за некоторую выбранную произвольно наработку и в интервале наработки

Для определения числа отказов за некоторую выбранную произвольно наработку используем формулу для статистической оценки вероятности отказа

(1.8)

где N0- количество изделий, поставленных на испытания; n(t) количество отказавших изделий к заданному времени t.

Из (1.8) следует выражение для оценки числа отказов за некоторую выбранную произвольно наработку

.                                         (1.9)

Для определения числа отказов в интервале наработки используем формулу для статистической оценки интенсивности отказов

(1.10)

где  N0 - количество изделий, поставленных на испытание; ni  - количество изделий, отказавших в интервале ti., - количество изделий, оставшихся исправными к началу интервала ti..

Из (1.10) следует выражение для определения числа отказов в интервале наработки ti

.                           (1.11)

Расчет требуемых в условии задачи величин, выполняемый по формулам (1.6), (1.7), (1.9), (1.11), был выполнен с использованием программы MathCad. Результаты расчета представлены в таблице 1.4.

При расчетах по формулам (1.9) и (1.11) было принято, что .

Таблица 1.4 – Результаты расчета по формулам (1.6), (1.7), (1.9), (1.11) для различных значений математического ожидания

| Название величины | , тыс. час | , тыс. час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.336 | 3.182 | 87 | 1.4 |
|  | 8.104 | 3.378 | 32 | 0.6 |

Задача №2

2.1.Показатели ремонтопригодности

Задача №2.1

Дано: Случайное время восстановления подчиняется показательному закону распределения вероятностей с параметром - интенсивность восстановления , приведенными в таблице 2.1.

Требуется: Построить графики функций вероятности восстановления для двух значений интенсивности восстановления в общей системе координат для десяти значений времени, отведенного на восстановление в пределах 0... (25... 50) часов. Рассчитать значения среднего времени восстановления. Определить число восстановленных изделий за некоторое выбранное произвольно время в интервале времени, взяв N = 1000 штук.

Таблица 2.1

| Номер варианта | Х |
| --- | --- |
|  | 0,25 |
|  | 0,05 |

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ №2.1

2.1.Показатели ремонтопригодности

Под вероятностью восстановления понимается вероятность того, что изделие будет восстановлено после отказа за данное время и в определенных условиях ремонта, т.е.

(2.1)

где  - случайное время восстановления изделия,  - заданное время восстановления

По своему математическому смыслу  представляет собой функцию распределения (интегральный закон распределения) времени восстановления

(2.2)

где   - плотность распределения времени восстановления. Если , то

, 					(2.3)

где  - интенсивность восстановления.

Среднее время восстановления характеризует среднее время вынужденного не регламентируемого простоя, вызванного отысканием и устранением одного отказа. Оно выражается математическим ожиданием

Для интервала нормальной эксплуатации справедлива формула для среднего времени восстановления объекта:

.                                                   (2.4)

Расчеты по формулам (2.3), (2.4) выполнялись в программе MathCad. Результаты представлены на рисунке 2.1 и  в таблице 2.1.

Рисунок 2.1 – Графики функций вероятности восстановления для двух значений интенсивности восстановления в общей системе координат для десяти значений времени, отведенного на восстановление в пределах 0... (25... 50) часов

Таблица 2.1 – Результаты расчета среднего времени восстановления для различных значений интенсивности восстановления

| Название величины | час |
| --- | --- |
|  | 4 |
|  | 20 |

2.2 Показатели долговечности

Дано: Случайный индивидуальный ресурс подчиняется показательному закону распределения вероятностей с параметром , приведенными в таблице 2.2.

Требуется: Построить график функции вероятности недостижения предельного состояния в пределах до 100 тыс. часов. Рассчитать средний ресурс, гамма-процентный ресурс и назначенный ресурс.

Таблица 2.2

| Номер варианта | Х |
| --- | --- |
|  | 0,02 |
|  | 50 |
|  | 0,77 |

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ №2.2

Вероятность недостижения предельного состояния – это вероятность того, что в пределах заданной наработки предельное состояние объекта не наступит. Функция вероятности недостижения предельного состояния при показательном распределении индивидуального ресурса имеет вид [2]:

,                                                (2.5)

где  – интенсивность расходования ресурса.

Средний ресурс определяется как:

.                                                            (2.6)

Гамма - процентный ресурс есть наработка, в течение которой, объект не достигнет предельного ресурса с заданной вероятностью , выраженной в процентах:

.                                                         (2.7)

Назначенный ресурс назначается для объектов оборонного содержания, объектов УВД (РЛК, системы посадки самолетов и др.), объектов правительственной связи и т.д.

Назначенный ресурс определяется как суммарная наработка, по достижению которой применение объекта по назначению должно быть прекращено:

.                                                     (2.8)

Расчеты по формулам (2.5)-(2.8) выполнялись в программе MathCad. Результаты представлены на рисунке 2.2 и в таблице 2.2.

Рисунок 2.2 – Графики функций вероятности недостижения предельного состояния

Таблица 2.2 – Результаты расчета ресурса

| Название величины | Средний ресурс, , час | Гамма - процентный ресурс, , час | Назначенный ресурс, , час |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение величины |  |  |  |

ЗАДАЧА №3

Показатели надежности резервированных невосстанавливаемых систем

Дано: Изделие состоит из двух частей: первая часть включает k элементов, соединенных последовательно (в смысле надежности), вторая часть - n элементов, соединенных так же. Все элементы равнонадежны и имеют интенсивность отказов , приведенную в таблице 3.1. Резервирование использует дублирование каждой части.

Требуется: Рассчитать:

- функцию надежности p(t) нерезервированной системы и ее среднюю наработку до отказа,

- функцию надежности резервированной системы при общем постоянном резервировании каждой части и среднюю наработку до отказа,

- функцию надежности резервированной системы при раздельном резервировании каждой части и среднюю наработку до отказа,

- функцию надежности резервированной системы при общем резервировании замещением каждой части и среднюю наработку до отказа,

Приведите структурные схемы надежности для каждого случая, постройте графики всех функций надежности в единой системе координат, заканчивая наработками, когда p(t)=0,1.

Рассчитайте выигрыш по функции надежности для одной наработки, порядка 1-3 тыс. часов, по сравнению с отсутствием резерва и выигрыш по величине средней наработки до отказа.

Таблица 3.1

| Номер варианта | Х |
| --- | --- |
|  | 5 |
|  | 4 |
|  | 0,04 |

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ №3

3.1 Расчет надежности нерезервированной системы (рисунок 3.1)

Функция надежности системы при последовательном, в смысле надежности, соединении блоков:

,                                                   (3.1)

где

– суммарная интенсивность отказов системы, состоящей из N блоков,  – интенсивность отказа i-го блока.

Средняя наработка до отказа нерезервированной системы

.                                                         (3.2)

Рисунок 3.1 – Структурная схема надежности нерезервированной системы

3.2 Расчет надежности резервированной системы при общем постоянном резервировании каждой части (дублирование) (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Структурная схема надежности резервированной системы при общем постоянном резервировании каждой части

Функция надежности первой части схемы:

,                                            (3.3)

где .

Функция надежности второй части схемы:

,                                         (3.4)

где .

Функция надежности всей схемы:

.                              (3.5)

Расчёт средней наработки до отказа:

(3.6)

3.3 Расчет надежности резервированной системы при раздельном постоянном резервировании каждой части (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Структурная схема надежности резервированной системы при общем постоянном резервировании каждой части

Функция надежности первой части схемы:

.                                            (3.7)

Функция надежности второй части схемы:

.                                         (3.8)

Функция надежности всей схемы:

.                              (3.9)

Расчёт средней наработки до отказа:

(3.10)

3.4 Расчет надежности резервированной системы при общем резервировании замещением каждой части (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Структурная схема надежности резервированной системы при общем резервировании каждой части замещением

Функция надежности первой части схемы:

,                                             (3.11)

Функция надежности второй части схемы:

,                                         (3.12)

Функция надежности всей схемы:

.                              (3.13)

Расчёт средней наработки до отказа:

(3.14)

3.5 Расчет выигрыша от резервирования

Расчет выигрыша по функции надежности

, , .                       (3.15)

Расчет выигрыша по значению средней наработки до отказа

, , .                             (3.16)

Расчеты по формулам (3.1)-(3.16) выполнялись с использованием программы MathCad. Результаты расчетов приведены на рисунке 3.4 и в таблицах 3.1, 3.2.

Таблица 3.1 – Результаты расчета среднего времени наработки

| Показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя | 2,778 | 5,082 | 8,872 | 10,00 |

Таблица 3.2 – Результаты расчета выигрыша от резервирования

| Показатель |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя | 1,694 | 1,984 | 1,848 | 1,83 | 3,196 | 2,494 |

Рисунок 3.4 – Графики функций надежности для нерезервированной системы и резервированной системы при различных видах резервирования

Список использованных источников

1. Бабаев В.Г., Емельянов В.Н., Лукъяненко В.И. Надежность и техническая диагностика: Пособие по изучению дисциплины, выполнению контрольной и курсовой работ. М.: МГТУ ГА, 2004.

2. Бабаев В.Г., Емельянов В.Н. Показатели безотказности авиационного РЭО: Учебное пособие. М.: МГТУ ГА, 1995.

3. Бабаев В.Г. Показатели ремонтопригодности и долговечности авиационного РЭО: Учебное пособие. М.: МГТУ ГА, 1996.

4. Бабаев В.Г. Комплексные показатели надежности и резервирования авиационного РЭО: Учебное пособие. М.: МГТУ ГА, 1997.

5. Бабаев В.Г. Испытание на надежность: Учебное пособие. М.: МГТУ ГА, 1998.