Методы и средства измерений механически величин

Технические измерения являются самыми низкими по точности; последняя характеризуется погрешностями применяемых приборов.

Уравнение измерения: Q=q[Q], Q-размер физической величины, q-числовое значение физ. величины, [Q]-единица физ. величины - физ. величина, числовое значение которой принято за единицу.

Измерительный прибор (ИП) – устройство, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для оператора.

Измерительный преобразователь (ИПР) – устройство для выработки   сигнала измерительной информации в форме, удобной для запоминания, но не для непосредственного считывания с него информации.

Измеряются не только физические величины, следовательно имеет место и другое понятие термина «измерение».

Измерение – это совокупность операций, имеющих целью определить значение величины.

Здесь определение «измерение» не ограничивается нахождением значения физ. величины; нет упоминания тех. средствах, данная трактовка подходит как к физическим и не физическим. Следовательно к измерениям можно отнести виды количественного оценивания величины, результат измерения записывается в виде уравнения измерения.

Измерения классифицируются на несколько видов:

- по характеру зависимости измеряемой величины от t:

-статистические (а)

-динамические (б)

-квазистатические (в)

(а) – измеряемая величина =const в течении всего процесса измерения;

(б) – измеряемая величина меняется в процессе измерения, эти измерения являются источником динамической погрешности;

(в) – измерение физ. величины в очень малых (узких) пределах.

- по способу получения числового значения измеряемой величины:

(1)   прямые

- косвенные

- совместные

Метод измерений – это совокупность приемов использования средств измерения.

Средство измерения – тех. средство, используемое при измерениях и имеющие нормированные метрологические свойства.

Мера – средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера.

Измерительный прибор – СИ (средство измерения).

ИП – устройство, служащее для сравнения измеряемой величины с мерой.

Измерительные приспособления (ИПС) – всякого рода дополнительные устройства, создающие условия для выполнения измерения или обеспечивающие наблюдение.

Что нужно знать об объекте измерения до начала измерения?

Необходимость проведения измерений вызывается недостатком информации об объекте. Если об объекте ничего не известно, то измерения проводить невозможно, следовательно экспериментатор должен иметь определенную информацию об измеряемом объекте по следующим направлениям:

- Уровень контроля пригодности измеряемого параметра

- Единицы физ. величин, в которых надо измерять параметры. Единица физ. величины – физ. величина, которой по определению присвоено числовое значение равное одному.

- Возможный диапазон  измерения измеряемой величины, для определения диапазона измерений выбираемых тех. средств.

Объектами измерения являются свойства объективных реальностей (тел, веществ, процессов, явлений).

Свойство – выражение какой-либо вещи или явления (длина, твердость...)

Вещь обладает множеством свойств в которых проявляется ее качества. Одни свойства существенны, другие нет. Под измерением в общем случаи следует принимать количественной или качественной оценки рассматриваемого свойства. Осуществление оценки оказывается возможным, если удается сформировать шкалу рассматриваемого свойства с учетом логических отношений, имеющихся между элементами, множества различных проявлений свойств в конкретных объектах, т.е. системы с отношениями. Для построения такой системы с отношениями используются: модель объекта измерений, достаточно адекватных (для измерения поставленной задачи) описывающей рассматриваемый объект, имеется в виду отношения типа «эквивалентность» -  = , < , >.

При отображении системы с отношениями, характеризующей рассматриваемое свойство, на числовую систему с отношениями получается шкала этого свойства.

В тех. измерениях принято различать пять таких шкал:

- шкала наименований.

- шкала порядка

- шкала разностей (интервалов)

- шкала отношений

- абсолютные шкалы

(1) – Характеризуется только отношениями эквивалентности (только равенство)

(2) – Соответствует свойствам, для которых имеет смысл не только отношение «эквивалентность», но и отношение порядка по возрастанию или убыванию количественного проявления свойств.

(3) – Отличается от (2), тем что имеет смысл «эквивалентности», порядка и суммирования интервалов между различными количественными проявлениями свойств.

(4) – Описывают свойства по множеству самых количественных проявлений, к которым применены соотношения эквивалентности.

(5) – Обладает всеми признаками шкал отношений, но дополнительно существует однозначное определение единицы измерения. Такие шкалы соответствуют относительными величинами.

Классификация ИПР

В настоящее время существует множество разнообразных (по принципу и назначению) ИПР физ. величин, причем наблюдается установившаяся тенденция к появления новых ИПР. Указанные причины затрудняют проведение исследований по обобщению и систематизации признаков ИПР. Намечается общий подход к классификации ИПР. В качестве классификационных признаков используются физ. закономерности функционирования ИПР:

- Виды входных измеряемых величин

- Виды и формы представления выходного измеряемого сигнала

- Методы измерения (преобразования)

- Функции преобразования

- Место занимаемое ИПР в структуре СИ

По виду функций преобразования:

- Функциональные

- Масштабные

По физ. закономерностям, положенным в основу принципов действия:

- Механические упругие

- Электрические и механические электрические резистивные

- Электростатические

- Преобразователи электромеханической группы

- Гальваномагнитные

- Электромагнитные

- Тепловые

- Электрохимические

- Оптические

- Квантовые

По виду входной измеряемой величины:

- Электрические

- Не электрические

По способу формирования выходного сигнала:

- Генераторные

- Параметрические

По методу преобразования:

- Прямого преобразованиях

- Уравновешивания

По месту ИПР в структурной схеме измерения:

  - Первичные

  - Вторичные

  - Промежуточные

  - Передающие и т.д.

СИ

СИ классифицируются по следующим взаимнонезависимым признакам:

    - По ряду измеряемых величин/параметров (линейно-угловых, массы, электрических величин, частоты, вращения, сил и моментов…)

    - По принципу действия:

- механические

- электрические

- пневматические

- оптические

- радиоактивные

3.  По метрологическому назначению:

- Эталонные

- Лабораторные

- Технические

- Образцовые (эталонные)

Технические приборы являются рабочими СИ, применяемые для конкретных измерений в производстве.

4. По способу образования показаний:

- показывающие (1)

- регистрирующие (2)

(1)	а) аналоговые

б) цифровые

к аналоговым принадлежит стрелочные с отчетным устройством, состоящим из шкалы и указателя связанного с передвижной частью прибора. Их показания являются непрерывной функцией значения измеряемой величины.

Цифровые автоматически вырабатывают дискретные сигналы измеряемой информации.

  - По числу контролируемых величин:

- одноточные

- многоточные

- информационно измерительные системы

6. По способу определения значения измерения величины:

- прямого действия (1)

- сравнения (2)

(1)- приборы непосредственной оценки (позволяет получить  значение измеряемой величины на отсчетном устройстве)

Состоит из нескольких элементов преобразующих сигнал измерительной информации в одном направлении.

(2)- дают возможность определить значение измеряемой величины сравнением с известным значением (мерой): эти значения сравниваются с нулевыми или дифференцируемыми методами с помощью компенсационных или мостовых измерительных цепей. Компенсационные цепи применяют для сравнения активных величин, мостовые-пассивных. Погрешности измерения определяются в основном погрешностями мер. Эти приборы более точны, чем приборы прямого действия.

7. По дистанционному признаку:

(1)- местные

(2)- приборы с дистанционной передачей показаний

(3)- телеметрического контроля

1)- Устанавливают в местах непосредственно в местах измерения технического контроля

2)- (до 300м) контролирует на счетах управления

3)- Позволяет измерять различные физ. величины на значительном удалении прибора от объекта.

8. По точности (имеющиеся классы точности):

1. 0.1

2. 0.15

3. 0.1

4. 0.25

5. 0.4

6. 0.5

7. 0.6

8. 1.0

9. 1.5

10. 2.0

11. 2.5

12. 4.0

ИП по выше указанной классификации могут быть отнесены одновременно к нескольким группам (например механические, технические, показывающие, с дистанционной передачей и класса точности 2.5). За основу принята классификация по которой установленные наименования прибора получают в зависимости от рода измеряемых величин.

Классификация приборов по др. признакам, является дополнительной и позволяет более полно характеризовать рассматриваемые СИ.

Классификация ИПР

(1) По виду функций преобразования:

Функциональные

Масштабные

Существуют разновидности Ф-ИПР:

- – многопараметрические (выходной сигнал функционально связан с двумя или более входных

- – особую группу Ф-ИПР образуют статические ИПР, у которых связь между вх. и вых. носит вероятностный характер (метод магнитных шумов).

(2) По физ. закономерностям:

1) – механические упругие ИПР: их функционирование основано на зависимости между мех. сигналами и вых. перемещениями, обусловленными упругими свойствами материалов для ИПР: мембраны, упругие стержни и т.д. ИПР нашли широкое применение в измерении механических сил, крутящих моментов, давлений газов.

2) – электрические и механоэлектрические резисторные преобразователи.

В основе их функционирования лежит соотношение между электрическим потоком и напряжением: резисторы, реостаты, потенциометры, тензорезисторы.

(3)  Электростатистические:

Переносчиком информации является электрический заряд. К этой группе принадлежит: емкостные ИПР, у которых электрическая емкость изменяется под действием вх. величины. Их основное назначение: измерение мех. перемещений и скоростей, толщины материала, уровня жидкостей.

К этой же группе принадлежит пьезоэлектрические ИПР, использующие прямой и обратный пьезоэффект, которые применяются для измерения, для построения обратных ИПР перемещений.

(4) ИПР диэлектромеханической группы:

Принцип их действия основан на возникновении механических перемещений их подвижных элементов под влиянием эл. тока.

(5) Гальваномагнитные:

Основаны на использовании гальваномагнитных эффектов, заключающихся в изменении К (эффект Гауса), эффект Холла.

(6) Электромагнитные составляют большую и разнообразную группу по принципу действия и назначению, эти ИПР основаны на использовании ЭМ явлений, в эту группу входят трансформаторные (индуктивные и взаимоиндуктивные ИПР), магнитоупругии (магниторезистивные), индукционные.

(7) Тепловые:

Основано на физ. закономерности, определенных тепловыми процессами. К этим ИПР пренадлежит-терморезисторы, термопары, термоэлектрические преобразователи.

Назначение: измерение температуры, других величин связанных  с тепловыми процессами (скорость потока).

(8) Электрохимическое:

Такие ИПР представляют собой электрическую ячейку, заполненную раствором с помещенным в него несколькими электродами. Принцип действия основан на зависимости электрических параметров ячейки. Основными разновидностями этой группы являются электролитные резистивные ИПР, гальванические, кинематические.

(9) Оптические:

Основа – зависимость параметров потока светового или теплового значения от значения преобразуемой величины. Оптические ИПР состоят из источника излучения, оптического канала, приемника излучения.

(10) Квантовые ИПР:

Используют явление резонансного поглощения энергии высокочастотного ЭМП рабочим веществом находящимся под воздействием таких преобразуемых величин, как напряженность постоянного магнитного поля, давления, температуры. Использования этого явления, позволяет установить связь между частотой резонанса и значениями преобразуемых величин и проводить эти измерения с очень высокой точностью.

По виду входной измеряемой величины ИПР.

- Электрических величин

- Неэлектрических величин

Причем последняя группа наиболее многочисленна и разнообразна.

По способу формирования вых. сигнала.

(1) генераторные – (энергетические)- характеризуется тем, что в них обеспечивается непосредственное преобразования изменений вых. сигнала без необходимости применения внешних источников энергии.

(2) параметрические – воздействие вх. величины приведет к изменению определенных внутренних параметров эл. цепи ИПР, а получение вых. энергетического сигнала обеспечивается внешним источником энергии, подключенным к этому ИПР.

По методу преобразования.

(1) Прямого преобразования

К1

К2

Кn

x	y

…

(2) Уравновешивания	Хy

B

К2

К1

- Характеризуется тем, что все измерительные преобразования проходят только в одном (прямом) направлении. Схема разомкнута, а результирующая чувствительность определяется произведением  чувствительностей всех составляющих его преобразователей.

- Определяется использованием 2х цепей:

Измеряемая величина х преобразуется по цепи К прямого преобразования, состоящего из преобразователей К1 и К2 усиливается с помощью них и поступает на выход. Существует также цепь обратного уравновешивания В, которая создает величину Хy однородную с входной и уравновешивает ее. В результате на входе цепи К поступает только небольшая часть входной преобразуемой величины х. цепь К служит для обнаружения степени неравновесия.

По месту в структурной схеме измерительной цепи:

- первичные

- промежуточные

- передающие – предназначены для передачи сигналов измерительной информации в канал связи, их основной задачей является согласование измерительной цепи с каналом связи с целью предупреждения возможных потерь информации.