2 Классификация измерений (Виды измерений)

Все измерения подразделяются на прямые измерения и косвенные измерения. Прямые измерения - измерения, при котором искомое значение физической величины получают непосредственно. Например, измерение массы на весах, температуры ртутным или спиртовым термометром, геометрических измерений с помощью линейно-угловых СИ и т.д.

Косвенные измерения - определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной. Например, нахождение температуры по реакции термоЭДС в термопаре, удельного электросопротивления проводника по его сопротивлению, длине и площади поперечного сечения и т.д.

Из прямых и косвенных измерений вытекают понятия:

совокупные измерения - проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях. Например, измерение массы отдельных гирь сравнением масс сочетания гирь;

совместные измерения - проводимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними. Например, измерение, при которых электросопротивление при Т=20 °С и температурные коэффициенты измерительного резистора находят по данным прямых измерений его сопротивления при различных температурах;

абсолютное измерение - измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант;

относительное измерение - измерение отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерение изменения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную;

принцип измерения - физическое явление или эффект, положенное в основу измерения. Основывается на известных законах физики и химии;

методы измерения - прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с использованным принципом измерений;

средство измерения - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящие и (или) хранящие единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в условиях установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

мера - средство измерения, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью. Например, однозначная мера - гири, многозначная мера - штриховая мера длины, набор мер - набор концевых мер длины, магазин мер - магазин сопротивлений.

3 Области измерений

Классификация измерений по областям измерений: - геометрические измерения:

а)	линейно-угловые      измерения      (линейки,      штангенциркули,
микрометры);

б)	геодезические измерения (нивелиры, теодолиты).

-	механические измерения:

а)	измерения твердости материалов:

- измерения твердости и других характеристик стали (Пресс Бри
Неля);

- измерение твердости и других характеристик цветных металлов;

3)	измерение   твердости   и   других   характеристик   каучука   и
резиновых изделий,   полиуретановых заменителей резин;

б)	измерение массы материалов (весы, динамометры, гири).

в)	измерение плотности материалов:

- измерение плотности жидкостей;

- измерение плотности газообразных материалов.

- измерение влагосодержания материалов.

г)	измерение времени.

д)	измерение скоростных параметров физических величин:

- измерение скорости движения материальных тел и веществ;

- измерение скорости движения материальных явлений.

-	измерение теплоты:

а)	измерение   температуры   вещества   или   тела   при   прямых
измерениях;

б)	измерение   температуры   вещества   или   тела   при   косвенных
измерениях;

Измерения комплекса - температуры, скорости движения, расхода через определенное сечение вещества (горячей воды, пара, других горячих продуктов (нефтепродуктов, спиртов и продуктов на его основе, молокопродуктов, расплавленных металлов и др.).

- измерение расхода.

- измерение давления.

- измерение вязкости материалов и жидкостей.

- измерение электрических величин:

а)	измерение электрического тока;

б)	измерение электрического напряжения;

в)	измерение электрического сопротивления;

г)	измерение электрической мощности;

д)	измерение расхода электроэнергии.

- измерение величин магнетизма.

- измерение колебаний механических величин.

- измерение колебаний электрических величин.

- измерение акустики.

- измерение оптических величин.

- измерение лучистой энергии:

а)	измерение излучений звуковой частоты;

б)	измерение инфракрасных излучений;

в)	измерение ультразвуковых излучений;

г)	измерение световых излучений;

д)	измерение излучений атомной и ядерной энергии.

Эта классификация не претендует на «истину в последней инстанции», а есть нечто обще смысловое образование, имеющее, безусловно, спорный характер, но Вам не следует из-за этих разночтений в будущем слишком сильно сокрушаться, так как строгой классификации как у нас в стране, так и за рубежом нет! Казалось бы, классификация измерений и СИ, вытекающая из Государственного Реестра на СИ, есть образец точности и строгости, но это как раз и не так. Классификация Госстандарта Российской Федерации (далее Госстандарта РФ) не могла быть изолирована от отраслей промышленности бывшего СССР, поэтому Вам будут в учебниках попадаться различные классификации, отличающиеся друг от друга, в том числе и от той, которая Вам сейчас была предложена. Главное необходимо усвоить принцип, так как в чередовании строгость здесь не является определяющей!

а)	метод непосредственной оценки - метод измерений, при котором
значение величины определяют непосредственно по показывающему средству
измерений;

б)	метод сравнения с мерой - метод измерений, в котором измеряемую
величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой;

в)	метод противопоставления - метод сравнения с мерой, в котором
измеряемая  величина  и  величина,   воспроизводимая  мерой,   одновременно
воздействуют на прибор сравнения, с помощью которого устанавливаются
соотношение между этими величинами;

г)	дифференциальный   метод   -   метод   измерений,   при      котором
измеряемая   величина   сравнивается   с   однородной   величиной,   имеющей
известное значение,  незначительно отличающееся от значения измеряемой
величины, и при котором измеряется разность между этими двумя величинами;

д)	нулевой метод - метод сравнения с мерой, в котором результирующий
эффект воздействия     измеряемой величины и меры на прибор сравнения
доводят до нуля. Пример - Измерение электрического сопротивления мостом с
полным его уравновешиванием;

е)	метод замещения - метод сравнения с мерой, в котором измеряемую
величину  замещают  мерой  с   известным  значением  величины.   Пример   -
Взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и
ту же чашку весов (метод Борда);

ж) метод совпадений - метод сравнения с мерой, в котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют, используя совпадения отметок шкал или периодических сигналов. Например, измерение длины с помощью штангенциркуля с нониусом основано на использовании метода совпадений, наблюдают совпадение отметок на шкалах штангенциркуля и нониуса, при измерении частоты вращения стробоскопом -наблюдают совпадения положения какой-либо марки на вращающемся объекте в моменты вспышек известной частоты. Среди перечисленных методов существует метод компенсации погрешности по знаку - предусматривающий измерение с двумя наблюдениями, выполняемыми так, чтобы НСП входила в результат каждого из них с разными знаками. Пример - измеряется ЭДС с помощью потенциометра постоянного тока, имеющего паразитную термоЭДС. Проведя два наблюдения при противоположном направлении рабочего тока в потенциометре и взяв среднее значение, получим результат, свободный от этой погрешности. Еще пример - для исключения НСП из-за вариации, гистерезиса, мертвого хода верньерных механизмов, измерения проводят при подходе к определяемому отсчету слева и справа. Результат измерения вычисляют по формуле (8.1)

X = (Хсл + Хспр) / 2	(8.1)

Кроме этого - метод рандомизации (перевод систематической погрешности в случайную) заключается в такой организации измерений, при которой фактор, вызывающий НСП, при каждом наблюдении действует по разному. Например:

а)	для   исключения   влияния   магнитного   поля   Земли   наблюдения
повторяют несколько раз, поворачивая ОИ каждый раз на некоторый угол,
(обычно   одинаковый)   относительно   силовых   линий   поля.   За   результат
измерений принимают среднее арифметическое из всех наблюдений;

б)	метод   симметричных   наблюдений   применяется   для   устранения
прогрессирующих   систематических   погрешностей,   линейно   меняющихся
пропорционально времени;

в)	используют    следующее    свойство    любых    двух    наблюдений,
симметричных относительно средней точки интервала наблюдений - среднее
значение линейно прогрессирующей погрешности результатов любой пары
симметричных  наблюдений  равно  погрешности,  соответствующей  средней
точке интервала;

10 Средства измерений и их классификация по ГСИ

Классификация СИ по определяющим признакам.

В метрологии СИ принято классифицировать по виду, принципу действия и метрологическому назначению.

Различают следующие виды СИ: меры;

измерительные устройства; измерительные установки; измерительные системы.

Мера - средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера.

Измерительное устройство - применяется самостоятельно или в составе измерительных установок и измерительных систем. В зависимости от формы представления сигнала измерительной информации измерительные устройства подразделяются на измерительные приборы и измерительные преобразователи.

Измерительный прибор - средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия оператора.

Измерительный преобразователь - средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но непосредственно не воспринимается оператором.

Измерительный прибор и измерительный преобразователь в блок- схеме соответственно подразделяются на четыре подтипа: два первых из них одинаковы, а два других имеют между собой различия.

Измерительная установка - совокупность функционально объединенных СИ (мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей) и вспомогательных устройств, предназначенных для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем, и расположенных в одном месте. Обобщенная структурная схема СИ представлена на рисунке 10.1.

Для удобства анализа различных соединений СИ в Измерительные устройства или Информационно-Измерительные Системы между собой и со средствами автоматического управления любое устройство измерения принято рассматривать как некоторый преобразователь, служащий для преобразования входного сигнала Х в выходной сигнал Y. Такое представление Измерительных Устройств позволяет применять при анализе систем хорошо разработанный аппарат теории автоматического регулирования. Если входной и выходной сигналы представляют собой некоторые физические процессы, характеризуемые несколькими параметрами, то среди них различают информативные и неинформативные. Для конструкторов СИ и приборостроителей чрезвычайно важной является информация о внутренней структуре измерительного устройства. А они состоят из некоторого числа элементов (составных частей), предназначенных для выполнения определенных функций, таких, как:

- преобразование поступающего сигнала по форме или виду энергии;

- успокоение колебаний, защита от помехонесущих полей;

- коммутация   электрических   цепей,   представление   информации
(цифровая,  диаграммная  по  кругу или  в  ленту,  только  показывающая
результат без регистрации и т.д.).

К элементам измерительных устройств относятся опоры, направляющие пружины, магниты, контакты, множительно-передаточные механизмы и т. д.

Основные элементы структурных схем СИ: меры, компараторы, первичные и вторичные преобразователи, устройства обработки информации, устройства представления и регистрации информации, каналы связи, вспомогательные элементы СИ.

Преобразовательный элемент - элемент СИ, в котором происходит одно из ряда последовательных преобразований измерительных величин.

Измерительная цепь - совокупность преобразовательных элементов СИ, обеспечивающая осуществление всех преобразований сигнала измерительной информации. Чувствительный элемент - первый в измерительной цепи преобразовательный элемент, находящийся под непосредственным воздействием измеряемой величины.

Измерительный механизм - часть конструкции СИ, состоящая из элементов, взаимодействие которых вызывает их взаимное перемещение.

Отсчетное устройство - часть конструкции СИ, предназначенная для отсчитывания значений измеряемой величины.

Структурная схема измерительного устройства прямого действия представлена на рисунке 10.2

Рисунок 10.2 - Структурная схема измерительного устройства действием сравнения

Ниже будет приведены структурные схемы измерительных устройств прямого и уравновешивающего действий, но без измерительного механизма и отсчетного   устройства,   а   только   сигнального   порядка   для   восприятия

электронных средств контроля и управления УВК - управляющим вычислительным комплексом. Однако на выходе в конечном преобразовательном элементе, формирующем выходной сигнал (усиление по мощности, преобразование по частоте колебаний и т.д.) таким образом, что его можно регистрировать, передавать на расстояние, хранить и обрабатывать в статистическую информацию.

Рисунок 10.3 - Структурная схема измерительного устройства прямого и уравновешивающего действий без измерительного механизма

Следующим элементом, который необходимо подробнее раскрыть, является отсчетное и регистрирующее устройства, где основным узлом является узел показания результата. Показанием называют значение величины, определяемое по отсчетному устройству и выраженное в единицах этой величины или отградуированное в шкале этих величин. Отсчетное устройство представляет собой цифровое табло или, в подавляющем большинстве случаев, шкалу с указателем.

Для шкальных, отсчетных устройств принято использовать ряд понятий, сущность большинства из которых легко установить по рисунку 10.4.

Статические характеристики и параметры измерительных устройств.

В общем случае, когда при измерениях все условия измерения, а также входные и выходные сигналы и наблюдения не изменяются как функция от времени, остаются параметрами постоянными, то такие измерения называют статическими (стационарными или равновесными).

Рисунок 10.4 - Схема отсчетного устройства измерительного прибора

Статической характеристикой измерительного устройства называют функциональную зависимость выходного сигнала от входного в статическом

режиме работы этого устройства.

Статическая характеристика описывается как некоторое нелинейное уравнение (10.1) (уравнение преобразования) /8/

Y=/(X),	(10.1)

Для измерительных преобразователей, а также измерительных приборов с неименованной шкалой или со шкалой, отградуированной в единицах, отличных от единиц измеряемой величины, то статическую характеристику принято называть функцией преобразования. Для измерительных приборов иногда статическую характеристику называют характеристикой шкалы. Определение статической характеристики связано с выполнением градуировки, поэтому для всех средств измерений используют понятие градуировочной характеристики, под которым понимают зависимость между значениями величин на выходе и входе СИ, составленную в виде таблицы, графики или формулы.

На рисунке 10.5 показаны статические характеристики измерительных устройств.

За исключением специальных случаев, основное требование, предъявляемое к статической характеристике измерительных устройств, сводится к получению линейной зависимости между выходной величиной и входной величиной. На практике это требование реализуется в общем случае только с некоторой принятой заранее погрешностью.

Рисунок 10.5 - Статическая характеристика измерительного устройства

Кроме статической характеристики для определения метрологических свойств измерительных устройств используется ряд параметров.

На рисунке 10.5 показаны статические характеристики 1, 2, 3 графически, где также графически указаны ранее упомянутые понятия -диапазоны показаний и диапазона измерений - (Хн, Yн) - нижние пределы и -(Хв, Yв) - верхние пределы.

Диапазон показаний - область значения шкалы, ограниченная конечным и начальным значением шкалы.

Диапазон измерений (рабочая часть шкалы) - область значений измеряемой величины (на шкале прибора), для которой нормированы допускаемые погрешности СИ - о чем Вы уже знаете из раздела о погрешностях!

В частном случае, когда Вы используете всю шкалу для измерений, указанные диапазоны могут совпадать.

Часто диапазон измерений называют рабочим диапазоном преобразований.

Верхний предел измерения - наибольшим значением диапазона измерений.

Нижний предел измерения - наименьшим значением диапазона измерений.

Из изложенного соотношения вытекает, что диапазон измерений определяется разностью значений верхнего и нижнего пределов измерений (Хв - Хн;) и (Yв - Yн). Для количественной оценки влияния на выходной сигнал измерительного устройства входного сигнала в произвольной точке А статической характеристики служит предел отношения приращения dY выходного сигнала к приращению dX входного сигнала,  когда последнее

стремится к нулю, т.е. производная в выбранной точке. Наглядно это видно из формулы (10.2) /8/

Применительно к измерительным приборам этот параметр называют -чувствительностью и определяют как отношение значения сигнала на выходе измерительного прибора к вызывающему его изменению измеряемой величины. Графически она определяется тангенсом угла наклона tg α касательной к кривой характеристики, проведенной в выбранной точке А статической характеристики.

Если статическая характеристика измерительного прибора нелинейна (кривая 1 на рисунке 10.5), то его чувствительность будет различной в разных точках на кривой, а шкала прибора - неравномерной. Приборы с линейной характеристикой имеют шкалу равномерную в любой точке и также неизменную чувствительность - (прямые 2 или пропорциональная 3 на рисунке 10.5).

У измерительных преобразователей статистические характеристики, как правило, являются линейными (смотри формулу (10.3) /8/)

где   К   -   коэффициент   преобразования   (или   при   использовании преобразователя         в         системах         автоматического регулирования - коэффициент передачи), определяемый как отношение      сигнала      на      выходе      измерительного преобразователя,  отражающего измеряемую величину,  к вызывающему его сигналу на входе преобразователя. Для измерения прибора важным параметром является цена деления, определяемая как разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы.

Физически цена деления определяется количеством единиц входной величины, содержащихся в одном делении шкалы измерительного прибора.

Цена деления конечно связана с числом делений n шкалы измерительного прибора. Последнее в свою очередь связано с погрешностью измерительного прибора, обычно представляемой его классом точности Λ. Число делений шкалы измерительного прибора, как правило, в первом приближении определяется из соотношения показанного в формуле (10.4) /8/

При выполнении условия (10.4) число делений шкалы выбирают таким, чтобы цена деления составляла целое число единиц измеряемой величины.

В НТД и в научно-технической литературе используется понятие порога чувствительности (порога реагирования) измерительного устройства, под которым понимают то наименьшее изменение входного сигнала, которое вызывает уверенно фиксируемое изменение выходного сигнала. Как правило, оператор, наблюдатель, осуществляющий измерение или контроль параметров, уверенно может заметить смещение стрелки на половину деления шкалы, поэтому порог чувствительности можно считать равным половине цены деления, а если учесть при этом соотношение (10.4), то в первом приближении порог чувствительности равен классу точности Λ . Одним из важных условий получения корректных результатов измерений является учет взаимодействия измерительных устройств между собой и с объектом измерений. При подключении измерительного устройства или преобразователя к объекту измерений он потребляет некоторую энергию или мощность от объекта. Аналогичная ситуация имеет место при подключении измерительного прибора или преобразователя к выходу предыдущего по цепи измерения преобразователя. Это определяет необходимость учитывать свойства измерительных устройств отбирать или отдавать энергию через свои входные или выходные цепи. И тогда, хотим мы этого или не хотим, электрические цепи прибора подчиняются законам электротехники. Поэтому, в качестве характеристики указанного свойства, принято использовать для измерительных устройств понятие - входного импеданса (полного или кажущегося сопротивления), а для измерительных преобразователей понятия входного и выходного импедансов. В общем случае под импедансом Z понимают отношение обобщенной силы N к обусловленной ею обобщенной скорости W. Импеданс вычисляется по формуле (10.5) /8/

В настоящее время понятие входного и выходного импедансов широко используется для электрических измерительных устройств, а так как применение вычислительных комплексов и управляемых вычислительных машин или также комплексов (УВМ, УВК) являются электронными средствами, то все более и более сфера электрических СИ в нашей жизни расширяется. При этом импеданс определяется как отношение напряжения к току (закон Ома). Применительно к измерительным устройствам для неэлектрических величин в каждом отдельном случае требуется проведение исследований для установления наиболее целесообразной формы представления входного и выходного импедансов и их соответствия масштабу измеряемых величин.

Динамические характеристики измеряемых устройств. Режим работы измерительного устройства,  при  котором значения выходного и  входного

сигналов       изменяются       во       времени,       называют       динамическими (нестационарными или неравновесными).

Практически все измерительного устройства имеют в своем составе инерционные элементы, а именно: подвижные механические узлы, электрические и пневматические емкости, индуктивности, элементы, обладающие тепловой инерцией и т.д. Наличие инерционных элементов определяет инерционность всего измерительного устройства. Это приводит к тому, что в динамическом режиме мгновенное значение выходного сигнала измерительного устройства зависит не только от мгновенного значения входного сигнала, но и от любых изменений этого сигнала, т.е. от его первой и второй производных и производных более высокого порядка. Указанные инерционные свойства измерительных устройств определяются динамической характеристикой.

Динамическая характеристика измерительного устройства в общем случае это зависимость между информационными параметрами выходного и входного сигналов и временем или зависимость выходного сигнала от входного в динамическом режиме.

Динамическую характеристику измерительного устройства принято описывать дифференциальным уравнением, передаточной или комплексной частотной функциями.

В подавляющем большинстве случаев динамическая характеристика измерительных устройств в линейной части статической характеристики (для измерительных устройств с линейной статической характеристикой во всем диапазоне преобразований) может быть описана дифференциальным уравнением (10.6) /8/

или соответствующей передаточной функцией (10.7) или (10.8) /8/

либо

где  Y(p)   и  X(p)   -   выходной   и  входной  сигналы   измерительного

устройства как функции времени; п - число, определяющее порядок производной.

Передаточную функцию W(p) из формулы (10.7) можно рассматривать как коэффициент преобразования измерительного устройства в динамическом режиме. Передаточная функция, как и дифференциальное уравнение, является исчерпывающей характеристикой инерционных свойств измерительного устройства. Она позволяет определять реакцию измерительного устройства на входные сигналы, изменяющиеся во времени по любому закону. Передаточную функцию измерительных устройств удобно использовать при анализе работы последних в автоматических системах регулирования. Ее определяют обычно через переходную или временную характеристику, которая определяется как изменение во времени выходного сигнала h (t) измерительного устройства при подаче на его вход скачкообразного сигнала, равного по значению единице входной величины.

Если высота скачкообразного входного сигнала не равна единице, а имеет некоторое значение ХА, то по переходной характеристике можно определить выходной сигнал, используя выражение (10.9) /8/

Для определения инерционных свойств измерительных устройств по переходным характеристикам обычно используют заимствованное из теории автоматического регулирования понятие динамического звена. Переходные характеристики и передаточные функции типовых динамических звеньев известны, что позволяют по форме переходной характеристики измерительного устройства отождествить его с каким-либо типовым динамическим звеном, а, следовательно, определить форму передаточной функции используемого измерительного устройства. Описанную процедуру принято называть идентификацией.

На     нижеприведенном     рисунке     10.6     показаны     типичные     для измерительных устройств формы переходных процессов, или кривые разгона.

Для получения этих процессов, в нулевой (для простоты) момент времени, входной сигнал измерительного устройства скачком изменяется на величину Ха от некоторого значения Х1 до Х2, как на рисунке 10.6 а. По окончании переходного процесса выходной сигнал измерительного устройства изменяется на величину Yа от значения Y1 до Y2. Для определения коэффициента преобразования К измерительного устройства достаточно вычислить отношение Ya/Xa. Переходные процессы, показанные на рисунке 10.6 б, 10.6 в, 10.6 г, соответствуют типовым усилительному (безнерционному), апереодическому первого порядка и колебательному звеньям /8/.

Процесс, представленный на рисунке 10.6 б, характерен для электронных измерительных устройств, а процессы, представленные на рисунке 10.6 в и 10.6 г - для большого числа измерительных устройств, основанных на прямом преобразовании. Кривая на рисунке 10.6 в) представляет собой экспоненту, а величина Т (подкасательная) называется постоянной времени. Она определяет собой время, за которое выходной сигнал достиг бы

нового установившегося значения, если бы изменялся с постоянной скоростью, равной скорости в момент скачкообразного изменения входного сигнала.

Постоянная времени используется для характеристики динамических свойств измерительных устройств. Проведение касательной и кривой переходного процесса сопряжено с погрешностями, поэтому значения постоянной времени определяют как интервал времени, за который выходной сигнал изменяется на 0,632 от своего приращения Ya на рисунке 10.6 в. Корректность такого определения легко доказывается математически, но мы этого сейчас делать не будем, так как курс лекций очень сокращен. Колебательное динамическое звено, а следовательно, и измерительное устройство, в котором имеет место переходный процесс, показанный на рисунке 10.6 г, можно рассматривать как соединение двух апериодических звеньев с постоянными времени Т1 и Т2. При этом в зависимости от соотношений Т1иТ2, переходный процесс будет различен. Если (Т1/Т2) < 2, то он имеет форму кривых 1 и 2, а при (Т1/Т2) > 2 - форму кривой 3 на рисунке 10.6 г. Переходные процессы, показанные на рисунках 10.6 д и 10.6 е, характерны для случаев, когда дифференциальное уравнение, описывающее динамику измерительного устройства, имеет порядок более чем второй. В этих случаях принято рассматривать измерительное устройство как совокупность нескольких, соединенных последовательно типовых динамических звеньев. Например, измерительное устройство с переходным процессом, показанным на рисунке 10.6 д, можно рассматривать как соединение звена чистого запаздывания со временем запаздывания tз и апериодического звена с постоянной времени Т (для графического определения значений b и Т достаточно провести касательную к точке А на рисунке 10.6 д. Измерительное устройство с переходным процессом, показанным на рисунке 10.6 е, можно рассматривать как соединение звена чистого запаздывания и колебательного звена. Для всех измерительных устройств важным является время установления выходного сигнала (или показаний) Тп на рисунке 10.6, которое также называют временем реакции. Оно определяет собой отрезок времени, необходимый для завершения переходного процесса при скачкообразном изменении входного сигнала. Все рассмотренные переходные процессы на рисунке 10.6 теоретически заканчиваются только при бесконечном значении времени. Поэтому, за время реакции Тп обычно принимают время, за которое выходной сигнал измерительного устройства, приближаясь к новому установившемуся значению, входит в некоторую зону, отличающуюся от этого значения на (плюс, минус) 5 % от изменения выходного сигнала, соответствующего данному скачкообразному входному сигналу. Значение времени реакции может быть приближено определено через постоянную времени измерительного устройства из соотношения (10.10) /8/