Задания

и методические указания

к контрольной работе по дисциплине «Измерительные преобразователи и датчики»

для студентов заочного отделения

Задание 1.

Написать реферат по темам, предусмотренным одним из вариантов табл. 1.

Номер варианта включает два символа: первый цифровой, выбирается по последней цифре номера зачетной книжки: второй буквенный, определяется проверкой на четность суммы последней и предпоследней цифр номера зачетной книжки: если сумма число  четное, - буква “ч”, если нечетная - “н”, например, для сочетания цифр 32 номер варианта обозначается как “2н”.

Таблица 1

| Обозначение варианта | 1ч | 1н | 2ч | 2н | 3ч | 3н | 4ч | 4н | 5ч | 5н | 6ч | 6н | 7ч | 7н | 8ч | 8н | 9ч | 9н | 0ч | 0н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ тем | 1, 21 | 2, 22 | 3, 23 | 4, 24 | 5, 25 | 6, 26 | 7, 27 | 8, 28 | 9, 29 | 10, 30 | 11, 31 | 12, 32 | 13, 33 | 14, 34 | 15, 35 | 16, 36 | 17, 37 | 18, 38 | 19, 39 | 20 40 |

1. Классификация видов измерений

- 2. Классификация методов измерений

## 3. Классификация погрешностей измерений

4. Виды средств измерений

5. Классификация погрешностей средств измерений

6. Метрологические характеристики средств измерения

7. Прибор как совокупность измерительных преобразователей. Измерительные цепи приборов

8. Термометры расширения. Конструкция и принцип действия

9. Манометрические термометры. Конструкция и принцип действия

10. Термоэлектрические преобразователи. Принцип действия и характеристики

### 11. Измерительные цепи термоэлектрических преобразователей

### 12. Термоэлектрические преобразователи. Конструкция термопар

13. Измерительные цепи термоэлектрических преобразователей. Схема автоматического термостатирования

14. Термопреобразователи сопротивления. Виды и характеристики

15. Конструкция термопреобразователей сопротивления

16. Измерительные цепи термопреобразователей сопротивления

17. Цветовой пирометр. Конструкция и принцип действия

### 18. Радиационный пирометр. Конструкция и принцип действия

### 19. Принципы построения тепловизионных систем

20. Системы сканирования в тепловидении

21. Классификация и физические принципы работы приемников инфракрасного излучения в тепловизорах

22. Жидкостные манометры. Конструкция и принцип действия

23. Деформационные манометры. Конструкция и принцип действия

24. Емкостные преобразователи давления. Конструкция и принцип действия

25. Пьезоэлектрические преобразователи давления. Конструкция и принцип действия

26. Тензорезисторные преобразователи давления. Конструкция и принцип действия

27. Схемы включения тензорезисторных преобразователей давления

28. Потенциометрические преобразователи перемещения. Конструкция и принцип действия

29. Индуктивные преобразователи перемещения. Конструкция и принцип действия

Способы линеаризации статической характеристики индуктивных преобразователей перемещения

30. Схемы включения индуктивных преобразователей перемещения

31. Трансформаторные преобразователи перемещения. Конструкция характеристики и схемы включения

32. Преобразователи перемещения на эффекте Холла. Конструкция и принцип действия

33. Оптоэлектронные преобразователи положения. Конструкция и принцип действия

34. Сельсины. Конструкция и принцип действия

35. Поворотные трансформаторы. Конструкция и принцип действия

36. Инкрементальный и абсолютный угловые энкодеры. Конструкция и принцип действия

37. Средства измерения расхода. Конструкция и принцип действия

38. Средства измерения влажности. Конструкция и принцип действия

39. Средства измерения уровня. Конструкция и принцип действия

40. Конструкция и принцип действия газоанализаторов

Методические указания к выполнению задания 1.

Реферат должен быть выполнен на основе анализа и обобщения сведений по заданной тематике, полученных из литературных источников, включая Интернет-источники.

В содержании реферата должна быть подробно раскрыта заданная тема, с использованием необходимых математических выкладок, схем, графиков, таблиц, примеров и т.д.

Характеристики средств измерения обязательно должны включать функцию преобразования в аналитическом или графическом виде.

Текст реферата выполняется одним из следующих способов:

- рукописным, аккуратно, чернилами (пастой) одного цвета (черного, синего, фиолетового). Применение чернил (пасты) разного цвета не допускается. Высота букв и цифр в тексте не менее 2.5 мм.

- с использованием компьютера и принтера в формате Word через полтора интервала, цвет шрифта должен быть черным.

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15- 17 мм. Расстояние между заголовком и текстом при выполнении машинописным способом должно быть равно 3 - 4 интервалам, при выполнении рукописным способом - 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 2 интервала, при выполнении рукописным способом - 8 мм .

При использовании компьютера высота букв, цифр и других знаков должна быть не менее 1,8 мм (кегль не менее 12).

Реферат должен содержать: титульный лист с указанием тем и варианта; оглавление; основную часть, при необходимости разделенную на разделы и подразделы; - список использованных литературных источников, включая Интернет-источники.

Задание 2. Номер задачи соответствует порядковому номеру  в списке группы.

1.  Рассчитать высоту каркаса и длину проволоки реостатного преобразователя с нелинейной функцией преобразования R=500x0,5+20х2, если толщина каркаса, на который намотана изолированная проволока,  равна b=3 мм. Значение  перемещения движка x= 0…….200  мм с шагом λ=1 мм. Проволока диаметром d=0,06 мм из меди (удельное сопротивление см. приложение 1) намотана под углом 90 к кромке каркаса. Построить графики зависимостей h=f(x)и R=f(h). Выполнить эскиз каркаса в сборе.

2. Сопротивление тензорезистора, выполненного из константановой проволоки толщиной 20 мкм, длиной  80 мм, без деформации R0=50 Ом. Тензочувствительность константана SТ=2,0. При измерении деформации детали при действии внешних сил относительная деформация проводника колебалась от 0,001 до 0,008. Определить наименьшие и наибольшие значения сопротивления проводника (R) и удельного сопротивления проводника (ρ). Построить графики зависимостей R=f(ε); ρ=f(ε).

3. Рассчитайте и постройте (не менее, чем по 5 точкам) зависимости тока I и чувствительности S плоского емкостного преобразователя перемещения от величины воздушного зазора в диапазоне 0,2-2 мм. Оцените влияние на ток Iпреобразователя частоты питающего напряжения f=50 Гц  при напряжении U=220 В. Площадь пластин емкостного преобразователя  F=250 см2. Схема включения преобразователя:

1- неподвижная пластина; 2 - подвижная пластина, перемещение которой Хизменяет величину воздушного зазора δ.

4. Тензопреобразователь длиной l=10 мм и шириной h= 6,9 мм выполнен из константановой проволоки (удельное сопротивление см. приложение 1) диаметром d= 0,03 мм. Определить число петель тензопреобразователя и начальное (до нагружения) сопротивление преобразователя RТП. Рассчитать параметры мостовой измерительной схемы, в которую включен измерительный преобразователь (напряжение питания U, статическую чувствительность моста Км, мощность, потребляемую мостовой схемой), если сопротивление нагрузки Rн= 2 кОм.

5. Давление газа в трубопроводе Р измеряется деформационным (пружинным) манометром. Контролируемый параметр меняется от Рн=(1,5+0,07N) до Рк=(3+0,1N), где N- порядковый номер студента в списке группы. Шкала манометра проградуирована от 0 до Рк. Какой класс точности должен быть у манометра, чтобы относительная погрешность измеряемой величины не превысила δ=(1,5+0,5N)% ? Известно, что манометры указанного типа имеют класс точности: 0,15; 0,25; 0,4; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10.

6. Определить функцию преобразования наружных и внутренних слоев стального кольцевого упругого чувствительного элемента срединным радиусом r0, шириной b и толщиной h под действием силы F. Построить график зависимости деформации наружных и внутренних слоев слоев материала кольцевого упругого элемента срединным радиусом r0=20 мм, шириной b= 3 мм и толщиной h=1 мм под действием силы F=20 Н в разных сечениях (ϕ=1…360). Модуль упругости Е см. приложение 1.

F

r0



h

7. Определить функцию преобразования мембранного чувствительного элемента (бронза) постоянного сечения  срединным радиусом r, толщиной h под действием силы F (для радиальных и окружных деформаций). Построить график зависимости радиальных и окружных деформаций мембранного чувствительного элемента толщиной h=0,1 мм под действием силы F= 15 Н при  х= 0…20 мм. Модуль упругости Е  и коэффициент Пуассона см. приложение 1.

F

r

2r

h

8. Определить функцию преобразования мембранного чувствительного элемента (бронза) постоянного сечения  радиусом r, толщиной h под действием давления Р (для радиальных и окружных деформаций). Построить график зависимости радиальных и окружных деформаций мембранного чувствительного элемента толщиной h=0,1 мм под действием давления Р= 1000 Па при  х= 0…20 мм. Модуль упругости Е и коэффициент Пуассона μ см. приложение 1.

Р

r

2r

h

Р

Р

Р

Р

Р

9. Определить функцию преобразования цилиндрического чувствительного элемента - колпачка (бронза) радиусом r, толщиной h под действием давления Р (для меридиональной и кольцевой деформаций). Построить график зависимости меридиональных и кольцевых деформаций цилиндрического чувствительного элемента толщиной h=0,1 мм под действием давления Р= 1000000 Па при  r= 0…20 мм. Модуль упругости Е и коэффициент Пуассона μ см. приложение 1.

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

2r

h

10. Определить функцию преобразования конического чувствительного элемента (конической оболочки) из бронзы радиусом основания r, высотой l, толщиной h, углом конуса при вершине α под действием давления Р (для меридиональной и растягивающих деформаций). Построить график зависимости меридиональной и растягивающих деформаций конического чувствительного элемента (конической оболочки) толщиной h=0,1 мм, углом конуса при вершине  α=26,5 под действием давления Р= 1000000 Па при  l=2r= 0…40 мм. Модуль упругости Е и коэффициент Пуассона μ см. приложение 1.

2r

ι

h

P

α

11. Определить функцию преобразования полусферического чувствительного элемента (полусферической оболочки) из бронзы радиусом r, толщиной h, под действием давления Р. Построить график зависимости деформаций полусферического чувствительного элемента (полусферической оболочки)  толщиной h=0,1 мм, под действием давления Р= 1000000 Па при  r= 0…20 мм. Модуль упругости Е и коэффициент Пуассона μ см. приложение 1.

r

h

P

12. Определить максимально допустимую негерметичность мембраны датчика давления Р=106 Па, внутренний объем которого равен 0,1 литр под атмосферным давлением. Время работы датчика 10 часов. Измеряемая среда – водород при температуре 293К. Основная погрешность датчика 1%. Коэффицент вязкости и постоянная Сазерленда приведены в приложении 2.

13. Рассчитать параметры реостатного преобразователя с линейной функцией преобразования (длину витка, сопротивление) R=0,2x, если высота и толщина каркаса, на который намотана изолированная проволока,  равны:h= 7 мм; b=3 мм. Проволока диаметром d=1 мм из нихрома намотана с шагом λ=0,1 мм под углом 45 к кромке каркаса. Количество витков n=20. Удельное сопротивление см. приложение 1.

14. Для измерения толщины бумажной ленты применен емкостный принцип преобразования. Чувствительный элемент имеет размеры: площадь пластин конденсатора S=60·10-3 м2, зазор между пластинами δ=6 мм. Рассчитать и построить функцию емкостного преобразователя. Определить по этой характеристике пределы изменений емкости преобразователя, если толщина ленты σл, протягиваемой между пластинами меняется в пределах от 2 до 5 мм. Диэлектрическая постоянная воздуха εвозд=8,85 пФ/м, диэлектрическая постоянная бумаги εбум=17,7 пФ/м.

15. Имеется  три средства измерений: СИ1, СИ2, СИ3. Обозначения их классов точности, соответственно — 1,0;  0,2 ;  0,1/0,05. Представьте для каждого из этих средств измерений выражения предельных значений основной абсолютной, основной относительной и основной приведенной погрешностей. При этом значение измеряемой величины обозначьте как x, а  нормирующее значение как xN.

16. Какой поддиапазон измерений моста — (0…100) Ом,        (0...1000) Ом, (0...10000) Ом, следует выбрать для наиболее точного измерения сопротивления R, значение которого близко к 50 Ом, если предел допускаемой инструментальной составляющей относительной погрешности измерений и.п = [1,0 + (2,0 / R)] %, длина шкалы (число делений) aк = 1000, а показания при отсчете округляются до целого числа делений?

17. В U-образном манометре с водяным заполнением внутренние диаметры трубок соответственно равны 8 мм и 8,3 мм. При измерении давления Р1= 4 кПа уровень в первой трубке опустился на h = 204 мм. Оцените погрешность, вызванную пренебрежением разностью диаметров трубок.

18. На столике 1 грузопоршневого манометра установлена масса, равная 0,5 кг. Диаметр плунжера 2 равен 5 мм. Какое давление будет показывать манометр 3 в кПа. Какова будет высота водяного столба в трубке диаметром 5 мм.

19. Определить пределы измерения мембранного манометра, у которого площадь мембраны равна 860 мм2, максимальный прогиб составляет 1 мм, а ее жесткость равна 50 Н/мм.

20. На рисунке изображен гидростатический уровнемер для воды с мембранным дифференциальным манометром. Изменение уровня в открытом резервуаре Нmax = 3 м. Можно ли  использовать дифференциальный мембранный манометр   с  пределом  перепада  давления  Δp = 40 кПа, если он будет расположен  ниже  нулевого уровня на h=3 м, а правая камера соединена с атмосферой?

Задание 3.

Задача 1 соответствует 1-8 порядковым номерам  в списке группы.

Задача 2 соответствует 9-16 порядковым номерам  в списке группы.

Задача 3 соответствует 17-25 порядковым номерам  в списке группы.

Задача 1. Рассчитать измеритель с линейным реостатным преобразователем (диаметр обмоточного провода и его длину, число витков обмотки, длину одного витка, высоту пластинчатого каркаса) на диапазон 0 - l мм.  В качестве провода, наматываемого на каркас выбран: для вариантов 1-8 константан, для вариантов 9-16 –нихром, для вариантов 17-24. Схема измерителя представлена ниже. Удельные сопротивления материалов представлены в приложении 1.

В качестве измерительного прибора использован магнитоэлектрический вольтметр с внутренним сопротивлением RV. Напряжение питания измерителя UП. Толщина пластинчатого каркаса b. Допускаемая погрешность нелинейности δн.доп. Полное сопротивление преобразователя для вариантов 1-19 R0=(2,1−0,1N) кОм, для вариантов 20-24 R0=0,02(29−N) Допускаемая плотность тока в обмотке  для вариантов 1-8  - 2 А/мм2, для вариантов 9-16 – 2,5 А/мм2; для вариантов 17-24 - 3 А/мм2. Сопротивление RV=1 кОм для вариантов 1-19, RV=2 кОм для вариантов 20-24.

Исходные данные для расчета приведены в таблице. N – порядковый номер в списке группы..

При выполнении задания необходимо:

1. Вывести формулу, устанавливающую связь между выходным напряжением UV, напряжением питания UП, относительным перемещением движка m=RxR0 и коэффициентом нагрузки k=R0RV, а по ней рассчитать статическую характеристику UV=f(m).

2. Вывести формулу для расчета чувствительности S измерителя, а по ней – построить зависимость S=f(m).

3. Вывести формулу для расчета приведенной погрешности нелинейности δн, построить зависимость δн=f(m), указать максимальное значение погрешности δн.макс.

4. Определить, при каком сопротивлении вольтметра RV погрешность не превысит значение δн.доп.

Задача 2. Тензорезисторный преобразователь включен в схему неравновесного моста постоянного тока, питаемого напряжением U (рисунок). Измеряемое сопротивление преобразователя R1 изменяется по линейному закону R1=R0(1+β), где R0-начальное сопротивление, при котором мост находится в равновесии, β- коэффициент, изменяющийся от 0 до 1. Известно, что R0=10N Ом для вариантов 1-12, R0=5N Ом для вариантов 13-24. Сопротивления плеч R2=kR0 Ом, R3= mR0 Ом и сопротивление гальванометра RГ= nR0 Ом.

Исходные данные для расчета приведены в таблице. N – порядковый номер в списке группы..

При выполнении задания необходимо:

1. Используя один из известных методов расчета электрических цепей (законы Кирхгофа, метод контурных токов и т.д.) вывести формулы для вычисления тока в измерительной диагонали Iг и тока, протекающего по преобразователю I1.

2. Определить сопротивления плеч R2, R3, R4 и сопротивление гальванометра Rг при различных значениях коэффициентов β (рекомендуется изменять β с шагом Δβ=0,1), построить график зависимости Iг=f(β).

3. Определить максимальное I1макси минимальное I1мин значения тока, протекающего по резистору R1.

4. Определить чувствительность схемы для нескольких участков кривой Iг=f(β) и построить график зависимости S=f(β).

5. Вывести формулу для расчета коэффициента k, при котором обеспечивается ( при неизменных остальных параметрах) максимальная чувствительность схемы Sмакс и вычислить ее значение.

Задача 3. Образец прямоугольного сечения аb мм2 из стали (модуль упругости Е=2·105 МПа) растягивается силой F. Механическое напряжение в поперечном сечении моста определяется по формуле σ=F(a×b). На образец наклеен датчик, включенный в мост вместо сопротивления R1. Сопротивление измерительного прибора RG=100 Ом, сопротивление тензодатчика 560 Ом, напряжение питания 12 В. Определить ток и напряжение в диагонали моста, построить зависимость тока от силы F, варьируя силу 40% от заданного значения.

R1

R3

R2

R4

RG

G

1

2

U

3

4

IG

Исходные данные для расчета приведены в таблице. Вариант соответствует порядковому номеру в списке группы.

F

Приложение 1.

| N | Материал проводника | Удельное сопротивление Ом*мм2/м | Модуль упругости Е, МПа | Коэффициент Пуассона μ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серебро | 0,016 |  |  |
| 2 | Медь | 0,017 |  |  |
| 3 | Алюминий | 0,026 |  |  |
| 4 | Вольфрам | 0,055 |  |  |
| 5 | Цинк | 0,06 |  |  |
| 6 | Латунь | 0,07 |  |  |
| 7 | Сталь | 0,1 |  |  |
| 8 | Бронза | 0,11 | (0,74-1,22)· 105 | 0,32-0,35 |
| 9 | Свинец | 0,21 |  |  |
| 10 | Никелин | 0,42 |  |  |
| 11 | Манганин | 0,42 |  |  |
| 12 | Константан | 0,5 |  |  |
| 13 | Ртуть | 0,96 |  |  |
| 14 | Нихром | 1,05 |  |  |
| 15 | Фехраль | 1,2 |  |  |
| 16 | Сталь |  | (1,86-2,1)· 105 | 0,25-0,33 |

Приложение 2

| Газ | Коэффициент вязкости газов ,Па/с | Постоянная Сазерленда, К |
| --- | --- | --- |
| Воздух | 18,27·10-6 | 120 |
| Азот | 17,81·10-6 | 111 |
| Кислород | 20,18·10-6 | 127 |
| Углекислый газ | 14,8·10-6 | 240 |
| Водород | 8,76·10-6 | 72 |
| Аммиак | 9,82·10-6 | 370 |
| Гелий | 19·10-6 | 79,4 |
| Хлор | 12,97·10-6 |  |

Список рекомендуемой литературы

1. Измерение электрических и неэлектрических величин: Учеб. пособие для вузов. Н. Н. Евтихиев, Я.А. Купершмидт, В.Ф. Папуловский, В.Н. Скугоров; Под общ. ред. Н.Н. Евтихиева. — М.: Энергоатомиздат, 1990

# 2. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин. Л., Энергоатомиздат, 1983 http://www.twirpx.com/file/7527/

# 3. Ишанин Г.Г. Источники и приемники излучения . СПБ, Политехника, 1991 http://www.twirpx.com/file/41916/

# 4. Проектирование датчиков для измерения механических величин.Под ред.Е.П.Осадчего. М., Машиностроение,1979

5 Чистофорова Н.В., Колмогоров А.Г. технические измерения и приборы. Часть 1. Ангарск, АГТА, 2008 http://www.twirpx.com/file/18287/

6. Полунин В.М. Физические основы измерений: Конспект лекций /В.М. Полунин, Г.Т. Сычев, А.И. Шумаков. Курск, 2004. http://www.swsu.ru/structura/up/fiu/fizik/educational_materials/FOI_lectures.pdf

# 7. Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики (перспективные направления развития). Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2001 http://www.twirpx.com/file/341599/

8. Никитин В.А., Бойко С.В. Методы и средства измерений, испытаний и контроля: Методы и средства измерений, испытаний и контроля: Учебное пособие - 2-е изд. перераб. и доп.- Оренбург ГОУ ОГУ, 2004.

9. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические средства измерений: Учебник для вузов.- М.: Высшая школа, 2001.

10. Ананченко В.Н., Гофман Л.А. Теория измерений. – Ростов н/Д, Издательский центр ДГТУ, 2002.

Рекомендуемые электронные ресурсы

# 1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Образование в области техники и технологий. Приборостроение. http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75

# 2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Образование в области техники и технологий. Метрология, стандартизация и сертификация. http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.13

# 3. Федеральный портал. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. http://www.edu.ru/index.php