МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Приборостроение и биомедицинская инженерия»

Рабочая программа, методические указания и задания контрольных работ ДЛЯ СТУДЕЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Направление: 12.03.04 Биотехнические системы и технологии

по курсу: «Микропроцессорные медицинские системы»,

Ростов-на-Дону

2024

УДК 681.325.5

Составители:  ст.преподаватель И.Н.Нестеренко

ст.преподаватель  В.Н. Сыроватка

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью изучения дисциплин «Микропроцессорные медицинские системы» является ознакомление студентов с устройством и функционированием микропроцессоров, микроконтроллеров, их использованием в современных средствах обработки измерительной информации.

В результате изучения курса необходимо иметь представление о структуре микропроцессоров, микроконтроллеров и микропроцессорных медицинских систем, знать принципы построения узлов медицинских систем с микропроцессорным управлением, основы программирования микропроцессоров и микроконтроллеров, основные методы анализа и синтеза микропроцессорных систем в медицинской практике. Необходимо уметь на основе системного подхода сформулировать основные технические требования к медицинским системам с микропроцессорным управлением, анализировать процессы происходящие в конкретных микропроцессорных медицинских системах.

2 СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

2.1 Основные понятия и определения

Основные понятия и определения. Принципы построения микропроцессорных систем. Классификация и архитектура микропроцессоров.

Литература: 4.1, с.1737

4.2, с.1656

4.6, с.2168

4.8, с. 614

2.2 Архитектура и организация микропроцессорных устройств

Классификация и структура микроконтроллеров. Структурная схема однокристального 8-разрядного микроконтроллера PIC16. АЛУ. Память программ и память данных. Регистры микроконтроллера. Стек и программный счетчик. Центральный процессор. Схема тактирования и цикл выполнения команд. Конвейер. Шина данных. Дешифратор команд. Рабочий регистр. Аппаратные средства обеспечения надежной работы микроконтроллера.

Литература: [4.1, с.97…162]

[4.2, с.60…66]

[4.12]

[4.13]

4.6, с. 130141

4.8, с. 1524, 3247

4.10, с. 1942

2.3 Программирование микропроцессорных измерительных устройств

Система команд микроконтроллера. Форматы команд. Виды адресации. Команды пересылки данных. Команды арифметических операций. Команды логических операций. Команды передачи управления и работы с подпрограммами. Команды управления. Команды ввода-вывода. Длина и время выполнения программы. Общие сведения о языке ассемблера микроконтроллера PIC16. Директивы ассемблера.

Литература: [4.1, с 85…93, 74…81, 165…180, 192…215]

[4.2, с 114…165]

[4.12]

[4.13]

4.6, с. 141145

4.8, с. 2431

4.9

4.10, с. 95113, 184210

2.4 Организация интерфейса микропроцессорных систем

Интерфейсы МП-систем. Способы организации передачи информации между устройствами МП-системы. Классификация интерфейсных микросхем.

Многорежимный буферный регистр.

Шинный формирователь.

Программируемый периферийный адаптер КР580ВВ55.

Универсальный синхронно-асинхронный программируемый приемопередатчик КР580ВВ51.

Программируемый интервальный таймер КР580ВИ53.

Программируемый контроллер прерываний КР580ВН59.

Программируемый контроллер прямого доступа к памяти (ПДП) КР580ВТ57.

Периферийные модули микроконтроллеров PIC16. Порты ввода/вывода. Таймеры. Компараторы и источник опорного напряжения. АЦП. Универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик (USART). Ведомый параллельный порт. Модуль сравнения/захвата/ШИМ (CCP). Синхронный последовательный порт (MSSP). Модуль прерываний микроконтроллера. Память данных EEPROM.

Литература: [4.1, с. 109…118, 128…130, 153…162]

[4.2, с. 302…570]

[4.12]

[4.13]

4.6, с. 145178, 209213

4.8, с. 160209

4.10, с. 5571

2.5 Принципы построения медицинских систем с микропроцессорным управлением

Основные этапы проектирования микропроцессорных медицинских систем. Предпосылки применения “жесткой” логики и микропроцессоров. Экономические и временные аспекты построения и эксплуатации микропроцессорных медицинских систем. Критерии выбора микропроцессоров. Функции МП в медицинских приборах и системах.

Литература: 4.1,  с. 183 189

4.7,  с. 17 21

4.10, с. 419

3 ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

УКАЗАНИЕ:  Номер варианта контрольной работы выбирается по номеру студента в списке группы.

Задание к контрольной работе включает в себя пять пунктов. Первый пункт теоретический. Ответом на него является конспект, который необходимо составить на основе литературных источников. Остальные четыре пункта являются практическими. Пункт второй и третий содержат задания по переводу чисел из одной формы счисления в другую. Во втором пункте требуется перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. В пункте третьем требуется перевести данное число в десятичную систему счисления. Необходимо представить само задание, а затем все произведенные расчеты с пояснениями. Методика расчета представлена в методических указаниях [4.3], указанных в списке литературы. Пункт четвертый содержит задание на составление фрагмента программы для микроконтроллера PIC16F628A. Необходимо произвести настройку всех модулей микроконтроллера в исходное состояние - выключено. В контрольную работу необходимо перенести задание и представить фрагмент программы на языке ассемблера, оформленный согласно правил по составлению программы. Пример составления фрагмента программы представлен в методических указаниях [4.4].  Пункт пятый содержит задание на составление подпрограммы, осуществляющей программную задержку времени. Указывается тактовая частота, с которой работает микроконтроллер и необходимое время выполнения подпрограммы. В контрольной работе необходимо представить расчеты времени выполнения одного машинного цикла, текст подпрограммы на языке ассемблера, составленный согласно требованиям по составлению текста программы, а также детальный расчет времени выполнения составленной подпрограммы. Пример составления подпрограммы представлен в методических указаниях [4.5].  В пунктах четвертом и пятом, необходимо представить общее описание используемы команд, а все тексты программ и подпрограмм должны быть снабжены подробными комментариями.

ВАРИАНТ 1

- Определение и назначение микропроцессора и его типовая структура.

- а) 777; б) 305; в) 153,25; г) 162,25; д) 248,46.

- а) 11001110112; б) 100000001112; в) 10110101,12; г) 100000110,101012; д) 671,248; е) 41A,616.

- Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

- Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 2

1. Магистрально-модульный принцип организации микропроцессорных систем.

2. а) 164; б) 255; в) 712,25; г) 670,25; д) 11,89.

3. а) 10011100112; б) 10010002; в) 1111100111,012; г) 1010001100,1011012; д) 413,418; е) 118,8C16.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 3

- Режимы работы микропроцессорных систем.

- а) 273; б) 661; в) 156,25; г) 797,5; д) 53,74.

3. а) 11000000002; б) 11010111112; в) 1011001101,000112; г) 1011110100,0112; д) 1017,28; е) 111,B16.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 4

1. Архитектура микропроцессорных систем. Принстонская и гарвардская архитектуры.

2. а) 105; б) 358; в) 377,5; г) 247,25; д) 87,27.

3. а) 11000010012; б) 11001001012; в) 1111110110,012; г) 11001100,0112; д) 112,048; е) 334,A16.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 5

- Типы микропроцессорных систем.

- а) 500; б) 675; в) 810,25; г) 1017,25; д) 123,72.

- а) 11010100012; б) 1000111002; в) 1101110001,0110112; г) 110011000,1110012; д) 1347,178 ; е) 155,6C16 .

- Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

- Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 6

- Шины микропроцессорных систем и циклы обмена информации.

2.  а) 218; б) 808; в) 176,25; г) 284,25; д) 253,04.

3. а) 1110001002; б) 10110011012; в) 10110011,012; г) 1010111111,0112; д) 1665,38; е) FA,716.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 7

- Память микропроцессорных систем, стек. Память микроконтроллеров.

- а) 306; б) 467; в) 218,5; г) 667,25; д) 318,87.

- а) 11110001112; б) 110101012; в) 1001111010,0100012; г) 1000001111,012; д) 465,38; е) 252,3816.

- Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

- Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 8

- Устройства ввода/вывода микропроцессорных систем.

- а) 167; б) 113; в) 607,5; г) 828,25; д) 314,71.

- а) 1100100012; б) 1001000002; в) 1110011100,1112; г) 1010111010,11101112; д) 704,68; е) 367,3816.

- Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

- Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 9

- Архитектура микроконтроллеров серии PIC16.

- а) 342; б) 374; в) 164,25; г) 520,375; д) 97,14.

- а) 10001101102; б) 1111000012; в) 1110010100,10110012; г) 1000000110,001012; д) 666,168; е) 1C7,6816.

- Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 10

- Система команд микроконтроллеров серии PIC16.

- а) 524; б) 222; в) 579,5; г) 847,625; д) 53,35.

- а) 1011111112; б) 11111001102; в) 10011000,11010112; г) 1110001101,10012; д) 140,228; е) 1DE,5416.

- Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

- Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 11

1. Периферийные модули микроконтроллера PIC16. Их назначение и принципы работы.

2. а) 113; б) 875; в) 535,1875; г) 649,25; д) 6,52.

3. а) 111010002; б) 10100011112; в) 1101101000,012; г) 1000000101,010112; д) 1600,148; е) 1E9,416.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 12

1.Виды адресации в микропроцессорных системах.

2. а) 294; б) 723; в) 950,25; г) 976,625; д) 282,73.

3. а) 100000110012; б) 101011002; в) 1101100,012; г) 1110001100,12; д) 1053,28; е) 200,616.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 13

- Таймеры и процессоры событий.

- а) 617; б) 597; в) 412,25; г) 545,25; д) 84,82.

- а) 1101111012; б) 11100111012; в) 111001000,012; г) 1100111001,10012; д) 1471,178; е) 3EC,516.

- Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 14

1. Обмен с использованием прерываний. Система прерываний микроконтроллеров PIC16.

2. а) 1047; б) 335; в) 814,5; г) 518,625; д) 198,91.

3. а) 11011000002; б) 1000010102; в) 1011010101,12; г) 1010011111,11012; д) 452,638; е) 1E7,0816.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 15

- Вспомогательные аппаратные средства микроконтроллера.

2.  а) 887; б) 233; в) 801,5; г) 936,3125; д) 218,73.

3. а) 10101000012; б) 100000101012; в) 1011110000,1001012; г) 1000110001,10112; д) 1034,348; е) 72,616.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 16

1. Тактовые генераторы микроконтроллеров. Режимы работы генераторов.

2. а) 969; б) 549; в) 973,375; г) 508,5; д) 281,09.

3. а) 101000102; б) 11100101112; в) 110010010,1012; г) 1111011100,100112; д) 605,028; е) 3C8,816.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 17

1. Аппаратные средства обеспечения надежной работы микроконтроллеров.

2. а) 163; б) 566; в) 694,375; г) 352,375; д) 288,61.

3. а) 10011010012; б) 1100111012; в) 1000001101,012; г) 1010001001,110112; д) 247,18; е) 81,4116.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 18

- Модули аналогового ввода/вывода микроконтроллеров (АЦП).

- а) 917; б) 477; в) 74,5; г) 792,25; д) 84,33.

- а) 11100111002; б) 11111011112; в) 111110100,1012; г) 110011110,10000112; д) 1446,628; е) 9C,D16.

- Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

- Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 19

- Регистры специального назначения микроконтроллеров PIC16

2. а) 477; б) 182; в) 863,25; г) 882,25; д) 75,2.

3. а) 1010111002; б) 10000100112; в) 11100011,12; г) 100101010,000112; д) 1762,78; е) 1B5,616.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 20

- Порты ввода/вывода микроконтроллеров PIC16.

- а) 804; б) 157; в) 207,625; г) 435,375; д) 30,43.

- а) 100100002; б) 110010102; в) 1110101100,10112; г) 110110101,101112; д) 1164,368; е) 1D5,C816.

- Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

- Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 21

- Система команд микропроцессора.

- а) 753; б) 404; в) 111,1875; г) 907,0625; д) 62,88.

- а) 111000112; б) 11110011112; в) 1011111111,010012; г) 1001011101,0112; д) 615,728; е) 3DA,516.

- Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

- Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 22

- Классификация и структура микропроцессоров.

2. а) 571; б) 556; в) 696,25; г) 580,375; д) 106,67.

3. а) 1100110102; б) 1110010102; в) 1000010011,001012; г) 11010110,000012; д) 1343,668; е) 3C3,616.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 23

- Память программ и данных микроконтроллеров.

2.  а) 244; б) 581; в) 351,6875; г) 1027,375; д) 151,44.

3. а) 10011001112; б) 11000100102; в) 1100110010,11012; г) 1001011,01012; д) 171,38; е) 3A3,416.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 24

- Разработка программного обеспечения для PIC микроконтроллеров.

- а) 388; б) 280; в) 833,5625; г) 674,25; д) 159,05.

- а) 110011112; б) 1010011012; в) 101001101,0010012; г) 100101011,1012; д) 750,518; е) 90,816.

- Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

- Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 25

- Модуль сравнения/захвата/ШИМ микроконтроллеров PIC16

2. а) 386; б) 608; в) 398,6875; г) 270,25; д) 317,32.

3. а) 110000012; б) 11111111102; в) 1110100010,101012; г) 1001011001,0112; д) 1335,28; е) 18F,816.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 26

1. Контроллеры прямого доступа к памяти (ПДП).

2. а) 76; б) 279; в) 572,25; г) 477,375; д) 184,97.

3. а) 10011011112; б) 10110110002; в) 1110100,00112; г) 1000001010,010012; д) 1234,28; е) 1DD,216.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 27

- Модуль компараторов микроконтроллеров PIC16. Режимы работы.

- а) 1003; б) 780; в) 74,375; г) 204,25; д) 241,39.

- а) 10100012; б) 110011012; в) 1010101000,1012; г) 110011001,012; д) 1031,58; е) 158,2416.

- Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

- Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 28

- Модуль источника опорного напряжения микроконтроллера PIC16

- а) 262; б) 414; в) 330,5; г) 541,6875; д) 115,41.

- а) 10010110012; б) 10001012; в) 11101111,1012; г) 111100011,12; д) 150,448; е) 377,716.

- Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

- Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 29

- Архитектура и процессоры персональных компьютеров.

2.  а) 775; б) 523; в) 432,25; г) 158,3125; д) 1,09.

3.  а) 1011101102; б) 10100102; в) 1001100,1100112; г) 1001000111,100112; д) 236,638; е) 148,616.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

ВАРИАНТ 30

- Программируемые контроллеры прерываний. Организация системы прерываний в микропроцессорных системах.

2. а) 149; б) 93; в) 463,6875; г) 184,75; д) 61,52.

3. а) 11001101012; б) 1000010002; в) 1010100111,012; г) 111111001,10112; д) 1636,248; е) C7,7816.

4. Отключить модули микроконтроллера в порядке, предусмотренном вариантом (Таблица 1)

5. Составьте подпрограмму на ассемблере для микроконтроллера PIC16, реализующую программную задержку, предусмотренную вариантом (Таблица 2). Частота тактового генератора 4 МГц.

Таблица 1 – Отключить модули микроконтроллера PIC16F628А в указанном порядке.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | Отключить периферийные модули в указанном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TMR1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| TMR2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Компараторы | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| ССР | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Vref | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| USART | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |

Таблица 1 – Продолжение

| Вар. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | Отключить периферийные модули в указанном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TMR1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| TMR2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Компараторы | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| ССР | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| Vref | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| USART | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 |

Таблица 2 – Варианты задания. Значения задержек.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | 100 мкс | 25 мс | 70 мкс | 1,5 мс | 2 мс | 60 мкс |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Время | 200 мкс | 24 мс | 111 мкс | 50 мс | 10 мкс | 125 мкс |
| Вариант | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Время | 1,7 мс | 22 мкс | 90 мкс | 10 мс | 1.25 мс | 45 мс |
| Вариант | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Время | 120 мкс | 200 мс | 100 мс | 145 мкс | 115 мс | 70 мс |
| Вариант | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Время | 120 мс | 90 мкс | 250 мкс | 30 мс | 25 мкс | 13 мс |

4 ЛИТЕРАТУРА

4.1. Новиков Ю.В., Скоробогатов П.К. Основы микропроцессорной техники. М.: БИНОМ, 2006 – 359 с.

4.2. Сид Катцен PIC-микроконтроллеры. Полное руководство. – М.: Додэка-XXI, 2010 – 656 с.

4.3. Мирошниченко В.Г, Сыроватка В.Н. Системы счисления. Методические указания к лабораторной работе. Ростов/Д: Издательский центр ДГТУ, 2012

4.4. Мирошниченко В.Г, Сыроватка В.Н. Регистры специального назначения микроконтроллера PIC16F628A: Методические указания к лабораторной работе. Ростов/Д: Издательский центр ДГТУ, 2012

4.5. Мирошниченко В.Г, Сыроватка В.Н. Формирование интервалов времени: Методические указания к лабораторной работе. Ростов/Д: Издательский центр ДГТУ, 2012

4.6. Микропроцессоры: В 3-х кн. Кн. 1. Архитектура и проектирование микроЭВМ. Организация вычислительных процессов: Учеб. для техн. вузов/П. В. Нестеров, В. Ф. Шаньгин, В. Л. Горбунов и др.; Под ред. Л. Н. Преснухина, Мн.:  Высшая школа, 1987. 414 с.

4.7. Микропроцессоры: В 3-х кн. Кн. 3. Средства отладки, лабораторный практикум и задачник: Учеб. для техн. вузов/Н. В. Воробьев, В. Л. Горбунов, А. В. Горячев и др.; Под ред. Л. Н. Преснухина, Мн.:  Высшая школа, 1987. 287 с.

4.8. Каган Б. М., Сташин В. В. Основы проектирования микропроцессор-ных устройств автоматики. М.: Энергоатомиздат, 1987.  304 с.

4.9. Злобин В.  К., Григорьев В. П. Программирование арифметических операций в микропроцессорах. М.: Высшая школа, 1991 302 с.

4.10. Проектирование микропроцессорных измерительных приборов и сис-тем/ В. Д. Циделко, Н. В. Нагаец, Ю. В. Хохлов и др. К.: Технiка, 1984. 215 с.

4.11. Мирский Г.Я. Микропроцессоры в измерительных приборах. М.: Радио и связь, 1984 160 с.

4.12. PIC16F62Х. Однокристальные 8-разрядные FLASH CMOS микроконтроллеры компании Microchip Technology Incorporatеd. microchip.ru

4.13. PIC16F87Х. Однокристальные 8-разрядные FLASH CMOS микроконтроллеры компании Microchip Technology Incorporatеd. microchip.ru