МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Приборостроение и биомедицинская инженерия»

Методические указания

по выполнению контрольной работы

- по дисциплине

- «Биотехнические системы медицинского назначения»

г. Ростов-на-Дону

ДГТУ

2024

УДК 615.47

Составители: к.т.н., доцент Мороз К.А., ассистент Кудинова Е.А.

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Биотехнические системы медицинского назначения». – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2024. –  с.

Предназначены для обучающихся заочной формы обучения по направлению 12.03.04 Биотехнические системы и технологии (профиль) Инженерное дело в медико-биологической практике.

УДК 615.47

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск зав. кафедрой

«Приборостроение и биомедицинская инженерия»

канд. техн. наук, доцент К.А.Мороз

Содержание

| 1. Индикаторы компетенций, которые обеспечивает дисциплина «Биотехнические системы медицинского назначения» | 4 |
| --- | --- |
| 2. Содержание дисциплины «Биотехнические системы медицинского назначения»……………………………………………………………….. | 4 |
| 3. Задание к контрольной работе…………………………………………. | 5 |
| Литература………………………………………………………………… | 8 |

1. Индикаторы компетенций, которые обеспечивает дисциплина «Биотехнические системы медицинского назначения»

ПК-2. Способен участвовать в проектировании биотехнических систем медицинского, экологического и биометрического назначения.

ПК-2.9 Знает структуру и функциональные узлы биотехнических систем медицинского, экологического и биометрического назначения

2. Содержание дисциплины «Биотехнические системы медицинского назначения»

1. Рентгеновский аппарат

1.1 Структурная электрическая схема генератора рентгеновских лучей

1.2 Структурная схема усилителя яркости рентгеновского излучения

1.3 Варианты обобщенных схем цифровой рентгеновской аппаратуры

1.4 Конструкция газоразрядно-люминесцентного преобразователя

1.5 Структурная схема аппарата АРЦ-01-ОКО

1.6 Конструктивная схема ЦРА типа АРЦ-01-ОКО

1.7 Основные технические характеристики ЦРА

2. Компьютерный томограф

2.1 Формирование томографических изображений

2.2 Схема построения компьютерных томографов

2.3 Обобщенные структуры рентгеновских компьютерных томографов

2.4 Схема компьютерного томографа с управляемым лучом сканирования

3. Магнитно-резонансный томограф

3.1 Прецессия протона

3.2 Релаксация электродвижущей силы в принимающей катушке

3.3 Обобщенная структура МР-томографа

3.4 Структурная схема МР-томографа «Образ-1»

4. Ультразвуковой томограф

4.1 Виды сканирования

4.2 Варианты фокусирующих УЗ-преобразователей

4.3 Получение эхограммы в режимах B и C

4.4 Конструкция механического сканера

4.5 Структурная схема УЗ-сканера

4.6 Обобщенная структурная схема ультразвуковой избирательной системы со сканированием луча

4.7 Структурная схема цифрового конвертора эхоизображений

5. Позитронно-эмиссионный томограф

5.1 Устройство для регистрации γ-излучения

5.2 Структурная схема радионуклидного монитора

5.3 Блок-схема γ-камеры с аналоговой визуализацией картины распределения РФП в биообъекте

5.4 Коллиматоры для γ-камер

6. Аппарат УЗИ

6.1 Эффект Доплера

6.2 Схема с разнесенными приемником и излучателем

6.3 Структурно-функциональная схема доплеровского измерителя скорости кровотока

6.4 Структурная схема блока определения положения цели

6.5 Структурная схема микропроцессорного доплеровского измерителя

6.6 Схема работы спектроаналогового процессора обработки сигналов

7. Аппарат для гемодиализа

7.1 Обобщенная схема гемодиализного аппарата «Искусственная почка»

7.2 Схема гемодиализа с рециркуляцией диализирующего раствора

7.3 Функциональные возможности современных аппаратов для гемодиализа

8. Лазерный скальпель

8.1 Основные технические характеристики ЛХА

8.2 Структурная схема ЛХА «Ланцет-1»

9. Имплантируемые биостимуляторы

9.1 Принципиальная электрическая схема электрокардиостимулятора типа ЭКС-4

9.2 Структурная схема электрокардиостимулятора типа VVI

9.3 Структурная схема электрокардиостимулятора типа VAT

9.4 Структурная схема электрокардиостимулятора типа VDD

9.5 Структурная схема электрокардиостимулятора типа DOO

9.6 Структурная схема электрокардиостимулятора типа DVI

10. Биоуправляемые протезы конечностей

10.1 Структурная схема биоуправляемого протеза без обратной связи

10.2 Структурная схема биоуправляемого протеза с обратной связью

3. Задание к контрольной работе

1. Ознакомьтесь с обобщёнными структурными схемами биотехнических систем для диагностики и лечения.

2. Изучите назначения и условные обозначения элементов, узлов и блоков биотехнических систем, приведённых в описательной части работы.

3. В соответствии с последней цифрой порядкового номера в списке группы выберите вариант задания, ознакомьтесь с ним, нарисуйте соответствующую структурную схему. Обоснуйте выбор типов и параметров усилителей и фильтров, опишите принцип работы схемы с поясняющими временными диаграммами работы основных блоков.

Вариант 1. Составить структуру и описание прибора, регистрирующего механическую активность биообъекта. В качестве датчика перемещения используется пьезоэлемент. Частота полезного сигнала 0, ..., 10 Гц. Предусмотреть подавление помехи с частотой 50 Гц и выше и защиту пациента от прибора. Информация регистрируется самописцем, для управления которым необходим сигнал достаточной мощности.

Вариант 2. Составить структуру и описание прибора, регистрирующего механическую активность биообъекта. В качестве датчика используется пьезоэлемент. Частота полезного сигнала 0, ..., 15 Гц. Предусмотреть подавление помехи частотой 50 Гц. Обработку данных осуществлять ПЭВМ. Предусмотреть защиту пациента от прибора.

Вариант 3. Составить структуру и описание прибора, регистрирующего механическую активность биообъекта. В качестве датчика движения использовать пластины конденсатора так, как это показано на рисунке 5.12, в. Частота работы генератора 100 кГц. Частота полезного сигнала 0	10 Гц. Предусмотреть подавление помехи 50 Гц и защиту пациента от прибора. Обработку данных производит ПЭВМ.

Вариант 4. Составить структуру и описания прибора регистрации механической активности биообъекта. В качестве датчика движения используются две катушки. Одна подключена к генератору 500 кГц и перемещается синхронно с движением биообъекта. Вторая включена в колебательный контур аналогично рисунку 5.12, в. Предусмотреть подавление помехи. Обработку данных производит микроконтроллер.

Вариант 5. Составить структуру и описание прибора регистрации инфракрасного излучения биообъекта. Датчиком является инфракрасный преобразователь (инфракрасный фотоприёмник), преобразующий интенсивность инфракрасного излучения в напряжение, требующее значительного усиления. В усилительном тракте требуется подавить сигнал помехи 50 Гц. Обработку данных осуществляет микроконтроллер, который управляет цифровым блоком отображения информации.

Вариант 6. Составить структуру и описание прибора для регистрации фонокардиограммы, лежащей в полосе частот 10, ..., 800 Гц. Регистрация фонокардиограммы осуществляется микрофоном. Предусмотреть два канала обработки и предоставления данных врачу — через наушники и на мониторе ПЭВМ. В канале передачи информации на ПЭВМ предусмотреть подавление помех частотой выше 800 Гц.

Вариант 7. Составить структуру и описание спирометра, определяющего объём выдыхаемого воздуха пациентом. В качестве датчика используется измерительный преобразователь объём — электрическое напряжение. Расчёт медицинских показателей, связанных с объёмом выдыхаемого воздуха, осуществляется микроконтроллером. Выбор выводимого показателя производится клавиатурой, а данные представляются на экране цифрового блока отображения информации. В усилительном канале предусмотреть подавление помехи 50 Гц.

Вариант 8. Составить структуру и описание прибора для измерения параметров слуха (аудиометра). Источником звука для обследуемого является генератор синусоидальных сигналов (ГСС) и генератор шума (Гш). Сигналы с ГСС и Гш смешиваются специальным блоком, называемым смесителем, усиливаются и подаются в наушники пациента. Предусмотреть с помощью клавиатуры перенастройку ГСС по частотам 500, 1000, 2000 и 4000 Гц и изменение коэффициента усиления по каналу синусоидального сигнала и шума.

Вариант 9. Составить структуру и описание прибора для автоматизированного измерения давления по методу Короткова. Воздух в манжету и его травление производит блок управления по команде микроконтроллера. Датчик тонов Короткова (появление пульсирующего звука между верхним и нижним давлением в пережимаемом сосуде) выполнен в виде микрофона, сигнал с которого необходимо усиливать. Расчёт показателей давления осуществляет микроконтроллер. Отображение данных на цифровом табло.

Вариант 10. Составить структуру и описание прибора для ультразвуковой эхолокации биообъекта. Ультразвуковые колебания, посылаемые в биообъект, генерируются пьезоэлементом, подключаемым к генератору. Отражённый эхосигнал регистрируется пьезодатчиком, усиливается и передаётся на обработку в ПЭВМ.

Литература

- Аналогово-цифровые и цифровые функциональные узлы и блоки биотехнических систем : Учебник / Кореневский Н. А., Юлдашев З. М., Родионова С. Н. 1– Старый Оскол : ТНТ, 2024. – 336 с. - ISBN 978 5 94178-871-2. Текст : электронный // ЭБС ТНТ [сайт]. – URL: https://www.tnt-ebook.ru/library/book/860 (дата обращения: 18.09.2024).

- Аналоговые элементы, узлы и блоки биотехнических систем : Учебное пособие / Кореневский Н. А., Юлдашев З. М., Родионова С. Н. 1– 2024 : ТНТ, 2024. – 252 с. - ISBN 978-5-94178-867-5. Текст : электронный // ЭБС ТНТ [сайт]. – URL: https://www.tnt-ebook.ru/library/book/857 (дата обращения: 18.09.2024).

- Проектирование биотехнических систем медицинского назначения : Учебное пособие / Кореневский Н. А., Юлдашев З. М., Скопин Д. Е. 1– Старый Оскол : ТНТ, 2024. – 215 с. - ISBN 978-5-94178-560-5. Текст : электронный // ЭБС ТНТ [сайт]. – URL: https://www.tnt-ebook.ru/library/book/130 (дата обращения: 18.09.2024).

- Кореневский Н. А. Узлы и элементы биотехнических систем : Учебник / Кореневский Н. А., Попечителев Е. П. 1– Старый Оскол : ТНТ, 2020. – 448 с. - ISBN 978-5-94178-332-8. Текст : электронный // ЭБС ТНТ [сайт]. – URL: https://www.tnt-ebook.ru/library/book/117 (дата обращения: 18.09.2024).

- Приборы, аппараты, системы и комплексы медицинского назначения. Интроскопическая и хирургическая техника : Учебник / Кореневский Н. А., Юлдашев З. М. 1– Старый Оскол : ТНТ, 2022. – 284 с. - ISBN 978-5-94178-642-8. Текст : электронный // ЭБС ТНТ [сайт]. – URL: https://www.tnt-ebook.ru/library/book/526 (дата обращения: 18.09.2024).

- Биотехнические системы медицинского назначения: учебник / Н.А. Кореневский, Е.П. Попечителев. – Старый Оскол: ТНТ, 2020. – 688 с.

- Введение в направление подготовки «Биотехнические системы и технологии»: учебное пособие / Н.А. Кореневский. – Старый Оскол: ТНТ, 2021. – 360 с.

- Сайт для медтехников - URL: https://www.medteh.info/ (дата обращения: 18.09.2024).