- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Приборостроение»

Задания и методические указания

к практическим занятиям по курсу

“Информационно-измерительные технологии в медицине”

Сост. Цыбрий И.К.

Ростов-на-Дону

2023

Занятие 1. Математические модели сигналов и данных

Задача 1.

Построить математические модели сигналов, исходя из их графического представления:

- затухающая синусоида,             - амплитудно-импульсная модуляция

- двухполупериодное выпрямление     - зашумленная синусоида,

синусоидального сигнала,

Для построения модели зашумленной синусоиды целесообразно воспользоваться модулем “Анализ данных” программы Excel.

Задача 2.

Построить математические модели спектров следующих сигналов, показанных на графиках:

- затухающая синусоида,

- амплитудно-импульсная модуляция,

- двухполупериодное выпрямление синусоидального сигнала,

- зашумленная синусоида.

Задача 3.

Построить математические модели спектров следующих сигналов:

- прямоугольный импульс

-  гауссов импульс

,

- треугольный импульс

- "косинусоидальный" импульс

.

Указания к выполнению.

Для представления сигналов в частотной области используют интегральное преобразование Фурье, связанное с сигналом x(t) зависимостью

X(ω)=−∞∞x(t)e−jωtdt.

Эту формулу называют  прямым интегральным преобразованием Фурье или непрерывным комплексным спектром сигнала.

Преобразование Фурье обладает свойством обратимости, т.е. по спектру сигнала можно восстановить его во временном пространстве, проведя обратное преобразование Фурье по формуле

x(t)=12π−∞∞X(ω)ejωtdω.

Процедура Анализ Фурье включена в Пакет анализа программы Excel и предназначена для решения задач в линейных системах и анализа периодических данных с использованием метода быстрого преобразования Фурье (БПФ). Эта процедура поддерживает также обратные преобразования, при этом инвертирование преобразованных данных возвращает исходные данные.

Для выполнения преобразования Фурье необходимо:

1.   Ввести точки анализируемой функции f(x) в таблицу.

Причем, вследствие использования БПФ, отсчеты должны быть взяты через равные промежутки x, их количество N должно быть четной степенью 2 и максимальное число не должно превышать 4096.

2.   Командой меню Сервис >  Анализ данных вызвать диалоговое окно Пакета анализа и выбрать процедуру Анализ Фурье.

3.   Задать параметры диалогового окна Анализ Фурье:

•   входной интервал — введя ссылку на диапазон точек анализируемой функции, которые необходимо преобразовать;

•    инверсия — флажок устанавливается, если выполняется обратное  преобразование,  возвращающее  данные  в  выходной диапазон в виде исходной функции. Если флажок сброшен, то в выходной диапазон выводятся значения коэффициентов ряда Фурье;

•    выходной интервал — введя ссылку на левую верхнюю ячейку выходного диапазона.

Размер выходного диапазона будет определен автоматически, и на экран будет выведено сообщение в случае возможного наложения выходного диапазона на исходные данные.

Частотные характеристики полученного спектра находятся с помощью Мастера функций программы Excel.

Занятие 2. Методы проверки статистических гипотез

Задание.

Необходимо сравнить степень регенерации суставного хряща в контрольной и экспериментальной группе до начала  и после окончания эксперимента по данным таблицы 1.

Таблица 1.

| До эксперимента |  | После эксперимента |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контр. группа | Эксперимент. группа | Контр. группа | Эксперимент. группа |
| 15 | 12 | 16 | 15 |
| 13 | 11 | 12 | 18 |
| 11 | 15 | 14 | 12 |
| 18 | 17 | 17 | 20 |
| 10 | 18 | 11 | 16 |
| 8 | 6 | 9 | 11 |
| 20 | 8 | 15 | 13 |
| 7 | 10 | 8 | 7 |
| 8 | 16 | 6 | 14 |
| 12 | 12 | 13 | 17 |
| 15 | 15 | 17 | 19 |
| 16 | 14 | 19 | 16 |
| 13 | 19 | 15 | 12 |
| 14 | 13 | 11 | 15 |
| 14 | 19 | 9 | 19 |
| 19 | 12 | 19 | 18 |
| 7 | 11 | 6 | 14 |
| 8 | 16 | 5 | 13 |
| 11 | 12 | 9 | 18 |
| 12 | 8 | 12 | 13 |
| 15 | 13 | 11 | 13 |
| 16 | 7 | 17 | 15 |
| 13 | 15 | 10 | 18 |
| 5 | 8 | 8 | 9 |
| 11 | 9 | 8 | 14 |
| 19 | - | 20 | - |
| 18 | - | 29 | - |
| 9 | - | 6 | - |
| 6 | - | 14 | - |
| 15 | - | 10 | - |

Методические указания.

Для проверки сходства или различия двух выборок, измеренных во всех шкалах, кроме номинальной  используется критерий Вилкоксона-Манна-Уитни.

Проверка по этому критерию может осуществляться не только по абсолютным значениям элементов, но и по результатам их парных сравнений.

Условия применения критерия:

- сравниваемые выборки имеют эмпирические распределения одинаковой формы и различаются расположением;

- выборки должны быть независимы;

- количество элементов в каждой выборке должно быть не менее 3.

Однако, так как правило принятия решений основано на асимптотической  нормальности  статистики  критерия,  то объемы  выборок должны быть не менее 10. Иначе надо пользоваться специальными таблицами.

Методика расчета критерия Вилкоксона-Манна-Уитни заключается в следующем.

Имеются две сравниваемые выборки:

X = (x1, x2 . . . , xn),

Y = (y1, y2 . . . , ym).

Для каждого элемента первой  выборки xi определяем число ai элементов второй выборки, которые превосходят его по своему значению (то есть, число таких yj, что yj > xi), а также число bi элементов второй выборки, которые по своему значению равны ему (то есть число таких yj, что yj = xi).

Сумма a1+a2+...+an+12(b1+b2+...+bn)=i=1nai+12i=1nbi

по всем n членам первой выборки называется эмпирическим значением критерия Манна-Уитни и обозначается U.

Выражение для определения эмпирического значения критерия Вилкоксона:

Wн=nm2−Unm(n+m+1)12.

Алгоритм определения достоверности совпадений и различий для экспериментальных данных, измеренных в шкале отношений или интервалов, с помощью критерия Вилкоксона-Манна-Уитни такой же, как и в предыдущих случаях:

- вычислить для сравниваемых выборок Wн  - эмпирическое значение критерия Вилкоксона по формуле;

- сравнить  Wн с  критическим  значением W0,05  = 1,96.

Если Wн ≤ 1,96, то характеристики сравниваемых выборок совпадают на уровне значимости 0,05; если Wн > 1,96, то достоверность различий характеристик сравниваемых выборок составляет 95%.

Занятие 3. Методы анализа экспериментальных зависимостей

Задача № 1

Состояние десяти пациентов тестировалось двумя разными способами (А и Б) по шестибалльной системе.

Результаты тестирования приведены в таблице:

| Номер пациента | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат теста А | 5,6 | 5,5 | 5,9 | 5,45 | 5,75 | 5,85 | 5,3 | 5,2 | 5,35 | 5,4 |
| Результат теста Б | 5,7 | 5,35 | 5,8 | 5,45 | 5,8 | 5,9 | 5,5 | 5,6 | 5,65 | 5,3 |

Требуется определить коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла и сравнить их значимость Ддля различных уровней значимости (a = 0,1; a = 0,05; a = 0,01).

Задача № 3

Требуется установить, как связано время подготовки к экзамену x (час) с количеством полученных на экзамене баллов y:

xi: 8   2   1   6   3   5   9

yi: 86 55 51 80 65 70 89

Необходимо провести регрессионный анализ данных и проверить адекватность полученной модели.

Занятие 4. Методы преобразования биомедицинских изображений

1. По отношению к заданному изображению выполнить преобразования:

- функцией imfilter при различных значениях параметров,

- функцией fspecial при различных фильтрах и их параметров.

Пояснить результаты преобразований, используя для этого характерные фрагменты изображения, представленные в виде матриц.

Методические указания.

1. В системе MATLAB линейная пространственная фильтрация реализуется  функцией imfilter:

B= imfilter(A, w, filtering_mode, boundary_options, size_options)

где A – входное изображение, w – фильтрующая маска. Остальные параметры:

- filtering_mode – режим фильтрации:

- corr - корреляция (по умолчанию),

- conv – свертка.

- boundary_options – способ расширения границ изображения:

- P – значением P (по умолчанию P=0),

- replicate – повторением значений боковых границ,

- symmetric – зеркальным отображением через границы,

- circular – периодическим повторением двумерной функции.

- size_options – размер выходного изображения:

- same - размер равен размеру исходного изображения (по умолчанию),

- full – размер равен размеру расширенного исходного изображения.

Каждый элемент фильтрованного изображения вычисляется с использованием арифметики двойной точности с плавающей запятой, но по окончании работы функция  imfilter  конвертирует выходное изображение в класс исходного. Таким образом, если входной массив представлен в формате целого, то по окончании работы элементы выходного массива, выходящие за пределы целых чисел, и дробные величины будут конвертированы в формат целого с недопустимой погрешностью. Если требуется получить результат с необходимой точностью, то перед применением функции  imfilter входное изображение следует перевести в класс  double с помощью функций  im2double или double.

Реализовать указанные действия можно при помощи команд:

yrgb=imread('bw.jpg');

imshow(yrgb, []), pixval        % fig a

ydrgb=im2double(yrgb);

ydg=rgb2gray(ydrgb);

yg=rgb2gray(yrgb);

%---------------------------

w=ones(31);                    % Маска фильтрации

%---------------------------

gd=imfilter(ydg,w);

figure, imshow(gd, []), pixval    % fig б

gr=imfilter(ydg,w,'replicate');

figure, imshow(gr, []), pixval    % fig в

gs=imfilter(ydg,w,'symmetric');

figure, imshow(gs, []), pixval    % fig г

gc=imfilter(ydg,w,'circular');

figure, imshow(gc, []), pixval    % fig д

g=imfilter(yrgb,w,'replicate');

figure, imshow(g, []), pixval     % fig е

gg=imfilter(yg,w,'replicate');

figure, imshow(gg, []), pixval    % fig е

2. Система MATLAB содержит стандартные линейные и нелинейные двумерные пространственные фильтры.

Стандартные линейные фильтры формируются функцией fspecial, которая создает соответствующую маску фильтра:

w=fspecial(‘type’, parameters)

где w – маска фильтра, ‘type’ – тип фильтра,  parameters – параметры фильтра.

Варианты команд и фильтров:

- w=fspecial(‘average’, [r c]) – прямоугольный усредняющий фильтр размером r на c (по умолчанию 3х3). Одно число на месте [r c] означает квадратный фильтр.

- w=fspecial(‘disk’, r) – круговой (внутри квадрата со стороной 2r+1) усредняющий фильтр радиуса r (по умолчанию r=5).

- w=fspecial(‘gaussian’, [r c], sig) – низкочастотный гауссов фильтр размером r на c со стандартным (положительным) отклонением sig. По умолчанию размер равен 3х3, sig=0.5. Одно число на месте [r c] означает квадратный фильтр.

- w=fspecial(‘laplacian’, alpha) – фильтр Лапласа размером 3х3, значение которого задается параметром  alpha  из интервала [0,1] (по умолчанию alpha=0.5).

- w=fspecial(‘log’, [r c], sig) – Лаплас от гауссова фильтра размером r на c со стандартным (положительным) отклонением sig. По умолчанию размер равен 5х5, sig=0.5. Одно число на месте [r c] означает квадратный фильтр.

- w=fspecial(‘motion’, len, theta) – фильтр, который после свертки с изображением приближает линейное перемещение (видеокамеры по отношению к изображению) на len пикселов. Направление перемещения задается углом theta, который измеряется в градусах от горизонтали против часовой стрелки. По умолчанию len=9, theta=0, что соответствует перемещению на 9 пикселов в горизонтальном направлении.

- w=fspecial(‘prewitt’) – маска Превитта размером 3х3, который аппроксимирует вертикальный градиент (маска горизонтального градиента формируется транспонированием результата).

- w=fspecial(‘sobel’) – маска Собела размером 3х3, который аппроксимирует вертикальный градиент (маска горизонтального градиента формируется транспонированием результата).

- w=fspecial(‘unsharp’, alpha) – маска размером 3х3 нечеткого фильтра, значение которого задается параметром  alpha  из интервала [0,1] (по умолчанию alpha=0.2).

В работе использован фильтр Лапласа при alpha=0:

w=fspecial(‘laplacian’, 0)

w =      0     1     0

1    -4     1

0     1     0

Фильтр принадлежит к классу double.

Фильтр можно задать также командой:

w=[0 1 0; 1 -4 1; 0 1 0];

Следующие команды преобразуют изображение, которое имеет класс uint8, и выводят результат на экран (рис.2б):

g1=imfilter(f, w, ‘replicate’);

imshow(g1, [])

Недостатком такого варианта является погрешность по причине конвертирования результата в класс входного изображения, т.е. uint8. В результате все пикселы изображения имеют положительные значения. Для устранения этого недостатка перед фильтрацией необходимо конвертировать исходное изображение в класс double:

f2=im2double(f);

g2=imfilter(f2, w, 'replicate');

figure; imshow(g2, [])

Для восстановления тонов областей, потерянных в ходе фильтрации лапласианом, из исходного изображения вычитается отфильтрованное изображение: g=f2-g2;

figure; imshow(g, [])

Преобразовать исходное изображение можно и другими лапласианами, например маской с -8 в центре (а не -4 как в предыдущем примере):

f=imread('moon.tif');

imshow(f, [])

f2=im2double(f);

w8=[0 1 0; 1 -4 1; 0 1 0];

g8=f2-imfilter(f2, w8, ‘replicate’);

figure; imshow(g8, [])