МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Приборостроение и биомедицинская инженерия»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

«ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА

В ЦИКЛЕ «БОДРСТВОВАНИЕ – СОН»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ»

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2023

УДК 681.51 (076)

Составители: И. К. Цыбрий

Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Информационно-измерительные технологии в медицине». – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2023. – 11 с.

Приведены варианты заданий и инструкция по выполнению курсовой работы по теме «Исследование биоэлектрической активности мозга в цикле «бодрствование – сон» по дисциплине «Информационно-измерительные технологии в медицине».

Предназначены для бакалавров направления подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии».

УДК 681.51 (076)

Печатается по решению редакционно-издательского совета  Донского государственного технического университета

Научный редактор канд. техн. наук, доцент А.В. Авилова

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Приборостроение и биомедицинская инженерия» канд. техн. наук, доцент К.М. Мороз

_____________________________________________________ В печать ___.___.20___ г. Формат 60×84/16.   Объем  ___ усл. п. л. Тираж ___ экз.   Заказ № ___.

_____________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия: 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный технический университет, 2023

1 Общие положения

Курсовая работа предназначена для:

- проверки усвоения студентами теоретического материала по курсу: “Методы обработки медико-биологических данных”;

- получения навыков выбора адекватных способов представления экспериментальной информации, построения соответствующих математических моделей обработки и анализа информации;

- применения спектрального анализа ЭЭГ с использованием универсальных компьютерных программ.

Правила выбора варианта, а также требований к содержанию и оформлению курсовой работы приведены ниже.

Вариант курсовой работы выбирается из таблицы 1. Номер варианта включает два символа. Первый цифровой символ выбирается по последней цифре номера группы, второй цифровой символ выбирается по номеру фамилии студента в алфавитном списке группы. Например, студент группы 32 значится в списке группы под номером 14. Тогда номер варианта – 2.14.

Таблица 1

| № варианта | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 |
|  | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 |
|  | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 |
|  | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 |
|  | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.29 | 2.30 |

2 Исходные данные для выполнения курсовой работы

1 Анализ изменений биоэлектрической активности мозга, происходящих в цикле “бодрствование - сон”, осуществляется по ЭЭГ, полученным на установке «Энцефалан-131-03».

2 Время записи фоновой ЭЭГ для каждого варианта – 1 минута.

3 Исходные данные для каждого варианта представлены в виде массивов данных в электронном виде. Пример массива экспериментальных данных показан в таблице 2.

Таблица 2

| Отведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O2-A2 | O1-A1 | P4-A2 | P3-A1 | C4-A2 | C3-A1 | F4-A2 | F3-A1 | F8-A2 | F7-A1 |
| Бодрствование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 106 | 51 | 44 | 11 | -16 | -33 | -60 | 10 | 28 |
| 0 | 65 | 18 | -14 | -2 | -56 | -39 | -73 | -5 | 18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дремота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -59 | -3 | -61 | -86 | -57 | -113 | -89 | -133 | -43 | -25 |
| -113 | -55 | -126 | -135 | -97 | -148 | -115 | -156 | -67 | -43 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Медленный сон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -119 | -81 | -140 | -151 | -85 | -142 | -73 | -115 | -45 | -13 |
| -136 | -95 | -149 | -150 | -71 | -131 | -50 | -96 | -14 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3 Порядок выполнения курсовой работы

3.1 Визуальный метод оценки ЭЭГ цикла “бодрствование - сон”

Качественный визуальный анализ ЭЭГ должен включать:

- построение графиков ЭЭГ для всех отведений и состояний в соответствии с полученным заданием;

- анализ выраженности альфа-ритма (отсутствует; выражен вспышками или регулярной компонентой);

- форма альфа-ритма (веретенообразный с хорошо выраженными веретенами, веретенообразный с плохо выраженными веретенами, не модулированный по амплитуде);

- наличие медленно-волновой активности;

- определение относительной интенсивности ритмов ЭЭГ в зависимости от отведения и состояния и определяется размах данных. В результате выполнения пункта 3.1 должны быть:

- приведены результаты качественного анализа ЭЭГ;

-  построена диаграмма, показывающая динамику изменения ритмов ЭЭГ во всех отведениях и состояниях.

3.2 Спектральный анализ ЭЭГ цикла “бодрствование - сон”

При  проведении спектрального анализа наиболее часто  применяются такие характеристики, как спектральная плотность мощности или спектральная плотность амплитуды ритмов ЭЭГ.

3.2.1 Построить амплитудные спектры ЭЭГ, для чего можно воспользоваться компьютерными программами Excel, Matlab или Mathcad.

Порядок получения спектров ЭЭГ в программе Excel приведен ниже:

-  в модуле “Анализ данных” открыть блок “Анализ Фурье”;

- так как для спектрального анализа используется алгоритм быстрого преобразования Фурье, входной интервал должен содержать 2к точек исходной ЭЭГ, например, 2048, 4096 точек;

- результатом спектрального анализа является массив чисел, представляющих собой комплексный спектр ЭЭГ,

- для получения спектральных характеристик ЭЭГ необходимо воспользоваться входящей в состав Excel программой “Функция”,

- по полученным массивам данных построить графики спектров модулей ЭЭГ для всех отведений и состояний. Пример таких графиков приведен на рисунке 2.

Чтобы говорить о временном и частотном масштабах, необходимо знать, с какой частотой брались отсчеты анализируемого сигнала. Если последовательность {x(k)} представляет собой отсчеты, взятые с частотой дискретизации Fs (то есть с интервалом 1/T = Fs), то частоты анализа, соответствующие спектральным отсчетам, полученным в результате вычисления ДПФ, будут расположены с шагом Fs/N (частота дискретизации Энцефалан 256 Гц).

Первый элемент полученного вектора соответствует нулевой частоте, последний — частоте Fs( N−1)/N.

а                                                                 б

Рисунок 2 – Спектры модулей ЭЭГ для затылочного (а) и лобного (б) отведений

3.2.2 Выполнить визуальный анализ спектров, ответив на следующие вопросы:

- Какой ритм является доминирующим в состоянии бодрствования?

- Как изменяется максимальная амплитудная плотность α-ритма в при последовательном переходе от затылочных к лобным отведениям?

- Как можно оценить медленно-волновую активность мозга (тета- и дельта-ритмы) в различных отведениях, идентифицировать отдельные ритмы и определить их амплитудные характеристики?

- Как изменяется по мере перехода от бодрствования к дремоте и медленному сну амплитуда и частотный диапазон α-ритма относительно фона?

- Какие ритмы преобладают в стадии медленного сна?

Данные об изменении спектральной плотности амплитуды ЭЭГ в медленно-волновом диапазоне и диапазоне α-ритма занести в таблицу 3, где:

Sмв – спектральная плотность в области медленно-волновой активности;

Sα – спектральная плотность в диапазоне α-ритма;

Sмв/Sα – отношение спектральных плотностей, характеризует относительное преобладание интенсивности ритмов ЭЭГ в диапазоне медленных волн и α-ритма.

Таблица 3

| Состояние | Отведения | Спектральная плотность ритмов ЭЭГ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sмв | Sα | Sмв/Sα |
| Бодрствование | O1-A1 |  |  |  |
|  | O2-A2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| Дремота | O1-A1 |  |  |  |
|  | O2-A2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| Медленный сон | O1-A1 |  |  |  |
|  | O2-A2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

По данным таблицы построить графики зависимости Sмв, Sα и Sмв/Sα  от состояния для разных отведений и описать, как изменяются (в %) спектральные характеристики ритмов ЭЭГ в процессе перехода от бодрствования к медленному сну.

Таблица 6

| Состояние | Отведения | Ритмы ЭЭГ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | α | θ | δ |
| Бодрствование | O2-A2 |  |  |  |
|  | C3-A1 |  |  |  |
|  | F7-A1 |  |  |  |
| Дремота | O2-A2 |  |  |  |
|  | C3-A1 |  |  |  |
|  | F7-A1 |  |  |  |
| Медленный сон | O2-A2 |  |  |  |
|  | C3-A1 |  |  |  |
|  | F7-A1 |  |  |  |

Результаты анализа ритмов ЭЭГ по АКФ занести в итоговую таблицу 6, характеризуя общую выраженность ритмов ЭЭГ по трем градациям:  “хорошо выражен”, “слабо выражен”, “не выражен”.

На основании таблицы 6 сделать итоговые выводы о результатах работы.

4 Требования к содержанию и оформлению пояснительной записки

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы:

- введение;

- литературный обзор;

- исходные данные;

- визуальный метод оценки ЭЭГ цикла “бодрствование - сон”;

- спектральный анализ ЭЭГ цикла “бодрствование - сон”;

- заключение;

- список использованных источников.

Во введении должна быть определена цель курсовой работы, предложены методы её достижения и перечислены предполагаемые результаты.

В литературном обзоре необходимо на основании литературных источников:

- дать характеристику физиологическим особенностям и механизмам сна;

- описать основные ритмы ЭЭГ, принципы их получения и анализа;

- рассмотреть фазы сна и динамику изменений ЭЭГ в различных стадиях цикла “бодрствование - сон”;

- проанализировать имеющиеся сведения о современных методах и аппаратуре для изучения биоэлектрической активности мозга.

В исходных данных должен быть указан номер варианта и представлены графики ЭЭГ для всех отведений и состояний с нанесенными на них сглаживающими трендами.

Раздел “Визуальный метод оценки ЭЭГ цикла “бодрствование - сон” должен содержать:

- описание результатов качественного анализа ЭЭГ в соответствии с п.3.1;

-  диаграмму изменения размаха ритмов ЭЭГ во всех отведениях и состояниях;

- выводы о возможностях и ограничениях визуального метода оценки ЭЭГ.

Раздел “Спектральный анализ ЭЭГ цикла “бодрствование - сон” должен содержать:

- графики амплитудных спектров ЭЭГ во всех отведениях и состояниях с нанесенными на них сглаживающими трендами;

- описание результатов визуального анализа спектров ЭЭГ  и их изменения во всех отведениях и состояниях в соответствии с п.3.2.2;

- таблицы и графики зависимости спектральной плотности Sмв, Sα и Sмв/Sα  от состояния для разных отведений;

- выводы о возможностях и ограничениях спектрального метода оценки ЭЭГ.

В заключении должна быть дана сравнительная оценка результативности использования различных методов анализа ЭЭГ в цикле “бодрствование - сон”.

Список использованных источников должен содержать все литературные источники, которые использовались при выполнении курсовой работы.