МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Приборостроение и биомедицинская инженерия»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовой работе на тему:

«Проектирование технологических операций технологического
 процесса изготовления печатных плат»

по дисциплине

«Технология изготовления медицинской техники»

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2024

УДК 681.5.01

Составители: Коваль Н.С., Кудинова Е.А.

Методические указания к курсовой работе на тему: «Проектирование технологических операций технологического
 процесса изготовления печатных плат» по дисциплине «Технология изготовления медицинской техники» / сост. Н.С.Коваль, Е.А.Кудинова. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2024. –20 с.

Предназначены для студентов направления подготовки 12.03.01 «Приборостроение» всех форм обучения.

УДК 681.5.01

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск зав. кафедрой
 «Приборостроение и биомедицинская инженерия» 
канд. техн. наук, доцент К.А.Мороз

1.Общие положения

Курсовая работа предназначена для:	
- проверки усвоения студентами теоретического материала;	
- получения навыков анализа технологичности конструкции печатных плат;	
- получения навыков проектирования технологических операций  технологического процесса изготовления печатных плат;	
 - получение навыков работы с нормативной документацией;	
 - получение навыков разработки и оформления технологической документации;
 	Курсовая работа охватывает большую часть разделов курса «Технология изготовления медицинской техники». 	
 	Вариант курсовой работы соответствует порядковому номеру студента в списке группы. Варианты заданий представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Варианты заданий

| Вариант | Программа выпуска, N | Число выполняемых различных операций, О | Число рабочих мест, для выполнения различных операций, Р | Вариант | Программа выпуска, N | Число выполняемых различных операций, О | Число рабочих мест, для выполнения различных операций, Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 100 | 2 | 16 | 10 | 100 | 2 |
| 2 | 100 | 1000 | 30 | 17 | 100 | 1000 | 30 |
| 3 | 1000 | 1000 | 45 | 18 | 1000 | 1000 | 45 |
| 4 | 1500 | 1000 | 55 | 19 | 1500 | 1000 | 55 |
| 5 | 1500 | 1000 | 120 | 20 | 1500 | 1000 | 120 |
| 6 | 10 | 100 | 2 | 21 | 10 | 100 | 2 |
| 7 | 100 | 1000 | 30 | 22 | 100 | 1000 | 30 |
| 8 | 1000 | 1000 | 45 | 23 | 1000 | 1000 | 45 |
| 9 | 1500 | 1000 | 55 | 24 | 1500 | 1000 | 55 |
| 10 | 1500 | 1000 | 120 | 25 | 1500 | 1000 | 120 |
| 11 | 10 | 100 | 2 | 26 | 10 | 100 | 2 |
| 12 | 100 | 1000 | 30 | 27 | 100 | 1000 | 30 |
| 13 | 1000 | 1000 | 45 | 28 | 1000 | 1000 | 45 |
| 14 | 1500 | 1000 | 55 | 29 | 1500 | 1000 | 55 |
| 15 | 1500 | 1000 | 120 | 30 | 1500 | 1000 | 120 |

Исходные данные необходимые для выполнения работы: программа выпуска N, чертеж печатной платы, технические условия, класс точности, группа жесткости, условия эксплуатации, действующая технология изготовления печатной платы, сведения о производстве, в условиях которого планируется изготовление печатных плат.

2. Объем и содержание курсовой работы

Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки и графической части. Пояснительная записка должна быть выполнена на стандартной белой бумаге формата А4 и оформлена в соответствии с 
ГОСТ 2.105-95. Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman черного цвета, кегль 14 пт., 1,5 межстрочный интервал. Выравнивание текста – по ширине страницы. Иллюстрации, необходимые для пояснения расчетов, располагаются в пояснительной записке по центру страниц. Ориентировочный объем пояснительной записки – 20 - 25 страниц. 	  	Графическая часть выполняется на листах формата А4 или А3, в соответствии с требованиями ЕСКД. Объем графической части – 1-3 листа.	
 	Пояснительная записка должна включать следующие структурные элементы: 
 	– титульный лист; 	
 	– задание; 	
 	– содержание; 	
 	– введение; 	
 	– основная часть;	
 	– заключение;	
 	– список использованных источников;	
 	– приложения (при необходимости);	
 	Оформление титульного листа и листа задания определяется методическими материалами кафедры.	
 	Содержание раскрывает структуру пояснительной записки и содержит нумерацию всех ее элементов. Выполняется на листах формата А4 формы 1 в соответствии с ГОСТ 2.104-2006.	
 	Во введении необходимо привести краткую информацию о назначении печатной платы, ее конструкции и характеристиках. Формулируется цель и задачи работы.	 
	Основная часть содержит все необходимые расчеты, результаты проектных работ. Структура основной части определяется содержанием задания на выполнение курсовой работы. Основным требованием к этому разделу является полнота и достоверность приводимой информации, правильность выполненных расчетов. 	
  	Заключение сдержит информацию о выполненном объеме работы и оценку соответствия его заданию на курсовую работу.	
 	Список использованных источников приводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р7.0.100-2018. В тексте пояснительной записки необходимо приводить ссылки на конкретный источник или источники, помещая их в квадратные скобки.	
 	Приложения могут содержать  графический материал большого объема или формата, методы расчетов, алгоритмы и программы для расчета на ПК.

3. Методические указания по выполнению курсовой работы

Выполнение курсовой работы, согласно данному методическому руководству необходимо выполнять в следующей последовательности:

- Ознакомиться с заданием, выбрать вариант. Собрать и проанализировать исходные данные.

- Определить тип производства, в условиях которого предполагается изготавливать печатные платы.

- Провести количественный анализ технологичности конструкции печатной платы (основания).

- Определить размеры и конструкцию заготовки печатной платы. Рассчитать необходимое число заготовок с учетом программы выпуска. Представить результаты расчетов и эскиз заготовки.

- Определить размеры стандартного листа диэлектрика, необходимого для получения заготовок ПП, выбрать метода раскроя. Представить результаты расчетов

- Произвести выбор оборудования для раскроя согласно рекомендациям данного методического руководства. Привести сравнение нескольких вариантов, обосновать принятое решение.

- Разработать карту технологического раскроя в соответствии с
ГОСТ 3.1402-84.

- Произвести выбор оборудования и технологического оснащения для сверления отверстий согласно рекомендациям данного методического руководства, выбор обосновать. Определить режимы резания, инструмент, технологическую схему обработки. В графической части работы привести эскиз наладки на сверлильную операцию (при наличии).

- Произвести выбор оборудования и технологического оснащения для обработки заготовки печатной платы по контуру согласно рекомендациям данного методического руководства, выбор обосновать. Определить режимы резания, инструмент, технологическую схему обработки. В графической части работы привести эскиз наладки на фрезерную операцию (при наличии).

- Осуществить формирование операций.

- Осуществить согласно данному методическому руководству нормирование трех операций: заготовительной, получения отверстий и обработки заготовки печатной платы по контуру.

- Оформить операционные карты технологического процесса в соответствии с ГОСТ 3.1404-86 на операции, выполняемые резанием на металлорежущем оборудовании.

Методические указания по выполнению большинства разделов курсовой работы представлено далее.

I. Анализ исходных данных, определение типа производства, программы выпуска.

Тип производства определяется исходя из значения коэффициента закрепления операций (серийности) Кзо.

КЗО=ОР						(1)

где 	О - число выполняемых различных операций;

Р - число рабочих мест, на которых выполняются различные операции;

1 = КЗО < 10 - при массовом и крупносерийном производстве;
10 < КЗО  < 20 - при среднесерийном производстве;
20 < КЗО < 40 - при мелкосерийном производстве;
КЗО > 40  - при единичном производстве.

II. Количественная оценка технологичности конструкции печатной платы (основания).

Под технологичностью конструкции изделия понимают совокупность свойств конструкции изделия, определяющих ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ [1-4].	 
 	Технологичность конструкции может рассматриваться и оцениваться на различных этапах жизненного цикла изделия. Принято различать три вида технологичности конструкции изделия. 	
 	Производственная – технологичность при технологической подготовке производства, изготовлении и монтаже вне предприятия - изготовителя;	
 	Эксплуатационная - технологичность при подготовке изделия к использованию по назначению, техническом обслуживании, текущем ремонте и утилизации;	
	Ремонтная -  технологичность при всех видах ремонта, кроме текущего.	Оценка эксплуатационной и ремонтной технологичности конструкции изделия проводят обязательно при затратах на эксплуатацию и ремонт сопоставимых или превышающих затраты на его производство.
	 Обеспечение технологичности конструкции изделия - функция подготовки производства, предусматривающая взаимосвязанное решение конструкторских и технологических задач, направленных на повышение производительности труда, достижение оптимальных трудовых и материальных затрат и сокращение времени на производство, в том числе и монтаж вне предприятия-изготовителя, техническое обслуживание и ремонт изделия.

Общими требованиями к технологичности конструкции детали являются:

- конструкция детали должна состоять из стандартных и унифицированных конструктивных элементов или быть стандартной в целом;

- детали должны изготавливаться из стандартных и унифицированных заготовок, или заготовок, полученных рациональным способом.

-размеры и поверхности детали должны иметь соответственно оптимальные степень точности и шероховатость;

-физико-химические и механические свойства материала, жесткость детали, ее форма и размеры должны соответствовать требованиям технологии изготовления;

- показатели базовой поверхности детали должны обеспечивать точность установки, обработки и контроля;

- конструкция детали должна обеспечивать возможность применения типовых и стандартных технологических процессов ее изготовления.

Для количественной оценки технологичности печатной платы (основания) использовать ниже приведенные показатели.	
	1. Унификация конструктивных элементов детали:

КУЭ=QЭ.УQЭ						(2)

где 	QЭУ – число унифицированных элементов детали;	
 	QЭ – общее число конструктивных элементов детали

2.Коэффициент использования материала:

КИ.М.=mдmз						(3)

где mд – масса детали по чертежу;

mз – масса заготовки;

3. Коэффициент точности обработки детали:

КТЧ=QТЧ.НQТЧ.О						(4)

где 	QТЧ.Н- число размеров необоснованной степени точности обработки;	
 	QТЧ.О - общее число размеров, подлежащих обработке.

КТЧ=1−1АСР					(5)

где 	Аср – средний квалитет обработки изделия;

АСР=ΣА⋅niΣni						(6)

где 	А – квалитет обработанной поверхности;	
 	n – число размеров соответствующего квалитета;

4. Коэффициент шероховатости поверхностей детали:

КТЧ=QШНQШО						(7)

где 	QШН- число поверхностей детали необоснованной шероховатости;

QШО - общее число поверхностей детали, подлежащих обработки

КТЧ=1−1БСР					(8)

где 	Аср – среднее значение шероховатости поверхности изделия;

БСР=ΣБ⋅niΣni						(9)

где 	Б – величина шероховатости  обработанной поверхности;		
 	n – число поверхностей с соответствующей шероховатостью;

III. Проектирование заготовительных операций.

Разработка заготовительных операций выполняется в самом начале технологического процесса изготовления печатных плат (ПП). Основными их  задачами являются:	
- раскрой материала;	
- получение заготовок ПП;	
- получение фиксирующих (базовых) и технологических отверстий.

Операция раскроя необходима для получения полос из листов стандартных размеров. Полосы впоследствии разделяют на заготовки ПП. Размеры листов приводятся в справочной и нормативной литературе. Например, фольгированные листовые материалы должны изготовляться листами следующих номинальных размеров [5]:	
 	- гетинакс всех марок и толщин - 1190х1040, 2440х1040, 800х900 мм;
 	- стеклотекстолит всех марок и толщин - 1190х1010, 1030х920, 1010х890, 1010х840, 910х890, 640х490 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров сторон листов одной партии должны быть не более ±30 мм.	
 	Метод раскроя листов и получения заготовок зависит от типа производства (таблица 2). При разрезке гильотинными ножницами следует закладывать припуск на рез 1 мм, роликовыми ножницами не менее 1,5 мм.

Таблица 2 – Методы получения заготовок в зависимости от типа производства

| Тип производства | Метод получения заготовок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Разрезка листов на полосы | Разрезка полос на заготовки |
| Массовое и крупносерийное | Разрезка на одноножевых или многоножевых роликовых ножницах, гильотинных ножницах | Вырубка в штампах или разрезка на многоножевых роликовых ножницах |
| Мелкосерийное и единичное | Разрезка на одноножевых роликовых ножницах, гильотинных ножницах | Разрезка на одноножевых роликовых ножницах, гильотинных ножницах |

В качестве оборудования для раскроя рекомендуется использовать модели, удовлетворяющие ниже приведенным требованиям.	
	Роликовые ножницы:	
 	- должны гарантированно обеспечивать разрезку материала требуемой толщины;
 	- возможность изменения радиального и осевого зазоров между роликами;
  	- скорость резания в пределах  2-10 м/мин;	
 	- наличие устройства для отвода загрязнений из зоны резания;
 	- разность диаметров режущих роликов, входящих в комплект, не должна превышать 0,3 мм.	
 	Гильотинные ножницы:

- должны гарантированно обеспечивать разрезку материала требуемой толщины;
 	- точность позиционирования листа не менее 0,1 мм;	
 	- отклонение от перпендикулярности плоскости реза и боковой стороны  заготовки не более ±30';	
 	- прижим материала в процессе разрезки;	
 	- задний угол режущей части подвижного ножа - 10 - 15°;	
 	- передний угол режущей части подвижного ножа – 0 - 5°.	
 	- задний и передний углы режущей части неподвижного ножа должны быть равны 0°±25';	
 	- отклонение от параллельности режущих кромок ножей не должно превышать 0,15-0,25 мм на длине 800 мм.

Заготовкой печатной платы называют материал основания печатной платы определенного размера, который подвергается обработке на всех производственных операциях. Далее будут рассмотрены заготовки из фольгированного и не фольгированного текстолита, стеклотекстолита и гетинакса.	
 	Как правило, заготовка печатной платы имеет технологическое поле, на котором располагаются фиксирующие, технологические отверстия и тест-купон (рисунок 1).

Рисунок 1 – Заготовка печатной платы: 
1 – печатная плата; 2 – технологические отверстия; 3 – технологическое поле; 4 – тест-купон; 5 – фиксирующие отверстия.

Фиксирующие отверстия необходимы для точного расположения (базирования) заготовки в процессе ее обработки на последующих операциях, таких как сверление отверстий, нанесение защитного рельефа и т.д.
 	Правильность установки заготовки на выбранном оборудовании и технологической оснастке и при совмещении с фотошаблоном должна обеспечиваться одним из следующих способов:	 
 	- несимметричным расположением фиксирующих отверстий;	
 	- использованием фиксирующих отверстий различного диаметра;	
 	- использованием ориентирующего знака (отверстия).

Технологические отверстия используются для крепления заготовок на подвесках при гальваническом и химическом меднении.  
 	Тест-купон – часть заготовки печатной платы, которая необходима для оценки качества ее изготовления методами неразрушающего или разрушающего контроля. Тест-купон отделяется на этапе испытаний печатной платы.	
 	В зависимости от технологического оснащения производства, его типа, технологических возможностей оборудования и программы выпуска, заготовки печатных плат могут быть единичными или групповыми (рисунок 2).

а)					б)

Рисунок 3 – Заготовки печатных плат: а – единичная; б - групповая

В случае изготовления единичного экземпляра ПП, опытной партии малого объема и по ряду других причин, технологическое поле заготовки печатной платы может отсутствовать. Размеры заготовок следует определять по формулам:

Азп = Ап + 2Н;		Взп = Вп + 2Н 			(10)

где 	Азп - длина заготовки печатной платы, мм; 	
Ап - длина платы согласно рабочему чертежу, мм; 	
Взп - ширина заготовки, мм; 	
Вп - ширина платы согласно рабочему чертежу, мм; 	
Н - ширина технологического поля, мм.

Ширина технологического поля для односторонних и двусторонних печатных плат не должна превышать по сторонам заготовок, имеющих фиксирующие отверстия - 15 мм, по другим сторонам - 10 мм.	
 	Размеры групповой заготовки определяются размерами и числом размещенных на ней плат. Расстояние между платами на групповой заготовке зависит от способа ее разделения и выбирается в пределах 1,5-6,0 мм. Минимальное значение принимается для методов разделения разламыванием после скайбирования, фрезерования дисковыми фрезами и выжиганием лазером. Наибольшие значения принимают для метода разделения фрезерованием концевыми фрезами.  	 
 	Заготовки толщиной более 0,2 мм, имеющие технологическое поле шириной не менее 1,5 мм, должны иметь предельные отклонения размеров в пределах ±1,5 мм. Отклонения размеров заготовок, не имеющих технологического поля определяются согласно конструкторской документации на печатную плату.

IV. Получение фиксирующих (базовых) и технологических отверстий.

Выбор метода производится в зависимости от типа производства печатных плат согласно данным таблицы 3.

Таблица 3 – Методы получения отверстий

| Тип производства | Метод обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стеклотекстолит толщиной до 0,5 мм включительно | Гетинакс и стеклотекстолит толщиной, мм |  |
|  |  | От 0,5 до 2 | Более 2 |
| Массовое и крупносерийное | Пробивка на кривошипных прессах | Пробивка на кривошипных прессах. Сверление на специальных станках | Сверление на специальных станках и станках с ЧПУ. |
| Мелкосерийное и единичное | Сверление на специальных станках. Сверление по кондуктору на настольно-сверлильных станках повышенной точности. Пробивка на пробивных станках | Сверление на специальных станках. Сверление по кондуктору на настольно-сверлильных станках повышенной точности. | Сверление на специальных станках. Сверление по кондуктору на настольно-сверлильных станках повышенной точности. |

В качестве специальных сверлильных станков рекомендуется использовать модели, удовлетворяющие следующим требованиям: 	
 	- одновременное сверление двух отверстий; 	
 	- предельные отклонения расстояний между центрами просверленных фиксирующих отверстий не более ±0,05 мм при расстоянии до 180 мм, ±0,08 мм при расстоянии свыше 180 до 360 мм и ±0,10 мм при расстоянии свыше 360 мм; 	
 	- частоту вращения шпинделя не менее 1000 об/мин;	
 	- подачу шпинделей механическую не более 0,1 мм/об;
 	- отклонение от перпендикулярности оси шпинделя к базовой поверхности стола станка не более 0,01 мм;

- биение сверла не более 0,05 мм; усиление прижима вокруг обрабатываемого отверстия 15-20 кгс/см2; 	
 	- точность и жесткость основных узлов в соответствии с требованиями ГОСТ 370—81 для станков класса П. 	
 	Станки с ЧПУ должны обеспечивать частоту вращения шпинделя не менее 20 тыс. об/мин, подачу шпинделя до 5 м/мин.	
 	В качестве режущего инструмента используют сверла с конструкцией по ГОСТ 17274-71, ГОСТ 17275-71 или ГОСТ 22735-77, ГОСТ 22736-77, ГОСТ 4010-77. 	
 	С целью сокращения оперативного времени, осуществляют одновременное сверление пакета заготовок ПП. При этом толщина пакета не должна превышать 4,5 мм. Если операция производится без кондуктора, под нижнюю заготовку необходимо подкладывать прокладку из электротехнического листового гетинакса толщиной 0,8 - 1,5 мм. Если сверление производится по кондуктору, прокладка не требуется. Применение смазочно-охлаждающих жидкостей не допускается. 	
 	Требования к точности отверстий и их взаимному расположению представлены в таблицах 4, 5.

Таблица 4 - Предельные отклонения диаметров фиксирующих и технологических отверстий

| Предельные отклонения расстояний между центрами монтажных и металлизированных отверстий | Предельные отклонения диаметров отверстий |  |
| --- | --- | --- |
|  | фиксирующих | технологических |
| до ±0,1 мм | Н 11 | Н 12 |
| более ±0,1 мм | Н 12 |  |

Таблица 5 - Предельные отклонения расстояний между центрами фиксирующих и технологических отверстий

| Предельные отклонения расстояний между центрами монтажных и металлизированных отверстий | Предельные отклонения при номинальном расстоянии между центрами фиксирующих и тех нологических отверстий, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 180 вкл | Св 180 до 360 вкл | Св 360 |
| до ±0,1 мм | ±0,05 | ±0,08 | ±0,10 |
| более ±0,1 мм | ±0,10 | ±0,15 | ±0,20 |

Для определения режимов резания при сверлении можно воспользоваться данными таблицы 6.

Таблица 6 - Режимы резания при сверлении отверстий заготовок

| Тип сверла | Скорость резания V, м/мин | Подача S, мм/об |
| --- | --- | --- |
| Цельное твердосплавное | 40-55 | 0,03-0,07 |
| Спиральное с пластинами из твердого сплава |  |  |
| Спиральное по ГОСТ 4010-77 | 20-35 |  |

Контроль на заготовительных этапах ТП изготовления печатных плат преследует следующие цели:	
 	- контроль материала на соответствие нормативно-технической документации;
 	- проверка размеров полос и заготовок;	
 	- проверка размеров отверстий и межосевого расстояния;	
 	- проверка наличия дефектов заготовок;

К дефектам заготовок ПП относятся сколы поверхности, посветления (ореолы) вокруг отверстий, а также по периметру заготовок, не имеющих технологического поля. Величина указанных дефектов не должна превышать значений, указанных в таблице 7.

Таблица 7 - Предельные значения сколов и посветлений

| Толщина основания, мм | Допустимая толщина поверхностных дефектов, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класс точности по ГОСТ 23751-86 |  |  |
|  | 1-2 | 3-4 | 5 |
| До 0,5 | 0,3 | 0,15 | 0,1 |
| 0,5-0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,15 |
| 0,8-1 | 0,8 | 0,25 | 0,2 |
| 1-1,5 | 1 | 0,35 | 0,25 |
| 1,5-2 | 1,2 | 0,5 | 0,35 |
| 2-2,5 | 1,4 | 0,7 | 0,5 |
| более 2,5 | 1,7 | 0,8 | 0,6 |

V. Получение монтажных и подлежащих металлизации отверстий.

Монтажные отверстия предназначены для соединения выводов навесных элементов с печатной платой, а также для любого электрического подсоединения к проводящему рисунку. Монтажные и подлежащие металлизации отверстия рекомендуется изготовлять штамповкой или сверлением. Выбор метода можно производить по данным таблицы 8.

Таблица 8 – Рекомендуемые методы получения монтажных и подлежащих металлизации отверстий

| Тип производства | Тип отверстия | Метод получения отверстий в платах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Односторонние | Двусторонние |
| Массовое и крупносерийное | Не металлизируемое | Пробивка в штампах | Пробивка в штампах Сверление на станках с ЧПУ |
|  | Металлизируемое |  | Сверление на станках с ЧПУ |
| Мелкосерийное и единичное | Не металлизируемое | Пробивка в штампах | Пробивка в штампах Сверление на станках с ЧПУ |
|  | Металлизируемое | Сверление на станках с ЧПУ |  |

В качестве сверлильных станков с ЧПУ рекомендуется использовать модели, удовлетворяющие следующим требованиям: 	
 	- частота вращения шпинделя не менее 10 000 об/мин;	
 	- подача шпинделя механическая не более 0,1 мм/об;	
 	-  точность регулировки рабочего хода шпинделя ±0,5 мм, отклонение от перпендикулярности оси шпинделя к базовой поверхности стола не более 0,01 мм;	
 	- биение сверла не более 0,02 мм;	
 	- усилие прижима вокруг обрабатываемого отверстия 15-20 кгс/см2;	
 	- точность и жесткость основных узлов в соответствии с требованиями ГОСТ 370-31 для станков класса П.	
	В качестве инструмента используют твердосплавные комбинированные сверла по ТУ 2-035-970-84 и твердосплавные спиральные сверла по 
ТУ 2-035-853-8. Режимы резания можно принять равными, используемым при сверлении технологических и фиксирующих отверстий (таблица 6).  
 	Перед выполнением операции получения отверстий инструмент необходимо обезжирить смесью, состоящей из спирта этилового по ГОСТ 17299-78 и бензина БР-1 по ГОСТ 443-76 в соотношении 1:1. Поверхности оснастки и оборудования, соприкасающиеся с обрабатываемой платой, допускается протирать сухой ветошью.	
 	При сверлении используют подкладки из листового электротехнического гетинакса толщиной 0,8- 1,5 мм.	
 	Величина дефектов после сверления отверстий не должна превышать значений, указанных в таблице 7.

VI. Обработка контура печатных плат.

Обработка контура заготовок печатных плат относится к заключительным операциям. Ее основной задачей является удаление технологического поля и формирование заданного контура печатной платы. Рекомендации по выбору оборудования, инструмента и режимов резания при фрезеровании контура печатных плат приведены (таблица 9).

Таблица 9 – Рекомендуемое оборудование, инструмент и режимы резания при фрезеровании контура печатных плат

| Конфигурация контура печатной платы | Наименование оборудования | Наименование инструмента | Режимы резания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скорость резания, м/мин | Подача |
| Прямолинейная | Фрезерный универсальный повышенной точности | Дисковая фреза по ГОСТ 20320-74, ГОСТ 20321-74 | ГОСТ 20317-74 |  |
| Сложная | Фрезерный станок с ЧПУ | Концевая твердосплавная фреза | 400-450 | - |
|  | Фрезерный универсальный повышенной точности | Концевая твердосплавная фреза по ГОСТ 18372-73 | 100-450 | 0,005-0,06 мм/зуб |
|  | Сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ | Сверло по ТУ 2-035-854-81 | 150-200 | 0,006-0,15 |

Кроме представленных в таблице методов, для получения прямоугольного контура печатных плат используют так же резку гильотинами и  алмазными кругами.  	
	Обработку производят заранее обезжиренным инструментом, без применения смазочно-охлаждающей жидкости. При фрезеровании контура дисковыми фрезами на универсальных фрезерных станках, заготовки печатных плат обрабатывают собранными в пакет толщиной не более 30 мм. При фрезеровании концевыми фрезами и кромочными сверлами, толщина пакета не должна превышать 15 мм. Во избежание повреждения поверхностей плат между ними прокладывают картон или кабельную бумагу. 	При обработке контура печатных плат на универсальных фрезерных станках должен быть применен метод попутного фрезерования. 
 	Величина дефектов после обработки не должна превышать значений, указанных в таблице 7.

VII. Формирование операций.

При разработке ТП изготовления ПП рекомендуется следующая последовательность технологических операций получения заготовок.

При получении заготовок:

- контроль материала на соответствие нормативно-технической документации; 
 	- разрезка листов материала на полосы; 	
 	- вырубка или разрезка полос на отдельные заготовки, контроль внешнего вида заготовок; 	
 	- проверка размеров заготовок.

При получении фиксирующих и технологических отверстий в заготовках:

-пробивка или сверление фиксирующих и технологических отверстии, очистка отверстий от пыли и стружки; 	
 	-определение величины поверхностных сколов, просветлений (ореолов) вокруг фиксирующих отверстий на заготовках из гетинакса и стеклотекстолита;
 	-проверка размеров отверстий на заготовках из гетинакса и стеклотекстолита; 
 	-проверка расстояний между отверстиями;

Получение монтажных и подлежащих металлизации отверстий:

- пробивка и сверление отверстий;	
 	- зенкование отверстий, очистка поверхности и отверстий печатных плат от пыли и стружки; 	
 	- контроль наличия дефектов, размеров отверстий и межосевых расстояний;

При обработке контура печатных плат:

- вырубка, отрезка или фрезерование контура печатных плат;	 
 	- очистка поверхности платы от пыли и стружки;
 	- контроль наличия дефектов, габаритных размеров печатной платы.

8. Нормирование технологических операций.

Норма времени на станочные работы определяется по формуле [6, 7]:

ТШ.К.=ТО+ТВ+ТОБСЛ+ТОТД+ТП.З.N				(11)

где 	ТШ.К. - штучно-калькуляционное время на обработку одной единицы изделия, мин; 	
 	ТО - основное время, непосредственно затрачиваемое на изменение формы и размеров изделия, мин; 	
 	ТВ - вспомогательное время, затрачиваемое на выполнение приемов, помогающих произвести на станке изменение формы и размеров изделия, мин; 
 	ТОБСЛ - время обслуживания рабочего места (смена затупившегося инструмента, сметание стружки, смазка, чистка станка и т. п.), мин; 
 	ТОТД - время на отдых и личные надобности, мин; 	
 	N – число деталей в партии, шт;	 
 	ТП.З. - норма подготовительно-заключительного времени на партию деталей в N штук.

Основное технологическое время ТО рассчитывается по каждому переходу на основании установленных режимов резания по формулам:

для сверлильных работ:

ТО=Ln⋅Si					(12)

где 	L - расчетная длина обработки, мм;	
 	S -  подача за один оборот шпинделя, мм/об;	
 	n - частота ращения шпинделя, об/мин;	
 	 i – число рабочих ходов;

для фрезерования:

ТО=LSМi=LSZ⋅z⋅n⋅i					(13)

где 	SZ - подача на зуб, мм/зуб;	
 	SМ -  подача за одну минуту (минутная подача), мм/мин;	
 	z - число зубьев фрезы.

Для фрезерования дисковыми и концевыми фрезами и сверления:

L = l + l1, 		L = l + l1 + l2 				 (14)

где  	l - длина обрабатываемой поверхности, мм;

l1 - величина врезания инструмента, мм; 
 	l2 - величина перебега инструмента, мм.

Частота вращения шпинделя n может быть найдена из выражения:

V=π⋅d⋅n1000, м/с						(15)

где 	d – диаметр инструмента, мм;	
 	n – частота вращения шпинделя, об/мин;

Время на обслуживание рабочего места, ТОБСЛ в расчетах можно принимать 4 - 6% от оперативного времени. Время на отдых и естественные надобности ТОТД принимают в объеме 3 - 5% от оперативного времени. Подготовительно-заключительное время ТП.З. нормируется на партию деталей, и часть его, приходящаяся на одну деталь, включается в норму штучно-калькуляционного времени. Подготовительно-заключительное время включает в себя: ознакомление с работой; настройку оборудования на выполнение данной работы; пробную обработку детали; получение задания; получение режущего инструмента, приспособлений; сдачу продукции; сдачу инструмента, приспособлений. Для крупносерийного и массового производства ТП.З. можно не учитывать.

Расчет нормы времени для операций заготовительных работ производится по формуле:

Тшт = (Т1 + Т2 + Т3 + ... Tn ) · K · KМ · ( 1 +ТПЗ /100)		(16)

где 	Т1, Т2, Т3 ... Tn - штучное время на выполнение отдельных переходов;

К - коэффициент, учитывающий количество деталей в партии;

КМ - коэффициент, учитывающий условия выполнения работы;

ТПЗ - подготовительно-заключительное время.

Литература

- Амиров Ю.Д. Технологичность конструкции изделия./ П.Н.Волков М.:Машиностроение, 1990. – 768с.

- Технологичность конструкции изделий машиностроения: учеб. пособие. / А.П. Бабичев, В.И. Безжон, М.Е. Попов и др. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2014. – 124 с.

- ГОСТ 14.201-83. Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования. [Текст]. - М.: Изд-во ФГУП «Стандартинформ», 2009. – 8 с.

- Обеспечение технологичности конструкции изделий машиностроения и приборостроения. Методические рекомендации МР 186-85. М.:ВНИИНМАШ, 1985. – 52с.

- ГОСТ 10316-78. Гетинакс и стеклотекстолит фольгированные. Технические условия. [Текст]. - М.: Изд-во ФГУП «Стандартинформ», 2009. – 20 с.

- Справочник технолога-машиностроителя [Текст]: справочник. В 2-х т. Т. 1. / А.М. Дальский, А.Г.Косилова [и др.]. – М.: Машиностроение, 2001. – 912 с.

- Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат [Текст]: учебное пособие. М.:Форум: Инфра-М, 2005. – 560 с.

- ГОСТ 23662-79. Платы печатные. Получение заготовок, фиксирующих и технологических отверстий. Требования к типовым технологическим процессам. [Текст]. - М.: Изд-во «Издательство стандартов», 1979. – 15 с.

- ГОСТ 23664-79. Платы печатные получение монтажных и подлежащих металлизации отверстий. Требования к типовым технологическим процессам. [Текст]. - М.: Изд-во «Издательство стандартов», 1979. – 13 с.

- ГОСТ 23665-79. Платы печатные. Обработка контура. Требования к типовым технологическим процессам. [Текст]. - М.: Изд-во «Издательство стандартов», 1979. – 14 с.

- Общемашиностроительные нормативы времени на заготовительные работы по металлоконструкциям. [Текст]. - М.: Изд-во «Издательство стандартов», 1991. – 236 с.

- Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на металлорежущих станках. Часть 2. Фрезерные станки.  [Текст]. - М.: Изд-во «Экономика», 1988. – 379 с.

- Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на металлорежущих станках. Часть 3. Сверлильные станки.  [Текст]. - М.: Изд-во «Экономика», 1988. – 148 с.