МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра физики

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ РЕЗИСТОРОВ

Методические указания к лабораторной работе №7 по физике

(Раздел «Электричество»)

Ростов-на-Дону 2011

Составители: Т.П. Жданова, А.Б. Гордеева, И.Г. Попова, Т.И.Гребенюк

УДК 530.1

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ РЕЗИСТОРОВ: Метод. указания. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2011. -  11 с.

Указания содержат краткое описание рабочей установки и методики определения сопротивлений резисторов методом моста Уинстона.

Методические указания предназначены для студентов инженерных специальностей всех форм обучения в лабораторном практикуме по физике (раздел «Электричество»).

Печатается по решению методической комиссии факультета

«Нанотехнологии и композиционные материалы»

- Рецензент доцент каф. физики, к.ф.-м.н.  И.В. Мардасова

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ РЕЗИСТОРОВ

Цель работы:

1. Изучение основных электрических соотношений в электрической схеме моста Уитстона.

2. Выработка навыков параллельного и последовательного соединения проводников и изучение электрических параметров при этих соединениях.

Оборудование: источник постоянного тока на 6 В; реохорд (реостат, включённый как потенциометр); магазин эталонных резисторов; измеряемые неизвестные резисторы; индикатор нуля.

- Теоретическая часть.

Электрическим током называется любое упорядоченное (направленное) движение электрических зарядов. За направление тока условно принимают направление движения положительных зарядов.

Количественной мерой электрического тока служит сила тока I -скалярная физическая величина, определяемая электрическим зарядом, проходящим через поперечное сечение проводника в единицу времени: I=dQ/dt .

Ток, сила и направление которого не изменяется со временем, называется постоянным. Для постоянного тока I=Q/t, где Q -электрический заряд, проходящий за время t через поперечное сечение проводника. Единица силы тока – ампер (А).

Для существования в цепи постоянного тока необходимо наличие устройства, способного создавать и поддерживать разность потенциалов за счет работы сил неэлектростатического происхождения. Такие устройства называются источниками тока. Силы неэлектростатического происхождения, действующие на заряды со стороны источников тока, называются сторонними.

εФизическая величина, определяемая работой Аст , совершаемой сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда Q0 , называется электродвижущей силой (э.д.с.), действующей в цепи:    =Aст/Q0 . Единица измерения э.д.с. – вольт (В).

Напряжение — это физическая величина, численно равная суммарной работе, совершаемой электростатическими и сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда на данном участке цепи:

U12=ϕ1−ϕ2+ε12.

При отсутствии сторонних сил напряжение совпадает с разностью потенциалов φ1 - φ2. Единица измерения напряжения – вольт (В).

Немецкий физик Г.Ом экспериментально установил, что сила тока, текущего по однородному металлическому проводнику (т. е. проводнику, в котором не действуют сторонние силы), пропорциональна напряжению на концах проводника и обратно пропорциональна сопротивлению проводника:

I=UR -                                        (1)

закон Ома для участка цепи не содержащего источника э.д.с.

Для неоднородного участка цепи (участока цепи, где действует э.д.с.) закон Ома принимает вид:

ε12                               I=ε12+(ϕ1−ϕ2)R12,                           (2)

где     - э.д.с., действующая на участке цепи, (φ1 - φ2 ) - разность потенциалов, приложенная на концах участка.

Сопротивление однородного участка цепи R характеризует свойство проводника препятствовать протеканию по нему электрического тока и зависит от геометрических размеров, формы проводника, материала, из которого проводник изготовлен, и  температуры. Единица сопротивления – ом (Ом): 1 Ом – сопротивление такого проводника, в котором при напряжении 1 В течет постоянный ток 1 А.

На практике обычно используют проводники цилиндрического вида длиной l и площадью поперечного сечения S. Для однородного линейного проводника R определяется:

R=ρlS,                               	(3)

где ρ- это удельное электрическое сопротивление, характеризующее материал проводника. Единица удельного электрического сопротивления – Ом-метр (Омּм).

Последовательное соединение проводников.

Рис.1

I2

I=I1=I2

U=U1+U2

R=R1+R2                         (4)

Рис.2

Параллельное соединение проводников.

I=I1+I2

U=U1=U2

UR=U1R1+U2R2

1R=1Ri.                    (5)

- Описание экспериментальной установки

Метод моста Уитстона применяется в настоящее время для разнообразных электрических измерений, в частности для измерения омических сопротивлений, т.е. сопротивления в цепях постоянного тока.

Рис. 3. Схема моста Уитстона:

εисточник постоянного тока (  ); реохорд (реостат, включённый как потенциометр); магазин эталонных резисторов (Rэ); измеряемые неизвестные резисторы (RX); индикатор нуля (ИН).

Схема моста Уитстона состоит из двух параллельных ветвей (ABC и АDС), между которыми переброшен мост (диагональ ВD). В диагональ, включен индикатор нуля, как показано на рис. 3.

Ток, протекающий через индикатор нуля, зависит от сопротивлений RX, RЭ, R1 и R2. Изменяя RЭ и R1, можно подобрать такие их значения, при которых ток в диагонали моста станет равным нулю. В этом случае говорят о балансе моста. При балансе ток через сопротивления RX и RЭ равен I1, а через сопротивления R1 и R2, соответственно,  I2.

Отсутствие тока в диагонали ВD свидетельствует о том, что разность потенциалов на концах диагонали BD равна нулю, т. е.

ϕВ=ϕD 		      	           (6)

Так как напряжение на участке цепи, на котором не действуют сторонние силы (однородном участке цепи), равно разности потенциалов на его концах, то

UX=ϕA−ϕBU1=ϕA−ϕD		UЭ=ϕB−ϕCU2=ϕD−ϕC .

Учитывая равенство напряжений при параллельном соединении проводников, можно записать

UХ=U1UЭ=U2.	                       		(7)

По закону Ома для однородного участка цепи (1):

UX=I1⋅RXU1=I2⋅R1		UЭ=I1⋅RЭU2=I2⋅R2.		(8)

Подставив (8)  в (7), получим :

I1RX=I2⋅R1I1⋅RЭ=I2R2.

Отсюда следует, что

RXRЭ=R1R2.

Получим:

RX=RЭR1R2 .

С учетом  (3) получим:

RX=RЭl1l−l1  ,                             (9)

где RX-сопротивление неизвестного резистора, RЭ- сопротивление эталонных резисторов, l-длина реохорда, l1- длина плеча реохорда.

- Порядок выполнения лабораторной работы:

1.  Собрать цепь по схеме, изображенной на рис.3, подсоединив неизвестное сопротивление RX1.

2.  Установить движок реохорда посередине шкалы.

3. Подбором эталонных сопротивлений на магазине добиться отсутствия тока через индикатор нуля. Значения l,l1, RЭзанести в таблицу 1.

4.  Переместить движок реохорда на 2 -2,5 см влево. Повторить пункт 3.

5.  Переместить движок реохорда на 2-2,5 см вправо. Повторить пункт 3.

6.  Рассчитать по формуле (9) для трёх значений l1 сопротивление RX1. Результаты занести в таблицу 1. Найти среднее значениеRX1 .

7.  Повторить пункты 2-6 для неизвестного сопротивленияRX2.

8.  Соединить измеренные резисторы RX1 и RX2 последовательно и повторить пункты 2-6. Результаты занести в таблицу 2.

9. Используя средние значения RX1 и RX2 вычислить сопротивление RТЕОР. для последовательного соединения по формуле (4).

10. Оценить относительную погрешность:

ε=RЭКСП−RТЕОРRЭКСП⋅100∘∘                               (10)

Результаты занести в таблицу 2.

11.  Соединить измеренные резисторы RX1 и RX2 параллельно и повторить пункты 2-6. Результаты занести  в таблицу 2.

12. Используя средние значения RX1 и RX2 вычислить сопротивление RТЕОР. для параллельного соединения по формуле (5).

13. Оценить относительную погрешность по формуле (10).

Результаты занести в таблицу 2.

Таблица 1.

| № | l | l1 | RЭ | Rx | ΔRx | εRx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | мм | мм | Ом | Ом | Ом | % |
| Первое сопротивление Rх1: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ср |  |  |  |  |  |  |
| Второе сопротивление Rх2: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ср |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

| № | l | l1 | RЭ, | Rx, | ΔRx, | εRx | Rрасч. | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | мм | мм | Ом | Ом | Ом | % | Ом | % |
| При последовательном соединение Rх1и Rх2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ср |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При параллельном соединение Rх1и Rх2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ср |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Что называется постоянным электрическим током? Какими параметрами он характеризуется?

- Сформулируйте закон Ома для участка цепи, содержащего и не содержащего ЭДС.

- Сформулируйте закон Ома для полной цепи в дифференциальной форме.

- В чем заключается физическая сущность сопротивления по классическим представлениям?

- Сформулируйте основные соотношения для силы тока, напряжения и сопротивления при последовательном и параллельном соединении сопротивлений.

- В чём заключается метод мостового соединения? Сделайте вывод расчётной формулы для RX, основываясь на работе моста Уитстона.

- В чем заключается физический смысл ЭДС?

- Сформулируйте правила Кирхгофа и по предложенной преподавателем схеме составьте систему уравнений для определения неизвестных токов.

Рекомендуемая литература

- Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высш. шк., 2004.

- Справочное руководство по физике. Ч.1. Механика, молекулярная физика, электричество, магнетизм: Учеб.-метод. пособие./B.C. Кунаков, И.Н. Егоров, С.И. Егорова, Г.Ф. Лемешко, В.С. Ковалёва.- Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2008.-56с.

- Электростатика. Постоянный электрический ток: учеб. пособие./B.C. Кунаков, И.В. Мардасова, О.М. Холодова, В.А. Тызыхян. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2010. – 66 с.

Редактор А.А.Литвинова

В печать

Объём 0,7 усл.п.л. Офсет. Формат 60х84/16.

Бумага тип №3. Заказ №       . Тираж  50 экз . Цена

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина,1.