ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра физики

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПУАССОНА  И ОЦЕНКА ЧИСЛА СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ МОЛЕКУЛ ВОЗДУХА МЕТОДОМ

КЛЕМАНА-ДЕЗОРМА

Методические указания к лабораторной работе №5 по физике

(Раздел <<Молекулярная физика>>)

Ростов-на-Дону 2009

Составители: А.Б. Гордеева, В.Л. Литвищенко,  В.С. Кунаков

УДК 530.1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПУАССОНА И ОЦЕНКА ЧИСЛА СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ МОЛЕКУЛ ВОЗДУХА МЕТОДОМ КЛЕМАНА-ДЕЗОРМА: Метод. указания. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2009.-12 с.

Указания содержат краткое описание рабочей установки и методику определения постоянной Пуассона.

Методические указания предназначены для студентов инженерных специальностей всех форм обучения, в программу учебного курса которых входит выполнение лабораторных работ по физике (раздел <<Молекулярная физика>>).

Печатается по решению методической комиссии факультета <<Нанотехнологии и композиционные материалы>>

Научный редактор проф., д. т. н. В.С. Кунаков

©Издательский центр ДГТУ, 2009

Лабораторная работа №5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПУАССОНА  И ОЦЕНКА ЧИСЛА СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ МОЛЕКУЛ ВОЗДУХА МЕТОДОМ

КЛЕМАНА-ДЕЗОРМА

Цель работы:  Определение постоянной Пуассона и оценка числа степеней свободы молекул воздуха в результате проводимых в лабораторных условиях адиабатного и изохорного процессов.

Оборудование: экспериментальная установка, водяной манометр.

- Теоретическая часть

Теплоемкость газа. Процессы, происходящие в газах.

Состояние газа может быть охарактеризовано тремя величинами – давлением P, объемом Vи температурой T. Уравнение, связывающее эти величины, называется уравнением состояния вещества. В случае идеального газа таким уравнением является уравнение Менделеева-Клапейрона, которое для одного моля газа имеет вид:

P⋅V=R⋅T                                         (1)

где  R- универсальная газовая постоянная.

Молярная теплоемкость газа определяется количеством теплоты, которое необходимо сообщить 1 молю газа для нагревания его на 1 градус Кельвина.

Величина молярной теплоемкости газов зависит от условий нагревания. Для выяснения  такой зависимости воспользуемся уравнением состояния (1) и первым началом термодинамики, согласно которому количество теплоты dQ, переданное системе (газу), затрачивается на увеличение её внутренней энергии dU и на работу dA, совершаемую системой (в данном случае газом) против внешних сил:

dQ=dU+dA                                        (2)

Следовательно, по определению молярной теплоемкости:

C=dQdT=dUdT+dAdT                             (3)

Из выражения (3) следует, что теплоемкость может иметь различные значения в зависимости от способов нагревания газа, так как одному и тому же значению dT могут соответствовать различные значения dU и dA. Элементарная работа dA, согласно [1], равна dA=P⋅dV.

Из основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа известно, что среднее значение кинетической энергии поступательного движения одной молекулы [2]:

E0=32⋅k⋅T,                                (4)

где k- постоянная Больцмана.

Кинетическая энергия многоатомных молекул зависит от числа степеней свободы, которое обозначается буквой i. Число степеней свободы – число независимых координат полностью определяющих положение системы (в данном случае молекулы) в пространстве.

Согласно теореме Больцмана на каждую степень свободы молекулы приходится одинаковое значение энергии. Средняя энергия произвольной молекулы идеального газа [2]:

E=i2⋅k⋅T.                                 (5)

Так как в идеальном газе потенциальной энергией молекул пренебрегают, то внутренняя энергия одного моля идеального газа определяется только кинетической.

U=E⋅NA=i2⋅k⋅NA⋅T=i2⋅R⋅T,

где NA  - число Авогадро, R- универсальная газовая постоянная (k⋅NA=R).

Дифференциал от внутренней энергии:

dU=i2⋅R⋅dT                                (6)

Рассмотрим основные процессы, протекающие в идеальном газе при изменении температуры, когда масса газа остается неизменной и равна одному молю.

- Изохорический процесс. Процесс называется изохорическим, если объем газа при изменении температуры остается неизменным, т.е. V=const. В этом случае dV=0, работа газа также равна нулю (dA=P⋅dV=0), а подводимая к газу теплота идет только на увеличение его внутренней энергии. В таком случае из уравнения (3) CV=dQdT=dUdT, а с учетом (6) молярная теплоемкость при постоянном объеме:

CV=i2⋅R                            (7)

- Изобарический процесс. Процесс, протекающий при постоянном давлении (P=const), называется изобарическим. Молярную теплоемкость при постоянном давлении определим по формуле (3) с учетом, что dA=P⋅dV:

CP=dUdT+P⋅dVdT                     (8)

Возьмем дифференциал от правой и левой частей уравнения (1):

P⋅dV+V⋅dP=R⋅dT,

так как V⋅dP=0;(dP=0), получим:

P⋅dV=R⋅dT                       (9)

Подставив в (8) вместо P⋅dV его значение из (9) и учитывая, что dUdT=CV, получим значение  молярной теплоемкости при постоянном давлении:

CP=CV+R, или CP=i2⋅R+R                     (10)

Следовательно, CPCV на величину универсальной газовой постоянной.

- Изотермический процесс. Изотермическим называется процесс, протекающий при постоянной температуре (T=const, dT=0, а следовательно dU=0). В этом процессе внутренняя энергия не меняется, а все подводимое тепло идет на совершение работы (dQ=dA). При изотермическом процессе при любых изменениях давления или объема:

P⋅V=const                           (11)

Молярная теплоемкость при изотермическом процессе равна бесконечности.

- Адиабатический процесс. Процесс, протекающий без теплообмена с окружающей средой, называется адиабатическим (dQ=0).

Первое начало термодинамики (2) при таком процессе имеет вид:

dU+dA=0,

Откуда dA=−dU=−CV⋅dT, то есть при адиабатическом расширении или сжатии, работа совершается газом только за счет изменения внутренней энергии газа.

Адиабатический процесс описывается уравнением Пуассона, одна из форм которого имеет вид:

Pγ−1Tγ=const,                              (12)

где γ=CPCV - отношение, называемое постоянной Пуассона [1].

2.Принцип работы экспериментальной установки и вывод рабочих формул.

Экспериментальная установка состоит из баллона А (рис.1), соединенного с водя-ным манометром В  и с насосом. С помо-щью крана С баллон А может быть соеди-нен с атмосферой. Если насосом нака-чать в баллон некото-рое количество воз-духа, то давление и температура воздуха внутри баллона повы-сятся. Вследствие те-плообмена воздуха с окружающей средой через некоторое вре-мя температура воз-духа, находящегося в баллоне, сравняется с температурой внешней среды (температурой в аудитории) T1, а давление уменьшится до P1=P0+h1, где P0-начальное (атмосферное) давление, а h1-добавочное давление, измеряемое разностью уровней водяного манометра В.

Состояние воздуха при установившемся давлении будет характеризоваться: давлением P1=P0+h1, объемом V1(объем бал-лона), температурой T1. Состояние с такими параметрами воздуха назовем I.

Откроем на короткое время кран С, часть воздуха из баллона выйдет в атмосферу. Процесс выхода (расширения) воздуха протекает быстро, воздух не успевает обмениваться теплом с окружающей средой, поэтому его можно считать адиабатическим.

В конце адиабатического процесса состояние газа, (назовем его II) будет следующим:  объём газа увеличится до V2, температура понизится до T2, а давление сравняется с атмосферным P0 .

Параметры воздуха в состоянии II: давление P0; объём V2, температура T2.

К состоянию I и II применим уравнение Пуассона (12)

P1γ−1T1γ=P0γ−1T2γ                                 (13)

Охладившийся воздух в баллоне через некоторое время нагреется вследствие теплообмена до температуры в лаборатории T1, давление возрастет до некоторой величины P2=P0+h2, а объем останется прежним V2. Такое состояние воздуха назовем III.

Параметры воздуха в III состоянии: давление P2=P0+h2, объем V2, температура T1 .

Переход воздуха из состояния II в состояние III является изохорическим нагреванием. Уравнение этого процесса имеет вид:

P0T2=P2T1                                       (14)

Исключив из уравнений (13) и (14) температуры, получим:

P1P2γ=P1P0                              (15)

Логарифмируя уравнение (15), получим:

γ=lgP1−lgP0lgP1−lgP2.

Так как значения h1 и h2 значительно меньше значения атмосферного давления P0, то после разложения lgP1 и lgP2 в ряд Тейлора, можно взять только два первых члена:

lgP1=lgP0+h1=lgP0+h1P0+...,

lgP2=lgP0+h2=lgP0+h2P0+...,

тогда:

γ=h1h1−h2                          .          (16)

Формула (16) является рабочей  для нахождения постоянной Пуассона.

Из выражений (7) и (10) можно оценить число степеней свободы для воздуха (смеси нескольких газов):

CPCV=γ=i2⋅R+Ri2⋅R, откуда

i=2γ−1                                (17)

Из выражения (17) следует, что i зависит только от γ.

3.Порядок выполнения работы.

- С помощью насоса накачать в баллон А воздух так, что бы разность уровней  в водяном манометре В была 15 - 20 см.

- Перекрыть кран С так, чтобы воздух в баллоне был отсоединен от насоса.

- Для установления равновесного состояния требуется некоторое время, от 1,5 мин. до 2 мин., в течение которого будет происходить теплообмен воздуха с окружающей средой, и уровни жидкости в манометре будут перемещаться. После того, как перемещение уровней прекратится, температура воздуха в баллоне станет равной комнатной температуре. Разность уровней жидкости в манометре станет h1.  Измерить величину h1 и занести в таблицу I.

- На следующем этапе кран С открыть, соединяя тем самым воздух, находящийся в баллоне, с наружным воздухом и быстро закрыть. Кран С следует перекрывать сразу же, как только уровни жидкости в манометре выравниваются.

- После перекрывания крана С температура воздуха будет ниже, чем температура окружающей среды. Для установления термодинамического равновесия между воздухом в баллоне и окружающей средой потребуется 1,5 – 2 мин. В данном случае так же наблюдается перемещение уровней жидкости в манометре В.

- После того, как перемещение уровней прекратилось, между ними установилась разность h2. Измерить величину h2 и занести в таблицу I.

- Опыт повторить 10 раз.

- Для каждой пары значений h1 и h2 вычислить значение γ по формуле (16). Для десяти полученных значений γ вычислить среднее значениеγ.

- По формуле (17) определить среднее число степеней свободы для  молекул воздуха, используя среднее значение значений γ. Результаты занести в таблицу I.

- Оценить погрешности измерений.

- Полученные результаты занести в таблицу I.

γ=110γi10, Δγ1=γ−γ1,  Δγ2=γ−γ2, …., Δγ10=γ−γ10,

εγ=Δγγ⋅100%,

εi=Δii=Δγγ−1,     Δi=εi⋅i.

Таблица I

| №, п/п | h1 | h2 | γ | Δγ | εγ | i | Δi | εi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | - | - | % | - | - | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср. |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.Контрольные вопросы.

- Дайте определение молярной и удельной теплоемкостей.

- Что представляет собой модель идеального газа.

- Чем отличается молярная теплоемкость при постоянном давлении от молярной теплоемкости при постоянном объёме? ПочемуCP>CV?

- Сформулируйте уравнение Менделеева-Клапейрона.

- Что такое изопроцессы? Запишите уравнения изохорического, изобарического и изотермического процессов.

- Сформулируйте первое начало термодинамики и покажите его применение к изопроцессам.

- При каких условиях возможно протекание адиабатического процесса? Запишите уравнение адиабатического процесса. Сформулируйте первое начало термодинамики для адиабатического процесса.

- От чего зависит значение кинетической энергии многоатомных молекул? Как определяется число степеней свободы молекул?

- Произведите вывод уравнения Майера.

- Дайте определение постоянной Пуассона.

- Какие процессы происходят с воздухом при определении отношения  CPCV методом Клемана-Дезорма?

- Произведите вывод рабочей формулы для расчета коэффициента γ.

Рекомендуемая литература

  - Савельев И.В. Курс общей физики (т.1).-М.: Наука; СПб.: Лань,2006.

  - Трофимова Т.И. Курс физики.-М.: Высш.Шк.,2004.

  - Справочное руководство по физике.  Ч.1.  Механика, молекулярная физика, электричество, магнетизм: Учеб.-метод. Пособие.-Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2008.

  - Федосеев В.Б. Физика: учебник.-Ростов н/Д:Феникс, 2009.

Техника безопасности

- К работе допускаются лица, ознакомленные с её устройством и принципом действия.

- Для предотвращения опрокидывания установки необходимо располагать её только на горизонтальной поверхности.

Составители: А.Б. Гордеева, В.Л. Литвищенко,  В.С. Кунаков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПУАССОНА  И ОЦЕНКА ЧИСЛА СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ МОЛЕКУЛ ВОЗДУХА МЕТОДОМ

КЛЕМАНА-ДЕЗОРМА

Методические указания к лабораторной работе № 5 по физике

( Раздел <<Молекулярная физика>>)

Редактор А.А.Литвинова

В печать

Объём          Офсет. Формат

Бумага тип №   . Заказ №   . Тираж      . Цена

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1