КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

ЛЕКЦИЯ 1

Электромагнитное поле в энергетических системах являются основным агентом передачи электроэнергии. Идея электромагнитного поля впервые была высказана в середине 19 века М. Фарадеем, который считал, что электрически заряженное тело создаёт особое состояние окружающей среды, в результате чего её действия передаётся на другие заряженные тела.

Все электромагнитные явления полно и строго описываются уравнениями Максвелла в рамках классической физики. Уравнения электромагнитного поля были получены Дж. Максвеллом во второй половине 19 века путём обобщения большого числа результатов экспериментов, накопленных к тому времени.

Электромагнитное поле – особый вид материи. Всякая электрически заряженная частица окружена электромагнитным полем, составляющим с ней единое целое. Однако электромагнитное поле может существовать и в свободном, отделённом от заряженных частиц, состоянии в виде фотонов и электромагнитных волн, движущихся со скоростью света. Электромагнитное поле непрерывно распределено в пространстве, но вместе с тем оно представляет собой и дискретную структуру в виде квантов излучения (фотонов).

Электромагнитное поле представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, связанных непрерывным взаимным превращением. Эти поля представляют собой две стороны единого электромагнитного поля, различные его проявления.

Электромагнитное поле обладает массой, которая соответствует переносимой энергии (мощность потока энергии, характеризуется вектором Пойтинга). Однако плотность массы электромагнитного поля несоизмеримо мала по сравнению с плотностью известных веществ. Так при напряжённостях поля Е≈108 В/м, плотность массы равна 10−17÷10−12 кг/м3, т.е. представляет собой незначительную величину. Благодаря столь малой плотности массы энергия поля легко передаётся вдоль проводников и в свободном пространстве и поэтому в настоящее время широко используется. Указанные свойства электромагнитного поля свидетельствуют о том, что оно является физической реальностью и обладает всеми свойствами материи. Но, в то же время, поле характеризуется особым электромагнитным свойством – способностью оказывать силовое воздействие на заряженные частицы.

Передача и преобразование энергии имеют первостепенное значение для электроэнергетики и электротехники. Энергия (понятие энергии введено Аристотелем в трактате «Физика») является одним из основных фундаментальных понятий (категорий) современной философии и неотъемлемым свойством материи. Материя без энергии не существует. Чёткое однозначное определение энергии как философской категории дать довольно сложно. Во всех определениях отмечаются только различные свойства энергии.

Закон сохранения энергии является одним из важнейших законов природы. Он заключается в том, что энергия изолированной физической системы сохраняется неизменной независимо от протекающих в ней физических процессов. Поскольку закон сохранения энергии относится не к конкретным величинам и явлениям, а отражает общую, применимую везде и всегда, закономерность, то его называют не только законом, но и принципом сохранения энергии.

Развитие Вселенной происходит путём преобразования различных форм энергии. Преобразование форм энергии происходит, как естественным путём, так и искусственным, вследствие деятельности человека. Сам же человек, как и любой другой живой организм с энергетической точки зрения, может рассматриваться как преобразователь энергии из одной формы в другую, в основном, преобразование энергии химических связей потребляемой пищи в тепловую (70%) и значительно меньше в механическую энергию. В клетках организма небольшая часть энергии преобразуется в электрическую энергию, благодаря процессу

В цепочке искусственного преобразования форм энергии более ста лет назад появилась и стала доминирующей электрическая энергия. Носителем электрической энергии является электромагнитное поле.

Энергия электромагнитного поля легко преобразуется непосредственно в другие виды энергии, в том числе в химическую, тепловую, механическую и др.

В работе нет глубоких детальных расчётов электромагнитных явлений, в основном материал представлен крупными мазками, чтобы расчётами не затенять основные идеи работы.

1.ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

1.1. Теория поля и теория цепей

Для анализа электромагнитных явлений в дисциплине ТОЭ используются два класса методов:  методы теории поля и методы теории цепей. Все электромагнитные явления в электроэнергетических и электротехнических системах корректно описываются уравнениями теории поля – уравнениями Максвелла (уравнениями электродинамики). Однако электромагнитные процессы в большинстве устройств могут быть описаны с помощью теории цепей с достаточной для практики погрешностью.

Теории цепей выделена из теории поля в силу большого числа своеобразных законов и методов расчёта, не требующих постоянного обращения к теории поля. Однако физические понятия, с которыми оперирует теория цепей, как и многие из её законов, выводятся из положений теории поля. Так, в курсе теории цепей напряжение между произвольным точками 1 и 2 определяется как интеграл от напряжённости поля и представляется как разность потенциалов

u1−2=1−2Edl=ϕ1−ϕ2.

Отожествление напряжения и разности потенциалов связано с тем, что напряжённость поля как минус градиент потенциала

E=−gradϕ.							(1.1)

Выражение (1.1) всегда применимо, если электрическое поле связано с электрическими зарядами законом Кулона. При этом и сам закон Кулона может быть сформулирован не для напряжённости поля, а для потенциала

ϕ=1ε0q4πR.						(1.2)

Вычислив градиент от последнего выражения в соответствии с (1.1) непосредственно приходим к выражению для точечного заряда qв вакууме

E=1ε0qR04πR2.

К потенциалам из выражения (1.2) также применим принцип суперпозиции. При этом суммирование одномерных потенциалов проще, чем суммирование трёхмерных векторов напряженностей электрического поля.

Заметим ещё, что выражение для ЭДС, индуктируемой изменяющимся магнитным потоком,

e=−dФdt,

в сочетании с определениями ЭДС и магнитного потока

e=Edl;           e=BdS

по существу в замаскированной форме представляет собой выражение второго уравнения Максвелла.

Расчёт магнитной цепи выполняется с помощью закона полного тока

Нdl=in,

представляющему собой частный случай формулировки первого уравнения Максвелла.

Аналитические выражения основных параметров электрической цепи R, C, L, Mлюбой заданной системы проводников могут найдены только на основании теории поля.

Таким образом, в курсе теории цепей используются практически все основные уравнения поля.

Многие разделы практической электротехники связаны с теорией поля даже более тесно, чем с теорией цепей. К их числу относятся не только основные разделы радиотехники – распространение и приём электромагнитных волн, но и многие разделы теории электрических машин, изоляционной техники, техники высоких напряжений и др.

1.2. Близкодействие – дальнодействие

До середины 19 века в электротехнике главную роль приписывали зарядам, находящимся на проводниках, и токам, протекающим в проводах. Эти заряды и токи влияют друг на друга , причём степень этого влияния зависит от их величины и расстояния между ними. Согласно этой теории, среда, находящаяся между проводниками, не играет роли или имеет второстепенное значение. Заряды или токи влияют друг на друга как бы издали (дальнодействие). Примером закона, формулировка которого основана на представлении о дальнодействии, может служить закон Кулона

F=1ε0q1q24πR2R120.

Заряды действуют друг на друга с силой, которая прямо пропорциональна их величине и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. При этом в выражениях для силы и энергии фигурируют величины зарядов или токов и геометрические размеры проводников или линий. Согласно такой теории электрические и магнитные составляющие электромагнитного поля имеют смысл только расчётных величин.

Уравнения Максвелла в этом отношении принципиально отличны. В них в непосредственной связи друг с другом находятся не токи и заряды, а электрическое и магнитное поля; уравнения Максвелла устанавливают связь между векторами поля в одной и той же точке пространства и в один и тот же момент времени. Именно этим наиболее полно характеризуется близкодействие. Основная роль, таким образом, принадлежит электромагнитному полю и его напряжённостям, а заряд и сила тока, плотности которых определяются как дивергенция электрического и ротор магнитного поля, рассматриваются как вспомогательные понятия, облегчающие расчёты. При этом энергия уже не связана непосредственно с зарядами и токами, её расположение как бы «перенесено» с проводников на изоляторы, и мы представляем её локализованной в диэлектрике или вакууме. Если изменения во времени происходят медленно, то обе концепции математически равноценны, и с физической точки зрения безразлично, как трактовать рассматриваемые процессы.

Роль токов смещения в электромагнитных волнах позволяет сделать окончательный выбор между двумя способами рассуждений. В общем случае электромагнитное поле не может рассматриваться лишь как вспомогательное расчётное средство, но, с другой стороны, необоснованно и стремление рассматривать заряд и ток только как особенности электромагнитного поля. Электрические заряды являются основой существования электроэнергетики и электротехники в нашей вселенной.

Допустим, что в интервале времени  радиоантенна t0≤t≤t1  излучает сигнал. Этот сигнал будет принят приёмной антенной, расположенной далеко от передающей, течение интервала t2≤t≤t3, причём t2>t1. Таким образом, в течение интервала t1<t<t3 (когда передатчик уже закончил передачу, а приёмник ещё не принимает) нет токов, нет и зарядов ни в передающей антенне, ни в приёмной антенне и приёмнике. Если в соответствии с принципом дальнодействия определять энергию там, где существует ток или заряд, то в течение этого промежутка времени нельзя говорить ни о какой энергии. Но из принципа близкодействия можно определить энергию, излучённую антенной, если рассматривать ту часть пространства, в которой отличны от нуля электрические и магнитные векторы поля. Эта энергия определяется выражением

V12εE2+12μH2dV.

Таким образом, электромагнитное поле воспринимает энергию или отдаёт её. По теории относительности движущаяся энергия всегда связана с импульсом, так что электромагнитное поле как носитель энергии или носитель импульса обладает такой же реальностью, как и частицы.

Однако нельзя утверждать, что электрический заряд и электрический ток являются чисто вспомогательными понятиями. Хотя такое толкование и не привело к противоречиям, на его основе трудно было бы понять тот факт, что существуют электрические заряды строго определённой величины, например заряд электрона. Атомная структура электричества как раз и указывает на то, что и электрические заряды нужно понимать как физические реальности.

Таким образом, электромагнитное поле создаётся электрическими зарядами. Как электрические заряды, так и электромагнитное поле являются физической реальностью: заряды – потому, что они наблюдаются  в дискретных значениях и создают поле, а полю – потому, что с ним связаны электромагнитная энергия и электромагнитный импульс.

1.3. Классическая электродинамика

В условиях неподвижных и постоянных зарядов (статика) или медленно изменяющихся зарядов и токов, а, следовательно, и соответствующих полей применение основных законов на основе теории близкодействия и теории дальнодействия приводит к одинаковым результатам.

Однако уже Гаусс в начале 19 века писал о пространственно-временном распространении действия поля, тем самым рассматривая поле как некоторую физическую реальность, а не как формальный способ описания электромагнитных явлений.

В условиях быстрых изменений  распространение электромагнитного поля сопровождается эффектами, которые трудно связать с представлениями дальнодействия. Напротив, именно на языке теории поля, возводящей электромагнитные поле в ранг самостоятельно существующей физической реальности, легко объяснить излучение и распространение электромагнитных волн. Теория поля привела к заключению о том, что изменяющееся во времени электрическое поле порождает магнитное поле, а изменяющееся магнитное поле – электрическое поле. При этом электрическое поле уже не связывается обязательно с электрическими зарядами, так же как магнитное поле не связывается обязательно с движением электрических зарядов.

В современной физике электромагнитное поле рассматривается как самостоятельный вид материи наряду с материей, существующей в форме вещества, образующего атомы и молекулы. Свойства частиц, атомов и молекул неразрывно связаны с их собственными электромагнитными полями; так, например, кристаллическая структура  твёрдых тел и их физические свойства в значительной мере определяются внутренними электромагнитными полями, существующими одновременно с ядерными силами.

Рассматривая взаимодействие поля и вещества, во многих случаях целесообразно ограничиться макроскопической теорией, т.е. считать вещественные среды сплошными и характеризовать их усреднёнными величинами.

При таком изложении теория поля называется макроскопической. Теорию электромагнитного поля часто называют электродинамикой. При указанных ограничениях говорят об электродинамике сплошных сред или макроскопической электродинамике.

В пределах электродинамики сплошных сред, неподвижных или медленно движущихся, применимы законы классической физики, поэтому излагаемая здесь теория электромагнитного поля называется ещё классической электродинамикой. Здесь термин «классическая» означает просто «не квантовая».

Основное содержание классической электродинамики совпадает с электродинамикой Максвелла, хотя из основных положений, выраженных уравнениями Максвелла, сделаны существенно новые выводы, не содержащиеся в его знаменитом трактате; важнейший из них – это излучение электромагнитных волн. Важно отметить и то, что после фундаментальных работ Лоренца, возникших на основе электронной теории, стали по-новому рассматривать взаимодействие электромагнитного поля и поляризуемых вещественных сред. Таким образом, современная электродинамика во многом отличается от теории Максвелла.

Кроме того, по Фарадею и Максвеллу поле представлялось как особое напряжённое состояние некоторой гипотетической среды – носителя поля, её называли эфиром. В настоящее время поле рассматривается непосредственно как один из видов материи, а не состояние какой бы то ни было среды, а электродинамику называют максвелл-лоренцевской.

1.4 Основной вектор электрического поля

С точки зрения современной теории поля (теория близкодействия) взаимодействие двух зарядов представляется следующим образом: в пространстве вокруг заряда  q существует какое-то особое состояние – «поле действия»  этого заряда. Здесь выражение поле действия употреблено в обычном разговорном смысле слова, что-то типа поле действия, поле влияние и т.п. Первоначально лишь такой смысл и приписывался слову «поле». Впоследствии, однако, в физике стали говорить об электромагнитном поле, как о реально существующем физическом объекте, т.е. стали рассматривать электромагнитное поле, как один из видов материи, к которому могут применяться количественные меры и которое обладает вполне определёнными физическими свойствами.

Силовой характеристикой электрического поля или его мерой служит векторная величина Е – напряжённость поля или его интенсивность.

Любой заряд q, находящийся во внешнем поле напряжённостью Е, испытывает силу

F=qЕ.							(1.3)

Конечно, заряд q также обладает своим полем; более того, возникновение силы F определяется взаимодействием внешнего поля  и собственного поля заряда q.

Изображая картину поля силовыми линиями, Фарадей представлял себе все силы как результат натяжения линий и взаимного отталкивания их: линии поля – это оси некоторых упругих трубок, сплошь заполняющих пространство, они стремятся расшириться по сечению и сократиться по длине. Однако в современной теории поля этим линиям и трубкам не приписывается никакой физической реальности – они рассматриваются только как способ изображения поля.

Рассматривая формулу закона Кулона

F=1ε0q1q24πR2R120						(1.4)

и учитывая выражение (1.3) можно сформулировать закон Кулона на языке теории поля: заряд q=q1 обладает полем, напряжённость которого в точке, отстоящей от него на расстоянии R=RR0, выражается формулой

E=1ε0q4πR2R0.						(1.5)

Другой заряд  q=q2, находясь в поле (1.5) первого заряда q1, испытывает силу (1.4) в соответствии с формулой (1.3).

Из формулы (1.5) следует, что поток вектора напряжённости электрического поля через замкнутую поверхность пропорционален заряду, находящемуся внутри неё,

EdS=1ε0q.						(1.6)

Формула (1.6) это частный случай теоремы Гаусса. Формула (1.6), справедливая для вакуума, вытекает из закона Кулона, однако она обладает большей общностью – она применима и к таким электрическим полям, которые существуют вообще в отсутствии электрических зарядов (то есть когда Е≠0 при q=0).

В случае среды с диэлектрической проницаемостью ε в правой стороне теоремы Гаусса в знаменателе ставится множитель ε (рядом с постоянной  ε0). При этом можно ограничиться требованием постоянства ε в области в области расположения  замкнутой поверхности (S) интегрирования:

EdS=1ε0εq.

Что касается закона Кулона для среды с диэлектрической проницаемостью ε, то теорема Гаусса позволяет его выразить формулой

E=1ε0εq4πR2R0

только в случае, когда диэлектрик с проницаемостью ε распределён в пространстве симметрично относительно точки распределения заряда q

1.5 Основной вектор магнитного поля

Рассматривая систему двух «бесконечно» длинных проводов, тонких проводов между которыми расстояние r с токами i1 и i2, можно выразить силу, действующую на единицу длины любого из проводов, например второго провода, формулой

F2=μ0i1i22πr.

И в этом случае речь идёт, казалось бы, о действии на расстоянии.

Однако на языке поля тот же результат формулируется иначе. В пространстве, окружающем движущиеся электрические заряды, а следовательно, и ток, существует магнитное поле. Силовой характеристикой магнитного поля или мерой поля служит векторная величина B, определяющая его интенсивность. По исторически сложившимся обстоятельствам развития учения о магнитном поле эту величину B называют магнитной индукцией.

Движущийся заряд, находясь в магнитном поле B других движущихся зарядов, испытывает механическую силу

F=qv×B;

где v - вектор скорости заряда  в той же системе координат, в которой определён вектор внешнего поля B.

Неподвижный заряд не испытывает никакой силы в магнитном поле. Это объясняет почему магнитное поле ещё называли электрокинетическим.

Если вместо одного заряда рассматривать упорядоченное движение зарядов, характеризуемое плотностью тока J, то сила, испытываемая во внешнем магнитном поле B элементом объёма dV, выражается формулой

dF=J×BdV.

Необходимо отметить, что в электроэнергетических и электротехнических устройствах силы взаимодействия электрического поля с зарядами, как правило, очень небольшие. Напротив, силы, действующие на проводники с током во много раз больше. Так, например, в энергетической установке на проводник длиной 1 м с током 1000 А, когда он находится в поле 1 Тл при том, что B⊥I, действует сила F=1000 н≈100 кГ.

В соответствии с выражением (1.1) вектор электрического поля E находят дифференцированием потенциала ϕ

E=−gradϕ.

Для нахождения магнитного поля существует аналогичная процедура, если известны плотность тока всех движущихся зарядов J или ток I.

В электростатике из-за того, что rot от E везде равен нулю (∇×E=0), всегда можно представить E в виде градиента от скалярного поля ϕ. Однако rot от B не везде равен нулю, поэтому представить его в виде градиента невозможно. А вот дивергенция B везде равна нулю, а это значит, что B можно представить в виде ротора другого векторного поля. Ибо дивергенция ротора всегда равна нулю. Следовательно, всегда можно выразить B через некоторое векторное поле А:

B=∇×А.

Выражение B=∇×А гарантирует выполнение ∇B=0, потому что

∇⋅B=∇⋅∇×А=0.

Поле А называется векторным потенциалом.

Вспомним, что скалярный потенциал ϕ оказывается не полностью определённым. Если при решении некоторой задачи мы нашли потенциал ϕ, то решением данной задачи будут и другие потенциалы, отличающиеся от найденного на постоянную.

Точно также может быть несколько векторных потенциалов А, приводящим к одним и тем же магнитным полям. Поскольку B получается из А дифференцированием, то прибавление к А константы не изменяет результат. Но для А свобода больше. К А можно любое поле, которое есть градиент от некоторого скалярного поля, не меняя при этом физики. Важную роль векторный потенциал играет в квантовой механике

1.6. Уравнения Максвелла в интегральной форме

Джемс Клерк Максвелл в своём Трактате об электричестве и магнетизме (1873), обобщая известные экспериментальные и теоретические исследования, показал, что многочисленные и разнообразные электромагнитные явления могут быть описаны и проанализированы с помощью небольшого количества уравнений теории поля. Эти уравнения электромагнитного поля и называют уравнениями Максвелла.

Неразрывная связь электрической и магнитной компонент электромагнитного поля выражается в форме уравнений Максвелла.

Первое уравнение Максвелла является обобщением закона полного тока (закона Ампера) и выражает зависимость между током и создаваемой им напряжённостью магнитного поля. До Максвелла это уравнение записывали в виде

LHdl=I=sJds,						(1.7)

где H – вектор напряжённости магнитного поля (А/м); I- ток проводимости (А); L - любой замкнутый контур, охватывающий ток не более одного раза (м); J – плотность тока (А/м2); dS – элемент площади контура L (м2). Поле H создаётся макротоками (токи в проводниках и токи переноса).

Максвелл предложил обобщённую формулировку закона полного тока. Он ввёл фундаментальное понятие тока смещения и, используя результаты работ Фарадея, предположил, что в случае переменных полей ток смещения создаёт такое же магнитное поле, как и ток проводимости.

Примером  электрической цепи, в которой преобладают токи смещения, может служить конденсатор в цепи переменного тока. Переменный ток циркулирует между обкладками конденсатора даже в том случае, когда они разделены идеальным диэлектриком или находятся в вакууме. Соединительный провод, по которому течёт ток проводимости, окружён кольцевыми линиями магнитного поля, которые как бы образуют “оболочку” вокруг всего провода. Максвелл предположил, что эта “оболочка” не обрывается у пластин конденсатора, а образует замкнутую поверхность, то есть изменяющееся электрическое поле конденсатора также окружено кольцевыми линиями магнитного поля. Плотность тока смещения определяется формулой

Jсм=dDdt,

где D – электрическое смещение (Ас/м2). Поле D создаётся свободными зарядами, т.е. зарядами, которые под воздействием сил поля могут свободно перемещаться в веществе.

С учётом тока смещения уравнение полного тока (1.7) запишем в виде (рис.1.1.)

LHdl=sJ+Jсмds.						(1.8)

Уравнение (1.7) записано для контура конечных размеров и представляет собой первое уравнение Максвелла в интегральной форме.

Второе уравнение Максвелла является обобщением закона индукции Фарадея (1831)

ei=−dФdt,							(1.9)

где ei – индуктированная ЭДС (В), Ф – магнитный поток (Вб).

Знак минус в правой части формулы (1.9) означает, что возникающая в контуре ЭДС всегда стремится воспрепятствовать изменению потока, пронизывающего данный контур. Это положение известно под названием «правило Ленца».

| Рисунок 1.1. Физический смысл первого уравнения Максвелла: электрический ток создаёт магнитное поле | Рисунок 1.2. Физический смысл второго уравнения Максвелла: изменение магнитной индукции создаёт в окружающем пространстве вихревое электрическое поле |
| --- | --- |

До Максвелла считалось, что уравнение (1.9) справедливо только в случае проводящего контура. Максвелл предположил, что это уравнение справедливо и для непроводящей среды; а проводящий контур необходим только для измерения наведённой ЭДС.

Учитывая, что

ei=LEdl, Ф=SBdS,

где E – напряжённость электрического поля (В/м), B – индукция магнитного поля (Тл); выражение (1.3) перепишем в виде

LEdl=−∂∂tSBdS.					(1.10)

Поле E создаётся свободными и связанными зарядами (связанные заряды – заряды в диэлектрике, удерживаемые в определённых положениях внутримолекулярными силами; создаются полем свободных зарядов); поле B - макро- и микротоками (микротоки - токи в атомах и молекулах вещества).

Уравнение (1.10) записано для контура конечных размеров и представляет собой второе уравнение Максвелла в интегральной форме.

Третье уравнение Максвелла является обобщением закона Гаусса на случай переменных токов. Закон Гаусса выражает связь потока вектора электрического смещения D через произвольную замкнутую поверхность S с зарядом Q, сосредоточенным внутри этой поверхности

sDds=Q=vρdV,				(1.11)

где ρ – плотность электрического заряда.

До Максвелла уравнение (1.11) рассматривалось только в применении к постоянным полям. Максвелл предложил использовать его и для переменных полей.

Уравнение (1.11)  представляет собой третье уравнение Максвелла в интегральной форме.

Четвёртое уравнение Максвелла совпадает с законом Гаусса для магнитного поля; поток вектора B через любую замкнутую поверхность Sравен нулю

sBds=0.							(1.12)

Физический смысл четвёртого  уравнения Максвелла в интегральной форме (1.12)  говорит о том, что в природе не существует магнитных зарядов.

В уравнениях (1.8), (1.10), (1.11) и (1.12) в явном виде не учтены электромагнитные свойства среды, устанавливающие дополнительные связи между входящими в уравнения величинами. Эти связи в покоящихся средах выражаются с помощью вещественных коэффициентов, макроскопически описывающих материальную среду:

D=εε0E, B=μμ0H, J=γE+Ec,	(1.13)

где ε, μ – соответственно диэлектрическая и магнитная проницаемости вещества; ε0=136π⋅10−9Фм=8,86⋅10−12Фм, μ0=4π⋅10−7Гнм – соответственно электрическая и магнитная постоянные вакуума; γ – удельная электрическая проводимость вещества; Ec – сторонняя напряжённость, которая создаёт ЭДС. В некоторых анизотропных средах E и D могут не совпадать по направлению, при этом ε выражается как тензор.

Таким образом, записанные ранее уравнения образуют систему уравнений Максвелла в интегральной форме для покоящейся среды:

LHdl=sJ+JсмdsLEdl=−∂∂tsBdssBds=0.				(1.14)

Система уравнений для электромагнитного поля была предложена одним из английских физиков на сорок лет раньше Максвелла, но, в то время, не была должным образом оценена современниками. Система уравнений Максвелла при его жизни также не получила всеобщего признания; она считалась непонятной и математически не строгой и делались попытки создания альтернативной теории. Требовалось экспериментальное подтверждение полевых представлений Фарадея – Максвелла.

В первую очередь требовалась экспериментальная проверка первого уравнения Максвелла, так как второе – это закон электромагнитной индукции Фарадея. Впервые это сделал Роуланд, который обнаружил появление вихревого магнитного тока при вращении электрически заряженного диска 1878), а затем опыт повторил Рентген (1879).

Однако решающую роль сыграли опыты Герца (1888), создавшего генератор и приёмник электромагнитных волн.

Уравнения Максвелла, полученные за 50 лет до работ Лоренца и Эйнштейна, полностью совместимы с теорией относительности, и именно они привели к открытию теории относительности.

1.7. Ток смещения

В правой части первого уравнения системы уравнений Максвелла наряду с плотностью тока проводимости J используется проводимость тока смещения Jсм. Ток смещения в теорию электромагнитного поля был введён Максвеллом при составлении системы уравнений поля. Однако, при выполнении электротехнических расчётов для электроустановок, работающих на промышленной частоте 50 Гц, током смещения пренебрегают. Оценим величину тока смещения при проектировании дросселя.

Определим приближённо ток смещения в дросселе, имеющем следующие параметры: ферромагнитный сердечник в форме тора, наружный диаметр которого D=0,5 м, диаметр сечения d=0,1 м, число витков W=100. Величину индукции примем равной В=1 Тл, что часто имеет место в реальных электроустановках.

Напряжение на обмотке равно интегралу от напряжённости электрического поля вдоль замкнутой линии, охватывающей поток:

U0=4,44fWSB=4,44⋅50⋅100⋅3,14⋅0,052⋅1=174,3В.

Предположим, что напряжённость по контуру вокруг сердечника дросселя остаётся постоянной (это справедливо только приблизительно). При этом напряжённость электрического поля:

E0=U0πd=174,33,14⋅0,1=555,1 В/м.

Соответственно модуль вектора смещения

D0=ε0E0=8,85⋅10−12⋅555,1=4,9⋅10−9А*C/м2.

Смещение изменяется с частотой сети, поэтому плотность тока смещения

Jсм=2πfD0=2⋅3,14⋅50⋅4,9⋅10−9=1,53⋅10−6 А/м2.

Даже если предположить, что всё окно магнитопровода дросселя заполнено такой плотностью тока смещения, то получим ток

Iсм=JсмS=1,53⋅10−6⋅3,14⋅0,22=1,92⋅10−7А.

Величину тока проводимости найдём из закона полного тока, предполагая, что напряжённость магнитного поля, как и магнитная индукция распределены равномерно по сечению и постоянны. При таком замечании закон полного тока запишем в виде:

Hlср=IW,

где lср=0,45м – средняя длина силовой магнитной линии.

Для холоднокатаной электротехнической стали магнитной индукции В=1 Тл соответствует напряжённость магнитного поля H=280А/м. При этом ток проводимости

I=HlcрW=280⋅3,14⋅0,45100=3,95А.

Таким образом, ток смещения на 7 порядков меньше тока проводимости и им пренебрегают в электроустановках, работающих на промышленной частоте.

Однако, если электроустановка работает на частоте 1000 МГц, то плотность тока смещения составляет Jсм=30,7 А/м2, а ток смещения Iсм=3,85 А становится соизмеримым  с током проводимости.

Контрольные вопросы к главе

1. Теория поля и теория цепей.

2. Близкодействие – дальнодействие.

3. Применимость классической электродинамики.

4. Основной вектор электрического поля.

5. Основной вектор магнитного поля.

6. Первое уравнение Максвелла в интегральной форме. Физический смысл.

7. Второе уравнение Максвелла в интегральной форме. Физический смысл.

8. Третье и четвёртое уравнения Максвелла в интегральной форме. Физический смысл.

9. Токи смещения.

10. Векторный потенциал

2. УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФОРМЕ

2.1. Дифференциальные операции векторного анализа

Градиент. Пусть скаляр ϕ непрерывная дифференцируемая функция пространственных координат

ϕ=ϕx,y,z.

При перемещении  на  dS

dS=exdx+eydy+ezdz					(2.1)

значение скаляра ϕ возрастает на dϕ, определяемое по правилам дифференциального исчисления,

dϕ=∂ϕ∂xdx+∂ϕ∂ydy+∂ϕ∂zdz.			(2.2)

Последнее выражение можно рассматривать как скалярное произведение вектора dS с компонентами dx,dy,dz и вектора, имеющего компоненты ∂ϕ∂x,∂ϕ∂y,∂ϕ∂z. Действительно, (2.2) есть сумма произведения одноимённых компонентов таких двух векторов; второй вектор называется градиентом

gradϕ=∂ϕ∂xex+∂ϕ∂yey+∂ϕ∂zez 			(2.3).

Очевидно, что дифференциал имеет при равных ds наибольшее значение, когда направление dS совпадает с направлением вектора gradϕ. Поэтому можно принять такое определение градиента ϕ: это вектор, любая компонента которого равна скорости изменения ϕ в направлении i – той координаты; направление градиента ϕ есть направление наиболее быстрого изменения ϕ.

Данное определение позволяет выразить градиент в любой системе координат.

Дивергенция (расхождение) какого-либо вектора F определяется как предел отношения потока вектора F, исходящего из замкнутой поверхности S, к объёму V, ограниченному этой поверхностью, если поверхность стягивается вокруг заданной точки, для которой определяется дивергенция, при этом объём стремится к нулю. Сказанное выражается формулой

div {F=limV→0FdSV. 					(2.4)

В левой части принятое обозначение дивергенции вектора.

Ротор (вихрь) какого-либо вектора Fесть вектор; его составляющая, нормальная к площадке S, определяется как предел отношения циркуляции вектора F по контуру l, ограничивающему площадку, к её площади S , если контур стягивается к заданной точке, для которой и определяется соответствующая составляющая ротора; при этом, разумеется, расстояние от заданной точки до любой точки контура стремится к нулю, а значит стремится к нулю и площадь (S), ограниченная контуром. Сказанное выражается формулой

rotnF=limS→0FdlS, 					(2.5)

где dl – элемент длины контура.

В левой части стоит принятое обозначение n–й составляющей ротора; обозначается без индекса: rot {F.

Необходимо отметить, что направление  нормали n к площадке S связано правилом правоходового винта с направлением обхода (dl) по контуру, ограничивающему S.

Приведенные определения не зависят от системы координат. Из них всегда можно найти дифференциальные операции, посредством которых выражаются дивергенция и ротор в той или иной системе координат.

2.2. Переход к дифференциальной форме основных уравнений

В своём Трактате Максвелл привёл систему уравнений электродинамики в дифференциальной форме. Применив для первых двух уравнений системы (1.14) теорему Стокса, а для третьего и четвёртого теорему Остроградского – Гаусса получим систему уравнений Максвелла в дифференциальной форме.

Для записи уравнений электромагнитного поля в дифференциальной форме используются дифференциальные операции векторного анализа: дивергенция и ротор.

Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме имеет вид

rot {HJ+dDdtrot {E−dBdtdiv {Dρ.						(2.6)

Первое уравнение системы (2.6) называют первым уравнением Максвелла в дифференциальной форме. Оно показывает, что как ток проводимости, так и ток смещения вызывают в некоторой точке вихрь магнитного поля (rotH), то есть вызывают в пространстве вихревое магнитное поле (рис.2.1).

Второе уравнение системы (2.6) называют вторым уравнением Максвелла; его физический смысл заключается в том, что в пространстве, где магнитная индукция изменяется во времени, появляется вихревое электрическое  поле; направление вектора напряжённости электрического поля связано с изменением производной вектора магнитной индукции правилом левого винта (рис.2.2).

| Рисунок 2.1. Физический смысл первого уравнения Максвелла: электрический ток создаёт магнитное поле | Рисунок 2.2. Физический смысл второго уравнения Максвелла: изменение магнитной индукции создаёт в окружающем пространстве вихревое электрическое поле |
| --- | --- |

Кроме основных уравнений Максвелла (первого и второго) используются ещё два дополнительных уравнения, обеспечивающих однозначное решение уравнений при заданных начальных и граничных условиях:

divD=ρ,								(2.7)

divB=0.								(2.8)

Уравнения (2.7) и (2.8) называют также уравнениями Гаусса для электрического и магнитного полей соответственно. Уравнение (2.8) указывает на отсутствие в природе магнитных зарядов.

Градиент, дивергенция и ротор могут быть выражены через дифференциальный оператор Гамильтона (оператор пространственного дифференцирования) - оператор набла ∇:

∇ϕ=grad ϕ; ∇B=div {B; ∇×E=rot E.

С использованием оператора набла система уравнений Максвелла в дифференциальной форме записывается в виде:

∇×H=J+dDdt∇×E=−∂B∂t∇D=ρ.					(2.9)

В своём Трактате Максвелл предложил систему из двадцати уравнений с двадцатью переменными. Используемая в настоящее время форма записи уравнений Максвелла предложена Герцем и Хевисайдом.

Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме для вакуума, в отличии от электротехников, в учебниках по физике записывается в следующей форме

с2∇×B=Jε0+dEdt∇×E=−∂B∂t∇E=ρε0.

В последней системе уравнений используются векторы B и E, имеющие физический смысл и характеризующие силовое воздействие магнитного и электрического полей соответственно, векторы D и H – используют для упрощения расчётов.

В случае гармонического изменения векторов E и H уравнения Максвелла (2.9) можно представить в комплексной форме:

∇×H=σ+jω εε0E,

∇×E=−jωμμ0H.

Стройность уравнений электромагнитного поля отражает собой предельно высокую упорядоченность внутреннего движения материи, существующей в форме электромагнитного поля. Даже в самых мощных электромагнитных полях, используемых технике не возникает турбулентное или хаотическое движение. Весьма малая плотность массы электромагнитного поля, связанная с отсутствием массы покоя, позволяет легко передавать энергию электромагнитного поля со скоростью света вдоль проводов и свободном пространстве.

С точки зрения теории электромагнитного поля процессы получения, передачи, преобразования и потребления электрической энергии в электромагнитных системах следует рассматривать как процессы, протекающие в поле, обусловленные полем и выражаемые уравнениями поля (уравнениями Максвелла). При этом и энергия электромагнитных систем должна рассматриваться как энергия поля.

2.3. Электромагнитные волны

Предположим, что среда является линейной, однородной и изотропной. Рассмотрим систему уравнений Максвелла в дифференциальной форме (2.9) совместно с уравнениями состояния (1.13). Возьмём ротор от обеих частей первого уравнения Максвелла и изменим порядок дифференцирования по времени и координатам. Учитывая, что D=εε0E, получим

∇×∇×H=∇×J+εε0∂∂t∇×E.				(2.10)

Левую часть уравнения (2.10) преобразуем с помощью известного из векторного анализа тождества

∇×∇×H=∇∇⋅H−∇2H,

где ∇2 – лапласиан.

В декартовой системе координат лапласиан имеет вид

∇2=∂2∂x2+∂2∂y2+∂2∂z2.

Так как ∇H=0, то ∇×∇×H=∇∇⋅H−∇2H=−∇2H. Учитывая, также, что

∇×E=−μμ0∂H∂t

перепишем уравнение (1.12) в виде

∇2H−εε0μμ0∂2H∂t2=−∇×J,

или

∇2H−1v2∂2H∂t2=−∇×J,					(2.11)

где v=1εε0μμ0 – скорость распространения электромагнитной энергии.

Таким образом, четыре уравнения Максвелла сводятся к одному (2.11), которое называется неоднородным векторным уравнением Д`Аламбера или неоднородным волновым уравнением. Решение этого уравнения представляет волны электромагнитной энергии, распространяющиеся со скоростью v. Его решение может быть найдено методами Фурье или Д`Аламбера. Физический смысл этого уравнения заключается в том, что электромагнитные волны не локализованы в месте возникновения, а распространяются в пространстве. Непосредственно из уравнений Максвелла такое заключение не вытекает, однако в своём Трактате он изображает плоскую электромагнитную волну, распространяющуюся в направлении z.

Поразительный результат решения уравнений Максвелла заключается в том, что во всех системах единиц и при любом способе определения постоянных μ0 и ε0 (магнитной и электрической «проницаемости вакуума») скорость v оказывается равной скорости света. Именно это привело Максвелла к заключению о том, что свет – электромагнитные волны. Максвелл вычислил даже значения электрического и магнитного векторов солнечного света, рассматривая его энергию, как энергию поля; он вычислил и величину светового давления.

Однако Максвеллу не удалось дать прямое доказательство справедливости своих уравнений, он не сделал даже вывода о существовании излучения электромагнитных волн при электрических колебаниях, хотя этот замечательный эффект, лежащий в основе всей радиотехники, непосредственно вытекает из его уравнений.

Источниками электромагнитных волн являются изменяющиеся во времени токи и заряды. Всякая электрическая цепь, по которой протекает переменный ток, излучает электромагнитные волны. Эти волны, распространяясь в диэлектрике, окружающем проводник, несут с собой определённую энергию. Величина излучаемой энергии зависит от величины и частоты тока, от конфигурации цепи и от свойств диэлектрика, окружающего излучающую цепь. Для промышленной частоты f=50 Гц, излучаемая мощность ЛЭП настолько мала, что ею пренебрегают. Мощность излучения необходимо учитывать, начиная с частоты f=105 Гц и выше (частоты, используемые в радиотехнике).

Взяв ротор от обеих частей второго уравнения Максвелла, и выполнив аналогичные преобразования можно четыре уравнения Максвелла свести к одному относительно E; полученное уравнение также является волновым.

Впервые электромагнитные волны получены Герцем (1888). Он создал генератор (впоследствии назван «вибратором Герца») и приёмник («резонатор») электромагнитных волн, которые излучались примерно на 20 метров. Размеры вибратора составляли 2,6 метра, а дина электромагнитной волны около 4,5 метров (диапазон УКВ). Долгое время электромагнитные волны назывались «волнами (лучами) Герца» (Hertzian Waves). Герц, создавший по существу радиопередатчик и радиоприёмник, не предложил использовать электромагнитные волны для передачи информации на расстоянии без проводов. Более того, он считал «это толь эксперимент, который доказывает, что маэстро Максвелл был прав». Однако Крукс? и Тесла одновременно заявили, что на основе волн Герца можно создать приборы дальней беспроводной связи.

Первый патент на высокочастотный передатчик (1893) и приёмник (1895) получил Тесла. В 1893 году Брэнли в качестве приёмника предложил использовать радиокондуктор – стеклянная трубка с металлическими опилками («трубка Брэнли»). В 1894 году Лодж предложил для приведения радиокондуктора в исходное состояние использовать часовой механизм и назвал это устройство когерер; он же провёл и первую демонстрацию передачи радиотелеграмм, при этом радиосигнал был передан на расстояние 37 метров. Работающие радиопередатчик и радиоприёмник с длиной волны 6 метров были созданы Поповым (1895), а его сотрудником Рыбкиным П.Н. была передана радиограмма «Генрихъ Герцъ». Попов для приведения когерера в исходное состояние предложил использовать полученный радио сигнал (система обратной связи). Кроме того, Попов соединил передатчик с телеграфным ключом, а приёмник с печатающим телеграфным аппаратом. Маркони получил патент на радиопередатчик, обеспечивший повышение дальности передачи радиосигналов и передал радиосообщение “Viva Italia» (1897). Тесла предложил использовать колебательный контур для настройки приёмника и передатчика (1897). Фессенден первым осуществил радиопередачу голоса и музыки (1906).

2.4. Инвариантные комбинации из компонент электромагнитного поля. Лагранжева форма уравнений Максвелла

Для многих приложений достаточно эффективным является использование инвариантных комбинаций, составленных из компонент электромагнитного поля. Наиболее часто используются две такие инвариантные комбинации, выраженные через B и E. Инварианты являются скалярными величинами. В трёхмерных обозначениях они имеют вид:

ℜ1=E2−B2=inv, 	ℜ2=E⋅B=inv,

и инвариантны относительно преобразования к другой инерциальной системе координат. Они также справедливы и для сред, движущихся с релятивистскими скоростями. Однако только ℜ1 является истинным скаляром, тогда как ℜ2 является псевдоскаляром, так как меняет знак при пространственном отражении.

Из существования инвариантов можно вывести ряд полезных свойств электромагнитного поля. Например, из явного вида ℜ1 следует, что с помощью преобразования Лоренца нельзя перевести чисто магнитное поле в чисто электрическое, и наоборот. Это связано с тем, что инвариант ℜ1 изменил бы при этом знак, что невозможно. Далее, из явного вида инварианта ℜ2 вытекает, что если векторы B и E ортогональны в некоторой системе отсчёта, т.е. ℜ2=0, то и в любой другой системе отсчёта они будут оставаться ортогональными, таким образом, свойство ортогональности векторов B и E является инвариантным относительно преобразований Лоренца.

Уравнения Максвелла могут быть записаны в лагранжевой форме, часто применяемой в современной теории поля. Для вывода полевых уравнений Лагранжа используют принцип наименьшего действия или вариационный принцип. Важным преимуществом вариационного подхода является единообразие вывода, как уравнений поля, так и вытекающих из них законов сохранения. В основе вариационного подхода к теории поля лежит выбор гамильтона действия ST, который должен быть некоторым функционалом от поля и может быть представлен в виде

STus|Ω=ΩLus,∂vus dΩ,

где Ω - некоторый 4-объём; L - плотность функции Лагранжа (или лагранжева плотность), являющаяся релятивистки инвариантной функцией от поля и его первых производных; us- некоторое поле, описываемое n s=1,2,...n независимыми функциями пространственно-временных координат. Для формулировки вариационного принципа задаётся произвольное бесконечно малое преобразование координат и полей. При этом получаем формулу Адамара, которая является основой вариационной формулировки теории поля, и позволяют получить как уравнения поля в лагранжевой форме, так и вытекающие из них законы сохранения. Уравнения, которым подчиняются полевые функции us, таковы, что их решения реализуют экстремум функционала действия STus|Ω. Согласно этому принципу лагранжева форма уравнения поля имеет вид

∂ ∂L∂ ∂μus−∂L∂ us=0,

где μ - пространственно-временные координаты. С помощью последнего уравнения могут быть получены уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной формах.

В соответствии с принципом наименьшего действия природа всегда стремится к минимуму энергии. В настоящее время неизвестно ни одного явления, где бы этот принцип, не выполнялся. Так в механике в результате свободного движения тел снижается их потенциальная энергия, а интеграл от разности кинетической и потенциальной энергий по пути их траектории принимает минимально возможное значение.

2.5. Однозначность решения системы уравнений Максвелла. Экспериментальные доказательства справедливости уравнений Максвелла

Система уравнений Максвелла является полной, то есть с её помощью может быть однозначно определено электромагнитное поле. Это вопрос принципиального значения, так как он связан с вопросом о физической причинности. Это означает следующее: физические законы таковы, что с их помощью можно однозначно определить будущие значения физических величин при знании настоящих. Уравнения Максвелла представляют собой причинные законы. Для них справедлива следующая теорема.

Если для заданного момента времени t=t0 известны напряжённости электрических и магнитных полей в любой точке объёма, ограниченной какой-либо поверхностью, то с помощью системы уравнений Максвелла можно рассчитать все интересующие электромагнитные величины для любого времени t; при этом предполагается, что известны тангенциальные составляющие напряжённости электрического поля E или магнитного поля H в каждой точке ограничивающей поверхности от начального момента t0 до момента t.

Для определения электромагнитного поля в данном объёме необходимо знать величины поля не только в начальный момент, но, и на граничной поверхности, и для каждого последующего момента. Это является совершенно естественно, так как рассматриваемый объём не является замкнутой системой. Заданием значений какого-либо вектора на граничной поверхности как раз и учитывается влияние изменения поля со временем во внешнем пространстве.

Постоянные среды ε, μ,γ в дальнейшем будем считать не зависящими от времени и напряжённости поля. Будем также предполагать, что сторонние электродвижущие силы заданы как функции координат и времени.

Для доказательства высказанной теоремы будем исходить из предположения, что существуют два различных решения, соответствующих заданным условиям, и докажем, что оба решения совпадают.

Итак, предположим, что существуют два решения: E', H' и соответственно E'', H'', которые удовлетворяют сформулированным выше условиям, т.е. в момент t=t0 они равны и имеют заданную величину, а во всех точках граничной поверхности тангенциальные составляющие E' и E'' или H' и H'' в каждый момент времени совпадают с заданными значениями и все векторы удовлетворяют уравнениям Максвелла.

Образуем разность этих двух решений. Получаемые при этом векторы E0=E'−E'' и H0=H'−H'' также удовлетворяют системе уравнений Максвелла в силу их линейности. Поэтому для этих векторов справедливо равенство

−∂∂tV12εE02+12μH02dV=VJ02γdV+VEe0J0dV+SE0×H0 dS.

Второй и третий члены в правой части равны нулю, так как сторонние напряжённости поля во всех точках и во все моменты времени заданы независимо от того или другого решения и, следовательно,

Ee0=Ee'−Ee''=0.

На поверхности это же утверждение справедливо для тангенциальных составляющих напряжённости электрического или магнитного поля. Таким образом, вектор Пойтинга S0 имеет только одну составляющую, параллельную поверхности. Смешанное произведение

E0×H0dS

равно нулю во всех точках граничной поверхности. Поэтому последнее уравнение приобретает вид

−∂∂ tV12εE02+12μH02dV=VJ02γdV.

Правая часть уравнения выражает энергию и никогда не может быть отрицательной не только из физических, но и из математических соображений. Поэтому она может быть только положительной. Вследствие этого интеграл в левой части может только убывать или быть равным нулю. Так как значение этого интеграла в начальный момент было равным нулю и не может принимать отрицательных значений, оно в любой момент времени равно нулю

V12εE02+12μH02dV=0.

Вследствие этого

E0≡0, H0≡0, то есть E'≡E'', H'≡H''.

Таким образом, два решения, которые мы вначале предполагали различными на самом деле оказались тождественными и, следовательно, уравнения Максвелла имеют единственное решение.

Многочисленные теоретические и экспериментальные исследования показали, что система уравнений Максвелла является полной, то есть с её помощью может однозначно определено электромагнитное поле.

Экспериментально доказать справедливость уравнений Максвелла и вытекающих из них следствий (таких следствий, которые не могут быть получены без этих уравнений) удалось Герцу лишь через 15 лет после опубликования трактата Максвелла.

В своих опытах Герц стремился получить колебания с возможно высокой частотой, чтобы увеличить производную от напряжённости электрического поля, определяющую ток смещения.

При этом он обнаружил возникновение электромагнитных волн, излучаемых его вибратором. Открытие излучения и составляет основной результат его опытов. Герц доказал, что излучение происходит в точном соответствии с уравнения Максвелла.

Современная техника располагает генераторами столь высоких частот и такими измерительными средствами, что нетрудно провести опыты, в которых отчётливо и непосредственно видно, что магнитное «поле создаётся» токами смещения в вакууме.

В 1878 году, ещё за десять лет до экспериментов Герца, американский физик Г. Роуланд установил, что ток текущий в проводе, и движущий предмет, несущий электрический заряд, являются существенно одинаковыми источниками магнитного поля. Представление об единстве электричества и магнетизма, которое возникло после работы Максвелла, наводило на мысль о том, что движущийся заряд должен создавать магнитное поле, но экспериментально этот факт было установить трудно. Впервые факт появления магнитного поля при движении электростатически заряженного листа и был продемонстрирован Г. Роуландом. Величина поля при этом равнялась примерно 10−5 величины поля Земли. В 1879 году этот опыт повторил Рентген.

2.6. Релятивизм уравнений Максвелла

Уравнения Максвелла не нуждаются ни в каких релятивистских поправках и остаются справедливыми для каждого наблюдателей при любой скорости их относительного движения. Этим они существенно отличаются от многих других фундаментальных законов, таких, например, как законы Ньютона, нуждающиеся в релятивистских поправках при больших скоростях. Сказанному не противоречит тот факт, что в двух системах координат, движущихся одна относительно другой, одно и то же поле проявляет себя различно, например, в одной системе координат может обнаруживаться существование только магнитного, а в другой – как магнитного, так и электрического поля, хотя бы в соответствии с уравнением

Еv=Fq+v×B;

И это притом, что в обеих системах объектом наблюдения служит одно и то же поле.

Напротив, это обстоятельство указывает только на единство электромагнитного поля, в котором три составляющих трёхмерного вектора B и три составляющих трёхмерного вектора Е определяют компоненты четырёхмерного антисимметричного тензора второго ранга, выражающему электромагнитное поле

| μ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | Bz | −By | −1cEx |
| Fμ,v= | −Bz | 0 | Bx | −1cEy |
|  | By | −Bx | 0 | −1cEz. |
|  | 1cEx | 1cEy | 1cEz | 0 |

Все уравнения поля выражаются через дифференциальные операции над тензором. В четырёхмерной системе координат х1, х2, х3, х4 первые три соответствуют декартовым координатам x, y, z, а четвёртая координата

x4=−c2t=jct.

Все составляющие трёхмерного поля Ex, Ey, Ez, Bx, By, Bz,, а значит, и все компоненты единого тензора электромагнитного поля удобно выражать через четырёхмерный векторный потенциал Фi, компоненты которого

Ф1=А1, Ф2=А2, Ф3=А3, Ф4=Jcϕ,

в этих формулах A1, A2, A3 - обычные компоненты магнитного векторного потенциала,  ϕ- скалярный электрический потенциал.

В последнее время многих привлекает вопрос о связи теории относительности с электроэнергетикой и электротехникой. Эйнштейн  в своё время пришёл к теории относительности именно через электродинамику.

2.7. Решение уравнений Максвелла

Первоначально рассмотрим простейшее из уравнений Максвелла (четвёртое – без токов и зарядов)

∇B=0.

Это уравнение предполагает, что В – есть ротор чего-то. Поэтому ранее было записано

B=∇×А.							(2.12)

Выражение (2.12) по существу представляет собой решение простейшего уравнения Максвелла ∇B=0. Это решение верно и для другого вектора А', если А'=А+∇ϕ, где ϕ – любое скалярное поле, потому что ротор ∇φ – нуль и B – по-прежнему, то же самое.

Теперь рассмотрим второе уравнение Максвелла – закон Фарадея

∇×Е=−∂В∂ t.

Это уравнение не содержит никаких токов или зарядов. Если B выразить из выражения (2.12) (и продифференцировать по t?), закон Фарадея можно переписать в форме

∇×Е=−∂∂ t∇×A.

Поскольку операции дифференцирования по времени и координатам можно менять местами, то последнее уравнение можно представить в виде

∇×E+∂A∂ t=0.					(2.13)

Из выражения (2.13) видно, что E+∂A∂ t – это вектор, ротор которого равен нулю. Поэтому этот вектор является градиентом некоторой функции, которую обозначим ϕ

E+∂A∂ t=−∇ϕ.

Мы использовали то же обозначение, что и для потенциала электрического поля (знак минус для технических удобств). Теперь закон Фарадея можно представить в форме

E=−∇ϕ−∂A∂ t.						(2.14)

Выражение (2.14) по существу является решением второго уравнения Максвелла – уравнения Фарадея. В статике ∂A∂ t→0, поэтому получается известное выражение E=−∇ϕ.

Мы уже решили два из уравнений Максвелла и нашли, что описания электромагнитных полей Е и B нужны четыре потенциальных функции: скалярный потенциал ϕ и векторный потенциал А, который, разумеется, представляет три функции.

Теперь рассмотрим третье уравнение Максвелла

∇Е=ρε0

и подставим в него выражение для Е из (2.14)

∇−∇ϕ−∂A∂ t=ρε0

или

−∇2ϕ−∂∂ t∇А=ρε0.					(2.15)

Таково первое уравнение, связывающее ϕ и А с источниками.

И, наконец, рассмотрим первое уравнение Максвелла.

с2∇×В=Jε0+∂E∂ t

и перепишем его в виде

с2∇×В−∂E∂ t=Jε0.

Выразим Е и B через потенциалы, используя уравнения (2.12) и (2.14):

с2∇×∇×А−∂∂ t−∇ϕ−∂А∂ t=Jε0.

Первый член этого уравнения можно переписать, используя алгебраическое тождество ∇×∇×А=∇∇А−∇2А; получаем

−с2∇2A+c2∇∇A+∂∂t∇ϕ+∂2A∂t2=Jε0.		(2.16)

Для упрощения уравнения используем нашу свободу в произвольном выборе дивергенции А. Сделаем такой выбор, чтобы уравнения для А и для ϕ разделились, но имели одну и ту же форму. Для этого дивергенцию для А запишем в виде

∇A=−1c2∂ϕ∂ t.

При этом второе и третье слагаемые в уравнении (2.16) взаимно уничтожаются, и оно упрощается

∇2A=−1с2∂2A∂t2=Jε0с2.				(2.17)

И уравнение (2.15) для  принимает такую же форму:

∇2ϕ−1c2∂2ϕ∂2 t=−ρε0.					(2.18)

Таким образом, получена система уравнений, которые являются решениями уравнений Максвелла

B=∇×А

E=−∇φ−∂A∂ t

∇2A=−1с2∂2A∂t2=Jε0с2

∇2ϕ−1c2∂2ϕ∂2 t=−ρε0.

Получилась система великолепных уравнений, прежде всего потому, что они хорошо разделились: с плотностью заряда стоит ϕ, а с током стоит А.

Уравнения Максвелла оказались приведенными к уравнениям нового типа для потенциалов ϕ и А, но с одной и той же математической формой для всех четырёх функций ϕ, Аx, Аy и Аz.

Таким образом, получена другая форма электромагнитных законов, в точности эквивалентная законам Максвелла, однако работать с ней во многих случаях гораздо проще.

Контрольные вопросы

1. Дифференциальные операции векторного анализа.

2. Градиент.

3. Дивергенция.

4. Ротор.

5. Первое  уравнение Максвелла в дифференциальной форме. Физический смысл.

6. . Второе  уравнение Максвелла в дифференциальной форме. Физический смысл.

7. Электромагнитные волны

8. Однозначность решения системы уравнений Максвелла

9. Экспериментальные доказательства справедливости уравнений Максвелла

10. Релятивизм уравнений Максвелла

11. Решение уравнений Максвелла

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ (ЭЛЕКТРОСТАТИКА)

3.1 Электрические заряды

Электрическое поле создаётся электрическими зарядами. Однако, как следует из теоремы Ирншоу, заряды не могут находиться в устойчивом состоянии лишь под действием одних электростатических сил.

Шарль дю – Фай установил, что существуют два вида электрических зарядов (1733), а Франклин назвал их положительными и отрицательными. Лихтенберг предложил положительные заряды обозначать знаком «+», а отрицательные знаком «–» (1778). Причина существования двух видов зарядов пока неизвестна. В настоящее время положительные и отрицательные заряды рассматриваются как противоположные проявления одного «качества», также как понятия «правое» и «левое» являются проявлением универсальной симметрии природы.

Важнейшим свойством заряда является закон его сохранения, то есть в замкнутой системе заряд измениться не может. Заряды всегда появляются парами: положительный и отрицательный. Математически закон сохранения заряда (закон сохранения электричества) можно представить как уравнение непрерывности плотности электрического тока div {J=0.

Наименьший отрицательный заряд, существующий в природе – заряд электрона е=1,6⋅10−19К, определён Милликеном (1909); наименьший положительный заряд – заряд протона. Заряды электрона и протона равны с фантастической точностью.

Наша вселенная представляет собой хорошо уравновешенную смесь положительных и отрицательных зарядов. Все заряды связаны между собой линиями электрического поля. Линии электрического поля всегда начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных. Одноимённые заряды взаимно деформируют линии поля. Линии поля устанавливаются между зарядами таким образом, чтобы полная энергия всех связей была минимальной. Пары изолированных зарядов, равных по величине, но противоположных по знаку, образуют конденсатор.

Земной шар имеет отрицательный заряд q=−6⋅105 Ас, поэтому как установил Ле – Монтье (1775), Земля окружена электрическим полем. На ровной местности линии поля направлены вертикально вниз. Напряжённость электрического поля Земли в течение суток медленно изменяется одновременно по всей поверхности. Наименьшее значение E≈90В/м наблюдается в 4 часа, а наибольшее значение E≈120В/м в 19 часов (по Гринвичу). Соответственно изменяется и электрическое смещение в диапазоне 0,8÷1,06⋅10−9 Ас/м2. Отрицательным зарядом Землю снабжают молнии.

С ростом высоты напряжённость электрического поля убывает. На высоте 1 км E≈40В/м, на высоте 10 км E≈2÷6В/м, на высоте 50 км  E→0. Разность потенциалов между точками на высоте 50 км и поверхностью Земли составляет 400000 В. Под действием этой разности потенциалов в атмосфере протекает небольшой ток проводимости, плотность которого составляет 10−12 А/м2, так как воздух не является изолятором (в нём всегда имеются ионы, обусловленные космическими лучами). Производная ∂D∂t невелика, поэтому ток смещения также мал. Поэтому электромагнитное поле Земли также небольшое.

Плотность тока проводимости в течение суток изменяется приблизительно на ± 15%. Полный ток, достигающий поверхности Земли (площадь земной поверхности 5,1⋅1014 м2) примерно равен 1800 А. Таким образом, мощность атмосферного электричества нашей планеты составляет примерно 720 МВт, то есть соизмерима с мощностью соизмерима с мощностью современного энергоблока. В настоящее время эта энергия не используется, так как плотность её очень мала, не более 1,4⋅10−6 Вт/м2.

3.2. Электростатика

Электростатическое поле частный случай электромагнитного поля. Оно создаётся совокупностью электрических зарядов неподвижных в пространстве по отношению к наблюдателю.

Запишем систему уравнений Максвелла (2.9) для статики, когда во времени ничего не меняется: все заряды либо неподвижно закреплены на своих местах, либо если они движутся, то их ток постоянен. В этих условиях в уравнениях Максвелла все члены, являющиеся производными по времени, обращаются в нуль, и уравнения приобретают следующий вид:

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

∇×E=0.							(3.1)

МАГНИТОСТАТИКА

∇×H=J.						(3.2)

Анализируя системы уравнений (3.1) и (3.2), можно сделать заключение, что исходная система уравнений Максвелла (2.9) распалась на две части. Электрическое поле E появляется только в системе (3.1); магнитное поле B – в системе (3.2). Между собой эти два поля совсем не связаны. Это означает, что если заряды и токи постоянны, то электричество и магнетизм – явления разные. Нельзя обнаружить никакой зависимости полей E и B друг от друга, пока не возникают изменения в зарядах или токах. Только когда возникают сравнительно быстрые изменения, так что производные по времени в уравнениях Максвелла достигают заметной величины, E и B начинают влиять друг на друга.

Для изучения математических свойств векторных полей – электростатика и магнитостатика являются идеальными объектами. Электростатика – это чистый пример векторного поля с нулевым ротором и заданной дивергенцией, а магнитостатика – это чистый пример векторного поля с нулевой дивергенцией и заданным ротором.

Сравнивая уравнение магнитостатики divB=0 с аналогичным уравнением электростатики, по которому divD=ρ, можно заключить, что магнитного аналога электрического заряда не существует. Следовательно, окружающий нас мир асимметричен в отношении электричества и магнетизма.

О свойствах поля судят по его силовому воздействию на не полевую форму материи – вещество. Силовой характеристикой электростатического поля является векторная величина - напряжённость Е. Для E в каждой точке задаются три проекции на координатные оси Ex, Ey и Ez, которые в электростатическом поле связаны между собой.

Электростатическое поле можно описать более простой чем напряжённость - скалярной величиной – потенциалом ϕаb=abEdl, имеющего смысл работы, затраченной на перенос единицы заряда в поле E из точки а в точку b.

Основной задачей электростатики является определение напряжённости электрического поля Е (или потенциала ϕ) по заданному расположению и форме заряженных тел (электродов) и граничным условиям.

3.3 Расчёт электростатических полей. Законы Кулона и Гаусса

Логично принять бы за отправную точку уравнения (3.1). Но легче начать с другого, а потом вернуться к этим уравнениям. Результат получиться одинаковый. Мы начнём с закона Кулона (1785).

В соответствии законом Кулона два неподвижных точечных заряда в вакууме взаимодействуют друг с другом с силой F прямо пропорциональной произведению зарядов q1 и q2, и обратно пропорциональной квадрату расстояния r между ними:

F=q1q24πε0r2r0,						(3.3)

где r0 – единичный вектор, направленный по линии соединяющей заряды.

Если заряды имеют одинаковые знаки, то они отталкиваются друг от друга, если противоположные – притягиваются.

Напряжённость электрического поля численно равна силе, действующей на единичный заряд Е=F/q.

С учётом (3.3) получим выражение для модуля напряжённости электрического поля, создаваемого в вакууме зарядом q

Е=q4πε0r2.						(3.4)

Если напряжённость создаётся несколькими зарядами q1, q2, ...qn, то результирующая напряжённость равна геометрической сумме напряжённостей от каждого из зарядов в отдельности (используя метод наложения):

E=E1+E2+...+En.

Закон (теорема) Гаусса (1780) является одним из важнейших законов электростатики. Он соответствует одновременно закону Кулона и принципу наложения.

Для однородной и изотропной среды закон Гаусса в интегральной форме имеет вид SDdS=qсв, или учитывая, что D=ε0εE (вектор D не зависит от диэлектрических свойств среды, т.е. от ε)

SEdS=qiε0ε,						(3.5)

где qсв – сумма свободных зарядов, расположенных внутри замкнутой поверхности S, qi - сумма свободных и связанных зарядов.

В качестве примера найдём напряжённость электрического поля (в вакууме), создаваемого одиночным точечным зарядом q в точке, удалённой на расстоянии r (от заряда).

Проведём через заданную точку сферическую поверхность радиусом r, полагая, что заряд находится в центре сферы. Запишем выражение на основе закона Гаусса SEdS=qε0.

В каждой точке сферы E и dS совпадают по направлению, поэтому угол между ними равен 0. Ввиду симметрии поля числовое значение E во всех точках сферы одно и то же, поэтому E можно вынести за знак интеграла

SEdS=SEdScos0∘=ESdS=E⋅4πr2=qε0,

откуда

E=q4πε0r2.							(3.6)

Потенциал, создаваемый точечным зарядом q, (как и заряженной сферой) определяется выражением

ϕ=q4πε0r

где r - расстояние от точечного заряда или от центра сферы (если r больше её радиуса).

Если заряд положителен, то линии поля E выходят из него, если отрицательный, то входят.

Выражение (3. 4) совпадает с (3.6), полученное с помощью закона Кулона. Необходимо, однако, напомнить, что в природе не может быть одиночных зарядов – каждому заряду должен соответствовать такой же по величине заряд противоположного знака. Говоря об одиночном заряде, имеется в виду, что он достаточно удалён от других зарядов, так, что в окрестности этого заряда можно пренебречь электрическими полями, создаваемыми другими зарядами (расстояние между зарядами более чем на порядок превышает их размеры); поле исследуемого заряда при этом имеет практически радиальный вид.

В качестве второго примера рассчитаем напряжённость электрического поля (в диэлектрике с проницаемостью ε) на расстоянии r от бесконечно длинного провода, на котором равномерно распределён положительный заряд λ на единицу длины. Представим поверхность, имеющую форму цилиндра радиуса r и единичной длины, по оси которого расположен заданный провод (рис.3.1).

Рис.3.1.

Запишем закон Гаусса

SEdS=qε0ε=λε0ε,

так как длина цилиндра равна единице, то весь заряд в цилиндре равен λ. Поле провода является симметричным, линии поля E нормальны к элементу поверхности dS, поэтому

EdS=E⋅2π r=λε0ε,

откуда

E=λ2πε0ε r.

В третьем примере произведём расчёт электрического поля внутри каоксиального кабеля при заданной разности потенциалов U=constмежду жилой и оболочкой. Радиус жилы кабеля r0, внутренний радиус оболочки r1, диэлектрическая проницаемость изоляции εа.

В силу симметрии напряжённость поля зависит только от радиуса E(r). Применяя теорему для соосных цилиндрических поверхностей радиусом r и длиной l, получим

EdS=2π rE l=1ε0εaρ dV=λ lε0εa.

Таким образом,

E=λ ε0εa при r0≤r≤r1,

так как внутри проводника электростатическое поле отсутствует.

В найденном решении осталось неопределённым λ. Разность потенциалов представим в виде

U=ϕ0−ϕ1=r0rEdr=λ 2πε0εalnr1−lnr0=λ 2πε0εalnr1r0.

Выражая λ через заданное U, находим

E=U rlnr1r0.

Законы Кулона и Гаусса используются для расчёта электрических полей простой конфигурации. Наиболее общий подход основан на использовании уравнений Лапласа и Пуассона. Уравнение Пуассона (1820)

∇2ϕ=ρ/εa

характеризует любую точку пространства, где имеются заряды. В областях поля, не содержащих зарядов ρ=0, уравнение Пуассона превращается в уравнение Лапласа (1780)

∇2ϕ=0.

Уравнения Пуассона и Лапласа являются уравнениями в частных производных. Они допускают существование множество линейно независимых решений, из которых необходимо выбрать одно удовлетворяющее граничным условиям. Отыскание этого решения часто является достаточно сложной задачей.

Любые два изолированные друг от друга проводника, независимо от их формы и взаимного расположения, имеющие равные заряды противоположного знака представляют собой конденсатор; при этом каждому заряду будет соответствовать заряд противоположного знака.

Ёмкость C между двумя проводниками, имеющими равные по величине и противоположные по знаку заряды определяется отношением заряда к разности потенциалов C=q/U (из формулы следует и размерность ёмкости: фарада = К/В). Конденсаторы являются концентраторами электрических зарядов.

В технике наиболее часто используются плоские конденсаторы. Ёмкость плоского воздушного конденсатора (без учёта краевого эффекта) C=ε0S/d, где S,d - площадь пластин и расстояние между ними соответственно; ёмкость шара C=ε04πr, r - радиус шара (при этом второй обкладкой конденсатора являются удалённые заряды противоположного знака). Энергия заряженного конденсатора W=Cu22. Ёмкость плоского воздушного конденсатора, состоящего из металлических пластин площадью 1 см2 расстояние между которыми 1 мм, примерно равна 1 пф.

Земной шар совместно с атмосферой с электрической точки зрения представляет собой сферический конденсатор: отрицательной обкладкой этого конденсатора является поверхность Земли, заряд которой равен q≈−6⋅105Ас, положительной – распределённый заряд в ионосфере на высоте примерно 50 км. Разность потенциалов между поверхностью Земли и ионосферой равна почти 400000 В. Проводимость ионосферы очень высокая вследствие ионизации воздуха космическими лучами. Атмосфера служит изолятором. Таким образом, в атмосфере существует электрическое поле с напряжённостью у поверхности Земли Е≈100В/м; линии поля перпендикулярны поверхности и направлены вниз. Однако люди не ощущают электрического поля. Наше тело является довольно хорошим проводником и когда человек стоит на земле, он вместе с ней образует эквипотенциальную поверхность. Обычно эквипотенциальные поверхности параллельны земле, но когда на земле оказывается человек, эквипотенциальные поверхности деформируются, огибая тело человека.

Благодаря разности потенциалов и тому, что воздух не является идеальным изолятором в атмосфере постоянно протекает ток, плотность которого примерно равна 10−6мкА/м2. Ток незначительно изменяется во времени. Используя формулу для ёмкости шара, вычислена ёмкость Земного шара, которая оказалась равной примерно 708 мкФ (площадь поверхности Земного шара 5,1⋅1014м2).

3.4. Электростатический потенциал. Общее решение задачи электростатики

Рассмотрим подробнее физический смысл электрического потенциала. Пусть имеется произвольное распределение зарядов. Оно создаёт электрическое поле. Определим, какую работу нужно затратить, чтобы перенести заряд из одной точки в другую. Работа, произведённая против действия электрических сил при переносе заряда по некоторому пути, равна минус компоненте электрической силы в направлении движения, проинтегрированной по этому пути. Если заряд переносится от точки а до точки b, то

W=−abFdS,

где F - электрическая сила, действующая на заряд в каждой точке, dS - дифференциал вектора перемещения вдоль траектории.

Рассмотрим работу по переносу единицы заряда, тогда сила, действующая на заряд, численно совпадает с напряжённостью электрического поля. При этом работа Wедн против действия электрических сил

Wедн=−abЕdS.						(3.7)

Величина работы Wедн из выражения (3.7) не зависит от траектории пути между точками а и b. Но если интеграл в (3.7) зависел от пути, то мы могли бы извлечь из поля работу, поднеся заряд к b по одному пути и унеся обратно к а по другому. Можно было к b подойти по одному пути, где Wедн меньше, а удалиться по другому пути, где оно больше, получив работы больше, чем было вложено. В принципе есть поля, из которых можно получать работу.

А если, выполняемая работа зависит только от концов пути, то она может быть представлена в виде разности двух чисел

−abЕdS=ϕb−ϕa.

Часто принимают исходную точку на бесконечности. Тогда потенциал   одиночного заряда q, закреплённого в начале координат, взятый в произвольной точке x,y,z равен

ϕx,y,z=q4πε01r.

Для потенциалов также справедлив принцип наложения, потенциал  в некоторой точке 1, вычисляется по формуле

ϕ1=j14πε0qjr1j,

или

ϕ1=14πε0ρ2dV2r12.					(3.8)

Выражение (3.8) является общим уравнением электростатики и позволяет вычислить потенциал в любой точке. При этом для нахождения электрического поля достаточно выполнить операции дифференцирования, так как Е=−∇ϕ.

Контрольные вопросы

1.Электрические заряды

2.Электростатика

3.Расчёт электростатических полей. Законы Кулона и Гаусса

4.Электростатический потенциал. Общее решение задачи

электростатики

4. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (МАГНИТОСТАТИКА)

4.1. Магнитостатика

Магнитное поле постоянного тока создаётся неизменными во времени токами, протекающими по проводникам, неподвижным по отношению к наблюдателю. Форма магнитных полей проводников с током определяется формой этих проводников.

Сравнивая уравнение магнитостатики divB=0 с аналогичным уравнением электростатики, по которому divD=ρ, можно заключить, что магнитного аналога электрического заряда не существует. Следовательно, окружающий нас мир ассимметричен в отношении электричества и магнетизма.

Гильберт установил (1600), что Земной шар также имеет собственное магнитное (геомагнитное) поле, очень медленно изменяющееся во времени. Силовые линии выходят (на поверхность Земли) из северного магнитного полюса и входят - в южный. В отличие от линий электрического поля, которые начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных, линии магнитного поля замкнуты. Магнитное поле создаётся электрическим током. Линии поля образуют замкнутые петли вокруг токов.

Наибольшая величина магнитного поля в районе полюсов и составляет порядка 0,0004 Тл. Однако, этого достаточно, чтобы на всей планете пользоваться стрелочным магнитным компасом.

По современным представлениям магнитное поле Земли создаётся протеканием постоянных токов (миллиарды ампер) в жидком металлическом ядре, температура которого выше температуры Солнца и составляет порядка 13 млн. градусов. За последние сто лет напряжённость магнитного поля уменьшилась примерно на 6%. В районе Бразилии имеет место магнитная аномалия – магнитное поле отсутствует. С течением времени северный и южный магнитные полюсы меняются местами; последняя смена полюсов произошла примерно 150 тысяч лет назад. Следующая смена полюсов предполагается через 1500 лет. Считается, что магнитное поле защищает всё живое на Земле от излучения Солнца.

С течением времени ядро Земли остывает, уменьшаются токи в ядре и, соответственно, её магнитное поле. Поэтому через 3-4 млрд. лет жизнь на Земле исчезнет.

В локальных областях на поверхности Солнца (солнечные пятна) магнитные поля имеют порядок примерно 0,01 Тл. Однако известно несколько звёзд, магнитное поле на поверхности которых больше 0,1 Тл. В целом протяжённые магнитные поля во Вселенной довольно слабы. Измерение межзвёздного магнитного поля (с помощью особого типа спектроскопических измерений) в небольшом районе нашей Галактики дало величину около 10−9Тл. В масштабе Галактики даже поле такой величины нельзя считать несущественным. В действительности магнитное поле играет важную, иногда определяющую роль в динамике Галактики.

В 1878 году американский физик Генри Роуланд впервые установил факт появления магнитного поля при движении электростатически заряженного листа.

В 1879 году американский физик Эдвин Холл обнаружил возникновение электрического поля в проводнике с током, помещённым в магнитное поле (эффект Холла). Вектор напряжённости электрического поля перпендикулярен вектору напряжённости магнитного поля (H) и вектору плотности тока (J). Эффект Э. Холла используется в основном при исследовании свойств твёрдых тел.

Магнитное поле с индукцией 1÷2 Тл получают в обычном электромагните; с индукцией 6÷8 Тл в промышленном сверхпроводящем электромагните; максимальное значение индукции магнитного поля 60,3 Тл, достигнуто с помощью установки, предложенной П.Л. Капицей (1923).

Силовой характеристикой магнитостатического поля является векторная величина - напряжённость магнитного поля B.

Основной задачей магнитостатики является расчёт напряжённости магнитного поля по заданным значениям токов.

4.2. Расчёт магнитных полей

Для расчёта магнитных полей логично было бы использовать систему уравнений Максвелла для магнитостатики (3.2)

∇×H=J.

Однако, наиболее просто для этой цели использовать закон полного тока. В интегральной форме он имеет вид:

LHdl=I							(4.2)

и используется для расчёта симметричных полей. Поле H создаётся только макротоками, поэтому с помощью (4.2) находится поле H, а не B. Напряжённость магнитного поля, создаваемого макротоками в однородном ферромагнетике, будет такое же, как и в пустоте.

Рассмотрим расчёт напряжённости магнитного поля на расстоянии r от бесконечно длинного одиночного проводника с током I с помощью закона полного тока. Проведём окружность радиусом r в плоскости, перпендикулярной оси провода так, чтобы её центр находился на оси провода (рис.4.1).

Рис.4.1.

В силу симметрии магнитного поля напряжённость во всех точках окружности имеет одну и ту же величину, а её направление совпадает с касательной к окружности. Поэтому

Нdl=Нdlcos0∘=Hdl=H⋅2πr=I,

откуда

H=I2πr.						(4.3)

Таким образом, напряжённость магнитного поля с удалением от проводника убывает по гиперболическому закону. Конечно, одиночных проводников с током в природе быть не может; линии тока должны быть обязательно замкнуты divJ=0, поэтому всегда должен быть обратный провод. Предполагается, что расстояние между прямым и обратным проводом довольно большое, такое, что магнитным взаимодействием между ними можно пренебречь.

Закон полного тока может быть использован для расчёта магнитного поля соленоида. Предположим, что длина соленоида l значительно превышает его радиус, а число витков его равно w.

Закон полного тока для соленоида имеет вид

Нdl=Iw;

при этом необходимо, чтобы замкнутый контур проходил как внутри соленоида и совпадал с линией поля, так и вне его.

Магнитное поле соленоида концентрируется внутри обмотки, которое приближённо можно считать однородным и постоянным (как электрическое поле в плоском конденсаторе), а его направление определяется направлением правого винта. Поэтому основной вклад в интеграл Нdlвносят линии поля внутри соленоида, значит

Нdl=Hl=Iw,

откуда

H=Iwl.

Подавляющее число линий поля вне соленоида заключено в объёме цилиндра, радиус которого примерно равен длине соленоида. Таким образом, в цилиндре с радиусом r и высотой l сосредоточена практически вся энергия магнитного поля соленоида; при этом распределение энергии таково, что энергия поля должна быть минимальной.

Закон полного тока также используется если возможно выделить контур или часть контура, где H=const. Если такой контур выделить нельзя, то расчёт может производиться с помощью формулы закона Био-Савара

H=I4πLdl×r0r2,

где dl- элемент проводника с током, r0 - единичный радиус – вектор,

r - расстояние до заданной точки.

Рассмотрим пример расчёта поля кругового витка. Поле, создаваемое в центре кругового витка нормально к плоскости витка. Угол между dl и r0 равен π2, поэтому с помощью закона Био - Савара получим H=I2r.

Формулы законов полного тока и Био - Савара эквивалентны между собой, но каждая имеет свою область применения; использование той или другой формулы зависит от постановки задачи.

4.3 Расчёт силового воздействия магнитного поля

Для расчёта взаимодействия проводников с током используются закон Ампера, который играет в магнитостатике такую же роль, как и закон Гаусса в электростатике. При наличии двух параллельно расположенных проводников по которым протекают соответственно токи I1 и I2, силы магнитного взаимодействия находятся в плоскости проводников и направлены перпендикулярно проводникам. Модуль силы, действующей на первый проводник (со стороны второго) по формуле Ампера

F12=μμ0I1I22πrl2,

где l2 - длина второго проводника. Сила, действующая на второй проводник со стороны первого F21=F12(третий закон Ньютона); при этом, если в проводниках протекают токи в одном направлении, то магнитные силы стремятся их сблизить, и наоборот.

4.4. Векторный потенциал

Перепишем уравнения системы (3.2) в виде

∇×B=Jε0c2,						(4.4)

и найдём решение этой системы в общем виде. Напомним, что 1ε0c2=μ0 .

В электростатике был использован прямой способ вычисления поля, когда известны положения и величины всех зарядов, то путём интегрирования по всем зарядам первоначально находится скалярный потенциал ϕ, дифференцируя выражение для которого находим напряжённость поля Е. Если известна плотность тока J всех движущихся зарядов, то аналогичную процедуру можно использовать для расчёта магнитного поля В.

В электростатике везде ∇×Е=0, поэтому всегда вектор Е можно представить в виде градиента от скалярного поля ϕ. А вот ∇×В не везде равен нулю, поэтому представить В в виде градиента невозможно. Однако дивергенция В везде равна нулю, а это значит, а это значит, что можно представить В в виде ротора от другого векторного поля, так как дивергенция ротора всегда равна нулю. Следовательно, всегда можно выразить В через векторный потенциал А:

В=∇×А.

Скалярный потенциал ϕ оказывается не полностью определённым. Если для некоторой задачи определён найден потенциал ϕ, то её решением будет также и другой потенциал ϕ', отличающийся от первого на постоянную С:

ϕ'=ϕ+С.

Второй потенциал ϕ' даёт такое же электрическое поле, потому, что градиент С равен нулю.

Точно также может быть несколько векторных потенциалов, приводящим к одним и тем же магнитным полям. Поскольку В получается из А дифференцированием, то прибавление к А константы не меняет физики дела. Но для А свобода больше. Можно добавить к А любое поле, которое есть градиент некоторого скалярного поля. Обычно бывает удобно уменьшить «свободу» А, накладывая на него некоторые условия. Это всегда можно сделать, не задевая В. Для магнитостатики удобно ввести условие ∇А=0.

Поскольку В определяется протекающими электрическими токами, то ими определяется и А. Выразим А через токи. Рассмотрим основное уравнение системы (4.4)

∇×B=Jε0c2,

откуда следует

∇×∇×А=Jε0c2.					(4.5)

Это уравнение для магнитостатики; оно подобно уравнению для потенциала в электростатике:

∇⋅∇ϕ=−ρε0.

Преобразуем выражение (4.5), используя векторное тождество

∇×∇×А=∇∇⋅А−∇2А.

Поскольку мы выбрали условие ∇А=0, то уравнение (4.5) приобретает вид:

∇×А=−Jε0c2.

Это векторное уравнение распадается на три уравнения по координатным осям

∇2Аx=−Jxε0c2,  ∇2Аy=−Jyε0c2,  ∇2Аz=−Jzε0c2,

и каждое из этих уравнений математически идентично уравнению

∇2ϕ=−ρε0.

Таким образом, все формулы, полученные для нахождения потенциала по известным зарядам, можно использовать для нахождения каждой компоненты А, когда известна плотность тока J.

Общее уравнение электростатики имеет вид (глава 3):

ϕ1=14πε0ρ2dV2r12.

Следовательно, можно записать общее решение для каждой компоненты А, например, для Аx:

Ax1=14πε0c2Jx2dV2r12

и, аналогично, для Аy и Аz. Можно все три решения объединить в векторной форме

A1=14πε0c2J2dV2r12.					(4.6)

Таким образом, выражение (4.6) даёт общий метод вычисления магнитного поля от постоянных токов.

В качестве примера снова вычислим поле прямого провода, которое нашли пользуясь законом полного тока и соображениями симметрии. Возьмём длинный прямой провод радиуса а, по которому протекает постоянный ток I. В отличие от заряда в проводнике в случае электростатики постоянный ток распределён равномерно по поперечному сечению провода. Направим координатную ось z по проводу. При таком выборе координат вектор плотности тока J имеет только z - компоненту. По величине она равна внутри провода

Jz=Iπ a2

и нулю вне его.

Поскольку обе компоненты Jx и Jy равны нулю, то равны нулю и соответствующие компоненты векторного потенциала

Аx=0,       Аy=0.

Чтобы получить решение для Аz, можно использовать полученное ранее решение для электростатического потенциала ϕ от провода с однородной плотностью заряда ρ=Jzc2. Для точки вне заряженного цилиндра на расстоянии r r>a от его оси электростатический потенциал равен:

ϕ=−λ2πε0ln r,

где λ=π a2ρ - заряд на единицу длины.

Следовательно, Аz будет равно

Az=−πa2Jz2πε0c2ln r

для точки r вне длинного провода с равномерно распределённым током. Поскольку I=πa2Jz, то можно также записать

Az=−I2πε0c2ln r.

Расписав компоненты В=∇×А можно найти В. Из шести производных от нуля отличны только две. Получаем

Bx=−I2πε0c2∂∂yln r=−I2πε0c2yr2,

By=−I2πε0c2∂∂xln r=−I2πε0c2xr2,

Bz=0.

Окончательно

B=14πε0c22Ir

или

H=I2πr,

что совпадает с выражением (4.3).

Однако с помощью закона Био – Савара можно сразу найти магнитное поле в виде векторного интеграла. Зачем тогда необходимо введение векторного потенциала? Ведь векторный потенциал также определяется тремя интегралами. Однако из-за векторного произведения интегралы для В оказываются более сложными.

Контрольные вопросы к главе 4.

1. Магнитостатика

2. Расчёт магнитных полей

3 Расчёт силового воздействия магнитного поля

4. Векторный потенциал

5. ЭНЕРГИЯ ПОЛЯ

5.1 Энергия электромагнитного поля. Вектор Пойтинга

Одно из самых полезных открытий в механике – это закон сохранения энергии. Зная формулы для кинетической и потенциальной энергий механической системы, можно устанавливать связь между состояниями системы в различные моменты времени, не вникая в подробности того, какие изменения происходят в системе. Кроме того, интеграл от разности кинетической и потенциальной энергий по всей траектории движения имеет минимальное значение – принцип наименьшего действия (принцип минимума). В электричестве знание закона сохранения и принципа минимума столь же полезно для исследования поведения устройства.

Кроме уравнений Максвелла, большое значение в теории электромагнитного поля имеет теорема Умова–Пойтинга, с помощью которой описываются энергетические соотношения в поле: если внутри некоторого объёма V происходит изменение энергии, то через замкнутую поверхность, охватывающую данный объём, должен пройти поток энергии, равный этому изменению. Теорема Умова–Пойтинга остаётся справедливой и при других видах преобразования электромагнитной энергии (например, при преобразовании её в механическую).

Поток вектора энергии электромагнитного поля

S=ε0c2E×B=E×H, 				(5.1)

определяет энергию, проходящую в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную его направлению (рис.5.1). Вектор S называется потоком вектора Пойтинга, вектором потока энергии или вектором излучения энергии. Размерность вектора S – Вт/м2.Так как векторы B и E ортогональны, то модуль S равен произведению их модулей. Максвелл показал, что решение системы уравнений поля в диэлектрике может иметь вид распространяющейся волны с взаимно ортогональными векторами B и E, лежащими в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. Это направление совпадает с направлением вектора Пойтинга. Вектор Пойтинга выражает количество энергии, переносимое волной в единицу времени, через поверхность перпендикулярную вектору. В соответствии с этим определением плотность импульса (количество движения) электромагнитной волны выражается вектором Sc2и что электромагнитное поле обладает массой, пространственная плотность которой Sc3. Эти представления полностью подтверждаются опытом. Пользуясь выражением для вектора плотности импульса, можно определить давление электромагнитных волн.

Рис.5.1

Рассмотрим двухпроводную линию электропередачи, состоящую из идеальных проводников, т.е. из материала имеющего проводимость γ→∞, между генератором G и потребителем Zнагр (рис.5.2)

Рис.5.2

На рисунке пунктиром показаны линии магнитного поля, штрих –пунктиром – электрического. В каждой точке векторы B и E направлены по касательным к соответствующим линиям поля. Векторы магнитного и электрического поля взаимно ортогональны, а вектор Пойтинга параллелен проводам и направлен от генератора к потребителю в любой момент времени независимо от направления (полярности) тока. При этом потери энергии в проводниках отсутствуют. Таким образом, электрическая энергия передаётся вне проводников, т.е. в диэлектрике. Роль проводников заключается только в задании направления концентрации электромагнитного поля. Для этих целей могут быть использованы и другие физические агенты, например, луч лазера.

В рассмотренном примере, учитывалась только та часть электрического и магнитного полей, которая локализована между проводами. Считая, что общая напряжённость поля сконцентрирована в этой области, можно заменить всю замкнутую поверхность, поверхностью находящейся между проводами (рис.5.2).

Внутри идеального проводника продольная составляющая напряжённости электрического поля Eпрод отсутствует (Eпрод=0), иначе бы в проводнике протекал бесконечно большой ток, так как J=γE. В идеальных проводниках имеется только нормальная составляющая напряжённости Eнорм, причём E=Eнорм. Для линий высокого напряжения (ВН) Eнорм≈4⋅105 В/м.

В реальных проводниках существует продольная составляющая напряжённости электрического поля, определяемая выражением Eпрод=Jγ.Наличие Eпрод определяет наличие слагающей потока вектора Пойтинга Sr, направленной по радиусу к оси провода (рис. 5.3,а). Величина Eпрод для линий ВН составляет порядка 1,8 В/м. Поток мощности, входящей внутрь проводника определяет джоулевы потери в проводнике. Таким образом, электроны получают энергию, растрачиваемую ими на нагревание проводника, от потока энергии внешнего поля, входящего внутрь проводника.

а)			б)

Рис.5.3

В случае реальных проводников линии электрического поля уже не перпендикулярны поверхности проводника, а несколько наклонены в направлении потока энергии (рис. 5.3,б).

Проанализируем потоки энергии в медленно заряжающемся конденсаторе. Рассмотрим воздушный конденсатор с круглыми параллельными пластинами (рис.5.4). Между пластинами создаётся практически однородное электрическое поле E, изменяющееся с течением времени. Энергия, заключённая между пластинами, определяется выражением

Wэл=ε02E2π rк2dк,

где rк - радиус пластин, dк- расстояние между пластинами. С изменением напряжённости поля эта энергия изменяется со скоростью dWэлdt.

Когда конденсатор заряжается вектор Пойтинга, пропорциональный E×B, направлен внутрь конденсатора. Так как напряжённость E перпендикулярна пластинам, то векторное произведение E×B должно быть им параллельно. Следовательно, энергия втекает в конденсатор не со стороны проводов, а со стороны окружающего его пространства через зазор между краями пластин (рис.5.4,а). Когда происходит разряд конденсатора, энергия, запасённая в нём, возвращается обратно к источнику также через зазор между его пластинами (рис.5.4,б).

а)					б)

Рис.5.4

5.2. Передача электромагнитной энергии через трансформатор

Рассмотрим передачу энергии электромагнитного поля через идеальный трансформатор, ферромагнитный сердечник которого обладает бесконечной магнитной проницаемостью (μ>>1), а первичная и вторичная обмотки содержат по одному витку, сцеплённому с магнитопроводом (рис.5.5).

Рис.5.5

При изменении магнитного потока в сердечнике, вокруг него образуются линии напряжённости электрического поля, направление которого определяется в соответствии со вторым уравнением Максвелла. При этом с наружной стороны сердечника и с его внутренней стороны вектор E имеет противоположное направление как показано на рисунке для ∂Φ∂t>0.

В области 1, т.е. соответствующей первичной обмотке трансформатора, векторам B1 и E1 соответствует поток вектора S1, направленный в магнитопровод трансформатора.

Во внутренней области магнитопровода (область Т) вектор E изменил направление на противоположное, как и вектор B, который определяется линией магнитного поля в воздухе, замыкающейся через сердечник. Вектор S имеет направление, определяемое магнитным сердечником.

В области 2, соответствующей вторичной обмотке трансформатора, векторам поля B2 и E2 соответствует вектор S2, направленной в сторону нагрузки.

Так происходит передача энергии в трансформаторе. Характер передачи не изменится, если поменять первичную и вторичную обмотки местами или изменить их расположение.

Заметим ещё, что при μ→∞ интеграл Hdl, взятый по воздуху вдоль любой линии напряжённости магнитного поля, начинающийся и кончающийся на сердечнике равен одной и той же величине, а именно току i.При этом обязательно в любой момент времени

i1−i2=0 или i=i1=i2.				(5.2)

Равенство (5.2) выполняется для замкнутых ферромагнитных сердечников с бесконечно большой магнитной проницаемостью. При конечных напряжениях, действующих в течение конечных промежутков времени, магнитный поток в сердечнике должен оставаться конечным, и, следовательно, должна оставаться конечной и величина магнитной индукции. Следовательно, внутри магнитопровода при μ→∞ H=Bμμ0→0.

На рис.5.6,а показаны электрическое и магнитное поля в плоскости поперечного разреза сердечника (разрез плоскостью, перпендикулярной к рис.5.5, вид слева направо). Векторы E и B ортогональны, а соответствующий им вектор Пойтинга направлен за плоскость.

а)					б)

Рис.5.6

Учитывая, что Edl=e и Bdl=iμμ0 вдоль любой кривой, проходящей от верхнего сечения к нижнему, можно найти, что через всю плоскость S, разделяющую первичную и вторичную обмотки,

p=E×BdS=ie.

Проведём на плоскости (рис.5.6,б) рядом две линии B, так чтобы между ними величина Edn оставалась постоянной при E⊥dτ или B⊥dn. Вычисление всего интеграла по поверхности можно начать с элемента поверхности dS=dn×dτ, ограниченной двумя линиями B,

p=E×Bdn×dτ.

Интегрирование по dn необходимо вести по замкнутому контуру, охватывающему либо одно, либо другое сечение магнитопровода, а по dτ - от одного сердечника до другого; как первый, так и второй интегралы остаются постоянными – первый равен e, а второй – i.

Учитывая, что a×bc×d=a⋅cb⋅d, если a⋅d=0 или b⋅c=0, последнее выражение преобразуется к виду

p=EdnBdτ.

Если вторичная трансформатора разомкнута Zнагр→∞, то divS1 =0 и вектор S1 циркулирует вдоль первичной обмотки, не совершая работы. Аналогично divS =0 и divS2 =0, поэтому векторы S и S2, также циркулируют относительно магнитопровода и вторичной обмотки соответственно не совершая работы поля, т.е. вектор Пойтинга втекает в любой объём и вытекает из него. Это явление напоминает циркуляцию тока в контуре из сверхпроводящего материала или свободный полёт по орбите космического корабля.

Систему уравнений Максвелла для монохроматического поля (установившийся режим работы) в линейной среде можно переписать для комплексных амплитуд (глава 2). При этом поток вектора Пойтинга для комплексных амплитуд запишем в виде

S=ε0c2Em×Bm=Em×Hm,

где Bmи Hm векторы амплитуд, сопряжённые с векторами амплитуд Bmи Hm соответственно.

Инварианты также могут быть записаны для монохроматических полей. Так второй из них имеет вид EB=inv. Для таких полей также справедлив принцип минимума. Так, например, в подключённых к источнику напряжения последовательно соединённых конденсатора и индуктивности суммарная энергия магнитного поля индуктивности и электрического поля конденсатора принимает минимальное значение.

Рассмотрим работу трансформатора в установившемся режиме. Предположим, что обмотки трансформатора равномерно намотаны на круглый ферромагнитный сердечник радиусом rc. Участок сердечника с обмотками показан на рис. 5.7,а. На рис. 5.7,б показана схема электрической цепи, содержащей трансформатор, в которой положительные направления токов и напряжений выбраны в соответствии с предложением о передаче мощности из первичной обмотки во вторичную. При этом ЭДС, наводимая на единице длины первичной и вторичной обмоток, определяется из второго уравнения Максвелла:

E1=−jωΦw1;	E2=−jωΦw2,

а ЭДС, наводимая в одном витке

E0=−jωΦ,

где w1 и w2 - числа витков первичной и вторичной обмоток на единицу длины.

Для выбранных положительных направлений напряжений

U1=−E1l;	U2=−E2l,				(5.3)

где l - длина сердечника. Уравнения (5.3) записаны для случая, когда μ→∞, при этом обе обмотки пронизываются одинаковым потоком Φ и поток рассеяния отсутствует. Для выбранных положительных направлений напряжённость электрического поля вне сердечника и на его поверхности (при r≥rc):

Ec=E02π r,						(5.4)

напряжённость магнитного поля на поверхности сердечника, а также между сердечником и первичной обмоткой

Hc=I1w1−I2w2,					(5.5)

а в слое, разделяющем первичную и вторичную обмотки,

H1,2=−I2w2.

а)				б)

Рис.5.7

Используя значения Ec и Hc можно определить поток вектора Пойтинга, входящий в сердечник,

Sc=−Sr⋅2πrcl=−EcHc⋅2πrcl,

или, подставив Ec из (5.4) при r=rc и Hc из (5.5),

Sc=−E0I1w1−I2w2 l=U1I1−U2I2.

В правой части последнего равенства стоит разность мощности, поступающей в первичную обмотку U1I1, и мощности, отдаваемой вторичной обмоткой U2I2.

Поток вектора Пойтинга, идущий в радиальном направлении через поверхность, которая разделяет две обмотки,

S1,2=Sr⋅2πrl=EcHc⋅2πrcl,

должен выражать мощность, поступающую из первичной обмотки во вторичную,

S1,2=I2U2.

Таким образом, мощность, поступающая во вторичную обмотку, равна мощности поступающей в первичную обмотку за вычетом мощности, расходуемой на перемагничивание сердечника.

Мощность потока энергии, отнесённая к единице поверхности, нормальной к вектору скорости v, численно равна количеству энергии, которая проходит через единицу поверхности, нормальной к вектору скорости v, в единицу времени.

5.3. Передача энергии в линии

Рассмотрим процесс передачи энергии постоянного тока по двум шинам прямоугольного сечения, проходящих в направлении, перпендикулярном плоскости чертежа (рис.5.8).

Рис.5.8.

При постоянном напряжении U между шинами ток в верхней шине направлен от читателя, в нижней – к читателю. Расстояние между проводами d значительно меньше их ширины b, т.е. b>>d.

В терминах теории цепей передаваемая по шинам мощность равна

Р=UI.

Электрическое поле при заданной конфигурации проводников можно приближённо считать однородным, а его напряжённость равной Е=Ud.

Напряжённость магнитного поля можно найти с помощью закона полного тока

Hdl=I.

Магнитное поле между параллельными поверхностями шин также практически однородно, а циркуляция вектора H создаётся линиями поля только между шинами, следовательно,

LHdl≈Hb=I,

откуда H=Ib.

Вектор Пойтинга S=E×H (рис.5.8) параллелен оси шин и направлен к потребителю энергии (за плоскость чертежа). Его величина равна произведению абсолютных значений векторов Е и Н, так как они перпендикулярны между собой. Поток вектора S равномерно распределён по всему сечению d×b и совпадает по величине с передаваемой мощностью Р

Р=UI=E⋅d⋅H⋅b=ЕН⋅db.

Таким образом, для постоянного тока величина Р=UI, полученная с использованием подхода теории цепей тождественно равна величине вектора Пойтинга (умноженного на площадь d×b), полученного с использованием подхода теории поля. Однако связанные с этими величинами физические представления совершенно различны. В первом случае перенос энергии осуществляется как перенос энергии в трубе с водой; во втором случае поток энергии идёт вне проводников, т.е. в диэлектрике.

В реальных проводниках линии электрического поля Е не перпендикулярны поверхности проводника, а несколько наклонены в направлении потока энергии (рис.5.9) и могут быть разложены на продольную Епр и нормальную Ен составляющие (рис.5.10). Поток мощности, входящей внутрь проводника определяет джоулевы потери в проводнике.

Рис.5.9.			Рис.5.10.

В линии электропередачи энергией обладают не заряды на проводниках, а электромагнитное поле, распределённое в разделяющем их диэлектрике. При этом мощность передаваемой энергии определяется не током и напряжением, а потоком вектора Пойтинга.

5.4. Энергия электромагнитных волн

Электромагнитное поле, созданное в некоторой области пространства, не остаётся локализованным в этой области, а распространяется в окружающем пространстве в виде электромагнитных волн. Распространение электромагнитной волны сопровождается переносом в пространстве энергии электромагнитного поля и может быть описано с помощью вектора Пойтинга. Плотность энергии электромагнитного поля складывается из плотностей энергии электрического и магнитного полей

W=Wэ+Wм=12εoεE2+μoμH2.

В электростатическом поле (E=const) и магнитостатическом поле (B=const) энергия не распространяется в пространстве.

Связь между электрическими и магнитными полями в электромагнитной волне устанавливается соотношением

EB=c,

где c=1εoμoεμ - скорость распространения электромагнитной энергии.

Из формулы следует, что электрическое и магнитное поля в процессе распространения волны изменяются синфазно, т.е. одинаково в пространстве и во времени. Следствием этой синфазности является то, что в распространяющейся волне отсутствует взаимное превращение электрической и магнитной энергии.

5.5. Электростатическая энергия

Пусть имеются два заряда q1 и q2, находящиеся на расстоянии r12 друг от друга. Система из двух зарядов обладает энергией, потому что понадобилась некоторая энергия, чтобы сблизить эти заряды. В электростатике выводится выражение для работы, затраченной при сближении двух зарядов с большого расстояния

W=q1q24πε0r12.

При наличии нескольких зарядов в соответствии с принципом наложения полная энергия системы состоит из суммы членов, выражающих взаимодействие каждой пары зарядов по отдельности:

парывсе.						(5.6)

Если распределение задаётся плотностью заряда ρ, то сумма (5.6) преобразуется в интеграл. Электростатическая энергия находится в полях, создаваемых зарядами. Плотность энергии электростатического поля, как уже указывалось, равна ε0E22 или DE2.

Энергия поля также может быть выражена также через потенциал ϕ:W=qjϕj. Потенциал имеет глубокий физический смысл; если E градиент скалярного поля, то rotE=0. Это второе уравнение электростатики.

Энергия заряженного конденсатора W=Cu22. У плоского конденсатора поле между пластинами практически однородное. Однако поле сосредоточено не только между пластинами, но и за их рёбрами – краевой эффект; по мере удаления от конденсатора напряжённость плавно снижается до нуля. Благодаря краевому эффекту увеличивается как бы площадь его пластин и, следовательно, его ёмкость, а так как заряд конденсатора остаётся постоянным, то снижается напряжение между его обкладками. Но энергия конденсатора пропорциональна его ёмкости и квадрату напряжения, поэтому в целом запасённая в конденсаторе энергия снижается, т.е. электростатическое поле принимает такую форму, когда его энергия минимально возможная (принцип минимума).

Энергия точечного заряда. Необходимо отметить, что отдельный точечный заряд q также обладает электростатической энергией. Поле в этом случае описывается выражением

Е=q4πε0r2,

так что плотность энергии на расстоянии  от заряда равна

ε0Е22=q232π2ε0r4.

5.6. Энергия магнитного поля

Потенциальная энергия магнитного поля некоторой системы является полной работой, затраченной на создание этой системы. Энергия поля связана не с зарядами, а с созданным ими полем. Плотность энергии магнитного поля, равна μ0H22, или BH2.

5.7. Принцип минимума

Рассмотрим применение принципа наименьшего действия для решения для решения полевых задач.

Постоянный ток между двумя идеальными индуктивностями (рис.5.10,а) распределяется таким образом, что созданные в L1 и L2 магнитные поля, обладают минимальной энергией. Для статического поля задача упрощается и доказывается на основе анализа свойств минимума функции, одно из которых заключается в том, что при удалении от минимума на расстояние первого порядка малости функция отклоняется на величину второго порядка малости, а в любом другом месте сдвиг на малое расстояние изменяет значение функции также на величину первого порядка малости.

а)				б)

Рис.5.10

Предположим, что при токах в ветвях I1 и I2 энергия магнитного поля в индуктивностях L1 и L2 минимальна. Изменим значение тока в L1 на некоторую малую величину ΔI, т.е. представим I1'=I1−ΔI. При этом ток в L2 запишем в виде I2'=I−I1+ΔI. Найдем разность энергий магнитных полей при значениях токов I1', I2' и I1, I2 соответственно:

ΔWм=L12I1'2+L22I2'2−L12I12−L22I22==L12I1−ΔI2+L22I−I1+ΔI2−L12I12−L22I22.

Учитывая, что I2=I−I1, а также пренебрегая ΔI2, получим

ΔWм=L1I1−L2I2ΔI.

Так как из свойства минимума функции ΔWм=0, то I1I2=L2L1, т.е. токи в ветвях с идеальными индуктивностями распределяются обратно пропорционально величинам индуктивностей, следовательно,

I1=IL2L1+L2 и I2=IL1L1+L2.

Последние выражения могут быть распространены и на случай переменного тока i, изменяющегося по любому закону. При этом соотношения между токами в ветвях аналогичны записанным выше

I1=iL2L1+L2 и I2=iL1L1+L2.

Однако при этом необходимо учитывать, что при больших частотах часть энергии излучается в соответствии с выражением

V12εE2+12μH2 dV.

Определим распределение токов с точки зрения минимума излучения тепловой энергии в двух параллельно включенных резисторах за время Δt. Предположим, что при токах в ветвях i1 и i2 энергия, излучаемая резисторами R1 и R2, минимальна. Изменим значение тока в R1 на некоторую малую величину Δ i, при этом значение в первой ветви i1'=i1−Δ i, во второй - i2'=i−i1+Δ i. Найдем разность энергий при значениях токов i1', i2' и i1, i2 соответственно:

ΔWm=R1i1'2Δt+R2i2'2Δt−R1i12Δt−R2i22Δt=2ΔiΔtR2i2−R1i1.

Из свойства минимума ΔWm=0 и, следовательно, i1i2=R2R1.

Аналогично для электростатического поля заряды в телах произвольной формы при заданном потенциале распределяются таким образом, что суммарная энергия электрического поля минимальна. Распределение постоянных напряжений на идеальных конденсаторах (рис.5.11,б) соответствует минимальной энергии электрических полей конденсаторов.

Предположим, что при напряжениях на конденсаторах, равных U1 и U2 соответственно, результирующая энергия в электрических полях конденсаторов минимальна. Дадим небольшое произвольное приращение ΔU напряжению на C1, следовательно, измененное значение напряжения равно U1'=U1+ΔU. Аналогично выразим напряжение новое значение напряжение на конденсаторе C2 U2'=U−U1−ΔU.

Найдем разность суммарных энергий электрических полей конденсаторов при значениях напряжений на них U1', U2' и U1, U2 соответственно

ΔWэ=C12U1+ΔU2+C22U−U1−ΔU2−C12U12−C22U22.

Учитывая, что U2=U−U1, ΔWэ=0 и ΔU2→0, получим

ΔWэ=C1U1−C2U2ΔU=0.

Откуда C1U1=C2U2, следовательно, напряжения на конденсаторах распределяются обратно пропорционально величинам емкостей: U1U2=C2C1, т.е. U1=UC2C1+C2 и U2=UC1C1+C2.

Полученные выражения могут быть распространены на случай переменных напряжений. При этом необходимо иметь ввиду, что при больших частотах конденсатор становится подобен резонансной полости.

Если конденсаторы заменить резисторами, то исходя из минимума излучаемой энергии и используя аналогичные преобразования можно получить

u1=uR1R1+R2 и u2=uR2R1+R2.

Полученные результаты могут быть распространены на произвольное число включенных индуктивностей, конденсаторов и резисторов. Кроме того, не только на дискретные элементы, но и сплошные объемные с нелинейными характеристиками.

Контрольные вопросы к главе 5

1. Система уравнений Максвелла в интегральной форме. Физический смысл.

2. Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме. Физический смысл.

3. Энергия электромагнитного поля. Вектор Пойтинга.

4. Энергия электромагнитной волны.

5. Энергия электростатического поля.

6. Энергия магнитного поля.

7. Принцип наименьшего действия в задачах электроэнергетики.

Задачи к главе 5

1. Для системы шин, изображённой на рис. 5.8. найти величины вектора Пойтинга  и передаваемой мощности заданных условиях: b= 0,2 м; d=0,02 м; U=220 В; I=1 кА.

2. Для трёхфазной линии Uн= 110 кВ с горизонтальным расположением проводов на высоте 6 м и расстоянием между проводами 4 м найти распределение модуля вектора Пойтинга при передаче по линии мощности S= 60 МВА. Активным сопротивлением проводов пренебречь.

3. Для трёхфазной линии Uн= 220 кВ с горизонтальным расположением проводов на высоте 7 м и расстоянием между проводами 6,5 м найти распределение потенциала в режиме холостого хода.

4. Трёхфазная линия Uн= 330 кВ с горизонтальным расположением проводов на высоте 8 м и расстоянием между проводами 9 м имеет равномерно распределённые заряды на проводах: λ1=2⋅10−9К/м, λ2=−10−9К/м,  λ3=2⋅10−9К/м. Найти распределение потенциала в режиме холостого хода линии.

5. Для трёхфазной системы шин Uн= 10 кВ, питающей нагрузку S=3,2 МВА построить эпюру магнитного поля. Размеры шин 1225 см, расстояние между шинами 30 см.

6. Для трёхфазной линии Uн= 500 кВ с горизонтальным расположением проводов на высоте 8 м и расстоянием между проводами 12 м найти распределение вектора B при передаче по линии мощностиS= 750 МВА.

7. Для трёхфазной линии Uн= 750 кВ с горизонтальным расположением проводов на высоте 11 м и расстоянием между проводами 17,5 м найти распределение модуля вектора E.