ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра физики

ИЗУЧЕНИЕ  АВТОКОЛЕБАНИЙ

(НА ПРИМЕРЕ ЛАМПОВОГО  ГЕНЕРАТОРА)

Методические указания к лабораторной работе № 27 по физике

(Раздел «Электричество»)

Ростов-на-Дону

2010

Составители: Т.П. Жданова, В.В. Илясов, А.П. Кудря, В.С. Кунаков

УДК 530.1

ИЗУЧЕНИЕ  АВТОКОЛЕБАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЛАМПОВОГО  ГЕНЕРАТОРА): Метод. указания. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2010. -  11 с.

Указания содержат краткое описание метода и экспериментальной  установки для изучения автоколебаний в простейшем ламповом генераторе с индуктивной обратной связью, определение частоты электромагнитных колебаний в генераторе  и  индуктивности колебательного контура.

Методические указания предназначены для студентов инженерных специальностей всех форм обучения при выполнении лабораторного практикума по физике (раздел «Электричество»).

Печатается по решению методической комиссии факультета «Нанотехнологии и композиционные материалы»

Научный редактор доцент, к.ф.-м.н. Н.В. Пруцакова

© Издательский центр ДГТУ, 2010

Цель работы:  Изучение автоколебаний в простейшем ламповом генераторе с индуктивной обратной связью, определение частоты электромагнитных колебаний в генераторе  и  индуктивности колебательного контура.

Оборудование: Генератор электромагнитных колебаний, мультиметр, источник питания,  RC - цепочки.

1.Теоретическая часть.

Автоколебания - это незатухающие колебания, возникающие в колебательной системе вследствие наличия положительной обратной связи.

При этом потери энергии восполняются за счет постоянного источника энергии, а этот источник включается самой системой в фазе с основным колебанием (положительная обратная связь), обычно в начале каждого периода колебаний.

Прежде чем рассмотреть работу генератора незатухающих электрических колебаний, познакомимся с устройством и принципом действия его основных узлов.

☻ Электронная лампа триод состоит из вакуумированного баллона, внутри которого соосно укреплены три металлических электрода (рис.1): катод К (нить накала), анод А (тонкостенный цилиндр) и расположенная между ними управляющая сетка С в виде спирали. Принятое изображение триода на схемах показано на рис.3. При нагревании катода, вследствие прохождения электрического тока, из его поверхности выходят электроны, образуя вокруг катода электронное облако.1

В пространстве между катодом и анодом создается ускоряющее электрическое поле (анод подключается к положительной клемме анодной батареи, а катод – к отрицательной), под действием которого электроны

1Явление выхода электронов из поверхности нагретых металлов называется термоэлектронной эмиссией.

упорядоченно движутся к аноду.

Положительное сеточное напряжение (потенциал сетки больше потенциала катода) увеличивает силу анодного тока, так как помогает «отсасывать» электронное облако. Отрицательное сеточное напряжение задерживает электроны, сила анодного тока уменьшается и при определенном напряжении равна нулю. Таким образом, триод можно использовать в качестве электронного ключа: «+» на сетке - лампа открыта; «-» - лампа закрыта.

☻ Колебательный контур состоит из параллельно соединенных катушки индуктивности L и конденсатора C0 (рис.2). Если сообщить  конденсатору заряд, то он начнет разряжаться через катушку индуктивности возбуждая в ней ЭДС самоиндукции (εs=-LdI/dt), препятствующую возрастанию тока (dI/dt>0). После разряда конденсатора ток начинает убывать  (dI/dt<0), ЭДС самоиндукции меняет знак (εs >0) и  поддерживает ток в прежнем направлении, что приводит к перезарядке конденсатора. В следующие полпериода процесс повторится в обратном направлении. Из-за потерь энергии (нагревание проводников, переполяризация диэлектрика, излучение электромагнитных волн) в реальном контуре колебания затухающие.

εs

εs

εs

☻ Генератор незатухающих электрических колебаний  состоит из колебательного контура, лампового триода, источников питания катода 1 и анода 2. Колебательный контур индуктивно связан с триодом при помощи катушки связи Lсв, что обеспечивает при определенном ее подключении положительную  обратную связь (рис.3).

При подключении источника питания анода 2 конденсатор контура С0 практически мгновенно заряжается, так как сопротивление соединительных проводов ничтожно мало (время заряда зависит от постоянной =RC). Разряд конденсатора, как было отмечено выше, осуществляется через катушку индуктивности L. Переменный ток разряда создает вокруг катушки индуктивности переменное магнитное поле, которое наводит в катушке связи Lсв ЭДС индукции. В первый полупериод ток разряда в контуре направлен по часовой стрелке, а к управляющей сетке приложен «+» потенциал и лампа открыта. Через контур протекает, дополнительно к току разряда, ток по следующей цепи: «+» источника 2 , катушка индуктивности, анод, катод, «-» источника. Во второй полупериод ток разряда меняет направление на противоположное и на управляющую сетку поступает «-» потенциал. Лампа заперта до тех пор пока не перезарядится конденсатор С0.

К

А

C

Рис.3

+

-

С0

L

Lсв





R

С

2

1

В последующие периоды процессы повторяются. Таким образом, в каждый период колебательный контур получает от источника анодного питания порцию энергии, равную потерянной энергии, и в контуре возникают незатухающие электромагнитные колебания (автоколебания).

☻ Метод  определения частоты электромагнитных колебаний в  генераторе. Для оценки параметров колебательного контура используют RC-цепочку, которую подсоединяют параллельно к конденсатору контура С0 (см. рис.3). С целью минимизации влияния RC-цепочки на частоту электромагнитных колебаний в контуре, ее сопротивление по переменному току должно во много раз превышать сопротивление контура.

Известно (см. например [1] стр. 369 либо  [5] стр.42), что конденсатор оказывает сопротивление переменному току RC, зависящее от электроемкости конденсатора С и частоты тока ,  которое определяется по формуле:

RC=12π⋅ν⋅C                                                            (1)

из формулы (1) частота колебаний в контуре

ν=12πRCC                                                            (2)

Для определения сопротивленияRC экспериментально определяют напряжение на конденсаторе C  и резисторе R. Так как они включены между собой последовательно, то ток в них одинаков, следовательно

I=UCRC=URR,                             (3)

где Uc – напряжение на конденсаторе;

UR-   – напряжение на  резисторе.

Из формулы (3)

RC=R⋅UСUR.                              (4)

после подстановки из формулы (4) значение сопротивления RCв формулу (2) получим значение частоты колебаний в генераторе

ν=UR2π⋅C⋅R⋅Uc .                                 (5)

где  R - сопротивление  резистора, C- электроемкость конденсатора измерительной  RC -цепочки.

Для определения индуктивности L катушки колебательного контура используют формулу Томсона

T=1ν=2πL⋅C0.

Отсюда                               L=14π2ν2C0                            (6)

где    ν  - частота колебаний генератора;   C0 – электроемкость конденсатора включенного в колебательный контур.

Описание экспериментальной установки

в

а

о

К

6

.

3

В

~

А

С

Lсв

-250B

L

П

1

С01

С02

+250B

П

2

R

1

R2

C

3

C4

П

3

U

R

U

C

Рис.4

Генератор

RC-цепочки

Экспериментальная установка (рис. 4) состоит из панели, на которой собран генератор незатухающих электромагнитных колебаний. На панели расположены:

- триод 6Н8С;

- колебательный контур, состоящий из катушки   индуктивности  L  и   конденсаторов С 01   и  С 02;

- катушка обратной связи  Lсв .

- цепочки из конденсаторов С3 и С4 и резисторов R1 и R2 (с известными номиналами);

- тумблеры для переключения емкостей и резисторов;

- мультиметр для измерения напряжения;

- источник питания (~ 6,3 В; = 250 В).

- Порядок выполнения лабораторной работы:

1.   Собрать цепь по схеме (см.рис.4).

2.     Записать в таблицу 1  значение емкостей: С01 , С02 , С3  и С4

и сопротивлений: R1 и R2 .

3. После проверки собранной схемы преподавателем или лаборантом подключить её к источникам ε1 и ε2.

4. Переключателем П1 подключить к контуру электроемкость С01.

5. Произвести измерения напряжений на резисторе UR и емкости  UС   RC-цепи для следующих комбинаций: R1C3; R1C4; R2C3; R2C4.

Выбор RC-цепочки осуществляется переключатели П2 и П3, а мультиметр подключают при измерении напряжения на резисторе  к клеммам ао, а на конденсаторе – к клеммам во (см. рис.4).

Показания мультиметра занести в таблицу 2.

6. Для каждой комбинации RC-цепочки вычислите частоту колебаний генератора по формуле 5 и её среднее значение. Вычислите среднее значения абсолютной и относительной погрешности.

7. По среднему значениюν>определите индуктивность контураL>, используя формулу 6, и оцените погрешности по формуле:

ε=ΔLL>=2Δ<ν>ν>+ΔCC

ΔL=<L>ε

ΔС=10−9Ф.

8. Результаты измерений представить в виде:

ν=<ν>±Δν

L=<L>±ΔL.

9. Переключателем П1 подключить к контуру электроемкость С02 и повторить пункты 5÷8.

Таблица 1

| С01 | С02 | С3 | С4 | R1 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф | Ф | Ф | Ф | Ом | Ом |

Таблица 2

| С | R C | UR | UC | ν | Δν | εν | L | ΔL | εL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф | - | В | В | Гц | Гц | % | Гн | Гн | % |
| С01 | R1C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R1C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С02 | R1C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R1C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

1. Из чего состоит колебательный контур?

2. Как возникают электромагнитные колебания в колебательном контуре?

3. Объяснить принцип работы триода.

4. Что такое автоколебания?

5. Объяснить принцип работы лампового генератора.

6.  Чему равна частота и период автоколебаний?

7.  Вывести расчетные формулы для определения частоты электромагнитных колебаний в  генераторе.

8. Как определяется индуктивность L катушки колебательного контура?

9. При каких условиях измерительная цепочка (RC) не будет оказывать заметное влияние на значение частоты (периода) колебаний в генераторе?

Рекомендуемая литература

- Савельев И.В. Курс общей физики (т.1). М.: Наука, СПб.: Лань, 2006. стр.369-371.

- Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высш. Шк., 2004. стр 231-232.

- Федосеев В.Б. Физика. Ростов н/Д: Феникс, 2009.

- Справочное руководство по физике. Ч.1. Механика, молекулярная физика, электричество, магнетизм: Учеб.-метод. пособие. -Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2008.

- Колебания и волны: Учебное пособие. -Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2009.

Составители: Т.П. Жданова, В.В. Илясов, А.П. Кудря,  В.С. Кунаков

ИЗУЧЕНИЕ  АВТОКОЛЕБАНИЙ

(НА ПРИМЕРЕ ЛАМПОВОГО  ГЕНЕРАТОРА)

Методические указания к лабораторной работе №27 по физике

(Раздел «Электричество»)

Редактор А.А.Литвинова

В печать

Объём 0,7 усл.п.л. Офсет. Формат 60х84/16.

Бумага тип №3. Заказ №       . Тираж          . Цена

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина,1.