# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

#### ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

###### ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

###### ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

## Кафедра «Технология конструкционных материалов»

### ГЕОМЕРТИЯ  ТОКАРНОГО

### ПРОХОДНОГО  РЕЗЦА

Методические указания по выполнению лабораторной работы

##### Ростов–на–Дону 2012

Составители: д. т. н., профессор  В.В.  Рубанов

д. т. н., профессор  В.А. Кохановский

к. т. н., доцент  Ю.Н.  Пономарев

к. т. н., доцент  Ю.А.  Петров

УДК 621.941.

Геометрия токарного проходного резца: Метод. указания по выполнению лабораторной работы .-  Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ. 2012.- 10с.

Изложены сведения, необходимые студентам для выполнения лабораторной работы по разделу «Обработка заготовок на станках токарной группы» дисциплины «Технология конструкционных материалов».

Печатается по решению методической комиссии факультета «Технология машиностроения».

Рецензент  д. т. н., профессор  М.А. Тамаркин

Научный редактор  д. т. н., профессор  В.В.  Рубанов

© Издательский центр ДГТУ, 2012

1.	Цель работы

- Ознакомление с элементами и геометрией токарного
  проходного резца;

- Определение основных углов и размеров токарного
        проходного резца;

- Ознакомление с инструментальными  материалами для       изготовления резцов.

2. Элементы и геометрия токарного проходного резца

Проходной токарный резец (рис.1) состоит из режущей части А и стержня Б. Режущая часть называется головкой резца, а стержень - телом или державкой. Головка резца образована тремя поверхностями, которые, пересекаясь, образуют режущие кромки.

Передняя поверхность 1 - это поверхность, по которой сходит стружка в процессе резания. Главная задняя поверхность 2 - это поверхность головки резца, которая обращена к поверхности резания заготовки. Вспомогательная задняя поверхность 3 - это поверхность, обращенная к обработанной поверхности заготовки.

На головке резца различают две режущие кромки. Главная режущая кромка образована пересечением передней поверхности с главной задней. Вспомогательная режущая кромка образована пересечением передней поверхности с вспомогательной задней. Вершина резца представляет собой точку пересечения двух режущих кромок.

Режущая способность резца, его стойкость определяются как взаимным расположением поверхностей и кромок резца, так и их расположением относительно обрабатываемой заготовки. Положение поверхностей головки резца и режущих кромок определяется соответствующими углами. Для определения углов резца используют условные координатные плоскости: основную плоскость, плоскость резания и главную секущую плоскость.

Рис.1 Элементы токарного проходного резца: А - головка резца,            Б - стержень; 1- передняя поверхность, 2 - главная задняя поверхность, 3- вспомогательная задняя поверхность

Рис.2 Геометрия токарного проходного резца:

1 - обрабатываемая поверхность; 2 - поверхность резания;

3 - обработанная поверхность

Основная плоскость - это плоскость, параллельная направлениям продольной и поперечной подач.

Плоскость резания - это плоскость, которая проходит через режущую кромку резца касательно к поверхности резания.

Главная секущая плоскость - это плоскость, пересекающая головку резца перпендикулярно к проекции главной режущей кромки на основную плоскость.

Все три координатные плоскости взаимно перпендикулярны. В основной плоскости измеряют углы, характеризующие положение режущих кромок резца, которые называются углами в плане. В главной секущей плоскости измеряют углы, характеризующие положение передней и задней поверхностей резца (углы главного сечения).

Таким образом, различают две группы углов: углы в плане, то есть углы на виде сверху, и углы главного сечения.

К первой группе углов относятся главный угол в плане φ, вспомогательный угол в плане  φ1 и угол при вершине резца ε.

Главный угол в плане φ характеризует положение главной режущей кромки и определяется как угол между проекцией этой кромки на основную плоскость и направлением подачи.

Вспомогательный угол в плане φ1 характеризует положение вспомогательной режущей кромки и определяется как угол между проекцией этой кромки на основную плоскость и направлением, обратным направлению подачи.

Угол при вершине резца ε - это угол между главной и вспомогательной кромками. Чем больше угол, тем меньше шероховатость обработанной поверхности, лучше условия отвода тепла от зоны резания , однако выше усилие резания, воздействующее на заготовку и резец. В связи с этим, углы φ, φ1, ε выбираются оптимальными в зависимости от условий обработки заготовки, обрабатываемого материала и т.п. Углы в плане связаны между собой зависимостью ε + φ + φ1= 180°

Ко второй группе углов главного сечения относятся передний угол γ, задний угол α, угол заострения β и угол резания δ.

Передний угол γ характеризует положение передней поверхности резца и определяется в главном сечении как угол между следом передней поверхности и следом основной плоскости. С увеличением переднего угла облегчается врезание резца в металл, снижается усилие резания. Однако увеличение переднего угла понижает прочность главной режущей кромки резца, увеличивает износ вследствие выкрашивания, ухудшает условия теплоотвода от зоны резания. Поэтому величина переднего угла выбирается в зависимости от обрабатываемого материала и материала режущей части резца и находится в основном в пределах от 5 до 25°. В некоторых случаях, например, при обработке высокопрочных материалов или при обработке с повышенными скоростями резания передний угол выбирают отрицательным до -5°, что позволяет улучшить теплоотвод от зоны резания и повысить прочность резца.

Задний угол α характеризует положение главной задней поверхности резца и определяется как угол между следом главной задней поверхности и следом плоскости резания. Задний угол снижает трение между главной задней поверхностью резца и поверхностью резания заготовки. Чем больше этот угол, тем меньше трение, однако падает прочность резца и ухудшается теплоотвод. Поэтому в зависимости от величины подачи и механических свойств обрабатываемого материала, задний угол выбирают в пределах от 6 до 12°.

Угол заострения β характеризует взаимное положение передней и задней поверхности резца и определяется в главном сечении как угол между следами этих поверхностей.

Угол резания δ - это угол между следами передней поверхности и плоскости резания. Между углами главного сечения справедливы следующие зависимости:

α+β+γ=900δ=α+β=900−γ

3. Определение углов и размеров токарного проходного резца

Передний и задний углы резца определяются резцовым угломером (рис.3). Угломер состоит из плиты 1 с вертикальной стойкой, по которой перемещается вверх и вниз ползунок 4.

Рис.3. Измерение переднего и заднего углов резцовым угломером

На ползунке закреплен сектор 5 со шкалой с градусными делениями. Плоский рычаг 6 может поворачиваться вокруг оси 2, установленной в секторе. Нижняя часть рычага представляет собой угломер с двумя гранями 7 и 8, расположенными под углом 90°. Верхний конец рычага с нанесенной на нем риской скользит вдоль делений сектора. Если грань 8 установить перпендикулярно плоскости плиты, то грань 7 будет параллельна ей, при этом риска рычага 6 совместится с нулевым делением шкалы.

При контроле резец кладут на плиту и устанавливают его так, чтобы главная режущая кромка была перпендикулярна к плоскости рычага 6, тогда измерения углов будут производиться в главном сечении.

Для измерения переднего угла совмещают грань 7 с передней поверхностью резца, как показано на рис.3, а для измерения заднего угла совмещают грань 8 с задней поверхностью. При этом не допускается зазоров между гранью и соответствующей поверхностью. Показания риски рычага, отсчитанные по шкале сектора, дают величину этих углов.

Угол заострения определяется по формуле β = 90°- (α + γ), а угол резания δ = 90 - γ.

Результаты измерений заносятся в таблицу 1.

Таблица 1

Размеры и углы резца

| Наименование | Обозначение |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина Ширина Высота | L, мм B, мм H, мм |  |  |
| Главный угол в плане Вспомог. угол в плане Угол при вершине резца | φ, град φ1, град ε, град |  |  |
| Передний угол Задний угол Угол заострения Угол резания | γ, град α, град β, град δ, град |  |  |
| Наименование резца |  |  |  |
| Материал режущей части |  |  |  |

4.  Инструментальные материалы для изготовления резцов

Резцы работают в условиях высоких температур, больших давлений  и непрерывного трения. Рабочая часть инструмента должна иметь повышенную красностойкость, то есть сохранять исходную стойкость при нагреве до значительных температур, хорошо сопротивляться износу и обладать высокой механической прочностью.

Для изготовления резцов, главным образом, применяют следующие материалы:

1) Бысторежущие стали - стали марок  Р9,  Р12,  Р9К5,  Р6М5 и другие. Буквой "Р" обозначают  быстрорежущие стали, а цифрой после буквы "Р" указывают на среднее процентное содержание вольфрама; цифры после букв "В" "К" "М" - среднее содержание в процентах ванадия,  кобальта, молибдена.

Резцы из бысторежущей стали после термической обработки (HRC'э  62...65) имеют красностойкость 600...6400 С и обладают повышенной износостойкостью; они могут работать со скоростями резания до 2м/с.

2) Твердые сплавы - это твердый раствор карбидов вольфрама, титана и тантала (WC, TiC, TaC)  в металлическом кобальте (Со). Твердые сплавы применяют в виде пластинок определенных форм и размеров, изготовляемых порошковой металлургией. Пластинки предварительно прессуют, а затем спекают при температуре 1500...19000 С. Твердые сплавы подразделяют на одно-, двух- и трехкарбидные.

Однокарбидные сплавы ВК3, ВК8 и др. ( вольфрамовая группа) применяются для обработки заготовок  из хрупких металлов, пластмасс.

Двухкарбидные сплавы Т15К6, Т5К10 и др. (титановольфрамовая группа) используются для обработки заготовок из пластичных и вязких   металлов и сплавов.

Трехкарбидные сплавы ТТ7К12, ТТ10К8К (титанотанталовольфрамовая группа) отличаются повышенными износостойкостью, прочностью и вязкостью. Их применяют для обработки заготовок из труднообрабатываемых сталей.

Во всех приведенных марках твердых сплавов цифры после буквы "К" обозначают процентное содержание кобальта (Со), цифра после буквы "Т" - содержание карбидов титана (TiC) , цифра после букв "ТТ" - суммарное содержание карбидов титана и тантала  (TiC, TaC) , остальные карбиды вольфрама (WC). Твердый сплав ВК3 содержит 3% Со и 97% WC; твердый сплав Т15К6 - 15% ТiC, 6% Со, 79%  WС; твердый сплав ТТ 7К 12 - 7% Тi С, ТаС, 12% Со, 81%  -WС.

Пластинки твердого сплава (HRAэ 86...92) имеют высокую износостойкость и красностойкость (800...12500 С) что позволяет вести обработку со скоростями резания до 15м/с. Пластинки припаивают к державкам резцов медными, латунными припоями или крепят механическим способом.

3) Инструментальные керамические материалы марок ЦМ 332, ВО-13. Эти материалы состоят из оксида аллюминия и получаются методом прессования с последующей термообработкой. Пластинки из данного материала крепятся механически к державкам резца или припаиваются на установке ТВЧ токами высокой частоты с предварительным покрытием в вакууме  тонким слоем меди методом металлизации. Применяют для чистовой обработки незакаленных сталей и чугунов со скоростями резания до 15м/с. Красностойкость порядка 1200 0 С

5. Контрольные вопросы

- Назовите элементы токарного проходного резца.

- Какие поверхности образуют режущую часть резца?

- Дайте определение углов в плане.

- Дайте определение углов главного сечения.

- Какие инструментальные материалы применяются для изготовления резцов?

6. Рекомендуемая литература

- Технология конструкционных материалов: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов / А.М. Дальский и др.: – М.: Машиностроение, 2004. – 512 с.