ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ

ОБРАБОТКА  ЗАГОТОВОК

НА  КРУГЛО-  И  ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫХ

СТАНКАХ

##### Методические указания по выполнению лабораторной работы

## Ростов–на–Дону

## 2022

1.  Цель работы

Ознакомиться с методом обработки заготовок на шлифовальных станках, изучить основные схемы шлифования, устройство и работу кругло- и плоскошлифовальных станков, режимы резания.

2. Необходимое оборудование и инструменты

  - Круглошлифовальный станок.

  - Плоскошлифовальный станок.

  - Стенд со шлифовальными кругами.

  - Измерительные инструменты (рулетка, линейка, угольник).

2.5.    Плакаты, схемы.

3. Порядок выполнения работы

3.1. Ознакомиться с общей характеристикой метода шлифования.

3.2. Изучить схемы шлифования, элементы режима резания.

3.3. Изучить назначение и устройство кругло- и плоскошлифовальных станков.

3.4. Ознакомиться с работой шлифовальных станков (демонстрируется учебным мастером).

3.5. Определить некоторые паспортные данные кругло- и плоскошлифовальных станков.

3.6. Подготовить отчет, в котором изложить:

- наименование работы, ее цель;

- схемы шлифования (рис. 1);

- упрощенные рисунки кругло- и плоскошлифовального станков с указанием  основных узлов (рис. 2, 3);

- паспортные данные кругло- и плоскошлифовального станков (табл. 1, 2).

- Общая характеристика метода шлифования

Шлифованием называется метод обработки заготовок резанием с помощью абразивного инструмента – шлифовальных кругов. Режущими элементами шлифовальных кругов являются абразивные зерна. Они расположены в круге беспорядочно и удерживаются связующим материалом. При вращении круга часть его зерен в зоне контакта с заготовкой срезает материал в виде очень большого количества мелких стружек. Другая часть зерен вследствие своей ориентации в круге стружку срезать не может и скользит по поверхности резания.

- Основные схемы обработки и элементы

режима резания при шлифовании

В зависимости от формы обрабатываемой поверхности деталей машин, например, цилиндрическая наружная или плоская, применяют круглое или плоское шлифование. Из способов круглого шлифования широко распространено шлифование с продольной подачей (рис. 1, а), из плоского – шлифование периферией (рис. 1, б) круга. Для каждой схемы обработки используются соответственно кругло- и плоскошлифовальные станки.

Различают следующие элементы режима резания: скорость резания, подачу и глубину резания (в совокупности эти величины называют режимом резания) .

При всех схемах шлифования главным движением резания является вращение шлифовального круга. Движение подачи осуществляется заготовкой и шлифовальным кругом.

Скорость резания Vk  (в м/с) для всех схем обработки принимается равной окружной скорости периферии шлифовального круга:

Vk=π⋅Dk⋅nk1000⋅60,                                 (1)

где  Dк – диаметр шлифовального круга, мм; nk – частота вращения шлифовального крута, об/мин.

При   круглом шлифовании с продольной подачей (см. рис.1, а) заготовка получает круговую Sкр  и продольную Snp ,  а шлифовальный круг – подачу на глубину резания Sn.

Круговая подача Sкρ (в м/мин) равна окружной скорости обрабатываемой поверхности заготовки:

Skp=π⋅d3⋅n31000,                             (2)

где   d3 – диаметр шлифуемой поверхности, мм;   n3 – частота  вращения заготовки, об/мин.

Продольная подача Snp (в мм/об заг. или мм/мин) соответствует осевому перемещению заготовки за один ее оборот или за одну минуту.

Подача на глубину резания Sn  (в мм/ход или мм/дв. ход) осуществляется при крайних положениях заготовки перпендикулярно оси круга и равна величине перемещения круга за каждый одинарный или двойной ход заготовки.

При плоском шлифовании периферией круга (см. рис 1,б) заготовке сообщается продольная Snp, а шлифовальному кругу – поперечная  Sn  и подача на глубину резания Sв.

Продольная подача Snр (в м/мин) равна скорости возвратно-поступательного движения стола станка (заготовки).

Поперечная подача Snp (в мм/ход или мм/дв. ход) происходит при крайних   положениях заготовки и равна величине перемещения круга в направлении оси вращения за каждый одинарный или двойной ход заготовки.

Рис. 1. Схемы шлифования: а) круглое с продольной подачей; б) плоское периферией круга

а)

б)

Подача на глубину резания Sв (в мм) осуществляется перпендикулярно обработанной поверхности и сообщается кругу после обработки всей плоскости в конце поперечного хода.

Глубина резания t  (в мм) при всех схемах обработки равна толщине слоя металла, срезаемого шлифовальным кругом за один проход.

- Устройство круглошлифовального станка

Круглошлифовальный станок (рис.2) предназначен для шлифования наружных цилиндрических, конических, фасонных  поверхностей периферией круга. Он работает согласно схеме круглого шлифования  (см. рис. 1,а).

Основные узлы станка: станина I, предназначенная для установки на ней всех узлов станка; шлифовальная бабка 2 с  приводом вращательного движения шлифовального круга; нижний и верхний (поворотный) столы 3; на верхнем столе установлена передняя 4 и задняя 5 бабка; внутри станины размещен гидропривод 6 возвратно-поступательного движения стола и подачи на глубину резания шлифовальной бабки.

Шлифовальный круг закреплен на шпинделе шлифовальной бабки.

В передней бабке расположен привод вращательного движения заготовки. Наиболее часто заготовку шлифуют на центрах, для чего

Рис. 2. Круглошлифовальный станок

необходимо сделать центровые отверстия с ее торцов. Заготовка устанавливается одним концом на центре шпинделя передней бабки и приводится во вращение поводком планшайбы. Заднюю бабку можно перемещать вдоль стола в зависимости от длины заготовки. Своим центром она поддерживает второй конец заготовки. При повороте верхнего стола можно шлифовать конические поверхности.

- Устройство плоскошлифовального станка

Плоскошлифовальный станок (рис. 3) предназначен для шлифования плоских и фасонных поверхностей периферией круга. Он работает согласно схеме плоского шлифования (см. рис. 1, б).

##### Рис. 3. Плоскошлифовальный  станок

Основные узлы станка: станина I; стол 2; стойка 3; шлифовальная бабка 4 с приводом вращательного движения шлифовального круга; гидропривод стола и стойки 5. Стол станка от гидропривода совершает возвратно-поступательные движения. Заготовка закрепляется на магнитной плите или непосредственно на столе станка. Перпендикулярно движению стола периодически передвигается стойка. По вертикальным направляющим стойки перемещается шлифовальная бабка, на шпинделе которой закреплен шлифовальный круг.

8.Определение некоторых паспортных данных круглошлифовального и плоскошлифовального станков

Необходимые данные снимаются со станков,  установленных  в лаборатории и заносятся в отчёт в соответствии с таблицами 1 и 2.

Таблица 1

Некоторые паспортные данные круглошлифовального станка

| Параметры | Данные |
| --- | --- |
| Модель станка (по табличке) |  |
| Габариты станка: длина, мм ширина, мм высота, мм |  |
| Наибольшее расстояние между центрами передней и задней бабок, (Lмц), мм |  |
| Наибольшая длина шлифуемой детали (Lнаиб = Lмц - 50), мм |  |
| Высота центров Н, мм |  |
| Наибольший диаметр шлифуемой детали Dнаиб. = 1,94 Н, мм |  |
| Частота вращения шлифовального круга, nк, об/мин (из паспорта станка) |  |
| Частота вращения заготовки, n3, об/мин (по табличке) |  |
| Диаметр шлифовального круга Dк, мм |  |
| Скорость резания Vk=π⋅Dk⋅nk1000⋅60,м/с |  |

Таблица 2

Некоторые паспортные данные плоскошлифовального станка

| Параметры | Данные |
| --- | --- |
| Модель станка (по табличке) |  |
| Габариты станка: длина, мм ширина, мм высота, мм |  |
| Размеры магнитной плиты: длина, мм ширина, мм |  |
| Наибольшее продольное перемещение стола (Lпр), мм |  |

Окончание табл. 2

| Параметры | Данные |
| --- | --- |
| Наибольшая длина шлифования (Lmax = Lпр – (10…20), мм (с учетом перебега) |  |
| Наибольшее расстояние от плоскости магнитной плиты до оси шпинделя станка Аmax , мм |  |
| Диаметр шлифовального круга, Dк , мм |  |
| Наибольшая высота шлифования Нmax = Amax – 0,5 Dк , мм |  |
| Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной бабки, Lnn, |  |
| Частота вращения шлифовального круга nк, об/мин (по паспорту станка) |  |
| Скорость резания Vk=π⋅Dk⋅nk1000⋅60,м/с |  |

- Контрольные вопросы

- Дайте определение метода обработки шлифованием.

- Расскажите об элементах режима резания при шлифовании и основных технологических схемах обработки шлифованием.

- Назовите и покажите основные узлы кругло- и плоскошлифовального станков.

- Рекомендуемая литература

- Технология конструкционных материалов: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов / А.М. Дальский и др. – М.: Машиностроение, 2004.-512с.

- Кащук В.А., Верещагин А.Б. Справочник шлифовщика. – М.: Машиностроение, 1988. – 176 с.

- Лоскутов В.В. Шлифовальные станки. – М.: Машиностроение, 1988. – 176 с.