Анализ разветвленной цепи с несколькими источниками ЭДС  методом непосредственного применения законов Кирхгофа

В любой электрической цепи все токи, падения напряжений и электродвижущие силы взаимосвязаны, и эта взаимосвязь определяется законами Кирхгофа, составленными для независимых узлов и независимых контуров схемы. Соответственно, если эти уравнения составлены, то входящие в них  параметры могут быть определены. Покажем методику анализа цепей непосредственным применением законов Кирхгофа.

- вычерчивают схему, и на ней указывают известные величины сопротивлений и известные величины направления источников ЭДС.

- Во всех ветвях схемы указывают условно-положительные направление токов.

- В независимых контурах указывают условно-положительные направление обхода контуров.

- Для независимых узлов составляют уравнения первого закона Кирхгофа.

- Для независимых контуров составляют уравнения второго закона Кирхгофа.

Совместно решают  уравнения относительно токов, и если знак тока в ветви   отрицательный, то его направление на схеме меняют на противоположное.

Покажем, данную методику на примере схемы приведенной на Рис.20

- начертим схему, и на ней укажем известные величины сопротивлений и известные величины направления источников ЭДС.

- Во всех ветвях схемы укаем условно-положительные направление токов.

- В независимых контурах укажем условно-положительные направление обхода контуров.

- Для независимых узлов составим уравнения первого закона Кирхгофа.

Для узла 1           I4+I6-I1=0

Для узла 3           I3+I5-I6=0

Для узла 2            -I4-I2-I5=0

- Для независимых контуров составим уравнения второго закона Кирхгофа.

Для контура 1      E1-E2=I1R1-I2R2+I4R4

Для контура 2      E2=I2R2+I3R3-I5R5

Для контура 3       0=I5R5+I6R6-I4R4

Полученные уравнения решаются совместно относительно токов в ветвях схемы. Если в результате решения, какой либо ток имеет отрицательный знак, на схеме его условно-положительное направление меняю на противоположное.

I1             4

I2

R1                       контур 1           R2                            контур 2

R3

E1                                     E2                                                                           I3

R4         I4             I 5               R5

1                                         2                                        3

контур 3      R6

I6

Рис. 19 Метод непосредственного применения законов Кирхгофа

2.6.1. Примеры решения задач.

Анализ разветвленной цепи с несколькими источниками ЭДС методом контурных токов.

Метод контурных токов позволяет сократить число уравнений относительно метода непосредственного применения законов Кирхгофа. Анализ цепи методом контурных токов покажем на примере схемы, приведенной на Рис. 21

I1

Контурный ток           I2                      контурный ток

R1                    I11              R2                              I22              R3

E1                                                     E2                                                               I3

R4                                                      R5

I4             I5                        I6

контурный ток   I22

R6

Рис. 21  Метод контурных токов

Введем следующие обозначения:

I11

I22                                  Контурные токи

I33

R11=R1+R2+R4                        Собственные сопротивления контуров. По этим

R22=R2+R3+R5                          сопротивлениям проходят контурные токи

R33=R4+R5+R6                          собственных контуров

R12=R21=R2                 Смежные ветви. По этим ветвям

R13=R31=R4                                проходят контурные токи смежных контуров

R23=R32=R5

I1 = I11                      Токи в несмежных ветвях. По этим ветвям проходит

I3 = I22                                   только собственный контурный ток.

I6  =  I33

I2 = I11 – I22           Токи в смежных ветвях. В соответствии с принципом

I4 = I11 – I22                   суперпозиции эти тки равны алгебраической сумме

I5 = I22 – I33            смежных контурных токов в этих ветвях.

E11=E1-E2

E22=E2	                    Собственные ЭДС контуров

E33=0

В соответствии с принципом суперпозиции  напряжения на смежных сопротивлениях равны алгебраической сумме напряжений, вызванных прохождением по этим сопротивлениям смежных токов.

С учетом этого  для указанных контуров запишем уравнения второго закона Кирхгофа.

E11 =  I11R1 + (I11 - I22)R2 + (I11 - I33)R4

E22 = I22R3 + (I22 - I11)R2 + (I22 - I33)R5

E33  = I33R6 + (I33 - I11)R4 +  (I33 - I22)R5

Раскроем скобки и сгруппируем сопротивления с одноименными токами.

E11  = I11(R1 +R2 + R4) - I22R2 - I33R4

E22 = I22(R3 + R2 + R5) – I11R2 - I33R5

E33 = I33(R6 + R4 + R5) -  I11R4  - I22R5

С учетом принятых обозначений сопротивлений запишем нормированную систему уравнений

E11 = I11R11 - I22R12 - I33R13

E22 = -I11R21 + I22R22 - I33R23

E33 = -I11R3 1- I22R32 + I33R33

Полученная система уравнений решается относительно неизвестных контурных токов. Полученные значения контурных токов со своими знаками подставляются в уравнения

I1 = I11                      Токи в несмежных ветвях. По этим ветвям проходит

I3 = I22                                   только собственный контурный ток.

I6  =  I33

I2 = I11 – I22           Токи в смежных ветвях. В соответствии с принципом

I4 = I11 – I22                   суперпозиции эти тки равны алгебраической сумме

I5 = I22 – I33            смежных контурных токов в этих ветвях.

Если в результате решения ток получен со знаком « минус», его направление на схеме следует поменять на противоположное

2 .7.1  Примеры решения задач.

Анализ разветвленной цепи с несколькими источниками ЭДС методом узловых потенциалов.

Метод базируется на том, что разность потенциалов между любыми узлами схемы определяет напряжение между этими узлами. Если напряжение между узлами известно, то, пользуясь обобщенным законом, Ома можно определить ток в ветви, находящейся между этими узлами.

В задачу метода входит определение потенциалов всех узлов схемы и за тем, используя обобщенный закон Ома нахождение токов во всех ветвях этой схемы.

Анализ разветвленной цепи с несколькими источниками ЭДС методом узловых потенциалов покажем на примере схемы, приведенной на Рис. 22

I1            4     ϕ4

I2

R1                                                    R2                                        R3

E1                                                 E2                                         I3

ϕ1 = 0                                         ϕ2                                               3 ϕ3

1                R4                I4     2        I5        R5                    I6

R6

Рис 22 Метод узловых потенциалов

Обозначим узлы схемы цифрами 1, 2, 3, 4. Потенциал первого узла примем равным нулю  ϕ1 = 0. Покажем условно положительные направления токов во всех ветвях схемы I1, I2, I3, I4, I5, I6.

Для узла 2 запишем уравнение первого закона Кирхгофа.

-I2  - I4 – I5 =0

С помощью обобщенного закона Ома определим токи, входящие в данное уравнение

I2=U24+E2R2=ϕ2−ϕ4+E2R2=G2(ϕ2−ϕ4+E2)

I4=U21R4=ϕ2−ϕ1R4=G4(ϕ2−ϕ1)=G4ϕ2

I5=U23R5=ϕ2−ϕ3R5=G5(ϕ2−ϕ3)

Найденные токи подставим в уравнение первого закона Кирхгофа для узла 2

-G2(ϕ2−ϕ4+E2) - G4ϕ2 - G5(ϕ2−ϕ3) =0

Раскроем скобки и сгруппируем члены уравнения у одноименных потенциалов

-G2ϕ2 + G2ϕ4 - G2E2 - G4ϕ2 - G5ϕ2 +G5ϕ3 = 0

ϕ2(G2 + G4 + G5) - ϕ4G2 - ϕ3G5 = -E2G2

Аналогичные операции проведем для остальных узлов схемы

Для узла 3 запишем уравнение первого закона Кирхгофа.

I3  + I5 – I6 =0

С помощью обобщенного закона Ома определим токи, входящие в данное уравнение

I3=U43R3=ϕ4−ϕ3R3=G3(ϕ4−ϕ3)

I5=U23R5=ϕ2−ϕ3R5=G5(ϕ2−ϕ3)

I6=U31R6=ϕ3−ϕ1R6=G6(ϕ3−ϕ1)=G6ϕ3

Найденные токи подставим в уравнение первого закона Кирхгофа для узла 3

G3(ϕ4−ϕ3)+G5(ϕ2−ϕ3)-G6ϕ3=0

Раскроем скобки и сгруппируем члены уравнения у одноименных потенциалов

G3ϕ4 – G3ϕ3 + G5ϕ2 – G5ϕ3 - G6ϕ3 = 0

ϕ3(G3 + G5 + G6) - ϕ4G3 = 0

Для узла 4 запишем уравнение первого закона Кирхгофа.

I1 + I2 – I3 = 0

С помощью обобщенного закона Ома определим токи, входящие в данное уравнение

I1=U14R1=ϕ1−ϕ4+E1R1=G1(ϕ1−ϕ4+E1)

I2=U42+E2R2=ϕ4−ϕ2+E2R2=G2(ϕ4−ϕ2+E2)

I3=U43R3=ϕ4−ϕ3R3=G3(ϕ4−ϕ3)

Найденные токи подставим в уравнение первого закона Кирхгофа для узла 4

G1(ϕ1−ϕ4+E1) + G2(ϕ4−ϕ2+E2) + G3(ϕ4−ϕ3) = 0

Раскроем скобки и сгруппируем члены уравнения у одноименных потенциалов

G1ϕ1−G1ϕ4+G1E1+G2ϕ4−G2ϕ2+G2E2+G3ϕ4−G3ϕ3=0

ϕ4(G1 + G2 + G3) - ϕ2G2 - ϕ3G3 = G2E2 + G1E1

Введем обозначения:

G11 = G1 + G2 + G3         Собственная проводимость узла 4.

Эта проводимость равна сумме

проводимостей всех ветвей примыкающих

к узлу 4

G33 = G3 + G5 + G6          Собственная проводимость узла 3.

Эта проводимость равна сумме

проводимостей всех ветвей примыкающих

к узлу 3

G22 = G2 + G4 + G5           Собственная проводимость узла 2.

Эта проводимость равна сумме

проводимостей всех ветвей примыкающих

к узлу 2

G24 = G42 = 1R2	Смежные проводимости между 2 и 4узлами

G23 = G32 = 1R5	Смежные проводимости между 2 и 3узлами

G41 = G14 = 1R1	Смежные проводимости между 4 и 1узлами

G31 = G13= 1R6	Смежные проводимости между 3 и 1узлами

E1G1 + E2G2 = J4	Собственный ток узла 4. Знаки «плюс»

Определяются тем, что ЭДС  E1  и E2

направлены к узлу 4.

-E2G2 = J2	Собственный ток узла 2. Знак «минус»

определяется тем, что ЭДС Е2  направлена

от узла 2

J3 = 0	Собственный ток узла 3 равен нулю, так  как

ни в одной ветви примыкающей к этому узлу

ЭДС нет.

C учетом принятых обозначений запишем нормированную систему уравнений узловых потенциалов:

J2 = ϕ2G22−ϕ3G23−ϕ4G24

J3 = −ϕ2G32+ϕ3G33−ϕ4G34

J4 = −ϕ2G42−ϕ3G43+ϕ4G44

Полученная система уравнений решается относительно неизвестных потенциалов узлов схемы. Вычисленные потенциалы со своими знаками подставляются в уравнения обобщенного закона Ома. Если  в результате решения ток получен со знаком «минус» направление его на схеме надо поменять на противоположное.

Примечание:

Если в схеме имеется ветвь, содержащая идеальный источник ЭДС (сопротивление в такой ветви равно нулю), то следует заземлять один из узлов, сопряженный с этой ветвью. Тогда потенциал второго сопряженного узла по величине и знаку буде равен ЭДС данного идеального источника ЭДС. При этом ток в такой ветви может быть определен только на основании первого закона Кирхгофа.

Частный случай: в схеме всего два узла Рис.23

2  ϕ2

R1                        R2                         R3

I1                         I2                         I3                  U21

E1                       E2

1     ϕ1=0

Рис. 23 Метод двух узлов

В соответствии с методом узловых потенциалов запишем уравнение узлового потенциала для узла 2

E1G1−E2G2=ϕ2(G1+G2+G3)

ϕ2=U21=E1G−E2G2G1+G2+G3

Значение потенциала со своим знаком подставим в уравнения обобщенного закона Ома, записанного в соответствии с выбранными условно положительными направлениями токов в ветвях схемы

I1=U21−E1R1

I2=U21+E2R2

I3=U21R3

Если знак какого либо тока получен отрицательный, направление его на схеме следует поменять на противоположное.