- Федеральное агентство по образованию

- Государственное образовательное учреждение

- высшего профессионального образования

- Донской государственный технический университет

ДГТУ

Исследование истечения жидкости           через

отверстия и насадки

лабораторная работа №4

Ростов – на – Дону

2006 г.

Составители:

канд. тех. наук, доц. А.Т. Рыбак,

канд. тех. наук, доц.  В.А.Чернавский

УДК 621.62-822

Исследование  истечения жидкости через отверстия и

Насадки. Методические указания к лабораторной работе №4/ ДГТУ

Ростов н/Д, 2006. 10с.

Даны основные понятия и определения, характеризующие процесс истечения жидкости через отверстия и насадки при постоянном напоре. Приведены аналитические выражения, используемые для расчета процесса истечения.

Печатается по решению методической комиссии факультета

«Технология машиностроения»

Научный редактор

Доктор технических наук, проф.                               В.С. Сидоренко

Рецензент

Кандидат технических наук, доц.				 В.С. Крутиков

С               Издательский центр ДГТУ, 2006

Цель работы:

Исследование истечения жидкости через отверстие и насадки при постоянном напоре. Определение коэффициентов истечения , анализ их физического смысла.

1.Основные понятия.

Отверстие называется малым, если напор во всех его точках можно считать постоянным. Это условие с достаточной точностью выполняется, если диаметр d отверстия значительно меньше высоты столба жидкости от оси отверстия до свободной поверхности H.

Истечение называется с совершенным сжатием, если на процесс истечения не оказывают влияние боковые стенки сосуда. Это условие выполняется при их удалении от отверстия на расстояние более трех диаметров.

Если с одной или нескольких сторон это расстояние, меньшее трех диаметров отверстия, то имеет место неполное сжатие поперечного сечения струи.

Если стенки удалены по периметру на расстояние меньше трех диаметров, то истечение называется с несовершенным сжатием.

Степень сжатия оценивается коэффициентом сжатия

ε=ωсω0=dc2d02,          	                             (1)

где      ω0,ωc−площади отверстия и живого сечения струи в её сжатом сечении.

Таким образом, коэффициент сжатия - это отношение площади живого сечения струи в сжатом сечении к площади отверстия.

Применение уравнения Бернулли даёт

U=11+ζ2gH=ϕ2gH;                                                             (2)

ϕ=11+ζ,                                                                                                  (3)

где  U – средняя скорость движения жидкости после отверстия;

ϕ−коэффициент скорости;

ζ− коэффициент местного сопротивления отверстия, представляет собой отношение HU22g ;

U22g- скоростной напор.

В случаях идеальной жидкости (ζ=0,  ϕ= 1)  скорость струи равна теоретической:

UТ=2gH                                                         (4)

Следовательно из соотношения (2) видно, что коэффициент скорости представляет собой отношение действительной скорости жидкости в струе к теоретической.

Расход жидкости определяется, как произведение скорости истечения на фактическую площадь сечения струи, а с использованием соотношений  (1) и (2), получается расход через отверстие

Q=Uω0=ϕω0⋅ε2gH                                              (5)

Произведение коэффициентов скорости и сжатия принято называть коэффициентом расхода

μ=ϕε                                                               (6)

Тогда формулу (5) можно записать в виде

Q=μω02gH,                                                   (7)

теоретический расход: 		 Q=ω02gH,                                                	из уравнения (7) следует, что коэффициент расхода есть отношение действительного расхода к теоретическому:

μ=Qω02gH=QQТ,                                                   (8)

Коэффициент сжатия, скорости, расхода и сопротивления зависят от типа отверстия или насадка и от критерия Рейнольдса,

Re=d02gHν,                                           (9)

где  d0−диаметр отверстия;

H- располагаемый напор;

ν−кинематический коэффициент вязкости жидкости.

Насадком называется патрубок (короткая трубка), длина которого равна нескольким диаметрам d0.

Рис. 1. Основные виды насадков.

Насадки делятся на три основные группы: цилиндрические, конические и коноидальные. Цилиндрические насадки (рис. 1, а) разделяют на внешние и внутренние. Конические насадки  раделяют на сходящиеся (рис.1, б) и расходящиеся (рис. 1, в), их осевые сечения представляют собой усеченные конусы. Коноидальные (рис.1, г) насадки имеют воронкообразную входную часть, выполненную по форме вытекающей струи, а выходной участок – цилиндрический.

Явление инверсии заключается в том, что струя во время полета на сохраняет форму живого сечения отверстия. Это изменение формы живого сечения вызывается действием сил поверхностного натяжения и сопротивления внешней среды, а также спецификой распределения скоростей жидких частиц перед отверстием (рис. 2).

Рис. 2. Инверсия струи.

2. Описание экспериментальной установки

Схема установки показана на Рис. 3.

Жидкость из сливного бака Б1 центробежным насосом H подается в напорный бак Б2. Дросселем ДР1 регулируется производительность насоса. Величина напора (H) устанавливается сливным трубопроводом 1 по шкале 2.

Сменный насадок устанавливается в гнездо 3. Заслонка 4 закрывает выходное отверстие насадка и в рабочем состоянии открыта. Струя жидкости из насадка попадает в мерный бак Б3, по его шкалам 5 определяются дальность полета, и высота падения струи.

По шкале 6 определяется объём жидкости, проходящей через отверстие или насадок за время истечения. Открытием дросселя  ДР 2, жидкость из мерного бака сливается в бак Б1.

Рис. 3. Принципиальная схема установки

4.  Порядок выполнения опыта

1. Ознакомиться с установкой и убедиться в ее исправности.

2. Установить в гнездо 3 отверстие с острой кромкой и закрыть его задвижкой 4.

3. Включить насос.

4. При помощи сливной воронки 1 установить напор, заданный преподавателем.

5. Открыть заслонку 4 и по координатной сетке 5, нанесенной на мерный бак Б3, определить координаты центра тяжести рассматриваемого сечения струи(x - дальность полета; y -  высота падения). Определить время заполнения бака на заданный объем. Результаты занести в табл. 1.

6.Замеры повторить для различных насадков при различных напорах.

7.Слить воду из мерного бака.

8.Выключить насос.

Таблица 1

Результаты опытов

| Номер опыта | Тип насадка | Напор, H, м | Время заполнения. t, с | Дальность полета, x, м | Объем жидкости W, см3 | Высота полета y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |

3. Обработка опытных данных

1. Определить расход через отверстие (насадок)

Q=Wt        ,                                          (10)

где  W - объем жидкости;

t - время истечения.

2.Определить коэффициент скорости  ϕ:

ϕ=x21yH,                                     (11)

где x и y – координаты центра тяжести сечения струи;

H – напор жидкости при входе в отверстие (насадок)

3. Определить коэффициент расхода

μ=QQT=Qω2gH,                                   (12)

где 		ω0=πd024.

Принять для отверстия с острой кромкой, цилиндрического и конического насадков d0 = 6 мм , для конического расходящегося насадка d0 = 9 мм .

4. Определить коэффициент сжатия

ε=μϕ,                                        (13)

где  μ−коэффициент расхода;

ϕ− коэффициент скорости.

5. Определить коэффициент сопротивления

ζ=1ϕ2−1,                                        (14)

где ϕ−коэффициент скорости.

6. Определить число Рейнольдса

Re=d2gHν,                                    (15)

где  ν= 1 сСт = 1 мм2/с.

Все результаты вычислений занести в табл. 2

Таблица 2

Результаты вычислений

| Номп/п | Тип насадка | Напор Н, м |  | Расх- ход, м3с | Re | φ |  | μ |  | ε |  | ξ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Пр. | Таб | Пр | Таб | Пр | Таб | Пр |  | Таб. |
| 1 | Отверстие с остр.кромк. |  |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.62 |  | 0.64 |  | 0.06 |  |
| 2 | Цилиндр. насадок |  |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.49 |  |
| 3 | Кон. сход. насадок |  |  |  |  |  | 0.94 |  | 0.94 |  | 1 |  | 0.15 |  |
| 4 | Кон. расх. насадок |  |  |  |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 1 |  | 3.94 |  |

4.  Выводы

- Сравнить дальность полета и расход жидкости для отверстия с острой кромкой и насадков.

2. От чего зависят коэффициенты μ, φ, ε, ξ.

- Объяснить расхождение опытных и табличных значений μ, φ, ε, ξ.

Контрольные вопросы

1.Обьяснить физический смысл коэффициента сжатия.

2. Объяснить физический смысл коэффициента сопративления.

3. Объяснить физический смысл коэффициента расхода.

4. Объяснить физический смысл коэффициента скорости.

5. Указать факторы, от которых зависят коэффициенты истечения из отверстий и насадков.

6. В чем заключается явление инверсии струи?

7. Перечислить условия для вычисления теоретической скорости истечения жидкости через отверстия и насадки.

8. Перечислить условия для вычисления теоретического расхода истечения жидкости через отверстия и насадки.