ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

УСТРОЙСТВО  ТОКАРНО- ВИНТОРЕЗНОГО

СТАНКА

##### Методические указания по выполнению

##### лабораторной работы

## Ростов–на–Дону

2022

I. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.	Ознакомиться с устройством токарно винторезного станка.

2.	Определить основные паспортные данные станка

II. УСТРОЙСТВО ТОКАРНО- ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА

Токарно- винторезный станок предназначен для обработка наружных и внутренних цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезания наружных и внутренних резьб, обработки плоских торцевых поверхностей, отрезки, сверления, зенкерования и развертывания отверстий

Станок состоит из следующих основных узлов (рис.1).

5         6                  7   8         9      10   Sn    11    12  13  14

4

3

2

1

15

Рис. 1. Схема токарно- винтрезного станка:

1 - левая тумба; 2 - станина; 3 - коробка подач; 4 - гитара сменных зубчатых колес;      5 - панель управления механизмами коробки скоростей; 6 - передняя бабка; 7 - продольные салазки; 8 - поперечные салазки; 9 - четырехпозиционный резцедержатель; 10 - поворотные салазки; 11 - фартук; 12 - ходовой валик; 13 - ходовой винт; 14 - задняя бабка; 15 - правая тумба

Станина 2 с горизонтальными направляющими служит для монтажа узлов.станка и установлена на двух тумбах. В левой тумбе 1 смонтирован электродвигатель привода станка, в правой тумбе 15 - бак для смазочно- охлаждающей жидкости и насосная станция для ее подачи в зону резания.

В передней бабке 6, установленной с левой стороны станины, смонтированы коробка скоростей станка и шпиндель. Механизмы и передачи коробки скоростей позволяют получать разные частоты вращения шпинделя станка. На шпинделе закрепляются зажимные приспособления для закрепления заготовки и передачи ей вращения. На лицевой стороне передней бабки расположена панель управления 5 механизмами и передачами коробки скоростей.

Коробку подач 3 крепят к лицевой стороне станины. В ней смонтированы механизмы, позволяющие передавать суппорту с резцами разные скорости перемещения. С левой торцовой стороны станины установлена гитара сменных зубчатых колес 4, необходимых для наладки станка на нарезание резьбы.

Суппорт, предназначенный для закрепления и перемещения в нужном направлении резцов, состоит из нескольких частей. Продольные салазки 7, установленные на направляющих станины, перемещаются вдоль шпинделя, обеспечивая продольную подачу. Поперечные салазки 8 перемещаются в поперечном направлении по направляющим продольных салазок 7. Поворотные салазки 10, несущие четырехпозиционный резцедержатель 9, могут быть установлены под требуемым углом к оси шпинделя, что требуется при обработке конических поверхностей.

К продольным салазкам 7 крепится фартук станка 11, механизмы которого преобразуют вращательное движение ходового валика 12 или ходового винта 13 в поступательные движения суппорта. Задняя бабка 14 установлена с правой стороны и может перемещаться по ее направляющим. В пиноли задней бабки устанавливаются центры, служащие для поддержания длинных заготовок, а также инструменты для обработки отверстий (сверла, зенкеры, развертки). Корпус задней бабки может смещаться относительно основания в поперечном направлении, что необходимо при точении наружных конических поверхностей.

Ш.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ  СТАНКА

Паспортные данные станка заносятся в таблицу 1 на основании его осмотра и измерений.

Высота центров над параллелями определяет наибольший диаметр обрабатываемого изделия, измеряется линейкой от вершины заднего центра до ближайших верхних кромок станины.

Высота центров над суппортом измеряется в вертикальной плоскости линейкой между верхней поверхностью поперечных салазок суппорта и вершиной заднего центра при выдвинутой пиноли.

ОСНОВНЫЕ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

1. Характеристика станка

Тип______________________________(по классификации ЭНИМСа)

Модель__________________________(по табличке на передней бабке)

Завод- изготовитель___________________________________________________

Габариты, мм: (с точностью до 10 мм)

Длина ________________________________

Ширина _______________________________

Высота ________________________________

2. Принадлежности

Тип патрона __________________________________________________________

Тип люнета __________________________________________________________

3. Основные данные станка

Высота центров над параллелями, мм_____________________________________ Высота центров над суппортом, мм ______________________________________

Наибольшее расстояние между центрами, мм_______________________________ Диаметр отверстия в шпинделе, мм ____________________________________ Конус отверстая пиноли, система, № _____________________________________

4. Суппорт

Число резцов в резцедержателе __________________________________ Наибольшие размеры державки резца, мм:

Высота __________________

Ширина__________________

Высота от опорной поверхности

резца до линии центров, мм_______________________________________

Шаг ходового винта, мм __________________________________________

Шаг винта поперечных салазок, мм ___________________________________

Цена деления лимба продольной подачи, мм __________________________

5. Механизмы главного движения

Частота вращения шпинделя без перебора: ____________________________

Частота вращения шпинделя с перебором: ______________________________

6. Механизмы движения подачи

Продольная подача, мм/об: _____________________________________________

наименьшая______________________,	наибольшая ___________________________

Поперечная подача, мм/об:

наименьшая ______________________, наибольшая ___________________________

Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм:

наименьший _____________________,	наибольший __________________________

Наибольшее расстояние между центрами определяет максимальную длину обрабатываемого изделия. Перед определением устанавливают передний центр в шпиндель  заднюю бабку  в крайнее правое положение (без свешивания над станиной)  и вдвигают пиноль до отказа. Измерение производится рулеткой между вершинами центров.

Диаметр отверстия в шпинделе определяет максимальный диаметр обрабатываемого прутка, измеряется со стороны, противоположной патрону.

Конус отверстия пиноли, система, номер определяются при помощи набора нормальных конусов.

Число резцов в резцедержвателе определяется по количеству фиксированных позиций при повороте резцедержателя.

Наибольшие размеры державки резца (высота и ширина) определяются размерами В и Н резцедержателя (рис. 2).

Шагом винта называется расстояние между ближайшими одноименными точками винтовой линии.

Шаг хдового винта. Линейкой измеряют длину десяти шагов резьбы и полученный результат делят на десять.

Шаг винта поперечных салазок Для определения шага винта поперечных салазок 1 поворачивают рукоятку 2 (рис. 3) по часовой стрелке до совмещения нулевого деления лимба с неполвижной риской и карандашом проводят линию а1, прижимая при этом карандаш к торцу поперечных салазок. Затем поворачивают рукоятку на десять оборотов, проводят карандашом линию а2, измеряют расстояние между линиями а1 и а2 и определяют шаг винта как L :10.

Цена деления лимба продольной подачи указана у риски на неподвижном конце лимба.

Цена деления лимба поперечной подачи определяется шагом винта поперечной подачи, поделенным на общее число делений лимба.

Частота вращения шпинделя без перебора и с перебором, величины продольной и поперечной подач, шаг нарезаемой резьбы указаны на табличках передней бабки и коробки подач.

Н

Рис.2. Схема измерения высоты от опорной

поверхности резца до линии центров:

1 - резцедержатель; 2 - пиноль

Рис.3. Схема измерения шага винта поперечных салазок

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

- Назовите основные узлы токарно - винторезного станка.

- Из каких частей состоит механизм подачи?

- Как осуществляется движение от коробки подач к суппорту?

- Какие механизмы находятся в фартуке суппорта?

- Как определить расстояние между центрами?

- Как определить наибольший диаметр обрабатываемого изделия?

- Как установить резец на глубину резания?