ЧАСТЬ II

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ  И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

ТЕМА 1:   ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ЭЛЕКТРОНИКИ.

§1 Физические основы полупроводниковой

электроники.

Электроника - раздел науки и техники. Этот раздел подразделяется на физическую электронику, изучающую физические явления, которыми сопровождается движение электрических зарядов в вакууме, газах, жидкостях, твердых телах, плазме и на границах этих сред, и на техническую электронику, изучающую  свойства, параметры и характеристики приборов, использующих эти явления, и функциональные устройства на основе этих приборов.

В технической электронике сформировались отдельные направления: радиоэлектроника, биоэлектроиика, ядерная электроника,  промышленная электроника. Несмотря на многообразие направлений, элементная база электроники и основные    её   функциональные   устройства едины.

С развитием электроники ее элементная база изменяется. Первый этап развития характеризуется использованием в основном электровакуумных и газоразрядных ламп в качестве основных элементов. После изобретения транзистора ( 1947 г.) начал быстро развиваться этап полупроводниковой электроники.           Без электроники невозможно представить себе современное состояние науки и техники.

Элементной базой современной электроники являются приборы и полупроводниковые микросхемы. Полупроводниковые материалы по своей электропроводности занимают  промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. Основными полупроводниковыми материалами являются германий Ge и кремний   Si   -   элементы четвертой группы таблицы Менделеева. Это кристаллические вещества с ковалентной связью между атомами.

Ядро атома вместе  с   невалентными  электронами

Aтомы располагаются в узлах кристаллической решетки, а четыре валентных электрона каждого атома вращаются по общим с соседними орбитам,  в связи с чем ковалентные связи достаточно прочны.

При температуре абсолютного нуля все валентные электроны связаны с соответствующими атомами, свободных носителей заряда нет, электропроводность полупроводника равна нулю.

С повышением температуры энергия движения валентных электронов растет, часть их рвет свою связь с атомами, превращаясь в свободные электроны. Незаполненная связь равносильная появлению положительного заряда, численно равному отрицательному заряду электрона, называется дыркой. Свободные электроны и дырки – подвижные  носители заряда, которые и определяют электропроводность полупроводников.

Элсктропроводность, обусловленная генерацией пар носителей заряда электрон-дырка при нагревании полупроводника, называется собственной электропроводностью.

При нормальной окружающей температуре (+20°С) собственная электропроводность полупроводников незначительна. Ее можно существенно повысить, если в чистый исходный кристалл ввести примесь трех- либо пятивалентного вещества (индий  In  либо мышьяк As(арсеникум)).

Введение пятивалентной примеси приводит к тому, что четыре ее валентных электрона вступают в ковалентные связи с соседними    атомами  исходного кристалла, а пятый электрон оказывается несвязанным, легко рвет связь с атомом примеси, превращаясь в свободный электрон. Атом, потерявший электрон, превращается в ион.  В отличие от свободного электрона, способного перемещаться в межатомном пространстве, ион связан с соседними атомами и является неподвижным. Таким образом, электропроводность полупроводника с пятивалентной примесью определяется главным образом движением электронов - отрицательных частиц, поэтому такой полупроводник называется полупроводником типа «n» (negative). В нём  электроны - основные носители заряда, а дырки  -  неосновные .

Введение трехвалентной примеси приводит к тому, что три ковалентные связи с соседними атомами исходного кристалла заполняются валентными электронами атома примеси, а четвертая связь оказывается незаполненной, т.е. образуется дырка - подвижный положительный заряд. Электропроводность такого полупроводника будет определяться главным образом движением дырок, поэтому он получил название полупроводника типа «р» (positive). Дырки в нем - основные носители заряда, электроны  - неосновные .

Наличие неосновных носителей заряда и зависимость их концентрации от температуры окружающей среды существенно ухудшает свойства полупроводниковых приборов. Температурная зависимость свойств является главным недостатком полупроводниковых элементов.

Принцип действия и свойства полупроводниковых приборов определяются свойствами   р-n  - перехода, который образуется  при    соприкосновении (на атомном  уровне) полупроводников  типа n и p.

В   пограничном    слое   свободные носители  заряда (электроны в       полупроводнике типа «n» и дырки в полупроводнике типа «p») рекомбинируют с исчезновением их, а некомпенсированный заряд ионов создает электрическое поле напряженностью Есл. Это поле препятствует дальнейшей рекомбинации. Образуется запирающий слой, лишённый свободных носителей заряда, т.е. обладающий  большим сопротивлением.

Свойства  р-n - перехода отображаются его вольтамперной характеристикой (ВАХ), т.е. зависимостью тока через  р-n – переход от напряжения на нем.

Для построения ВАХ  р-п - перехода необходимо к выводам от р и п - областей подключить внешний источник и плавно изменять его напряжение.

Прямым напряжением  p-n - перехода является напряжение с полярностью "+" на выводе р и  "—" - на выводе п. Ток, протекающий через р-п - переход при такой полярности, будет прямым током 1пр. Противоположные направления напряжения   Uo6  и  тока  1о6  называются обратными.

При подаче прямого напряжения, направленного встречно внутреннему электрическому полю с напряженностью ЕСЛ , ширина запирающего слоя будет уменьшаться, и при Unp =EСЛ  он исчезнет. Через р-п - переход начнется движение основных носителей заряда, образующих прямой ток 1пр. Поскольку концентрация основных  носителей заряда высока, то прямой ток будет иметь большое значение при малом напряжении Uпр на  р-п - переходе (не превышает 1В). Малое прямое напряжение определяет экономичность полупроводниковых приборов в отличие от электровакуумных или  газоразрядных аналогов (мощность рассеяния   P = UnpInр ).

Величина прямого тока, ограничивается, как правило, сопротивлением внешнего резистора, включаемого последовательно с   р-п - переходом.

Таким образом, прямая ветвь  ВАХ  р-п   перехода   имеет два участка; участок 1 соответствует условию Unp < ЕCЛ  ; участок  2 - условию Unp > ЕСЛ

При подаче на р-п - переход обратного   напряжения   ширина   запирающего слоя будет увеличиваться, а через р-п - переход будет протекать обратный ток, определяемый движением  неосновных носителей заряда. При   некотором     обратном     напряжении  происходит лавинообразное размножение носителей заряда и резкое увеличение обратного тока. При снижении обратного напряжения пробой исчезает. При не ограничении обратного тока наступает необратимый тепловой пробой р-n перехода  с разрушением кристалла.

§2   Классификация полупроводниковых приборов

Основными полупроводниковыми приборами, составляющими элементную, базу современной электроники, являются полупроводниковые резисторы, диоды, транзисторы биполярные и полевые, тиристоры, микросхемы.

Полупроводниковые резисторы - это элементы, не содержащие р-n - переходов. Основным их параметром является сопротивление R. Изменением концентрации  примеси можно задавать величину сопротивления, а специальными технологиями и конструкций придать им нелинейный характер, т.e. зависимость величины сопротивления от тех или иных факторов: от температуры, деформации, освещённости и т.д.  В связи с этими возможностями  полупроводниковые резисторы можно использовать в качестве  первичных преобразователей (датчиков) неэлектрических величин   в электрические и  на основе  этого осуществлять измерение неэлектрических величин электрическими средствами и методами.

Полупроводниковые диоды - это элементы с одним р-п переходом. В различных типах диодов используется то или иное свойство р-п - перехода (те или иные участки ВАХ   р-п - перехода).

Биполярные транзисторы - это элементы с двумя р-п - переходами, обладающие усилительными свойствами. Такими же свойствами обладают и полевые транзисторы, но в отличие от биполярных они имеют только один  р-п - переход или вообще не имеют  р-п - переходов.

Тиристоры являются управляемыми элементами. С помощью небольшого сигнала на входе они способны управлять   большими потоками энергии на выходе, причем поставщиком этой энергии является источник питания. Тиристоры - полупроводниковые приборы, содержащие три и более р-п - переходов. Они обладают ключевым свойством: посредством небольшого импульсного сигнала на входе тиристор способен бесконтактным способом коммутировать мощные электрические  цепи.

Микросхемы содержат множество сформированных в едином кристалле р-п - переходов, необходимых соединений между ними и представляют собой законченный функциональный узел (усилитель, логический элемент и т.д.).

§3   Биполярные транзисторы

Два р-п - перехода биполярных транзисторов могут быть  образованы различным  чередованием областей р  и  n  - типов. Поэтому   существует два типа биполярных транзисторов: р-п-р и п-р-п  Транзистор имеет три вывода: эмиттер Э, коллектор К и базу Б. Между токами выводов  существует  соотношение I Э=I К+I б , причем   I б << I К .

Оба типа транзисторов равнозначны, поэтому в дальнейшем   будем рассматривать транзисторы типа п-р-п.

Как усилительный элемент транзистор должен быть  четырехполюсником: два полюса для входного сигнала и два  для выходного.

Но при наличии только трех выводов для образования четырехполюсника один из выводов должен быть общим для входа и выхода. Поэтому различают три возможные схемы включения  биполярного транзистора   с общей базой (ОБ) , с общим коллектором (ОК) и с общим эмиттером (ОЭ).

Обычно в транзисторных схемах общий вывод соединяется с корпусом.

Как элемент электрической цепи биполярный транзистор является нелинейным элементом. Поэтому для расчета и анализа схем с транзисторами необходимо задавать его вольтамперные характеристики. Поскольку транзистор имеет входную и выходную цепи, то задаются в справочниках и две характеристики.

Входной характеристикой транзистора, включаемого по схеме с ОЭ, называется зависимость тока базы 1б от напряжения между базой и эмиттером Uбэ при заданном напряжении на коллекторе, т.е. 1б ( Uбэ ) при UK=const.

Нетрудно понять, что входная характеристика (а) есть прямая ветвь ВАХ базового  р-п – перехода.

а)

Выходной .характеристикой биполярного транзистора, включенного по схеме с ОЭ, называется зависимость тока коллектора от напряжения между коллектором и эмиттером при постоянном токе базы, т.е. IK ( UKЭ)  при IБ=const. При различных токах базы образуется семейство выходных характеристик.

В мощных транзисторах для отвода тепла применяют охладители с естественным либо принудительным охлаждением.

Из анализа характеристик следует, что биполярные транзисторы обладают малым входным сопротивлением (прямосмещенного базового р-п - перехода) и относительно большим выходным сопротивлением (обратносмещенного коллекторного р-п - перехода), что затрудняет их согласование с источниками входных сигналов с большим внутренним сопротивлением и с нагрузкой, имеющей малое сопротивление.

§4  Тиристоры.

Тиристор имеет, как минимум, три р-п - перехода и три вывода: анод А, катод К и  управляющий электрод УЭ . Как и диод, тиристор способен проводить ток только в одном направлений: от анода к катоду (хотя имеются симметричные тиристоры, способные проводить ток в обоих направлениях)

Если в цепи УЭ - К нет тока управления , то при любой   полярности внешнего напряжения между А и К один (П2) или  два   (П1 и  П3) р-п - перехода смещаются в обратном направлении, поэтому ток 1а через тиристор практически равен нулю (обратному току р-п - переходов).

При увеличении внешнего прямого напряжения до величины Uпер     происходит лавинный пробой перехода П2, ток Iа резко возрастает до величины, ограниченной внешним сопротивлением Rн, а напряжение на тиристоре резко падает до величины 1-2 В. Таким образом, тиристор переходит скачкообразно во включенное состояние.

Если в цепь УЭ-К подать некоторый ток управления Iу, то тиристор включается при меньшем напряжении Uneр1 ;, а при некотором 1у=1спр(ток спрямления) тиристор включается при Uneр =2-5 В. При обратном внешнем напряжении Uo6p тиристор ведет себя как обычный выпрямительный диод.

После включения тиристор остается во включенном состоянии и при Iу=0, если на его аноде присутствует прямое напряжение. Поэтому для включения тиристора при наличии положительного напряжения на его аноде Upa6< Ump достаточно в цепь УЭ-К подать кратковременный импульс тока управления.

Главным недостатком тиристора является неполная его управляемость: импульсом управления его можно включить, но нельзя выключить (хотя имеются уже некоторые образцы полностью управляемых тиристоров).

Для выключения (запирания) тиристора необходимо каким-либо образом прервать прямой ток Iа на некоторое время t, - время восстановления запирающих свойств (20-200 мкс).

Вольтамперная характеристика     тиристора

В цепях переменного тока происходит естественная коммутация тиристора (запирание обратной полуволной   напряжения  источника питания. Чтобы включить тиристор на следующей положительной полуволне, необходимо в нужный момент времени вновь подать импульс управления.

В цепях постоянного тока  для выключения тиристоров применяют устройства искусственной коммутации.

Их принцип действия  основан на подключении в момент выключения тири- стора  параллельно ему предварительно заряженного конденсатора с обратным напряжением.

§5 Микросхемы

На определенном этапе развития полупроводниковой электроники возникло противоречие между потребностями практики в усложнении электронных систем (увеличение числа элементов, числа паяных соединений) и требованиями надежности и экономичности.

Свое разрешение это противоречие нашло в микроминиатюризации, т.е. в создании отдельных комплектующих изделий в виде интеграции десятков, сотен и тысяч отдельных элементов (резисторов, диодов, транзисторов) в едином кристалле полупроводника с образованием необходимых соединений между ними. Этот кристалл помещается в корпус с образованием необходимых выводов для внешних соединений. Изделие получило название интегральной микросхемы, представляющей собой законченный функциональный узел.

По степени интеграции различают малые, средние, 6ольшие (БИС) и сверх большие (СБИС) интегральные микросхемы.

Микроминиатюризация резко повысила плотность монтажа, т.е. снизила массогабаритные размеры электронной техники, уменьшила энергопотребление, повысила надежность.

ТЕМА 2:  АНАЛОГОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

§1   Источники питания

Для работы функциональных устройств электроники в большинстве случаев требуются различные уровни постоянных напряжений. Поэтому в качестве  основной  части  электронной  аппаратуры  является блок питания.

В общем случае блок питания содержит :

Тр -  трансформатор, изменяющий переменное напряжение сети Ut  до               необходимого уровня U2 ;

В  - выпрямитель, преобразующий переменное напряжение  U2  в                    пульсирующее напряжение UB  ;

Ф - сглаживающий фильтр, снижающий пульсации  выпрямленного       напряжения  Uo;

СТ      - стабилизатор постоянного напряжения, снижающий изменения входного

напряжения Uo  при изменениях напряжения сети U1  и потребляемого                  нагрузкой тока;

В частых случаях отдельные структурные составляющие  блока питания, кроме выпрямителя   могут отсутствовать.

§2   ВЫПРЯМИТЕЛИ

Выпрямители бывают однополупериодные и двухполупериодные, однофазные и трехфазные, неуправляемые и управляемые.

Выпрямленное напряжение UB характеризуется:

-              средним за период значением напряжения UСР;

-               частотой пульсаций ωп;

-         коэффициентом   пульсаций  р,   равным   отношению амплитуды основной гармоники Uосн.M к среднему значению UСР;

Основными элементами неуправляемых выпрямителей являются выпрямительные диоды, тип которых выбирается по максимальному значению обратного напряжения Uобр.M  и среднему значению прямого тока  I пр.

Принцип действия выпрямителей определяется односторонней проводимостью диодов: в каждый рассматриваемый момент времени ток в нагрузку RH протекает через тот диод (пару диодов в двухполупериодных схемах), напряжение на аноде которого положительное.

Однофазные выпрямители применяют при мощности до 1кВт., трехфазные, как правило, при мощности свыше 1 кВт.

По таким же схемам выполняются управляемые выпрямители, но в них вместо диодов применяются тиристоры.

Управляемые выпрямители, помимо преобразования переменного напряжения U2 в пульсирующее Uв позволяют плавно регулировать среднее значение выпрямленного напряжения Ucр  в пределах от нуля до максимального значения, соответствующего неуправляемому выпрямителю.

Управление моментом отпирания (включения) тиристоров осуществляется системой управления СУ, состоящей из фазовращателя ФВ и формирователя импульсов ФИ .

Пример схемы простейшего фазовращателя дан   рис..  Обычно  R1 =R2 , a  Rpег.  может изменяться  от 0 до  . Поскольку векторы напряжений URPЕГ. и Uс имеют фазовый сдвиг 90°, то  при изменениях  Rp  в указанных пределах, геометрическим местом точки d является полуокружность, которая  опирается  на вектор напряжения U2 как на диаметр. Как видно, выходное напряжение фазовращателя UФВ  при различных значениях Rp будет иметь одну и ту же величину, а сдвиг  по фазе α относительно входного напряжения U2 может изменяться в пределах от 0 до 180°.

Формирователь импульсов ФИ в начале положительных полуволн выходного напряжения фазовращателя UФВ  формирует  импульс тока управления iУ тиристором. Поэтому включение тиристора VS происходит с запаздыванием на угол  управления  α  относительно положительной полуволны выпрямляемого  напряжения и2, а в нагрузке RH образуется пульсирующее напряжение ив в виде остатков полуволн синусоиды в пределах α – π. Среднее значение выпрямленного напряжения в этом случае:

при     α=0        Uср = 0,45 U2                                при     α=π       Uср = 0

Таким образом, при изменении R в пределах 0 до ∞ среднее значение  выпрямленного напряжения будет плавно изменяться от максимального значения до нуля.

§3   СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ

Принцип действия сглаживающих фильтров  основан на  различных   сопротивлениях    реактивных элементов (конденсаторов и катушек) постоянной и переменной составляющим выпрямленного пульсирующего тока. Так, сопротивление индуктивного дросселя (индуктивная катушка с ферромагнитном сердечником) близко к нулю для постоянной составляющей и велико для переменной составляющей.  Поэтому если дроссель   включить после выпрямителя последовательно с нагрузкой RН  , то переменная составляющая  выпрямленного напряжения ив выделится на дросселе фильтра, а постоянная составляющая UH   нa  нагрузке.

Конденсатор для постоянной составляющей 1Н   выпрямленного тока iB имеет практически бесконечно большое сопротивление, и она без ослабления замыкается через нагрузку. Для переменной составляющей  сопротивление конденсатора    имеет незначительную величину, поэтому она замкнется через фильтр.

Наибольшим сглаживающим эффектом обладают сложные фильтры, наиболее распространенными из которых являются Г-образный и П-образный

Эффективность фильтров оценивают коэффициентом сглаживания пульсаций.

§4   Стабилизаторы постоянного напряжения

Стабилизированные источники питания используются для питания измерительных цепей, усилителей постоянного тока и т.д. Различают параметрические и компенсационные стабилизаторы. Простейшими являются стабилизаторы параметрического типа, состоящие из балластного резистора и стабилитрона.

U

I

При изменении величины переменного  выпрямляемого  напряжения или сопротивления нагрузки величина выпрямленного  напряжения  будет также изменяться.  Но эти изменения вызовут соответствующие изменения тока стабилитрона. Если эти изменения не выходят за пределы минимального     и максимального  значений  тока стабилитрона, то напряжение на стабилитроне  и на нагрузке практически не будет изменяться. Все изменения UB будут восприняты изменениями падения напряжения на балластном резисторе R6.

§5  инверторы

На практике иногда возникает необходимость преобразования постоянного напряжения (тока) в переменное. В ряде автономных объектов (космические корабли, автомобили и т.д.) источником электрической энергии является источник постоянного тока, а в состав электрооборудования могут входить потребители переменного тока. Перспективной задачей является передача электрической энергии на расстояние в виде постоянного тока, что требует после ее транспортировки преобразования в энергию переменного тока. Существуют технологические процессы с использованием энергии переменного тока нестандартной частоты (электротермия. ультразвук и др.).

Во всех этих случаях приходится использовать инверторы-преобразователи постоянного напряжения в переменное требуемой частоты.

Существуют различные типы инверторов: транзисторные(малой мощности)

и тиристорные (большой мощности), инверторы тока  и инверторы напряжения, параллельные и последовательные.

Принцип инвертирования рассмотрим на примере автономного последовательного инвертopa .

Схема состоит из инвертирующего тиристорного моста  VS1-VS4, в диагональ переменного тока которого включен последовательный резонансный контур, состоящий из коммутирующих конденсатора Ск, дросселя LK и нагрузки с сопротивлением RH. К диагонали постоянного тока подключен источник постоянного напряжения Uo.

С помощью системы управления (на схеме не показана) осуществляется  попарное отпирание импульсами тока iv тиристоров -VS1-VS2 и   VS3-VS4  с частотой   ωу .

Параметры LK, CK и RH выбираются такими, чтобы переходный процесс перезаряда конденсатора Ск был колебательным.

При отпирании очередной пары тиристоров, например, VS1-VS2, происходит колебательный перезаряд конденсатора CK  по цепи : +Uо ~ VS1 -Ck -Lk - RH - VS2 - — U0.  К концу полупериода собственной частоты контура

ωс =    1/ √LkCk

ток в нем  спадает до нуля, и тиристоры VS1-VS2 запираются, сформировав прямую  полуволну напряжения UH  на нагрузочном резисторе RH . Спустя время, равное времени выключения тиристоров VS1-VS2, отпирается другая пара тиристоров VS3-VS4, при этом  образуется контур обратного перезаряда конденсатора Ск: +Uо -VS3- RH - Lk - Ck - — U0 ,  a в нагрузочном резисторе –обратная   полуволна напряжения UH. Далее процессы в схеме периодически повторяются.

§6.     Преобразователи частоты

U1 , f 1

U2, f 2

В

И

U0 ,  f =0

Преобразователи частоты применяют тогда, когда потребители требуют для своего  функционирования электрическую энергию непромышленной частоты (электротермические  или ультрозвуковые  технологические установки) либо энергию регулируемой    частоты (регулирование частоты вращения асинхронных и синхронных двигателей).

Выпрямитель В преобразует переменное напряжение U1 частотой f1 в постоянное напряжение Uo, а инвертор И осуществляет обратное преобразование постоянного напряжеиия   Uo   в   переменное   U2 требуемой частоты f2, которая, при необходимости, может плавно регулироваться в заданных пределах.

§7.     Преобразователи постоянного напряжения

Как уже отмечалось выше, в автономных объектах основным источником электрической энергии является источник постоянного напряжения определенной величины (аккумулятор, генератор постоянного тока, солнечная батарея). Но в составе электроборудования таких объектов могут быть потребители постоянного   тока, рассчитанные на напряжения, отличные oт напряжения основного источника питания. В этом случае возникает необходимость преобразования (повышения или понижения) постоянного  напряжения.

Основными структурными составляющими преобразователей постоянного напряжения являются также выпрямитель В и инвертор И.

Инвертор И преобразует постоянное напряжение UOI в переменное U1, трансформатор Т1 повышает или понижает его до уровня U2, а выпрямитель В преобразует переменное напряжение  U2   в постоянное U02  требуемой величины.

§8.  УСИЛИТЕЛИ

Усилителями называются устройства, предназначенные для увеличения мощности входного сигнала без искажения его формы. Мощность сигнала может быть увеличена за счет увеличения напряжения (усилители напряжения), за счет увеличения тока (усилители тока), за счет увеличения и напряжения, и тока с получением максимума мощности на выходе (усилители мощности).

В зависимости от рода усиливаемого сигнала различают усилители переменного напряжения (тока) и усилители постоянного тока. И те, и другие могут быть однокаскадными и многокаскадными. По виду связей между каскадами различают усилители с RC - связью, с трансформаторной связью, с непосредственной (гальванической) связью.

Усилительный   каскад   переменного  напряжения  с  RC - связью   на

транзисторе

Основу усилительного каскада составляет последовательно включённые нелинейный усилительный элемент - транзистор VT и линейный

резистор RK, подключенные к источнику постоянного напряжения Ек .

Электрическое состояние такой нелинейной цепи постоянного тока может быть описано системой двух уравнений:

Iк = f (Uк )     - выходная характеристика биполярного транзистора

Uк = Е - 1KRK  - уравнение линии нагрузки .

Решить данную систему нелинейных уравнений можно графически.  Для этого на семействе выходных характеристик  транзистора строится линия нагрузки (прямая   АВ,  построенная   по  двум  точкам:  при   Uк =0   Iк = Eк/Rк - точка А;

при I к = 0    U к = Ек - точка В).

Cистема  имеет множество решений (точек пересечения), электрическое состояние  рассматриваемой  цепи  зависит oт тока базы транзистора.

Электрическое состояние усилительного каскада при отсутствии входного сигнала (Uвх = 0) называется   режимом   покоя (точка П на характеристике).

При подаче на вход положительного напряжения U рабочая точка будет смещаться по линии нагрузки, занимая положение 1-5 при увеличении входного положительного сигнала. При этом ток коллектора 1К будет расти, а выходное напряжение UK  уменьшаться, повторяя форму входного сигнала. Если входной сигнал уменьшится до нуля, то рабочая точка вновь вернется в положение 1, в котором транзистор практически закрыт (Iк ≈ 0), а напряжение на его выходе имеет максимальное значение (Uк ≈ Ек ).

При    подаче     на     вход     отрицательного     напряжения  (запирающего транзистор) положение рабочей точки и напряжение  на выходе  UK    транзистора не изменится.  Поэтому выходной сигнал Uвыx.=UK по форме не будет повторять переменный входной сигнал Uвх., что недопустимо.

Для того, чтобы усиление сигнала происходило без искажения его формы, необходимо режим покоя задать с размещением рабочей точки приблизительно в середине линии нагрузки (точка П на рис.), т.е. задать начальный ток базы IБП с помощью резистора RБ.   В этом случае под действием входного переменного напряжения Uвх. рабочая точка имеет возможность при положительной полярности смещаться из положения П к положению 5, а при отрицательной полярности - от положения П к положению   1.  Выходное напряжение   UK будет также изменяться от значения UKП  до Uкмин..  или до UKмах в зависимости от полярности Uex, т.е. будет содержать постоянную составляющую UKII и переменную составляющую, повторяющую по форме входной  сигнал Uвх. Чтобы исключить постоянную составляющую UКП в  выходном    сигнале, нагрузку к выходу подключают через разделительный конденсатор С2, а чтобы не изменить положение рабочей точки П в режиме покоя (I БП ), источник входного сигнала к базе транзистора подключают через разделительный конденсатор С1.

Анализ временных диаграмм   позволяет сделать следующие выводы:

- усилительный каскад изменяет фазу выходного сигнала   Uлых на 1800   отношению к  входному   Uлх    ;

- искажение формы выходного сигнала может произойти по двум причинам:

во-первых, если точка П рсжима покоя по какой-либо   причине изменит свое положение;

во-вторых, если амплитуда входного сигнала превысит некоторое допустимое значение, стремящееся вывести рабочую точку за пределы положений 1 или 5  .

К смещению рабочей точки П может привести изменение IБП за счет нестабильности источника питания ЕК а также изменения температуры р-п -переходов, приводящие к изменению собственной электропроводности полупроводника. Uлых.

В          наиболее          ответственных     случаях следует применять

стабилизированный источник питания и вводить элементы температурной

стабилизации режима покоя.

Схема усилительного каскада с температурной стабилизацией показана на рис.

Элементами температурном стабилизации являются резистор RЭ, конденсатор Сэ и резистор RБ2.   В режиме покоя через резистор    RЭ   протекает постоянный ток эмиттера  1ЭП, создающий  падение напряжения  U RЭ = 1ЭП RЭ

Это напряжение   через резистор RБ2  прикладывается к переходу база - эмиттер в обратном направлении.

Повышение температуры стремится увеличить ток IЭП,  а значит, и   1КП,  т.е.   сместить   положение   П  рабочей     точки.     Но при этом  напряжение URЭ  стремится  увеличиться и запереть транзистор, т.е. уменьшить     ток IКП. Уменьшение температуры изменяет механизм взаимодействия на обратный.

Чтобы рассмотренный механизм не реагировал на полезный переменный сигнал, служит конденсатор Сээ достаточно большой емкости. Для переменного   сигнала   сопротивление Хсэ = 1/ωСЭ  близко к нулю, поэтому он практически не создает падения напряжения на RЭ  и не воздействует обратно на вход транзистора.

ТЕМА 3:  ИМПУЛЬСНЫЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

В отличии от  аналоговых в импульсных функциональных устройствах  кратковременное   воздействие  сигнала  чередуется   с паузой.

Импульсный режим работы   электрических устройств имеет ряд преимуществ перед непрерывным.

В  импульсных устpoйcтвах   полупроводниковые приборы работают  в ключевом режиме, предполагающем  только два крайних состояния: включено и выключено.

§1.ГЕНЕРАТОРЫ И ФОРМИРОВАТЕЛИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ.

В импульсных устройствах используют импульсы различной формы: прямоугольные, трапецеидальные, экспоненциальные  и др. Наиболее распространенным генератором прямоугольных импульсов является мультивибратор, который представляет собой   двухкаскадный усилитель с глубокими положительными перекрестными обратными связями.

Из   прямоугольного   импульса   нетрудно   сформировать импульс   экспоненциальной формы с помощью формирователя,   показанного   на       рис.

Импульс трапецеидальной формы можно получить из синусоидального сигнала с помощью формирователя. Для получения симметричного трапецеидального сигнала достаточно применить два встречно включённых стабилитрона.

Для формирования линейно изменяющегося напряжения применяют интегрирующую цепь в совокупности с элекгронным ключом. Пример генератора линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) дан на рис.

Напряжения пилообразной формы используются в качестве горизонтальном развертки луча электронно-лучевых трубок осциллографов и телевизоров, и аналого-цифровых преобразователях и для других целей.

§2.ТРИГГЕРЫ

Триггер  - электронное устройство, обладающее двумя состояниями устойчивого равновесия, способное скачком переходить из одного состояния в другое под воздействием внешнего управляющего сигнала.

Схема триггера может быть получена из схемы мультивибратора,   если конденсаторы в обратных связях заменить резисторами (гибкую положительную обратную связь - жесткой). В результате триггер может находиться в одном из двух устойчивых состояний: транзистор VT1, открыт, напряжение на его выходе близко к нулю, а транзистор VT2  закрыт, напряжение на его выходе равно Ек; или наоборот. Чтобы перевести триггер из одного состояния в другое достаточно на вход (базу) открытого транзистора подать запирающий импульс. Этот транзистор закроется, а в результате действия  обратных связей другой транзистор откроется.

Таким образом, триггер имеет два входа (базы транзисторов VT1 и VТ2) и два выхода (коллекторы транзисторов).

Триггер с двумя раздельными входами получил название RS - триггера, его условное      обозначение    на     функциональных     схемах   показано    на рис.

Вход S (set - установка) служит для  установки триггера   в  состояние   "1",   при  котором на прямом выходе Q образуется "1", т.е. высокий потенциал, а на инверсном выходе Q образуется "О", т.е. низкий потенциал.

Вход R(reset - сброс) служит для установки триггера в состоянии "О", при котором на прямом выходе Q образуется "О", а на инверсном Q образуется "1".

Если входы R и S объединить, то триггер будет изменять свое состояние при поступлении на объединенный или счетный Т-вход каждого очередного импульса.

Триггеры - это наиболее распространенные импульсные устройства, способные:

- формировать прямоугольные импульсы из синусоидальных. Он способен поочередно переключаться положительными и отрицательными полуволнами входного напряжения, создавая на выходе прямоугольные импульсы;

- сравнивать два напряжения. Если требуется зафиксировать момент достижения входным напряжением некоторого заданного уровня Uo, можно подать это напряжение на вход триггера с порогом Uo. При достижении порога триггер  сработает и на его выходе появляется перепад напряжения, который служит сигналом;

- хранить двоичную информацию. В цифровых устройствах, например ЭВМ,   триггеры используют в качестве элементов, запоминающих информацию в виде двоичных чисел ("О" и "1"). На триггерах строят регистры - устройства, предназначенные  для  записи  и  хранения  многоразрядных  двоичных  чисел;

- считать количество импульсов и делить их частоту.

§3.МИКРОПРОЦЕССОРЫ

Главное направление развития информационной ветви электроники - широкое применение цифровой обработки информации на основе использования больших интегральных микросхем (БИС) и микропроцессоров.

Микропроцессор (МП) - это пocтроенное  на БИС устройство, предназначенное для выполнения вычислительных и логических функций в соответствии с поступающими в него командами. Нужная последовательность управляющих МП команд определяется программой, которая вносится и хранится в устройствах памяти. По cвоей внутренней структуре и назначению МП аналогичен центральному узлу ЭВМ, отличаясь от него размерами и техническими возможностями. В сочетании с выпускаемыми также в виде БИC устройствами памяти, ввода-вывода информации и управления МП образует микро-ЭВМ.

Применение МП для управления технологическими процессами, металлорежущими станками, прокатным оборудованием, уличным движением, измерительными процессами позволяет рассредоточить функции управления, разгрузить большие ЭВМ, за которыми в этом случае остаются функции центрального управления.

Поясним на примере цифрового вольтметра (ЦВ), что дает применение микро-ЭВМ. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) преобразует аналоговую измеряемую величину Ux в цифровой код, а цифровое отсчетное устройство (ЦОУ) представляет результат измерения в цифровой форме.

В состав собственно микро-ЭВМ входят МП, постоянное запоминающее устройство ПЗУ, хранящее неизменяемую цифровую информацию (нaпpимер, коды команд, образующих программу работы ЦВ), и оперативное запоминающее устройство ОЗУ, в которое заносится текущая, обновляемая в процессе работы цифровая информация.

ТЕМА 4:   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ

§1. Классификация средств и методов  измерений

ИЗМЕРЕНИЕМ  называют нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств - средств измерений.

Средства электрических измерений - технические средства, используемые при электрических измерениях и имеющие нормированные метрологические характеристики. К ним относятся меры, электроизмерительные приборы, измерительные преобразователи, электроизмерительные         установки         и         измерительные  информационные системы.

Мера - средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного значения   ( мера Э.Д.С. -нормальный элемент, мера сопротивления - магазин сопротивлений и т.д.).В зависимости от точности и областей применения меры делятся на:  эталоны, образцовые и рабочие.

Эталоны служат для воспроизведения и хранения единицы физической величины и для передачи ее размера другим средствам измерений.

Образцовые меры служат для поверки и градуировки рабочих мер и измерительных приборов.

Рабочие меры служат для поверки измерительных приборов и для практических измерений на предприятиях и в научных организациях.

Электроизмерительный прибор - средство электрических измерений, предназначенное для выработки сигналов измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.

Измерительный преобразователь - средство электрических измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, хранения и обработки, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем. Они делятся на  преобразователи электрической величины в электрическую ( шунты, делители  напряжения, измерительные трансформаторы и т.д.) и на преобразователи неэлектрических величин в электрические - первичные преобразователи (терморезисторы, тензорезисторы, индуктивные и емкостные преобразователи и т.д.).

Электроизмерительная установка представляет собой совокупность функционально объединенных перечисленных выше средств измерений и вспомогательных устройств, предназначенную для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем, и расположенную в одном месте (поверочные установки, испытательные установки и т.д.).

Измерительная информационная система — совокупность средств измерений и вспомогательных устройств, соединенных каналами связи, предназначенная для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для обработки, передачи и использования в автоматических, системах управления.

Методы измерений также классифицируются по различным признакам.

В зависимости от способа получения результата  измерения подразделяются на  прямые и косвенные.

Прямыми  называют   измерения,   при   которых   искомое значение физической величины определяют непосредственно по показанию прибора    (измерение тока амперметром, напряжения –вольтметром  и т.д.).

Косвенными называют измерения, при которых искомое значение физической величины находят на основании функциональной зависимости между этой величиной и величинами, полученными в результате прямых измерений (определение сопротивления по показаниям амперметра и вольтметра и т.д.).

В зависимости от совокупности приемов использования принципов и средств измерений различают методы непосредственной оценки и методы сравнения.

Метод непосредственной оценки предполагает непосредственный отсчет измеряемой величины по показанию измерительного  прибора прямого действия.

Метод сравнения предполагает сравнение в специальной измерительной цепи измеряемой величины с величиной, воспроизводимой мерой.

Методы сравнения разделяют, в свою очередь, на нулевой, дифференциальный   и    замещения.

При нулевом методе результирующий эффект воздействия сравниваемых величин на прибор сравнения сводят к нулю (измерение сопротивлений уравновешенным мостом и др.)

При дифференциалъном методе на измерительный прибор воздействует разность измеряемой величины и величины, воспроизводимой мерой (измерение сопротивлений неуравновешенным мостом и другие)

Метод замещения - метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину в измерительной установке замещают известной величиной, воспроизводимой мерой. При этом путем измерения известной величины добиваются такого же показания прибора, которое было  при действии измеряемой величины (например, сравнение сопротивления резистора с сопротивлением образцового магазина сопротивлений, включаемыми попеременно в одно и то же плечо моста).

§2. Электромеханические измерительные приборы

Во всех типах  электроизмерительных приборов происходит преобразование измеряемой электрической величины в механическое перемещение (чаще угловое). По перемещению указателя . (стрелки, светового  луча и др.) судят о значении измеряемой величины,

Совокупность деталей, образующих подвижную и неподвижную   части   прибора,   называют  измерительным   механизмом (ИМ).

На подвижную часть ИМ воздействует вращающий момент Мвр, являющийся функцией измеряемой величины. Для  уравновешивания  Мвр  на подвижную часть  воздействует противодействующий момент  Мпр, создаваемый с помощью растяжек  или спиральных пружинок при их закручивании и пропорциональный отклонению подвижной части.

Часто   в    электромеханических    приборах    измеряемую величину предварительно преобразуют либо по величине с помощью делителей напряжения или тока, либо по роду (напряжение в ток, сопротивление в ток и т.д.).

Электрическая цепь, осуществляющая такое преобразование, называется измерительной цепью прибора.

Приборы, в которых измеряемая величина последовательно преобразуется в ряд других физических величин и в конце концов в числовое значение, называют приборами прямого действия.

В зависимости от физических явлений, положенных в основу создания вращающего момента, различают следующие измерительные механизмы:

а)  магнитоэлектрические, в которых вращающий момент возникает в результате воздействия магнитного поля постоянного магнита на ток в обмотке подвижной катушки;

б) электромагнитные, основанные на воздействии магнитного поля тока в обмотке на пластины из магнитомягкого материала, намагничиваемые этим полем;

в) электродинамические, основанные на воздействии магнитного поля неподвижной катушки на ток в подвижной катушке; если магнитное поле неподвижной катушки усиливается магнитопроводом, то такие измерительные механизмы называют ферродинамическими.

Указанные три типа измерительных механизмов являются наиболее распространенными. Кроме них существуют измерительные механизмы индукционной  и электростатической систем.

Условные обозначения  электромеханических

измерительных приборов

| Тип прибора | Условное обозначение |
| --- | --- |
| Магнитоэлектрический |  |
| Электромагнитный |  |
| Электродинамический |  |
| Ферродинамнческий |  |
| Выпрямительный |  |
| Электронный |  |

§3. Методы электрических измерений

- измерение тока и напряжения;

- измерение мощности и энергии в электрических цепях;

- измерение электрического сопротивления постоянному току;

- измерение индуктивности и ёмкости;

- измерение неэлектрических величин.

1. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

Для измерения тока в каком-либо элементе цепи последовательно с ним включают измеритель - амперметр. Если сопротивление амперметра Ra  отлично от нуля, то включение прибора в цепь уменьшит ток на величину, зависящую от соотношения сопротивления Ra и сопротивления той цепи,  в которой производится измерение тока.

При измерении малых постоянных токов (менее 1 мА) используют прямые и косвенные методы измерений.

При измерении больших  постоянных токов (свыше  100 А) используют амперметры магнитоэлектрической системы с шунтами.

При измерении переменных токов необходимо помнить, какое значение тока измеряется конкретным прибором: действующее, амплитудное или среднее. Это вызвано тем, что все приборы, как правило, градуируют в действующих значениях синусоидального тока, а подвижные части измерительных механизмов различных систем реагируют на значения величин, отличные   от  действующих. Переменные токи до 100 мкА обычно измеряют цифровыми амперметрами, токи свыше 100 мкА - выпрямительными микроамперметрами. Для измерения переменных токов в диапазоне 10 – 100 А используют электромагнитные, электродинамические и выпрямительные приборы, работающие в  частотном диапазоне до десятков килогерц, и термоэлектрические - в диапазоне частот до сотен  мегагерц. Измерение больших переменных токов осуществляют теми же приборами, но с использованием измерительных трансформаторов тока. Переменные токи измеряют и косвенным методом путем измерения падения напряжения на образцовом резисторе.

Для измерения тока в каком-либо элементе цепи последовательно с ним включают измеритель - амперметр. Если сопротивление амперметра Ra отлично от нуля, то включение прибора в цепь уменьшит ток на величину, зависящую от соотношения сопротивления Ra и той цепи» в которой производите*

Для измерения Э.Д.С. и напряжения U на каком-либо участке  цепи измеритель напряжения включают параллельно этому участку. Если сопротивление вольтметра не бесконечно большое, то   подключение прибора изменит напряжение на измеряемом участке цепи, т.е. появится дополнительная методическая погрешность. Поэтому сопротивление измерителей напряжения должно быть несоизмеримо больше  чем сопротивление цепи.

При измерении малых постоянных напряжений (10-7 - 10-8 В) используют магнитоэлектрические гальванометры. Более точные результаты при измерении напряжений в диапазоне 1-1000 мкВ получают с помощью потенциометров постоянного тока и цифровых микровольтметров.

Постоянные напряжения в диапазоне от десятков милливольт до сотен вольт измеряют приборами магнитоэлектрической, электромагнитной систем, электронными аналоговыми и цифровыми вольтметрами, потенциометрами постоянного тока с использованием добавочных резисторов и делителей напряжения.

Малые переменные напряжения (до единиц вольт) измеряют с помощью приборов выпрямительной системы и аналоговыми         электронными вольтметрами. Более высокую точность получают  при использовании потенциометров переменного тока и цифровых вольтметров.

Для измерения переменных напряжений от единиц до сотен вольт в диапазоне частот до десятков килогерц используют приборы электромагнитной, электродинамической и выпрямительной систем; в диапазоне частот до десятков мегагерц - приборы электростатической и термоэлектрической систем, цифровые приборы. Измерение больших переменных напряжений  осуществляют теми же приборами, но с использованием измерительных трансформаторов напряжения.

2. ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Измерение мощности производят прямыми и косвенными методами; При прямом методе используют ваттметры, при косвенном - амперметры и вольтметры.

Измерение мощности  в цепях постоянного  тока чаще всего осуществляют косвенным методом амперметра-вольтметра.  По  показаниям этих приборов вычисляют мощность Р.

Схемы измерения мощности методом амперметра -вольтметра

Для уменьшения методической погрешности из-за влияния сопротивлений приборов 1 схему рис. следует использовать при малых сопротивлениях   нагрузки, а   2 схему рис.   - при больших R.

Измерение полной мощности в однофазных цепях синусоидального  тока  производят,  как правило, методом   амперметра-вольтметра:

S=UI,

где U, I - действующие значения напряжения и тока.

Активную мощность в однофазных, цепях измеряют ваттметром электродинамической системы .

В трехфазных цепях полная мощность при симметричном приемнике может быть  измерена методом амперметра-вольтметра

S = √3UI

где U и I - действующие линейные напряжение и ток.

Измерение активной мощности в четырехпроводной трехфазной цепи тремя ваттметрами

:.

Для измерения тока в каком-либо элементе цепи последовательно с ним включают измеритель - амперметр. Если сопротивление амперметра Ra отлично от нуля, то включение прибора в цепь уменьшит ток на величину, зависящую от соотношения сопротивления Ra и сопротпвлешм той цепи» в которой производите* гаме-

Измерения активной и реактивной мощностей в трехфазных цепях производят с помощью трех, двух или одного ваттметра, используя различные схемы их включения.

При измерении активной мощности в четырехпроводной цепи включают три ваттметра. Активную мощность определяют по сумме показаний трех ваттметров:            Р = P1+ Р2+ Р3.

При симметричном приемнике активную мощность можно измерить одним ваттметром, измеряя мощность одной фазы Рф по схеме рис.   Активная мощность трехфазного потребителя равна утроенной мощности фазы:

На рис.10.5,а,б показано включение ваттметра непосредственно в одну из фаз приемника ,на pnc.lO.5в - включение ваттметра по схеме с искусственной нейтральной точкой. В последней схеме дополнительно в две фазы включены резисторы с сопротивлениями R равными сопротивлению Rv обмотки напряжения ваттметра .

Использование двух ваттметров широко применяют для измерения активной мощности симметричного или несимметричного приёмника.

Для измерения тока в каком-либо элементе цепи последовательно с ним включают измеритель - амперметр. Если сопротивление амперметра Ra отлично от нуля, то включение прибора в цепь уменьшит ток на величину, зависящую от соотношения сопротивления Ra и сопротпвлешм той цепи» в которой производите*

Р1 + Р2 =

Для измерения тока в каком-либо элементе цепи последовательно с ним включают измеритель - амперметр. Если сопротивление амперметра Ra отлично от нуля, то включение прибора в цепь уменьшит ток на величину, зависящую от соотношения сопротивления Ra и сопротпвлешм той цепи» в которой производите* гаме-

3. ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

ПОСТОЯННОМУ ТОКУ

Электрические сопротивления электротехнических ycтройств постоянному току можно условно разделить на малые (до 1 Ом), средние (1- 105 Ом) и болъшие (свыше I05 Ом).

Наиболее простым косвенным методом измерения малых и средних сопротивлений является метод амперметра-вольтметра.

Измеренное сопротивление    R =  UV / IA .

Прямое измерение сопротивления производится омметром, который состоит из магнитоэлектрического измерительного механизма, шкала которого проградуирована в омах, источника питания с напряжением U, добавочного резистора  Rд и выходных зажимов, к которым подключается измеряемое сопротивление  Rx.

Измерение электрического сопротивления омметром: . а - схема прибора; б – шкала

Ток в измерительной цепи

При разомкнутых зажимах А и В (RX =∞) угол отклонения указателя равен нулю, при закороченных зажимах (Rx=0) угол отклонения максимален. Поэтому шкала омметра обратная (нулевая отметка справа).

Омметры удобны в практике, однако имеют большую погрешность из-за неравномерности шкалы и нестабильности напряжения источника питания (батареи гальванических элементов). Перед каждым измерением необходимо устанавливать нуль показаний: закоротить зажимы А и В и изменением Rд установить указатель  на  нулевую отметку шкалы.

Наиболее точный результат измерения  сопротивлений даст мостовой метод измерения.

Измерительное устройство, выполненное по мостовой схеме и позволяющее измерять электрические сопротивления методой сравнения, называют измерительным мостом. Измерительные мосты выполняются  с ручным и автоматическим уравновешиванием. Мост имеет четыре плеча и две диагонали. В одно из плечей моста включают измеряемое сопротивление Rx, а три других плеча образованы резисторами с сопротивлениями R2, R3, R4. В одну диагональ моста (ав) включается источник питания с э д.с. Ео, а в другую (cd)  - нулевой индикатор НИ (гальванометр с высокой чувствительностью).

Изменением сопротивлений R2,R3,R4 добиваются  равновесия моста, что фиксируется отсутствием тока в измерительной диагонали (нулевое показание НИ). В равновесном состоянии

Rx*I1=I2*R3 и R2*I1=R4*I2    или

Rx/ R2 = R3/ R4

Последнее соотношение представляет собой условие равновесия моста:

RxR4=R2R3.

Мост уравновешен, если произведение сопротивлений противоположных плечей моста равны друг другу.

Из этого условия следует

Rx =  R2 * R3 /R4

Плечо R2 называют плечом сравнения, его выполняют в виде многодекадного образцового магазина сопротивлений. Плечи R3 и R4   называют плечами отношений. Отношением этих сопротивлений задают масштаб М=R3/R4 .    Тогда   измеренное  сопротивление    Rx = M*R2.

3. ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУКТИВНОСТИ И ЁМКОСТИ

Наиболее доступным и удобным для практики методом измерения  индуктивности  является   метод  амперметра – волътметра - ваттметра.

Результаты измерений действующих тока I, напряжения U и активной мощности  Р    позволяют вычислить полное сопротивление Zх = U/I , активное  сопротивление Rx = P/I2, реактивное сопротивление XX =√ Z2X – R2X.   Если измеряемым объектом является индуктивная катушка, то индуктивность

L = XL/ω ,

если конденсатор, то                       С = 1/XC*ω .

Мостовой метод измерения широко применяют в цепях переменногоi тока для точных измерений индуктивности и емкости. На рис.  показаны схемы измерительных мостов для измерения индуктивности   и емкости

Условие равновесия моста переменного тока:

Подставляя в указанное  выше общее условие равновесия моста конкретные значения указанных на схеме параметров, получим следующие расчетные выражения измеряемых величи

4. ИЗМЕРЕНИЕ  НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ВЕЛИЧИН

В инженерной практике при контроле различных технологических процессов часто приходится измерять неэлектрические величины: механические (сила, давление, вибрация, перемещение и др.), тепловые (температура, теплоемкость и др.), световые (освещенность, световой поток и др.). Благодаря преимуществам для измерения неэлектрических величин используются средства и методы электрических измерений. Для этого неэлектрическую величину необходимо предварительно преобразовать в электрический сигнал. Такое преобразование осуществляется с помощью датчиков или первичных преобразований (ПП).

Все многообразие ПП делится на генераторные и параметрические.

Генераторные ПП вырабатывают э.д.с. или ток и для их функционирования, как правило, не требуется дополнительный источник питания. К ним относятся термоэлектрические преобразователи (термопары), пьезоэлектрические, индукционные и ряд других.

Параметрические ПП преобразуют изменение измеряемой неэлектрической величины в изменение того или иного параметра электрической цепи (R, L.C) и для их работы требуется дополнительный источник питания. К ним относятся терморезисторы, тензорезисторы, реостатные, индуктивные, емкостные преобразователи и др.

Структурная схема устройства для измерения неэлектрической величины покачана на рис. Измеряемая неэлектрическая величина Х поступает на вход ПП, на выходе которого появляется электрический сигнал Y(X). Далее этот сигнал преобразуется   в   электрической измерительной цепи (ЭЦ) в другой электрический сигнал Y ', который воспринимается  выходным  устройством  (ВУ), преобразуя его, например, в отклонение указателя а(х). Шкала выходного устройства градуирована непосредственно в значениях неэлектрической величины Х.

§4. Погрешности  электрических измерений

Измерение любой физической величины сопровождается погрешностями - отклонениями результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

Погрешности измерения возникают вследствие ограниченной точности средств измерений - инструментальные погрешности, несовершенства метода измерения - методические погрешности, индивидуальных особенностей экспериментатора - субъективные погрешности.

Инструментальные погрешности классифицируют по множеству признаков.

По способу выражения различают абсолютные, относительные и приведенные погрешности.

Абсолютная погрешность ∆ - разность между показанием прибора А и действительным значением измеряемой величины Ад:

Относительная погрешность 8 - отношение абсолютной погрешности  ∆  к значению измеряемой величины А, выраженное в процентах:

Приведенная погрешность γ - отношение абсолютной погрешности  ∆  к нормирующему значению An, выраженное в процентах:

Нормирующее значение An  принимают равным:

-   верхнему  пределу рабочей части шкалы приборов,  у которых нулевая  отметка находится на краю шкалы или вне ее;

-   арифметической сумме конечных значений диапазона измерений, если нулевая отметка находится внутри шкалы;

- номинальному значению прибора, если он предназначен для измерения номинального значения измеряемой величины;

- длине всей шкалы для приборов с логарифмической или гиперболической шкалой.

По характеру проявления различают систематические и случайные погрешности.

Систематической является погрешность, остающаяся постоянной или изменяющаяся по определенному закону. Ее значение всегда можно учесть введением соответствующих поправок.

Случайной является погрешность, изменяющаяся по произвольному закону, как центрированная случайная величина. Ее нельзя исключить опытным путем.

По зависимости от текущего значения измеряемой величины погрешности средств измерений делятся на

аддитивные - независящие от значений измеряемой величины и     мультипликативные - пропорциональные значению измеряемой величины.

По зависимости от изменения во времени измеряемой величины различают статические и динамические погрешности средств измерений.

По зависимости от условий возникновения погрешности делятся на основные и дополнительные.

Основная погрешность имеет место при нормальных условиях эксплуатации средств измерении, т.е. при нормированных стандартами температуре внешней среды, влажности, атмосферном давлении, напряжении н частоте питания, внешних электрических и магнитных полях и др.

Дополнительные погрешности возникают при отклонении одной или более влияющих величин от нормального значения.

Обобщенной характеристикой средств измерений, отражающей уровень их точности, является класс точности, определяемый пределами основной и дополнительной погрешностей. Следует помнить, что класс точности средств измерений не является показателем точности измерения, поскольку на результат измерения влияют, помимо инструментальной, методические и субъективные погрешности.

Для электроизмерительных приборов, класс точности которых выражен одним числом (0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0), основная приведенная погрешность γ в рабочем диапазоне шкалы, выраженная в процентах, не превышает значения, соответствующего классу точности. При этом основная абсолютная и относительная погрешности в этом случае представляются в виде:

Из последнего выражения следует, что для получения минимальной основной относительной погрешности необходимо выбирать электроизмерительный прибор на такой предел измерения, чтобы значение измеряемой величины А было как можно ближе к нормирующему значению An.

Для приборов, класс точности которых выражается дробью c/d, основную относительную погрешность определяют по формуле

где с и d - постоянные числа;  c/d - класс точности;  Ак - конечное значение диапазона измерения.

К ним относятся цифровые приборы, мосты и потенциометры с ручным и автоматическим уравновешиванием.

Наряду с основной нормированию подлежит и дополнительная погрешность. Дополнительные погрешности, вызванные различными влияющими факторами, нормируются по отдельности и выражаются в том же виде (абсолютная, относительная, приведенная), что и основная погрешность. Нормированные пределы допускаемых дополнительных погрешностей указываются в тех- нической документации.

За пределами нормальных условий эксплуатации, но в пределах допустимой рабочей области, погрешность средств измерений будет складываться из основной и дополнительной, т.е. полная погрешность

где  ∆ - основная абсолютная погрешность; ∆ i - дополнительная абсолютная погрешность, вызванная изменением i-й влияющей величины.

Комбинированные  и многодиапазонные средства измерений могут иметь различные классы точности для различных измеряемых величин и на разных поддиапазонах.

Обработка результатов, проводимая после измерений, имеет целью дать оценку истинному значению измеряемой величины и определить степень достоверности этой оценки.