Вариант 23 (Зад. №3)

Дано:

Материал заготовки- Серый чугун, НВ 160;

Геометрические параметры резца:

Главный угол в плане φ = 45°;

Вспомогательный угол в плане φ1 = 8°;

Главный задний угол α = 8°;

Главный передний угол γ =+5°;

Угол наклона главного лезвия λ =+10°;

Радиус при вершине r = 1 мм

Форма передней поверхности – плоская;

Режимы резания:

Глубина резания  t=1,5 мм;

Подача S0=0,21 мм/об;

Скорость резания

V=265 м/мин.

Диаметр обработки d=65мм.

Необходимо определить:

1. Силы Pz, Py, Px по эмпирическим формулам теории резания;

2. Силы Pz, Py, Px по нормативным таблицам режимов резания;

3. Мощность Nэ, затрачиваемую на резание и момент сопротивления Мср резанию;

4. Достаточна ли мощность станка для работы с заданными режимами?

5. Скорость резания, допускаемую режущими свойствами резца, по эмпирическим формулам теории резания;

6. Скорость резания по нормативным таблицам режимов резания;

7. Частоту вращения шпинделя, соответствующую скорости резания;

8. Из паспорта станка мод. 16К20 принять ближайшее к расчетному значение частоты вращения шпинделя и произвести перерасчет скорости резания, соответствующей принятой паспортной частоте.

1) Определяем силы: тангенциальную Pz, радиальную Py, осевую Px по формуле:

Pz,x,y=Cp⋅tx⋅Sy⋅vn⋅Kp,

Тангенциальная сила Рz:

Pz=92⋅1,51⋅0,210,75⋅2650⋅0,97=41,5 кгс (415 Н);

Cp=92 ([2, СТМ. Т.2], с.274, т.22);

x =1 ([2], с.274, т.22);

y=0,75 ([2], с.274, т.22);

n=0 ([2], с.274, т.22);

Кр=Кмр∙Кφр∙Кγр∙Кλр∙Кrр=0,93∙1∙1,05∙1∙1=0,97;

Для обработки серого чугуна с твердостью НВ 160 определяем Кмр:

Кмр=НВ190np, nр =0,4 для твердого сплава ([2], с.264, т.9), Кмр=1601900,4=0,93.

Кφр=1,0 ([2], с.275, т.23), для φ = 45°;

Кγр=1,05 ([2], с.275, т.23),   γ =+5°;

Кλр=1 ([2], с.275, т.23), λ =+10°;

Кrр=1 ([2], с.275, т.23), учитывается для твердого сплава.

Радиальная сила Ру:

Pу=54⋅1,50,9⋅0,210,75⋅2650⋅1,48=35,7 кгс (357 Н);

Cp=54 ([2], с.274, т.22);

x =0,9 ([2], с.274, т.22);

y=0,75 ([2], с.274, т.22);

n=0 ([2], с.274, т.22);

Кр=Кмр∙Кφр∙Кγр∙Кλр∙Кrр=0,84∙1,0∙1,2∙1,47∙1=1,48;

Кмр=НВ190np, nр =1,0 (СТМ. т2., 1972г.], с.430, т.22),

Кмр=1601901,0=0,84.

Кφр= 1,0 ([2], с.275, т.23);

Кγр=1,2 ([2], с.275, т.23);

Кλр=1,47 ([2], с.275, т.23);

Кrр=1 ([2], с.275, т.23).

Осевая сила Рх:

Pх=46⋅1,51⋅0,210,4⋅2650⋅0,86=31,8 кгс (318 Н);

Cp=46 ([2], с.274, т.22);

x =1 ([2], с.274, т.22);

y=0,4 ([2], с.274, т.22);

n=0 ([2], с.274, т.22);

Кр=Кмр∙Кφр∙Кγр∙Кλр∙Кrр=0,87∙1,1∙1,2∙0,75∙1=0,86;

Кмр=НВ190np, nр =0,8 ([СТМ. Т.2, 1972г.], с.430, т.22),

Кмр=1601900,8=0,87.

Кφр=1,1 ([2], с.275, т.23);

Кγр=1,2 ([2], с.275, т.23);

Кλр=0,75 ([2], с.275, т.23);

Кrр=1 ([2], с.275, т.23).

2. Силы Pz, Py, Px по нормативным таблицам режимов резания [7];

В данном справочнике приведена только сила Рz для чернового точения стали и чугуна (стр. 380, прил.5), при точении резцами с пластинками из твердого сплава φ = 45°-90°;

Указанные в задании режимы обработки относятся к чистовой обработке.

Для режимов по нормативу Рz=190кГ. Указанная сила приведена для подачи до S до 0,33 мм/об; и глубины резания t до 6,2 мм, для чернового точения чугуна НВ≤ 200.

3). Мощность Nэ, затрачиваемую на резание и момент сопротивления Мср резанию;

Nрез=Pz⋅V60⋅102=41,5кгс⋅265ммин60⋅102=1,8 кВт.

Момент сопротивления резанию Мср:

Мcp=Pz⋅D2=41,5кгс⋅65мм2=1349 кгс∙мм.

4). Достаточна ли мощность станка для работы с заданными режимами?

Мощность(кВт) двигателя станка мод. 16К20:

Nшп=Nд∙η =10кВт∙0,75=7,5 кВт. Nрез=1,8кВт <Nшп=7,5кВт, следовательно обработка возможна.

5) Скорость резания, допускаемую режущими свойствами резца, по эмпирическим формулам теории резания;

Определяем скорость по эмпирическим формулам (СТМ.т2. с.261-271):

VИ=CvTm⋅tx⋅Sy⋅Kv

Cv=292 ([2], с.270, т.17);

x =0,15 ([2], с.270, т.17);

y=0,20 ([2], с.270, т.17);

m=0,20 ([2], с.270, т.17);

Kv=Kм∙Kп∙Kи∙Kφ=0,88∙1∙1∙0,9=0,792;

Kм=190НВnv ([2], с.261, т.1), nv =1,25 ([2], с.262, т.2),

Kм=1901601,25=1,24;

Kп=1 ([2], с.263, т.5); обработка без корки.

Kи=1 ([2], с.263, т.6); ВК6.

Kφ=1,0 ([2], с.271, т.18). φ =45о.

VИ=292600,2⋅1,50,15⋅0,210,2⋅1,24=205,2 м/мин.

6) Скорость резания по нормативным таблицам режимов резания.

[7 с.50, карта9]

Vтабл = 154 м/мин.

7) Определяем частоту вращения шпинделя, соответствующую расчетной скорости резания:

nд=1000VИπD=1000⋅205,23,14⋅65=1005,4об/мин.

8) Из паспорта станка мод. 16К20 принимаем ближайшее к расчетному значение частоты вращения шпинделя: nд=1000 об/мин.

Производим перерасчет скорости резания, соответствующей принятой паспортной частоте:

Vд=πDnд1000=3,14⋅65⋅10001000=204,1 м/мин.