Задание №4

Дано:

Материал заготовки –Серый чугун,

НВ 160;

Отверстие – Сквозное;

Обработка без охлаждения;

Материал реж. части сверла – Р18;

Модель станка – 2Н125;

D= 20Н12, l = 70мм.

Необходимо:

1. Выбрать режущий инструмент, определить его геометрию.

2. Назначить режимы резания (t, S, V).

3. Определить по эмпирическим формулам крутящий момент Мкр от сил резания и осевую силу Р0.

4. Определить машинное время.

Ι. Выбираем сверло диаметром D=20мм, с режущей частью из быстрорежущей стали Р6М5. Геометрические параметры: форма заточки – двойная с подточкой поперечной кромки и ленточки ДПЛ ([3 СТМ. Т.2. 1972г.], с.201, т.43); углы: 2φ=1180±30, 2φ0=700±50, Ψ=550, α=110±3, ω=300 ([3], с.203, т.44).

ΙΙ. Назначаем режимы резания:

1) Глубина резания:

t=D2=202=10 мм.

2) Подача для диаметра сверла D=16 – 20 мм, СЧ НВ≤170, S0=0,66–0,76 мм/об. Принимаем подачу S0=0,28 мм/об. Корректируем подачу по станку 2Н125: S0=0,56 мм/об.

3) Скорость резания:

V=CV⋅DqTm⋅SyKV,

Сv=17,1 ([2, СТМ т.2, 1985г.], с.278, т.28);

q=0,25 ([2], с.278, т.28);

m=0,125 ([2], с.278, т.28);

y=0,4 ([2], с.278, т.28);

Охлаждения – нет.

Период стойкости Т=60 мин ([2], с.279 т.30);

Kv=Кмv∙Kиv∙Klv=1,25∙1∙0,85=1,06;

Кмv=Kr190HBnv,  nv = 1,3; Кr=1,0 ([2], с.262, т.2),

Кмv=1∙1901601,3= 1,25;

Kиv=1 ([2], с.263, т.6);

Klv=0,85 ([2], с.280, т.31). lотв=70 мм. < 4D=4х20=80мм.

V=17,1⋅200,25600,2⋅0,560,41,06=21,3 м/мин.

4) Определяем крутящий момент Мкр от сил резания и осевую силу Р0:

M=Cм⋅Dq⋅Sy⋅Kp

См=0,021 ([2], с.281, т.32); - Быстрорежущая сталь

q=2,0 ([2], с.281, т.32);

y=0,8 ([2], с.281, т.32);

Кр=Кмр=HB190n=1601900,6=0,9 - ([2], с.264, т.9);

M=0,021⋅202⋅0,560,8⋅0,9=4,754 кгс∙м (47,54 Н∙м).

Р=Cр⋅Dq⋅Sy⋅Kp

Ср= 42,7 ([2], с.281, т.32);

q=1,0 ([2], с.281, т.32);

y=0,8 ([2], с.281, т.32);

Кр=Кмр=HB190n=1601900,6=0,9 - ([2], с.264, т.9);

Р=42,7⋅201⋅0,560,8⋅0,9=483,3 кгс (4833 Н).

Необходимо выполнить условие Ро ≤ Рmax; где Рmax – максимальное значение осевой составляющей силы резания, допускаемой механизмом подачи станка 2Н15 Рmax = 900кгс ≈9000 Н. Так как 483,3 ≤ 900, то назначение подачи 0,56 мм/об допустимо.

ΙΙΙ. Определяем машинное время:

T=Ls⋅n, мин;

L = y + l + Δ , y – врезание = 0,4Dмм=0,4∙20=8 мм, l – длина обработки = 70 мм, Δ – перебег сверла = 1…3мм.

L= 8+70+2= 80 мм.

S=0,56 мм/об – подача на оборот;

n – частота вращения шпинделя;

n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅21,33,14⋅20=339,2мин−1.

Корректируем по паспортным данным станка n=355 мин-1.

T=800,56⋅355= 0,40 мин.