2. Понятие о резании металлов

Обработка металлов резанием заключается в срезании с заготовки части материала, оставленного на обработку и называемой припуском. В результате сложных процессов деформации и разрушения при воздействии режущего клина на обрабатываемый материал припуск превращается в стружку.

2.1. Виды движений при резании

В процессе резания имеют место следующие движения, совершаемые за время работы инструментом и обрабатываемой заготовкой, а также кинематические элементы, регламентированные ГОСТ 25762-83 [1] (рис.2.1,а-г):

Dr - главное движение резания (или главное движение) – это прямолинейное поступательное или вращательное движение заготовки или режущего инструмента, происходящее с наибольшей скоростью в процессе резания;

υ - скорость главного движения резания – это скорость рассматриваемой точки режущей кромки или заготовки в главном движении резания;

Ds - движение подачи – прямолинейное поступательное или вращательное движение заготовки или режущего инструмента, скорость которого меньше скорости главного движения резания, предназначенное для того, чтобы распространить отделение слоя материала на всю обрабатываемую поверхность;

υs - скорость движения подачи (или скорость подачи) – скорость рассматриваемой точки режущей кромки в движении подачи;

De - результирующее движение резания (результирующее движение) – суммарное движение режущего инструмента относительно заготовки, включающее главное движение резания и движение подачи;

υe - скорость результирующего движения резания – это скорость рассматриваемой точки режущей кромки в результирующем движении резания;

Рис.2.1. Движения при точении (а); сверлении (б), цилиндрическом (в)

и торцевом фрезеровании (г)

Ps - плоскость, в которой расположены вектора скоростей главного движения резания и движения подачи, называется рабочей плоскостью;

η - угол скорости резания – угол в рабочей плоскости между направлениями скоростей результирующего движения резания и главного движения резания;

μ - угол подачи – угол в рабочей плоскости между направлениями скоростей движения подачи и главного движения резания.

Рис.2.2. Поверхности на обрабатываемой детали

в статике (а) и кинематике (б)

Лезвие инструмента на обрабатываемой детали образует поверхность главного движения Rr, если отсутствует движение подачи (поз.2 на рис.2.2,а), и поверхность резания R - в результирующем движении резания (поз.2 на рис.2.2,б).

На обрабатываемой детали, например при точении, в процессе ее обработки различают три поверхности (см. рис.2.2,а,б) [1,3]:

- обработанная поверхность 1 – это поверхность, образованная на заготовке в результате обработки, т.е. с нее удален слой материала, оставленный как припуск;

- поверхность резания 2 – образуется лезвием инструмента;

- обрабатываемая поверхность 3 – это поверхность, частично или полностью удаляемая при обработке.

2.2. Геометрия режущих инструментов

Самый простой металлорежущий инструмент – токарный резец – состоит из головки (рабочей части) с режущими кромками и тела, служащего для закрепления в суппорте станка или специальной державке (рис.2.3).

Головка резца ограничена рядом поверхностей:

Рис.2.3. Рабочая часть резца

Aγ - передняя поверхность лезвия (передняя поверхность) - поверхность лезвия инструмента, контактирующая в процессе резания  со срезаемым слоем и со стружкой;

- задняя поверхность лезвия (задняя поверхность) – это поверхность лезвия инструмента, контактирующая в процессе резания с поверхностями заготовки;

- режущая кромка – кромка лезвия инструмента, образуемая пересечением передней и задней поверхностей лезвия. Инструмент имеет главную режущую кромку K и вспомогательную режущую кромку K';

Aα - главная задняя поверхность - задняя поверхность лезвия инструмента, прилегающая к главной режущей кромке;

Aα' - вспомогательная задняя поверхность - задняя поверхность лезвия инструмента, примыкающая к вспомогательной режущей кромке;

- вершина лезвия (вершина) – участок режущей кромки в месте пересечения двух задних поверхностей;

ρ - радиус округления режущей кромки - радиус кривизны режущей кромки в сечении ее нормальной секущей плоскостью;

rв - радиус вершины - это радиус кривизны вершины лезвия.

Взаимное расположение указанных поверхностей и режущих кромок в пространстве определяется с помощью ряда углов, составляющих в совокупности геометрию резца. Для определения углов инструмента используются различные системы координатных плоскостей и соответствующие координатные плоскости. Различают инструментальную, статическую и кинематическую системы координатных плоскостей, которые удобно показать на примере точения  тангенциальными призматическими резцами.

Инструментальная система координат – прямоугольная система координат с началом в вершине лезвия, сориентированная относительно геометрических элементов инструмента, принятых за базу, например задней поверхности (рис.2.4,а). Эта система применяется для изготовления и контроля инструмента.

Статическая система координат – прямоугольная система координат с началом в рассматриваемой точке режущей кромки, сориентированная относительно направления скорости главного движения резания (рис.2.4,б). Эта система используется для приближенного расчета углов инструмента в процессе резания и для учета их изменения после установки инструмента на станке.

Кинематическая система координат – прямоугольная система с началом в рассматриваемой точке лезвия, сориентированная относительно направления скорости результирующего движения резания (рис.2.4,в).

Основная плоскость Pv (см. рис.2.4) – координатная плоскость, проведенная через рассматриваемую точку режущей кромки перпендикулярно направлению скорости главного или результирующего движения резания. В инструментальной системе направление скорости главного движения резания для токарных и строгальных резцов принимается перпендикулярно конструкторской установочной базе, у осевых инструментов и фрез – по касательной к траектории вращательного движения инструмента, у долбяков – параллельно оси хвостовика.

Рис.2.4. Системы координатных плоскостей:

а – инструментальная; б – статическая; в – кинематическая

Соответственно системам координат различают инструменталь-ную основную плоскость Pvи (см. рис.2.4,а), статическую основную плоскость Pvс (см. рис.2.4,б) и кинематическую основную плоскость Pvк (см. рис.2.4,в).

Плоскость резания Pn - координатная плоскость, проходящая через главную режущую кромку (или касательно к ней в рассматриваемой точке) и перпендикулярная основной плоскости. В различных системах координат эта плоскость будет соответственно называться инструментальной плоскостью резания Pnи, статической Pnс или кинематической Pnк (см. рис.2.4).

Главная секущая плоскость Pτ - координатная плоскость, перпендикулярная линии пересечения основной плоскости и плоскости резания. Соответственно системе координат главная секущая плоскость может быть инструментальной Pτи, статической Pτс и кинематической Pτк               (см. рис.2.4).

Координатные плоскости для токарного проходного резца в статической и кинематической системах координат показаны на рис.2.5.

Рис.2.5. Координатные плоскости в статической (а)

и кинематической (б) системах координат

γ - передний угол инструмента - это угол в секущей плоскости между передней поверхностью лезвия и основной плоскостью (см. рис.2.5,а).

γ - главный передний угол - передний угол в главной секущей плоскости; γн - нормальный передний угол - это передний угол в нормальной секущей плоскости Рн.

Главные передние углы в зависимости от системы координат могут быть инструментальными γи, статическими γс и кинематическими γк; эти углы определяются в соответствующей главной секущей плоскости и измеряются между передней поверхностью лезвия и соответствующей основной плоскостью.

γр - рабочий кинематический передний угол  - угол в секущей плоскости схода стружки между передней поверхностью лезвия и кинематической основной плоскостью.

α - задний угол  - угол в секущей плоскости между задней поверхностью лезвия и плоскостью резания; αн - нормальный задний угол  - задний угол в нормальной секущей плоскости (αнс на рис.2.5,а).

α - главный задний угол  - задний угол в главной секущей плоскости – инструментальный задний угол αи, статический главный задний угол αс и кинематический главный задний угол αк - соответственно в инструментальной, статической и кинематической главной секущей плоскостях.

β - угол заострения  - угол в секущей плоскости между передней и задней поверхностями (соответственно главный угол заострения β - в главной секущей плоскости с вариантами – инструментальный главный угол заострения βи, статический главный угол заострения βс (см. рис.2.5,а) и кинематический главный угол заострения βк); βн - нормальный угол заострения  - угол заострения в нормальной секущей плоскости.

λ - угол наклона кромки  - угол в плоскости резания между режущей кромкой и основной плоскостью (рис.2.6).

Рис.2.6. Углы наклона режущей кромки

Углы λ могут измеряться соответственно в инструментальной, статической и кинематической плоскостях резания и соответствующими основными плоскостями и называются инструментальными λи, статическими λс или кинематическими λк. В зависимости от расположения режущей кромки относительно основной плоскости угол λ может быть (см. рис.2.6) положительным (вершина инструмента является самой низкой точкой лезвия), нулевым (лезвие совпадает с основной плоскостью) и отрицательным (вершина – самая высокая точка).

ϕ - угол в плане  - угол в основной плоскости между плоскостью резания и рабочей плоскостью (см. ϕс на рис.2.5,а).

В зависимости от положения основной плоскости угол в плане будет инструментальным ϕи, статическим ϕс и кинематическим ϕк (см. рис.2.5). Если угол в плане измерять между режущей кромкой и рабочей плоскостью, то получим рабочий кинематический угол в плане ϕр.

Перечисленные выше координатные плоскости и геометрические параметры были даны в соответствии с ГОСТ 25762-83. Этим стандартом не регламентируется вспомогательный угол в плане ϕ1, угол при вершине ε, а также вспомогательный задний угол α1 и угол резания δ (см. рис.2.5,а), которые влияют на процесс резания.

ϕ1 - впомогательный угол в плане  - это угол между рабочей плоскостью Ps и проекцией вспомогательной режущей кромки на основную плоскость Pv, угол при вершине резца ε измеряется между проекцией на основную плоскость главного и вспомогательного лезвий инструмента [3].

Угол резания δ измеряется между передней поверхностью и плоскостью резания Pn (см. рис.2.5,а).

Вспомогательный задний угол α1 лежит в плоскости, нормальной к вспомогательной режущей кромки (на рис.2.5,а сечение не показано), и измеряется между вспомогательной задней поверхностью Aα' и плоскостью BB, перпендикулярной основной плоскости резца AA (см. рис.2.5,в) AAPvPv.

Между углами резца в главной секущей плоскости и углами в плане существуют известные соотношения (см. рис.2.5,а):

α+β+γ=900;	ϕ+ε+ϕ1=1800;	   δ=900−γ.       (2.1)