ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 3

ГЕОМЕТРИЯ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ФРЕЗ

- Цель работы

Изучение основных типов фрез и их геометрических параметров.

- Содержание работы

  - Ознакомление с основными типами стандартных фрез и их классификацией.

  - Измерение конструктивных элементов и геометрических параметров режущей части фрез.

  - Выполнение рабочего чертежа фрезы с необходимыми сечениями и размерами.

- Методика и порядок выполнения работы

  - Общие положения.

Фреза – многозубый режущий инструмент, представляющий собой тело вращения, на образующей которого или на торце имеются режущие зубья.

В настоящее время имеются фрезы самых разнообразных форм и размеров. Их можно систематизировать по следующим признакам:

- По конструкции зубьев: с острозаточенными (остроконечными) зубьями и с затылованными.

- По расположению зубьев относительно оси фрезы: цилиндрические с зубьями на поверхности цилиндра; угловые или конические с зубьями на конусе; торцовые с зубьями в плоскости, перпендикулярной оси фрезы; фасонными с зубьями на поверхности с криволинейной образующей; комбинированные (торцово-цилиндрические).

- По форме зубьев: с прямыми, с винтовыми, с угловыми, с фасонными.

- По профилю зубьев: резьбовые, зуборезные дисковые и пальцевые, зуборезные червячные, для канавок инструментов.

- По конструкции инструмента: цельные, составные, наборные и комплектные, со вставными зубьями.

- По способу крепления: насадные с отверстием для насаживания на оправку; концевые с цилиндрическим или коническим хвостовиком.

Фрезы применяются для черновой и чистовой обработки плоскостей; прорезки пазов и шпоночных канавок; узких щелей и разрезки металлов; черновой и окончательной обработки фасонных поверхностей.

Геометрические параметры режущей части фрезы рассматриваются в торцовой (перпендикулярной оси вращения фрезы) и нормальной (перпендикулярной главной режущей кромке) секущих плоскостях: tn и tт  - шаг зубьев фрезы в нормальном и торцовом сечениях; n и T – задний угол в нормальном торцовом сечениях; n и T – передний угол в нормальном и торцовом сечениях;  - угол наклона винтовой канавки фрезы (рис.1).

Рис. 1. Геометрические параметры цилиндрической фрезы

  - Описание прибора для измерения геометрических параметров.

Прибор для измерения геометрических параметров фрез представлен на рис. 2,а. На массивном основании 1 установлены две опорные бабки 2 и 3, одна из которых снабжена редуктором 4 и лимбом 5. По направляющим основания вдоль оси центров перемещается продольная каретка 6, на которой установлены поперечные салазки 7, несущие на себе установочный блок 8 для закрепления индикаторов 9 (на рисунке не показан второй индикатор). Фреза 10 одевается на оправку и закрепляется в центрах бабок 2 и 3.

Рис. 2. Прибор и схемы измерения геометрических параметров рабочей части фрез.

  - Методика выполнения работы

Измерение переднего угла фрезы в торцовом сечении производится по схеме, представленной на рис. 2,б. Рычаг 11 по эталону выставляется на высоту центров приспособления, и индикатор 9 с натягом 3…4 мм закрепляется в установочном блоке 8. При этом на шкале индикатора устанавливается нуль. Затем поперечные салазки 7 подводят к передней поверхности одного из зубьев фрезы и, вращая маховичок редуктора 4, поворачивают фрезу до тех пор, пока рычаг 11 не займет положение, соответствующее высоте центров. Далее (рис.2б) поперечные салазки перемещают на расстояние l1 (обычно 5…10 мм) и фиксируют показания индикатора, равное перемещению горизонтального плеча рычага h1 , и рассчитывают передний угол в торцовом сечении:

tgγT=h1l1⇒γT=arctgh1l1,

где h1 и l1 – показания индикатора и перемещение салазок, мм.

Для измерения заднего угла в торцовом сечении на установочном блоке 8 закрепляют систему с индикатором, расположенным в вертикальной плоскости приспособления (на рис. 2,а не показан).

Измерительная игла индикатора упирается в заднюю поверхность зуба фрезы (рис. 2,в) с натягом 3...4 мм, и устанавливается нуль на шкале индикатора. Затем поперечные салазки перемещаются на расстояние l2, равное ширине задней поверхности, и индикатор фиксирует вертикальное перемещение h2.

Угол рассчитывается по зависимости:

tgαT=h2l2⇒αT=arctgh2l2,

где h2 и l2 – показания индикатора и перемещение салазок, мм.

Угол наклона винтовой канавки фрезы  измеряется по схеме, представленной на рис. 2,г. Рычаг 11 выставляется на высоте центров приспособления, как и при измерении Т. Перемещая продольную каретку 6 на расстояние l3, равное 10 мм, снимают показания индикатора 9, соответствующее перемещению горизонтального плеча рычага h3.

Величина угла рассчитывается по зависимости:

tgω=h3l3⇒ω=arctgh3l3

где h3 и l3 – показания индикатора и перемещение каретки, мм.

Углы в нормальном сечении определяются по формулам:

tgγn=tgγTcosω⇒γn=arctg(tgγT⋅cosω),tgαn=tgαTcosω⇒αn=arctg(tgαTcosω).

Угол резания: а) в торцовом сечении 		δT=90°−γT;

б) в нормальном сечении 				δn=90°−γn.

Угол заострения: а) в торцовом сечении 	βT=90°−(γT+αT),

б) в нормальном сечении 				βn=90°−(γn+αn).

Шаг зубьев: а) в торцовой плоскости

tT=πDZ,

где Z – число зубьев фрезы;

б) в нормальной плоскости

tn=tTcosω.

Шаг винтовой канавки зуба фрезы H=πD⋅ctgω.

Все линейные размеры в зависимости от необходимой точности измеряют масштабной линейкой, штангенциркулем или микрометром.

Величина торцового и радиального биения фрезы определяется индикатором.

  - Порядок выполнения работы

    - Произвести измерение линейных размеров фрезы, необходимых для составления рабочего чертежа фрезы, и занести данные в протокол.

    - Одеть фрезу на оправку и установить в приспособлении.

    - Произвести измерение углов фрезы в торцовом сечении и рассчитать углы в нормальном сечении. Результаты занести в протокол.

    - Выполнить рабочий чертеж фрезы (рис. 3).

Рис. 3. Рабочий чертеж фрезы

- Контрольные вопросы

1. Типы фрез, их назначение и область применения. (Виды работ, выполняемых фрезами).

2. По каким основным признакам классифицируются фрезы?

3. Элементы сечения срезаемого слоя при фрезеровании (ширина, толщина, угол контакта, площадь поперечного сечения).

4. Кинематика фрезерования. Попутное и встречное фрезерование, их достоинства и недостатки.

5. Геометрические параметры цилиндрической фрезы. (Дать определения всех углов).

6. Геометрические параметры торцевой фрезы.

7. Какие приборы применяются для измерения конструктивных элементов и геометрических параметров фрез?

8. Измерение углов фрез угломером Бабчиницера (2УРИ).

9. Измерение углов  и  универсальным и маятниковым угломерами.

10. Измерение углов фрез методом координат.

11. Как определить количество зубьев фрезы, одновременно находящихся в работе?.

12. Как определяется основное (машинное) время при фрезеровании цилиндрической фрезой; то же при симметричном фрезеровании торцовой фрезой?

13. Формы и направление зубьев цельных фрез: (остроконечная, криволинейная, затылованная); область их применения, их сравнительные преимущества и недостатки.

14. Какие инструментальные материалы могут использоваться при изготовлении различных типов фрез?

15. Какова взаимосвязь между углами фрезы в торцовом и нормальном сечениях?

16. С какой целью необходимо задавать углы фрезы в различных секущих плоскостях?

17. Как выбрать число зубьев у дисковых фрез?

18. Как обеспечить условия равномерности фрезерования для цилиндрической фрезы?

19. Крепление фрез на станках.

20. Какова взаимосвязь между углами фрезы в торцовом и нормальном сечениях?

21. С какой целью необходимо задавать углы фрезы в различных секущих плоскостях?

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Косовский В.Л. Справочник фрезеровщика. 4-е изд. М.: Высш. шк.; Изд. Центр «Академия», 2001. 400 с.: ил.

- Металлорежущий инструмент: Каталог. Ч. 2: Фрезы. М.: АО ВНИИТЭМР, Информ. коммер. фирма «Каталог», 1994. 49 с.

- Слесарь-инструментальщик: Учеб. пособие /Н.П. Малевский, Р.К. Мещеряков, О.Ф. Полтавец. 2-е изд., испр. М.: Высш. шк. Изд. Центр «Академия», 1997. 304 с.: ил.

- Справочник-инструментальщика / И.А. Ординарцев, Г.В. Филиппов, А.Н. Шевченко и др.; Под общ. ред. И.А. Ординарцева. Л.: Машиностроение, 1987. 846 с.: ил.

- Справочник конструктора-инструментальщика / Под общ. ред. В.И. Баранчикова. М.: Машиностроение, 1994. 560 с.: ил. (Б-ка конструктора).

- Справочник металлиста: В 5 т. Т. 3/ Под ред. А.Н. Малова. М.: Машиностроение, 1977. 748 с.

- Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. – М: Машиностроение, 1975. с. 66-71.

- Третьяков И.П. Лабораторные работы по курсу "Резание металлов" – М.: Машиностроение, 1965. с. 92-112.

- Иноземцев Г.П. Проектирование металлорежущих инструментов. – М.: Машиностроение, 1984. 272 с.

- Пикус М.Ю., Пикус И.М. Справочник фрезеровщика. – Мн.: Выш. шк., 1986. 336 с.

- Бергер И.Н., Комлев А.П. Фрезерное дело. - Мн.: Выш. шк., 1981. 304 с.

- Металлорежущие инструменты /Г.Н. Сахаров, О.В. Арбузов, Ю.Л. Боровой и др. – М.: машиностроение, 1989. 328 с.

- Режущий инструмент: Лаб. практикум: учеб. пособие /В.И. Шагун [и др.]; под общ. ред. В.И. Шагуна. – Мн.: Адукацыя I выхаванне, 2004. 192 с.: ил.

- Краткий справочник металлиста /Под общ. ред. А.Е. Древаля, Е.А. Скороходова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Машиностроение, 2005. - 960 с.

- Обработка металлов резанием: Справочник технолога [Текст] /А.А. Панов, В.В. Аникин, Н.Г. Бойм и др.; Под общ. ред А.А. Панова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2004. – 784 с.

- Солоненко В.Г. Резание металлов и режущий инструмент: Учеб. пособие для вузов /В.Г. Солоненко, А.А. Рыжкин. – М.: Высш. шк., 2007. - 414 с. Допущено УМО АМ.

- Схиртладзе А.Г. Формообразующие инструменты в машиностроении: учеб. пособие / А.Г. Схиртладзе, Л.А. Чупина, А.П. Пульбере, В.А. Гречишников. – М.: Новое знание, 2006. – 557 с.: ил. – (Техническое образование). Допущено УМО АМ.

- Рыжкин А.А. Режущий инструмент. Альбом конструкций: Учеб. пособие /А.А. Рыжкин, В.Г. Моисеев, К.Г. Шучев, М.М. Алиев, Е.В. Фоминов.- Ростов н/Д.: Издательский центр ДГТУ, 2006. – 140 с. Допущено УМО АМ.

- Рыжкин А.А., Каганов В.С., Дмитриев В.С. Режущий инструмент: Учеб. пособие. Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ. 2003. - 311 с.

- Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т. 2 /А.М. Дальский, А.Г. Суслов, А.Г. Косилова и др.; Под ред. А.М. Дальского и др. -5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение-1, 2001. - 941 с.