ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  2

ГЕОМЕТРИЯ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ

1. Цель работы

Изучение основных типов сверл и их геометрических параметров

2.  Содержание работы

2.1. Ознакомление с геометрией режущей части спирального сверла.

2.2. Изучение средств и техники измерения основных углов спирального сверла.

2.3. Определение величины задних и передних углов сверла и построение графической зависимости их от текущего диаметра.

2.4. Выполнение эскиза рабочей части спирального сверла.

3.  Методика и порядок выполнения работы

3.1. Общие положения

Сверление – это способ обработки резанием, обеспечивающий получение сквозных и глухих отверстий в сплошном материале, а также применяемый для рассверливания уже имеющихся отверстий.

Для выполнения перечисленных операций применяют сверла различных типов: спиральные цилиндрические - с коническим и цилиндрическим хвостовиком; перовые, оснащенные пластинками и коронками из твердого сплава для глубокого сверления; конические – для сверления конических отверстий; ступенчатые – для сверления концентрических отверстий, имеющих две и более ступени; торцовые – для сверления глухих отверстий с плоским дном; центровочные – для сверления центровых технологических отверстий; сверла для кольцевого сверления и другие. На рис. 1. представлено спиральное цилиндрическое сверло с обозначением всех основных частей.

Сверло состоит из режущей части, из рабочей части, шейки и хвостовика. Конический или цилиндрический хвостовик служит для закрепления сверла в шпинделе или в патроне. Рабочая часть сверла состоит из режущей и направляющей частей. Рабочая часть имеет винтовые канавки, по которым транспортируется стружка из обрабатываемого отверстия.

Направляющая часть обеспечивает направление сверла в обрабатываемом отверстии и служит резервом для образования режущей части при переточках сверла.

Рис. 1. Основные части спирального сверла: 1 - режущая часть; 2 - рабочая часть; 3 - шейка; 4 - хвостовик; 5 – лапка

Спиральное сверло имеет пять режущих кромок, симметрично расположенных относительно оси: две главные, две кромки ленточек и одну поперечную. На рис. 2. показаны основные элементы режущей части сверла. Геометрия сверла характеризуется следующими основными углами: передним углом , задним углом , углом наклона винтовой канавки  , углом наклона поперечной кромки  и углом при вершине сверла 2 , которые представлены на рис. 3 и 4.

Пересечение передних поверхностей (винтовых канавок) с главными задними поверхностями образуют главные режущие кромки. Пересечение передних поверхностей (винтовых канавок) со вспомогательными задними поверхностями (ленточками) образуют вспомогательные режущие кромки. При пересечении двух задних поверхностей образуется поперечная кромка или перемычка.

Рис. 2. Конструктивные элементы режущей части спирального сверла: 1-2 и 3-4 главные режущие кромки; 2-5 и 3-6 ленточки; 1-4 поперечная режущая кромка; 7 – задняя поверхность зуба сверла; 8 – передняя поверхность зуба сверла; 9 – стружечная канавка; 10 – зуб сверла.

Геометрические параметры сверла рассматриваются в разных плоскостях. Положения статической и кинематической плоскостей резания показаны соответственно на рис. 3а,б, а углы сверла секущей Pс и нормальной Pнс плоскостях – на рис. 4.

У спиральных сверл основная плоскость Pv, согласно ГОСТ 25762-83, проходить через крайние точки главных режущих лезвий 1-3 и 2- 4 и ось сверла (рис.3 и 4).

Плоскость резания Pn - плоскость, касательная к режущей кромке в рассматриваемой точке и перпендикулярная основной плоскости Pv.

Рабочая плоскость Ps – плоскость, в которой расположены направления скоростей главного движения Dr и движения подачи Ds.

Главная секущая плоскость P - плоскость перпендикулярная линии пересечения основной плоскости (Рv) и плоскости резания (Pn).

Рис. 3. Статические (а) и кинематические (б) координатные плоскости для сверла

Кроме стандартных углов α, β, γ и ϕ, сверло характеризуется углом при вершине 2ϕ (двойным углом в плане), углом ψ наклона перемычки (поперечной режущей кромки 3-4 (рис.4) и углом ω наклона винтовой стружечной канавки (измеряется между основной плоскостью Pvс и направлением стружечной канавки для периферийной точки 2 главного лезвия сверла 2-4).

Рис. 4. Геометрические элементы лезвия спирального сверла

Вспомогательный угол в плане ϕ1 на сверлах не регламентируется, а задается величиной обратной конусности. Обычно для сверл ψ=50−550; 2ϕ=90−1400; ω=0−450. Особенностью геометрии спиральных сверл является изменение переднего угла по длине главных режущих кромок 1-3 и 2-4 (рис.4), причем максимальное значение γ у сверл – на периферии, к центру сверла передние углы уменьшаются и в районе перемычки принимают даже отрицательные значения.

3.2. Передний и задний углы для любой точки лезвия сверла

Спиральное сверло является специфическим режущим инструментом, у которого передний и задний углы не являются постоянными по длине главных режущих лезвий 1-3 и 2-4 (рис.4). Найдем зависимость для определения переднего угла сверла в произвольно расположенной главной секущей плоскости, например, на текущем диаметре DX (рис.5). Как следует из рис.4, стандартный главный передний угол определяется для периферийной точки 2 главного лезвия 2-4.

Рис.5. Схема для определения переднего угла для любой точки лезвия сверла

Возьмем на главном лезвии сверла произвольную тоску A и построим сечения главной секущей плоскостью Pτc и рабочей плоскостью Ps, получим передние углы: главный и в продольном сечении Ps−Ps (он не является для сверла стандартным). Из Δ-ка ADE (рис.5) следует:

tgγx=ДЕАД   ΔАДЕ.

По построению AД=АВ, поэтому

tgγx=ДЕАВ=ДЕАС⋅sinϕ,

откуда

ДЕ=АС⋅tgγx⋅sinϕ.                                           (1)

Аналогично

tgγx=FMAF=FMAC,

откуда

FM=АС⋅tgγsx.                                               (2)

Примем, что главные лезвия сверла лежат в диаметральной плоскости, т.е. 2α=0 (рис.4). Для этого случая DE≈FM, и приравнивая правые части в (1) и (2), получим

АС⋅tgγx⋅sinϕ=AC⋅tgγsx,

откуда		tgγx=tgγsxsinϕ.                                               (3)

Передний угол в рабочей плоскости (в продольном сечении) для периферийной точки сверла (точка 2 на рис.4) равен углу наклона винтовой стружечной канавки ω, т.е. γs≡ω, очевидно, что и γsx≡ωx. Развернем сверло по диаметру D на длине шага винтовой линии (фрагмент справа на рис.5).

Из треугольников abc и ade имеем:

tgωx=πDxH,	tgω=πDH,

откуда

tgωx=DxDtgω,                                                   (4)

или

tgγsx=DxDtgω,                                                   (5)

Подставив (5) в (3), найдем:

tgγx=tgωsinϕ⋅DxD.                                                 (6)

Из полученной зависимости следует, что передний угол сверла имеет максимальное значение на периферии и к центру сверла уменьшается.

Независимо от способа заточки сверл по задней поверхности (плоская, коническая, цилиндрическая или винтовая) задние углы по длине лезвия также переменны, но максимальное значение их будет в точках, лежащих на оси сверла. Для плоской заточки, например, полученная нами формула для определения заднего угла сверла в цилиндрическом сечении имеет вид:

tgγ=cosψ−μxtgϕ sinψ,                                                 (7)

где μx - текущий угол точки на лезвии сверла:

ψ≤μx≤μ0,

где tgμ0=2a/D (рис.6).

Рис.6. Схема, определяющая положение текущей точки на лезвии сверла

Из формулы (7) видно, что задний угол на сверле при плоской заточке зависит от расположения точки на лезвии (угол μx). Предельным значение μx является угол ψ (рис.6), поэтому cosψ−μx=1 для точки B, и задний угол для нее αB имеет максимальное значение.

Задний угол сверла  - угол между касательной к задней поверхности в рассматриваемой точке режущей кромки и плоскостью резания (см. рис. 4). Этот угол измеряется в главной секущей плоскости (P). Величина заднего угла изменяется вдоль режущих кромок, причем на периферии сверла задний угол минимальный, а в центре - максимальный.

Передний угол сверла  - угол между касательной к передней поверхности в рассматриваемой точке режущей кромки и основной плоскостью (Pv). Этот угол рассматривается в плоскости Pτ, перпендикулярно режущей кромке. В каждой точке режущей кромки передний угол является величиной переменной и может быть определен по зависимости (6) (без учета ширины перемычки)	tgγx=Dx⋅tgωD⋅sinϕ,   где Dх - диаметр, на котором расположена рассматриваемая точка; D - номинальный диаметр сверла;  - главный угол в плане; - угол наклона винтовой канавки. Наибольшее значение угол  имеет на периферии сверла.

Передний угол сверла зависит от угла ω и образуется при изготовлении инструмента. Задний угол сверла образуется при его заточке и имеет максимальное значение у центра сверла.

Угол наклона винтовой стружечной канавки  - измеряется между основной плоскостью Pv и направлением стружечной канавки для периферийных точек 1 и 2 главных лезвий сверла (рис. 4 и 5).

Угол наклона главной режущей кромки  - угол в плоскости резания между поперечной режущей кромкой и основной плоскостью; для точки главного лезвия сверла этот угол переменный и изменяется от с до  (<r <с).

Угол наклона поперечной кромки  - угол между проекциями поперечной и режущей кромок на плоскость, нормальную к оси сверла.

Углы в плане рассматривают в плоскости, проходящей через ось сверла, параллельно главным режущим кромкам.

Главным углом в плане  - называется угол в основной плоскости между плоскостью резания и рабочей плоскостью.

### Вспомогательный угол в плане φ1 – это угол между касательной к ленточке в точке 2 на периферийной  точке и Рабочей плоскостью Рs; стандартом φ1 для сверл не регламентируется, а определяется обратной конусностью сверла.

Угол при вершине 2 - угол между проекциями главных режущих кромок на осевую плоскость, проведенную параллельно режущим кромкам.

С целью устранения возможного защемления сверла в просверленном отверстии диаметр рабочей части сверла уменьшают по направлению к хвостовику, т.е. делают обратную конусность на длине 100 мм длины сверла (0,03 – 0,15 мм).

3.3.  Методика измерения угловых и линейных размеров

спирального сверла

Измерение переднего () и заднего () углов сверла производится на специальном приборе (рис. 7) при помощи индикаторов. Для измерения углов сверло закрепляется в патроне прибора, и вращением маховика главные режущие кромки устанавливаются в горизонтальное положение.

При измерении заднего угла  сверло устанавливается по сектору круговой шкалы рукояткой 2 на угол 1800, и игла индикатора подводится к задней поверхности сверла маховиком 3 с небольшим натягом в пределах 2-3 мм. Поперечным перемещением сверла рукояткой 4 устанавливают иглу индикатора на периферийный участок режущей кромки. Затем маховиком 1, поворачивают сверло по часовой стрелке на угол  (обычно 100) и контролируют угол поворота по лимбу прибора.

Рис.7 . Схема прибора для измерения передних и задних углов сверла

При таком перемещении игла индикатора по задней поверхности сверла очертит некоторую дугу S и переместится на величину h (рис. 8а).  Повторяя эти измерения на текущих диаметрах Dx сверла 3-5 раз, по зависимости (8) определяем величину заднего угла :					(8)

где  h - падение кривой задней поверхности сверла в мм на угле повороте  в градусах; Dx - диаметр в измеряемой точке.

*Примечание: данным методом угол  измеряется в цилиндрическом сечении, не предусмотренным ГОСТом 25762-83, и находится как угол между касательной к линии пересечения кругового цилиндра радиуса rx с задней поверхностью и плоскостью резания Pnc.

Для измерения главного переднего угла  сверла необходимо установить его режущую кромку перпендикулярно продольному перемещению салазок 5, повернув рукояткой 2 сверло на угол 2. Игла индикатора 6 устанавливается на выбранном  диаметре Dx на режущую кромку с натягом 2-3 мм, как показано на рис. 8б. Затем устанавливается индикатор 7 с упором в корпус прибора (рис. 7) с натягом 3...4 мм Перемещая салазки с индикатором 7 на некоторую длину l  (обычно 2…3 мм), измеряется величина h (рис. 8б) и определяется величина переднего угла  по зависимости (9):	 tgγ=hℓ. 				(9)

Повторяя эти процедуру на других , лежащих ближе к центру сверла, находят закономерность изменения  по длине режущей кромки.

Вдоль режущей кромки таких точек на разных диаметрах необходимо выбрать 3-5.

Измерение углов 2 и ψ производится универсальным угломером, как показано на рис 9.

Угол наклона винтовой канавки  измеряется по отпечатку ленточки при прокатывании сверла по бумаге транспортиром или универсальным угломером.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 8. Схема измерения заднего (а) и переднего (б) углов сверла |  |

Рис. 9. Измерение углов 2 и .

Рис. 10. Эскиз спирального сверла

Линейные размеры сверла - наружный диаметр dн, толщина сердцевины «с», длина сверла L длина рабочей части сверла Lo, размеры хвостовой части ℓ2, ширина ленточки «а» измеряются штангенциркулем и масштабной линейкой, после чего выполняется эскиз спирального сверла (рис. 10) и строятся графики изменения переднего и заднего углов сверла в зависимости от выбранных диаметров.

3.4.  Порядок выполнения работы

3.4.1. Получить у преподавателя или лаборанта 2-3 спиральных сверла различного диаметра.

3.4.2 Произвести измерение линейных размеров сверла и занести в протокол результаты обмера.

3.4.3. Произвести измерение задних углов сверла, записав результаты в таблицу протокола.

3.4.4. Измерить передние углы сверла и занести в протокол результаты измерения.

3.4.5. Выполнить эскиз сверла, проставив все необходимые линейные и угловые размеры.

3.4.6. Построить графики изменения передних и задних углов сверла в зависимости от диаметра (расположения точки замера на лезвии сверла).

3.4.7. Сделать выводы по работе.

3.4.8. Оформить отчет по работе.

4.  Контрольные вопросы

- Назовите основные типы сверл и их назначение.

- Основные части спирального сверла и их назначение.

- Конструктивные элементы лезвия режущей части спиральных сверл.

- Геометрические элементы лезвия сверла.

- По каким поверхностям затачивают сверла?

- Дайте определения координатных плоскостей, используемых для определения углов сверла.

- Дать определение углов α,γ,ω,2ϕ,ϕ,λ,  сверла.

- Способы измерения углов α и γ.

- Почему передние углы спирального (винтового) сверла имеют максимальное значение на периферии сверла?

- Дать определение вспомогательного угла в плане сверла 1, угла наклона перемычки ψ.

- Как изменяются кинематические углы сверла в процессе резания?

- Какие приборы и инструменты используются для определения углов сверла?

- Что такое обратная конусность для сверла?

- Опишите прибор для измерения γ и α сверла.

- Из каких инструментальных материалов изготавливают рабочую часть сверл?

- Из каких материалов изготовляют державочную часть (хвостовую часть) сверл?

- Элементы срезаемого слоя при сверлении.

- Причина увеличения заднего угла сверла к центру инструмента независимо от метода заточки.

- Связь угла наклона винтовой канавки (ω) сверла в разных точках режущей кромки сверла с величиной переднего угла (s).

- Как определяется  tgx = рассматриваемой точке режущей кромки сверла?

- Каково назначение конструктивных элементов сверла ?

- Что понимают под термообработкой сверл? Какой вид термической обработки используется? Какое значение твердости (HRCэ) при этом получается для рабочей части и хвостовой части сверл?

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Рыжкин А.А. Обработка материалов резанием: учеб. пособие /А.А. Рыжкин, К.Г Шучев., М.М Климов.- Ростов н/Дону: Феникс, 2008. – 411 с.- (Высшее образование).

- Рыжкин А.А., Шучев К.Г., Климов М.М. Обработка материалов резанием: учеб. пособие / А.А. Рыжкин, К.Г Шучев., М.М Климов.- Ростов н/Дону: Издательский центр ДГТУ, 2007. – 419 с.

- Гречишников В.А., Григорьев С.Н., Лукина С.В., Соломенцев Ю.М., Схиртладзе А.Г., Власов В.И. Процессы и операции формообразования и инструментальная техника. Учебник. –М.: МГТУ «Станкин», Янус-К, 2006.-280 с.

- Солоненко В.Г. Резание металлов и режущий инструмент: Учеб. пособие для вузов /В.Г. Солоненко, А.А. Рыжкин. – М.: Высш. шк., 2007. - 414 с.

- Кожевников Д.В., Кирсанов С.В. Резание материалов: Учебник для студентов высших учебных заведений / под общей редакцией С.В. Кирсанова. – М.: Машиностроение, 2007. 304 с.

- Режущий инструмент: Лаб. практикум: учеб. пособие / В.И. Шагун [ и др.]; под общ. ред. В.И. Шагуна. – Мн.: Адукацыя I выхаванне, 2004. – 192 с.

- Пачевский В.М. Лабораторный практикум по курсу «Режущий инструмент»: Учеб. пособие. Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2004. 146 с.

- Рыжкин А.А., Дмитриев В.С., Боков А.И., Климов М.М., Шучев К.Г. Физические основы обработки материалов резанием. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, ДГТУ, 1996. 354 с.

- Коженкова Т.И., Фельдштейн Е.Э. Лабораторные работы по резанию металлов. – Мн.: Выш. шк., 1985. – 176 с.

- Ящерицын П.И. и др. Теория резания, физические и тепловые процессы в технологических системах. – Мн., Высш. шк., 1990, 512 с.

- Грановский Г.И., Грановский Б.Г. Резание металлов, - 1985.

- Рыжкин А.А. Геометрические факторы режущих инструментов и элементы срезаемого слоя: ДГТУ. Ростов-на-Дону, 1993.- 35с.

- Рыжкин А.А. , Дмитриев В.В. Инструментальные режущие материалы. – Ростов-на-Дону,  ДГТУ, 1993. - 97с.

- ГОСТ 25762 – 83. Обработка резанием: Термины, определения и обозначения общих понятий. – Введ. 01.07.84.- М., 1983.- 41 с.

- ГОСТ 25751 – 83. Инструменты режущие: Термины и определения общих понятий. – Введ. 01.07.84.- М., 1983. –24 с.

- Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. М., Машиностроение, 1975. 344 с.

- Васин С.А., Верещака А.С., Кушнер В.С. резание материалов: Термомеханический подход к системе взаимосвязей при резании: Учеб. для техн. вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 448 с.