Вопросы для (самоконтроля) подготовки студентов к выполнению и защите лабораторных работ по дисциплине «ТиО ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ РЕЗАНИЕМ»:

Лаб. работа №1 «Геометрия рабочей части токарных резцов»

1. Цель и содержание работы.

2. Назначение и область применения резцов (виды обработки резанием).

3 Классификация резцов по признакам:

- по виду обработки;

- по характеру обработки;

- по установке относительно детали;

- по направлению подачи;

- по конструкции головки;

- по сечению корпуса;

- по конструкции;

- по материалу рабочей части.

4. Материалы для изготовления: державок резцов, режущей части.

5. Конструктивные элементы и их назначение (токарного резца).

6. Поверхности на рабочей части резца.

7. Система координат и координатные плоскости (определения и их назначение).

8. Углы резца в главной секущей плоскости Pτγ, α, β, δ и соотношения между ними.

9. Определить когда угол γ положительный, отрицательный и равен нулю.

10. Углы в плане (PV в основной плоскости) ϕ,ϕ1,ε и их соотношения. Назначение углов в плане.

11. Углы в плоскости резания Pn - λ; когда λ положительный, отрицательный и равен нулю. На что влияет этот угол?

12 Назначение углов α,γ,β,λ.

13. По каким плоскостям затачивается режущая часть резцов?

14. Какие поверхности различают на обрабатываемой детали (заготовке) при снятии с нее стружки?

15. Что понимают под геометрией режущей части резцов?

16. Назовите приборы, применяемые при измерении углов резца.

17. Опишите устройство настольного угломера.

18. Как измеряют значения главного заднего угла α и γ? λ? Определить  β=?, δ=?

19. Как измеряют вспомогательный задний угол α1? ϕ1 - для отрезного резца?

20. Определить с помощью УУ значения углов ϕ и ϕ1? Определить угол при вершине ε?

21. Как и какими инструментами производятся измерения конструктивных  и линейных размеров резца?

22. Показать на схеме обработки основные координатные плоскости (по заданию преподавателя). Указать геометрические параметры в Pτ, в плане PV, в плоскости Pn.

23. Как изменяются главные углы резца (α и γ) в зависимости от установки его вершины относительно центров при: -наружном точении; - растачивании?

24.Дать определение элементов срезаемого слоя.

25.Дать определение элементов режима резания.

26. Что называется главной и вспомогательной секущей плоскостью ?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«Геометрия режущей части сверл»

- Цель и содержание работы.

- Что понимают под операцией сверления?

- Назовите основные типы сверл.

- Основные части спирального сверла и их назначение.

- Конструктивные элементы лезвия режущей части спиральных сверл.

- Геометрические элементы лезвия сверла.

- По каким поверхностям затачивают сверла?

- Дайте определения основных плоскостей, используемых для определения углов сверла.

- Дать определение углов α,γ,ω,2ϕ,ϕ,λсверла.

- Как измеряются углы α и γ?

- Какие приборы и инструменты используются для определения углов сверла?

- Что такое обратная конусность для сверла? Каким углом она определяется.

- Опишите прибор для измерения γ и α сверла.

- Из каких инструментальных материалов изготавливают рабочую часть осевых инструментов, в том числе сверл?

- Из каких материалов изготовляют державочную часть (хвостовую часть) сверл?

- Элементы режима резания (V, So, t) и срезаемого слоя при сверлении. Соотношения между S, t и «а» и «b»  при сверлении.

- Рассказать об особенностях угла наклона винтовой канавки сверла в разных точках режущей кромки сверла. Как определяется для любой точки tg ωx=?

- Дать определение вспомогательного заднего угла сверла α1 , угла наклона перемычки ψ. Как образуется угол поперечной кромки (перемычки) сверла.

- Как изменяются кинематические углы сверла в процессе резания? Кинематический задний угол уменьшается на угол η. Докажите!

- Как определяется  tg γx = рассматриваемой точке режущей кромки сверла?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

«Геометрия рабочей части фрез»

1. Цель и содержание работы.

2. Последовательность выполнения работы.

3.Типы фрез, их назначение и область применения. (Виды работ, выполняемых фрезами)

4. По каким основным признакам классифицируются фрезы?

5. Элементы режима резания при фрезеровании.

6. Элементы сечения срезаемого слоя при фрезеровании (ширина, толщина, угол контакта, площадь поперечного сечения).

7. Геометрические параметры цилиндрической фрезы.

8. Геометрические параметры торцевой фрезы.

9. Измерение углов фрез угломером Бабчиницера (2УРИ).

10. Измерение углов  и  универсальным и маятниковым угломерами.

10. Измерение углов фрез методом координат.

11. Кинематика фрезерования. Попутное и встречное фрезерование, их достоинства и недостатки.

12. Количество зубьев фрезы, находящихся одновременно в работе.

13. Основное (машинное) время при цилиндрической фрезой; при симметричном фрезеровании торцовой фрезой.

14. Формы и направление зубьев цельных фрез: (остроконечная, криволинейная, затылованная); область их применения, их сравнительные преимущества и недостатки.

15. Какие инструментальные материалы могут использоваться при изготовлении различных типов фрез?

16. Какова взаимосвязь между углами фрезы в торцовом и нормальном сечениях?

17. Какие приборы применяются для измерения конструктивных элементов и геометрических параметров фрез?

18. С какой целью необходимо задавать углы фрезы в различных секущих плоскостях?

19. Силы резания при фрезеровании: Окружная, вертикальная, горизонтальная, радиальная составляющая усилий резания.

20. Мощность резания и крутящий момент.

21. Износ и стойкость фрез.

22. От каких параметров условий обработки зависит диаметр цилиндрических фрез.

23. Как выбрать число зубьев у дисковых фрез?

24. Как обеспечить условия равномерности фрезерования для цилиндрической фрезы?

25. Крепление фрез на станках.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

«Изучение деформации срезаемого слоя при точении»

- Цель и содержание работы.

- Элементы режима резания, их определение.

- Что называется шириной и толщиной поперечного сечения среза?

- Какие виды стружек образуются при резании металлов?

- Процесс образования стружки скалывания, сливной стружки, стружки надлома.

- Что представляет собой явление усадки, и каковы его причины?

- Что такое коэффициент усадки и что он характеризует?

- Какие существуют способы определения коэффициента усадки стружки?

- Как влияет на коэффициент усадки изменение скорости резания, толщины среза, переднего угла инструмента, применение СОТС, физико-механические свойства обрабатываемого материала?

- Что такое нарост? Влияние нароста на процесс резания.

- Влияние условий резания на наростообразования.

- В чем сущность способа определения коэффициента усадки (укорочения) по измерению длины стружки? Дать формулу определения КL =?

- Опишите способ определения коэффициента усадки по  площади поперечного сечения стружки (по толщине стружки). Дать формулу определения коэффициента усадки (утолщения) Ка =?

- Сущность весового способа определения коэффициента усадки.

- Что из себя представляет зона стружкообразования?

- Каковы особенности трения при резании металлов?

- От каких параметров зависит средний коэффициент трения?

- Как изменяются нормальные и касательные напряжения в зоне контакта стружки и резца?

- Коэффициент усадки может быть определен и по величине угла сдвига: обоснуйте!

- Связь между коэффициентом усадки стружки и относительным сдвигом! Что каждая характеризует?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5.

«Температура резания при точении»

- Цель и содержание работы.

- Перечислите источники образования теплоты при резании.

- Какое влияние оказывает теплообразование на процесс резания?

- Что называют температурой резания?

- Дайте определение элементам режима резания.

- Перечислить методы измерения температуры резания.

- Объяснить работу установки для измерения температуры резания по методу естественной термопары.

- Привести зависимость влияния V,S,t на температуру резания и сделать практические выводы.

- Как влияет на температуру резания скорость резания; чем можно объяснить такой характер влияния?

- Как влияют на температуру резания подача и глубина резания; чем можно объяснить такой характер их влияния?

- Как установить формулу связи Q=fV,S,t по имеющимся опытным данным.

- Как определяется коэффициент C0 и что он характеризует?

- В чем сущность тарировки термопары?

- Объяснить методику выполнения работы.

- Как определить окружную скорость вращения заготовки V?

- Что понимают под условиями обработки?

- Как определяется глубина резания t при точении?

- Как определить частоту  вращения n заготовки?

- Элементы сечения срезаемого слоя при точении.

- Какова зависимость между глубиной резания и шириной среза, подачей и толщиной среза?

- Как определить расчетную площадь среза при точении?

- Каков тепловой баланс при резании металлов?

- Характеристика методов искусственной и полуискуственной термопары, их достоинства и недостатки.

- Факторы, влияющие на величину температуры резания при точении.

- Как влияют на температуру резания геометрические параметры резца, свойства обрабатываемого материала, смазывающе-охлаждающие жидкости?