Задание №5

Дано:

Материал заготовки –Серый чугун, НВ 160;

Отверстие–сквозное;

Обработка – б/охлаждения;

Мат. реж. части – Р18;

D= 30H11, d=27,6 мм, l=50мм.

Модель станка – 2Н135;

Необходимо:

1. Выбрать режущий инструмент.

2. Назначить режимы резания.

3. Определить машинное время.

Ι. Выбираем зенкер цельный с коническим хвостовиком по ГОСТ 12489-71 с диапазоном параметров (D=10-40мм, L=160-350мм, l =80-200мм): принимаем D=30 мм с числом зубьев z=3-4 ([7], прил.2, с.361, т.2)., материал режущей части по заданию – Р18(Р6М5) ([2], с.115, т.2). Геометрические параметры: Для обработки чугуна с НВ 150-200: γ= 6-80,α=8-100,φ=30-600,φ1=300, ω=100, f=0,8-2 мм ([2], с.155, т.48).

ΙΙ. Назначаем режимы резания:

1) Глубина резания:

t=D−d2=30−27,62=1,2 мм;

2) Назначаем подачу на оборот S0=1,1−1,3 мм/об ([2], с.277, т.26). Принимаем подачу S0=1,3 мм/об. Корректируем по паспортным данным станка мод. 2Н135 S0=1,12 мм/об ([5], с.422).

3) Назначаем период стойкости зенкера Т=40 мин ([2], с.280, т.30). Допустимый износ зенкера по задней поверхности hз=1,2-1,5 мм (7, прил. 3, с.371).

4) Определяем скорость резания, допускаемую режущими свойствами зенкера([2], с.276-281):

V=Cv⋅DqTm⋅tx⋅SyKV,

Cv=18,8 ([2], с.279, т.29);

q=0,2 ([2], с.279, т.29);

x=0,1 ([2], с.279, т.29);

y=0,4 ([2], с.279, т.29);

m=0,125 ([2], с.279, т.29);

Kv=Кмv∙Kиv∙Klv=0,86∙0,83∙1=0,71;

Кмv=190НВnv,  nv =1,3; ([2], с.262, т.2), Кмv=1901601,3= 1,25;

Kиv=1,0 – сталь Р6М5 ([2], с.263, т.6);

Klv=1 ([2], с.280, т.31).

V=18,8⋅300,2400,125⋅1,20,1⋅1,120,4×1,25=27,5 м/мин.

5) Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания:

n=1000VπD=1000⋅25,53,14⋅30=271мин-1. Корректируем частоту по паспортным данным станка n=250 мин-1.

6) Определяем действительную скорость резания:

Vд=πDn1000=3,14⋅30⋅2501000=19,6 м/мин.

7) Крутящий момент от сил сопротивления резания при зенкеровании:

M=Cм⋅Dq⋅tx⋅Sy⋅Kp

См=0,085 ([2], с.281, т.32);

q=0 ([2], с.281, т.32);

х=0,75 ([2], с.281, т.32);

y=0,8 ([2], с.281, т.32);

Кр=Кмр=190НВn=1901600,6=1,1 ([2], с.264, т.9);

M=0,085⋅300⋅1,20,75⋅1,120,8⋅1,1=0,117 кгс∙м (1,17 Н∙м).

8) Мощность затрачиваемая на резание [5, с.170]:

Nрез=Мкр⋅n975=1,17⋅250975=0,3 кВт.

Проверяем достаточна ли мощность привода станка. Необходимо, чтобы NрезNшп. Мощность на шпинделе станка по приводу Nшп=Nд∙η=4,5∙0,8=3,6 кВт. NрезNшп (0,03<3,6), следовательно обработка возможна.

ΙΙΙ. Основное время:

Т0=Lns,

L=l+y+∆; у=t∙ctgφ=1,5ctg600=1,5∙0,58=0,9 мм; ∆=1…3 мм, принимаем ∆=2мм.

Тогда L=50+0,9+2=52,9 мм.

Т0=52,9250⋅1,12=0,19 мин.

IV. Определяем скорость резания, допускаемую режущими свойствами зенкера по нормативам ([7]:

Карта 60, с. 123. Для 160 НВ (диапазон 143-229 НВ), t =1,1-2,0мм и S=1,0-1,3мм/об: Vтаб=20,5-18,2 м/мин. Для  заданных условий обработки каждый их приведенных в карте 60 поправочных коэффициентов равен единице, поэтому Vи= Vтабл Кпv Киv=20,5-18,2 м/мин, что практически совпадает с расчетной.

Задание №6.

Дано:

Материал заготовки-

Серый чугун НВ 160;

Станок – 6М82Г;

Заготовка –отливка;

Обр-ка – черновая;

B=70 мм, l =280 мм, t=1,5 мм.

Необходимо:

1. Выбрать параметры режущего инструмента, соответствующие условию равномерного фрезерования;

2. Назначить режимы резания с использованием таблиц нормативов;

3. Определить мощность резания и проверить, достаточна ли мощность станка;

4. Определить машинное время.

Ι. Выбираем цилиндрическую фрезу со вставными ножами из быстрорежущей стали Р6М5. При работе с глубиной резания до 5 мм применяют в основном цилиндрические фрезы диаметром 60 – 90 мм ([4], с.269). Принимаем цилиндрическую фрезу диаметром D=90 мм с числом зубьев z=8. Геометрические элементы: α=120 ([3], с.248, т.78), γ=150 ([3], с.249, т.79), ω0=300 ([3], с.250, т.83).

ΙΙ. Назначаем режимы резания:

1) Устанавливаем глубину резания. Припуск снимаем за один проход:

t=h=1,5 мм.

2) Подача на зуб фрезы:

Sz=0,12−0,20мм/зуб ([2], с.283, т.34). Принимаем Sz=0,2 мм/зуб.

3) Период стойкости фрезы Т=180 мин ([2], с.290, т.40).

4) Скорость главного движения резания:

V=Cv⋅DqTm⋅tx⋅Szy⋅Bи⋅zpKV

Cv=27 ([2], с.288, т.39);

q=0,7 ([2], с.288, т.39);

x=0,5 ([2], с.288, т.39);

y=0,6 ([2], с.288, т.39);

и=0,3 ([2], с.288, т.39);

p=0,3 ([2], с.288, т.39);

m=0,25 ([2], с.288, т.39);

Kv=Kм∙Kп∙Kи=0,65∙0,8∙1=0,52;

Кмv=190HBnV,  nv =0,95; ([2], с.262, т.2), Кмv=∙1901600,95= 1,18;

Kп=0,85 ([2], с.263, т.5);

Kи=1 ([2], с.263, т.6).- для Р6М5.

V=27⋅900,71800,25⋅1,50,5⋅0,20,6⋅700,3⋅80,3⋅1,18=65,2 м/мин.

5) Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания:

n=1000VπD=1000⋅65,23,14⋅90=230,7 об/мин.

Корректируем по паспортным данным станка nд=200 об/мин.

6) Действительная скорость резания:

Vд=πDnд1000=3,14⋅90⋅2001000=56,52 м/мин;

7) Определяем скорость движения подачи:

Vs=Sм=Sz∙z∙n=0,2∙8∙200=320 мм/мин. По станку Vs=315 мм/мин.

8) Определяем главную составляющую силы резания:

Pz=Ср⋅tx⋅Szy⋅Bи⋅zDq⋅nωKp

Cр=30 ([2], с.291, т.41);

x=0,83 ([2], с.291, т.41);

y=0,65 ([2], с.291, т.41);

u=1 ([2], с.291, т.41);

q=0,83 ([2], с.291, т.41);

ω=0 ([2], с.291, т.41);

Кр=Кмр=1,03;

Кмр=НВ190n, n=0,55 ([2], с.264, т.9), Кмр=1601900,55=0,91.

Pz=30⋅1,50,83⋅0,20,65⋅701⋅8900,83⋅20001,03=197,3 кгс (1973 Н).

9) Определяем мощность затрачиваемую на резание:

Nрез=Pz⋅Vд60⋅102=197,3⋅56,5260⋅102=1,82 кВт.

10) Проверяем достаточна ли мощность привода станка. Мощность на шпинделе станка 6Т82Г Nшп=Nд∙η=7,5∙0,8=6 кВт. Следовательно, Nрез<Nшп (1,82<6), т.е. обработка возможна.

ΙΙΙ. Определяем основное (машинное) время:

Т0=LVs

L=l+у+∆, мм;

Врезание у=t(D−t)=1,5(90−1,5)=11,52 мм;

Перебег ∆=1…5 мм, принимаем ∆=5 мм;

L=280+11,52+5=296,52 мм.

Т0=296,52315=0,94 мин.

Задание №7

Дано:

Станок – 3А151;

Материал заготовки –

Сталь 40Х закаленная НRC 52;

Обр-ка – чистовая Ra=0,5мкм;

Шлифование – с радиальной подачей;

d=60h7, l =300 мм, L=600 мм;

h=0,25 мм.

Необходимо:

1. Выбрать шлифовальный круг;

2. Назначить режимы резания;

3. Определить машинное время.

Ι. Выбираем шлифовальный круг. Устанавливаем характеристику круга: для наружного круглого шлифования с продольной подачей, конструкционной легированной закаленной стали, с параметром шероховатости Ra=0,5 мкм рекомендуется характеристика: ЭБ50СМ2К, электрокорунд белый (ЭБ), зернистость 50, твердость СМ2, связка керамическая – 35 м/с ([2], с.303, т.56).

ΙΙ. Назначаем режимы резания:

1) Скорость шлифовального круга:

Рекомендуемая скорость шлифовального круга Vк=30…35 м/с ([2], с.301, т.55).

Vк=πDкnк1000⋅60,

По паспортным данным станка у нового круга Dк=600 мм, nк=1112 об/мин.

Vк=3,14⋅600⋅11121000⋅60=34,935 м/с.

Скорость круга в пределах рекомендуемого диапазона.

2) Окружная скорость заготовки Vз=20…40 м/мин ([2], с.301, т.55). Принимаем среднее значение Vз=20 м/мин.

3) Определяем частоту вращения, соответствующую принятой окружной скорости:

nЗ=1000VЗπDЗ=1000⋅203,14⋅60=106,2 об/мин.

Найденное значение nз=106,2 об/мин может быть установлено на станке 3А151, имеющем беcступенчатое регулирование.

4) Глубина шлифования (поперечная подача круга):

t=0,005…0,015 мм/ход стола ([2], с.301, т.55); учитывая требования, предъявляемые к точности обработки принимаем t=0,005 мм/ход. Т.к. поперечные подачи регулируются бесступенчато, то принимаем t=0,005 мм/ход.

5) Определяем продольную подачу на оборот заготовки:

Sпрод=(0,2…0,4)В=0,3∙63=18,9 мм/об.

Радиальная подача sp = 0,001-0,005 мм/об.

6) Определяем скорость продольного хода стола:

Vст=Sпрод⋅nз1000=18,9⋅106,21000=2,0 м/мин.

На используемом станке предусмотрено бесступенчатое регулирование скорости продольного хода стола в пределах 0,05…5 м/мин, поэтому принимаем Vст= 2 м/мин.

7) Определяем мощность, затрачиваемую на резание:

Nрез=CN⋅Vзr⋅tx⋅Sпрод.y⋅dq

CN=0,14 ([2], с.303, т.56);

r=0,8 ([2], с.303, т.56);

x=0,8 ([2], с.303, т.56);

y= - ([2], с.303, т.56);

q=0,2 ([2], с.303, т.56);

z =1,0 ([2], с.303, т.56).

Nрез=0,14⋅200,8⋅0,0050,8⋅18,90⋅601=1,33 кВт

8) Проверяем достаточна ли мощность двигателя шлифовальной бабки. Nшп=Nд∙η=7,5∙0,8=6 кВт. NрезNшп (1,33<6,0), т.е. обработка возможна.

ΙΙΙ. Определяем машинное время:

Т0=L⋅hnЗ⋅Sпрод⋅tК,

L=l=300 мм;

h=0,25 мм;

nз=106,2 об/мин;

Sпрод=18,9 мм/об;

t=0,005 мм/ход;

К=1,4 при чистовой обработке (коэффициент точности);

Т0=300⋅0,25106,2⋅18,9⋅0,005⋅1,4=10,46 мин.