Лабораторная работа № 7

Измерение сил резания при обработке отверстий

1. Цель работы

Исследование зависимости осевого усилия Po и крутящего момента Мкр от различных факторов при сверлении.

2. Содержание работы

2.1. Ознакомление с принципом устройства и работы сверлильного динамометра.

2.2. Тарирование сверлильного динамометра и построение тарировочного графика.

2.3. Экспериментальное определение зависимости осевой силы и крутящего момента от диаметра сверла и величины подачи.

3. Методика и порядок выполнения работы

3.1. Общие положения

Осевая сила и крутящий момент, возникающие при сверлении, воспринимаются сверлом, обрабатываемой заготовкой, приспособлением и станком. Величина осевой силы  и крутящего момента Mkp зависит от физико-механических свойств обрабатываемого материала, геометрических параметров сверла, подачи, диаметра сверла и других факторов. На рис.1. показаны силы, действующие на сверло в процессе обработки. Если рассмотреть силы, действующие на две главные режущие кромки, и принять, что эти силы сконцетрированы в точках А, то при разложении этих сил по осям координат получим составляющие Рx, Py, Pz. Пара сил Рz, действующие примерно на плече, равном D/2, создают крутящий момент .

Равнодействующая сил Py, действующих перпендикулярно оси сверла, равна нулю, так как эти силы, равные по величине и противоположные по направлению, взаимно уравновешиваются при симметричной заточке сверла, т.е. Py-Py=0.

Силы Px совместно с силой Рпер, действующей на поперечное режущее лезвие, определяют величину осевой силы , действующей вдоль оси сверла: , где Рпер –сила воздействия материала на поперечную режущую кромку (перемычку). Для инженерных расчетов при сверлении необходимо знать осевую силу и крутящий момент.

Осевая сила преодолевается механизмом подачи сверлильного станка. Суммарный момент сил резания складывается из момента М1 от действия силы Рz, момента от действия сил на перемычке Мпер и момента от сил трения на ленточках Мл, т.е  М=М1+Мпер+Мл.

Рис. 1. Схема сил, ре-

зания при сверлении

В практических расчетах для определения осевого усилия Ро и крутящего момента Мкр от диаметра сверла и подачи пользуются эмпирическими уравнениями

Mkp=CмDXмSYМ,

где D- диаметр сверла, мм; S- подача, мм/об;

Ср и См - постоянные, зависящие от материала инструмента, обрабатываемого материала и условий обработки;

Хр, Ур, Хм, Ум - показатели степеней при диаметре и подаче.

3.2. Описание сверлильного динамометра и аппаратуры

На рис.2. дана схема сверлильного динамометра.

Обрабатываемая деталь 1 крепится на столе 2 динамометра. Под действием работающего сверла стол динамометра передает осевое усилие шарику 3 к упругому элементу 4, на который наклеены проволочные датчики сопротивления (тензодатчики). Крутящий момент Mkp, возникающий при сверлении, стремится повернуть стол динамометра, вследствие чего последний своим кулачком 5 давит через шарик 6 на упругий элемент 7 с тензодатчиками.

Для записи показаний датчиков осевой силы и крутящего момента используется тензометрический усилитель УТЧ-1 и быстродействующий самопишущий прибор Н338 с записью информации на специальную бумагу.

Рис. 3. Схема динамометра

3.3. Методика выполнения работы

Определение цены показаний самопишущего прибора производится путем последовательной тарировки измерительной системы осевой силы и крутящего момента. Тарирование осуществляется на специальном приспособлении, установленном на столе сверлильного станка (рис.3.)

Рис. 3. Схема тарирования динамометра:

а) – тарирование  по Рос. ;	б) – тарирование по Мкр. (вид сверху)

Тарировка заключается в том, что каждую измерительную систему нагружают известной по величине возрастающей и убывающей силой (ступенчатая нагрузка и разгрузка гирями) и записывают на диаграммную бумагу при определенном усилении усилителя и самописца. По полученным данным строят тарировочные графики в координатах «Рос-hр» и «Мкр.-hм» где hp и hM- соответствующие размеры диаграмм на бумаге.

В используемом тарировочном приспособлении система рычагов для тарировки Poc имеет соотношение плеч 1:15,5 и Poc=155Q1Н. Плечо для тарировки момента равно 300мм и Mkp=3000Q2Нмм.

После тарировки динамометра измеряются Poc и Mkp на том же канале усилия, при котором производилось тарирование.

3.4. Обработка результатов опытов

Обработка опытных данных производится по результатам измерения осевой силы и крутящего момента в зависимости от диаметра сверла и подачи. Используя полученные данные, в двойной логарифмической системе координат строят графики зависимостей

Poc=f(S),Poc=f(D),Mkp=f(S),Mkp=f(D).

Аналитические эти зависимости определяются частными уравнениями:

Poc=CpSSYp;Poc=CpDDXp;Mkp=CмSSYм;Mkp=CмDDXм.

Численные значения показателей yp и yм равны тангенсам углов наклона прямых Poc=f(S) и Mkp=f(S) к оси абцисс, а значения xp и xм- тангенсам углов наклона прямых Poc=f(D) и Mkp=f(D).

Для определения постоянной Cp используют уравнения

CpD=PocdXP и CpS=PocSYP.

Расчеты постоянных Cp производят для всех опытов, и в окончательную формулу подставляется среднеарифметическая величина Cp.общ.:

.

Аналогичным образом устанавливается зависимость

Mkp=CMобщSYмDXм.

3.5. Порядок выполнения работы

3.5.1. Произвести тарировку динамометра по силе Poc, последовательно нагружая и разгружая рычажную систему грузами Q1=10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Н.

3.5.2. Произвести тарировку динамометра по Mkp. Данные тарировки занести в протокол. Построить тарировочные графики.

3.5.3. Установить сверло в шпиндель станка и произвести сверление с различными подачами S от 0,12 до 0,4 об/мин и записать при этом осевое усилие и крутящий момент на диаграммную бумагу.

3.5.4. Произвести сверление сверлами различного диаметра (D = 10, 15, 20, 25 мм) при постоянной подаче и записать осевое усилие и крутящий момент.

3.5.5. Построить частные зависимости осевого усилия и крутящего момента от подачи и диаметра сверла.

3.5.6. Обработать опытные данные и получить общие зависимости для Poc и Mkp.

3.5.7. Сделать выводы.

4. Контрольные вопросы

4.1. Дайте характеристику сил, действующих при сверлении.

4.2. Опишите конструкцию динамометра.

4.3. Как производится тарирование динамометра?

4.4. Оцените влияние подачи на Poc,Mkp.

4.5. Как влияет изменение диаметра сверла на Poc,Mkp?

4.6. При сверлении диаметр сверла определяет глубину резания. Оцените, по данным эксперимента, влияние элементов срезаемого слоя на составляющие усилия резания.

4.7. С какой целью на сверлах средних и больших диаметров выполняют подточку поперечной режущей кромки (перемычки)?

4.8. В каких при сверлении условиях проявляется действие радиальных сил Ру и Ру/?

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Рыжкин А.А. Обработка материалов резанием: учеб. пособие /А.А. Рыжкин, К.Г Шучев., М.М Климов.- Ростов н/Дону: Феникс, 2008. – 411 с.- (Высшее образование).

- Рыжкин А.А., Шучев К.Г., Климов М.М. Обработка материалов резанием: учеб. пособие / А.А. Рыжкин, К.Г Шучев., М.М Климов.- Ростов н/Дону: Издательский центр ДГТУ, 2007. – 419 с.

- Гречишников В.А., Григорьев С.Н., Лукина С.В., Соломенцев Ю.М., Схиртладзе А.Г., Власов В.И. Процессы и операции формообразования и инструментальная техника. Учебник.–М.: МГТУ «Станкин», Янус-К, 2006.-280 с.

- Солоненко В.Г. Резание металлов и режущий инструмент: Учеб. пособие для вузов /В.Г. Солоненко, А.А. Рыжкин. – М.: Высш. шк., 2007. - 414 с.

- Кожевников Д.В., Кирсанов С.В. Резание материалов: Учебник для студентов высших учебных заведений / под общей редакцией С.В. Кирсанова. – М.: Машиностроение, 2007. 304 с.

- Рыжкин А.А., Дмитриев В.С., Боков А.И., Климов М.М., Шучев К.Г. Физические основы обработки материалов резанием. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, ДГТУ, 1996. 354 с.

- Коженкова Т.И., Фельдштейн Е.Э. Лабораторные работы по резанию металлов. – Мн.: Выш. шк., 1985. – 176 с.

- Ящерицын П.И. и др. Теория резания, физические и тепловые процессы в технологических системах. – Мн., Высш. шк., 1990, 512 с.

- Грановский Г.И., Грановский Б.Г. Резание металлов, - 1985.

- Гапонкин В.А.и др. Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки. –М.: Машиностроение, 1990. - 448 с.

- ГОСТ 25762 –83. Обработка резанием: Термины, определения и обозначения общих понятий. – Введ. 01.07.84.- М., 1983.- 41 с.

- Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. М., Машиностроение, 1975. 344 с.

- Васин С.А., Верещака А.С., Кушнер В.С. Резание материалов: Термомеханический подход к системе взаимосвязей при резании: Учеб. для техн. вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 448 с.

- Третьяков И.П. Лабораторные работы по курсу «Резание металлов». М.: Машиностроение, 1965, с. 85-91.