МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Транспортное машиностроение»

Методические указания

к контрольной работе по дисциплине

«Проектирование машиностроительного

производства»

для обучающихся направления подготовки

15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Профиль: «Инновационные технологии и оборудование предприятий

транспортного машиностроения»

заочной формы обучения

Ростов-на-Дону

2024 г.

# Введение

Настоящие методические указания определяют порядок организации и проведения контрольной работы обучающихся, осваивающих образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата направления 15.03.01 «Машиностроение», профиль: «Инновационные технологии и оборудование предприятий транспортного машиностроения» в образовательном учреждении высшего образования «Донской Государственный Технический университет» (ДГТУ)

Методические указания разработаны в соответствии с Положением о практике обучающихся в ДГТУ

# Цели контрольной работы

Контрольная работа – письменная работа, выполняемая по дисциплине, в рамках которой раскрываются определенные условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины.

Основной целью контрольной работы является получение навыков разработки проекта участка и механического цеха машиностроительного производства, приобретение необходимых умений и опыта практической работы, а также формирование профессиональных компетенций:

Знать:

ПК – 11 – основы разработки проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной техники;

ПК – 12 – основы проведения предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки проектной, рабочей и эксплуатационной технической документации машиностроительных производств их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим нормативным документам, оформления законченных проектно-конструкторских работ;

ПК – 14 – особенности организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний; эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции;

ПК -16 – ключевые явления и события, приведшие к изменению представлений об окружающем мире, основные исторические этапы развития машиностроения, как в целом, таки отдельных его разделов историческую обусловленность формирования и эволюции машиностроения, в научно-техническом прогрессе.

Уметь:

ПК – 11 – участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной техники;

ПК – 12 – проводить предварительный технико-экономический анализ проектных расчетов, разработку проектной, рабочей и эксплуатационной технической документации машиностроительных производств, оформлять законченные проектно-конструкторские работы;

ПК – 14 – организовать на машиностроительных производствах рабочие места, их технического оснащения, размещение оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических процессов;

ПК – 16 – Проводить качественно мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ.

Владеть:

ПК – 11 – способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной техники;

ПК – 12 – способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа проектных расчетов, разработки проектной, рабочей и эксплуатационной технической документации машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим нормативным документам, оформления законченных проектно-конструкторских работ;

ПК – 14 – способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции;

ПК – 16 – навыками качественно проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ.

# Задачи и этапы выполнения контрольной работы

При проектировании машиностроительного предприятия, цеха или участка одновременно разрабатываются и решаются экономические, технические и организационные задачи тесно связанные между собой.

К техническим задачам относятся: проектирование технологического процесса обработки сырья и полуфабрикатов; определение необходимого фонда времени и потребной рабочей силы; подбор и расчет количества сырья, материалов и топлива, а также количества и способа снабжения предприятия энергией всех видов; разработка вопросов транспорта, отопления, освещения, вентиляции, водоснабжения и канализации; подсчета потребных площадей; планировка цехов, вспомогательных зданий; разработка генерального плана; внутренняя планировка цехов [1].

Этапы выполнения контрольной работы по проектированию участка изготовления детали:

- выбор оборудования;

- разработка маршрутного технологического процесса изготовления детали;

- определение количества оборудования на участке;

- определение типа производства в зависимости от заданной годовой программы изготовления;

- расчет габаритных параметров участка в зависимости от количества оборудования;

- выбор сетки колонн;

- выбор транспортных средств и определение ширины пролетов, проездов;

- размещение темплетов оборудования на участке;

- выполнение чертежа спроектированного участка.

# Содержание контрольной работы

Контрольная работа проводится в 3 и 4 семестрах и структурно разбивается на 2 части.

В первой части в 3 семестре производится выполнение пп. 3.1 - 3.5.1 с оформлением пояснительной записки и схемы участка.

Во второй части в 4 семестре на основании выполненных расчетов и схемы участка, выполненных в 3 семестре, проводятся расчеты по пп. 3.5.2 - 3.13 с оформлением пояснительной записки и выполнением чертежа плана участка.

Индивидуальное задание на контрольную работу студент получает у преподавателя на установочных лекциях.

Последовательность необходимых расчетов и структура пояснительной записки представлена ниже.

3.1. Тип производства

Тип производства и соответствующая ему форма организации определяет характер технологического процесса (ТП) изготовления деталей и его построения, поэтому перед выбором ТП необходимо определить по заданной производственной программе тип производства и соответствующую ему организационную форму выполнения ТП.

В машиностроении в зависимости от размера годовой программы, от характера продукции все производства делят на 3 вида (типа) [1, 3, 4, 11]:

-единичное;

-серийное;

-массовое.

Серийное производство в свою очередь делится на:

-мелкосерийное;

-среднесерийное;

-крупносерийное.

Производства относят к тому или иному типу по количеству изготавливаемых в год деталей одного наименования и типоразмера (по годовой программе). Для более точного определения типа производства пользуются данными табл. 1. Например: необходимо изготовление детали типа “корпус”, годовая программа составляет 1500 штук. Масса детали 0,532 кг. По табл. 1. (выделено жирным шрифтом) получаем мелкосерийный тип производства.

Таблица 1. - Зависимость типа производства от объема и массы изделия

| Масса детали, кг | Тип производства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единичное | Мелко- серийное | Средне- серийное | Крупно- серийное | Массовое |
| до 1,0 | 10 | 10-2000 | 1500-100000 | 7500-200000 | 200000 |
| 1,0-2,5 | 10 | 10-1000 | 1000-50000 | 50000-100000 | 100000 |
| 2,5-5,0 | 10 | 10-500 | 500-35000 | 35000-75000 | 75000 |
| 5,0-10,0 | 10 | 10-200 | 200-25000 | 25000-50000 | 50000 |
| 10 | 10 | 10-30 | 30 -10000 | 10000-25000 | 25000 |

3.2. Маршрутный технологический процесс изготовления детали

Составить и привести маршрутный технологический процесс (ТП) детали, в котором указывают номер операции, её название и применяемое оборудование. Например: 010 Моечная     Моечная машина ОМ-4610.

При разработке маршрутного технологического процесса изготовления заданной детали следует руководствоваться типовыми процессами изготовления деталей, приведенными в [2, 6, 9, 10, 12, 13].

3.3. Выбор оборудования

Выбор оборудования производят для каждой операции (стадии) обработки. Выбор металлорежущих станков для механической обработки осуществляют по [3, 4, 7, 8]. Выбор прессового оборудования осуществляют по [3, 7]. Выбор оборудования для операций наплавки, напыления, гальванического нанесения покрытий осуществляют по [2, 5, 6, 9, 10].

Для всех единиц выбранного оборудования следует указать массу и габаритные размеры. Для каждого типа оборудования назначают требуемое количество.

3.4. Количество оборудования

Всё выбранное оборудование, за исключением контрольных столов и термических установок, разбивают на группы по его размеру:

- малые станки с габаритными размерами до 1800×8000 мм;

- средние станки с габаритными размерами до 2000×4000 мм;

- крупные станки с габаритными размерами до 4000×8000 мм [1].

Для каждой группы определяют количество единиц оборудования. Затем рассчитывают суммарное количество всего оборудования на участке.

3.5. Расчет площади участка

Вся площадь участка складывается из основной и вспомогательной площадей. Основная площадь находится непосредственно под оборудованием, используемым в процессе изготовления детали. На вспомогательной площади размещаются контрольные, дефектовочные столы, место мастера, ограждения сварочных и наплавочных установок и т.п.

3.5.1. Расчет основной площади участка

Основную площадь участка рассчитывают, исходя из величины удельной площади на одну единицу оборудования, которая зависит от его габаритов. Так, удельная площадь будет [1, 11]:

- для малых станков, имеющих габариты до 1800 × 800 мм,

Sуд = 10 – 12 м2;

- для средних станков, имеющих габариты до 2000 × 4000 мм,

Sуд = 15 – 25 м2;

- для крупных станков, имеющих габариты до 4000 × 8000 мм,

Sуд = 30 – 45 м2;

- для особо крупных станков, имеющих габариты более 4000 × 8000 мм,

Sуд = 50 – 150 м2;

- для термического оборудования(печь, наплавочный агрегат и т.п.)

Sуд = 25 – 35 м2.

Основную площадь по каждой группе оборудования находят по формуле:

Sосн. i = Sуд ∙ Ni ,

где: Ni – число единиц оборудования в данной группе (по габаритам).

Всю основную площадь участка находят суммированием всех основных площадей пор каждой группе оборудования:

Sосн. = Σ Sосн. i .

3.5.2. Расчет вспомогательной площади участка

При расчете вспомогательной площади под место мастера берут 1–2% от основной площади участка, но не менее 4 м2 (2 ×2 м) [1, 11].

Вспомогательная площадь под термическое оборудование составляет 20 – 25 % от основной площади под термическое оборудование [1, 11].

Вспомогательную площадь под контрольные столы рассчитывают исходя из удельной площади на одного контроллера, которая составляет 5–6м2 [1, 11].

Общую вспомогательную площадь участка находят как сумму всех вспомогательных площадей.

3.5.3. Расчет общей площади участка

Всю площадь проектируемого участка находят суммой основной и вспомогательной площадей:

Sуч. = Sосн. + Sвсп. .

3.6. Выбор ширины пролета цеха

Пролет – это часть здания цеха, ограниченная в продольном направлении двумя параллельными рядами колонн [1, 11].

Ширину пролетов цеха выбирают из стандартного ряда: 12, 18, 24, 30, 36, 42 м [1], причем:

- 12 и 18 м – для легкого машиностроения;

- 18 и 24 м – для среднего машиностроения;

- 24; 30 и 36 м – для тяжелого машиностроения;

- 36 и 42 м – для особо тяжелого машиностроения.

Ширина всех пролетов одного механического цеха принимается одинаковой.

3.7. Выбор шага колонн

Расстояние между продольными осями колонн цеха называют шагом колонн.

Шаг колонн выбирают из стандартного ряда: 6; 9; 12 м [1].

3.8. Выбор сетки колонн

Расстояния между поперечными и продольными осями колонн образуют сетку колонн в цехе [1, 2, 11].

Наиболее часто применяемые в машиностроении сетки колонн:

18 × 6м; 24 × 6 м; 18 × 12 м; 24 × 12 м.

3.9. Выбор толщины стен

Толщина несущих стен цеха зависит от климатического пояса, в котором будет располагаться проектируемое предприятие [1]:

- для I климатического пояса (северной широты) минимальная толщина стен должна быть 2,5 кирпича = 64 см;

- для II климатического пояса (средней полосы) – 1,5 или 2 кирпича = 38 или 51 см, соответственно;

- для III климатического пояса (южной полосы) – 1,5 кирпича = 38см.

3.10. Выбор транспортных средств и ширины проезда (прохода)

Выбор вида цехового транспорта зависит от габаритов деталей, транспортируемых по цеху и осуществляется в соответствии с рекомендациями [1, с. 366 - 371].

Выбор цехового транспорта для установки и демонтажа оборудования зависит от массы самого крупного станка в цехе. В качестве такого транспорта могут быть использованы кран-балки или мостовые краны. Кран-балки бывают грузоподъемностью от 0,25 до 5 тонн. Однобалочные мостовые краны бывают грузоподъемностью 1; 3; 5 и 10 тонн с пролетами 5 – 17 м. Двухбалочные мостовые краны с пролетом 8 – 17 м грузоподъемностью 5; 10; 15 и 20 тонн, а с пролетом более 17 м грузоподъемностью 10; 20; 30; 50; 75 и более тонн (до 350 т) [1, 11].

Вдоль пролета цеха (по его оси) оставляется проезд (проход) для цехового транспорта. Ширина проезда (прохода) выбирается в соответствии с габаритами обрабатываемых деталей, зависит от вида выбранного транспортного средства и способа расположения станков. Ширина проезда принимается по размеру, необходимому для прямого прохода транспорта с учетом промежутков между ним и оборудованием по табл. 16 [1].

3.11. Высота цеха

Высота пролетов механического цеха при наличии мостовых кранов должна быть не менее 16,5 м, а при наличии кран-балок – не менее 6 м. Более точно высоту цеха выбирают по табл.2 [1].

Таблица 2. - Высота цехов, оборудованных мостовыми кранами

| Ширина пролета цеха, м | Высота цеха Н, м (независимо от грузоподъемности крана) | Высота до верха подкрановых консолей Н1, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При грузоподъемности крана, т | Шаг колонн |  |
|  |  |  | 6м | 12м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18, 24 | 8,4 | до 10 | 5,2 | 4,6 |
| 18, 24 | 9,6 | 10; 20 | 5,8 | 5,4 |
| 18, 24 | 10,8 | 10; 20 | 7,0 | 6,6 |
| 18, 24, 30 | 12,6 | 10; 20; 30 | 8,5 | 8,1 |
| 18, 24, 30 | 14,4 | 10; 20; 30 | 10,3 | 9,9 |
| 24, 30 | 16,2 | 30; 50 | 11,5 | 11,1 |
| 24, 30 | 18,0 | 30; 50 | 13,3 | 12,9 |

3.12. Размеры сечения колонн

Размеры стороны сечения колонны в цехе обозначают “а”, тогда размеры сечения колонны – “а × а”.

Для колонн квадратного сечения, не несущих крановых нагрузок размер стороны “а” рассчитывают по формулам [1]:

а) при деревянных перекрытиях

а =  [мм];

где: Н – высота колонны от верха её фундамента до верха консоли, в мм, на которую опирается перекрытие. Н равна высоте цеха;

б) при металлических и железобетонных перекрытиях:

а =  [мм].

Для колонн прямоугольного сечения (аб × ам), несущих крановые нагрузки расчет размера сторон ведут по формулам [1]:

а) больший размер сечения колонны “аб” при кранах грузоподъемностью:

- до 10 тонн     			  аб не менее  [мм];

- равно и более 10 тонн 	  аб не менее  [мм];

б) меньший размер сечения колонны ам не зависит от конструкции перекрытия и грузоподъемности крана и определяется по формуле:

ам не менее  [мм],

где: Нпр – нижняя часть колонны в мм от верха фундамента до верха железобетонных подкрановых балок или до верха консоли, на которую опираются подкрановые балки Нпр = Н1 (см. табл. 2).

Во всех случаях размеры сечения железобетонных колонн выбирают не менее 300 × 300 мм.

Фундаменты железобетонных колонн крановых пролетов прямоугольные с отношением сторон от 1 : 1,5 до 1 : 1,8.

3.13. План участка

Результаты проведенных расчетов используют для вычерчивания плана участка по изготовлению заданной детали. План участка дожжен быть сделан в масштабе 1 : 100 или 1 : 50 на листе формата А3 или А2.

На плане участка должна быть нанесена сетка колонн с указанием размеров пролета и шага колонн. Указана стена цеха, к которой примыкает участок. Все колонны должны быть пронумерованы, а пролеты обозначены буквенно (большой буквой русского алфавита). Пунктирной линией должен быть указан проезд выбранной ширины. На плане участка должны быть указаны темплеты оборудования с его привязкой к строительным конструкциям. При отсутствии темплетов, допускается обозначение станков прямоугольниками, размеры которых соответствуют габаритам оборудования (в выбранном масштабе). Всё оборудование на участке должно быть пронумеровано. Рядом со станками должно быть указано место работника соответствующим знаком и размер рабочей зоны. Указывается также расстояние между станками, от станков до проезда. Пунктирной линией необходимо указать место мастера. Термические, наплавочные и т.п. установки необходимо выгораживать. Примеры построения плана участка в различных цехах приведены в [1, 2, 11], а также в приложении к данным методическим указаниям.

Весь участок по периметру обводится жирной пунктирной линией, а над штампом указывается его площадь. В надписи над штампом указывают также название и модель оборудования, которые соответствуют его порядковому номеру на плане.

Штамп заполняется в соответствии со стандартом. В верхней строке штампа указывают номер специальности, год выполнения домашнего задания, три последние цифры зачетной книжки.

Чертеж плана участка приводят во втором приложении к пояснительной записке.

3.14. Оформление отчета по контрольной работе

Отчет по практическим занятиям оформляется в печатном виде на листах формата А4. Он должен содержать следующие разделы: титульный лист, содержание, введение, пояснительную и расчетную части, логически разбитые на пункты (главы), список используемой литературы и приложения, включающие ксерокопию детали и схему разработанного плана участка (для отчета за 3 семестр) или чертеж разработанного плана участка (для отчета за 4 семестр).

Если содержание контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвращается студенту на доработку.

Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и сдаче зачета.

По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контрольной работы), после которого бакалавр приступает к сдаче промежуточной аттестации в форме экзамена

Контрольная работа оформляется на листах формата А4 в соответствии с ГОСТ 2.105-95.

Критерии оценки

| Критерий | Показатель | Максимальное колич. баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 Степень раскрытия сущности вопроса | - соответствие содержания теме вопроса; - полнота и глубина раскрытия основных понятий и определений; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять данные различных источников. | 30 |
| 2 Соблюдение требований по оформлению | - правильное оформление текста, списка используемых источников; - соблюдение требований к объему; - грамотность и культура изложения | 20 |

- Список литературы

1.	Схиртладзе, А.Г. Проектирование участков и цехов машиностроительных производств: учеб. пособие для вузов – Старый Оскол: ТНТ, 2013 – 480 с.

2.	Суслов, А.Г. Технология машиностроения: учебник для вузов – М.: Машиностроение, 2007. – 496 с.

3. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х томах. Т. 2. // Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова – М.: Машиностроение, 1985. − 496с.

4. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х томах. Т. 2. // Под ред. А.М. Дальского, А.Г. Суслова, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова – 5-е изд., перераб и доп. – М.: Машиностроение, 2001. − 944 с.

5. Суслов, А.Г. Технология машиностроения: учеб. для вузов. – М.: Кнорус, 2013. – 432 с.

6. Горохов, В.А., Схиртладзе, А.Г. Основы технологии машиностроения и формализованный синтез технологических процессов. В 2 ч.: учеб. для вузов – Старый Оскол: ТНТ, 2011.

7. Обработка металлов резанием: Справочник технолога / Под общ. ред. А.А. Панова. – М.: Машиностроение, 1988. – 736 с.

8. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Минск: Высш.шк. 1983 г. – 296 с.

9. Суслов, А.Г. Основы технологии машиностроения: учеб. для вузов – М.: Кнорус, 2013. – 480 с.

10. Тимирязев, В.А., Вороненко, В.П. Основы технологии машиностроительного производства: учебник для вузов – СПб.: Лань, 2012. 672 с.

11. Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Справочник. В 6 т./ Под общ. ред. Е.С. Ямпольского. Т.5. Проектирование вспомогательных цехов и служб. – М.: Машиностроение, 1975. – 223 с.

12. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине “Проектирование машиностроительного производства”– Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018.