### Лабораторная работа № 2. Исследование линейных динамических моделей с помощью ППП Control System Toolbox (переходные и частотные характеристики).

Время на выполнение работы – 2 ч.

Предназначены для студентов заочной формы обучения направления 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств" по курсу "Пакеты прикладных программ".

Цель лабораторной работы: ознакомление с динамическими и частотными характеристиками систем автоматического управления (САУ) и получение навыков исследования линейных динамических моделей с использованием пакета прикладных программ Control System Toolbox системы MatLab 6.

Содержание:

- Цель работы

- Постановка задачи

- Краткие сведения из теории

- Последовательность выполнения работы

- Методический пример

- Отчет по лабораторной работе

- Контрольные вопросы

- Варианты заданий

## Постановка задачи

В качестве объекта исследования в лабораторной работе выступают линейные (линеаризованные) динамические стационарные системы управления с одним входом и одним выходом. При этом модель одномерной САУ задана в виде комплексной передаточной функции, записанной как отношение полиномов

.

W(p)=bmpm+...+b1p+b0anpn+...+a1p+a0

Необходимо:

- Определить полюса и нули передаточной функции

pi,(i=1,n), pj0,(j=1,m),

- Записать дифференциальное уравнение, определяющее функционирование САУ.

- Построить графики переходной и импульсно-переходной функции:

h(t), w(t).

- Построить логарифмические частотные характеристики

L (w ).

- Построить частотный годограф Найквиста

W(jw ), w = [0, ].

## Краткие сведения из теории

Рассмотрим систему автоматического управления (САУ), описываемую линейным (линеаризованным) дифференциальным уравнением вида:

andny(t)dtn+an−1dn−1y(t)dtn−1+...+a1dy(t)dt+a0y(t)=bmdmx(t)dtm+bm−1dm−1x(t)dtm−1+...+b1dx(t)dt+b0x(t)    		(1)

где x(t) - входной процесс, y(t) - выходной процесс, ai, bj, (   ) - постоянные коэффициенты,

n, m (n  m) - постоянные числа. В операторной форме выражение (1) может быть записано -

A(P) y(t)=B(P) x(t).

Здесь P - оператор дифференцирования .          Отсюда

преобразование "вход-выход" системы -

y(t)x(t)=B(P)A(P)=W(P), 							(2)

W(P) называется операторной передаточной функцией.

Один из способов моделирования систем заключается в представлении преобразования "вход-выход" в виде комплексной передаточной функции:

y(p)x(p)=B(p)A(p)= W(p),                    (3)

которая получается путем применения преобразования Лапласа к (2) при начальных нулевых условиях. Здесь p   -    комплексная переменная, p = jω. Связь между операторной (2) и комплексной (3) передаточными функциями можно записать в виде

W(p) = W(P)|P=p.

Комплексные числа, являющиеся корнями многочлена В(p), называются нулями передаточной функции, а корни многочлена A(p) - полюсами.

Динамические свойства систем характеризуют реакции на входные воздействия специального вида. В частности,   анализ выхода системы на единичный скачок и δ -функцию (дельта-функцию).

Пусть x(t) = 1(t), то есть на вход системы подается функция Хевисайда (единичный скачок), определяемая

График функции Хевисайда приведен на рис. 1. Реакция САУ на единичный скачок называется переходной функцией системы и обозначается h(t).

Рис. 1. Функция Хевисайда

Рис. 2. Функция Дирака

Если x(t) = δ (t), то есть на вход системы поступает функция Дирака (δ -функция, импульсная функция, рис. 2) определяемая

то реакция САУ называется импульсной переходной функцией системы и обозначается w(t).

Импульсная и переходная функции системы связаны соотношением:

.

Благодаря широкому применению при исследовании устойчивости динамических систем и проектировании СУ получили распространение частотные характеристики.

Пусть на вход системы с передаточной функцией W(s) подается гармонический сигнал

x(t) = ax cos(ω t),    t >0.

В этих условиях справедлива следующая теорема: Если звено является устойчивым, то установившаяся реакция y(t) на гармоническое воздействие является функцией той же частоты с амплитудой

ay = ax |W(j δ)|,

и относительным сдвигом по фазе

φ = arg W(j δ ).

Таким образом:

y(t) = ax |W(jω )| cos(ω t + arg W(jω )),

где j - комплексная единица,

W(jω)=W(p)|p=jω

частотная характеристика.

Частотной характеристикой W(jω) стационарной динамической системы называется преобразование Фурье переходной функции:

W(jω)=F[h(t,τ)]=0∞w(t−τ)e−jω(t−τ)dτ,

где w(t - τ ) - импульсная переходная функция.

Связь между комплексной передаточной функцией и частотной характеристикой определяется соотношением:

W(p)|p=jω= W(jω)

При фиксированном значении ω частотная характеристика является комплексным числом, и, следовательно, может быть представлена в виде

W(jω)=A(ω)ejω+ϕ=U(ω)+jV(ω).

Здесь

A(ω)=|W(jω)|- амплитудно-частотная характеристика (АЧХ);

ϕ(ω)=argW(jω)- фазово-частотная характеристика (ФЧХ);

U(ω)=ReW(jω)- вещественная частотная характеристика (ВЧХ);

V(ω)=ImW(jω)- мнимая частотная характеристика (МЧХ).

Геометрическое место точек W(jω ) на комплексной плоскости при изменении ω от ω0 до ω 1 (обычно ω 0 = 0, ω 1 =  ), называется амплитудно-фазовой характеристикой (АФХ) или частотным годографом Найквиста.

Имеет широкое практическое значение диаграмма Боде (логарифмическая амплитудная частотная характеристика, ЛАЧХ), которая определяется как L = 20 lg A(ω ), измеряется в децибелах и строится как функция от lg ω .

## Методика выполнения работы

Для выполнения лабораторной работы используется пакет прикладных программ (ППП) Control System Toolbox 5 [2, 3] системы инженерных расчетов MatLab. ППП предназначен для работы с линейными или LTI-моделями (Linear Time Invariant Models) систем управления.

В Control System Toolbox имеется тип данных, определяющих динамическую систему в виде комплексной передаточной функции.

Синтаксис команды, создающий LTI-систему c одним входом и одним выходом, в виде передаточной функции:

TF([bm, …, b1, b0], [an, …, a1, a0])

bm, …, b1 - значения коэффициентов полинома В в (3),

an, …, a1 - значения коэффициентов полинома A в (3).

Для выполнения работы могут применяться команды, приведенные в таблице 1.

Таблица 1. Некоторые команды

Control System Toolbox

| Синтаксис | Описание |
| --- | --- |
| pole(<LTI-объект>) | Вычисление полюсов передаточной функции |
| zero(<LTI-объект>) | Вычисление нулей передаточной функции |
| step(<LTI-объект>) | Построение графика переходного процесса |
| impulse(<LTI-объект>) | Построение графика импульсной переходной функции |
| bode(<LTI-объект>) | Построение логарифмических частотных характеристик (диаграммы Боде) |
| nyquist(<LTI-объект>) | Построение частотного годографа Найквиста |

Для определения корней полиномов степени k, может, также, применяться команда MatLab  roots(P), которая, в качестве аргумента P, получает матрицу коэффициентов полинома [pk, …, p0].

Другим вариантом получения графиков динамических характеристик САУ является использование графического интерфейса ППП CST - LTI viewer, вызов которого осуществляется командой  ltiviewer, которой, в качестве параметра, можно указать имя переменной, содержащей LTI-объект.

Таким образом, выполнение лабораторной работы состоит из следующих шагов:

  - Изучить теоретические сведения.

  - Запустить систему MatLab 6.1.

  - Создать TF-объекта, в соответствии с заданным вариантом.

  - pj(j=1,n)Составить дифференциальное уравнение, определяющее функционирование САУ.

  - pj0(j=1,n)Определить полюса передаточной функции   с использованием команды roots или pole.

  - Определить нули передаточной функции     с использованием команды roots или zero.

  - Используя LTI -  viewer, или соответствующие команды (табл.1) получить динамические характеристики - переходную функцию h(t), импульсно-переходную функцию w(t) и частотные характеристики - диаграмму Боде, частотный годограф Найквиста.

  - Ответить на контрольные вопросы.

  - Оформить отчет.

  - Сдать отчет преподавателю и защитить лабораторную работу.

## Методический пример

Задана передаточная функция САУ

.

Найдем ее динамические и частотные характеристики с использованием ППП Control System Toolbox системы MatLab. Будем работать в командном режиме.

1. Создадим LTI-объект с именем w, для этого выполним команду:

2. Найдем полюса и нули передаточной функции с использованием команд pole, zero.

3. Построим переходную функцию командой step(w). Результат ее выполнения приведен на рис. 3.

4. Построим импульсную переходную функцию командой impulse(w). Результат показан на рис. 4.

5. Диаграмму Боде получим, используя команду bode(w) - рис. 5.

6. Определим частотный годограф Найквиста, выполнив команду nyuivist(w) - рис. 6.

Аналогичные результаты (рис. 7) можно получить, используя команду ltiview (w), с соответствующими настройками в меню "Plot Configuration".

Рис.3. Переходная функция h(t)

Рис 4. Импульсная переходная функция

Рис. 5. Логарифмические частотные характеристики

Рис. 6. Частотный годограф

Рис. 7. LTI-viewer

## Отчет по лабораторной работе

Отчет оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению лабораторных работ в вузе, и должен содержать:

- Титульный лист.

- Формулировку цели работы.

- Постановка задачи в соответствии с вариантом задания.

- Результаты работы.

- Выводы.

## Контрольные вопросы

## Перечислите режимы функционирования САУ и решаемые в них задачи.

## Что такое «передаточный коэффициент»?

## Какие существуют способы математического описания САУ?

## Какие достоинства имеет способ описания процессов с использованием передаточных функций?

## Какие существуют частотные характеристики звеньев?

## Перечислите основные типовые сигналы, применяемые при анализе САУ?

## Какая связь между годографом и ЛАЧХ и ЛФЧХ?

## Варианты заданий

| № | Вид передаточной функции | № | Коэффициенты полиномов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b0 | b1 | a0 | a1 | a2 | a3 | а4 |
| 1. |  | 1. | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
|  |  | 2. | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
|  |  | 3. | 0 | -3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|  |  | 4. | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
|  |  | 5. | 0 | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 |
|  |  |  | b0 | b1 | b2 | a0 | a1 | a2 | а3 |
| 2. |  | 1. | 0 | -3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 |
|  |  | 2. | 8 | 0 | -3 | -4 | -6 | -4 | -1 |
|  |  | 3. | -4 | 6 | -2 | 5 | 5 | 0 | 1 |
|  |  | 4. | 6 | -8 | -7 | 0 | -6 | -3 | -1 |
|  |  | 5. | 2 | -1 | -3 | -1 | 0 | -7 | -2 |
|  |  |  | b0 | b1 | b2 | a0 | a1 | a3 | a4 |
| 3. |  | 1. | 0 | 2 | 8 | -3 | 7 | -7 | 1 |
|  |  | 2. | -5 | 0 | 3 | -8 | -2 | -1 | -6 |
|  |  | 3. | -7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 |
|  |  | 4. | -6 | 4 | -4 | 1 | 0 | 6 | 3 |
|  |  | 5. | 2 | -2 | -1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
|  |  |  | b0 | b2 | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 |
| 4. |  | 1. | 0 | -5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 |
|  |  | 2. | 7 | -6 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 |
|  |  | 3. | -2 | -8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
|  |  | 4. | -7 | -1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 |
|  |  | 5. | -3 | 7 | -4 | 4 | 5 | 0 | 1 |
|  |  |  | b2 | b3 | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 |
| 5. |  | 1. | 0 | -5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 |
|  |  | 2. | 7 | -6 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 |
|  |  | 3. | -2 | -8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
|  |  | 4. | -7 | -1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 |
|  |  | 5. | -3 | 7 | -4 | 4 | 5 | 0 | 1 |

Примечание:

Ваш вариант состоит из двух цифр: первая - номер передаточной функции, вторая - номер набора значений коэффициентов.