ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФИЗИКИ

##### Изучение внешнего фотоэффекта

Методические указания к лабораторной работе № 11(а, б)

(раздел «Оптика»)

Ростов-на-Дону 2010

Составители: С.М. Максимов, А.Я. Шполянский, Н.В. Пруцакова

УДК 530.1

Изучение внешнего фотоэффекта. Метод. указания. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2010 - 10   с.

Указания содержат краткую теорию по явлению внешнего фотоэффекта и порядок выполнения лабораторной работы.

Методические указания предназначены для выполнения лабораторной работы студентами всех форм обучения в лабораторном практикуме по физике (раздел «Оптика»).

Печатается по решению методической комиссии факультета
 «Н и КМ»

Научный редактор  проф., д.т.н.  В.С. Кунаков

© С.М. Максимов, А.Я. Шполянский, Н.В. Пруцакова, 2010

©  Издательский центр ДГТУ, 2010

Лабораторная работа №11(а, б)

Цель работы: изучение явления внешнего фотоэффекта на примере вентильного фотоэлемента; вычисление интегральной чувствительности фотоэлемента, для чего необходимо снять вольт-амперные характеристики (ВАХ) фотоэлемента при положительных значениях напряжения между анодом и катодом при различных значениях светового потока и определить соответствующие им  токи насыщения.

Приборы и принадлежности: вакуумный фотоэлемент СЦВ-4, источник питания в цепи фотоэлемента, вольтметр, микроамперметр, потенциометр для изменения напряжения в цепи фотоэлемента, источник света (лампа накаливания),  источник питания в цепи источника света, амперметр в цепи накала лампы, реостат, изменяющий ток накала осветителя.

Основные понятия и определения

Фотоэффектом  называется испускание электронов веществом под действием света. Фотоэффект – это квантовое явление, его открытие и исследование сыграло важную роль в экспериментальном обосновании квантовой теории. Практическое значение имеет фотоэффект из твердых тел в вакуум. Систематические исследования фотоэффекта были проведены А.Г. Столетовым. Идея опытов Столетова понятна из установки, представленной на рис. 1, а. Свет, проходя через проволочную сетку C, падал на металлическую пластину M. При освещении пластины гальванометр фиксировал наличие в цепи электрического тока, получившего название фототока.

O

C

M

а)                                б)

Рис. 1. Схема опытов по наблюдению фотоэффекта.

В дальнейшем исследование закономерностей фотоэффекта проводилось по сходной  схеме (рис. 1, б), но с той разницей, что электроды были помещены в вакуумированный сосуд, а свет проникал в него и освещал электрод через кварцевое окошко O, хорошо пропускающее ультрафиолетовые лучи. Электрод, подвергающийся освещению, принято обозначать К (катод), второй электрод – А (анод). Поддерживая освещение постоянным, и, изменяя напряжение между электродами, можно получить связь между фототоком и приложенным напряжением при фиксированном световом потоке. Эта зависимость   получила название вольт - амперной характеристики (ВАХ) фототока. ВАХ, снятые при различных световых потоках представлены на рис. 2.

I, 
A

UО

I нас.1 (Ф 1)

I нас.2 (Ф 2)

I нас.3 (Ф 3)

U, В

Рис. 2. ВАХ фототока, снятые при световых потоках Ф 1< Ф 2 < Ф 3.

Для всех зависимостей характерно наличие участка тока насыщения  I нас , когда все электроны, вырванные светом из катода К, попадают на анод А. Чтобы задержать фотоэлектроны, вылетающие из катода с максимальными скоростями, и, тем самым, прекратить фототок, к электродам нужно приложить встречную задерживающую разность потенциалов U0  (в этом случае к катоду приложено отрицательное напряжение).

Основы фотометрии

Световой поток Ф – это физическая величина, определяемая оптической мощностью излучения по вызываемому им световому ощущению (по его действию на селективный приемник света с заданной спектральной чувствительностью); измеряется в люменах (лм).

Освещенность Е – это физическая величина, определяемая отношением светового потока, падающего на поверхность, к величине этой поверхности S; измеряется в люксах (лк): E=ФS. Прибор для измерения освещенности называется люксметром.

Сила света  I – это физическая величина, определяемая отношением светового потока Ф к телесному углу ω, в пределах которого распространяется излучение; измеряется в канделах (кд): I=Фω.

Связь между освещенностью и силой света при нормальном падении света на площадку S  при заданном расстоянии r от источника света:    E=Ir2.

Интегральная чувствительность фотоэлемента kф– отношение силы фототока насыщения I нас к световому потоку Ф при постоянном напряжении на фотоэлементе, соответствующему данному значению тока насыщения:  kф=ΙнасФ. Обычно выражается в мкА/лм.

Описание установки

Лабораторная работа выполняется на установке, принципиальная схема которой представлена на рис. 3. На оптической скамье в специальных держателях установлены источник света (лампа накаливания) и фотоэлемент. Расстояние между лампой и фотоэлементом можно изменять перемещением вдоль оптической скамьи фотоэлемента.  От лампы накаливания свет попадает в окошко фотоэлемента (О ) и в цепи фотоэлемента начинает протекать фототок. Величина фототока измеряется микроамперметром (μA), а приложенное к электродам фотоэлемента напряжение – вольтметром (V ). Величина подаваемого напряжения может регулироваться потенциометром (П ). С помощью реостата (Р ) можно изменять ток в цепи накала лампы и измерять его величину амперметром (А ). Вакуумный фотоэлемент СЦВ-4 представляет собой сферический стеклянный вакуумированный баллон с нанесенным на него изнутри слоем цезия (выполняет роль катода). Собирающий электрод (анод) выполнен в виде металлического кольца, расположенного в центре баллона.

Рис. 3. Блок – схема измерительной установки.

Порядок выполнения работы №11(а) в лаборатории "ОПТИКА, к.433".

ВАХ фототока I ф снимаются при трех значениях светового потока Ф 1, Ф 2 и Ф 3. Это осуществляется изменением тока накала источника света. На рабочем месте представлен график зависимости силы света источника I (измеряется в кд) от протекающего через лампу тока I (измеряется в А). Преподавателем задаются три значения силы тока, а студент должен самостоятельно по графику определить соответствующие им значения силы света источника I 1 , I 2 , I 3. Между источником света и фотоэлементом устанавливается предложенное преподавателем фиксированное расстояние r, остающееся неизменным при дальнейших измерениях. Каждому значению силы света источника, при заданном r, соответствует свое значение светового потока, определяемое по формуле Φ=Ir2⋅S  (S=11,3⋅10−4м2- площадь фотокатода). Установив реостатом Р ток накала лампы, соответствующий, например, значению силы света источника I 1 , снимают зависимость фототока I ф от напряжения U  на фотоэлементе IфU (при положительных значениях U ). Для этого с помощью потенциометра П  напряжение на фотоэлементе изменяют с шагом 5 – 10 В от 0 до такого значения, при котором фототок примет свое максимальное значение I ф и при дальнейшем увеличении U  изменяться не будет (фототок насыщения). Аналогично снимают ВАХ фототока и для двух других значений I 2  и I 3. Результаты измерений и вычислений занести  в таблицу:

Таблица 1

| № пп | Ф, лм | № пп | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | I ф, мкА |  |  |  |  |  |
|  |  | U, В |  |  |  |  |  |
| 2 |  | I ф, мкА |  |  |  |  |  |
|  |  | U, В |  |  |  |  |  |
| 3 |  | I ф, мкА |  |  |  |  |  |
|  |  | U, В |  |  |  |  |  |

По данным из табл. 1 построить 3 графика световых характеристик фотоэлемента IфФ, определить токи насыщения для световых потоков Ф 1, Ф 2 и Ф 3  и вычислить соответствующие им значения интегральной чувствительности kф=ΙнасФ.

Порядок выполнения работы №11(б) в лаборатории "ОПТИКА, к.436".

В этой лаборатории в измерительной схеме отсутствует реостат Р , поэтому сила света источника во все время измерений остается неизменной. Изменение светового потока, попадающего на фотоэлемент, осуществляется изменением расстояния r между источником света и фотоэлементом, который может перемещаться вдоль оптической скамьи. Сила света источника определяется с помощью люксметра при трех заданных преподавателем расстояниях r. Для этого на оптической скамье установить специальный держатель, в котором закрепляется приемник люксметра (люксметр взять у лаборанта). Изменяя трижды расстояние r от нити лампы осветителя до приемника, измерить соответствующие значения освещенности Е1 , Е 2 , Е 3.  По формуле I=E⋅r2 вычислить значения силы света для каждого r и найти среднее значение силы света источника I=I1+I2+I33, которое в дальнейшем и будем принимать как силу света источника. Снять приемник люксметра с оптической скамьи и на его место установить фотоэлемент. При трех значениях r, предложенных преподавателем, снять зависимости фототока I ф  от прикладываемого к фотоэлементу напряжения U (при  положительных  значениях U ). По формуле Φ=Е⋅S (S=11,3⋅10−4м2- площадь фотокатода) вычислить значения световых потоков Ф 1, Ф 2 , Ф 3 , соответствующих выбранным расстояниям r 1, r 2, r 3. Результаты измерений и вычислений занести  в таблицы:

Таблица 1                                                Таблица 2

| № пп | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| r, м |  |  |  |
| Е, лк |  |  |  |

| № пп | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| r, м |  |  |  |
| Ф, лм |  |  |  |

Таблица 3

| № пп | Ф, лм | № пп | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | I ф, мкА |  |  |  |  |  |
|  |  | U, В |  |  |  |  |  |
| 2 |  | I ф, мкА |  |  |  |  |  |
|  |  | U, В |  |  |  |  |  |
| 3 |  | I ф, мкА |  |  |  |  |  |
|  |  | U, В |  |  |  |  |  |

По данным из табл. 3 построить 3 графика световых характеристик фотоэлемента IфФ, определить токи насыщения для световых потоков Ф 1, Ф 2 и Ф 3  и вычислить соответствующие им значения интегральной чувствительности  kф=ΙнасФ.

Вопросы для допуска к выполнению лабораторной работы:

1. Какое физическое явление изучается в данной лабораторной работе?

2. Объясните устройство вакуумного фотоэлемента СЦВ-4.

3. Какие приборы входят в состав измерительной установки и каково их назначение?

4. Какие физические величины будут измеряться при выполнении данной лабораторной работы, а какие – вычисляться? В каких единицах?

Контрольные вопросы (для защиты):

1. Какое явление называется внешним фотоэффектом?

2. Запишите формулу Планка, связывающую энергию фотона с частотой света ν (длиной волны λ).

3. Запишите формулу Эйнштейна для фотоэффекта и объясните её физический смысл.

4. Что такое задерживающий потенциал и как его определить экспериментально?

5. Объясните, что такое «ток насыщения» и как его измерить?

Правила техники безопасности. При выполнении работы необходимо убедится, что все токоведущие части электрической схемы изолированы. Категорически запрещается касаться руками или другими предметами зажимов цепи, находящихся под напряжением. По окончании работы обязательно отключите электрическую схему от источника напряжения.

Рекомендуемая литература

- Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высш. школа, 2001.

- Савельев И.В. Курс общей физики. Том. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – Спб.: Лань, 2006.

- Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Академия, 2008.