«Анализ режимов работы двигателя постоянного тока (ДПТ)»

Общие указания

1. Задание предполагает решение одной из предлагаемых ниже 5-ти задач  с использованием коэффициентов n и  N , от которых зависят исходные данные каждой задачи

2. Коэффициенты N, n и № задачи указаны в табл.1,2 и 3 и определяются в соответствии с номером варианта контрольной работы

Табл.1                            Табл.2                                  Табл.3

| 1 цифра | N |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 10 |

| 3 цифра | № задачи |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0 | 5 |

| 2 цифра | n |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 10 |

1

При выполнении данного задания необходимо начертить принципиальную электрическую схему и схему замещения ДПТ.

Задача №1

Задание

ДПТ  с  параллельным  возбуждением  в  номинальном  режиме  имеет следующие параметры:

- напряжение  питания  U = 110 В ;

- частоту  вращения  1200  об/мин ;

ηНОМ=82%

- КПД                          ;

Р2НОМ.=(6+N)

- мощность на валу                           , кВт;

- ток возбуждения IВ=(0,04×n−7×N×10-4)×IД.НОМ , А ;

- потери в цепи якоря составляют 50% всех потерь ΔP двигателя ;

KП=IЯПIЯ.НОМ=1,5

- кратность пускового тока

Определить параметры номинального режима:

МНОМ

а) момент -             ;

IД.НОМIЯ.НОМ

б) токи двигателя              и  якоря               ;

RЯRВ

в) сопротивления цепи якоря       , цепи возбуждения         и пускового

RП

реостата       ;

МП

г) пусковой   момент           ;

д) рассчитать и построить механическую характеристику двигателя n=f(M);

е) заполнить таблицу ответов:

| Параметр | МНОМ, H∙м | МП, H∙м | IДНОМ, А | IЯНОМ, А | RЯ, Ом | RП, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение |  |  |  |  |  |  |

Задача №2

Задание

ДПТ с параллельным возбуждением выполнен на номинальное напряжение U=220В и характеризуется следующими параметрами:

IД=(8+3×N)

- ток, потребляемый двигателем                             - А;

ηНОМ=(75+N)%

- КПД                                ;

nНОМ=(950+50×(N-1)

- частота вращения                                         об/мин;

RЯ=12(4×n+3×N)

- сопротивления обмотки    якоря                                    Ом  и  цепи

RВ=(300−8×N)

возбуждения                                 Ом;

КП=IЯ ПУСКIЯ НОМ=1,5

- кратность пускового тока

Определить параметры номинального режима:

а) потребляемую двигателем мощность - Р1НОМ.;

б) токи якоря IЯ.НОМ и возбуждения IВ.НОМ;

в) номинальную мощность двигателя на валу -  Р2НОМ.;

МПМНОМ

г) номинальный            и пусковой         моменты;

RП

д) сопротивление пускового реостата        ;

n0

е) частоту вращения на холостом ходу       ;

ж) рассчитать и построить механическую характеристику ДПТ

n=f(M)

;

з) заполнить таблицу ответов:

| Параметр | P2НОМ, H∙м | МП, H∙м | Rп, Ом | IЯНОМ, А | n0, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение |  |  |  |  |  |

Задача №3

Задание

ДПТ с последовательным возбуждением выполнен на номинальное

Р2НОМ=3×N

напряжение 110 В с                       кВт. При номинальной нагрузке

мощность потерь (в процентах от мощности, потребляемой

Р1НОМ

двигателем             ) составляет:

PЯ=[2×n−0,13×(N-1)]%

- в обмотках якоря                                            ;

PВ=[6−0,12×(N-1)]%

- в обмотках возбуждения                                       ;

- мощность механических и магнитных потерь

Pмех+Pст=[3−0,05×(N-1)]%                                                                         ;

ηНОМ=[600+100×(N-1)].

Частота вращения ДПТ                                                 об/мин

Определить параметры номинального режима:

P1НОМIД НОМ

а) потребляемую мощность из сети             и ток двигателя -            ;

МНОМб) момент двигателя           ;

RЯRВ

в) сопротивления обмотки якоря        Ом и цепи возбуждения        Ом;

г) КПД  двигателя  ηНОМ;

RП

д) сопротивление пускового реостата         при пусковом токе в три раза выше номинального;

е) заполнить таблицу ответов:

| Параметр | IД НОМ, А | Мном, H∙м | ηном, % | RЯ, Ом | RП, Ом | RВ, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение |  |  |  |  |  |  |

Задача №4

Задание

ДПТ  с  последовательным   возбуждением  на напряжение 220 В     в

IД НОМ=5,05×N

номинальном режиме потребляет ток                              А . При этом

MНОМ=8600⋅N749+N

развивается крутящий момент                               Н∙м   при  частоте

nНОМ=[750+(N-1)]

вращения                                      об/мин.    Известны сопротивления

RЯ=1,25×n−0,44×(N-1)IД НОМ

обмоток якоря и возбуждения:                                                 Ом ;

RВ=0,5×RЯ

Ом .

Определить параметры номинального режима:

а)  потребляемую двигателем мощность P1НОМ и мощность ДПТ –  P2НОМ;

в) потери в меди якоря PЯ и возбуждения PВ; потери механические и в

PМЕХ.+PСТ

стали                      ;

с) полные потери двигателя – ΔP;

ηНОМ

д) КПД двигателя             ;

RПIПУСК=2,5×IНОМ

е) сопротивление пускового реостата           при                          ;

ж) заполнить таблицу ответов:

| Параметр | P1НОМ, Вт | P2НОМ, Вт | PЯ, Вт | ηном, % | RП, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение |  |  |  |  |  |

Задача №5

Задание

Для настольного станка используется ДПТ с параллельным 
возбуждением мощностью

РНОМ=[500+20×N]  Вт

с напряжением  питания  220 В. Номинальная частота вращения ДПТ nНОМ=[1000+60×N] об/мин. КПД двигателя ηНОМ=70%. Пусковой ток якоря (без пускового реостата) IЯП=7,2×IЯНОМ.

IВ=(0,05×n+0,01×N]  АТок возбуждения

Определить параметры номинального режима:

а) потребляемую двигателем мощность P1 и ток двигателя при номинальной мощности  - IД НОМ;

б) номинальный ток якоря - IЯ.НОМ;

RПв) потери на возбуждение PВ, в обмотки якоря PЯ и сумму механических и магнитных потерь – (PМЕХ+PСТ);

RЯг) величину сопротивления пускового реостата         при IЯП=1,5×IЯ НОМ;

д) номинальный момент М НОМ и сопротивление якоря       ;

е) рассчитать и построить механическую характеристику ДПТ;

ж) заполнить таблицу ответов:

| Параметр | МНОМ, Н∙м | IНОМ, А | (PСТ+PМЕХ), Вт | RЯ, Ом | RП, Ом | n0, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение |  |  |  |  |  |  |

Методические рекомендации

Соотношения, используемые  для  расчёта

| Параметр | Формула | № задачи |
| --- | --- | --- |
| Номинальный момент |  | 1,2,3,4 |
| Потребляемый двигателем ток |  | 1,3 |
| Ток якоря |  | 1,2,5 |
| Потребляемая двигателем мощность |  | 1,2,3,5 |
| Потребляемая двигателем мощность |  | 2,4 |
| Потребляемая двигателем мощность |  | 3 |
| Полные потери мощности в двигателе |  | 1,4 |
| Сопротивление обмотки якоря |  | 1,3,4 |
| Сопротивление обмотки возбуждения |  | 1,2,3,5 |
| Сопротивление обмотки возбуждения |  | 4,5 |
| Пусковой момент |  | 2 |
| Сопротивление пускового реостата |  | 1,2 |
| Сопротивление пускового реостата |  | 3,4 |
| Частота вращения в режиме холостого хода (при параллельном возбуждении) |  | 2,5 |
| Частота вращения в режиме холостого хода(при последовательном возбуждении) |  | 3 |

Схема замещения ДПТ с последовательным возбуждением

Rв

Rя

Iя

Eя

U

+

–

Схема замещения ДПТ с параллельным возбуждением

Rв

Rя

Iя

Eя

U

+

–

Iв

Iд

Расчёт и построение механической характеристики ДПТ

Для построения механической характеристики достаточно  определить  значения  частоты вращения n0  в режиме холостого хода  (М = 0)  и частоты вращения nном  при номинальной нагрузке (М = Мном).

| Номинальные значения получены в процессе решения задач |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- |

n0

nном

М=0

Мном