2024-2025 осень

Методические  указания

и задания

к выполнению контрольной работы по дисциплине «Техническая механика»

для студентов-заочников

Общие требования к контрольной работе

Вариант числовых данных контрольной работы выбирается по номеру студенческого билета (задание 1) и порядковому номеру студента в приведенном списке группы (задание 2 задание 3). Для согласования с вариантов задания следует обратиться к преподавателю. ( а. 1-325).

Контрольная работа оформляется в тетради или на листах формата А4.

При оформлении расчетов должны быть указаны формула в общем виде, подставленные в формулу численные значения параметров и размерности параметров. Расчеты должны выполняться с соответствующими пояснениями.

При оформлении работы необходимо указывать исходные данные по каждой задаче.

Студент должен выполнить и защитить данную контрольную работу.

Задание контрольной работы

Задние 1

Определить реакции двухопорной балки.

Выбор параметров для задания осуществляется следующим образом.

Пусть N3 − третья цифра в номере зачетки, N4 − четвертая, N5 − пятая, N6 − шестая, N7 − седьмая.

Тогда a = N3 • 0,1 м ; b = N4 • 0,1 м ; l = N5• 0,1 м;

P1= N6 • 100 Н; P2= N7 • 100 Н.

Схема балки (без масштаба),

соответствующая значениям внешних сил  Р1 = 400 Н   и   Р2 = 600 Н  и значениям:  a = 0,3м,  b = 0,5м,  c= 0,8м,

приведена на рис.1.

При выполнении задания схема должна выполняться с учетом значений  a. b  и  с. Если a = b, внешние силы будут приложены в одной точке.

P1

P2

А

a

b

c

В

210°

120°

Схема балки.

Краткие теоретические сведения.

Твердое тело называется несвободным, если его перемещение в пространстве ограничено какими-либо другими телами. Все тела, которые так или иначе ограничивают перемещение данного тела, можно назвать его связями.

На несвободное тело действуют две группы внешних сил: заданные силы и реакции связей. Активные силы, как правило, бывают наперед заданными, а реакции связей неизвестны и их требуется определить.

Реакции связей приложены к телу в точках соприкосновения тела со связью и направлены в сторону, противоположную той, куда связь не дает перемещаться телу.

Конкретное направление реакции связи определяется равнодействующей элементарных сил, распределенных по поверхностям соприкосновения тел и зависит от вида связи, ее расположения относительно тела и характера соприкосновения связи с  телом.

Для определения реакций связей используют прием освобождения от связей. Не изменяя равновесия тела или системы тел, каждую связь, наложенную на систему, можно отбросить, заменив её действием реакции отброшенной связи.

Брус — тело с прямолинейной осью, у которого длина больше поперечных размеров.

Балка — тело, у которого длина значительно больше поперечных размеров. Балки имеют специальные опорные устройства для сопряжения с другими элементами и передачи на них усилий. При рассмотрении плоских систем опоры балок бывают трех основных типов.

x

y

x

y

x

y

x

y

а)

б)

в)

г)

Подвижная шарнирная опора (а). Такая опора не препятствует перемещению конца балки вдоль плоскости качения. В ней реакция, перпендикулярна плоскости качения и проходит через центр катка. Сочетание двух опор (б) приводит к аналогичному результату. Подвижные опоры дают возможность балке беспрепятственно изменять свою длину при изменении температуры и тем самым устраняют возможность появления температурных напряжений.

Неподвижная шарнирная опора (в). Такая опора допускает только вращение конца балки. Возникающие в ней реакции проходят через ось шарнира.

Жесткая заделка (г). Такое закрепление не допускает ни линейных, ни угловых перемещений опорного сечения. В общем случае взаимодействие тел в этой опоре характеризуется реакцией и моментом защемления. Балка с одним заделанным концом называется консольной балкой или просто консолью.

Если для определения опорных реакций достаточно уравнений статики, то балки называют статически определимыми. В противном случае балки называют статически неопределимыми.

Если для системы сил главный вектор и главный момент (относительно произвольного центра приведения) равны нулю, то она находится в равновесии относительно выбранной системы отсчета.

Пример выполнения задания 1.

Задание.

Определить реакции в опорах  плоской балки, нагруженной силами Р1 и Р2.

Исходные данные.

Значения внешних сил:  Р1 = 400 Н   и   Р2 = 600 Н. Линейные размеры:  a = 0,3м,  b = 0,5м,  c = 0,8м

P1

P2

А

a

b

c

В

120°

210°

Схема балки.

Решение.

Для решения задачи используем метод освобождения от связей. На основании заданных данных выполняем расчетную схему (см. рис.2).

Уравнения равновесия используются полностью в скалярном виде

M(F) = 0

Fx = 0

Fy = 0

или силы суммируются в векторной форме

M(F) = 0

F = 0

В каждом из этих вариантов уравнения могут использоваться как все вместе, так и по отдельности.

Определяем значения проекций векторов сил Р1 и Р2 на координатные оси  x  и  y.

Можно просто рассматривать треугольники, получаем:

P1y= P1•sin30∘= 400•0,5 = 200,00 Н;

P1x= P1•cos30∘= 400•0,866 = 346,41 Н;

P2y= P2•sin60∘= 600•0,866 = 519,62 Н;

P2x= P2•cos60∘= 600•0,5 = 300,00 Н.

Для определения знаков проекций в этом случае используем графические изображения векторов на расчетной схеме (см. рис.1).

! Выполняется на одной отдельной странице !

RAy

RA

RAx

x

y

P1

Схема балки

Расчетная схема

А

В

А

a

b

c

В

P2

P1

P2x

P1x

P1y

120°

210°

30°

60°

P2y

RB

353,83°

P2

120°

210°

Рис. 1. Схема балки и расчетная схема.

Можно использовать углы векторов, тогда значения проекций получаются сразу с соответствующим знаком:

P1y= P1•sin210∘= 400•(−0,5) = −200,00 Н;

P1x= P1•cos210∘= 400•(−0,866) = −346,41 Н;

P2y= P2•sin120∘= 600•0,866 = 519,62 Н;

P2x= P2•cos120∘= 600•(−0,5) = −300,00 Н.

Далее для определения значения RB реакции RB используем скалярное уравнение равновесия:

MA(Fy) = 0,   моменты определяются относительно точки А.

Знака момента положительный, если сила поворачивает плечо силы относительно центра момента против часовой стрелки.

−P1y• a + P2y• b + RB• с = 0;

RB = P1ya+P2ybc = 2003−519,62 58 = − 249,76 Н.

Знак «минус» указывает на то, что произвольно выбранное направление RB (вектор, показанный пунктиром на расчетной схеме) нужно изменить на противоположное (вектор, показанный сплошной линией).

Далее для определения значения реакции RAy используем скалярное уравнение равновесия:

MB(Fy) = 0,   центр момента − точка А.

−RAy• с + P1y• (с − a) −P2y• (с − b ) = 0;

RAy= P1yc−a−P2yc−bc = 2005−519,62 38 = − 69,85 Н.

Знак «минус» требует изменить направление вектора RAy на противоположное (см. рис.3).

Проверка: Fy= 0;

−RAy− P1y+ P2y− RB = − 69,85 − 200,00 + 519,62 − 249,76 = 0,01 Н;

Проверка сошлась.

Далее для определения значения реакции RAx используем скалярное уравнение равновесия (здесь также необходимо учитывать знак проекции):

Fx= 0;

RAx− P1x− P2x= 0;

RAx= P1x+ P2x= 346,41 + 300,00 = 646,61 Н.

Теперь можем определить значение и угол вектора RA(показан на расчетной схеме без масштаба зеленым цветом).

RA= RAx2+RAy2= 646,412+(−69,85)2= 659,7 Н.

αRA= arctg RAyRAx = arctg (−69.85)646,41 = arctg (−0,10806) = − 6,17°.

Задание 2

Провести кинематический анализ кривошипно-ползунного механизма (рис.2) для заданного значения обобщенной координаты 1. Определить положения звеньев,  определить  векторы VB ,   VС ,   VСВ ,   aВ ,   aС ,   aСВ ,  используя метод, основанный на представлении движения тела как сложного, состоящего из переносной и относительной составляющих. При решении векторных уравнений использовать графический вариант решения (планы скоростей и ускорений). Определить угловую скорость ω2  и  угловое ускорение  ε2  шатуна (звена  2). Значения длин звеньев и частоты вращения кривошипа даны в табл. 2.

Таблица 2

Параметры шарнирно-рычажного механизма (см. также рис.2)

| № варианта | Длины звеньев |  | Частота вращения кривошипа n 1 , (об/мин) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кривошипа (1) l АВ , м | шатуна (2) l ВС , м |  |
| 1 | 0,105 | 0,420 | 290 |
| 2 | 0,115 | 0,460 | 285 |
| 3 | 0,125 | 0,500 | 283 |
| 4 | 0,135 | 0,550 | 280 |
| 5 | 0,145 | 0,580 | 278 |
| 6 | 0,155 | 0,620 | 275 |
| 7 | 0,165 | 0,590 | 272 |
| 8 | 0,175 | 0,610 | 270 |
| 9 | 0,185 | 0,640 | 268 |
| 10 | 0,195 | 0,680 | 265 |
| 11 | 0,205 | 0,730 | 263 |
| 12 | 0,215 | 0,750 | 260 |
| 13 | 0,220 | 0,790 | 257 |
| 14 | 0,225 | 0,820 | 255 |
| 15 | 0,230 | 0,840 | 250 |
| 16 | 0,100 | 0,350 | 310 |
| 17 | 0,110 | 0,370 | 305 |
| 18 | 0,120 | 0,420 | 300 |
| 19 | 0,130 | 0,455 | 295 |
| 20 | 0,140 | 0,490 | 290 |
| 21 | 0,150 | 0,525 | 285 |
| 22 | 0,160 | 0,560 | 280 |
| 23 | 0,170 | 0,595 | 275 |
| 24 | 0,180 | 0,630 | 270 |
| 25 | 0,190 | 0,665 | 265 |
| 26 | 0,200 | 0,700 | 260 |
| 27 | 0,210 | 0,735 | 255 |
| 28 | 0,220 | 0,770 | 250 |
| 29 | 0,230 | 0,805 | 245 |
| 30 | 0,240 | 0,850 | 240 |
| 31 | 0,105 | 0,420 | 310 |
| 32 | 0,115 | 0,460 | 305 |
| 33 | 0,125 | 0,500 | 320 |
| 34 | 0,135 | 0,550 | 285 |
| 35 | 0,145 | 0,580 | 280 |
| 36 | 0,155 | 0,620 | 300 |

Рис.2. Схема шарнирно-рычажного механизма;    1 = 120°.

Задание 3

Определить прочность двухопорной  балки, нагруженной силами Р1 и Р2  (схема нагружения и размеры балки даны на рис.3 и табл. 3). Сечение балки – прямоугольник со сторонами  h   и   b. Материал балки – сталь Ст3 , допускаемое изгибное напряжение [σ]из =140 МПа.

В процессе решения задачи построить эпюру изгибающих моментов, определить максимальные изгибные напряжения, обосновать прочность балки, сопоставив максимальные и допускаемые напряжения.

Рис.3. Схема нагружения и сечение балки.

Все необходимые данные для расчетов приведены далее в таблицах и на схемах.

Таблица 3

Значения параметров к задаче 3 (см. также рис.3)

| № варианта | l(м) | а(м) | с(м) | Р1 (Н) | Р2(Н) | h(мм) | b(мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 120 | 300 | 15 | 10 |
| 2 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 130 | 360 | 18 | 12 |
| 3 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 160 | 420 | 20 | 14 |
| 4 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 170 | 450 | 15 | 10 |
| 5 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 180 | 480 | 18 | 12 |
| 6 | 1,0 | 0,2 | 0.6 | 175 | 510 | 20 | 14 |
| 7 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 180 | 540 | 15 | 10 |
| 8 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 190 | 380 | 18 | 12 |
| 9 | 0,9 | 0,25 | 0,45 | 200 | 400 | 20 | 14 |
| 10 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 210 | 440 | 15 | 10 |
| 11 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 220 | 460 | 18 | 12 |
| 12 | 1,2 | 0.6 | 0,4 | 120 | 310 | 20 | 14 |
| 13 | 0,9 | 0,25 | 0,4 | 130 | 320 | 15 | 10 |
| 14 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 160 | 330 | 18 | 12 |
| 15 | 0,8 | 0,25 | 0.3 | 170 | 350 | 20 | 14 |
| 16 | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 180 | 370 | 15 | 10 |
| 17 | 0,9 | 0,5 | 0,25 | 175 | 400 | 18 | 12 |
| 18 | 1,0 | 0,25 | 0,45 | 180 | 410 | 20 | 14 |
| 19 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 190 | 300 | 15 | 10 |
| 20 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 200 | 360 | 18 | 12 |
| 21 | 0,9 | 0.3 | 0,4 | 210 | 420 | 20 | 14 |
| 22 | 1,0 | 0,25 | 0,4 | 220 | 450 | 15 | 10 |
| 23 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 120 | 480 | 18 | 12 |
| 24 | 1,2 | 0,2 | 0.5 | 130 | 510 | 20 | 14 |
| 25 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 160 | 540 | 15 | 10 |
| 26 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 170 | 380 | 18 | 12 |
| 27 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 180 | 400 | 20 | 14 |
| 28 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 175 | 440 | 15 | 10 |
| 29 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 180 | 460 | 18 | 12 |
| 30 | 1,0 | 0.4 | 0,4 | 190 | 310 | 20 | 14 |
| 31 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 200 | 320 | 15 | 10 |
| 32 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 210 | 330 | 18 | 12 |
| 33 | 0,9 | 0,2 | 0.4 | 220 | 350 | 20 | 14 |
| 34 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 140 | 370 | 15 | 10 |
| 35 | 0,8 | 0,3 | 0,25 | 180 | 400 | 18 | 12 |
| 36 | 1,2 | 0,45 | 0,45 | 160 | 410 | 20 | 14 |

## Список  литературы

1. Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов.  Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2002.

2. Сапрыкин, В.Н.    Техническая механика : учеб. / В. Н. Сапрыкин. - 2-е изд., испр. - М. : ЭКСМО, 2005.

3. Лачуга Ю.Ф. и др. Теория механизмов и машин. М.: Изд.  Колосс,  2006.

4. Вереина, Л.И.   Основы технической механики : учеб. пособие для вузов / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. - 2-е изд., стер. - М. : ACADEMIA, 2009.

5. Винокуров, В.Н.   Основы технической механики : учеб.-метод. пособие / В. Н. Винокуров, В. В. Ильяков, А. А. Котов ; Моск. гос. ун-т леса. - М. : Изд-во МГУЛ, 2008.

6. Ровеньков Е.Д. и др. Комплексный анализ кривошипно-ползунного механизма. Метод. указ. к курсовой работе. Ростов н/Д, ДГТУ, 2010.

7. Ровеньков Е.Д. и др. Кинематический  анализ механизма. Метод. указ. к лабораторной работе по технической механике. Ростов н/Д, ДГТУ, 2010.