Задача №1

«Анализ однофазных цепей синусоидального тока»

Содержание работы:

В цепи переменного тока с f = 50 Гц и питающим напряжением 220 В

( ее структура определяется по схеме рисунка  замкнутыми ключами,

указанными для всех вариантов в таблице )  необходимо:

1) Определить сопротивления электрических устройств и составить схему замещения.

2) Рассчитать токи во всех ветвях и напряжения на всех ее участках.

3) Составить балансы активной и реактивной мощностей цепи.

4) Построить в масштабе векторную диаграмму токов и потенциальную

диаграмму напряжений ( всех участков цепи)

В табл.№№1-3  указаны  номера  замкнутых  ключей

по   вариантам  задачи, схема которой представлена на рисунке.

Значения параметров элементов см. в табл.№ 4

Табл. 1	                Табл. 2	                   Табл. 3

| 1 цифра | № ключа |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |

| 2 цифра | № ключа |
| --- | --- |
| 0 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 10 |

| 3 цифра | № ключа |
| --- | --- |
| 0 | 11 |
| 1 | 12 |
| 2 | 13 |
| 3 | 14 |
| 4 | 15 |
| 5 | 11 |
| 6 | 12 |
| 7 | 13 |
| 8 | 14 |
| 9 | 15 |

Табл. 4

| Эле мент | № элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| R | 60 | 20 | - | 10 | 30 | 60 | 50 | 10 | - | - | - | 15 | - | - | 30 |
| L | - | 127 | 51 | 31,8 | - | 63,7 | - | 95 | 63,7 | - | 318 | - | - | 159 | - |
| C | 100 | - | 200 | 318 | - | - | 159 | 50 | - | 150 | 75 | - | 25 | - | 159 |

Значения L – мГн, С – мкФ и R – Ом

Рис.