Тест № 1

1 Какие напряжения действуют на площадках главных касательных напряжений?

1.1. -Только главные касательные напряжения;

1.2. - Главные касательные напряжения и нормальные напряжения;

1.3. -Только равные по величине главные касательные напряжения;

1.4.-Только равные по величине главные нормальные и главные касательные напряжения;

2) В каком случае при деформации отсутствует смещение диагонали параллелепипеда?

2.1. -при всестороннем равномерном сжатии;

2.2. - при всестороннем равномерном растяжении;

2.3. - при простом сдвиге;

2.4. - при чистом сдвиге;

3) Что понимается под упругим гистерезисом?

3.1. -увеличение сопротивления материала пластической деформации при нагрузках одного знака;

3.2. -увеличение сопротивления материала пластической деформации при знакопеременных нагрузках;

3.3. -уменьшение сопротивления материала пластической деформации при знакопеременных нагрузках;

3.4. - уменьшение сопротивления материала пластической деформации при нагрузках одного знака;

4) Какие уравнения являются выражением закона парности касательных напряжений?

4.1. -τi=16×(σX−σY)2+σY−σZ2+σZ−σX2+6×τXY2+τYZ2+τZX2

4.2. -τ2 =S2 - σн2

4.3. - τху=τyxτхz=τzx         4. 3.  - τ2 =S2 - σн2

4.4. -τ12=±σ1−σ22;τ23=±σ2−σ32;τ31=±σ3−σ12

5) Модель какой среды описывается уравнением вида

σS= σТ + А×ψn?;

5.1. - идеально-упругая среда;

5.2. - жестко - пластическая неупрочняющаяся среда;

5.3. - идеальная упругопластическая упрочняющаяся среда;

5.4. - идеальная упругопластическая неупрочняющаяся среда;

Тест №2

1) Что характеризует девиатор напряжений?

1.1.- Характеризует напряженное состояние, приводящее к  изменению объема тела;

1.2.- Характеризует общее напряженное состояние в точке;

1.3.-Характеризует напряженное состояние, приводящее к  изменению формы тела;

1.4.- Характеризует величину нормальных напряжений;

2) Какие деформации называются малыми?

2.1.- Малыми называются такие деформации, которые характеризуют тело с малыми размерами;

2.2.- Отношение конечного приращения размера к его начальному размеру;

2.3.- Малыми деформациями называются такие, которые характеризуют отношение  малых линейных размеров тела до и после деформации;

2.4.- Малыми деформациями называются такие, квадратами которых можно пренебречь;

3) Определить уравнение равновесия тетраэдра?

3.1. Sx=σxax+τxyax+τxzazSy=τyxaz+σyax+τyxzaySz=τzxaz+τzyax+σxay;     3.3.   Sz=τyzay+τxyaz+σyaxSx=τzay+τzxax+τyxazSy=τzxax+σxaz+τzxay

3.2.Sx=σyax+τyxay+τzxazSy=τyax+σxay+τxzazSz=τxyax+τzxay+σxaz;        3.4.  Sx=σxax+τxyay+τxzazSy=τyxax+σyay+τyzazSz=τzxax+τzyay+σzaz

4) Что понимается под пластичностью материала?

4.1. - величины, определяющие условия проведения процесса;

4.2.- состояние тела, при котором остаточные деформации перед наступлением разрушения, без заметного ослабления связей между частицами имеют большие величины;

4.3. - способность материала необратимо деформироваться без разрушения в виде микроскопического нарушения сплошности при определенных термомеханических параметрах;

4.4. - способность материала к деформируемости независимая от времени;

5) Как формулируется условие максимального касательного напряжения

5.1.-. пластическая деформация появляется, когда наибольшее из главных касательных напряжений достигает некоторой величины зависящей от свойств деформируемого материала;

5.2.- любая элементарная частица металлического тела переходит из упругого состояния в пластическое, когда интенсивность напряжений достигает величины , равной напряжению текучести  при одноосном пластическом напряжённом состоянии, соответствующем температурно–скоростным условиям деформирования и степени деформации;

5.3.-опасное состояние материала наступает тогда, когда касательные напряжения достигают некоторого опасного значения;

5.4.- опасное состояние наступает, если наибольшие касательные напряжения достигают опасного значения.

Тест №3

1 Чему равны главные касательные напряжения?

1.4.- Сумме главных нормальных напряжений;

1.2.- Полу разности  главных нормальных напряжений;

1.3.- Среднему арифметическому главных нормальных напряжений;

1.4- Полу сумме главных нормальных напряжений;

2 Что характеризуют инварианты тензора напряжений

2.1.- Инварианты тензора напряжений характеризуют состояние всестороннего равномерного сжатия;

2.2.-Инварианты тензора напряжений характеризуют октаэдрические напряжения;

2.3.- - Инварианты тензора напряжений характеризуют напряженное состояние в точке независимо от выбранной системы координат;

2.4.- Инварианты тензора напряжений характеризуют касательные напряжения;

3) Значение кривых упрочнения?

3.1.-Показывает изменение предела текучести материала с изменением степени деформации;

3.2.- Характеризует напряженное состояние в материале;

3.3..Дает возможность определять твердость материала;

3.4.- Показывает изменение физических свойств материала;

4) Какая из зависимостей аппроксимирующая кривую упрочнения является степенной?

4.1.-

4.2.-

4.3.-

4.4.-

5) Как влияет показатель напряженного состояния на критическую степень деформации до разрушения?

5.1.- отрицательное значение показателя напряженного состояния увеличивает критическую степень деформации до разрушения;

5.2.- отрицательное значение показателя напряженного состояния снижает критическую степень деформации до разрушения;

5.3.- показатель напряженного состояния не влияет на критическую степень деформации до разрушения;

5.4.- положительное значение показателя напряженного состояния увеличивает критическую степень деформации до разрушения;

Тест№4

1) Какое количество главных направлений и их взаимное расположение?

1.1.- Количество главных направлений – два; расположенных взаимно под углом 600;

1.2.- Главных направлений – три, взаимно расположенных под углом 900;

1.3.- Количество главных направлений – два, взаимно расположенных под углом 900;

1.4.- Количество главных направлений – три, расположенных взаимно под углом 450;

2) Что понимается под шаровым тензором?

2.1.- Матрица, в которой компоненты на главной диагонали равны между собой;

2.2. Матрица, в которой  компоненты на главной диагонали не равны  между собой;

2.3.- Матрица, все компоненты которой равны между собой;

2.4.-Матрица, в которой отсутствуют компоненты на главной диагонали;

3) Что называется диаграммой истинных напряжений?

3.1.- графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы  к первоначальной площади сечения, от степени предшествующей деформации;

3.2.- графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы, к первоначальной площади сечения, от средней степени деформации;

3.3.- графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы, к первоначальной площади сечения, от средней степени деформации образца;

3.4.- графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы  к текущей площади сечения, от степени предшествующей деформации;

4б)  Какое напряженное состояние является предельным для пластического состояния тела?

4.1. - при котором начинается разрушение тела;

4.2. - приводящее к изменению объема тела;

4.3. - соответствующее возникновению заметных остаточных деформаций;

4.4. - превышающее предел прочности материала.

5) Выберите формулу для определения скорости относительной линейной деформации

5.1 ∂uX∂y+∂uY∂x                            5.2. ∂uX∂t.

5.3. −∂uX∂x+∂uY∂y+∂uZ∂z                5.4. ∂εX∂t

Тест №5

1 Какие площадки называются главными?

1.1.- Площадки действия наибольших касательных напряжений;

1.2.- Площадки равных по величине напряжений;

1.3.-Площадки действия наибольших нормальных напряжений;

1.4.- Площадки, где нет нормальных напряжений.

2 Как расположены площадки действия главных касательных напряжений по отношению к главным координатным плоскостям?

2.1.- Под углом 600 к главным плоскостям;

2.2.- Под углом  450   к двум главным плоскостям и перпендикулярно к третьей;

2.3.- Под углом 900 к главным плоскостям;

2.4.- Под углом 900    к двум главным плоскостям и под углом  450    третьей;

3 Определить уравнения равновесия тетраэдра?

3.1.  Sx=σxax+τxyay+τxzazSy=τyxax+σyay+τyzazSz=τzxax+τzyay+σzaz             3.2. Sx=σxax+τxyax+τxzazSy=τyxaz+σyax+τyxzaySz=τzxaz+τzyax+σxay;

3.3.Sx=σyax+τyxay+τzxazSy=τyax+σxay+τxzazSz=τxyax+τzxay+σxaz;              3.4.   Sz=τyzay+τxyaz+σyaxSx=τzay+τzxax+τyxazSy=τzxax+σxaz+τzxay

4 Смысл уравнения пластичности Губера-Мизеса?

4.1.- Уравнения пластичности характеризуют напряженное состояние в заданной точке;

4.2.- Уравнения пластичности устанавливают соотношения между компонентами напряжений и пределом текучести при начале пластической деформации;

4.3.- Устанавливаются связь между компонентами напряжений;

4.4.- Показывают соотношения между нормальными и касательными напряжениями.

5 Что называется диаграммой истинных напряжений?

5.1.- графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы  к первоначальной площади сечения, от степени предшествующей деформации;

5.2.- графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы, к первоначальной площади сечения, от средней степени деформации образца;

5.3. - графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы  к текущей площади сечения, от степени предшествующей деформации;

5.4.- графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы, к первоначальной площади сечения, от средней степени деформации;

Тест №6

1) Сколько механических схем деформированного состояния для пластического состояния материала?

1.1.- механических схем деформированного состояния 9;

1.2.- механических схем деформированного состояния 6;

1.3.- механических схем деформированного состояния 4;

1.4.- механических схем деформированного состояния 3;

2) Сколько типов предельных состояний материала известно?

2.1.- предельных состояний материала 3;

2.2.- предельных состояний материала 4;

2.3.- предельных состояний материала 2;

2.4.- предельных состояний материала 1.

3) Какое определение выражает условие максимального касательного напряжения?

3.1.-. пластическая деформация появляется тогда, когда наименьшее из главных касательных напряжений достигает некоторой величины зависящей от свойств деформируемого материала;

3.2.-. пластическая деформация появляется, когда наибольшее из главных касательных напряжений достигает некоторой величины зависящей от свойств деформируемого материала;

3.3.- любая элементарная частица металлического тела переходит из упругого состояния в пластическое, когда интенсивность напряжений достигает величины , равной напряжению текучести  при одноосном пластическом напряжённом состоянии, соответствующем температурно–скоростным условиям деформирования и степени деформации;

3.4.- опасное состояние наступает, если наибольшие касательные напряжения достигают опасного значения.

4) Какое из уравнений является условием пластичности Губера-Мизеса?

4.1.

4.2.-12( σx−σy)2+( σy−σz)2+( σz−σx)2+6( τ2xy.....)=σm.

4.3.-

4.4.-±12(σ1−σ3)=K

5)Что понимается под эффектом Боушингера?

5.1- уменьшение сопротивления материала пластической деформации при нагрузках одного знака;

5.2.-уменьшение сопротивления материала пластической деформации при знакопеременных нагрузках;

5.3.-увеличение сопротивления материала пластической деформации при нагрузках одного знака;

5.4.-увеличение сопротивления материала пластической деформации при знакопеременных нагрузках;

Тест №7

1) Какие напряжения действуют на площадках главных касательных напряжений?

1.1.- Главные касательные напряжения и нормальные напряжения;

1.2.-Только равные по величине касательные напряжения;

1.3.-Только главные  касательные напряжения;

1.4.-Только равные по величине нормальные и касательные напряжения;

2) Что характеризует девиатор напряжений?

2.1.- Характеризует изменение объема тела;

2.2.- Общее напряженное состояние в точке;

2.3.- Характеризует напряженное состояние, приводящее к изменению формы тела;

2.4.- Характеризует величину нормальных напряжений;

3) Выбрать правильную запись уравнения равновесия в декартовой системе координат.

3.1.    ∂σx∂y+∂τxz∂x+∂τxy∂z=0;∂τyz∂x+∂σy∂y+∂τxz∂y=0;∂σy∂x+∂τzz∂y+∂σz∂z=0;                  3.3.∂σx∂x+∂τxy∂y+∂τxz∂z=0;∂τyx∂x+∂σy∂y+∂τyz∂z=0;∂τzx∂x+∂τzy∂y+∂σz∂z=0;

3.2.-∂σy∂z+∂τxz∂y+∂τyz∂x=0;∂τxy∂y+∂σx∂y+∂τxz∂z=0;∂τzx∂x+∂τzz∂y+∂σz∂z=0;                     3.4.  ∂τxz∂y+∂τxy∂x+∂τzy∂z=0;∂τzx∂x+∂σx∂y+∂σx∂z=0;∂σz∂x+∂τxz∂y+∂σx∂x=0;

4) Что понимается под конечной деформацией?

4.1.- конечными называются такие деформации, которые характеризуют тело с большими размерами;

4.2.- конечными деформациями называются такие, квадратом которых можно пренебречь;

4.3.-конечными деформациями называются такие, которые характеризуют изменение угловых размеров тела;

4.4.-перемещение точек тела, характеризуемое полным вектором их  перемещения;

5) Как влияет показатель напряженного состояния на критическую степень деформации до разрушения?

5.1.- отрицательное значение показателя напряженного состояния снижает критическую степень деформации до разрушения;

5.2.- отрицательное значение показателя напряженного состояния увеличивает критическую степень деформации до разрушения;

5.3.- показатель напряженного состояния не влияет на критическую степень деформации до разрушения;

5.4.- положительное значение показателя напряженного состояния увеличивает критическую степень деформации до разрушения;

Тест № 8

1 В каком случае линейная деформация считается отрицательной?

1.1. -когда длина ребра элементарного параллелипипеда увеличивается;

1.2. -когда длина ребра элементарного параллелипипеда уменьшается;

1.3. -когда происходит поворот линейного элемента;

1.4. – когда происходит поворот двух линейных элементов на плоскости.

2 Что понимается под физическим пределом текучести?

2.1. -условное напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,2% начальной длины рабочего участка образца;

2.2. -напряжение, которое следует создать в растянутом образце, чтобы оно было равноопасно с заданным;

2.3. -напряжение, пропорциональное степени деформации;

2.4. -условное напряжение, при котором образец деформируется без заметного увеличения растягивающей нагрузки;

3 Какое уравнение используется для полиномиальной аппроксимации экспериментальных кривых?

3.1. -y=a×xn;

3.2 -y=a+cixi+c2x2+…

3.3. -y=c×lnx+b;

3.4. -y=a×x+b;

4 Выбрать формулу для определения условного напряжения текучести

4.1. -σ=РК/FК,;

4.2. - dσш/dεш=tgα;

4.3. - σ.=РК/F0;

4.4. - σ= σx×ax2+σy×ay2+ σz×az2+2τxy×ax×ay+2τyz×ay×az+2τzx×az×ax;

5 Какое уравнение является условием пластичности Губера-Мизеса?

5.1. -τi=16×(σX−σY)2+σY−σZ2+σZ−σX2+6×τXY2+τYZ2+τZX2=σт

5.2. -

5.3. -σi=12( σx−σy)2+( σy−σz)2+( σz−σx)2+6( τxy2+τyz2.+τzx2.)=σт

5.4. - ±12(σ1−σ3)=K

Тест №9

1 Какое количество главных направлений и их взаимное расположение?

1.1.- Количество главных направлений – два, взаимно расположенных под углом 900;

1.2.- Главных направлений – три, взаимно расположенных под углом 900;

1.3.- Количество главных направлений – два; расположенных взаимно под углом 450;

1.4.- Количество главных направлений – три, расположенных взаимно под углом 450;

2 Чему равна сумма главных касательных напряжений?

2.1.-Главному нормальному напряжению;

2.2.- Сумма равна 0;

2.3.- Второму инварианту девиатора напряжений;

2.4.- Среднему напряжению.

3 Выбрать правильную запись уравнений равновесия в декартовой системе координат.

3.1.    ∂σx∂y+∂τxz∂x+∂τxy∂z=0;∂τyz∂x+∂σy∂y+∂τxz∂y=0;∂σy∂x+∂τzz∂y+∂σz∂z=0;                     3.2.  ∂τxz∂y+∂τxy∂x+∂τzy∂z=0;∂τzx∂x+∂σx∂y+∂σx∂z=0;∂σz∂x+∂τxz∂y+∂σx∂x=0;

3.3.-∂σy∂z+∂τxz∂y+∂τyz∂x=0;∂τxy∂y+∂σx∂y+∂τxz∂z=0;∂τzx∂x+∂τzz∂y+∂σz∂z=0;                        3.4.∂σx∂x+∂τxy∂y+∂τxz∂z=0;∂τyx∂x+∂σy∂y+∂τyz∂z=0;∂τzx∂x+∂τzy∂y+∂σz∂z=0;

4 Что является количественной мерой пластичности?

4.1.- количественной мерой пластичности является первый инвариант тензора напряжений;

4.2.-скорость изменения напряжений и деформаций;

4.3.-степень деформации, накопленная материалом к моменту разрушения;

4.4.-остаточные напряжения перед наступлением разрушения.

5)Что понимается под деформируемостью?

5.1.-пластичность, обусловленная механической схемой деформаций и напряжений, характерная для данного технологического процесса;

5.2.- способность материала необратимо  деформироваться без разрушения в виде микроскопического нарушения сплошности при определенных термомеханических параметрах;

5.3.-степень деформации; накопленная материалом к моменту разрушения;

5.4.-напряжение одноосного растяжения или сжатия в условиях развитой пластической деформации;

Тест №10

1) Какие площадки называются главными?

1.1.- Площадки, где нет касательных напряжений;

1.2.- Площадки действия наибольших касательных напряжений;

1.3.- Площадки равных по величине напряжений;

1.4.-Площадки действия наибольших нормальных напряжений;

2) Если способность материала к деформируемости не зависит от времени, скорости возрастания нагрузки, продолжительности действия внешних сил, то такие тела называются:

2.1. –упругопластическими;

2.2. -вязкоупругими;

2.3. -обладают ползучестью;

2.4. -вязкопластическими;

3) Какая из зависимостей аппроксимирующая кривую упрочнения называется степенной?

3.1.-

3.2.-

3.3.-

3.4.-

4) Какое уравнение используется для экспоненциальной аппроксимации экспериментальных кривых?

4.1. -y=a×xn;

4.2. -y=c×lnx+b;

4.3. -y=a+ci ×xi+c2×x2+…;

4.4. -y=a×ebx;

5) Что называется диаграммой истинных напряжений?

5.1.- графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы  к первоначальной площади сечения, от степени предшествующей деформации;

5.2. - графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы, к первоначальной площади сечения, от средней степени деформации;

5.3.- графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы  к текущей площади сечения, от степени предшествующей деформации;

5.4.- графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы, к первоначальной площади сечения, от средней степени деформации образца;

Тест №11

1) Какое количество главных направлений и их взаимное расположение?

1.1.- Количество главных направлений – два; расположенных взаимно под углом 600;

1.2.- Главных направлений – три, взаимно расположенных под углом 900;

1.3.- Количество главных направлений – три, расположенных взаимно под углом 450;

1.4.- Количество главных направлений – два, взаимно расположенных под углом 900.

2) Сколько механических схем деформированного состояния для упругого состояния матерала?

2.1.- механических схем деформированного состояния 6;

2.2.- механических схем деформированного состояния 4;

2.3.- механических схем деформированного состояния 9

2.4.- механических схем деформированного состояния 3;

3) Выберите формулу для определения интенсивности деформаций сдвига

3.1.−23(ε1−ε2)2+(ε2−ε3)2+(ε3−ε1)2;

3.2.−23(ε1−ε2)2+(ε2−ε3)2+(ε3−ε1)2;

3.3.−23(ε1−ε2)2+(ε2−ε3)2+(ε3−ε1)2;

3.4. -εxεy+ εyεz+ εzεx – 0,25γxy2 – 0,25γyz2 – 0,25γzx2

4) Что является количественной мерой пластичности?

4.1.- количественной мерой пластичности является первый инвариант тензора напряжений;

4.2.-скорость изменения напряжений и деформаций;

4.3.-степень деформации, накопленная материалом к моменту разрушения;

4.4.-остаточные напряжения перед наступлением разрушения.

5) Какие уравнения являются выражением закона парности касательных напряжений?

5.1.-τху=τyxτхz=τzx

5.2 -τ12=±σ1−σ22;τ23=±σ2−σ32;τ31=±σ3−σ12

5.3. -τi=16×(σX−σY)2+σY−σZ2+σZ−σX2+6×τXY2+τYZ2+τZX2

5.4. - τ2 =S2 - σн2

сТест №13

1) Сколько механических схем объемного напряженного состояния?

1.1.-механических схем напряженного состояния  9;

1.2.- механических схем напряженного состояния 3;

1.3.- механических схем напряженного состояния 4;

1.4.- механически схем напряженного состояния 6.

2) Какие напряжения называются октаэдрическими?

2.1.- Напряжения,  действующие на главных площадках;

2.2.-Напряжения равные по величине первому инварианту тензора напряжений;

2.3.- Напряжения,  характеризующие касательные напряжения в любой плоскости;

2.4.- Напряжения,  действующие на площадках равнонаклоненных к главным осям;

3) Что понимается под коэффициентом запаса прочности?

3.1.-напряжение, которое следует создать в растянутом образце, чтобы его напряженное состояние было равно опасным с заданным;

3.2.-критерий,  характеризующий предельное напряженно-деформированное состояние при котором наступает разрушение;

3.3.-число, показывающее, во сколько раз следует увеличить все компоненты тензора напряжений одновременно, чтобы оно стало предельным;

3.4.- критерий,  характеризующий предельное напряженно-деформированное состояние при котором наступает переход из упругого состояния к пластическому;

4) Выберите формулу для определения октаэдрического касательного напряжения.

4.1 -16×(σX−σY)2+σY−σZ2+σZ−σX2+6×τXY2+τYZ2+τZX2;

4.2 -13×(σX−σY)2+σY−σZ2+σZ−σX2+6×τXY2+τYZ2+τZX2;

4.3 - 12×(σX−σY)2+σY−σZ2+σZ−σX2+6×τXY2+τYZ2+τZX2;

4.4 -σx×σy+σy×σz+σz×σx−τxy2−τyz2−τzx2;

5)Что понимается под сопротивлением деформации?

5.1.- остаточные напряжения перед наступлением разрушения;

5.2.-предел текучести материала;

5.3.- предел прочности материала;

5.4.-напряжение одноосного растяжения или сжатия в условиях развитой пластической деформации;

Тест № 14

1) В каких единицах измеряется абсолютная деформация?

1.1. --в ньютонах;

1.2.  -в паскалях;

1.3. - в метрах;

1.4.  -безразмерная величина;

2) Какое напряженное состояние является предельным для пластического состояния тела?

2.1. -при котором начинается разрушение тела;

2.2. -приводящее к изменению объема тела;

2.3. -соответствующее возникновению заметных остаточных деформаций;

2.4. -превышающее предел прочности материала;

3) Какое уравнение используется для линейной аппроксимации экспериментальных кривых?

3.1. -y=ax+b;

3.2. -y=c×lnx+b;

3.3. -y=a×xn;

3.4. -y=a+cixi+c2x2+…

4б) Модель, какой среды представлена графиком?

4.1. - идеально-упругая среда;

4.2. - несжимаемая, упрочняющаяся среда;

4.3. - идеальная упругопластическая неупрочняющаяся среда;

4.4. - жестко - пластическая неупрочняющаяся среда;

5) Выбрать уравнения равновесия тела в декартовой системе координат  для плоского напряженного состояния?

5.1. - ∂τxy∂y+∂σx∂y=0;∂τzx∂x+∂τzz∂y=0;                           5.2. -  ∂σx∂x+∂τxy∂y=0;∂τyx∂x+∂σy∂y=0;

5.3.- ∂τxz∂y+∂τxy∂x=0;∂τzx∂x+∂σx∂y=0;∂σz∂x+∂τxz∂y=0;.                              5.4. -  ∂σx∂y+∂τxz∂x+∂τxy∂z=0;∂τyz∂x+∂σy∂y+∂τxz∂y=0;

Тест № 15

1) Как определяется полная деформация в каждой точке области развитой пластической деформации?

1.1. -как разность пластической и упругой деформации;

1.2. -как сумма пластической и упругой деформации;

1.3. -как разность полной и упругой деформации;

1.4. - как сумма полной и упругой деформации;

2) Сколько механических схем плоского напряженного состояния?

2.1. -механических схем напряженного состояния  9;

2.2. - механически схем напряженного состояния 6;

2.3. - механических схем напряженного состояния 5;

2.4. - механических схем напряженного состояния 4;

3) Выберите формулу определяющую показатель напряженного состояния

3.1. -σx+σy+σz3;

3.2.  -σ1+σ2+σ3

3.3. -σ1+σ2+σ3σi;

3.4.  -±12(σ1−σ3)=K;

4)Какую среду описывает уравнение вида σ=σт+F(ε)ˑε?

4.1. -идеально пластическую

4.2. -идеально вязкую;

4.3. -идеально упругую;

4.4. -идеально жесткую;

5)Какое уравнение используется для степенной аппроксимации экспериментальных кривых?

5.1. -y=a×xn;

5.2. -y=a×x+b;

5.3. -y=c×lnx+b;

5.4. -y=a+cixi+c2x2+…

Тест №16

1) Какие площадки называются главными?

1.1.- Площадки действия наибольших касательных напряжений;

1.2.- Площадки равных по величине напряжений;

1.3.- Площадки, в которых отсутствуют нормальные  напряжения

1.4.-Площадки, в которых отсутствуют касательные  напряжения;

2) Чему равны главные касательные напряжения?

2.1.- Полу сумме главных нормальных напряжений;

2.2.- Сумме главных нормальных напряжений;

2.3.- Среднему арифметическому главных нормальных напряжений;

2.4.- Полу разности  главных нормальных напряжений;

3) Что такое интенсивность напряжений?

3.1.- Есть векторная величина, определяющая величину нормальных напряжений;

3.2.- Интенсивность напряжений это сумма касательных напряжений  в данной точке;

3.3.-Характеристика напряженного состояния в точке, которая определяет его формоизменение;

3.4.- Интенсивность напряжений это сумма нормальных напряжений в точке;

4) Какая из зависимостей аппроксимирующая кривую упрочнения является дробно- линейной?

4.1.-

4.2.-

4.3.-

4.4.-

5) Каким критерием характеризуется пластическое и хрупкое состояние тела?

5.1.-остаточными деформациями перед наступлением разрушения;

5.2.-термомеханическими параметрами процесса;

5.3.-сопротивлением деформации;

5.4.-гидростатическим давлением;

Тест №17

1) Что понимается под абсолютно твердым телом?

1.1.- Материальное тело, размерами которого при изучении его движения можно пренебречь;

1.2.- Совокупность материальных точек, положения движения которых взаимосвязано между собой;

1.3.- Совокупность разного сорта молекул и атомов;

1.4- Совокупность материальных точек, находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга;

2) Что понимается под напряженным состоянием тела в точке?

2.1.- Совокупность нормальных и касательных напряжений, действующих по всем площадкам (сечениям), содержащим данную точку;

2.2.- Зависимость между величинами и направлениями пар касательных напряжений, действующих по взаимно перпендикулярным площадкам элементарного параллелепипеда;

2.3.- Напряженное состояние, при котором по граням выделенного элемента действуют только касательные напряжения;

2.4.- Напряженное состояние, при котором все три главных напряжения отличны от нуля;

3) Определить уравнения для описание сплошной среды в переменных Эйлера

3.1. х=fxx0,y0,z0,t;  y=fyx0,y0,z0,t; z=fzx0,y0,z0,t

3.2. dxυxx,y,z,t=dyυyx,y,z,t=dzυzx,y,z,t

3.3.  F1=t,x,y,z,C1,C2=0; F2=t,x,y,z,C1,C2=0

3.4.  υx=υxx,y,z,t;υy=υyx,y,z,t;υz=υzx,y,z,t

4) Какое уравнение является обобщенным законом Гука?

4.1.- λ = G = Ε2(1+ν)

4.2.- εij=0.5(ui,j+uj,i)

4.3.- σ ij-σδ ij=2λε ij

4.4.- εx=−νσzE; εy=−νσzE

5) Чему равна постоянная пластичности по условию Губера Мизеса?

5.1.- Постоянная пластичности равна  2σm.2

5.2.-  Постоянная пластичности равна13σT

5.3. - Постоянная пластичности равна 23=β

5.4.-  Постоянная пластичности равна σm2

Тест №18

1) Что понимается под материальной точкой?

1.1.- Модель реального деформируемого тела, которая сохраняет основные его свойства, кроме атомарного строения, микро и макроструктуры;

1.2.- Тело, деформацией которого можно пренебречь под действием приложенных к  нему нагрузок;

1.3.- Бесконечно малый параллелепипед, размеры которого бесконечно малы по сравнению с размерами рассматриваемой физической частицы называется;

1.4.- Совокупность разного сорта молекул и атомов.

2) Какие из  уравнений являются уравнениями неразрывности для деформаций?

2.1.- γ12=ε1−ε2γ23=ε2−ε3γ31=ε3−ε1 ;           2.2

2.3.- ∂2γxy∂x∂y=∂2εx∂y2+∂2εy∂x2                           2.4.- ε=εср=ε1+ε2+ε33;

3) Что понимается под деформированным состоянием тела?

3.1.  -   Смещение частей или материальных частиц тела, при котором изменяются взаимные расстояния между ними, но не нарушается непрерывность самого тела;

3.2.  - Изменение взаимного расположения точек тела под действием любых внешних воздействий;

3.3. – Изменение первоначально прямых углов в единицу времени;

3.4. - Состояние тела, при котором его частицы выведены из первоначального равновесного положения;

4б) Какое уравнение является дифференциальными уравнениями линий тока?

4.1.- UX1=Ux+∂Ux∂xdx+∂Ux∂ydy+∂Ux∂zdz

4.2.- dX=dx+Ux(x+dx;y+dy;z+dz)−Ux(x,y,z);

4.3.- dxυxx,y,z,t=dyυyx,y,z,t=dzυzx,y,z,t

4.4.- dS12−dS2=2exxdx2+eyydy2+ezzdz2+exydx⋅dy+eyzdy⋅dz+ezxdz⋅dx

5) Модель какой среды приведена на рисунке?

5.1. - идеальная упругопластическая неупрочняющаяся среда;

5.2. - жестко - пластическая неупрочняющаяся среда;

5.3. - идеально-упругая среда;

5.4. - несжимаемая, упрочняющаяся среда.

Тест № 19

1) Что понимается под механическими схемами деформаций?

1.1. -  Условное графическое изображение тензора главных деформаций;

1.2. – Условное графическое изображение шарового тензора деформаций;

1.3. –Диаграмма, построенная в координатах  σ -  ε;

1.4. – Диаграмма физико-механического состояния материала.

2) Что понимается под показателем напряженного состояния?

2.1. –Отношение первого инварианта напряжений к интенсивности напряжений;

2.2. –Зависимость между сдвиговыми напряжениями и скоростями сдвига;

2.3. - Напряженное состояние, при котором по граням выделенного элемента действуют только касательные напряжения

2.4. - Напряжение, пропорциональное степени деформации.

3) Чему равен модуль сдвига?

3.1. -  2λε ij ;

3.2. - Ε2(1+ν);

3.3. -  −νσzE;

3.4. -ν⋅E(1+ν)⋅(1−2ν)

4б) Выбрать формулу для определения истинного напряжения текучести

4.1. - σ.=РК/F0;

4.2.  σ.=σ1+σ2+σ3∇i;

4.3. -σ=РК/FК,;

4.4. - σ= σx×ax2+σy×ay2+ σz×az2+2τxy×ax×ay+2τyz×ay×az+2τzx×az×ax;

5) Какое уравнение является условием пластичности максимального главного касательного напряжения?

5.1. -τi=16×(σX−σY)2+σY−σZ2+σZ−σX2+6×τXY2+τYZ2+τZX2=σт

5.2. - ±12(σ1−σ3)=σт2

5.3. -σx×σy+σy×σz+σz×σx−τxy2−τyz2−τzx2=σт

5.4. -12( σx−σy)2+( σy−σz)2+( σz−σx)2+6( τxy2+τyz2.+τzx2.)=σт

Тест № 20

1) Что понимается под принципом Сен-Венана для напряжений?

1.1. – Напряженное состояние в точке считается известным, если известно напряжение на любой площадке, проходящей через данную точку;

1.2. -  Через точку М деформируемого тела можно провести бесконечны множество сечений. В каждом сечении действует свой вектор напряжения .;

1.3. – Силы реакции отброшенной части, которые удерживают в равновесии каждую часть в отдельности,  называют.

1.4. – Если площадка приложения внутренних сил мала по сравнению с разностями тела, то распределенную нагрузку  можно заменить системой сил, ей статически эквивалентной – главным вектором силы  (сосредоточенная сила) и главным моментом ;

2) Что понимается под релаксацией твердого тела?

2.1. - Уменьшение напряжения с течением времени при постоянной деформации;

2.2. – Изменение деформации в течении времени при переменной нагрузке;

2.3. – Увеличение напряжения с течением времени при постоянной деформации;

2.4. – Изменение деформации в течении времени при постоянной нагрузке;

3)Что понимается под объемным напряженным состоянием?

3.1.-  Напряженное состояние, при котором главные напряжения, действующие по граням параллелепипеда равны между собой;

3.2. -  Напряженное состояние, характеризуемое  совокупностью касательных напряжений, действующих по всем площадкам (сечениям), содержащим данную точку;

3.3. - Напряженное состояние, при котором все три главных напряжения отличны от нуля;

3.4. - Напряженное состояние, при котором главные напряжения, действующие по граням параллелепипеда равны между собой равны касательным напряжениям.

4) Выбрать формулу для определения приращения длины линейного элемента

4.1. -dx=dx+Ux(x+dx;y+dy;z+dz)−Ux(x,y,z)

4.2.  - dS12−dS2=2exxdx2+eyydy2+ezzdz2+exydx⋅dy+eyzdy⋅dz+ezxdz⋅dx;

4.3. - MN=S=dx2+dy2+dz2;

4.4. - (dS')2=(dS)2+2exxdx2;

5) Определить формулы определения деформаций при линейном напряженном состоянии ?

5.1. -εx=1E[σx−ν(σy+σz)]  ;      εz=1E[σz−ν(σx+σy)]

5.2. εy=−νσzE;                              εx=1E[σx−ν(σy+σz)]

5.3. -      εx=−νσzE;                                  εy=−νσzE

5.4. -    σ x−σ0=23σiεi(εx−ε0);                    σ y−σ0=23σiεi(εy−ε0)

Тест №21

1) Чему равна сумма главных касательных напряжений?

1.1-  Сумма главных касательных напряжений равна половине главных нормальных напряжений;

1.2.- Полу разности  главных нормальных напряжений;

1.3.- Сумма главных касательных напряжений равна нулю;

1.4.- Среднему арифметическому главных нормальных напряжений;

2) Что является количественной мерой пластичности?

2.1.- количественной мерой пластичности является первый инвариант тензора деформаций;

2.2.-скорость изменения деформаций и скорости деформаций;

2.3.-степень деформации, накопленная материалом к моменту разрушения;

2.4.-интенсивность деформаций  в любой точке тела.

3) Выбрать уравнение для определения малых деформаций.

3.1.-  dx=dx+∂Ux∂xdx+∂Ux∂ydy+∂Ux∂zdz;                              3.2.. ;

3.3. eX=∂Ux∂x+12∂Ux∂x2+∂Uy∂x2+∂Uz∂x2-;              3.4.- εч=1+2exx−1

4)Какая из зависимостей аппроксимирующая кривую упрочнения является степенной?

4.1.-

4.2.-

4.3. -

4.4.-

5б) Какие из  уравнений являются уравнениями неразрывности для деформаций?

5.1.- γ12=ε1−ε2γ23=ε2−ε3γ31=ε3−ε1;            5.2

5.3.- ∂2γxy∂x∂y=∂2εx∂y2+∂2εy∂x2                                          5.4.- ε1+ε2+ε33;

Тест № 22

1 В каких единицах измеряется деформация сдвига?

1.1. -- в ньютонах;

1.2. -  в метрах;

1.3.  - безразмерная величина;

1.4.  - в миллиметрах;

2) Выберите критерий, определяющий начало пластической деформации

2.1. - σ т ;

2.2. -σу ;

2.3. - . σ в;

2.4. - τср.

3) Выбрать формулу для определения длины образца, находящегося под нагрузкой?

3.1. - Δlпл= εпл × l0                                 3.2. - Δlу=(σ0,2/E) × l0

3.3. - lд = l0  + Δlпл                             3.4. - lд = l0 +Δlу  + Δlпл

4) Модель, какой среды представлена графиком?

4.1. – Модель идеально-пластической  среда;

4.2. –Модель  жестко - пластической неупрочняющейся среды;

4.3. – Модель несжимаемой, упрочняющейся среды

4.4. –Модель идеально вязкой среды;

5) Выбрать уравнения равновесия тела в декартовой системе координат  для плоского напряженного состояния?

5.1. -  ∂σx∂x+∂τxy∂y=0;∂τyx∂x+∂σy∂y=0;                    5.2.- ∂τxz∂y+∂τxy∂x=0;∂τzx∂x+∂σz∂y=0;.

5.3. - ∂τxy∂y+∂σx∂y=0;∂τzx∂x+∂τzz∂y=0;                      5.4. -  ∂τxz∂x+∂τxy∂z=0;∂σy∂y+∂τxz∂y=0;

Тест №23

1) Выбрать количество площадок действия октаэдрических напряжений?

1.1.- Четыре площадки действия и четыре им симметричных;

1.2.-. Восемь площадок действия и восемь им симметричных;

1.3.- Шесть площадок действия и шесть им симметричных;

1.4.-. Три площадки действия и три им симметричных

2) Что понимается под девиатором напряжений ?

2.1.- Матрица, к компонентам которой на главной диагонали прибавляются касательные напряжения;

2.2. Матрица, в которой  из компонентов, расположенных  на главной диагонали вычитается среднее напряжение.

2.3.-Матрица, к компонентам которой на главной диагонали прибавляется среднее напряжение;

2.4.- Матрица, к которой компоненты на главной диагонали равны между собой;

3) Что называется диаграммой условных напряжений?

3.1.- графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы  к первоначальной площади сечения, от степени предшествующей деформации;

3.2.- графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы, к первоначальной площади сечения, от средней степени деформации образца;

3.3.- графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы  к текущей площади сечения, от степени предшествующей деформации;

3.4.- графическое изображение зависимости напряжения, полученного отношением растягивающей силы, к текущей площади сечения, от средней степени деформации;

4)  Какое напряженное состояние является предельным для упругого состояния тела?

4.1. - напряженное состояние при котором начинается разрушение тела;

4.2. - напряженное состояние приводящее к остаточному изменению объема тела;

4.3. - напряженное состояние соответствующее возникновению заметных остаточных деформаций;

4.4. - напряженное состояние превышающее предел прочности материала.

5) Выбрать  формулу для определения скорости относительной деформации сдвига

5.1. ∂εX∂t

5.2. ∂uX∂t.

5.3. −∂uX∂x+∂uY∂y+∂uZ∂z

5.4 ∂γYZ∂t