ТЕХНОЛОГИЯ

СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

(конспект лекций)

Содержание

Введение…………………………………………………………………………….

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ МАШИН……………….

1.1. Общие положения………………………………………………………..

1.2. Классификация соединений деталей в машинах……………

1.3. Организационные формы сборки………………………............

1.4. Подготовка деталей к сборке………………………………………..

# 1.5. Качество и точность сборки …………………………………………

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СБОРКИ МАШИНЫ…………………………………………………………………………………

#### 2.1. Исходные материалы для разработки технологии………...

# 2.2. Последовательность разработки технологического процесса сборки машины …………………………………………………

2.3. Типовые и групповые технологические процессы сборки

2.4. Проектирование технологии сборочного производства (алгоритмизированный вариант)………………………………….

2.4.1. Последовательность проектирования технологического процесса сборки……………………………..

2.4.2. Формулирование служебного назначения сборочной единицы……………………………………………..

2.4.3. Анализ технологичности конструкции изделия…

2.4.4. Технологическая схема сборки……………………….

2.4.5. Составление технологической схемы сборки (на примере гидроцилиндра грейдера)……………

2.4.6. Нормирование технологического процесса сборки……………………………………………………………

2.4.7. Циклограмма сборки………………………………………..

2.4.8. Формирование операций сборки ……………………..

2.5. Организация и планировка участка сборки……………………

2.6. Технико-экономическая оценка вариантов технологического процесса…………………………………………………………….

2.7. Технический контроль качества сборки…………………………

2.8. Проектирование технологических процессов автоматической сборки……………………………………………………………..

3. ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ТИПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ………………………….

##### 3.1. Сборка неподвижных разъемных соединений………………..

3.1.1. Сборка резьбовых соединений…………………………

3.1.2. Сборка шпоночных соединений ………………………

3.1.3. Сборка шлицевых соединений………………………….

3.1.4. Сборка неподвижных конических соединений….

# 3.2. Сборка неподвижных неразъемных соединений…………….

3.2.1. Соединения, собираемые с использованием тепловых методов…………………………………………………

# 3.2.2. Соединения, собираемые путем пластической деформации деталей…………………………………………

3.2.3. Сборка продольно-прессовых соединений………..

3.2.4. Сварка, пайка и склеивание…………………………….

3.2.5. Сборка заклепочных соединений……………………..

4. СБОРКА ТИПОВЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ……………………………………

4.1. Сборка механических передач………………………………………

4.1.1. Сборка зубчатых передач………………………………..

4.1.2. Технология сборки ременных и цепных передач…………………………………………………………………

4.2. Балансировка вращающихся масс…………………………………

4.3. Технология сборки подшипниковых опор………………………

4.3.1. Технология сборки подшипников скольжения….

4.3.2. Технология сборки подшипниковых опор качения…………………………………………………………………

ВВЕДЕНИЕ

В современном машиностроении трудоемкость сборочных работ составляет 30-40% и более от общей трудоемкости изготовления изделия. Степень механизации сборочных операций не превышает 20-30%, а степень автоматизации еще ниже. Поэтому совершенствование сборочного производства является одним из основных резервов повышения технического уровня и экономической эффективности машиностроения.

Сборка отличается от других технологических процессов тем, что ее составными частями являются разнообразные, физически разнородные процессы. Установка элементов конструкции сборочной единицы (СЕ) включает основанные на  различных физических принципах процессы перемещения и ориентирования соединяемых деталей.

Сборка является завершающим этапом изготовления изделия, и требования к элементам конструкции, поступающим на сборку, оказывают существенное влияние на содержание заготовительных работ, механической обработки и других процессов изготовления элементов конструкции изделия. Возможность применения современных методов и средств производства существенно зависит от технологичности конструкции изделия и фактически закладывается в конструкцию при проектировании изделия. Поэтому содержание сборочных работ органически взаимосвязано с конструкцией изделия и предшествующими этапами производственного процесса изготовления деталей.

Совершенствование и повышение эффективности сборочных работ требует непрерывного обобщения и анализа передового опыта промышленности на основе научных исследований. Основы такого подхода были заложены в трудах выдающихся ученых нашей страны              Н.А. Бородачева, Б.С. Балакшина, В.М. Кована, Л.Н. Кошкина, М.П. Новикова и др. [1].

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ МАШИН

1.1. Общие положения

Процесс сборки является заключительным этапом изготовления машины, в значительной степени определяющим ее основные эксплуатационные качества. Условия достижения высоких эксплуатационных качеств машины не ограничиваются созданием ее удачной конструкции или применением высококачественных материалов для изготовления ее деталей, не гарантирует этих качеств и высокоточное изготовление деталей с обеспечением оптимального состояния поверхностных слоев их сопряженных или рабочих поверхностей.

Процесс изготовления машины может гарантировать достижение всех требуемых ее эксплуатационных показателей, а также ее надежности и долговечности в эксплуатации лишь при условии высококачественного проведения всех этапов сборки машины (т.е. сборки и регулирования отдельных сборочных единиц – узлов и общей сборки и испытаний изготовленного изделия в целом).

Это связано с тем, что в процессе сборки вполне качественных изделий по разным причинам могут возникать погрешности взаимного расположения деталей, существенно снижающие точность и служебные качества собираемого изделия. Причинами возникновения таких погрешностей могут быть:

- Ошибки, допускаемые рабочими при ориентации и фиксации установленного положения собираемых деталей (образование зазоров между торцами втулок, монтируемых на валах, и торцами соответствующих фланцев и буртиков валов в связи с недостаточно прочным их соединением сборщиком или сдвигом втулки сверлом при засверловке стопорного отверстия на валу "по месту" через отверстие во втулке; попадание грязи и стружки между сопрягаемыми поверхностями; совпадение эксцентриситетов наружной и внутренней поверхности втулок; посадочной шейки вала, на которой монтируется втулка, и опорных шеек; нарушение правильной последовательности затяжки винтовых соединений и непостоянство усилия затяжки т.д.).

- Погрешности установки калибров и измерительных средств, применяемых при сборке; погрешности регулирования, пригонки и контроля точности положения детали в машине, достигнутого при сборке, а также собственные погрешности измерительных средств.

- Относительные сдвиги деталей в промежутке времени между их установкой в требуемые положения и их фиксацией в этом положении.

- Образование задиров на сопрягаемых поверхностях деталей.

- Упругие деформации сопрягаемых деталей при их установке и фиксации и пластические деформации поверхностей сопряжений, нарушающие точность и прочность соединений.

Примером очень большого влияния качества сборки на эксплуатационные свойства изделий могут служить данные об изменении долговечности службы ответственного болтового соединения в зависимости от усилия его предварительной затяжки (диапазон изменения рабочей нагрузки 0-41000 Н):

| Усилие предварительной затяжки болта, Н | Средняя долговечность срока службы болта в циклах |
| --- | --- |
| 6320 26300 32100 37500 | 5960 35900 214500 5000000 |

Эти данные показывают, что одни и те же детали соединения при разных условиях сборки могут изменить долговечность службы в сотни и даже тысячи раз.

Выполнение сборочных работ связано с большой затратой времени, составляющей значительную долю трудоемкости изготовления машины. В зависимости от типа производства затраты времени на сборочные работы составляют (в процентах от общей трудоемкости изготовления машины):

В массовом и крупносерийном производстве	25-30

В серийном					25-35

В единичном и мелкосерийном			35-40

В различных отраслях машиностроения:

В тяжелом машиностроении 			30-35

# В станкостроении				25-30

В автомобилестроении				15-20

В приборостроении				40-45

Следует отметить, что основная часть слесарно-сборочных работ представляет собой ручные работы, требующие больших затрат физического труда и высокой квалификации рабочих.

Большая трудоемкость слесарно-сборочных работ не только существенно увеличивает общую трудоемкость изготовления машин, но и приводит к значительному ухудшению экономических показателей работы предприятия, связанному с большим скоплением на сборке дорогостоящих готовых деталей и узлов, увеличивающих стоимость незавершенного производства предприятия и снижающих оборачиваемость оборотных средств.

Изложенные причины превращают проблему повышения качества и производительности сборки в одну из первоочередных и важнейших задач технического прогресса современного машиностроения.

Приведем основные определения.

Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии.

Согласно ГОСТ 2.101-68, установлены следующие виды изделий:

а) детали;

б) сборочные единицы (узлы);

в) комплексы;

г) комплекты.

Деталь является изделием, изготовленным из однородного материала, без применения сборочных операций, например, вал, втулка, зубчатое колесо, корпус и т.д.

Сборочной единицей называется изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, клейкой, пайкой, опрессовкой и т.д.), например, станок, автомобиль, редуктор, сварной корпус и т.д.

Комплексом называются два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций.

В комплекс кроме изделий, выполняющих основные функции, могут входить детали, СЕ и комплекты, предназначенные для выполнения вспомогательных функций, например, детали и СЕ, предназначенные для монтажа комплекса на месте его эксплуатации.

## Комплект представляет два и более изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера, например, комплект запасных частей, комплект инструментов и т.д.

Сборка – образование разъемных или неразъемных соединений составных частей изделия.

Узловая сборка – сборка, объектом которой является составная часть изделия – СЕ (узел).

Общая сборка – сборка, объектом которой является изделие в целом.

Сборочный комплект – группа составных частей изделия, которые необходимо подать на рабочее место для сборки изделия или его составной части.

В условиях единичного и мелкосерийного производства основная часть сборочных работ выполняется на общей сборке, и лишь малая их доля осуществляется над отдельными сборочными единицами. С увеличением серийности производства сборочные работы все больше раздробляются по отдельным СЕ, и в условиях массового и крупносерийного производства объем узловой сборки становится равным или даже превосходит объем общей сборки. Это в значительной мере способствует механизации и автоматизации сборочных работ и повышает их производительность.

По стадиям процесса сборка подразделяется на следующие виды:

Предварительная сборка  - сборка деталей, составных частей или изделия в целом, которые в последующем подлежат разборке. Например, предварительная сборка узла с целью определения размера неподвижного компенсатора.

Промежуточная сборка - сборка деталей, выполняемая для дальнейшей их совместной обработки. Например, предварительная сборка корпуса редуктора с крышкой для последующей совместной обработки отверстий.

Сборка под сварку  - сборка заготовок для их последующей сварки.

Окончательная сборка  - сборка изделия или его составной части, после которой не предусмотрена его последующая разборка при изготовлении.

Технологический процесс (ТП) сборки заключается в соединении деталей в узлы и узлов и отдельных деталей в механизмы и целую машину. В связи с этим все работы сборочного процесса разбиваются на отдельные последовательные стадии, которые далее расчленяются на отдельные последовательные операции, переходы, приемы.

Под операцией в сборочном процессе понимается часть ТП, осуществляемая по какому-либо узлу или машине одним или несколькими рабочими на одном рабочем месте непрерывно.

Под переходом понимается часть операции, которая вполне закончена, не может быть расчленена на другие переходы и выполняется без смены инструментов одним или несколькими рабочими одновременно.

Приемом называется часть перехода, состоящая из ряда простейших рабочих движений выполняемых одним рабочим.

Под установкой понимается придание определенного положения собираемым деталям и соединениям.

1.2. Классификация соединений деталей в машинах

В процессе узловой и общей сборки соединяют разнообразные детали. Метод образования соединения назначает конструктор с учетом условий работы изделия, экономики его производства и эксплуатации. По конструкции и условиям эксплуатации соединения подразделяются на подвижные и неподвижные соединения [2]. Первые характеризуются возможностью относительного перемещения составных частей, вторые такого перемещения не имеют. Все соединения можно подразделять на разъемные и неразъемные соединения (рис.1.1).

Рис.1.1. Классификация соединений деталей при сборке

К разъемным соединениям относятся те, которые могут быть полностью разобранными без нарушения целостности собираемых деталей. Разъемные соединения наиболее распространены (65 – 85%), однако в последнее время во многих машинах удельный вес неразъемных соединений начинает расти в связи с более широким использованием неремонтируемых узлов. Все соединения можно разбить на четыре                                      класса:

I – неподвижные разъемные;

II – неподвижные неразъемные;

III – подвижные разъемные;

IV – подвижные неразъемные.

Наиболее распространены в машиностроении соединения класса III, затем I и II. Соединения класса IV встречаются редко. Для общего машиностроения число соединений указанных классов (включая сборку в заготовительных процессах) можно выразить соотношением

0,45 : 0,35 : 0,15 : 0,05.

Соединения классифицируют также по способам сборки и технологической характеристике [3, 4].

К классу А относят наиболее распространенные соединения, осуществляемые установкой сопрягаемых деталей по охватывающим (охватываемым) поверхностям или по установочным элементам сборочных приспособлений. Соединения осуществляют с гарантируемым зазором вручную или автоматически без приложения сил. Этот вид соединений применяют как при узловой, так и при общей сборке изделий.

К классу В относят соединения, выполняемые пластическим деформированием крепежных деталей (сплошных или трубчатых заклепок) или соединяемых деталей (раскернивание, расклепывание, развальцовывание, отбортовка, соединение в фальц, отгибка или скручивание специальных выступов, обжимка, постановка шплинтов, постановка рифленых штифтов). Данный класс относят к неразъемным, неподвижным соединениям.

Соединения класса С выполняют упругим деформированием соединяемых или соединенных деталей: запрессовкой (осуществляемой приложением осевой силы или тепловым воздействием на сопрягаемые детали), постановкой стопорных упругих колец на валы и в канавки корпусных деталей, постановкой упругих разъемных шайб, сборкой с помощью упругих защелок, пружинных фиксаторов положения сопрягаемых деталей, пустотелых упругих штифтов, применением клемм и упругих элементов (кнопки для обивки дверей автомобилей, упругое крепление патрона в рефлекторе фары, сборка клапана двигателя с пружиной и разрезными сухариками, соединение патрубка водяного насоса с дюритовым шлангом и д.р.). В машинах и приборах широкое применение получили штепсельные разъемы, а также упругие наконечники проводов. К достоинствам данного класса соединений относятся малые габариты, удобство и быстрота сборки и разборки, что важно не только для производства, но и для обслуживания машин.

В большинстве случаев усилие для сборки и разборки соединений невелико, а надежность их работы высокая даже в условиях толчков и вибраций. Соединения с упругими элементами применяют как при узловой, так и при общей сборке.

Класс D объединяет разъемные соединения, осуществляемые различными крепежными и фиксирующими деталями (резьбовые детали, клинья, цилиндрические и конические штифты). Наиболее распространены резьбовые соединения; их выполняют отдельными крепежными деталями (винтами, болтами, шпильками), а также специальными крепежными деталями. При сборке данных соединений обеспечивают требуемый натяг и стопорение резьбовых деталей различными способами.

Помимо четырех основных классов можно привести еще два.

К классу E относят соединения, осуществляемые введением в зону контакта сопрягаемых деталей дополнительного материала (расплавляемого металла при сварке, припоя, клея, пластмасс, мастик). Эти соединения являются неподвижными и неразъемными. Их применяют при выполнении заготовок (сваркой, пайкой) на промежуточных этапах механической обработки (перед окончательной обработкой), а также на сборочных операциях (при отдельных методах сварки и пайки, склеивания). В последнем случае сварка допускается, если обработанные поверхности расположены достаточно далеко от швов и допуски на расположение обработанных поверхностей в соединенных элементах достаточно широки.

К классу F относятся соединения, получаемые специальными методами (заливкой деталей расплавленным металлом или пластмассой, обвязкой проволокой, соединением тонкостенных деталей из мягких листовых металлов или пластмасс скрепками, сшивкой тонких листовых деталей из неметаллов и др.). Эти методы имеют ограниченное применение.

При выборе способа соединения учитывают условия работы изделия, обеспечение необходимой его надежности, технологии обработки и сборки, условия эксплуатации, включая необходимую разборку, ремонт и сборку соединения, а также затраты на изготовление и эксплуатацию в течение заданного срока службы изделия.

Из нескольких возможных вариантов, удовлетворяющих требованиям работы и эксплуатации, окончательно отбирается метод, обеспечивающий наименьшие затраты на изготовление и эксплуатацию соединения.

Все методы образования соединений могут быть также классифицированы по трем признакам:

1. По конструктивным особенностям соединительных деталей методы образования соединений делят на резьбовые, шпоночные, клиновые, штифтовые, шплинтовые, шлицевые, клепаные.

2. В зависимости от применяемого материала для соединения элементов деталей различают следующие  методы образования соединений: сварные; паяные; клеевые.

3. По характеру объемно-напряженного состояния соединяемых деталей методы образования соединений делят на соединения с зазором, соединения с натягом (прессовые), фальцованные, развальцованные, термоусаженные, пружинные, замковые.

1.3. Организационные формы сборки

В различных типах и при различных условиях производства организация сборки приобретает различные формы. По перемещению собираемого изделия сборка подразделяется на стационарную и подвижную, по организации на непоточную, групповую и поточную (рис. 1.2).

Рис.1.2. Схема организационных форм сборки

Непоточная стационарная сборка характеризуется тем, что весь процесс сборки изделия и его СЕ выполняется на одной сборочной позиции. Все детали поступают на эту позицию.

Достоинства: 1) сохранение неизменного положения основной базовой детали, что способствует достижению высокой точности изделия; 2) использование универсальных транспортных средств, приспособлений и инструментов, что сокращает продолжительность и стоимость технологической подготовки производства.

Недостатки: 1) длительность общего цикла сборки, выполняемого последовательно; 2) потребность в высококвалифицированных рабочих, способных выполнять любую сборочную операцию; 3) увеличение потребности в больших сборочных стендах, так как машина длительное время занимает монтажный стенд.

Область применения – единичное и мелкосерийное производство тяжелого и энергетического машиностроения, экспериментальные и ремонтные цехи.

Продолжительность сборочного процесса определяется по формуле [5]

,

где  – трудоемкость сборки одного изделия в человеко-часах;                  – число собираемых изделий;  – количество рабочих в сборочной бригаде.

Непоточная стационарная сборка с расчленением сборочных работ предполагает дифференциацию процесса на узловую и общую сборку. Сборка каждой СЕ и общая сборка выполняется в одно и то же время различными бригадами и многими сборщиками. Собираемая машина остается неподвижной на одном стенде. В результате длительность процесса сборки значительно сокращается.

Расчетное количество рабочих позиций или стендов γ0                    для параллельной сборки одинаковых объектов рассчитывается по формуле [5]

,

где     – расчетная трудоемкость всех переходов сборки одного объекта;  – расчетная трудоемкость переходов, выполнение которых совмещено во времени с выполнением других объектов;  – расчетный такт сборки.

Преимущества: 1) значительное сокращение длительности общего цикла сборки; 2) сокращение трудоемкости выполнения отдельных сборочных операций за счет: а) специализации рабочих мест и их оборудования соответствующими приспособлениями и механизирующими устройствами; б) специализации рабочих-сборщиков; в) лучшей организации труда; 3) снижение потребности в дефицитной рабочей силе сборщиков высокой квалификации; 4) более рациональное использование помещений и оборудования; 5) уменьшение размеров высоких помещений сборочных участков, оборудованных мощными подъемно-транс-портными устройствами; 6) сокращение себестоимости сборки.

Область применения – серийное производство средних по размеру и крупных машин [5].

, если   > ;

, если   < ,

где  – трудоемкость сборки лимитирующей сборочной единицы;      – количество рабочих, занятых ее сборкой;  – трудоемкость общей сборки изделия;  – количество рабочих, занятых общей сборкой.

Непоточная подвижная сборка характеризуется последовательным перемещением собираемого изделия от одной позиции к другой. Перемещение может быть свободным или принудительным. ТП сборки при этом разбивается на отдельные операции.

Сборка со свободным перемещением собираемого объекта заключается в том, что рабочий, закончив свою операцию, с помощью средств механизации или вручную перемещает собираемую СЕ на следующую рабочую позицию, СЕ также могут собираться на тележках, рольгангах и т.п.

Сборка с принудительным перемещением собираемого объекта состоит в том, что он передвигается при помощи конвейера или тележек, замкнутых ведомой цепью.

Фактическая продолжительность выполнения каждой операции колеблется, для компенсации таких колебаний создается межоперационный задел.

Расчетное количество рабочих позиций q1 , которое должен последовательно пройти собираемый объект в процессе сборки, подсчитывается по формуле [5]

,

где  – расчетное время, необходимое для перемещения одного собираемого объекта с рабочей позиции на следующую;  – количество параллельных потоков, необходимых для выполнения производственной программы параллельной сборки одинаковых собираемых объектов, определяется по формуле

,

где – продолжительность наиболее длительной сборочной                операции.

Область применения – переход от сборки единичных изделий к их серийному изготовлению.

Поточная сборка характеризуется тем, что при построении ТП сборки отдельные операции процесса выполняются за одинаковый промежуток времени – такт – или за промежуток времени, кратный такту. При этом на более продолжительных операциях параллельно работают несколько рабочих-сборщиков. Обеспечение одинаковой продолжительности технологических операций, называемое синхронизацией операций, достигается их перестройкой.

Поточная сборка может быть организована со свободным или принудительным ритмом. Межоперационное перемещение собираемого изделия осуществляется вручную или с помощью тележек, наклонного лотка или рольганга, с помощью конвейера с периодическим или непрерывным перемещением.

Поточная сборка сокращает длительность производственного цикла и уменьшает межоперационные заделы деталей, повышает специализацию сборщиков и возможности механизации и автоматизации сборочных операций, что, в конечном итоге, приводит к снижению трудоемкости сборки на 35-50%.

Общая продолжительность поточной сборки , где   – число рабочих мест на поточной линии, зависящее от числа сборочных и контрольных операций.

Главным условием поточной сборки является обеспечение взаимозаменяемости собираемых узлов и деталей. В случае необходимости использования пригоночных работ они должны осуществляться за пределами потока на операциях предварительной сборки.

Поточная стационарная сборка является одной из форм поточной сборки, требующей наименьших затрат на ее реализацию. Она применяется при сборке крупных и громоздких изделий (самолеты и т.д.). При этом виде сборки все собираемые объекты остаются на рабочих позициях в течение всего процесса сборки. Рабочие (или бригады) по сигналу все одновременно переходят от одних собираемых объектов к следующим через периоды времени, равные такту. Каждый рабочий (или бригада) выполняет закрепленную за ним одну и ту же операцию на каждом из собираемых объектов.

Расчетное количество рабочих (или бригад) q2, необходимых для одного потока, рассчитывается по формуле [5]

,

где  - расчетное время для перехода рабочих (бригад) от одного собираемого объекта к другому;  – количество параллельных потоков, необходимых для выполнения производственной программы параллельной сборки одинаковых собираемых объектов, определяется по формуле

.

Преимущества: работа с установленным тактом, равномерный выпуск продукции, короткий цикл сборки, высокая производительность труда, высокий съем продукции с 1 м2 площади.

Область применения – серийное производство машин, отличающихся недостаточной жесткостью базовых деталей, большими габаритами и массой (станков, крупных дизелей, самолетов и т.п.).

Поточная подвижная сборка становится экономически целесообразной в тех случаях, когда выпуск машин и их СЕ значительно возрастает.

Этот вид сборки может осуществляться с непрерывно или периодически перемещающимися собираемыми объектами.

Расчетное количество рабочих позиций , которые должен пройти в процессе сборки собираемый объект, рассчитывается по формулам:

при сборке с непрерывным движением собираемого объекта [5]

;

при сборке с периодическим движением собираемого объекта

;     ,

где  – количество параллельных потоков, необходимых для выполнения производственной программы при параллельной  поточной подвижной сборке;  - расчетное время, необходимое рабочему для возвращения в исходное положение после выполнения операции.

Длина рабочей части конвейера определяется по формуле

,

где - длина собираемого объекта, измеряемого в направлении движения конвейера, м;  -  промежуток времени между собираемыми объектами, необходимый для удобства сборки, м.

Преимущества – выполнение работы с требуемым тактом и возможность почти полного совмещения времени, затрачиваемого на транспортирование объектов, со временем их сборки.

Несомненные преимущества поточного  метода сборки расширили его применение в серийном производстве за счет использования сборочных линий с «гибким» тактом (несинхронных), имеющих на транспортере между рабочими позициями межоперационные накопители, обеспечивающие независимую работу позиций без жесткой синхронизации.

На рис.1.3 показан пример несинхронной линии с накопителями различной конструкции, встроенными и вынесенными позициями. Несинхронные линии обладают  рядом преимуществ: в результате наличия межоперационных заделов их производительность на 10…30% выше, чем у линий с «жестким» тактом; они удобны в эксплуатации, так как каждая позиция имеет автономную систему управления, на одной линии можно производить сборку изделий нескольких модификаций в произвольном порядке; переналадка линии производится без ее остановки; в несинхронную линию можно встраивать дополнительные ручные позиции, позволяющие в случае необходимости дублировать автоматические; применение несинхронных линий улучшает условия труда рабочих, снижает монотонность выполнения ручных операций; они недороги в изготовлении (всего на 10…15% дороже обычных жесткоблокированных линий).

Рис.1.3. Пример участка несинхронной линии: 1 – вынесенные позиции;

2 – система адресования; 3 – встроенные позиции; 4 – накопители

# За такт работы несинхронной линии принимают наибольшее значение  автоматической или ручной позиции.

Автоматизированные линии с жестким тактом целесообразно применять при годовой программе выпуска изделий -го наименования ≥ 300 тыс, роторные – при ≥ 1 млн. При годовой программе выпуска изделий различных наименований 60 тыс. <<300 тыс. автоматизированная линия должна быть переналаживаемой с гибким тактом (несинхронной). При меньшей программе выпуска собираемых изделий целесообразно применять роботизированные сборочные комплексы или участки из роботизированных сборочных модулей.

1.4. Подготовка деталей к сборке

Окончательному соединению деталей при сборке предшествуют дополнительные работы, к ним следует отнести:  дополнительную обработку; пригоночные работы; очистку и промывку деталей; контроль деталей; сортировку деталей на группы; подбор и комплектацию деталей.

Пригоночные работы при сборке

Точность сборки на основе принципов полной или неполной взаимозаменяемости обеспечивается преимущественно в массовом и крупносерийном производстве. В мелкосерийном и единичном производстве принцип взаимозаменяемости экономически не оправдан и применяется лишь в отдельных случаях. Детали здесь обрабатываются на универсальных станках без применения специальных приспособлений, а контроль осуществляется универсальным измерительным инструментом. Погрешности взаимного расположения поверхностей деталей в процессе их обработки нередко значительно превышают допускаемые отклонения. Это вызывает необходимость в процессе сборки дополнительно обрабатывать детали и СЕ, пригоняя их по месту. Таким образом, под пригонкой понимается ручная или механическая обработка в процессе сборки сопрягающихся поверхностей деталей для достижения необходимой точности сопряжений или обеспечения других качественных показателей [1].

Пригонка может иметь место и в серийном производстве, так как в определенных случаях при малых допусках посадок экономически выгоднее применять пригонку деталей в процессе сборки, чем повышать точность обработки.

Процесс пригонки состоит из двух этапов: определения величины погрешности и устранения ее снятием излишнего слоя металла. Продолжительность пригонки обычно трудно нормировать, так как погрешность δ для различных СЕ переменна.

Основной путь уменьшения объема пригоночных работ – это всемерное улучшение технологичности конструкций, применение подвижных компенсаторов, улучшение организации и техники контроля деталей при обработке.

Наиболее распространенными видами пригоночных работ являются опиливание, зачистка, притирка, полирование, шабрение, сверление отверстий по месту, развертывание отверстий, подторцовывание и гибка. Рассмотрим некоторые из них.

Опиливание и зачистка. Характерные примеры: опиливание детали по контуру для снятия неровностей, шероховатостей, забоин, заусенцев, снятие припуска на детали – компенсаторе под размер, предусмотренный технологией сборки, устранение дефектов на поверхности детали (сколов, царапин), опиливание плоскостей, сложных поверхностей пазов и выступов при подгонке соединений.

## Опиливание считается грубым, если необходимо удалить слой металла более 0,2мм, при тонком опиливании слой не превышает 0,1мм, при этом может быть достигнута точность до 0,02мм.

Во всех случаях после опиливания поверхность зачищается (мелким напильником, шкуркой, оселком).

Инструменты для опиливания: напильники, надфили, абразивные круги, головки и бруски. Широко применяются переносные пневматические и электрические шлифмашины.

Притирка. Притирку применяют при сборке в тех случаях, когда необходимо получить точный размер деталей за счет снятия очень малого припуска или для достижения плотного прилегания поверхностей, обеспечивающих гидравлическую непроницаемость соединения. Точность размеров, достигаемая при притирке, - до 0,1 мкм.

Притирка представляет собой процесс резания абразивными зернами, находящимися между поверхностями притира и детали.

Существует два способа притирки деталей: одной детали по другой (притирка клапанов, пробок и т.д.) и каждой из деталей по притиру. С помощью притиров доводят детали топливной аппаратуры, крышки, торцы, фланцы и буртики в плотных сопряжениях (рис. 1.4) [2].

Рис.1.4. Схемы притирки: а) – плоскостей; б) – валика;

в) - отверстия; Д – деталь; П – притир

Притирами могут быть плиты, бруски, конусы, втулки и другие детали из материала более мягкого, чем материал притираемых деталей.

Процесс притирки необходимо всемерно механизировать, для чего применяют ручные электрические или пневматические машины и специальные станки.

Для окончательной доводки поверхности вместо шлифовальных порошков применяют специальные пасты (ГОИ, алмазные, …). Притертые поверхности проверяют на краску.

При хорошей притирке краска мелкими пятнами равномерно распределяется по всей поверхности сопряжения.

Полирование. Этот вид обработки обычно производят для достижения меньшей шероховатости поверхностей, подвергавшихся опиливанию или зачистке. Припуск очень небольшой: 0,005…0,007 мм.

## Процесс осуществляется при помощи вращающихся со скоростью 30…50м/с эластичных кругов, на рабочую поверхность которых наносится абразивная смесь с жидким наполнителем.

#### Используется как переносной инструмент, так и специальные станки.

Достигается шероховатость поверхности:

обычное полирование 	Ra=0,2…1,6 мкм,

тонкое			Ra=0,05…0,1 мкм.

Шабрение. Этот метод отделочной обработки состоит в соскабливании шаберами тонких (до 0,005 мм) слоев металла для получения ровной поверхности после обработки лезвийным инструментом. При этом металл постепенно срезается с участков соприкасающихся (при пробе на краску) с поверхностью, к которой пригоняется данная деталь. При последующих пробах эти участки становятся все мельче и мельче, пока не получится «сетка», то есть достаточное число пятен соприкосновения.

Шабрение применяют для уменьшения погрешностей обработки сопрягаемых поверхностей, повышения равномерности их прилегания, увеличения плотности и достижения герметичности соединения. Шабрение применяется и для улучшения внешнего вида поверхностей (декоративное шабрение). Процесс шабрения весьма трудоемок и малопроизводителен, и его следует заменять механизированными отделочными методами обработки - шлифованием, тонким фрезерованием и растачиванием, строганием широкими резцами и т.п., а также  применять переносные шабровочные машины.

Результаты шабрения определяют обычно по краске или всухую – «на блеск».

Шабрением можно получить высокую точность: плоскостность и прямолинейность до 0,002 мм на длине 1000 мм и до 30 пятен на площади 25х25 мм.

Сверление. В процессе сборки отверстия сверлят, когда требуемая точность достигается прежде всего путем обработки двух или большего числа деталей в сборе (рис.1.5,а,б); когда место сверления труднодоступно для обработки на станке(рис.1.5,в), а отверстие небольшого диаметра можно просверлить с помощью механизированного инструмента; когда отверстие не было предусмотрено на механической обработке [2].

Рис.1.5. Соединения, требующие сверления отверстий при сборке

Сборочные цеха для таких операций обычно имеют несколько сверлильных станков, установленных вблизи линии сборки. Для                отверстий диаметром до 10…12 мм применяют переносные станки,                    а также ручные пневматические сверлильные машины. Точность обработки достигает до 13…11 квалитета. Шероховатость поверхности Rа=6,3…12,5 мкм.

Развертывание. Эту операцию выполняют при сборке для получения требуемой посадки в сочленении или для обеспечения соосности отверстий монтируемых деталей (калибрование втулок после запрессовки, запрессовывание «в линию» соосно расположенных отверстий, развертывание отверстий под штифты в сопряженных деталях). Можно получить отверстие по 7…8-му квалитету точности с шероховатостью поверхности Rа=1,25…1,0 мкм. Припуск – от нескольких сотых до 0,2… 0,3мм.

Мойка деталей и СЕ

Чистота деталей и СЕ – одно из основных условий достижения высокого качества сборки изделий.

Металлические опилки, мельчайшие кусочки стружки, остатки обтирочных материалов, абразивный порошок, попадая в отверстия или каналы деталей, могут впоследствии, при работе машины, попасть вместе со смазкой в подшипники или зазоры других подвижных соединений и вызвать их преждевременный износ. Для предотвращения этого детали и СЕ в процессе сборки проходят специальные операции – очистку и мойку. Это работа трудоемкая, на нее расходуется до 10% времени, затрачиваемого на изготовление деталей.

Способы мойки применяют преимущественно следующие: химический (мойка окунанием и струйная мойка с применением органических растворителей), электрохимический (в спокойном или принудительно возбужденном электролите) и ультразвуковой.

Процесс мойки условно можно представить состоящим из следующих этапов: механического воздействия жидкости, смачивания, температурного воздействия, адсорбирования и смыва. Состав моющих жидкостей играет очень большую роль. Они должны разлагать загрязненные пленки, превращая их  в растворимые элементы, хорошо смачивать поверхность, препятствовать повторному осаждению растворенных примесей. В состав моющей жидкости, кроме неорганических веществ (щелочей), должны входить поверхностно-активные вещества. Этими свойствами обладают мыло, кислоты, спирты, жидкое стекло, синтетические моющие вещества.

В серийном и массовом производстве используют моечные машины, в которых процесс мойки деталей и СЕ осуществляется в закрытом пространстве без участия рабочих.

Очистка СЕ и деталей от слоя антикорозионной смазки, следов краски и других твердых загрязнений может быть осуществлена механическим путем при помощи приводных и ручных щеток с последующей мойкой и обдувкой сжатым воздухом.

Более тщательная очистка достигается промывкой в жидкой среде при помощи ультразвука. Этот принцип состоит в том, что  в жидкости возбуждаются ультразвуковые колебания с частотой около 20 Гц, в результате чего образуются кавитационные пузырьки, механически воздействующие на загрязненную поверхность. Возникающие при этом ударные волны  интенсивно разрушают слои смазки и грязи, покрывающие поверхность деталей. Одновременно происходит также химическое взаимодействие загрязнений с жидкостью-растворителем, в качестве которой используются бензин, спирт, ацетон, водные растворы щелочей и  ПАВ. Мойка в ультразвуковой ванне длится 1-5 мин.

Сортировка

При сборке по методу  групповой взаимозаменяемости осуществляется сортировка деталей по размерам, массе, статическому моменту и другим признакам; после сортировки детали маркируют и хранят в специальной таре.

Контроль качества

Контроль качества деталей и других элементов, поступающих на сборку, заключается в проверке выполнения требований технических условий поставки на сборку. Контрольной проверке подвергаются размеры, форма и взаимное расположение поверхностей деталей, качество выполнения предшествующих операций (пригоночных работ, очистки, промывки и т.п.).

Контроль осуществляется различными измерительными инструментами  и приборами. Отклонение плоских поверхностей от прямолинейности проверяют по краске с помощью поверочной плиты, контрольной линейки, эталонных или сопрягаемых деталей. Щупом измеряют зазоры. Натянутой струной проверяют плоские поверхности длиной до 10 м. Плоские поверхности до 2 мм длиной проверяют линейкой и индикатором.

Форму цилиндрической, конической, сферической  и других криволинейных поверхностей проверяют с помощью эталонной или сопрягаемой детали по краске с оценкой качества по равномерности расположения окрашенных пятен лекалами-шаблонами.

Отклонение от параллельности выявляют непосредственно измерением универсальными измерительными инструментами (штангенциркулем, штихмасом, микрометром) и косвенными способами с использованием индикаторов, уровней, линеек или плит.

Отклонение поверхности от перпендикулярности выявляют угольником с применением щупа, штихмаса или индикатора, а также уровнем и отвесом.

Отклонение отверстий и валов от соосности выявляют эталонными скалками, вводимыми в соосные отверстия собранных узлов.

Неплотность прилегания и зазоры проверяют по краске или щупом.

# 1.5. Качество и точность сборки

Способы базирования при установке элементов СЕ

Важнейшим этапом сборочных работ является установка деталей и других элементов СЕ в требуемое  относительно друг друга положение   и закрепление их в этом положении. При этом должна быть обеспечена определенность базирования устанавливаемых элементов конструкции.

Возможные составы сборочных баз различаются по виду базовых элементов и установочных баз, эти различия и определяют способ базирования при сборке (табл.1.1) [1].

Таблица 1.1

Способы базирования  при сборке

| Состав установочной базы | Состав сборочной базы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Элементы изделия | Элементы изделия и сборочного приспособления | Элементы сборочного приспособления |
| Сопрягаемые поверхности базовых элементов | По месту в изделии | По месту в изделии и сборочном приспособлении | По месту в сборочном приспособлении |
| Сопрягаемые поверхности и контуры разметки | По разметке на элементах изделия | По разметке на элементах изделия и сборочного приспособления | По разметке на элементах сборочного приспособления |
| Сопрягаемые поверхности и отверстия под заклепки или болты | По сборочным отверстиям в элементах изделия | - | По сборочным отверстиям в сборочном приспособлении |
| Сопрягаемые поверхности и технологические отверстия | По координатно-фиксирующим отверстиям в элементах изделия | - | По координатно-фиксирующим отверстиям в сборочном приспособлении |

Базирование по месту  в изделии может быть применено      только тогда, когда у базируемого элемента  отнимается хотя бы одно  поступательное перемещение относительно каждой  из трех осей базовой системы координат. Фиксация базируемого элемента осуществляется прижатием его с помощью струбцин, контрольными или макетными болтами к базовым элементам изделия.

Базирование по разметке (рис.1.6,а) применяется чаще всего тогда, когда у базируемого элемента существует только основная  установочная база. Фиксация установочного элемента осуществляется так же, как при базировании по месту [1].

Базирование  по сборочным отверстиям может быть применено только в   случае наличия основной установочной базы. Фиксация собираемых элементов осуществляется съемными пружинными фиксаторами, контрольными (макетными) болтами или винтами, иногда – контрольными заклепками.

Рис.1.6. Схемы базирования: а – по разметке; б – по сборочным отверстиям;

1 – базовая деталь; 2 - базируемые детали; 3 – контуры разметки

Базирование  по координатно-фиксирующим отверстиям аналогично предыдущему, однако в качестве базовых здесь используются элементы сборочного приспособления. Основной базой при базировании является поверхность базовых элементов приспособления, в дополнении к ним в состав  установочной базы входят координатно-фиксирующие отверстия в базовых элементах приспособления и установочных элементах изделия. Фиксация установленных элементов осуществляется прижатием их к базовым элементам приспособления прижимами, фиксаторами и т.п.

Базирование по световому или лазерному лучу получило широкое распространение  при монтаже сборочной оснастки и при сборке крупногабаритных конструкций. Положение базируемого элемента определяется в плоскости, перпендикулярной световому лучу, путем центрирования координатных отверстий в этих элементах относительно световых лучей. Применяются специальные приспособления – держатели.

Понятие о точности сборки

Осуществление основного назначения машины связано с преобразованием движений, передачей сил и моментов. Силы и моменты, воздействуя на звенья механизма и их соединения, могут изменять, искажать их форму, что вызывает отклонение от заданного характера движения всего механизма и машины. Большие или меньшие значения этих отклонений, характеризующие точность машины, зависят от конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов. При этом одним из важнейших технологических факторов являются погрешности, допущенные при сборке механизмов, то есть в процессе формирования их из отдельных деталей. Эти погрешности в различных сочетаниях, в конечном счете, приводят к ошибкам результирующих характеристик собираемого изделия.

Под точностью сборки подразумевается степень совпадения материальных осей, контактирующих поверхностей или иных элементов сопрягающихся деталей с положением их условных прототипов, определяемым соответствующими размерами на чертеже или техническими требованиями.

Несмотря на широкое разнообразие служебного назначения машин, основные показатели их точности общие: точность относительного движения исполнительных поверхностей (ИП), точности их геометрических форм и расстояний между этими поверхностями и точность их относительных поворотов.

Точность замыкающего звена размерной цепи (РЦ) обеспечивается известными методами [2, 5, 6].

Известно также, что повышения точности РЦ можно достичь тремя методами: повышением точности составляющих звеньев, сокращением количества звеньев и уменьшением величины передаточных отношений.

Для обеспечения надежности и долговечности работы машины в эксплуатации поля допусков зазоров (натягов) в сопрягаемых деталях должны лежать по возможности в узких пределах. Однако следует учитывать, что сокращение этих пределов влечет за собой увеличение стоимости обработки деталей.

Правильный выбор посадок в сопряжениях, кроме увеличения общего срока службы всей машины, имеет большое значение для обеспечения равностойкости ее отдельных СЕ и деталей.

Большое значение для обеспечения точности сборки имеет характер базирования. Для сохранения точности взаимного расположения элементов машин необходимо достичь неизменности базирования или постоянства контактов сопрягаемых поверхностей. Последнее, как известно, должно обеспечиваться соответствующей конструкцией СЕ, позволяющей создать силы или моменты, вызывающие силовые замыкания сопрягаемых деталей.

Уместно остановиться еще на одном вопросе, связанном с точностью. Параметры, характеризующие требуемую точность при сборке СЕ и машины в целом, устанавливаются обычно исходя из предположения, что СЕ не обладают упругостью. Между тем, детали машин как при сборке, так и последующей работе претерпевают деформации.

В конструкции предусматривается, чтобы эти деформации не превышали определенных величин и не влияли на выполнение машиной ее служебного назначения. Тем не менее, многие параметры сопряжений деталей в работающей машине отличаются от значений, определяемых при ее сборке. Следовательно, точность, которая предусматривается чертежом и техническими требованиями и достигается в процессе сборки машины, является в значительной мере условной.

В связи с этим имеет особое значение определение действительной точности машины, то есть именно той, которой она обладает в процессе работы и от которой зависит качество выполнения ее служебного назначения, а также ее надежность. Речь идет о проблеме так называемой технической диагностики состояния работающей машины.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ СБОРКИ МАШИНЫ

#### 2.1. Исходные материалы для разработки технологии

Разработка технологии сборки машины является составной частью технологической подготовки ее производства. Главными принципами проектирования процесса сборки являются обеспечение высокого качества изделий, достижение наибольшей производительности и экономичности процесса на основе возможно более широкого применения механизации и автоматизации сборочных работ. Технический и организационный уровень сборки в значительной мере определяет надежность и долговечность машины, а увеличение срока службы и повышение надежности работы машины в период ее эксплуатации – это один из важнейших путей более быстрого оснащения техникой всех отраслей страны.

Основой проектирования ТП сборки является определение наиболее рациональной последовательности и установление методов сборки; планирование сборочных операций и режимов сборки по элементам; выбор и конструирование необходимого инструмента, приспособлений и оборудования; назначение технических условий на сборку элементов и общую сборку изделия по операциям; выбор методов и средств технического контроля качества сборки; установление норм времени на выполнение сборочных операций; определение рациональных способов транспортировки деталей, полуфабрикатов и изделий; выбор и проектирование транспортных средств; разработка технологической планировки сборочного цеха и необходимой технологической документации.

Разработка ТП и его технологического оснащения должна осуществляться в соответствии со стандартами: ЕСТД и ЕСТПП (единая система технологической подготовки производства). ЕСТПП – это система методов и средств технологической подготовки производства, разработанная на основе комплексного использования прогрессивных технологических и организационных решений. С внедрением этой системы           можно повысить уровень применения типовых технологических процессов с 10-12% до 50-60%, уровень стандартной переналаживаемой оснастки –  с 20 до 50-60% и т.д.

Внедрение ЕСТПП позволяет повысить производительность труда на 30-35% в мелкосерийном, на 10-15% в крупносерийном и массовом производстве, сокращает в 1,5-2,5 раза сроки технической подготовки производства и затраты на ее проведение.

Для разработки ТП сборки машины или СЕ технологу необходимо иметь: сборочные чертежи, характеризующие машину или СЕ с полнотой, необходимой для отчетливого представления конструкции; чертежи деталей; спецификацию деталей по СЕ, технические требования на приемку; годовой план выпуска изделий. Сборочные чертежи, а также чертежи деталей и поузловые спецификации необходимы технологу для изучения конструкции собираемого изделия.

Чертежи, предназначенные для разработки ТП сборки изделия, должны содержать необходимое и достаточное количество проекций и разрезов, позволяющих быстро разобраться в конструкции изделий; подетальную нумерацию; спецификацию деталей; размеры, которые должны быть соблюдены в процессе сборки; зазоры и натяги в сочленениях; массы деталей, изготовляемых с допусками по массе, и массу изделия; особые технические требования, которые необходимо выполнить в процессе сборки.

Если наряду со сборочными чертежами технологу будут представлены образец изделия или его узлы, то это ускорит не только изучение конструкции, но и разработку ТП сборки.

После получения перечисленной выше документации технолог изучает чертежи и технические требования к изделию. Эти требования весьма разнообразны, поэтому необходимо выделить и проанализировать только те, от которых зависит качество сборки изделия.

При сборке машин и механизмов основные требования сводятся, как правило, к соблюдению точности положения, вращения, линейного перемещения и т.д. основных их узлов и деталей относительно каких-либо базовых поверхностей или относительно друг друга, причем точностные характеристики машин не всегда задаются в явном виде, т.е. в цифрах.

Точностные характеристики машины определяют либо составлением и решением соответствующих размерных цепей, либо требованиями стандарта, либо экспериментальным путем. Для того чтобы правильно оценить точностные требования к машине, необходимо перед изучением чертежей конструкции выяснить следующее: целевое назначение машины и технические требования к ней; выходные параметры машины или основные ее характеристики; на какой срок службы рассчитана машина; условия эксплуатации; возможность замены деталей в СЕ машины во время ее эксплуатации; к какому механизму или агрегату будет присоединена данная машина и какие дополнительные нагрузки будет она испытывать в зависимости от этого; программу выпуска машины; техническую оснащенность предприятия, которое будет выпускать машину.

При необходимости следует уточнить и дополнить технические требования к машине, если выяснится какое-либо несоответствие этих требований ее служебному назначению.

После выяснения всех этих вопросов можно приступать к анализу самой конструкции.

При решении сформулированных задач можно рекомендовать следующую последовательность:

- Определить точностные требования к конструкции.

- Выявить основные точностные параметры конструкции, которые подлежат определению. К ним относятся такие показатели ее точности, которые определяют способность СЕ и машины выполнять заданные им функции или влияют на надежность их работы.

- Выявить наихудшие возможные положения элементов конструкции. Многие детали машин и механизмов в процессе работы перемещаются. Точностные характеристики конструкции будут различными при разном положении звеньев.

- Определить заложенные в конструкции методы компенсации погрешностей.

- Выбрать способ установки и настройки элементов конструкции.

- По выявленным наихудшим взаимным положениям и выбранным способам регулировки конструкции составить ее схему. Последняя должна содержать только те элементы, которые влияют на основные точностные параметры или без которых затруднено понимание конструкции.

- Изучить размерные цепи, определяющие основные точностные элементы конструкции.

- Сопоставить полученные значения основных параметров с допусками.

- Определить способы контроля основных параметров конструкции и необходимые для этого инструменты и приспособления. Составить схему контроля, на которой показывают измерительный инструмент в его рабочем положении. Следует стремиться к тому, чтобы все основные элементы проверялись раздельно. Для того чтобы отклонения от какого-либо основного параметра не повлекло за собой разборку всей машины, необходимо предусматривать проверку сразу же, как только собрана группа элементов конструкции, определяющая эти параметры.

- Если основные параметры в производстве не могут быть выдержаны в заданных пределах, а также в случае невозможности или большой сложности проведения регулировки и контроля следует совместно с конструкторским отделом откорректировать конструкцию, сделав ее более технологичной, и после этого внести соответствующие изменения в схемы и расчеты.

Последовательность разработки технологического процесса сборки следующая:

- В зависимости от программного задания устанавливается целесообразная организационная форма сборки, определяется ее такт и ритм.

- Производится технологический анализ сборочных чертежей и рабочих чертежей деталей с позиций отработки технологичности конструкции.

- Производится размерный анализ конструкции собираемых изделий с выполнением соответствующих размерных расчетов и устанавливаются рациональные методы обеспечения требуемой точности сборки. Определяется вероятное количество деталей и узлов, непригодных для взаимозаменяемой сборки, размеры регулирования и пригонки.

- Определяется целесообразная в данных условиях производства степень дифференциации проектируемого процесса сборки.

- Устанавливается последовательность соединения всех сборочных единиц и деталей изделия и составляются схемы общей сборки и узловых сборок изделия.

- Определяются наиболее производительные, экономичные и технически целесообразные способы соединения, проверки положений и фиксации всех составляющих изделие СЕ и деталей. Определяется содержание технологических операций сборки и окончательных испытаний изделия.

- Разрабатывается необходимая для выполнения ТП технологическая оснастка (приспособления, режущий, монтажный, контрольно-измерительный инструмент и оборудование).

- Производится техническое нормирование сборочных работ и рассчитываются экономические показатели процесса сборки.

- Оформляется технологическая документация процесса сборки.

# 2.2. Последовательность разработки технологического

# процесса сборки машины

## Выбор вида и организационной формы

## производственного процесса сборки машины

### На основе изучения служебного назначения машины, ее сборочных и рабочих чертежей, размерного анализа и намеченного количества машин, подлежащих изготовлению в единицу времени и по неизменяемым чертежам, выбираются вид и организационная форма процесса сборки машины. Решающим фактором является количество машин, подлежащих изготовлению, причем к вопросу о выборе вида и организационной формы ТП сборки необходимо подходить с точки зрения экономической эффективности.

### При больших количествах подлежащих изготовлению машин и СЕ следует выяснить экономичность использования поточного вида сборки. Если конструкция машины обладает достаточной жесткостью базирующей детали и отличается сравнительно небольшим весом, целесообразно выбрать подвижную сборку с непрерывным перемещением собираемой машины; в противном случае следует остановиться на подвижной сборке с прерывистым перемещением собираемой машины.

Машины большого веса  при относительно небольших количествах экономично собирать с использованием поточного вида сборки и с перемещающимися бригадами рабочих от одного собираемого объекта к другому.

С уменьшением количества машин, подлежащих изготовлению, когда использование поточного вида сборки становится неэкономичным, следует применить непоточный вид сборки с перемещающимися объектами. При единичном изготовлении машины или малых количествах их приходится использовать непоточный вид стационарной сборки.

#### Деление машины на сборочные единицы

Разбивка машины на СЕ – это основная работа при проектировании ТП сборки.

При выполнении этой работы целесообразно исходить из следующих принципов:

- СЕ не должна быть слишком большой по габаритным размерам и массе или состоять из большого количества деталей и сопряжений; в то же время излишнее дробление машины на СЕ нецелесообразно, так как это усложняет процесс комплектования при сборке, создает дополнительные трудности в организации сборочных работ;

- если в процессе сборки требуется проведение испытаний, обкатка, специальная слесарная пригонка СЕ, то она выделяется в особую СЕ;

- СЕ при последующем монтировании ее в машине не должна подвергаться какой-либо разборке, а если этого избежать нельзя, то соответствующие разборочные работы необходимо предусмотреть в технологии;

- большинство деталей машины, исключая ее главные базовые детали (станину, раму и пр.), а также детали крепления, резьбовых соединений должны войти в те или иные СЕ, с тем чтобы сократить количество отдельных деталей, подаваемых непосредственно на общую сборку;

- трудоемкость сборки должна быть примерно одинакова для большинства СЕ.

Конструктивная СЕ – это сборочная единица, спроектированная лишь по функциональному признаку, без учета особого значения условий независимой сборки (например, механизм газораспределения …).

Технологическая СЕ – это СЕ, которая может собираться отдельно от других и выполнять определенную функцию в изделиях одного назначения только совместно с другими составными частями.

Наилучшим вариантом конструкции является СЕ, которая отвечает условию функционального назначения ее в изделии и условию самостоятельной независимой сборки. Это конструктивно-технологическая СЕ (насосы, вентили, коробки передач …)

2.3. Типовые и групповые технологические

процессы сборки

Сущность и задачи типизации

Типизация технологических процессов сборки – основная форма их стандартизации. Она способствует снижению затрат на разработку ТП сборки, ускорению этих разработок, а также уменьшению себестоимости производства изделий. Цель типизации – стандартизовать ТП для того, чтобы сборка одинаковых и сходных по конструкции изделий осуществлялась общими, наиболее совершенными и эффективными методами. Типовой ТП в этих случаях разрабатывают как образцовый, позволяющий внедрять прогрессивную технологию и прогрессивное оборудование [6].

При разработке единичных ТП сборки на ряд сходных изделий работа технолога многократно повторяется. При использовании типового ТП для сборки этих же изделий работа технолога уменьшается, значительно сокращается длительность и объем ТПП.

Этапы типизации сборочных ТП

Первым этапом типизации ТП сборки является классификация данной группы изделий.

Изделия или их составные части могут быть разделены на классы по общности технологических задач, возникающих при их сборке. Каждый класс изделий разбивают на подклассы, затем на группы и подгруппы, при этом учитывают определенные конструктивные признаки изделий и их размеры, обобщают решения технологических задач с целью исключения индивидуального подхода при разработке ТП. Таким образом, классификация должна иметь в основе технологический характер. Типовые изделия объединяют совокупность изделий, имеющих одинаковый план(маршрут) операций, осуществляемый на однородном сборочном оборудовании с применением однотипных приспособлений и инструментов. При определении классификационных признаков необходимо учитывать как состав собираемого объекта, так и структуру сборочных операций, а также серийность выпуска изделий.

Работа по классификации завершается составлением классификаторов, позволяющих делить типизированные сборочные объекты по характерным конструктивным и технологическим признакам.

Вторым этапом типизации ТП сборки является разработка принципиально общего ТП с установлением типовых последовательности и содержания операций, типовых схем базирования и типовых конструкций оснастки. Если изделия достаточно полно унифицированы, то на них составляют одну общую технологическую карту с нормами времени. При меньшей унификации разрабатывают как обязательный образец принципиальный ТП, на базе которого составляют ТП для конкретных изделий. Типизация ТП способствует внедрению новых, более совершенных методов сборки, сокращению сроков и удешевлению ТПП, более широкому применению средств механизации и автоматизации.

По мере совершенствования технологии сборочного производства типовые ТП необходимо периодически корректировать. Типовые ТП сборки целесообразно применять на заводах серийного и массового производства с устойчивой номенклатурой изделий.

Сущность и преимущества групповой технологии

Основу групповых ТП составляет не только общность конструктивных особенностей изделия, но и общность технологии их сборки. Это позволяет в условиях мелкосерийного производства осуществлять ТП сборки, характерный для крупносерийного и массового производства, переходить от непоточного к поточному производству.

В групповых поточных линиях оборудование располагают по маршруту сборки близких по конструкции и размерам изделий (или их элементов) нескольких наименований, закрепленных за линией. Все закрепленные за линией изделия собирают периодически пропускаемыми партиями, и в каждый данный момент линия работает как непрерывно-поточная.

Оборудование линии комплектуют и располагают по технологическому маршруту сборки наиболее сложного и трудоемкого изделия в группе (комплексного изделия). Другие изделия группы можно собирать с пропуском отдельных переходов и операций.

Групповые ТП нашли применение в отечественном машиностроении и за рубежом. В некоторых случаях достигнуто снижение трудоемкости на 50% и более, уменьшение основных рабочих на 20…25% и т.п.

Этапы проектирования групповой технологии сборки

Проектированию групповых ТП или операций предшествует классификация изделий. Групповую технологию следует применять в пределах цеха или всего завода; она должна, охватывать весь комплекс выпускаемых изделий.

При составлении классификации определяют схему сборки и выбирают средства  механизации и автоматизации. Формируя группы, исходим из необходимости использования одного сборочного оборудования. При выборе состава групп трудоемкость сборки прикрепленных изделий не должна изменяться в широких пределах. Групповые ТП разрабатывают в основном для узловой сборки; для общей сборки их применяют реже и только для сравнительно простых изделий.

При подборе изделий в группу изучают их чертежи и технические условия. В отдельных случаях проводят унификацию деталей изделий (например, крепежных), а также изучают вопросы технологичности конструкций изделий.

Групповой ТП проектируют в следующей последовательности:    1) подбирают группу изделий, удовлетворяющих требованиям групповой сборки; намечают маршрут сборки, содержание операций и схемы групповых наладок; ориентировочно определяют оперативное время сборки; 2) уточняют содержание операций и разрабатывают наладки для наиболее сложных и выпускаемых в большом количестве изделий группы; затем разрабатывают наладки для других изделий группы; определяют штучное время сборки; 3) уточняют требования к сборочному оборудованию (дают задания на модернизацию или конструирование нового специального оборудования); 4) разрабатывают конструкции сборочных приспособлений и выявляют необходимую инструментальную оснастку; окончательно устанавливают норму времени; 5) составляют технологическую документацию каждого изделия группы; 6) выявляют технико-экономические показатели групповой сборки.

К документам, фиксирующим технологические процессы групповой сборки, относятся карты технологических процессов сборки; карты исходных данных и результатов по нормированию времени; классификатор узлов, входящих в данную группу. Эффективность групповых ТП зависит от уровня стандартизации конструкции изделий. На основе максимальной унификации конструкций можно разработать рациональный технологический процесс групповой сборки.

Пример типового технологического процесса сборки

Необходимо обеспечить разработку типового ТП сборки промежуточных зубчатых колес трех типоразмеров с различным составом деталей [1] (рис.2.1).

Рис. 2.1. Типовой технологический процесс сборки

Наибольшее число деталей содержит  первая СЕ: зубчатое колесо 1, два подшипника 2 и 4, распорное кольцо 3 между ними, упорное упругое кольцо 5 для силового замыкания. Остальные промежуточные шестерни в сборе  включают в себя зубчатое колесо, один подшипник и  упорное упругое кольцо. Все детали имеют разные размеры.

Базовая деталь – зубчатое колесо – во всех случаях должна быть установлена первой.

Установка второй детали – подшипника – необходима для всех сборочных единиц. Далее последовательность установки деталей ввиду их различия может быть разной.  И в заключение общее для всех СЕ – установка упорных упругих колец.

Специфическими операциями данного типового ТП сборки являются установки распорного кольца и второго подшипника. Таким образом, можно принять промежуточную шестерню с двумя подшипниками, распорным и упорным кольцами в качестве СЕ-представителя, а ее сборку – в качестве типового ТП с выполнением общих операций посредством единого технологического оборудования и оснастки: универсальной, специальной или универсально-наладочной (групповой).

Для установки  и запрессовки деталей, например зубчатых               колес и подшипников, могут быть использованы универсальные самопереналаживающиеся технологические устройства в виде адаптивных приспособлений и загрузочно-транспортных лотков. Устройства используются с любым транспортным средством периодического движения и роторного типа, обеспечивают автоматическую сборку любых изделий из деталей, соединяемых по поверхности вращения с гарантированным натягом и зазором и имеющих различные конфигурацию и размеры сопрягаемых и других поверхностей.

Типовые процессы сборки характеризуются одинаковой последовательностью установки большинства деталей и образования соединений, а также применением единого технологического оборудования и оснастки на общих для ряда изделий операциях.

2.4. Проектирование технологии сборочного производства

(алгоритмизированный вариант)

Проектирование технологии сборочного производства имеет свою специфику и резко отличается от проектирования технологии изготовления деталей.

Проектирование ТП сборки будем рассматривать на примере СЕ "гидроцилиндра грейдера" (рис.2.2, 2.3).

Рис.2.2. Гидроцилиндр грейдера (поз.1-13 см. на рис.2.3)

| Формат | Зона | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Кол. |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А3 |  |  | 49.00СБ |  |  |  | Сборочный чертеж |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сборочные единицы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 49.100СБ |  |  |  | ### Корпус |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 49.200СБ |  |  |  | ### Шток |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ### Детали |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 49.003 |  |  |  | ### Поршень |  | 1 |  | Ст5 |  |  |
|  |  | 4 | 49.004 |  |  |  | ### Кольцо уплотнения |  | 1 |  | Резина |  |  |
|  |  | 5 | 49.005 |  |  |  | Втулка |  | 1 |  | Бронза |  |  |
|  |  | 6 | 49.006 |  |  |  | ### Крышка |  | 1 |  | Ст3 |  |  |
|  |  | 7 | 49.007 |  |  |  | ### Вкладыш |  | 2 |  | Сталь 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ### Стандартные изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  | ### Болт М10х15 ГОСТ 2528-73 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | ### Гайка М14 ГОСТ 2528-73 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | ### Кольцо 034-040-36 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  | Кольцо 042-050-46 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | Шайба 14.06.05 ГОСТ 6958-68 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |  | Шайба 1065Г ГОСТ 6402-70 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 49.000СБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лит | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  |  | Гидроцилиндр грейдера |  | Лит |  |  |  | Лист | Листов |
| Провер. |  |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  | 1 | 4 |
| Н. контр |  |  |  |  |  |  |  | ДГТУ кафедра ТМс |  |  |  |  |  |
| Т. контр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.2.3. Спецификация к сборочной единице

2.4.1. Последовательность проектирования

технологического процесса сборки

Проектирование ТП сборки ведется в следующей последовательности:

  - описание служебного назначения СЕ (техническое описание СЕ; анализ исходных данных для проектирования);

  - анализ ТУ (технических условий) на СЕ в связи со служебным назначением;

  - выбор типа производства;

  - точностные расчеты: выбор методов достижения требуемой точности;

  - предварительный выбор метода и организационной формы сборки;

  - анализ технологичности конструкции изделия;

  - выбор методов контроля качества СЕ;

  - проектирование технологической схемы сборки и последовательности сборки;

  - нормирование процесса сборки, составление циклограммы сборки;

  - формирование сборочных операций. Окончательный выбор вида и организационной формы сборки;

  - проектирование завершающих операций сборки: контроля, балансировки, регулировки, испытаний собранного изделия;

  - выбор метода окраски, консервации и упаковки собранного изделия.

2.4.2. Формулирование служебного назначения

сборочной единицы

Формулировка служебного назначения СЕ состоит из трех основных частей:

1. Краткое и емкое определение служебного назначения рассматриваемой СЕ.

2. Технические характеристики СЕ.

3. Условие работы СЕ.

В формулировке служебного назначения машины прежде всего должна быть отражена общая задача, для решения которой создается машина. Далее следует расшифровка задачи, конкретизирующая назначение машины, условия эксплуатации и содержащая требования, обуславливающие ее соответствие в техническом, экономическом, эргономическом и эстетическом смысле современному уровню.

Служебное назначение машины описывают не только словесно, но и составляют систему количественных показателей с ограничениями допусков возможных отклонений от их номинальных значений. Наибольшую сложность в формулировании служебного назначения машины составляет конкретизация ее функций и условий работы, правильное определение значений показателей и допусков, ограничивающих их отклонения. Глубина проработки вопроса и обоснованность принимаемых решений во многом определяет возможность создания качественной и экономичной машины [5].

При уточнении служебного назначения машины могут быть использованы следующие источники:

- подробные данные о свойствах продукции (вид, материал, размеры, масса, требования к качеству и т.д.), для выпуска которой создают машину;

- данные о количественном выпуске продукции в единицу времени и по неизменяемым чертежам;

- требования к стоимости продукции;

- данные об исходном продукте (вид, качество, количество и т.д.);

- сведения о ТП изготовления продукции. Например, если создаваемая машина – станок, то должны быть указаны требуемое положение заготовки в рабочем пространстве станка, схема ее базирования, размеры обрабатываемых поверхностей, способ и режимы обработки, применяемый режущий инструмент, затрата времени на выполнение операции и др.;

- требования к производительности машины;

- условия, в которых должен осуществляться ТП (температура, влажность, запыленность окружающей среды, наличие активных химических веществ и т.д.);

- требования к надежности машины;

- Требования к долговечности машины;

- требуемый уровень механизации и автоматизации;

- условия, гарантирующие удобство управления машиной, безопасность работы и обслуживания;

- требования к внешнему виду;

- вид, качество и источник потребляемой энергии и т.д.

Перечисленные направления конкретизации служебного назначения машины нельзя считать полными. Мир машин настолько широк и настолько разнообразны их функции, что формулировка служебного назначения каждой машины сугубо индивидуальна, специфична и имеет свою систему показателей.

Формулировка служебного назначения должна содержать четко сформулированное служебное назначение СЕ и описание ее работы, например, для "гидроцилиндра грейдера" описание служебного назначения выглядит следующим образом.

Гидроцилиндр грейдера (ГЦ) предназначен для привода движения навесной системы дорожной машины грейдера.

ГЦ работает следующим образом: масло, подаваемое в правую полость, заставляет шток вдвигаться во внутрь цилиндра. Для выдвижения штока давление масла подается в левую полость, а из правой масло вытесняется в резервную емкость гидросистемы. ГЦ преобразует подачу масла в возвратно-поступательное движение штока.

1. Технические характеристики рассматриваемой СЕ.

В число технических характеристик входят следующие показатели:

- передаваемая или развиваемая мощность;

- передаваемый или развиваемый крутящий момент;

- скоростные характеристики (число оборотов на входе и выходе, при переменных скоростях – пределы чисел оборотов);

- электрическое напряжение, давление рабочей среды, пределы колебаний этих характеристик, точность, с которой выполняются элементы служебного назначения (например, редуктор лебедки и редуктор зуборезного станка имеют различные требования к плавности работы). Точность задается в величинах отклонения от номинального значения. Например, для ГЦ грейдера это может выглядеть следующим                 образом: а) развиваемое усилие – 1,2 т; б) скорость перемещения             штока – 5 м/с – max; рабочий ход – 400 мм – max; в) рабочее давление масла – 250 атм. или 2500МПа;

- усилие холостого хода – не более 300Н.

- Условия работы СЕ.

Режим работы по частоте включения может быть непрерывный, периодически постоянный; периодически случайный, регулировочное включение; реверсивный и нереверсивный (у вентилятора нереверсивный привод); статический и динамический (статический – постоянное движение с небольшими колебаниями статических нагрузок, динамический – резкие колебания величины и направления рабочих нагрузок). Например, для рассматриваемого ГЦ режим работы будет периодически постоянный, динамический, реверсивный.

В условия работы входят характеристики: стационарный или подвижный характер работы, климатические условия, состояние окружающей среды (запыленность, загрязненность, воздействие активных реагентов); силовые внешние воздействия – подверженность встряскам, одиночным или многочисленным ударам, возможность аварийных ситуаций.

Условия работы для ГЦ: подверженность тряске и вибрации, все атмосферные воздействия, климатические воздействия, отдельные ударные воздействия; запыленность и загрязненность – чрезвычайно сильные с коррозионным воздействием.

Анализ технических условий выбор методов достижения требуемой точности подробно изложены в учебном пособии [7].

2.4.3. Анализ технологичности конструкции изделия

Технологичностью называется совокупность свойств изделия, определяющих приспособленность его конструкции к достижению оптимальных затрат ресурсов при:

- производстве;

- эксплуатации;

- ремонте и утилизации

для заданных показателей качества, производительности, объема выпуска и условий выполнения работ.

В принципе технологичность определяет понятия: удобно или неудобно данную конструкцию производить, эксплуатировать, ремонтировать.

Для оценки технологичности можно воспользоваться упрощенной методикой, при которой следует ответить на следующие вопросы:

1) оценить размеры, массу СЕ и их соотношение с точки зрения применения грузоподъемных средств и жесткости собираемого изделия. Для ГЦ формулируем: масса изделия 12 кг допускает ручное перемещение. Соотношение массы и габаритов 12 кг/600 мм=0,02 кг/мм=20 кг/м обеспечивает хорошую жесткость изделия;

2) определить, имеется ли в СЕ достаточно удобная базовая деталь (хребет изделия). При отсутствии четко выраженной базовой детали (корпуса, рамы и т.д.) возникает необходимость стапельной сборки. (Стапель – внешнее устройство, выполняющее при сборке роль базовой детали).

Для ГЦ формулируем: имеется четко выраженная базовая деталь – корпус с хорошими базовыми поверхностями: наружная цилиндрическая поверхность, а также плоскость и отверстия проушины;

3) оценить блочность конструкции или блочный принцип конструирования – разбивку на отдельные узлы (функциональные, конструкторские и технологические), допускающие их независимую сборку. Особенно это важно при использовании автоматизированной и роботизированной сборки. В конструкции рассматриваемого ГЦ применяется узловая сборка (шток с крышкой и поршнем);

4) оценить унификацию (общая или локальная внутри СЕ) элементов конструкции. Для ГЦ общую унификацию рассмотреть невозможно, а локальная унификация заключается в применении одинаковых уплотнительных колец (поз. 10 и 11, см. рис.2.2). Все шесть болтов поз. 8 применяются одного наименования;

5) оценить необходимость и трудоемкость частичной разборки СЕ в процессе сборки. Такая необходимость возникает при использовании метода регулирования с неподвижным компенсатором и тем более при использовании метода пригонки.

Необходимость разборки определяется использованием этих методов. А трудоемкость – глубиной расположения звена компенсатора.

Общее правило: звено компенсатора должно располагаться за пределами корпуса и для своей подгонки или замены требовать снятия минимума других деталей.

Для ГЦ необходимость разборки отсутствует вообще, что хорошо с точки зрения технологичности;

6) оценить необходимость и трудоемкость механической обработки при сборке. Последнее характерно для использования метода пригонки.

Для ГЦ механическая обработка не требуется вообще;

7) определить наличие труднодоступных мест для сборки, регулировки и измерения.

Для ГЦ труднодоступных мест нет, но если регламентировать зазор между поршнем и днищем цилиндра, то появится размер, затруднительный для измерения и невозможный для регулирования при данной конструкции;

8) Оценить необходимость применения специальных приспособлений при сборке и регулировке. Такая необходимость определяется следующими факторами:

а) потребностью одновременного базирования двух и более элементов конструкции;

б) необходимостью сжатия упругих элементов (пружин, прокладок и т.д.) числом более одного;

в) если положение присоединяемого элемента определяется точным размером.

Для ГЦ специальных приспособлений не требуется;

9) оценить наличие и обоснованность спец. требований к СЕ (по массе, уровню вибрации, по шуму, усилию холостого хода, герметичности, нерадиоактивности и т.д.).

Для ГЦ предъявляются требования: герметичность, плавность хода, усилие холостого хода;

10) оценить необходимость и обоснованность назначения испытаний. Особенно это относится к длительным испытаниям (более 10 мин).

Для ГЦ необходимы испытания на герметичность;

11) оценить необходимость дополнительных операций по балансировке, окраске, консервации и т.д.

Для ГЦ эти операции не нужны;

12) Оценить необходимость предпродажной подготовки: упаковка, регулировка, реклама.

Рассмотрим способы определения технологичности конструкции изделия. В соответствии с ГОСТ 14.201-83  оценка технологичности конструкции изделия бывает двух видов: качественная и количественная.

Качественная оценка – словесное описание технологичности конструкции изделия, основанное на личном опыте технолога и пользующееся определениями: хорошо, плохо, удобно, неудобно, рационально, нерационально. Качественная оценка является первым этапом анализа технологичности.

В отдельных случаях возможно использование ранжирования признаков технологичности, то есть оценка проявления этих признаков в баллах, тогда качественная приблизится к количественной.

Количественная оценка технологичности конструкции изделия – оценка, производимая при помощи системы показателей. Показатели могут быть: относительные (в долях от процента, т.е. безразмерные); абсолютные (размерные, в штуках, кг, часах,…)

Качественные показатели оценивают производственную, эксплуатационную, ремонтную технологичность.

Эксплуатационную и ремонтную технологичность определяют через следующие свойства изделий:

- доступность;

- легкосъемность;

- технологическая простота;

- технологическая преемственность;

- контролепригодность;

- восстанавливаемость.

Доступность СЕ и ее элементов – качество, определяемое свободным доступом к СЕ и ее элементам как во время работы, так и при ремонте. Хорошая доступность – когда для этого ничего не надо снимать. Удовлетворительная доступность обеспечивается после снятия некоторых элементов. Низкая доступность обеспечивается после полной разборки изделия.

Для ГЦ грейдера оценим доступность. В целом доступность хорошая.

Для замены уплотнения 11 на поршне необходимо извлечь поршень из корпуса – доступность удовлетворительная.

Для замены уплотнительных колец 10 надо произвести полную разборку – низкая доступность.

Легкосъемность – качество изделия, определяющее необходимость использования специального приспособления, инструментов и возможность повреждения деталей при разборке.

Технологическая простота – обеспечивает удобство и несложность в эксплуатации, а именно: перевод из транспортного положения в рабочее, управление выполнением рабочей функции, заправку рабочими средами, горючим и т.д., переналадку на выполнение другой операции, очистку рабочих органов.

Технологическая преемственность в сфере эксплуатации означает минимальную трудоемкость обучения обслуживающего персонала для работы на данном изделии.

Контролепригодность подразумевает наличие датчиков, индикаторов и прочих устройств, свидетельствующих о неисправности изделия (это система диагностики).

Восстанавливаемость в качестве обеспечивает возможность восстановления изделия при износе, она достигается применением высокостойких и высокопрочных материалов и введением в конструкцию сменных элементов на быстроизнашиваемых поверхностях.

В ГЦ предусмотрены вкладыши 7 и сменная направляющая втулка 5.

Количественные показатели подразделяются на 7 групп:

1) Показатели технологической рациональности конструкций: коэффициент блочности конструкции (относительный)

kб=mдет.узл.mдет.об⋅100%,

где m – количество деталей входящих в узлы; mдет.об. – общее количество деталей.

В ГЦ 13 деталей, из них 9 входит в узлы,

kб=913⋅100%.

Абсолютный показатель трудоемкость сборки - коэффициент сложности

kсл=mдет.изд.mдет.аналог⋅100%;

2) показатель преемственности конструкции

kпр=mзаимствованныхдет.mдет.общ.⋅100%;

коэффициент унификации

kуниф=mуниф.СЕдет.mдет.общ.⋅100%;

3) показатели ресурсоемкости изделия. Показатели все абсолютные. Это материалоемкость, трудоемкость, энергоемкость и себестоимость;

4) показатели производственной технологичности конструкции изделия;

5) показатели эксплуатационные;

6) показатели ремонтные;

7) общие показатели технологичности конструкции изделия.

Приведем  пример определения частных дополнительных показателей количественной оценки технологичности конструкции изделия для условий автоматической сборки, принятых в автотракторной промышленности (табл.2.1). По значению коэффициента автоматизации можно судить об уровне автоматизации сборки изделия и его составных частей. Значения 0<Кавт< 0,45 соответствуют низкой степени автоматизации; 0,45≤ Кавт≤0,6 – средней; Кавт>0,6 – высокой [4].

Таблица 2.1

Дополнительные показатели технологичности конструкции изделия

для условий автоматической сборки

| Фактор, характеризуемый показателем | Расчетная формула | Коэффициент экономической эквивалентности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Число деталей | * | 0.97 |  |
| Сборность конструкции |  | 0.73 | - число сборочных единиц; - число деталей, не вошедших в сборочные единицы |

Окончание табл.2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень автоматизации |  | 1 | - число соединений, выполняемых автоматически; - общее число соединений |
| Повторяемость деталей и узлов |  | 0.8 | - число наименований соединений, выполняемых автоматически |
| Уровень унификации |  | 0.82 | - число соединений, выполняемых на типовом автоматическом сборочном оборудовании |
| Число направлений сборочных движений |  | 0.75 | - число направлений сборочных движений, |
| Число установочных баз |  | 0.8 | - коэффициент, равный 1 при одинаковых установочных базах, 1,15 при подобных установочных базах и 2,5 - при различных установочных базах; - число установочных баз |
| Взаимозаменяемость |  | 0.73 | - число соединений, выполняемых автоматически методом групповой взаимозаменяемости |
| * Устанавливают в зависимости от числа сборочных позиций |  |  |  |

2.4.4. Технологическая схема сборки

Технологическая схема сборки  (ТСС) – вспомогательный технологический документ (не входящий в число обязательной технологической документации), который показывает в графическом виде:

- последовательность соединения деталей и СЕ, входящих в изделие;

- состав СЕ, входящих в изделие;

- выполнение операций, не связанных с присоединением деталей и СЕ (контроль, регулировка, заливка масла и др. рабочих сред, окраска, упаковка и т.д.)

Назначение ТСС:

- раскрытие структуры изделия и возможности применения узловой сборки;

- формализация и алгоритмизация разработки ТП сборки;

- оценка конструкции изделия с технической точки зрения.

В технической литературе приняты древовидные или дендридные ТСС (рис. 2.4).

дет

СЕ

баз.

дет.

деталь

дет

дет

дет

дет

дет

дет

дет

баз. дет.

дет

баз. дет.

дет

изделие

Поршень в сборе

базовая деталь изделия

Рис. 2.4. Дендридная технологическая схема сборки

Дендридная форма – наиболее часто встречаемая в литературе, раскрывает структуру изделия, служит хорошим пособием для конструктора, но практически не помогает технологу в проектировании ТП сборки.

Для проектировании ТП сборки гораздо удобнее ТСС,ранжированная по уровням или порядкам СЕ.

При проектировании такой ТСС приняты следующие формализационные ограничения:

1. СЕ, входящие в изделие могут иметь разные порядки, а именно: СЕ0 – СЕ нулевого порядка – предметы, не требующие сборки: деталь, подшипник, и поступающие со стороны (покупные и собранные в других подразделениях) и не требующие сборки в пределах изготовления заданного изделия, т.е. – это ноль сборки.

2. Порядок СЕ всегда на единицу больше максимального порядка входящих в нее элементов (рис.2.5).

СЕ0

СЕ0

СЕ1

СЕ01

СЕ1

СЕ0N

СЕ02

…

Рис.2.5. Определение порядка СЕ в технологической схеме сборки

баз. дет.

СЕ0

СЕ1

СЕ0

СЕ2

Совершенно неправильно повышать порядок СЕ после присоединения любой очередной детали (рис.2.6). Это самая распространенная ошибка при составлении ТСС.

Рис.2.6. Пример неправильного определения порядка СЕ

в технологической схеме сборки

Сборочная единица переходит в следующий уровень только после присоединения СЕ порядка равного ей уровня.

Пример: В ГЦ грейдера поршень (позиция 3) нельзя установить прежде установки крышки (позиция 6). В том случае, если определить порядок СЕ заранее невозможно, предполагаем наименьший из возможных (первый порядок) собираемой СЕ.

4. Обозначение СЕ любого порядка производится прямоугольником произвольной формы и размеров с тремя  обозначениями(рис. 2.7):

- наименование (корпус),

- позиция (номер),

- количество (шт).

К о р п у с

Кол.1

Поз.1

СЕ 1 – 1

## СЕ 1 – 1

Порядок                       Nº СЕ 1пор

(порядковый

номер)

Рис.2.7. Обозначение СЕ на технологической схеме сборки

На рис.2.8 показаны обозначения, используемые на ТСС:

а - присоединение обозначается стрелкой на данном уровне сборки и нумерацией перехода.

б - присоединение с дополнительными действиями.

в  - действие, не связанное с присоединением: регулировка, измерение, испытание, заполнение рабочими средами, балансировка, окраска, упаковка и т.д.

г - разборка предусматривается при использовании метода регулирования с неподвижным компенсатором и метода пригонки.

измерить

СЕ 0

запрессовать

СЕ 0

8

7

а)		  	          б) 			         в)

10                           11                12

г)

Рис. 2.8. Условные обозначения на технологический схеме сборки

2.4.5. Составление технологической схемы сборки

(на примере гидроцилиндра грейдера)

Подготовка поля технологической схемы сборки

По общим правилам разработка ТСС начинается с подготовки поля ТСС.

1. На листе произвольной длины проводят горизонтальные линии, обозначающие уровни СЕ, если неизвестно, СЕ какого уровня может встретиться при проектировании, следует взять их с запасом, например , СЕ0 – СЕ3 + общая сборка (5 уровней) или СЕ0 – СЕ5 + общая сборка (7 уровней). Вполне допускаются незаполненные уровни высших порядков.

2. Проводится анализ собираемого изделия. При этом:

а) выявляется базовая деталь всего изделия (обычно корпус, рама, станина, основание). Базовая деталь назначается из соображения, что на ней расположены все остальные комплектующие элементы изделия.

Можно использовать другой подход: в качестве базовой назначается та деталь (или СЕ0), которая имеет поверхности, служащие основной конструкторской базой всего изделия;

б) осуществляется предварительная разбивка изделия на составляющие СЕ. Желательна окраска рабочего чертежа в различные цвета для различных СЕ. Детали, изображенные в разрезе, заполняются сплошной штриховкой, на неразрезанные детали наносится окраска близ контура, имитирующая выпуклость детали.

Входящие в изделие СЕ могут быть:

-  функциональными (двигатель, карбюратор, колеса);

-  конструкторскими;

- технологическими, сюда относятся: обязательные (т.е. без сборки которых невозможна сборка изделия) и произвольные (назначенные по желанию технолога);

в) в каждой намеченной СЕ назначается базовая деталь (по тем же принципам, что и у всего изделия).

3. Проектирование ТСС начинается с того, что изображается базовая деталь всего изделия, которое отправляется на общую сборку (рис.2.9). В нашем случае это корпус 1.

4. К базовой детали на уровне общей сборки присоединяются прочие элементы в очередности, исходящей из простоты соединения, т.е. любую деталь желательно присоединять, пока собираемая СЕ не обросла прочими элементами.

Из этих соображений запрессовываем вкладыш 7.

5. Очевидно, что остальные элементы возможно присоединять только после предварительной узловой сборки.

Анализ изделия показывает, что внутренности ГЦ образуют СЕ с базовой деталью – шток (поз. 2). Поскольку неизвестен порядок собираемой СЕ, предполагаем, что собирается СЕ1 (пунктирная или тонкая линия). Переход собираемой СЕ в более высокий порядок определяется необходимостью начать сборку СЕ того же порядка (крышка).

Рис. 2.9. Технологическая схема сборки гидроцилиндра

Составление перечня переходов узловой и общей сборки

После проектирования технологической схемы сборки техпроцесс сборки составляется автоматически, при этом необходимо соблюдать некоторые правила:

- Перечень переходов начинается с перечисления переходов общей сборки. Поскольку в дальнейшем предстоит составление циклограммы сборки, имеет смысл перечисление переходов вести в чертеже циклограммы (рис.2.10).

| Номер операции | Номер перехода | Содержание перехода | Тпер, мин | Уточненное Тпер, мин | Текущее время, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Общая сборка |  |  |  |
|  | 1 | Установить корпус 1 в приспособление | 0,100 |  |  |
|  | 2 | Смазать солидолом | 0,630 |  |  |
|  | 3 | Установить шток в сб. СЕ 2-1 | 0,640 |  |  |
|  | 4 | Установить СЕ 1-3 (6 шт) | 0,900 |  |  |
|  | 5 | Измерить усилие х.х. регулировать | 0,860 |  |  |
|  | 6 | Залить масло, удалить воздух | 0,910 |  |  |
|  | 7 | Испытать под давлением | 5,200 |  |  |
|  |  | Узловая сборка ### Сборка СЕ-2-1 |  |  |  |
|  | 1 | Установить шток 2 в приспособление | 0,100 |  |  |
|  | 2 | Установить крышку в сб. СЕ1-1 | 0,492 |  |  |
|  | 3 | Измерить усилие х.х., притереть | 1,100 |  |  |
|  | 4 | Установить кольцо 4 | 0,086 |  |  |
|  | 5 | Собрать, установить поршень в сборе | 0,200 |  |  |
|  | 6 | Установить шайбу 12 | 0,060 |  |  |
|  | 7 | Установить гайку 9, закерновать | 0,700 |  |  |
|  |  | ### Сборка СЕ 1-1 |  |  |  |
|  | 1 | Установить крышку в приспособление | 0,100 |  |  |
|  | 2 | Запрессовать втулку 5 | 0,712 |  |  |
|  | 3 | Установить кольцо 11 (2 шт) | 0,084 |  |  |
|  | 4 | Установить кольцо 10 (1 шт) | 0,320 |  |  |
|  |  | ### Сборка СЕ 1-2 |  |  |  |
|  | 1 | Установить поршень в приспособление | 0,100 |  |  |
|  | 2 | Установить кольцо 11 (2 шт) | 0,168 |  |  |
|  |  | ### Сборка СЕ 1-3 |  |  |  |
|  | 1 | Взять болт 8 (6 шт) | 0,018 |  |  |
|  | 2 | Надеть шайбу 13 (6 шт) | 0,084 |  |  |

Рис. 2.10. Перечень переходов узловой и общей сборки (на чертеже циклограммы)

- Перечень переходов узловой сборки выражается в перечислении переходов сборки (узловой) в последовательности установки СЕ соответствующего порядка на общей сборке с их раскрытием вплоть до СЕ первого порядка.

2.4.6. Нормирование технологического процесса сборки

Нормированием  называется установление норм времени на выполнение как ТП в целом, так и отдельных операций, переходов и приемов.

Необходимо ввести определение понятий:

Операцией называется законченная часть ТП, выполняемая на одном рабочем месте одним рабочим (или группой рабочих) непрерывно.

Переходом называется законченное действие по установке, регулировке какого-либо элемента изделия. Переход (в нашем случае) - это точка на схеме ТСС.

Прием – это часть перехода, связанная с применением законченного действия. Например, прием – взять инструмент, прием – установить втулку под пресс и т.д.

Нормой времени называется отрезок времени, отводимый на выполнение операций.

Нормой времени на операцию является штучное (массовое производство) и штучно-калькуляционное (в серийном производстве) время.

Структура нормы времени включает:

– штучно-калькуляционное время;

– размер партии.

;

– оперативное время;

– дополнительное время;

– норма времени для массового производства;

– основное время – время на выполнение основного содержания операции;

– вспомогательное – на выполнение дополнительных приемов (подвести, отвести, установить, снять, вывести и т.д.);

– реальное технологическое время на выполнение данной операции;

– время на техническое и организационное обслуживание рабочего места – уход за рабочим местом;

– время на отдых и естественные надобности рабочего;

– процентное отношение от ;

. – подготовительно-заключительное время, затрачиваемое на переход к выполнению другой операции над другим изделием; определяется по нормативам.

Рассмотрим особенности нормирования в сборочном производстве.

1. Трудно и практически невозможно отделить основное время () от вспомогательного (). Основным нормируемым элементом при сборке является оперативное время ().

2. Сборка – это практически 100% ручного труда, поэтому время выполнения одних и тех же действий может очень сильно различаться в зависимости от удобства выполнения, квалификации рабочего, от освещенности рабочего места, от температуры, от настроения рабочего. Поэтому практически не существует единого надежного способа нормирования.

В настоящее время принято использовать 3 способа нормирования:

1) опытный (или опытно-статистический);

2) нормативный;

3) метод наблюдений.

Первый метод заключается в использовании устоявшихся норм времени на сборку изделий-аналогов на родственных подразделениях или предприятиях. Если необходимо освоить сборку гидроцилиндра, вы едете на какой-либо завод и получаете аналог норм на проведение работ. На период освоения опытно-статистические нормы увеличиваются в 1,5…1,7 раз.

Второй метод заключается в использовании справочных нормативов, приводимых в специальных сборниках (например, "Общие машиностроительные нормативы времени на слесарно-сборочные работы"). Этот метод дает крайне неточные и устанавливает очень жесткие нормы времени, кроме того, очень трудно учесть все приемы при выполнении переходов.

Третий метод из всех является более объективным и наиболее распространен для сборки. Выполняется он двумя способами [2]:

1) фотография рабочего времени (ФРВ);

2) хронометраж.

Хронометраж может проводиться двумя способами:

1) наблюдение по текущему времени;

2) использование метода отдельных наблюдений.

Перед организацией хронометража необходимо:

  - подробно расписать исследуемый переход по приемам;

  - наметить фиксажные точки.

Фиксажной точкой называется некое действие, условно принятое за начало или конец выполнения приема.

При наблюдении по текущему времени достаточно наметить только начальные фиксажные точки, при отдельных наблюдениях – начальные и конечные. Составляется карта наблюдений. Например, переход 1 общей сборки – установить корпус в приспособление (рис. 2.11).

| Номер приема | Содержание приема | Фиксажная точка | Время Т/Н | Номер наблюдения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | … |  |
| 1 | Подойти к стеллажу | Начало 1го шага | Т | 0 | 120 |  | 28 | 24 |  |
|  |  |  | Н | 10,4 | 10,4 |  |  |  |  |
| 2 | Взять корпус | Протянуть руку | Т | 10,4 | 130,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Н | 7,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Осмотреть | Поднести в зону осмотра | Т | 18,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н | 13,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Отнести к приспособлению | Начало 2го шага | Т | 32,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н | 16,4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Установить | Касание корпуса к приспособлению | Т | 48,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н | 25,8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Закрепить | Прикосновение к зажимному устройству | Т | 54,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н | 5,8 |  |  |  |  |  |

Рис. 2.11. Карта наблюдений (переход 1) по текущему времени

При наблюдении по текущему времени секундомер не выключается в течение всего рабочего дня.

Обработка результатов наблюдений:

- по разности текущего времени заполняется строка "Н" – время отдельных наблюдений;

- составляется хроноряд по каждому приему. Хроноряд – совокупность всех наблюдений по каждому приему;

- из хроноряда исключаются заведомо дефектные наблюдения, т.е. простой;

- составляется упорядоченный хроноряд, где данные располагаются в порядке возрастания;

- определяются основные показатели хроноряда: среднее арифметическое всех членов хроноряда. Оно может быть принято за норму времени на выполнение данного приема.

Обычно норму ужесточают по сравнению со средней хроноряда. В качестве нормы применяются: улучшенная средняя, двойная средняя или мода, или медиана.

Улучшенная средняя – средняя величина хроноряда, найденная после отбрасывания всех значений на 30%, превышающих среднее значение.

Двойная средняя – новая средняя величина, найденная после отбрасывания всех значений, превышающих среднее значение. Это гораздо белее жесткая норма времени.

Более научно обосновано применение моды и медианы.

Модой – называется значение, наиболее часто повторяющееся в упорядоченном хроноряде.

Медиана – представляет собой значение, находящееся в середине упорядоченного хроноряда.

Норма времени:

tоп=i=1ntопi

– штучное время.

2.4.7. Циклограмма сборки

Циклограмма – вспомогательный технологический документ изображающий протекание процесса сборки во времени.

Циклограмма предназначена:

- для визуального представления затрат времени на ТП сборки в целом.

2) для анализа ТП сборки и возможной корректировки ТСС.

3) для синхронизации основного времени сборочного процесса по принципу "just in time" (точно во время).

Разработку циклограммы рассмотрим на примере ТП сборки ГЦ грейдера (рис. 2.12). На основе ТСС сборки заполняются графы (столбцы):

номер перехода; содержание перехода;

после нормирования заполняется графа Тперехода;

после заполнения графы время переходов производится первичный анализ разрабатываемого ТП.

Рис. 2.12. Циклограмма сборки

Предположим самый трудный случай – разработка ТП для массового производства с жестким тактом выпуска. Примем программу выпуска N=150000 шт/год, тогда такт выпуска

.

При анализе в первую очередь необходимо обращать внимание на переходы, связанные с применением специального оборудования. В нашем случае это переходы, связанные с запрессовкой (оборудование – пресс), переход, связанный с заливкой масла (оборудование – маслозаправочная станция), а также переходы, связанные с измерением усилия холостого хода и испытанием (требуется испытательный стенд).

Первичный анализ показывает:

В переходе 2 общей сборки и в переходе 2 узловой сборки задействован пресс (фактически два пресса), каждый из них загружен только на 46%:

ηз=ТперτВ=0,7421,6=0,46.

В то же время можно запрессовывать два вкладыша одновременно после установки штока в корпус. Экономится время запрессовки и оборудование – устраняется один пресс.

В нашей циклограмме устраняем второй переход. Надо ввести дополнительный переход и запрессовать два вкладыша одновременно.

В результате вводим корректировку:

- после перехода 3 необходимо ввести переход одновременной запрессовки двух вкладышей по нормативам =0,840 мин.;

- на технологической схеме сборки необходимо ввести корректировку;

- анализ затрат времени на сборку СЕ 1-2 и СЕ 1-3 показывает, что организация узловой сборки этих СЕ нерациональна:

(СЕ 1-2)=0,268 мин, (СЕ 1-3)=0,102 мин.

Принимаем решение – трудоемкость сборки СЕ 1-2 и СЕ 1-3 перенести в соответствующие операции общей и узловой сборки. На эти операции не строим циклограмму, а пишем: Включить в переход 6 и включить в переход 5. В переходе 5 и 6 появляется слово "Собрать";

- по результатам анализа заполняется графа "Уточненное ".

Соответственно время переходов, в которое входит сборка СЕ, не выделенных в отдельную операцию, увеличивается на трудоемкость аннулированной узловой сборки. Например, переход общей сборки =1,002 мин. вместо 0,900 мин и время перехода 5 узловой сборки =0,468 вместо 0,200мин.

2.4.8. Формирование операций сборки

Формирование операций производится по двум принципам: 1) для поточного производства – по такту выпуска; 2) для непоточного – по специализации рабочих мест и по входящим сборочным единицам (узлам).

Например, программа выпуска гидроцилиндра

=150000 шт/год, такт выпуска =1,6 мин;

τB<<Tо.сб.=10.182 мин;

мин;

– трудоемкость общей сборки;

– трудоемкость узловой сборки.

Если трудоемкость сборки превышает , то ТП сборки разбивается на ряд параллельно выполняемых операций, штучное время которых равно или кратно  (т.е. применяется поточная сборка, а сборочная линия становится специализированной, ориентированной только на выпуск данного изделия).

Формирование операций в этом случае происходит путем объедения переходов, суммарная трудоемкость которых .

;

tшт=tоп+tобс+tотд     .

≈10% tоп

Переходы, объединенные в одну операцию, на циклограмме (см. рис.2.12) закрашиваются соответствующим цветом или штрихуются. При формировании операций таким способом могут встретиться следующие осложнения:

Формирование операции 020 общей сборки прошло без осложнений.

Т020=Т1+Т2+Т3=0,1+0,63+0,64=1,37′=0,86.

1. Трудоемкость переходов значительно меньше , а догрузить операцию нельзя ввиду ее специализированности (     1 на циклограмме).

Т035=0,910=0,57.

Специализированные операции даже в поточном производстве допускается оставлять недогруженными в силу необходимости.

2. На стыке операций встречается переход большой трудоемкости, который не может быть целиком включен ни в предыдущую, ни в последующую операцию   (       2).

Если переход делимый, т.е. не требующий непрерывного процесса, то его разделяют между смежными операциями. Например, при установке большого числа болтов половина может быть поставлена на n операции, а другая – на n+1. Или на одной операции болты наживляются, а на последующей – затягиваются.

В нашем случае

Т5=1,002=0,5+0,502,

Т025=0,840+0,5=1,34=0,83τв ,

Т030=0,860+0,502=1,362=0,85τв .

3. Трудоемкость перехода значительно превосходит τв , при этом переход неделимый.

В нашем примере это переход 8 и      3.

В таком случае обычно организуется ряд параллельных рабочих мест, выполняющих одну и ту же операцию.

Организовали четыре рабочих места с загрузкой каждого:

ηз=Т84⋅τв=5,24⋅1,6=0,81.

4. Суммарная трудоемкость объединяемых переходов несколько превышает такт выпуска, но исключение любого перехода приводит к значительной недогрузке операции (на циклограмме     4).

Для синхронизации технологического процесса в этом случае применяют различные организационные, технологические и конструкторские мероприятия для сокращения лимитирующего перехода.

Например, совершенствуется организация рабочего места, сокращается или устраняется путь хождения рабочего за комплектующими, совершенствуется технологическая тара, механизируются ручные переходы, применяется многоместный многошпиндельный инструмент, поворотные стенды, кантователи.

Если эти меры не помогают, то изменяется конструкция изделия:

Тз=1,1   (сократим)=0,86.

В результате Т010=0,1+0,492+0,860=1,452.

Рассмотрим случай, когда τв>Тосб .

Например, N=10000 шт/год,       =24мин 2000⋅60⋅210000.

Такт выпуска превышает трудоемкость общей сборки                        в τвτсб=2410,182=2,36 раз, а полной сборки – в 2414,34=1,67 раз.

# В этом случае  (24 мин) является не реальной величиной, а расчетной.

Если на линии собирается несколько наименований изделий, то линия перестает быть специализированной и становится многономенклатурной.

При такой организации фонд рабочего времени, приходящийся на выпуск нашего n-го изделия, составляет уже не 4000 часов, а будет значительно меньше, в зависимости от трудоемкости сборки изделий остальных наименований.

Можно назвать его частным годовым фондом рабочего времени:

Fдч=Fд=TсбnNni=1nТсбiNi.

Соответственно частный такт выпуска

τв=60⋅FдчNn.

Предположим, на нашей линии выпускают 15 наименований изделий

Fдч=4000=TсбnNnТсбnNn=267 час/год,

частный                        τв=60⋅26710000=1,6мин.

В том случае, если частный τв меньше трудоемкости сборки, формирование операций производится по принципу, изложенному выше.

В том случае, если частный τв nго изделия превосходит трудоемкость общей или даже полной сборки, существует теоретическая возможность оформить всю сборку в одну операцию.

Практически это возможно только тогда, когда ТП не требует отдельной сборки узлов и состоит из однородных сборочных переходов (запрессовка, регулировка, заправка маслом, испытания) при отсутствии специализированных переходов, требующих специального оборудования.

В этом случае операции формируются по следующим правилам:

- сборка каждой СЕ, входящей в изделие, должна оформляться отдельной операцией. В нашем случае будет следующее: операция 005 – сборка СЕ-1-1, Т005=1,246. Операция 010 – сборка СЕ-2-1, Т010=3,006;

- в отдельные самостоятельные операции следует выделять переходы или группы переходов, выполнение которых связано с использованием определенного сборочного оборудования (пресс, печь, контрольно-измерительное оборудование). В нашем случае операция 015 будет включать переходы 1, 2, 3, 4, 5 общей сборки. Операция 015 – сборка Т015=2,21;

- в отдельные операции выделяются также переходы, выполнение которых требует высокой квалификации рабочего или особой специализации.

Операция 020 – общая сборка (переход 6), Т020=1,862′;

––––//––– 025 – общая сборка (переход 7), Т025=0,91′;

––––//––– 030 – общая сборка (переход 8), Т030=5,2′.

Операции не синхронизированные .

3-й случай N=1 шт – сборка единичного производства.

К этой ситуации относится сборка приспособлений, штампов, средств автоматизации и механизации для модернизации оборудования.

В этом случае сборка единичного изделия поручается опытному сборщику высокой квалификации или бригаде сборщиков при сборке крупных изделий и выполняется в одну операцию.

Составление циклограммы не нужно.

2.5. Организация и планировка участка сборки

1. Организация специализированной поточной линии сборки. Принцип организации - расположение сборочных постов (станций) в порядке выполнения общей сборки (рис. 2.13).

2. Организация многономенклатурной поточной линии сборки. Организуется, когда частный τв меньше трудоемкости общей сборки. Принцип организации такой линии подобен вышеприведенному, но так как на линии собираются изделия не одного наименования, а нескольких, возможно включение дополнительных постов как общей, так и узловой сборки, которые не задействованы при сборке нашего n-го наименования, но используются при сборке изделий других наименований.

Рис. 2.13. Схема организации специализированной поточной линии сборки:                 1 - сборочные позиции (станки, посты); 2 - средства межоперационного транспорта (конвейер, склиз, скат или ручная передача); 3 - места хранения комплектующих элементов (стеллажи); 4 - пресс; 5 - контрольно-регулировочная аппаратура; 6 - маслозаправочная станция; 7 - испытательные стенды; 8 - площадка (склад, накопитель) готовой продукции

3. Организация участка (не линии) непоточной сборки.

Коренное отличие такого участка – наличие центрального комплектовочного склада (ЦКС), на который изделие возвращается после выполнения каждой очередной операции (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Схема участка непоточной сборки

4. Организация рабочего места сборщика. Сформированная сборочная операция определяет затраты времени на выполнение работ, их состав и содержание. Это служит основой для организации рабочего места, на котором эта операция будет выполняться.

Организация рабочего места существенно влияет на производительность труда. Рациональная организация рабочего места создает удобство и облегчает выполнение работ, уменьшает физическое напряжение и снижает утомляемость сборщиков.

Организация рабочего места включает правильную расстановку и удобную для выполнения технологических работ конструкцию столов и верстаков, обеспечивающую сокращение путей и числа движений сборщика, рациональное размещение средств оснащения (оборудования, приспособлений загрузочных устройств и рабочего инструмента) и соединяемых деталей собираемого изделия, благоприятное освещение и окраску окружающей среды, рациональный режим труда и др.

Необходимо соблюдение норм безопасности при размещении всех средств производства.

Наиболее удобны верстаки (столы) для одного и двух сборщиков. Одноместные столы имеют размеры 2,0х0,8 м, двухместные –(2,2-2,4)х(0,8-0,9) м. На верстаках размещают технологическую оснастку.

Для сборки  изделий средних размеров используют стол с выдвижными ящиками для рабочего инструмента, а на нем обычно устанавливается тара – магазины 1 для присоединяемых деталей, рядом на подставках размещают готовые комплекты, подузлы и крупные базовые детали: корпуса и крышки собираемых изделий (рис.2.15).

Рис. 2.15. Рабочее место сборщика

Мелкие изделия машиностроения собирают на рабочих столах, оснащенных магазинами 1 для хранения соединяемых деталей, прессом 3 и подвесным гайковертом  2. Рядом размещают подъемники 4 для тяжелых деталей [1].

Для снижения интенсивности выполнения работ и утомляемости сборщика  часто целесообразно детали вместе с магазинами подавать непосредственно к рабочему (рис. 2.16). Это особенно необходимо при серийной сборке, когда требуется переналадка на сборку других объектов. Приспособление 3 с базовыми деталями и набор магазинов 1 с присоединяемыми деталями для сборки каждого объекта размещаются на поворотном столе 4 и диске 5. Обычно число базовых приспособлений –12 или 24, в каждом из них можно разместить собираемые изделия с габаритными размерами 100х200х100 мм. Повороты стола 4 и диска 5 могут осуществляться периодически независимо  друг от друга. Вначале подаются одна за другой первые детали из магазина 1 сегментной формы последовательно во все приспособления 3 с базовыми деталями. Затем в таком же порядке подаются вторые и все последующие присоединяемые детали. Затраты времени на сборку минимальны, так как расстояние между магазином и базовой деталью не превышает 100-150 мм. Общая масса присоединяемых деталей в магазинах до 85 кг.

Рис.2.16. Рабочие места сборщиков с поворотными столами

Рядом с поворотным столом 4 могут быть размещены средства 2 технического оснащения для выполнения различных сборочных операций с применением прессов, гайковертов, стационарных и других технических средств для завинчивания винтов, гаек, клепки, гибки, запрессовки и выполнения других операций. В этих случаях базовые детали размещают на плавающих приспособлениях 3 для обеспечения их точного позиционирования относительно технологических средств [1].

На одном рабочем месте рабочий может собирать три или четыре комплекта и затем монтировать их здесь в подузел, узел и даже в изделие. Тут же могут быть выполнены контрольные замеры. Затраты времени на поворот стола от одной позиции к другой 1-1,5 с. Диаметр поворотного стола до 1000 мм.

При компоновке рабочего места учитываются эргономические требования с целью создания хороших условий труда. Желательно, чтобы рабочий инструмент располагался на высоте от пола на расстоянии 102-153 см и по горизонтали на расстоянии около 38 см от рабочего. При некоторых видах работ требуется повышенная освещенность производственного помещения и рабочей зоны. Не следует допускать низкую интенсивность освещения в диапазоне 0-30º из-за отражения  света от поверхностей объекта на рабочем месте. Предпочтительно применение дневного освещения. Шум и вибрации должны быть минимальными, а микроклимат – благоприятным, температура воздуха должна быть около 20ºС.

2.6. Технико-экономическая оценка вариантов

технологического процесса

Технико-экономические принципы проектирования

и осуществления ТП сборки

В основу разработки ТП сборки положены два принципа: технический и экономический.

По техническому требованию ТП сборки должен полностью обеспечить выполнение всех требований рабочего чертежа и технических условий приемки изделия. По экономическому принципу сборка должна вестись с минимальными затратами труда и издержками производства. ТП сборки изделий необходимо выполнять с наиболее полным использованием технических средств производства, при наименьшей себестоимости изделий.

Из нескольких возможных вариантов ТП сборки одного и того же изделия выбирают наиболее производительный и рентабельный вариант. При равной производительности выбирают наиболее рентабельный вариант, а при равной рентабельности – наиболее производительный.

Оптимизация ТП заключается в том, что в заданный промежуток времени необходимо обеспечить выпуск потребного количества изделий заданного качества при возможно меньшей себестоимости изготовления. В простейшем случае оптимизируют отдельные (обычно лимитирующие) операции сборки. По установленным ограничениям определяют наивыгоднейшие схемы построения операций и условия выполнения сборки. Более сложная задача – оптимизация ТП в целом, ее решают методом динамического программирования с учетом влияния предыдущих операций на последующие. Поэтому нельзя на каждой операции принимать такое решение, при котором эффективность этой операции будет наибольшей. При оптимизации ТП может изменяться не только содержание операций но и его структура. ТП сборки оптимизируют по различным целевым функциям, чаще для получения наименьшей себестоимости изготовления изделий. В других случаях целевыми функциями оптимизации могут быть наибольшая производительность и наивысшее качество продукции. Знание основных закономерностей построения ТП и использование математических методов позволяют находить оптимальные решения с помощью ЭВМ.

Критерии технико-экономической оценки

различных вариантов ТП сборки

Разработанный ТП  сборки должен обеспечивать заданную производительность. Производительность сборочного рабочего места [5]

,

где ФР – фонд рабочего времени, к которому отнесена производительность, мин;  – количество рабочих на рабочем месте.

Годовая производительность сборочной линии

,

где  – коэффициент готовности работы линии, характеризующий ее надежность;  – такт работы линии.

Для линии с «жестким» тактом

,

где τ – суммарное время работы выпускающей или лимитирующей позиции; τn – суммарное время простоев  выпускающей или лимитирующей позиции из-за собственных отказов;  – суммарное время простоев  выпускающей или лимитирующей позиции из-за отказов прочих позиций.

Для линии с «гибким» тактом (несинхронных) коэффициент готовности значительно выше [4]:

,

где   – удельная длительность собственных простоев лимитирующей позиции; – суммарная удельная длительность наложенных простоев лимитирующей позиции из-за отказов соседних позиций.

Критерии для оценки спроектированных ТП сборки можно разбить на абсолютные и относительные.

Абсолютные критерии

1. Трудоемкость ТП сборки как сумма штучного времени по всем операциям сборки:

Т=1nTштi.

Этот показатель дают отдельно по общей и узловой сборке изделия. Целесообразно из общей трудоемкости сборки выделять трудоемкость пригоночных работ.

2. Технологическая себестоимость выполнения узловой и общей сборки одного изделия

С=1ntшт.у.lу+tшт.оlо+tшт.пln+tшт.plp+1n'Sм'tш+1n''Tп.з.'ln+100(kа+kэ)S0N,

где tшт.у.,tшт.о,tшт.n,tшт.p - штучное время узловой и общей сборки, пригонки и регулирования; lу,lо,ln,lp - минутная заработная плата на соответствующих операциях; Sм' - стоимость одной минуты работы оборудования; Тп.з.' - подготовительное – заключительное время, отнесенное к одному изделию на одну операцию; ln – минутная зарплата одного наладчика, kа и kэ – коэффициенты амортизации и эксплуатации сборочной оснастки (kа=0,2…0,5; kэ=0,2), S0 – стоимость всей сборочной оснастки, N – годовой выпуск изделий, n – число сборочных операций, n' – число единиц сборочного оборудования, n'' – число переналаживаемых сборочных операций.

3. Число единиц сборочного оборудования.

4. Число сборщиков.

5. Средний разряд сборщиков.

6. Энерговооруженность сборщиков.

Относительные критерии

1. Коэффициент трудоемкости сборочного процесса

ϕсб=ТсбТм,

где Тсб – трудоемкость сборки изделия; Тм – трудоемкость обработки деталей изделия.

Для различных производств φсб = 0,1…0,5.

3. Коэффициент себестоимости сборки

ϕс=СсбСизд,

где Ссб – себестоимость сборки; Сизд – себестоимость изделия в целом.

Этот коэффициент отражает участие не только живого, но и овеществленного труда.

3. Коэффициент загрузки рабочих мест и поточной линии

ηз=kрасkпр;    ηз.л.=1n1nηз;

где  kрас – расчетное число рабочих мест на данной операции;                     kпр –принятое число рабочих мест.

Приемлемое значение ηз=0,9…0,95.

4. Коэффициент совершенства сборочного процесса изделия

kсов.сб=Тсб+ТпрТсб,

где Тпр – трудоемкость пригоночных работ, разборки и повторной сборки изделия.

В массовом производстве этот коэффициент равен 0,9…0,95; в серийном – 0,8…0,9; в единичном – 0,6…0,8.

5. Показатель уровня автоматизации процесса сборки

α=ТавтТсб,

где Тавт – длительность сборки изделия на автоматизированных операциях; Тсб – длительность сборки изделия на всех операциях ТП.

6. Коэффициент оснащенности ТП сборки

kосн=kприсn,

где kприс – число сборочных приспособлений; n – число операций сборки данного изделия.

С ростом kосн снижается трудоемкость и себестоимость сборки.

Основными технологическими мероприятиями, повышающими технико-экономические показатели процессов сборки, являются замена в максимально возможной степени ручных операций механизированными; широкое применение сборочных и контрольных приспособлений; ликвидация технологических простоев путем соответствующего перераспределения технологических переходов сборки между операциями.

2.7. Технический контроль качества сборки

Способность машины выполнять определенные функции, характеризуемые совокупностью установленных для нее технических, технологических, эстетических и экономических показателей, определяет уровень ее качества. В числе этих показателей могут быть производительность, металлоемкость, энергоемкость, трудоемкость изготовления, технологичность в обслуживании и ремонте, долговечность, надежность, себестоимость и т.д.

Качество – понятие комплексное. Оно распространяется не только на машину – изделие, но и одновременно на все агрегаты, СЕ и детали этой машины.

Сборка изделия представляет собой последнюю стадию технологического процесса, когда некондиционная деталь или СЕ, каким-либо образом попавшие в сборочный цех, еще могут быть обнаружены и изъяты, что предотвратит выпуск некачественной продукции.

На качество сборки может влиять большое число факторов, в том числе многие из них не имеют прямого отношения к сборочному процессу. Например, сборка СЕ, основной деталью в которых является литой корпус сложной формы. Как известно, если отливку этого корпуса после грубой механической обработки не подвергнуть термической обработке, то вследствие внутренних напряжений корпус может деформироваться, если деформация произойдет после сборки СЕ, то вызовет нарушения сопряжения других деталей, что в конечном счете приводит к снижению качества сборки. Таким образом, отступление от ТП обработки детали на одной из первых ее стадий  вызывает нарушение качества окончательно собранного изделия, когда уже завершен весь производственный процесс.

Погрешности сборки по характеру их проявления могут быть случайными, если их возникновение обуславливается неопределенными трудно учитываемыми причинами, и периодическими, зависящими от причин, поддающихся учету.

В свою очередь, случайные и периодические погрешности могут быть подразделены в зависимости от характера выявляемого при сборке нарушения технических требований на погрешности посадок (несоблюдение установленных зазоров и натягов), взаимоположения элементов машины (перекосы, несовпадение осей, биение и т.п.), деформации (нарушение контакта сопряженных поверхностей, искажение формы деталей при неправильной сборке), жесткости (ослабление крепления, нарушение связей, нарушение герметичности), состояния сопрягаемых поверхностей (царапины, задиры и пр.), балансировки (неуравновешенность, вибрация), состояния рабочего места (засорение собираемого объекта абразивными остатками, стружками, и пр.).

В практике сборки встречается много и других погрешностей, но все они являются следствием или неточностей, допущенных при изготовлении деталей, или следствием недостаточной продуманности технических требований на сборку, или, наконец, следствием неправильной технологии самой сборки.

Систематическое появление некачественных изделий – серьезный первый сигнал о том, что производство организовано плохо. Отсюда понятна та чрезвычайная роль, которая принадлежит на производстве техническому контролю.

Задача технического контроля заключается не только в предотвращении выпуска с завода бракованных изделий, но прежде всего в постоянном активном воздействии на производство в целях предупреждения появления брака. Главное внимание службы контроля должно быть сосредоточено на соблюдении технологии, состоянии оснастки, инструмента, т.е. на том, от чего непосредственно зависит качество. Все это, конечно, полностью относится и к техническому контролю в сборочных цехах.

В машиностроении при сборке изделий встречаются два вида брака: окончательный и исправимый.

Окончательный брак получается в том случае, когда в собранной СЕ нельзя устранить имеющиеся отклонения от установленных требований. Одна или несколько деталей СЕ при этом оказываются совершенно непригодными для дальнейшего употребления, например: при напрессовке втулки на вал вследствие чрезмерного натяга произошла поломка втулки, при ввертывании шпильки она сломалась или в бобышке корпуса образовалась трещина и т.д.

При исправимом браке обнаруженные погрешности могут быть устранены, после чего собранная СЕ будет соответствовать техническим условиям. К этому виду брака относится слишком свободная посадка детали (погрешность может быть устранена заменой одной из сопрягаемых деталей); недостаточный зазор в сочленении (погрешность устраняется дополнительной обработкой (пропиловкой, пришабриванием) или заменой одной из деталей); течь через сальник и т.п. В случае конвейерной сборки погрешности устраняются на специально выделенных рабочих местах. Для этой цели рядом со сборочным конвейером устанавливают несколько участков рольганга. При обнаружении погрешности собираемую машину снимают с конвейера и подают кран-балкой или тельфером на рольганг, а после устранения погрешности – снова на конвейер [1].

Контроль в сборочных цехах осуществляют в процессе сборки и после окончания сборки. Основной контроль качества сборки ведут сами сборщики (самоконтроль). Большинство операций, контролируемых исполнителем при выполнении, не нуждается в дополнительной проверке. Ответственность за качество исполнения принимает на себя сборщик.

Однако есть в технологии такие операции, для проверки качества выполнения которых требуется значительное время и специальная аппаратура. Совместить выполнение технологических работ и операцию контроля качества в течение регламентированного темпа сборщик в этом случае не может. Тогда контрольная операция выделяется как самостоятельная.

При проектировании ТП на узловой и на общей сборке должны быть предусмотрены рабочие места для контролеров на таких операциях. Темп работы контролеров должен быть подчинен темпу работы конвейера.

В том случае, когда время, требуемое для проверки, значительно меньше темпа конвейера, один контролер совмещает несколько операций, осуществляя так называемый "летучий", т.е. эпизодический контроль.

В зависимости от сложности и ответственности собираемого изделия контролю подвергают либо все СЕ, либо на выборку определенное их количество (10, 15, 30 и 50%). Сплошной контроль всех собираемых изделий не всегда экономически оправдан. Поэтому в ряде случаев целесообразно применять выборочный контроль.

Кроме этих основных видов контроля, на многих заводах существуют также дополнительные: спецконтроль для выборочной проверки уже принятых изделий, инспекционный контроль, осуществляемый лабораториями исследования качества, статистический контроль.

Использование радиоэлектроники, рентгенотехники и других современных методов дает возможность совершенствовать методы контроля собранных машин.

Так, чтобы проверить обычными методами прямолинейность осей прецизионного токарного станка, приходится затратить несколько часов работы. Использование же для этого специального лазерного устройства позволяет проделать контрольные операции за несколько минут.

Прогрессивным направлением развития методов контроля собранных СЕ и изделий является использование виброакустических явлений. Собранное изделие помещают в звукоизолированное помещение и с помощью специальной аппаратуры измеряют параметры вибраций и интенсивности шумов. Последующий анализ записанных спектрограмм дает возможность установить правильность выдержанных при сборке зазоров, а также отсутствие искажений формы деталей в местах их сопряжения.

Контрольные операции целесообразно снабжать детальными инструкционными картами контроля, устанавливающими единые требования, которым должен удовлетворять объект. В инструкционной карте подробно указывается метод проверки того или иного элемента объекта в той последовательности, которой следует придерживаться контролеру или сборщику в своей работе.

Метод статистического анализа и профилактики брака на сборочных участках позволяет на основании положений математической статистики и накопления данных о повторяемости погрешностей, обнаруживаемых при сборке, создать устойчиво качественный процесс сборки изделия.

Основные методы контроля,

показатели точности машины

Осуществляемые в процессе сборки контрольные операции имеют цель установить соответствие формы относительного положения и сближения исполнительных поверхностей машины заданным нормативам и техническим требованиям [8].

Методы и средства измерения выбирают, стремясь познать значения контролируемого параметра с наивысшей точностью. Технические измерения в машино- и в приборостроении ведут методами, разработанными метрологами с помощью механических, индуктивных, пневматических, фактических и других видов измерительных средств. Приведем примеры.

Радиальное биение цилиндрической поверхности вращающейся детали проверяют по схеме, показанной на  рис. 2.17:

Рис. 2.17. Схема контроля радиального биения

О радиальном биении для данного сечения детали судят по разности показателей индикатора при повороте детали на 180º. Проверку производят в одной координатной плоскости. За начало отсчета обычно принимают одно из крайних показаний индикатора, найденное при повороте детали на 360º. Овальность и огранка контролируемой поверхности влияет на точность определения радиального биения, поэтому они должны быть установлены ранее и учтены, если их значениями нельзя пренебречь.

Осевое перемещение вращающейся детали определяют как разность показателей крайних положений индикатора, расположенного точно по оси вращения детали. Если деталь полая, то осевое отверстие при контроле заглушают (рис. 2.18).

Торцевое биение вращающейся детали определяют по схеме, показанной на рис. 2.19:

| Рис. 2.18. Схема контроля осевого перемещения | Рис. 2.19. Схема контроля торцевого биения |
| --- | --- |

Индикатор, установленный по торцу детали, на заданном радиусе, показывает сумму  осевого перемещения, неплоскостности торца и его неперпендикулярности к оси вращения детали за полный оборот её.

Соосность цилиндрических поверхностей двух неподвижных деталей проверяют индикатором, установленным на одной из неподвижных деталей с помощью муфты (рис. 2.20). Вращая муфту, обкатывают индикатором вторую деталь. О несоосности судят по крайним показаниям индикатора в двух противоположных положения. На точность определения несооосности влияют погрешности формы поверхностей второй детали, базирование муфты на первой детали.

Рис. 2.20. Схема контроля соосности цилиндрических поверхностей

Совпадение оси вращения одной детали с осью цилиндрической поверхности другой детали может быть проверено с помощью индикатора, установленного на вращающейся детали (рис. 2.21).Вращая правую деталь, обкатывают индикатором неподвижную деталь. О несоосности судят по наибольшей разности показаний индикатора при его нахождении в противоположных положениях в плоскости измерения. Овальность и огранка поверхности неподвижной детали отражается на результатах измерения.

Рис. 2.21. Схема контроля совпадения оси вращения

Прямолинейность перемещения узла в заданном направлении проверяют с помощью индикатора и эталона, в качестве которого может быть использована линейка, угольник или оправка. Индикатор закрепляют на перемещаемом узле. Эталон выставляют предварительно по показаниям индикатора в крайних положениях узла (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Схема контроля прямолинейности перемещения узла

Перпендикулярность или параллельность перемещения узла к заданному направлению проверяют индикатором с помощью эталона, предварительно выставленного в заданном направлении (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Схема контроля перпендикулярности

или параллельности перемещения

#### Обеспечение качества машин при сборке

Погрешности замыкающих звеньев размерных цепей машины при её сборке возникают в зависимости от разных причин. Большую роль играют погрешности самих деталей, поступающих на сборку. К ним относятся погрешности формы, размеров, поворотов и расстояний поверхностей деталей, неизбежно допускаемые в процессе их изготовления. Помимо погрешностей самих деталей, при сборке машины возможны погрешности, причинами возникновения которых являются:

- ошибки, допускаемые рабочими при ориентации и фиксации достигнутого положения монтируемых деталей;

- погрешности установки калибров и измерительных средств, применяемых сборщиками в процессе сборки, погрешности регулирования, пригонки и контроля точности положения деталей в машине, достигнутого при сборке, а также собственные погрешности измерительных средств;

- относительные сдвиги деталей в промежутке времени между достижением ими требуемого положения  и фиксацией достигнутого положения;

- попадание грязи и стружки в стыки деталей;

- образование задиров на поверхностях сопряжения деталей.

Немалую долю в общей сумме погрешности составляют погрешности сборки машины, вызываемые упругими деформациями деталей при фиксации их относительного положения. Например, при затяжке винтов и гаек могут деформироваться собираемые детали, что приведет к смене баз деталей и нарушит точность их относительного положения, а также плотность соединения. Чтобы избежать этого, необходимо производить затяжку винтов и гаек в определенной последовательности и с требуемой силой. Для этого используют различные тарировочные и динамометрические ключи.

В зависимости от сложности и ответственности собираемых узлов или машин, а также масштаба выпуска контролю можно подвергать все изделия или определенное их число на выборку.

Основными видами контроля качества машин при сборке является наружный осмотр, то есть оценка качества на основе ощущений, а также контроль с помощью технических средств и испытания машин.

Несмотря на несовершенство и субъективность оценки качества сборки машин и их узлов на основе ощущений, этот вид контроля играет чрезвычайно важную роль и необходим на протяжении всего процесса сборки изделий. Наружным осмотром выявляют наличие царапин, забоин, коррозии, окалины и загрязненности поверхности монтируемой детали. Проверять наличие крепежных деталей, легкость хода, шум зубчатых колес должны не только контролеры на контрольных постах, но и сами сборщики при выполнении сборочных операций.

#### Методы контроля точности машины и её узлов

Контроль, которому подвергают каждый узел и каждую изготовленную машину, имеет целью проверить соответствие точности формы, относительного положения и перемещения исполнительных поверхностей установленным нормам. Эффективность всякого контроля тем выше, чем  ближе результаты измерений контролируемых параметров к их  действительным значениям. Степень приближения измеренного значения к действительному зависит от следующих факторов:

- раскрытия смысла контролируемого параметра и явлений, порождающих возникновение погрешностей;

- правильности выявления взаимосвязи различных параметров и умения выделить контролируемый параметр;

- правильности выбора или разработки средств контроля;

- техники осуществления контроля.

Рассмотрим методы контроля некоторых параметров точности машины при сборке.

Контроль резьбовых соединений производится с целью определения усилия затяжки с применением предельных и динамометрических ключей. Проконтролировать затяжку резьбового соединения можно измерением удлинения болта или шпильки индикатором или микрометром.

Испытания собранного трубопровода проводят на прочность и плотность. При  испытании наполняют трубопровод водой и отмечают те места, в которых наблюдается утечка. Затем воду выпускают и уплотняют отмеченные места. При гидравлических испытаниях трубопровода проверяют прочность всех элементов и герметичность соединений под давлением, предусмотренных техническими условиями.

Контроль сборки подшипников скольжения. Основным критерием работоспособности подшипника скольжения является правильная установка подшипниковых опор, обеспечивающая их соосность. Этот параметр точности можно проверить несколькими способами:  эталонным валом, линейкой и щупом, струной и штихмассом или микрометрическим нутромером, оптическим методом. Для контроля сборки отдельно стоящих подшипниковых опор применяют метод измерения нагрузок под каждой из них с помощью динамометров.

Контроль качества сборки подшипников качения. После установки подшипников качения проверяют плотность прилегания подшипниковых колец к заплечикам вала. Проверку осуществляют с помощью щупа, который вводят в зазор между заплечиком вала и подшипниковым кольцом. Контролируют также осевые и радиальные зазоры.

Контроль качества сборки ременной передачи. Перед установкой на вал шкив проверяют на биение с помощью индикатора или рейсмуса-чертилки. Также проверяют прямолинейность осей шкивов с помощью стрелок и отвеса. Перед установкой шкива на вал проводят его балансировку статическую или динамическую.

Контроль качества сборки цепных передач осуществляют вращением звездочки вручную или с помощью рычага. Таким способом определяют плавность и легкость хода передачи. При вращении передачи цепь не должна соскакивать, а каждое её звено должно легко садиться на зуб звездочки и сходить с него. Это проверяют внешним осмотром.

Контроль сборки зубчатой передачи. Контролируется расстояние между осями валов и отверстий в корпусе калибрами и штихмассом или штангенциркулем. Также определяют качание зубчатого колеса на шейке вала, радиальное биение по окружности выступов, торцевое биение, неплотное прилегание колеса к буртику вала. Качание проверяют, обстукивая напрессованное на вал зубчатое колесо молотком с бойком. Биение проверяют в центрах или на призмах с помощью индикаторов. Для измерения межцентрового расстояния, отклонения от параллельности и перекоса осей отверстий применяют два центратора. Определение бокового зазора в передаче осуществляется  щупом или индикатором. Качество зацепления собранной зубчатой передачи проверяют на краску. Зубья меньшего колеса покрывают тонким слоем краски и проворачивают передачу на один оборот. По отпечаткам на сопряженном колесе судят о пятне контакта (пятно, оставленное на большем колесе, должно составлять 60-70% площади зуба).

Контроль сборки конической зубчатой передачи осуществляют на боковой зазор, качество сборки определяют на краску.Пятно контакта должно располагаться на боковой поверхности зуба ближе к его тонкому концу и занимать не менее 70% площади зуба.

Контроль сборки червячной передачи осуществляют на совмещение средней плоскости червячного колеса с осью червяка на краску. При правильно собранной передаче краска должна покрывать не менее 50-60% поверхности каждого зуба колеса. Боковой зазор в зацеплении червяка и червячного колеса определяют, поворачивая червяк при неподвижном колесе. На выступающих концах вала червяка и червячного колеса крепят рычаги, которые касаются индикаторов, показывающих угол поворота червяка при вращении червячного колеса.

Контроль сборки механизмов поступательного движения. Собранные узлы проверяют на плоскостность, параллельность и перпендикулярность поверхностей направляющих. Кроме того, направляющие проверяют на правильность геометрической формы с помощью угломеров, шаблонов  или специальных фасонных плит.

Контроль сборки кривошипно-шатунного механизма. Геометрическую форму и размеры отверстий шатуна проверяют микрометрическим нутромером, с помощью которого также можно определить овальность и конусность отверстия, то есть его отклонение от круглости и цилиндричности. Прямолинейность, скрученность и изогнутость шатуна проверяют с помощью специальных приспособлений. Проверка параллельности осей отверстий нижней и верхней головок шатуна также производится на специальном приспособлении. Перед установкой поршневых колец на поршень их проверяют на упругость и плотность прилегания к зеркалу цилиндра. Измеряют также зазор между торцами поршневых колец в месте их стыковки.

Испытание элементов гидросистем. Герметичность системы проверяют наружным осмотром. Определение утечек производится при максимально допустимой температуре рабочей жидкости, то есть её минимальной вязкости. Параметры элементов гидросистем  контролируют на специальных стендах, оснащенных установками для фильтрации и охлаждения рабочей жидкости. Непрерывный контроль давления в системе осуществляется с помощью манометров.

Испытание насосов осуществляют на стенде, на котором определяют подачу, приведенную мощность и объёмный КПД, отклонение номинальной частоты вращения от действительной не должно превышать 5%.

Испытание гидромоторов осуществляют на стенде. Определяют  расход жидкости, крутящий момент, объёмный КПД при номинальных давлении и частоте вращения.

Испытания гидроцилиндров осуществляют на стенде. Во время  испытания определяют утечки в конечном и среднем положениях поршня при давлении, составляющем не менее 1,25 номинального, на второй минуте после остановки поршня и стабилизации давления. Время измерения утечек в каждом положении – не менее 2 мин.

## Испытания собранных машин и сборочных единиц

Заключительной контрольной операцией ТП изготовления машин является испытание, то есть проверка работы машины со снятием необходимых характеристик в искусственно создаваемых условиях, сходных с эксплуатационными. По существу, испытание готовой машины уже не относится к сборочному процессу, так как целью его проведения является не только проверка качества сборки, но общая проверка качества, достигнутого в результате всего производственного процесса.

Действительно если детали какого-либо тяжело нагруженного соединения, работающего на истирание, неправильно термически обработаны и не имеют необходимой поверхностной твердости, то как бы качественно не была выполнена сборка, это не будет гарантировать надежности работы СЕ. Следовательно, причиной погрешности, обнаруживаемой при испытании машины, в данном случае будет несоблюдение технологии термической обработки.

При нарушении режима механической обработки, в частности шлифования, на рабочих поверхностях детали возможно появление мельчайших трещин. Детали с таким дефектом, даже если они смонтированы в машине с соблюдением всех технических требований на сборку, могут при испытании изделия нарушить нормальную работу сочленений.

Нарушение технологии заливки подшипников антифрикционным сплавом нередко вызывает отслаивание последнего при работе подшипниковой СЕ, что также обычно обнаруживается лишь в процессе испытания машины.

Эти примеры свидетельствуют о том, что тщательное испытание машин играет очень большую роль в деле повышения качества выпускаемой продукции.

Существует много различных видов производственных испытаний машин, но все их можно свести примерно к следующим: приемочные, контрольные и специальные.

Приемочные  испытания проводят для определения фактических эксплуатационных характеристик машины, например: мощности, затраты горючего, геометрической точности, чистоты и точности на обрабатываемом изделии и пр., а также для установления правильности работы механизмов и СЕ – зубчатых, цепных и других передач, подшипников, уплотнений, регуляторов и т.д. Для ряда машин очень большое значение имеет проверка на виброустойчивость и контроль температурных деформаций. Отбор оценочных критериев, которые должны быть выявлены в процессе испытаний, играет большую роль.

Машина, поступающая из сборочного цеха на испытательную станцию, должна иметь сопроводительную карту, в которую контролеры сборки заносят замечания о результатах проведенной проверки.

Приемочные испытания металлорежущих станков в соответствии с общими ТУ на их изготовление и приемку проводят на холостом ходу для проверки работы механизмов и под нагрузкой для определения производительности, точности и чистоты обработки. В процессе испытаний проверяют все включения, переключения и передачу органов управления для определения правильности их действий, взаимной блокировки, надежности фиксации и отсутствия самопроизвольных смещений, отсутствия заедания, проворачивания и пр.

Точность станка определяют измерением его геометрических точностей и точности обработки образцов.

В процессе испытаний используют специальную автоматику. Так, при испытании двигателей внутреннего сгорания применяют специальное программное устройство, с помощью которого по определенному заданию можно осуществить управление нагрузочным реостатом электростенда, дроссельной заслонкой или регулятором двигателя. Вследствие этого в процессе испытаний автоматически изменяется число оборотов, нагрузка, мощность и пр.

Правила, программу и режимы приемочного испытания любой машины разрабатывают в зависимости от ее назначения, конструкции, требуемой точности и надежности, а также от типа производства. Контрольным испытаниям подвергают не все машины, а лишь те, у которых при приемочных испытаниях были обнаружены недостатки.

Изделия, которые должны отвечать особо высоким требованиям надежности, после сборки, обкатки и испытания частично или полностью разбирают, проверяют состояние деталей, а затем вновь собирают и тоже подвергают кратковременным контрольным испытаниям.

Специальные испытания проводят при необходимости изучения какого-либо явления в машине (например, износа), при проверке новой конструкции СЕ или детали, установлении пригодности новой марки материала на ответственных деталях или изменении качества обработки поверхностей и пр. Программу и режимы этих испытаний разрабатывают в зависимости от целей их проведения.

Полученная при испытании ряда машин информация кодируется, подвергается статистической обработке, и на основе этого анализа появляется возможность выявить с большой достоверностью недостаточно надежные СЕ, механизмы и детали и принять меры для их доработки.

Очевидно, что чем больше поступит различных сведений о работе машины, тем точнее может быть заключение о ее достоинствах и недостатках. Но с увеличением объема информации значительно усложняется ее анализ. В этом случае используется ЭВМ.

Кроме испытаний машин-изделий часто такой же проверке подвергают некоторые СЕ, например, масляные и водяные насосы, коробки передач, редукторы и т.д. Собранные СЕ обычно испытывают на стендах либо по методу искусственного нагружения, имитирующего условия работы СЕ в изделии.

Для получения более полных данных о качестве продукции в ряде случаев заводы-изготовители организуют систематическое наблюдение за группами.

Контрольно-испытательные работы весьма разнообразны как по целям, так и по способам их проведения (табл. 2.2) [1].

Таблица 2.2

Классификация контрольно-испытательных работ

| Классификационный признак | Вид испытаний и контроля |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Показатели безотказности и долговечности | На работоспособность (функциональные), на надежность и ресурс |
| Вид воздействующих факторов | Тепловые воздействия высоких температур, механические (на воздействие постоянной силы, вибрацию, удар, тряску, линейные ускорения), гидрогазовые (на воздействие постоянного давления, пульсирующего давления, гидравлических ударов), акустические, электрические, магнитные, коррозионные, химические, климатические и биологические, комплексные или комбинированные |
|  | Испытания на воздействия основных факторов, которые вызывают или стимулируют работу объекта испытаний; испытания на воздействие дестабилизирующих факторов |

Окончание табл.2.2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Вид испытаний | Неразрушающие, разрушающие, восстанавливаемые, невосстанавливаемые |
| Контролируемые параметры | Контроль монтажных параметров (характеризующих качество монтажных работ); контроль качества функциональных параметров, характеризующих работу объекта испытания в целом, в том числе качество регулировочных и наладочных работ |
| Объекты испытаний | Входные (при испытании функциональных и технологических элементов систем), автономные (при испытании отдельных систем), комплексные (при испытании комплекса совместно действующих систем) |
| Этапы проведения | Конструкторские (исследовательские) и отработочные, производственные (исследовательские технологические) |
| Темп испытаний | Нормальные, ускоренные |
| Место испытаний | Заводские и проводимые в реальных условиях эксплуатации изделия (аэродромные и летные) |

#### Подготовка изделий к хранению и отправке потребителю

Машина (СЕ) после сборки и испытаний обычно не сразу поступает в эксплуатацию. Этот нерабочий период для изделия может быть нередко продолжительным. Чтобы надежно предохранить детали, узлы от появления коррозии, их повергают консервации. Соответствующий ГОСТ распространяется на все виды изделий и полуфабрикатов и устанавливает требования к выбору средств временной противокоррозионной защиты и консервации изделий на период их хранения и транспортирования.

Стандарты предусматривают варианты временной противокоррозионной защиты и методы консервации, учитывающие конструктивные особенности изделий, материалы из которых они изготовлены, условия и сроки хранения, климатические и другие факторы.

ГОСТ 9.014-78  устанавливает методы технологической подготовки поверхности под консервацию. В зависимости от характера загрязнения и металла изделия применяют для обезжиривания водно-щелочные растворы и эмульсии, в случае, когда эти средства очистки неэффективны, применяют органические растворители.

Консервацию металлических изделий производят нанесением на всю поверхность изделия или отдельных частей его слоя смазки или ингибированных полимерных покрытий путем упаковки в ингибированную бумагу, помещением в атмосферу, насыщенную парами ингибитора, помещением в герметизированный пленочный чехол с силикагелем или инертной атмосферой.

Стандартом предусмотрены консервирующие материалы, которые следует применять при различных характеристиках поверхности изделия.

ГОСТ 9.014-78 определяет также основные варианты систем внутренней (барьерной) упаковки изделий с применением парафинированной бумаги, чехлов из полиэтиленовой или поливинилхлоридной пленки, картонных коробок и герметизирующих составов. Установлены сроки временной противокоррозионной защиты изделий от одного года до десяти лет.

Приведены способы расконсервации изделий в зависимости от применяемых вариантов временной защиты и способы переконсервации в случае обнаружения дефектов консервации.

Процессы консервации, а также упаковка изделий массового производства осуществляются на многих предприятиях с применением механизированных средств, а при изготовлении малогабаритных изделий (например, подшипников качения) – автоматизируются.

2.8. Проектирование технологических процессов

автоматической сборки

Условия применения сборки

###### Автоматизация сборки повышает качество изделий, производительность, улучшает условия труда и высвобождает большое количество рабочих, снижает себестоимость изделий и уменьшает потребные производственные площади.

Автоматизацию сборки сдерживают нетехнологичность конструкции изделий, недостаточная унификация и малая серийность их выпуска, отсутствие типового сборочного оборудования, недостаточно высокое качество деталей изделий, а также малое число апробированных на производстве приемов решений.

При автоматической сборке должна быть использована прогрессивная и проверенная на практике технология. Недопустимо постое копирование ручной сборки. Создание технологии автоматической сборки тесно связано с глубоким изучением сущности сборочных процессов для выявления закономерностей их протекания и эффективного управления ими. На базе научных и методических основ автоматизации сборки разрабатываются технологические основы проектирования сборочного автоматического оборудования и создаются типовые исполнительные устройства, из которых по принципу агрегатирования можно быстро компоновать автоматическое сборочное оборудование различного целевого назначения. В основе этой работы должна лежать типизация ТП сборки.

Стадии развития процессов автоматизации сборки – частичная и комплексная механизация, частичная и комплексная автоматизация. Такая последовательность способствует постоянному накоплению опыта, однако она не является обязательной во всех случаях.

Комплексная автоматизация – высшая форма автоматизации сборки. Из технологического и вспомогательного оборудования компонуются автоматические линии, цехи и заводы, где в едином потоке осуществляются процессы выполнения сборки, контроля, регулировки, окраски, упаковки или консервации. При комплексной автоматизации обеспечивается возможность непрерывной работы в едином потоке, отпадает необходимость в промежуточных складах, сокращаются производственные заделы и длительность цикла производства, упрощается планирование производства и учет выпускаемой продукции.

ТП автоматической сборки существенно отличается от ручной и механизированной сборки.

Для автоматической сборки нужно иметь: 1) бункерно-ориенти-рующие устройства для деталей изделия, кассеты или магазины, загружаемые более сложными по своей конфигурации деталями в предварительно ориентированном виде; 2) накопители, соединяемые с бункерно-ориентирующими устройствами, открытыми или закрытыми лотками;            3) отсекатели – устройства для поштучной выдачи деталей из накопителя на сборочную позицию автомата; 4) питатели – устройства для передачи деталей из накопителя после освобождения ее отсекателем на сборочную позицию автомата(направляют деталь для точного соединения с сопрягаемой деталью); 5) устройства для получения соединений (прессовых, клепанных и т.д.); 6) устройства, выполняющие специальные функции (обдувку, смазку и др.); 7) устройства, контролирующие правильность выполнения соединения; 8) механизм для удаления собранного изделия из автомата в тару или на транспортер для передачи на следующий автомат без изменения ориентации.

Автоматизированные  и автоматические линии сборки узлов автомобилей и тракторов являются специализированными и спроектированы из типовых элементов. Автоматизированные  линии применяют для сборки крупногабаритных узлов и агрегатов машины, таких как двигатель, задний мост и др. Сборку и меньших по размеру узлов и агрегатов осуществляют, как правило, на автоматических линиях.

По типу транспортеров линии бывают с жестким и нежестким тактом. Линии с жестким тактом оснащены штанговыми или цепными транспортерами циклического действия с пневматическим или электрическим приводом движения. Производительность таких линий зависит от надежности работы каждой позиции и собственно транспортера. Число позиций не должно превышать 8. Если необходимо большее число позиций на линии, то линию делят на участки, создавая между ними накопители.

Более высокую производительность обеспечивают линии с жестким циклом или связью – так называемые несинхронные линии. В несинхронных линиях используют пластинчатые или цепные роликовые                конвейеры. По компоновке это горизонтально замкнутые рабочие конвейеры.

Технологичность конструкции изделий

При автоматической сборке деталям изделия необходимо придавать простые и симметричные формы. Это упрощает ориентацию деталей при выдаче их из бункерно-ориентирующего устройства на рабочую позицию. Ориентация, т.е. придание деталям вполне определенного положения в пространстве, – это основной первоначальный и наиболее сложный этап автоматической сборки. Ориентации подвергаются детали небольших и средних (до 100 мм) размеров. Детали загружают в бункерно-ориентирующие устройства навалом. Более крупные детали поступают из магазинов или их подают на сборочный автомат вручную.

Главные факторы, определяющие сложность автоматического ориентирования деталей в вибрационных устройствах, – число осей и плоскостей симметрии, которые имеет деталь, и соотношение ее габаритных размеров.

Детали, подлежащие ориентации, можно разбить на три основные группы: имеющие ось вращения, имеющие плоскость симметрии, не имеющие плоскости симметрии. Детали первой группы могут иметь и не иметь плоскости симметрии, перпендикулярной к оси вращения. При первом условии автоматическая ориентация значительно упрощается. Детали второй группы можно разбить на три класса.

1-й класс – детали имеют три плоскости симметрии, 2-й класс – две плоскости симметрии, 3-й класс – одну. Ориентация деталей третьей группы значительно усложняется, поскольку на лотке ориентирующего устройства возрастает число возможных положений детали. Деталям необходимо придавать простые и симметричные формы, увеличивая, по возможности, количество плоскостей симметрии.

Задача автоматической ориентации часто затрудняется или становится невозможной, когда несимметричность детали выражена слаборазличными внешними признаками (отверстиями малого диаметра, переходными поверхностями с различными, но близкими по величине радиусами закругления и т.д.). Для упрощения ориентации таких деталей их конструкцию изменяют, предусматривая уступы, срезы, дополнительные отверстия и другие элементы, несколько усложняя при этом механическую обработку.

Конструкция деталей должна быть такой, чтобы при выдаче из вибробункера они не сцеплялись в виде многозвенных цепочек. Большие трудности создаются при выдаче из бункера спиральных пружин, разрезных колец и пружинных шайб с большим зазором в замке. Если торцевые витки не поджаты, то при диаметре проволоки, меньшем промежутка между витками, возможно взаимное сцепление пружин.

Детали, сопрягающиеся с зазором или натягом, необходимо выполнять с фасками или направляющими элементами.

Базовые детали изделий при автоматической сборке должны просто и надежно устанавливаться и закрепляться на рабочих позициях автоматов. При корректировке конструкции изделия следует в максимальной степени стремиться к использованию унифицированных и стандартных деталей, а также к унификации элементов оригинальных деталей. Это позволяет использовать однотипные исполнительные и вспомогательные устройства сборочных автоматов, что сокращает сроки и себестоимость их изготовления.

Конструкция изделия должна быть удобной для подвода и отвода сборочных инструментов по прямолинейным траекториям.

Конструкцию изделия в целом желательно делать такой, чтобы сборку можно было производить без изменения положения базовой детали. Сложные изделия необходимо расчленять на предварительно собираемые элементы. Это позволяет шире применять и автоматизировать узловую сборку.

Автоматизация сборки облегчается переходом к более удобным видам соединения деталей и частей изделия. Традиционные методы выполнения соединений, ориентированные на ручную механизированную сборку, необходимо критически анализировать и заменять новыми, более эффективными. Сборка резьбовых соединений в условиях автоматизации сложнее, чем сборка клепкой, а при использовании отдельных видов сварки и пайки сборка выполняется проще, чем при клепке.

Разработка ТП сборки

При проектировании ТП автоматической сборки имеются свои особенности.

1. До начала работ по проектированию ТП выявляют технико-экономическую целесообразность автоматизации, если она не диктуется только требованиями облегчения и оздоровления условий труда.

2. Тщательно разрабатывают ТП сборки на основе установления сущности и закономерностей их протекания. Знание этих закономерностей является основным условием определения параметров, воздействуя на которые, можно интенсифицировать производство и повысить его точность.

3. Тщательность разработки технологии автоматической сборки обусловлена трудностями последующей корректировки принятых решений и большими затратами времени и средств на ее проведение.

4. За основу разрабатываемой технологии принимают прогрессивную технологию и проверенные типовые решения, а также результаты научных исследований в данной области.

5. С развитием автоматизации сборки возрастает роль и ответственность технолога за выбор принятой технологии и дорогостоящего оборудования, за выполнение всех этапов проекта нового и реконструируемого сборочного цеха.

6. Заданное качество продукции обеспечивается в результате устойчивой и надежной работы технологического оборудования. ТП должен быть стабильным во времени, а принятое оборудование должно допускать возможность быстрой переналадки.

7. Сокращается число рабочих, обслуживающих автоматическое оборудование, уменьшается их влияние на качество продукции и производительность сборки. Максимально высвобождаются сборщики.

8. Обеспечиваются непрерывность протекания ТП сборки и сокращение производственного цикла, оптимальная концентрация технологических переходов при построении операций, более полная балансировка сборочных линий, использование энергосберегающих ТП сборки.

9. Работа технолога усложняется необходимостью детальной проработки вопросов ориентации, базирования, транспортирования и контроля качества продукции, а также обоснованной и подробной разработки технических заданий на конструирование специальных исполнительных устройств и оснастки.

10. Проектирование ТП автоматической сборки требует от технолога большого опыта, широкой инженерной эрудиции и знаний в различных смежных областях.

По организационным формам автоматическая сборка может быть стационарной и конвейерной.

3. ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ТИПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

##### 3.1. Сборка неподвижных разъемных соединений

3.1.1. Сборка резьбовых соединений

Резьбовые соединения в конструкции машин составляют 15-20% от общего числа соединений. Процесс сборки резьбового соединения в общем случае складывается из следующих элементов: подачи деталей, установки их и предварительного ввертывания (навинчивания), подвода и установки инструмента, завинчивания, затяжки, отвода инструмента, дотяжки, шплинтовки или выполнения иного процесса, необходимого для предохранения от самоотвинчивания. В случае автоматической сборки предварительное ввертывание часто производят вручную. Это объясняется тем, что от качества наживления зависит правильная первоначальная установка одной детали по другой, а также возможность исключения срывов первых ниток резьбы, что нередко приводит к порче дорогостоящих корпусных деталей.

При механическом наживлении ввертываемая деталь должна быть подведена к резьбовому отверстию до совпадения осей, затем необходимо создать осевое усилие для прижатия этой детали к кромке отверстия и после этого сообщить детали вращательное движение с определенной скоростью ω, величина которой обратно пропорциональна диаметру резьбы.

Угловая скорость вращения детали [2]

,

где Δ – зазор по среднему диаметру резьбы;  – средний диаметр резьбы;  –масса детали и связанных с ней частей шпинделя;  – жесткость пружины, создающей осевое усилие;  – величина предварительного сжатия пружины;   - угол наклона резьбы.

Момент, требуемый   для наживления [2]:

,

где - число начальных витков (2...3);  – коэффициент трения.

Собираемость винтовых или болтовых соединений зависит от точности или достаточности зазоров между винтом (болтом) и соответствующими поверхностями скрепляемых деталей. Это определяется путем расчета соответствующих размерных цепей.

#### Постановка шпилек

Неподвижность шпильки, ввинченной в корпус, достигается натягом, создаваемым обычно одним из трех способов: коническим сбегом резьбы, упорным буртом или тугой резьбой с натягом по среднему диаметру.

Стандартом СЭВ 306–76 установлены для метрических резьб шесть посадок с натягом, из которых четыре посадки должны осуществляться с сортировкой наружной и внутренней резьбы на группы по среднему диаметру.

Крутящий момент, необходимый для завинчивания шпильки в корпус, зависит от натяга, размеров и состояния резьбы. Его можно рассчитать по формуле [2]

,

где n – число витков;  – эффективный натяг по среднему диаметру резьбы;  и  – модули упругости материала шпильки и корпуса;   и    - коэффициенты Пуассона материала шпильки и корпуса;  – коэффициент трения.

Для метрической резьбы эта формула упрощается:

.

Коэффициент трения при стальной шпильке  можно принять равным 0,1…0,2 для стального корпуса; 0,07…0,15 – для чугунного; 0,04…0,1 – для корпуса из алюминиевого сплава или бронзы.

Уменьшению трения при завинчивании шпилек, а в связи с этим и выделения, тепла способствует смазка резьбы. Применяют масла с графитом (до 25%) или с присадками порошкообразного цинка, меди, свинца, MoS2. При хорошо подобранной смазке момент завинчивания может быть уменьшен на 35…40% по сравнению со сборкой без смазки резьбы. Избыток смазки при ввинчивании шпильки в глухое отверстие недопустим, так как при этом может возникнуть гидростатическое давление смазки, искажающее величину момента завинчивания, а в некоторых случаях и приводящее к разрыву базовой детали.

При постановке шпилек выполняют следующие основные требования:

- шпилька должна иметь достаточно плотную посадку в корпусе, чтобы при свинчивании даже туго посаженной гайки она не вывинчивалась;

- если неподвижность шпильки обеспечивается натягом по среднему диаметру резьбы, то ее при постановке недовертывают до начала сбега резьбы на угол, несколько больший, чем требуется для затяжки гайки, навинчиваемой на эту шпильку;

- ось шпильки должна быть перпендикулярна поверхности детали, в которую ввернута шпилька. Отклонение от перпендикулярности вызывает значительные дополнительные напряжения в резьбе шпильки и часто может быть причиной обрыва ее при работе в машине.

Для предотвращения резьбы от повреждения на выступающие концы установленных шпилек в процессе сборки необходимо надевать колпачки или, в крайнем случае, сразу же навинчивать гайки.

Для ввертывания шпилек вручную применяют инструмент, являющийся, по существу, гайкой, которую навинчивают на свободный конец шпильки и тем или иным способом стопорят на ней.

При завинчивании шпилек механизированным инструментом для удержания их используют головки, принцип действия которых также основан на захвате шпильки либо за резьбу, либо за цилиндрическую часть.

Основные погрешности постановки шпилек и способы их устранения:

- перекос шпилек. Подгибать (выпрямлять) запрещается. Ее надо осторожно вывернуть. Если перекос невелик, резьбу в отверстии можно нарезать вновь; если перекос велик, следует нарезать резьбу большего диаметра, просверлив предварительно отверстие под эту резьбу по кондуктору;

- шпилька недовернута. Необходимо вывинтить шпильку, пройти резьбу метчиком и поставить другую шпильку, с меньшим средним диаметром резьбы;

- шпилька сидит слишком глубоко. Шпильку необходимо осторожно вывернуть, прочистить резьбу метчиком и ввернуть новую шпильку с большим средним  диаметром;

- шпилька сидит недостаточно плотно, при свинчивании гайки она вывинчивается. Нужно осторожно пройти метчиком резьбу отверстия и поставить другую шпильку, средний диаметр которой несколько больше;

- шпилька имеет нечистую или сорванную резьбу. Такую шпильку необходимо заменить;

- шпилька сломалась. Следует удалить ее при помощи ключей, соблюдая все меры предосторожности;

- металл у основания цилиндрической части шпильки выпучивается. Выпучивание более 0,05 мм не допускается. Плоскость у основания шпильки рекомендуется подшабрить или подторцевать.

Сборка болтовых и винтовых соединений

Предварительная затяжка соединений при сборке играет существенную роль в повышении долговечности работы СЕ или машины и должна быть такой, чтобы упругие деформации деталей сочленения при установившемся режиме работы машины находились в определенных пределах, обусловленных конструктивными особенностями.

| Рис. 3.1. Схема затяжки резьбового соединения | Рис. 3.2. Графики растяжения болта и сжатия стягиваемой детали |
| --- | --- |

Под действием силы затяжки РЗАТ    болт, винт или шпилька удлиняются на величину λБ, а деталь сжимается на величину   λД (рис.3.1). Зависимость λБ и   λД от  может быть изображена графически  (рис.3.2).

Под действием силы Р (рабочее усилие) во время работы машины болт или шпилька удлиняются на величину Δλ и на ту же величину уменьшается деформация стягиваемой детали, а сила давления болта или шпильки на деталь уменьшается  до размера ( – ). Под действием этой силы обеспечивается уплотнение стыка А.  Для болта или шпильки [2]

.

Для стягиваемой детали

.

Следовательно,

.

Во время работы соединения на болт, винт или шпильку действует сила ( –  + Р). Сила ( – ), уплотняющая стык, выбирается в зависимости от величины Р. Если  > , то зазора в стыке А не будет. Если  < , то это приводит к раскрытию стыка, и внешняя нагрузка будет передаваться на болт, винт или шпильку.

Сила  определяется формулой

.

Определение силы  и точный ее контроль является необходимым условием надежной работы резьбовых соединений.

При затягивании гайки момент  идет на преодоление трения торца гайки о неподвижную опорную поверхность скрепляемых деталей и трения в резьбе и для метрической резьбы определяется по формуле [2]

,

где μ – коэффициент трения в резьбе.

На степень предварительной затяжки резьбового соединения влияют конструкция сборочного инструмента; состояние и вид торцевых поверхностей гайки, болта или винта, а также опорной поверхности детали; повторяемость сборки; скорость завинчивания; условия сборки и индивидуальные навыки сборщика.

Влияние конструкции сборочного инструмента прежде всего проявляется в способе захвата головки болта или гайки и длине рукоятки ключа. Плотный охват гайки ключом и большая длина его рукоятки дает возможность увеличить предварительную затяжку; свободный захват гайки ключом и меньшая длина рукоятки, а также неудобная ее форма могут быть причинами уменьшения предварительной затяжки.

Влияние индивидуальных особенностей сборщика проявляется в том, что усилие, прикладываемое к рукоятке ключа, колеблется от 400 до 600 кН для правой руки и от 180 до 280 кН – для левой. В результате этого некоторые болты или шпильки оказываются при затяжке перенапряженными, тогда как часть соединений остается недогруженной.

Постановка гаек

Процесс сборки резьбового соединения с болтом и гайкой в общем случае включает следующие элементы: предварительное соединение деталей СЕ с постановкой болта; установление подсобранной СЕ в приспособление; навинчивание гайки, снятие собранной СЕ. Процесс навинчивания гайки условно можно представить состоящим из трех элементов: наживления, свободного навинчивания на длину резьбы выступающей части болта (шпильки) и затяжки с заданным моментом.

В достижении высокого качества сборки резьбовых соединений наживление гайки играет большую роль; смятие, срыв резьбы, заедания в значительной мере зависят от того, как произведено наживление. Особенно важно это при механическом наживлении. В этом случае для безусловной ориентации гайка должна иметь возможно больше степеней свободы. Поэтому применяют специальные головки, где гайка удерживается подпружиненными шариками и самоориентируется относительно болта [2].

При большом числе гаек рекомендуется завертывать их в определенном порядке. Общий принцип – завинчивать сначала средние гайки, затем пару соседних  справа и пару, соседних слева, после чего  снова пару соседних справа и т.д., постепенно приближаясь к краям по так называемому методу спирали (рис. 3.3). Гайки, расположенные по кругу завинчивают крест-накрест. Правильно выбранная последовательность навинчивания гаек исключает перекосы и коробления деталей. Недовернутая гайка вызывает перегрузку соседних с ней шпилек, и это может явиться причиной их разрыва во время работы машины.

Рис.3.3. Последовательность затяжки гаек

В процессе разборки резьбовых соединений целесообразно придерживаться обратного порядка отвинчивания гаек; это позволит предотвратить перекосы скрепленных деталей. Рекомендуется вначале поочередно слегка отвернуть все гайки и после этого отвинчивать их полностью.

При затяжке гайки обычным ключом следует внимательно следить за тем, чтобы момент на ключе не превышал допустимой величины.

Момент затяжки

,

где  – величина силы, необходимая для затяжки гайки ключом.

Момент, создаваемый при затяжке на ключе должен быть

,

где  – предел прочности материала болта или шпильки;  – диаметр болта или шпильки.

Расход энергии на преодоление трения в резьбовом соединении намного превышает ее затраты непосредственно на затяжку (до 80% от общих затрат). В связи с трением возникает опасность задиров и заедания поверхностей сопряжений, особенно когда резьбовые детали изготовленны из таких металлов, как титан, вольфрам, молибден, нержавеющая сталь. Для устранения опасности заедания болт и гайку делают из материалов различной твердости или применяют гальванические покрытия мягкими металлами (олово, медь, цинк).

Заедание, смятие и срыв резьбы при постановке гаек происходит также в результате загрязнения резьбы металлической стружкой, абразивом и т.д. Поэтому резьбовые детали, поступающие на сборку, должны быть тщательно промыты, а на рабочем месте требуется соблюдение соответствующей чистоты.

Важным условием обеспечения нормальной и усталостной прочности резьбового соединения является отсутствие изгибающих напряжений в теле болта или шпильки. В связи с этим неплотное прилегание гайки или головки болта, особенно в ответственных тяжело нагруженных соединениях, недопустимо. Следовательно, при сборке необходимо следить, чтобы торец гайки, как и опорная часть, зажимаемой ею детали, был перпендикулярен оси резьбы; допустимое биение торца – не более 0,01 диаметра описанной окружности.

В длинных болтах и шпильках, особенно малого диаметра, при затягивании гаек могут также дополнительно возникнуть напряжения кручения. Чтобы избежать этого, на выступающих над гайкой концах таких болтов (шпилек) должны быть предусмотрены головки с гранями, за которые можно при сборке удерживать эти резьбовые детали ключом.

Постановка винтов

Процесс сборки соединения, в котором скрепляющей деталью является винт, состоит обычно из следующих элементов: установка подсобранных  деталей соединения на подставку, захват винта механической отверткой, завинчивание винта в деталь, снятия собранного соединения. При сборке крупных СЕ процесс сборки состоит из наживления и завинчивания винта, а при автоматической подаче винтов к наконечнику механической отвертки – из одного перехода – завинчивания.

Так как винтовое соединение обычно многократно собирают и разбирают, посадка резьбы здесь не может быть с натягом, как в шпильках.

Тугое винтовое соединение нежелательно, но не менее нежелательна и другая крайность – слишком свободное соединение, поэтому, если винт, завернутый до половины нарезки, имеет хотя бы небольшую качку, его нужно заменить.

Величина момента затяжки винтов обычно принимается исходя из прочности стержня винта на растяжение. Для винтов с цилиндрической, сферической или шестигранной головкой [2]

.

Для винтов с потайной головкой

,

где - нагруженный диаметр резьбы;  – предел текучести материала винта;  – коэффициент трения головки винта по опорной поверхности.

Затяжка резьбовых соединений

Надежность и долговечность работы тяжело нагруженных резьбовых соединений в значительной мере определяется тем, насколько правильно будет произведена их затяжка в процессе сборки. Напряжение затяжки в шпильке, болте или винте составляет для резьбовых деталей из углеродистых сталей ; для деталей из легированных сталей .

Если детали, соединяемые болтами, шпильками или винтами, испытывают во время работы переменные ударные нагрузки, то такие соединения следует затягивать крутящим моментом определенной величины, при этом в случае многоболтового соединения нужно обеспечить равномерность затяжки.

Требования к равномерности затяжки еще более повышаются, если в соединении необходима герметичность.

Обеспечения требуемой затяжки данного резьбового соединения является весьма ответственной частью технологии сборки.

Простейшим способом ограничения крутящего момента при затягивании гаек является выбор соответствующей длины рукоятки ключа. Однако усилие руки в процессе работы даже у одного и того же сборщика может изменяться в сравнительно широких пределах.

Поэтому обычно применяют специальные ключи, они бывают двух типов: предельные, автоматически выключающиеся при достижении определенного момента затяжки, и динамометрические – с указанием величины прилагаемого момента при затяжке.

Периодически в процессе использования предельные и динамометрические ключи тарируют.

#### Стопорение резьбовых соединений

Стопорение – одна из основных конструктивных мер борьбы с самоотвинчиванием. Существуют следующие способы стопорения:

- создание дополнительных сил трения путем осевого или радиального давления (стопорение контргайкой, винтом, самостопорящимися гайками);

- взаимная фиксация гайки относительно болта одной из скрепляемых деталей (шплинтом, пружинными и деформируемыми шайбами, проволокой);

- использование местных пластических деформаций (накернивание).

3.1.2. Сборка шпоночных соединений

Точность сборки соединений с одной или несколькими шпонками обеспечивается изготовлением их элементов по размерам с допусками. Размеры шпонок выполняются по системе вала, так как посадки в пазах вала и ступицы, как правило, различны. При неподвижных соединениях шпонку устанавливают в паз вала плотно или даже с натягом, а в пазу ступицы посадка создается более свободная.

При монтаже на вал охватывающей детали необходимо следить, чтобы она не "сидела" на шпонке, то есть центрировалась бы исключительно по цилиндрической или конической поверхности вала. При этом между верхней плоскостью шпонки и впадиной паза втулки должен быть достаточный зазор. Если в собранной СЕ зазор проверить нельзя, то перед постановкой охватывающей детали рекомендуется промером определить размер D+t1 (рис.3.4,а).

Рис. 3.4. Смещение деталей шпоночного соединения при сборке

Смещение осей шпоночных пазов в валу и втулке (рис.3.4,б) приводит к неправильному положению шпонки (рис.3.4,в) и несовпадению боковых поверхностей шпонки и паза на величину

.

Правильная сборка соединений со шпонками в значительной мере обеспечивает работоспособность и надежность СЕ. Большое значение при этом, прежде всего, имеет строгое соблюдение посадок в сопряжениях шпонки с валом и охватывающей деталью. Увеличенные зазоры – одна из основных причин нарушения распределения нагрузок, смятия и разрушения шпонки.

В процессе сборки шпоночных соединений с клиновыми шпонками ось охватывающей детали смещается по отношению к оси вала на величину посадочного зазора "е". Таким образом, посадочный зазор необходимо сокращать до минимума. При сборке соединений с клиновой шпонкой необходимо добиваться, чтобы дно паза охватывающей детали имело уклон, соответствующий уклону шпонки, так как иначе ступица будет сидеть на валу с перекосом.

В условиях крупносерийного и массового производства призматические и сегментные шпонки обычно не пригоняют (в процессе самой сборки). В единичном и мелкосерийном производстве такие работы допускаются, особенно когда к шпоночным соединениям предъявляют повышенные требования в отношении точности.

Для свободного соединения пазы вала и втулки изготавливают соответственно с полями допусков Н9 и D10; для нормального – N9 и JS9; для плотного – Р9. Свободное соединение имеет посадку с зазором, а нормальное и плотное – переходные посадки.

Рис.3.5. Схемы извлечения шпонок из пазов

При вынимании шпонок из пазов пользуются одним из способов, показанных на рис.3.5. В качестве инструмента обычно употребляют мягкие выколотки.

Шпоночные соединения имеют недостатки, заключающиеся в том, что при передаче больших и особенно знакопеременных крутящих моментов шпоночный паз на валу приходится делать глубоким, при этом снижается прочность вала. При боковых зазорах между шпонкой и пазом охватывающей детали паз постепенно разбалтывается, что может вызвать срез шпонки или ее деформацию. Учитывая это, особенные требования предъявляют к точности центрирования шпоночного соединения и плотности посадки на валу охватывающей детали. В конструкциях машин начинают применяться разнообразные виды без шпоночных соединений. Один из таких видов – соединение упругопластичными втулками (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Соединение

упругопластичными втулками

Охватывающая деталь 1 устанавливается на цилиндрическом хвостовике вала 2, центрируясь на два металлических кольца 3, между которыми поставлена втулка 4 из капрона, поронита и асборезины или других упругопластических материалов. Под действием осевой силы, создаваемой гайкой 5, втулка деформируется, в результате чего возникают силы трения, прочно удерживающие охватывающую деталь на валу.

Создание при сборке условий для передачи соединением необходимого крутящего момента обеспечивается нормированной затяжной гайки, в результате чего возникает соответствующая осевая сила.

3.1.3. Сборка шлицевых соединений

Соединение деталей по шлицам позволяет обеспечивать более точное центрирование, чем при соединении деталей со шпонкой, а также повышенную прочность. Распространены прямобочные, эвольвентные и треугольные шлицевые цилиндрические соединения. В прямобочном соединении охватывающая деталь может быть центрирована по наружной поверхности шлицев, по поверхности впадин или по боковым сторонам шлицев. В соединении с эвольвентными шлицами центрирование осуществляется профилями зубьев или по наружной поверхности шлицев. При треугольным шлицах детали центрируются по боковым профилям шлицев.

В зависимости от применяемой посадки центрирующих поверхностей шлицевые соединения можно отнести к одной из следующих групп: тугоразъемные, легкоразъемные и подвижные.

При сборке шлицевых соединений полная взаимозаменяемость даже в условиях массового производства обычно не достигается из-за весьма малых зазоров, выдерживаемых в центрирующих сопряжениях.

Сборку шлицевых соединений начинают с осмотра состояния шлицев обеих деталей. Даже небольшие забоины, задиры или заусенцы в шлицевом соединении не допускаются. В тугоразъемных соединениях охватывающую деталь обычно напрессовывают на вал при помощи специального приспособления или на прессе.

Собирать такие соединения, применяя молоток, не рекомендуется. Неравномерные удары могут вызвать перекос охватывающей детали на шлицах или даже задир их. При очень тугих шлицевых соединениях целесообразно охватывающую деталь перед запрессовкой нагреть до 80 – 120С.

Зазоры в легкоразъемном шлицевом соединении являются причиной перекоса сопрягающихся деталей. В результате этого возникают дополнительные осевые силы, вызывающие колебательное движение деталей соединения вдоль шлицев и усиленный износ последних.

После установки и закрепления охватывающей детали на шлицах соединение следует проверить на биение. Допускаемые величины радиального и торцевого биения зависят от назначения соединения и указываются в технических требованиях на сборку или на чертеже СЕ.

В правильно собранной СЕ с подвижным шлицевым соединением перемещение охватывающей детали должно быть легким, без заеданий.

Качка охватывающей детали под действием создаваемого вручную крутящего момента допустима лишь в очень ограниченных пределах определяемых техническими требованиями.

В целях снижения напряжения смятия на боковых поверхностях шлицев сопряжения их в тяжело нагруженных ответственных соединениях проверяют также с помощью краски на прилегание.

3.1.4. Сборка неподвижных конических соединений

Конические соединения с неподвижной посадкой часто применяют взамен цилиндрических: в сборке они имеют ряд преимуществ.

Вследствие того что в начале сборки вал легко входит в отверстие и самоцентрируется, сборка конических соединений значительно облегчается, что особенно важно при установке крупных деталей (маховиков, больших зубчатых колес). Напряженность посадки и необходимый натяг в коническом соединении создаются напрессовкой охватывающего конуса на охватываемый и поэтому могут регулироваться. Такие соединения часто применяют без шпонок, так как при определенных натягах возможна передача крутящего момента только силами трения, возникающими на поверхности контакта. Конические соединения удобны в разборке.

Сборку конического соединения начинают с подборки охватывающей детали по конусу вала. Проверку ведут по краске, на качку, а также по глубине посадки охватывающего конуса на валу. Перекос и качка деталей возникают при несовпадении углов конусов охватываемой и охватывающей деталей.

В процессе сборки конического соединения к охватываемой детали – валу или охватывающей – втулке прикладывают осевую силу. В сопряжении возникает диаметральный натяг и контактное напряжение, благодаря которому создаются элементарные силы трения.

В зависимости от величины диаметрального натяга в конических соединениях применяют обычно посадки: Нs,Hu,Hr.

Специальные посадки с натягом более 1 мм среднего диаметра конуса используются в тяжело нагруженных соединениях.

Исследования устойчивости конических прессовых соединений показали, что сила запрессовки при любом натяге в значительной степени зависит от угла наклона конуса α: с увеличением угла наклона конуса она резко возрастает. От угла α непосредственно зависит также прочность конического соединения. При малых значениях угла α сила, требуемая для распрессовки, увеличивается и иногда даже превышает силу запрессовки. При больших значениях α сила, требуемая для распрессовки соединения, составляет лишь часть силы запрессовки.

Требуемый натяг в соединении можно достичь запрессовкой определенной силы. Для этого применяют специальные приспособления.

Сила, требуемая для сборки неподвижного конического соединения, в ряде малогабаритных СЕ создается обычной гайкой. В этом случае при сборке необходимо учитывать то обстоятельство, что силы контактного давления могут быть весьма значительны, в связи с чем при тонкой стенке охватывающей детали (ступицы) и бесконтрольной затяжке возможны смятие и даже разрыв этой детали. Поэтому гайку необходимо затягивать предельным или динамометрическим ключом.

Сборку неподвижного конического соединения можно также осуществить нагревом охватывающей детали или охлаждением охватываемой.

Конусы обеих деталей до сборки измеряют и на основе полученных данных наносят на валу риску, отмечающую положение ступицы, при котором в соединении будет необходимый натяг. Температуры нагрева или охлаждения определяют по специальным формулам.

Для обеспечения неподвижности соединения иногда используют конические штифты, соединяющие втулку и вал. В некоторых конструкциях неподвижность соединения обеспечивается также пружинно-затяжными кольцами (рис. 3.7). При затяжке гайки эти кольца вследствие конического сопряжения получают упругую деформацию, в результате которой достигается неподвижность соединения. Кольца применяют цельные и разъемные. Углы наклона конусов для этих колец α =12,5…14.

Рис. 3.7. Соединение пружинно-затяжными кольцами

От силы затяжки колец зависит величина крутящего момента, передаваемого соединением. Здесь существует строгая линейная зависимость.

# 3.2. Сборка неподвижных неразъемных соединений

В конструкциях машин неподвижные неразъемные соединения имеют широкое применение. Разборка этих соединений обычно связана с нарушением состояния сопрягаемых поверхностей, а нередко – с порчей одной или нескольких деталей СЕ. Лишь некоторые виды из них, так называемые условно неразъемные, могут быть разобраны, но число разборок строго ограничено.

Конструктивных разновидностей неподвижных неразъемных соединений чрезвычайно много. Большинство из них может быть отнесено к одной из трех групп: 1) соединения с силовым замыканием, относительная неподвижность деталей в которых обеспечивается механическими силами, возникающими в результате пластических деформаций;  2) соединения с геометрическим замыканием, осуществляемым благодаря форме сопрягаемых деталей; 3) соединения, в основе которых лежат молекулярные силы сцепления или адгезии.

Рассмотрим процессы сборки наиболее распространенных в машиностроении соединений. К ним относятся соединения с гарантированным натягом, сварные, паяные, склеиваемые и заклепочные.

По способу получения нормальных напряжений на сопрягаемых поверхностях соединения с гарантированным натягом условно делят на поперечно-прессовые и продольно-прессовые.

В поперечно-прессовых соединениях сближение сопрягаемых поверхностей происходит радиально или нормально к поверхности (рис.3.8).

Рис. 3.8.  Схемы соединений с нагревом охватывающей

или охлаждением охватываемой детали: 1 – охватывающая деталь;

2 - охватываемая деталь

Такие соединения осуществляются одним из следующих способов: нагреванием охватывающей детали перед сборкой, охлаждением охватываемой детали, путем пластической деформации (например, развальцовки), приданием упругости охватываемой детали.

При продольно-прессовом соединении охватываемая деталь под действием прикладываемых вдоль оси сил запрессовывается в охватывающую с натягом, в результате чего возникают силы трения, обеспечивающие относительную неподвижность деталей.

3.2.1. Соединения, собираемые

с использованием тепловых методов

Сборку с нагревом охватывающей детали осуществляют чаще всего в тех случаях, когда в соединении конструкций предусмотрены значительные натяги. При тепловых посадках создаются натяги, средняя величина которых примерно в два раза больше натягов при обычных посадках Нr,Hs (прессовых). В одних и тех же условиях прочность тепловых посадок при передаче крутящего момента в 2-3 раза больше прочности обычных посадок. Объясняется это тем, что при тепловых посадках микронеровности сопрягаемых поверхностей не сглаживаются, как при холодной запрессовке, а как бы сцепляются друг с другом. Время на запрессовку крупногабаритных деталей с нагревом или охлаждением сокращается в 2-4 раза. Кроме того, упрощается и удешевляется сборочное оборудование, ибо отпадает надобность в тяжелых прессах. Температура нагрева и охлаждения рассчитывается по специальным формулам.

Минимальная температура, до которой следует нагревать охватывающую деталь 1 (см. рис.3.8)

,

где  – коэффициент линейного расширения детали 1.

Для стальных деталей

.

Температура охлаждения охватываемой детали 2 определяется по формуле

,

где  – величина натяга;  – минимальный зазор, позволяющий легко ввести охватываемую деталь в отверстие.

В зависимости от конструкции и назначения охватывающей детали ее нагревают в газовых или электрических печах в вакуумной или жидкостной среде (до 200ºС). Жидкостная среда используется, когда температура деталей должна быть выдержана в узком диапазоне. Венцы крупных зубчатых колес, муфт, шкивов и других деталей кольцевой формы нагревают также индукционными токами. Охлаждают охватывающую деталь после ее установки в печи потоком воздуха, в масляной ванне или омыванием водным раствором нитрита натрия ( -75…-100ºС).

Способ сборки с охлаждением охватываемой детали имеет ряд преимуществ. Нагрев деталей сложной формы может явиться причиной возникновения температурных напряжений, местных деформаций, снижения твердости и окисления поверхностей деталей. Сборка с применением глубокого холода не имеет таких недостатков. Для охлаждения требуется меньше времени, чем для нагрева. Кроме того, когда охватываемых деталей в СЕ несколько, а габаритные размеры и масса их значительно меньше, чем у охватывающих, этот способ оказывается экономичнее.

Охлаждение до –75°С производят при помощи твердой углекислоты (сухого льда). Посредством холодильных машин температура охлаждения может быть доведена до –100°С. При необходимости можно получить еще более низкую температуру, применяя для охлаждения деталей жидкий воздух, кислород или азот.

Целесообразность использования того или иного способа охлаждения охватываемой детали в значительной степени определяется величиной натяга, который должен быть создан в сопряжениях.

При охлаждении детали помещаются в специальные теплоизолированные камеры, стенки которых охлаждаются жидкими хладоносителями.

При пользовании охлаждающей средой необходимо принимать меры предосторожности, так как действие этой среды на кожу вызывает болезненные явления. Ткань, пропитанная жидким кислородом, приобретает взрывчатые свойства. Хранить холодильники с остатками жидкого газа или кислорода необходимо в специальном помещении. Плотно закрывать отверстия сосудов с сжиженными газами воспрещается, так как это может привести к взрыву.

3.2.2. Соединения, собираемые путем

пластической деформации деталей

Пластическую деформацию используют при сборке соединений, натяг в которых создается радиальным расширением охватываемой или сжатием охватывающей детали.

Основное назначение соединений, получаемых таким способом, -обеспечить неподвижность и герметичность от проникновения газов или жидкостей. Они относятся к числу редко демонтируемых, так как их разборка во многих случаях сопровождается порчей одной или обеих деталей. В конструкциях машин соединения этого типа имеют большое распространение.

Распространенными видами пластической деформации, используемыми в конструкциях машин для создания неподвижности и плотности, являются вальцевание, раздача, бортование, осадка, формование, обжатие.

3.2.3. Сборка продольно-прессовых соединений

Соединения такого вида сравнительно широко распространены в конструкциях машин. Трудоемкость сборки их составляет 10-12% от общей трудоемкости сборочных работ.

Процесс сборки продольно-прессовых соединений состоит в том, что к одной из двух деталей, охватываемой или охватывающей, прикладывается осевая сила, надвигающая детали друг на друга (рис. 3.9). Сила запрессовки растет от нуля до некоторого максимального значения.

Рис.3.9. Схема продольно-прессового соединения: а и б – начало и окончание процесса запрессовки соответственно;           1 – охватываемая деталь; 2 - охватывающая деталь

Охватываемая деталь имеет наружной диаметр больший, чем диаметр отверстия охватывающей детали, и соединение их при относительном предельном перемещении в процессе сборки происходит с деформированием металла (явления механического или молекулярного характера), в результате чего на поверхности контакта возникают значительные нормальные давления и силы трения, которые препятствуют сдвигу этих деталей. Способность прессовых соединений выдерживать значительные нагрузки зависит от натяга. Изменение натяга происходит за счет уменьшения ε1 диаметра охватываемой и увеличения ε2 диаметра охватывающей деталей. Кроме того, происходит смятие шероховатостей на сопрягаемых поверхностях. Гальванические покрытия на поверхностях контактирующих деталей повышают прочность.

Наибольшая сила запрессовки, необходимая для сборки продольно-прессового соединения с гарантированным натягом, определяется по формуле [2]

,

где – коэффициент трения при запрессовке;  – удельное давление на поверхности контакта;  – диаметр охватываемой детали по поверхности сопряжения;  – длина запрессовки.

Фактически натяг при посадке обычно определяют по номинальным размерам охватываемой и охватывающей деталей без учета микрогеометрии поверхностей. Однако неизбежные при любой обработке микронеровности, сминаясь под действием давлений на сопрягаемых поверхностях, уменьшают величину натяга. Таким образом, при запрессовке происходит как бы сглаживание микронеровностей сопрягаемых поверхностей, вызывающее ослабление посадки.

Разрабатывая технологию сборки соединений с гарантированным натягом, приходится определять величину сил запрессовки и выпрессовки, так как в зависимости от этих величин подбираются или конструируются оборудование и приспособления для выполнения операций.

В процессе запрессовки применяют различные смазки (машинное, сурепное или авиационное масло, ртутная смазка и др.), предохраняющие поверхности от задиров, уменьшающие коэффициент трения и снижающие потребную силу запрессовки.

Прочность  продольно-прессового соединения и сила запрессовки в значительной мере определяются скоростью выполнения операций. Обычные скорости – 1-10 мм/с, с увеличением скорости потребная сила запрессовки уменьшается, но при этом снижается и прочность соединения.

В процессе запрессовки возможны неточности сопряжения деталей, особенно в начальный период их наживления. Значительные относительные перекосы деталей могут быть причиной некачественной сборки, чтобы не допустить этого, необходимо соответствующее базирование деталей на плавающих столах или посредством упругих элементов, благодаря которым могло бы происходить автоматическое перебазирование. Этому способствует также наличие на деталях соответствующих фасок или заходных поясков.

3.2.4. Сварка, пайка и склеивание

Сварные соединения в конструкциях машин получают все большее распространение. Прочность этих соединений обычно не ниже прочности клепаных, они значительно менее трудоемки, более технологичны.

Применение новейших достижений науки и техники в области сварки позволяет успешно решать вопросы, связанные с созданием неразъемных соединений, практически всех применяемых в конструкциях машин металлов и сплавов.

Распространенными в промышленности способами сварки являются: контактно-точечная и шовная; дуговая-полуавтоматическая и автоматическая под слоем флюса, в среде защитных газов; электрошлаковая; ультразвуковая. В ряде производств используются новые виды сварки: электронным лучом; плазменно-квантовая; диффузионная.

В связи с широким применением в конструкциях машин пластических масс возникла необходимость сварки деталей из этих материалов. Используют преимущественно тепловые виды сварки и сварку нагревом ТВЧ.

Основными элементами сборочно-сварочного процесса являются подготовка поверхностей под сварку, сборка и установка СЕ, закрепление, пуск, подвод сварочной головки, подача электрода, сварка, отвод головки, выключение, снятие сваренной СЕ, контроль.

При выполнении сборочно-сварочных работ в мелкосерийном производстве широко применяют механизированные приспособления, а в крупносерийном и массовом производствах – полуавтоматические и автоматические сварочные установки.

Пайкой называется процесс получения неразъемного соединения двух или нескольких деталей с применением присадочного металла – припоя путем их нагрева в собранном виде до температуры плавления припоя. Расплавленный припой затекает в специально создаваемые зазоры между соединяемыми деталями и диффундирует в металл этих деталей. При этом протекает элементарный процесс взаимного растворения металла деталей и припоя, в результате чего образуется сплав, более прочный, чем припой.

В зависимости от температуры плавления припоя различат пайку мягкими и твердыми припоями. Мягкие (обычно оловянисто-свинцовые) припои имеют температуру плавления ниже 400°С, твердые (медные, медно-цинковые) припои – 400–1200°С. Мягкие припои обладают небольшим пределом прочности – до 10кг/мм2, а твердые –50кг/мм2 и выше. При необходимости иметь большую прочность соединения применяют твердые припои, если же пайка производиться только для получения плотности, используются мягкие припои.

Кроме припоя, при пайке применяют флюсы, назначение которых сводится к защите места спая от окисления при нагреве СЕ, обеспечению лучшей смачиваемости места спая расплавленным металлом и растворению металлических окислов. В качестве флюсов для твердых припоев используют буру и плавиковый шпат, а так же смеси их с различными окислителями или солями щелочных металлов.

При пайке мягкими припоями пользуются канифолью, хлористым цинком, нашатырем и фосфорной кислотой. Применяют также газообразные флюсы на основе метилбората и фтористого бора. Пайку точных соединений производят без флюсов в защитной атмосфере или в вакууме.

Процесс пайки включает подготовку сопрягаемых поверхностей деталей под пайку, сборку, нанесение флюса и припоя, нагрев места спая, промывку и зачистку шва.

В зависимости от способа нагрева пайку подразделяют на следующие основные виды: газовую, погружением (в металлические или соляные ванны), электрическую (дуговая, индукционная, контактная), в печах, ультразвуковую.

В единичном и мелкосерийном производствах распространены способы пайки с местным нагревом посредством паяльника или газовой горелки; в крупносерийном и массовом производствах СЕ при пайке нагревают в ваннах и газовых печах, а также широко применяют электронагрев. Особенно широко используют индукционный нагрев ТВЧ.

Перспективным направлением развития технологии пайки металлов и неметаллических материалов является использование ультразвука. Так, например, от колебательных движений наконечника паяльника в расплавленном припое возникает явление кавитации, вызывающее разрушение окисной пленки на поверхностях деталей, соединяемых пайкой.

Детали для пайки должны быть тщательно подготовлены. Места под спай необходимо осмотреть и при наличии коррозии зачистить, а затем промыть и обезжирить.

Особое внимание следует обратить на зазор между сопрягаемыми поверхностями в соединении, предназначенном для пайки. От величины этого зазора в связи с различными условиями капиллярности зависит диффузионный обмен припоя с металлом деталей и прочность соединений. При пайке легкоплавкими припоями зазор устанавливают 0,025-0,075мм, при пайке серебряными припоями – 0,05-0,08мм, при пайке медью – 0,012-0,014мм. Припой должен быть зафиксирован относительно места спая. Припой закладывают в месте спая в виде фольговых прокладок, проволочных контуров, лент, дроби, паст вместе с флюсом, а также наносят в расплавленном виде. В процессе автоматизированной пайки припой в виде пасты вносят с помощью шприц-установок в требуемых дозах.

Соединения следует пригнать таким образом, чтобы зазор был одинаков по всему сечению.

Паянные соединения контролируют по параметрам режимов пайки внешним осмотром, проверкой на прочность или герметичность, а также методами дефекто- и рентгеноскопии.

Склеивание – один из способов получения неподвижных неразъемных соединений деталей. В процессе склеивания между сопрягаемыми поверхностями вводится слой специального вещества, способного при определенном физическом состоянии, благодаря проявлению сил адгезии, прочно склеивать эти детали. Одним из важных преимуществ склеивания является возможность получения соединений из разнородных металлов и неметаллических материалов. Кроме того, в процессе склеивания можно в значительной мере избежать внутренних напряжений и деформации детали, так как технология не требует повышенных температур.

Существенными недостатками клеевых соединений являются их сравнительно низкая термостойкость, склонность к старению, необходимость в ряде случаев нагревания соединения при склеивании.

Существует большое разнообразие марок клеев. Они делятся на две группы: конструкционные, или жесткие, и неконструкционные, или эластичные. Первые отверждаются нагревом или введением в состав специального отвердителя. Конструкционные клеи применяют, когда требуется высокая прочность (на сдвиг – до 500-550 кгс/см2, на отдир – до 25-27 кгс/см2). Неконструкционные клеи, основанные на эластомерах, менее прочны (на сдвиг – до 50 кгс/см2, отдир – до 7 кгс/см2), но более дешевы. Кроме того, клеи подразделяют на жидкие, пастообразные, пленочные и порошковые.

Марку клея для того или иного соединения выбирают в процессе конструирования СЕ, исходя из физико-механических свойств клея и условий работы СЕ в машине (действующие нагрузки, температуры, наличие масла, бензина, кислот и пр.).

Большое значение для обеспечения прочности имеет толщина клеевой прослойки, причем увеличение слоя клея снижает прочность.

В процессе склеивания деталей выполняют следующие работы: подготавливают поверхности, готовят клей, наносят на поверхности, поверхности выдерживают и высушивают, соединяют склеиваемые детали и создают условия для отвердения, зачищают соединение и контролируют сборку.

Подготовка поверхностей к склеиванию является важным фактором получения высококачественного соединения. Речь идет о надлежащей пригонке поверхностей склеивания, очистке путем травления, дробеструйной или пескоструйной обработкой, обезжириванием.

Для нанесения клеев используют кисть, шпатель, ролик, покрытый фетром, специальные шприцы, особые механизированные установки.

Открытая выдержка после нанесения клея предусматривается с целью удаления растворителей. После этого производится подсушивание, продолжительность которого зависит от вида клея (~ 60 мин).

Далее производится сборка и процесс отвердевания. Обычно этот процесс протекает с выдержкой под давлением и нагревом.

Требуемые давления создают посредством пневматических и гидравлических прессов, автоклавов, струбцин или специальных приспособлений. При необходимости горячего отвердевания одновременно с прессованием производят подогрев в термостатах, конвейерных печах или с применением электронагрева.

После склеивания соединение зачищают и контролируют осмотром, простукиванием или посредством контрольных приборов – ультразвуковыми методами.

В конструкции машин встречаются также клеесварные соединения. При их сборке слой клея наносят на сопрягаемую поверхность одной детали, а вторую приваривают точечной сваркой по этому слою.

3.2.5. Сборка заклепочных соединений

Заклепочные соединения в конструкциях машин вытесняются сварными, клеевыми и резьбовыми соединениями. Однако в некоторых машинах многие СЕ, подверженные большим динамическим нагрузкам, имеют заклепочные соединения. Заклепки используют также и в тех массовых СЕ, где сопрягаются плохо свариваемые друг с другом материалы и стоимость крепления заклепками меньше стоимости резьбовых деталей.

Наиболее распространены заклепки со сплошным стержнем (рис.3.10,а), трубчатые (рис.3.10,б) и полутрубчатые (рис.3.10,в), материал заклепок – сталь, медь, латунь и алюминиевые сплавы.

Рис. 3.10. Заклепочные соединения

Диаметральные зазоры в сопряжении стержня с базовой деталью должны выдерживаться строго по чертежу, так как от этого в значительной мере зависит возможность получения изгиба стержня, смещение деталей, а при переменных нагрузках – быстрый износ и разрушение стержня. Величина этих зазоров:

0,2 мм для диаметра стержня до 6 мм;

0,25 мм –––––––––––//–––––––– 6-13 мм;

0,3 мм ––––––––––––//–––––––– 10-18 мм.

Для получения качественного заклепочного соединения большое значение имеет выбор длины заклепки (выступающая часть стержня 1,3…1,6 диаметра стержня в зависимости от формы головок).

В зависимости от назначения СЕ, ее конструктивных форм, размеров заклепок и масштаба производства клепку осуществляют на прессах, с помощью специализированных приспособлений или посредством механизированного инструмента. Ручную клепку предусматривать в ТП не следует. В большинстве случаев при сборке машин производят холодную клепку, так как диаметр заклепок обычно не превышает 8–14мм.

Для уменьшения при клепке смещения отверстия в соединяемых деталях целесообразно заклепки ставить не последовательно, а вразброс. В случае использования подвижных пресс-скоб операция клепки включает четыре основных этапа: базирование подсобранной СЕ, опускание скобы и включение кнопки пуска, формирование головки заклепки, отход штока и подъем скобы.

Многие заклепочные соединения, работающие в условиях повышенных или пониженных давлений, должны быть герметичными. Поэтому при клепке применяют специальные уплотнительные материалы – герметики в виде клееобразной жидкости, пасты или пленки. Герметики накладывают либо на поверхность сопряжения, либо на внешнюю поверхность заклепочного шва.

Контроль обычно осуществляется осмотром или простукиванием заклепок; плотные соединения проверяют гидравлическим испытанием. Ответственные заклепочные соединения следует контролировать методами рентгеноскопии.

4. СБОРКА ТИПОВЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

4.1. Сборка механических передач

Из всех существующих механических передач наиболее часто используются зубчатые передачи, затем – ременные и цепные.

Зубчатые передачи имеют следующие достоинства:

- высокий КПД, до 99%;

- постоянство и высокая точность передаточного отношения;

- широкий диапазон передаваемых мощностей от тысячных долей кВт до десятков тысяч кВт;

- высокая допустимая быстроходность;

- высокая надежность и долговечность работы в любых условиях эксплуатации.

Недостатки зубчатых передач:

- невозможность передавать движение между валами с большим межцентровым расстоянием;

- повышенная металлоемкость, сложность и дороговизна изготовления.

Ременные передачи имеют следующие достоинства:

- практически неограниченное межосевое расстояние между передающими валами (это относится к плоскоременным передачам);

- простота и дешевизна в изготовлении;

- бесшумность работы;

- ограничение передаваемой мощности (т.е. ременная передача служит одновременно предохранительным элементом). При превышении заданного крутящего момента она проскальзывает.

Недостатки ременных передач:

- непостоянство передаточного отношения в связи с проскальзыванием ремня;

- ограничение передаваемого крутящего момента. Чтобы повысить крутящий момент, во-первых, используют клиноременную передачу, во-вторых, зубчатую передачу, в-третьих, используют многоручьевые шкивы для параллельной работы нескольких клиновидных ремней (не применяют количество ручьев > 12);

- существуют значительные ограничения по скорости. Окружная скорость V  15 м/с.

Цепные передачи бывают втулочные, втулочно-роликовые, зубчатые, пластинчатые, фасонно-звенные.

Достоинства:

- неограниченное практически расстояние между ведущим и ведомым валами;

- постоянство передаточного отношения;

- относительная дешевизна (по сравнению с зубчатыми передачами);

- простота эксплуатации.

Недостатки:

- цепь, значительно дороже ремня;

- необходимость смазки (сложные условия принудительной смазки);

- цепь, особенно втулочно-роликовая (велосипед), подвержена вытяжению. Необходимы механизмы для ликвидации этого явления;

- цепная передача более шумная, чем ременная.

4.1.1. Сборка зубчатых передач

Общая характеристика и технические требования

Рассмотрим основные виды зубчатых передач: цилиндрическую; коническую и червячную (табл. 4.1).

Будем подразумевать, что зацепления эвольвентные. Передачи циклоидальные и Новикова рассматривать не будем.

Таблица 4.1

Технические требования к зубчатым передачам

| № п/п | Техническое условие | Вид передачи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цилинд-рическая | Кони-ческая | Червяч-ная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ограничение величины осевого зазора (монтажного + теплового) для каждого вала. На чертеже ТУ: "Вал поз… должен вращаться свободно, без дробления и заедания, осевой люфт не более 0,4мм" | + | + | + |
| 2 | Отклонение межцентрового расстояния между рабочими осями зубчатых колес. Рабочей осью зубчатого колеса называется ось последней вращающейся поверхности, находящейся в контакте с неподвижной деталью (ось дорожки внутреннего кольца подшипника) | + | – | + |

Окончание табл.4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Несовпадение вершин делительных конусов зубчатых колес (отдельно по х и у) | – | + | – |
| 4 | Несовпадение оси делительного цилиндра червяка с осью выкружки зуба червячного колеса | – | – | + |
| 5 | Биение зубчатого (винтового – у червяка) профиля относительно рабочей оси | + | + | + |
| 6 | Непараллельность рабочих осей | + | – | – |
| 7 | Неперпендикулярность рабочих осей | – | + | + |
| 8 | Пересечение рабочих осей | – | + | – |

Сборка цилиндрических зубчатых передач

Сборка цилиндрических зубчатых передач по сравнению со сборкой конических и червячных относительно проста:

- не требуется осевой регулировки положения зубчатого колеса, так как ширина шестерни обычно на 4–5 мм больше зубчатого колеса;

- основные технические условия, определяющие работу зубчатой передачи, – величина и постоянство бокового зазора – устанавливаются межцентровым расстоянием и биением зубчатого венца.

Так как оба параметра никакому регулированию не поддаются, сборка ведется методом полной, реже – методом неполной взаимозаменяемости.

Технология сборки цилиндрических зубчатых передач или цилиндрического редуктора составляется на основе технологической схемы сборки и начинается, как правило, с узловой сборки. В состав узловой сборки входит предварительная сборка валов (рис. 4.1).

005

010

015

Обкатка,

испытание

055

060

050

контроль

040

045

…

020

025

030…

Предвари-тельная сборка валов

Сборка

второстепенных элементов

Измерение,

регулирование подшипника

Установка валов

Узловая сборка

Общая сборка

Рис. 4.1. Порядок сборки цилиндрических зубчатых передач

Объем узловой сборки в значительной степени зависит от конструкции корпуса редуктора. Самой низкой технологичностью обладает корпус с доступом к зубчатой передаче сверху. Узловая сборка заключается только в напрессовке одного из подшипников. Монтаж зубчатого колеса производится внутри корпуса на операциях общей сборки. Зубчатые колеса ориентируются внутри корпуса специальным приспособлением с захватом по зубьям. Несколько лучше конструкция корпуса с окном в стенке, параллельной осям колес. Еще более технологична конструкция, где один из подшипников базируется не в корпус, а в переходной стакан, посадочный диаметр которого больше диаметра зубчатого колеса. Еще более технологична с точки зрения сборки конструкция разъемного корпуса либо со съемной стенкой (крышкой), перпендикулярной осям колес, либо корпус, разъемный по отверстиям под подшипники. В этом случае требуется совместная расточка корпуса и крышки при механической обработке.

Рис. 4.2. Схема измерения

межосевого расстояния

Особенности сборки при методе неполной взаимозаменяемости. Поскольку расстояние между рабочими осями зубчатых колес на 80–90% определяется точностью расположения отверстий в корпусе, в начале сборки производится измерение фактического межосевого расстояния при помощи двух точных оправок (или скалок), вводимых в отверстие, и штихмассы (микрометр для измерения внутренних размеров) (рис.4.2). Для предельно малых межцентровых расстояний выбирается шестерня с минимальным размером по роликам.

Диаметр делительной окружности измеряется при помощи мерительного ролика (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Схема измерения диаметра

делительной окружности

Регулировка осевого зазора в подшипниках. Обычно осуществляется при помощи пакета мерных прокладок, устанавливаемых под нажимные крышки. Причем для цилиндрических колес ставят любую прокладку между корпусом и крышкой, затем производят измерения, то есть устанавливают вторую крышку, предварительно затягивают винтами до получения требуемого осевого люфта (измеряется индикатором), измеряют зазор между корпусом и второй крышкой, набирают необходимый пакет прокладок и устанавливают под вторую крышку. Для исключения полного демонтажа крышки рекомендуется применять разрезные прокладки, которые устанавливают после небольшого ослабления затяжки винтов (рис. 4.4).

Контроль зубчатого соединения. Основной измеряемый параметр – боковой зазор между зубьями.

Рис. 4.4. Разрезная прокладка

Способы изменения бокового зазора:

1) на крупномодульных передачах при наличии торцевого доступа – измерение щупом (для случая, если модуль M > 5 мм);

2) при помощи свинцовой проволоки, прокатываемой между колесами, с измерением её толщины;

3) по пятну контакта на краску;

4) по угловому люфту одного из валов при остановленном другом вале.

Технология сборки конических зубчатых передач

Технология сборки конических зубчатых передач значительно сложнее, чем сборка цилиндрических зубчатых передач. Это обусловлено следующими причинами:

- у конического колеса модуль меняется вдоль его оси, поэтому за измерительный модуль, по которому ведется контроль бакового зазора, принимается модуль у широкого основания конуса;

- вместо межосевого расстояния, являющегося параметром качества у цилиндрических зубчатых колес, вводится ТУ – несовпадение вершин делительных конусов, которое требует осевого перемещения вала с колесом в процессе сборки.

Это техническое условие (ТУ) вынуждает при сборке применять следующие технологические приемы:

а) на каждом валу использовать не один компенсатор, а два. Первый – определяет положение делительного конуса зубчатого колеса в передаче. Второй – обеспечивает допустимый осевой люфт в подшипниках вала.

б) для предварительного определения размера первого компенсатора, определяющего положение делительного конуса, используется эталон – очень точно выполненный, закаленный шлифованный заменитель, или имитатор, второго зубчатого колеса в передаче;

в) в связи с тем, что серийное зубчатое колесо, устанавливаемое в данный редуктор, по своим параметрам всегда несколько отличается от эталона, производится вторичная перерегулировка первого вала после установки реальной шестерни.

Технология сборки конической зубчатой передачи состоит из следующих блоков операций:

  - блок операции узловой сборки – валы с подшипниками, стаканы с валами в сборе, крышки с манжетами (005, 010, 015, 020).

  - монтаж первого вала (большего колеса) – 025;

  - установка эталона с технологическими винтами (030);

  - измерение, подбор первого компенсатора и его установка (030);

  - снятие эталона (030);

  - установка второго вала в сборе (030);

  - измерение, подбор второго компенсатора, установка (030);

  - измерение осевого зазора (030);

  - перерегулировка первого вала (030);

  - контроль и регулировка второго вала (035);

  - сборка второстепенных элементов (040);

  - испытание и выходной контроль.

Методы контроля конических редукторов

Основной параметр конического редуктора – боковой зазор – контролируется следующими способами:

- щупом – со стороны широких оснований конусов. Это для крупномодульных передач (m > 5 мм) и при наличии доступа к зубчатой передаче;

- косвенный – по угловому люфту обычно быстроходного вала при заторможенном тихоходном вале. Боковой зазор:

;

- комплексный – по пятну контакта или по краске. Зубья зубчатого колеса покрывают быстросохнущим нитроцеллюлозным лаком с черным, фиолетовым или синим красителем. После прокручивания зубчатой передачи остаются блестящие участки, реализующие пятно контакта передачи (рис.4.5).

Рис. 4.5. Контроль конических передач по пятну контакта

Технология сборки червячных передач

Червячные передачи обладают многими достоинствами:

- передаточное отношение у одноступенчатого редуктора может достигать значения i=50…60. (Цилиндрический редуктор с таким соотношением должен быть трехступенчатым);

- червячные передачи очень компактные или, иначе говоря, у них очень хорошие массогабаритные показатели;

- ведущий вал с червяком получается точением, что гораздо дешевле зубофрезерования и зубодолбления.

Недостатки червячных передач:

- обязательное расположение осей под углом 90;

- повышенные потери на трение в передачах, поэтому КПД не выше 0,96–0,97;

- червячная передача почти всегда должна быть закрытой, т.е. в картере или в масле.

Особенности сборки червячной передачи:

- при сборке необходимо выдержать ТУ: свободное вращение ведущего вала;

- нормированное отклонение расстояния между рабочими осями червяка и червячного колеса (как в цилиндрических передачах);

- это наиболее трудоемкое ТУ: нормирование допускаемого отклонения между осью делительного цилиндра и осью выкружки зуба червячного колеса.

Венец червячного колеса выполняется из бронзы: Бр ОЦС;             Бр ОФ.

Червячная передача – одностороннего действия.

Технология сборки червячной передачи состоит из следующих этапов:

1. Узловая сборка – сборка червяка с подшипниками и сборка вала-колеса.

Объем узловой сборки зависит от конструкции корпуса. Если применяется переходной стакан диаметром больше наружного диаметра колеса, то вал червячного колеса монтируется полностью с колесом и всеми подшипниками, в противном случае монтаж колеса и второго подшипника производится внутри корпуса, что крайне неудобно.

2. Общая сборка – предварительная установка вала с колесом.

3. Окончательная сборка, измерение и регулирование вала-червяка с крышками.

4. Установка крышек вала колеса, измерение зазоров, подбор компенсатора 1 (рис.4.6). Размер компенсатора определяем поочередным перемещением червячного колеса в одну и в другую сторону.

Рис. 4.6. Контроль червячных передач по пятну контакта

5. Измерение и подбор компенсатора 2.

6. Сборка второстепенных элементов.

7. Контроль (по угловому люфту и краске).

8. Обкатка и смена масла.

Для червячных передач средней и высокой ответственности обязателен контроль на краску (см. рис. 4.6).

4.1.2. Технология сборки ременных и цепных передач

Технология сборки ременных и цепных передач идентична и выполняется в следующей последовательности:

- сборка валов с подшипниками, иногда со шкивами или звездочками;

- монтаж валов в сборе на раме или основании;

- монтаж и выверка шкивов и звездочек при повышенных требованиях к точности установки.

Для точной работы передачи требуется обеспечить несовпадение диаметральных плоскостей шкивов и звездочек в пределах 1,5…2 мм на 1 метр межцентрового расстояния. При этом возможны следующие погрешности:

  - перекос самого вала (величина погрешности Δ) (рис. 4.7);

  - биение шкивов (звездочек) (рис. 4.8);

| Рис. 4.7. Схема перекоса валов | Рис. 4.8. Схема торцевого биения шкивов |
| --- | --- |

  - осевое смещение шкивов или звездочек (рис. 4.9);

  - радиальное биение шкивов или звездочек (рис. 4.10).

| Рис. 4.9. Схема осевого смещения шкивов | Рис. 4.10. Схема радиального биения шкива |
| --- | --- |

Перекос валов. Причины – неверный монтаж. Обнаруживают это явление, измеряя расстояние между валами на мерной базе.

Исправление – распиливание овальных отверстий, перемещение болтов, т.е. пригонка.

Осевое биение каждого отдельного шкива. Причины:

- дефект изготовления шкива;

б) кривизна участка вала;

в) неправильное использование клиновых шпонок

Методы обнаружения – при помощи линейки и отвеса.

Устранения дефекта – рихтовка.

Осевое смещение шкивов. Причина – погрешность изготовления и монтажа.

Выявление и контроль – при помощи линеек и щупов.

Устранение дефекта – регулировочное устройство типа зажимных болтов, применение компенсаторов (рис.4.11).

Рис. 4.11. Схема регулировки осевого положения шкивов

Монтаж ремня или цепи. Монтаж цепи производится при помощи стяжных устройств (рис.4.12).

Рис.4.12. Монтаж цепи

Монтаж натяжных устройств:

- перемещение одного из валов, чем достигается натяжение;

- при помощи натяжного ролика или звездочки, или шкива. Этот метод предпочтительнее.

4.2. Балансировка вращающихся масс

Быстроходные передачи всех видов подлежат обязательной балансировке во избежание возникновения вредных вибраций.

В зависимости от концентрации масс балансировка может быть:

– статической (рис. 4.13);

– динамической (рис. 4.14).

Рис. 4.13. Статическая балансировка вращающихся масс

Рис. 4.14. Динамическая балансировка вращающихся масс

В том случае, если основная масса сосредоточена на участке незначительной длины, то дисбаланс, т.е. несовпадение центра масс (центр тяжести) с центром вращения, может быть устранен добавлением или устранением массы в плоскости, проходящей через центр масс.

М=G∙a (если переместим G),

где М – возвращающий момент.

Устранение:

– высверливание отверстия на расстоянии b; т.е. убавление                  массы;

– добавление массы – противовес.

Обнаружение статического дисбаланса производится:

- на направляющих, на призмах, ножах;

- на роликах;

- на дисках.

Если масса распределена по длине вала, то статической балансировки недостаточно.

Валы с распределенными массами нуждаются в динамической балансировке.

Динамическая балансировка заключается в том, что вал приводят во вращение в подпружиненных опорах. Против каждого диска ставят мел, электрод, резец.

В том случае если оставлены риски, то центр масс смещен. Если ставится электрод или резец, то балансировка называется – автоматической.

4.3. Технология сборки подшипниковых опор

В любом механизме, имеющим детали, осуществляющие вращательное движение, имеются подшипниковые опоры.

В своем большинстве опоры вращения делятся на две категории:

1) подшипники скольжения;

2) подшипники качения.

Помимо перечисленных могут встречаться опоры на кернах (рис. 4.15): гидростатические, гидродинамические, аэростатические и аэродинамические опоры. Они применяются для особо быстроходных валов и не так уж часто.

Рис. 4.15. Опора на кернах

    - Технология сборки подшипников скольжения

Подшипники скольжения преимущественно применяются в следующих случаях:

- для быстроходных валов с частотой вращения n>5000 об/мин, где долговечность подшипников крайне мала;

- при необходимости особо точной установки валов (у подшипников качения радиальный люфт всегда больше, чем у подшипников скольжения);

- при монтаже многоопорных валов (с числом опор более двух);

- для промежуточных опор коленвалов, где требуются разъемные подшипники скольжения;

- для тихоходных валов, так как подшипники скольжения проще и дешевле подшипников качения;

- для валов, испытывающих ударные нагрузки, так как площадь контакта подшипника скольжения значительно больше площади контакта подшипника качения. Кроме того, в подшипнике скольжения лучше демпфирует усилие, масляная пленка;

- если подшипник работает в агрессивной среде (газы, кислоты, электролиты).

Подшипники скольжения могут работать в следующих режимах:

  - режим жидкостного трения, к нему нужно стремиться.

  - режим полужидкостного трения – это жидкостное трение с периодическим продавливанием масляной пленки – менее благоприятный;

  - режим полусухого или сухого трения – неблагоприятный, аварийный режим.

Смазка подшипников скольжения осуществляется, как правило, жидкой смазкой. Подается самотеком или под давлением.

Консистентные смазки используют, когда подшипник должен обеспечить герметизацию (солидол, ЦИАТИМ–201).

Твердые смазки применяются при работе подшипника в условиях больших температур (делаются они на основе графита (чистый углерод), на основе дисульфида молибдена МОS2)

Сборка неразъемных подшипников скольжения

Неразъемный подшипник скольжения представляет собой втулку из антифрикционного материала.

Втулка в корпусе устанавливается по посадке с натягом. Запрессовка осуществляется:

1) ударами молотка по специальной оправке;

2) давлением на прессе;

3) охлаждением втулки при запрессовке.

Рис. 4.16. Стопорение втулок

Стопорение втулок осуществляется при помощи винтов (рис.4.16,а), штифтов, тангенциальных штифтов (рис.4.16,б), при помощи стопорных винтов или гужонов (рис.4.16,в).

Для точных подшипников скольжения применяется совместное растачивание или протягивание для обеспечения соосности.

Сборка разъемных подшипников скольжения

Разъемный подшипник скольжения, как правило, имеет антифрикционный вкладыш (рис.4.17).

Рис. 4.17. Разъемный подшипник скольжения

Последовательность сборки разъемных подшипников скольжения:

  - предварительная установка корпусов подшипников;

  - установка нижних вкладышей;

  - выверка линейности расположения корпусов при помощи линейки, струны, коллиматора, лазера;

  - закрепление корпусов;

  - установка вала;

  - установка верхних вкладышей и крышек;

  - подбор и установка прокладок, обеспечивающих зазор подшипника;

  - затяжка крышек;

  - проверка на пятно контакта;

  - разборка крышек, пригонка вкладышей шабрением;

  - сборка крышек с корпусом и затяжка;

  - проверка усилия проворачивания вала;

  - шплинтовка гаек, монтаж системы смазки и т.д.

4.3.2.Технология сборки подшипниковых опор качения

Подшипники качения монтируют в СЕ по двум неподвижным посадкам: внутреннему кольцу с валом и наружному кольцу с корпусом – обычно без специальных креплений, препятствующих проворачиванию. Характер обеих посадок, как правило, различный. Внутреннее и наружное кольца подшипника, находящиеся  под действием постоянной радиальной нагрузки, работают в разных условиях. Так как одно из колец неподвижно, то износ его желобка происходит равномерно. Неподвижное  же кольцо воспринимает действие нагрузки все время одним и тем же небольшим участком желобка, который интенсивно изнашивается. Для уменьшения этого износа желательно, чтобы при сборке в сочленении неподвижного кольца с корпусом или валом была достигнута посадка, позволяющая этому кольцу незначительно поворачиваться.

Если нагрузка при вращении меняет направление, выбор посадок представляет несколько большие затруднения. Здесь при назначении переходных посадок возможны небольшие зазоры. Величину зазора при сборке СЕ необходимо соблюдать особенно строго. Даже при незначительном увеличении зазора между вращающимся валом и установленным на нем кольцом подшипника при переменных нагрузках происходит качение вала по кольцу – своеобразный процесс вальцевания, нередко являющийся причиной быстрого износа вала.

Посадки с учетом конкретных условий работы подшипниковых узлов в машине  назначаются конструктором. Примеры установки подшипников качения на валах показаны на рис.4.18 [2].

Рис. 4.18. Установка подшипников качения на валах

На рис.4.18,а подшипник удерживается на валу за счет посадки с натягом. В сборочных единицах, выполненных по рис.4.18,б, после посадки подшипника в канавку вала устанавливается разрезное пружинное кольцо. На рис.4.18,в осевому смещению подшипника препятствует втулка, прижимаемая гайкой или муфтой. Распространенные способы крепления подшипников посредством резьбы показаны на рис.4.18,г и д.

Подшипник на закрепленной втулке (см. рис.,4.18,е) удерживается от смещения благодаря трению втулки о вал, что достигается соответствующей затяжкой гайки 1. При установке подшипника 3 гайка должна быть отвернута, а внутреннее кольцо  сдвинуто к резьбе. В таком виде закрепленная втулка 2 может быть свободно надета на вал. Гайку 1 после затяжки стопорят, отгибая усы фасонной шайбы 4.

Рис. 4.19. Установка подшипников качения в корпусе

Крепление подшипников в корпусе (см. рис.4.19,а,в,д,е) применяют  как для разъемных, так и для неразъемных корпусов. Подшипники монтируют в корпус обычно после установки их на валу. На рис. 4.19, г показано крепление подшипниковой СЕ в разъемном корпусе; ограничительное кольцо и крышку можно установить при сборке в канавках лишь при наличии диаметрального разъема. Конструкции, показанные на рис. (4.19 б, ж) обычно применяют при  неразъемных корпусах.

Так как кольца подшипников имеют малую жесткость, очень важно при сборке не  допустить их перекоса. Поэтому, устанавливая подшипники на валу или в корпусе, следует использовать торцы колец как базы, добиваться плотного контакта колец с буртиками вала, корпуса или промежуточной детали.

Для осуществления надежного сопряжения подшипника с валом и корпусом посадочные места должны быть чистыми, гладкими, без рисок, задиров и коррозионных пятен. Шероховатость посадочных поверхностей для высокоточных подшипников должна соответствовать                 Ra= 1,25…0,32 мкм, для менее точных Rz= 20 мкм, Ra= 1,25 мкм, а торцов заплечиков валов и корпусов Rz= 20 мкм, Ra= 1,25 мкм.

Допустимые отклонения от правильной геометрической формы мест посадки шарико- и роликоподшипников на валах и в корпусах следующие: овальность и конусность – не более 0,5 допуска на диаметр, а для точных подшипников – не более 0,25 допуска на диаметр; биение заплечика для подшипников нормальной и повышенной точности –0,02…0,03 мм на валу и 0,04…0,07 мм – в отверстии корпуса.

Контроль производится индикатором или миниметром.

Сборку СЕ вал – подшипник качения осуществляют следующим образом. Подшипник тщательно промывают в 6%-ном растворе масла, в бензине или в горячих (75-85ºС) антикоррозионных водных растворах. В хорошо промытом подшипнике наружное кольцо легко и равномерно вращается. Проверку ведут, удерживая подшипник за внутреннее кольцо в горизонтальном положении.

Далее промытый подшипник нагревают (до 60-100ºС) в масляной ванне в течение 15-20 мин и после этого напрессовывают на вал. Операцию напрессовки необходимо обязательно осуществлять с применением оправок. Наносить удары непосредственно по подшипнику нельзя, так как при этом могут быть повреждены кольца, поломаны шарики.

Осевые силы, требуемые для установки подшипников качения, должны прикладываться только к тому кольцу, которое при данной операции сопрягается с базовой деталью ( рис. 4.20,а и б).Если вал имеет небольшую длину и малую массу, напрессовывать подшипник можно, прикладывая осевые усилия к валу. Если подшипник монтируется одновременно на вал и в корпус, то усилия передаются на торцы обоих колец (рис.4.20,в).

Рис. 4.20. Схемы установки подшипников качения на валу и в корпусе

Во избежание перекоса подшипника при его запрессовке целесообразно применять подставки, обеспечивающие хорошее базирование деталей СЕ (рис.4.21).

Рис. 4.21. Базирование в приспособлении подшипника 1 и корпуса 2 при сборке узла

Для облегчения установки крупных подшипников на вал применяют гидропрессовый способ монтажа с нагнетанием между сопрягаемыми поверхностями минерального масла.

После напрессовки подшипника на вал следует убедиться в том, что шарики его не защемлены. Наружное кольцо должно вращаться равномерно, без заедания, с незначительным шумом. Проверяют также плотность соприкосновения торца  кольца с буртиком или заплечиком.

Установку подшипника в корпусе, если его наружное кольцо запрессовывают в отверстие, производят так же, как и монтаж подшипника на валу, только нагревают при этом корпус или охлаждают подшипник. Для охлаждения используют сухой лед.