ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Кафедра «Технология машиностроения»

РАЗРАБОТКА ПЛАНА

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛИ

Практические занятия

по дисциплине

«Физико-технологические основы методов обработки»

Авторы:

Анкудимов Ю.П.,

Лебедев В.А.,
Садовая И.В.,

Капустянский С.В.

Аннотация

Методические указания «Разработка плана механической обработки поверхностей детали» разработаны к практическим занятиям по дисциплине «Физико-технологические основы методов обработки» и предназначены для студентов всех формы обучения по направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения».

Авторы

доцент, к.т.н., доцент кафедры «Технология машиностроения»   Анкудимов Ю.П.,

профессор, к.т.н., профессор кафедры «Технология машиностроения»   Лебедев В.А.,

старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения»   Садовая И.В.,

инженер-технолог «Южный центр модернизации машиностроения»  Капустянский С.В.

Оглавление

Теоретическая часть	4

Пример разработки плана механической обработки поверхностей детали	14

Практические занятия	21

Цель практических занятий	21

Задачи практических занятий	21

Средства достижения целей практических занятий:	21

Практическое занятие № 1  «Выбор плана обработки наружней цилиндрической поверхности»	21

Практическое занятие № 2 «Выбор плана обработки внутренней цилиндрической поверхности»	22

Практическое занятие № 3 «Выбор плана обработки плоской поверхности»	24

Литература	25

Приложение	26

`

Теоретическая часть

Независимо от схемы построения ТП, каждая поверхность должна получить определенную обработку, которая в итоге обеспечит ее заданную точность и шероховатость. Последовательность переходов обеспечивающих точность заданную чертежом называется планом обработки поверхности.

В основу методики разработки плана механической обработки поверхностей детали  положена идея В.Д. Цветкова, согласно которой любая точная, поверхность может быть обработана за 12 этапов (таблица 1).

Таблица 1 - Этапы обработки поверхностей

| Этап | Наименование | Содержание | Реализация (наруж. пов., наруж. пов., плоск. пов.) | Параметры качества поверхности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | квал. | Rа (Rz), мкм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Э0 | Заготовитель-ный | Получение заготовки | Прокат, штамповка, литье | 16-12 | (>40) |
| Э1 | Черновой | Съем напусков и основного объема припусков | Черновое точение Сверление, рассверливание, черновое зенкерование, черновое растачивание Черновое фрезерование, обдирочное шлифование | 14-12 | (80)-6,3 |
| Э2 | Термический 1 | Стабилизирующая термообработка для снятия внутренних напряжений | Отжиг, нормализация, искусственное старение |  |  |
| Э3 | Получистовой 1 | Уточнение и правка баз | Получистовое точение Рассверливание, зенкерование, черновое протягивание (притирка центровых отверстий) Получистовое фрезерование, черновое шлифование | 13-10 | (40)-1,6 |
| Э4 | Термический 2 | Химико-термическая обработка | Цементация, азотирование и т.д. |  |  |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э5 | Получистовой 2 | Назначается, если Э4≠0; правка баз, съем припуска с поверхностей, не подлежащих хим.терм. обработке | Получистовое точение Притирка центровых отверстий, получистовое растачивание и др. | 13-10 | (40)-1,6 |
| Э6 | Термический 3 | Упрочняющая термообработка | Закалка+отпуск | - | - |
| Э7 | Чистовой 1 | Уточнение и правка баз, если Э6≠0 | Чистовое точение, черновое шлифование Черновое развертывание, черновое шлифование, протягивание (притирка центровых отверстий) Чистовое фрезерование, протягивание, шлифование | 10-8 | 6,3-0,4 |
| Э8 | Чистовой 2 | Уточнение | Тонкое точение, чистовое шлифование Тонкое растачивание, чистовое шлифование, чистовое развертывание центровых отверстий чистовое, протягивание | 8-6 | 1,6-0,2 |
| Э9 | Доработочный | Обработка второстепенных элементов и легкоповреж-даемых поверхностей (резьб и т.д.) | Соответствующие методы механической обработки |  |  |
| Э10 | Покрытия | Нанесение покрытий | Цинкование, никелирование и др. | - | - |
| Э11 | Доводочный | Уточнение поверхностей особо высокой точности, снижение шероховатости | Тонкое шлифование, притирка, (доводка), суперфиниш, обкатывание, выглаживание, полирование, притирка, хонингование, раскатывание, калибрование | 5-4 | <0,1 |
| Э12 | Контрольный | Контроль качества | Измерение, контроль размеров, шероховатости | - | - |

Каждый из этапов: Э0, Э1, Э3, Э7, Э8, Э11 формирует поверхность с новыми  показателями точности (квалитетом) и шероховатости (Rz, Ra), т.е. ее «уточняет».

Остальные этапы не изменяют точности и шероховатости поверхности, а придают ей специальные свойства:

- релаксируют внутренние напряжения; стабилизируют физико-механические и размерные характеристики во времени; улучшают обрабатываемость (этап Э2);

- изменяют химический состав; повышают твердость, прочность, антикоррозионные и другие свойства (этапы Э4, Э6, Э10).

Эти этапы имеют обычно воздействия направленные на все поверхности детали одновременно и в план обработки включаются по мере необходимости.

Разработку плана механической обработки поверхностей детали обычно начинают с выбора метода окончательной обработки, который назначается исходя из экономически достижимой точности с учетом:

а) программы выпуска и типа производства: сведения о типе производства позволяют выбрать метод, оптимально отвечающий не только необходимой точности, но и производительности . Следует иметь ввиду что, одним и тем же методом в единичном и мелкосерийном производстве можно получить более высокую точность, чем в массовом или крупносерийном;

б) марки материала и его  состояния (закаленный или сырой): например, для закаленных стальных поверхностей предпочтительны методы абразивной обработки, для сырых и изготовленных из цветных сплавов – методы обработки металлическим лезвийным инструментом;

в) необходимости точного координирования данной поверхности относительно других: например, протягивание позволяет добиваться высокой точности отверстия, но не способно изменять координатное положение отверстия уже существующего в заготовке; предварительное развертывание способно изменить координатное положение отверстия, давая точность 8 – 9 квалитет; чистовое развертывание обеспечивает 6 – 7 квалитет точности, но выполняется плавающей разверткой и точность координат отверстия не меняет;

г) производительности (она примерно пропорциональна числу зубьев обрабатывающего инструмента);

д) технологических возможностей оборудования, имеющегося в распоряжении технолога, например, расфрезеровывание отверстия можно применить в том случае, если намечается использование 4-5   координатного многоцелевого станка. В зависимости от типа и точности используемого оборудования можно вести обработку либо тонким точением, либо шлифованием;

При выборе метода окончательной обработки можно руководствоваться [4] или данными таблицы 2.

Таблица 2 - Рекомендации для выбора методов обработки поверхностей

| Исходные данные |  |  |  |  | Рекомендуемый метод обработки | Технологичес-кие возможности |  | Характеристика метода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точность | Вид поверхности | Необходимость координир. относит. др. размеров | Состояние материала | Тип производства |  | Координирование относительно др. поверхностей | Дополнительные сведения | Производительность | Стоимость инструмента | Возможность переналадки на размер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14-12 кв. (реализуется на этапе обработки Э1) | Нар. цил. | Незави-симо | Сырой | любой | Точение | до 0,1-0,15 | - | высок. | низк. | есть |
|  | От-вер-стие | Незави-симо | Сырой | любой | Сверление1 | до 0,15-0,25 | кондук. | средн. | низк. | нет |
|  |  |  |  | м/с | Рассверли-вание2 | то же | кондук. | средн. | низк. | нет |
|  |  |  |  | с/с кс | Черновое зенкеро-вание | до 0,1-0,15 | кондук. | высок. | сред. | нет |
|  |  |  |  | м/с | Растачива-ние | до 0,08-0,12 | с напр. | шок. | низк. | есть |
|  |  |  |  | м/с с/с | Расфрезе-ровывание3 | до 0,15 | - | средн. | низк. | есть |
|  | Плос-кости | Незави-симо | Сырой | м/с | Строгание4 | в пред, 12 кв. | - | низк. | низк. | есть |
|  |  |  |  | любой | Фрезерова-ние | то же | - | высок | оч. высок. | есть |
|  |  |  |  | к/с, м | Плоское протягива-ние | до 10 кв. | - | очень высок. | оч. высок. | есть |
|  |  |  |  | в спец. случ. | Плоское обдирочное шлифова-ние | в пределах 12 кв. | - | высок. | низк. | есть |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-10 квалитет | Нар. цил. | Незави-симо | Сырой | любой | Получисто-вое точение | до 0,08-0,1 | - | высок. | низк. | есть |
|  | От-вер-стие | Незави-симо | Сырой | м/с | Рассверли-вание2 | до 0,12-0,15 | кондук. | средн. | низк. | нет |
|  |  |  |  |  | Получист. растачива-ние | до 0,05 | с напр. | низк. | низк. | есть |
|  |  |  |  | с/с, к/с, м | Чистовое зенкерова-ние | до 0,07-0,1 | кондук. | высок. | средн. | нет |
|  |  |  |  | м/с, с/с | Получисто-вое рас-фрезеро-вывание | до 0,1 | - | средн. | низк. | есть |
|  |  |  |  | к/с, м | Прошивка, Протягива-ние | нет | шлиц. фасон. | очень высок. | очень высок. | нет |
|  | Плос-кости | Незави-симо | Сырой | м/с | Строгание4 | до 10 кв. | - | низк. | низк. | есть |
|  |  |  |  | любой | Получит. фрезерова-ние | до 10 кв. | - | высок. | средн. | есть |
|  |  |  |  | к/с, м | Плоское протягива-ние | до 10 кв. | - | очень высок. | очень высок. | есть |
|  |  |  |  | в спец. случ. | Плоское шлифова-ние | до 10 кв. | высок. чистота | средн. | низк. | есть |
| 9-8 квалитет | Нар. цил. | Есть | Сырой | любой | Чистовое точение | до 0,05 | - | средн. | низк. | есть |
|  |  |  | Закал. | любой | Шлифова-ние | до 0,02-0,03 | высок. чист. | средн. | низк. | есть |
|  |  | Нет | Сырой | любой | Чистовое точение | до 0,05 |  | средн. | низк. | есть |
|  |  |  |  | любой | Шлифова-ние | до 0,02-0,03 | высок. чист. | средн. | низк. | есть |
|  |  |  | Закал. | любой | Шлифова-ние | до 0,02-0,03 | высок. чист. | средн. | низк. | есть |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-8 квалитет | От-вер-стия | Есть | Сырой | м/с | Чистовое растачива-ние | до 0,05 | с напр. | низк. | низк. | есть |
|  |  |  |  | с/с, к/с, м | Разверты-вание | до 0,05-0,06 | кондук втулка | высок. | сред. | нет |
|  |  |  | Закал. | любой | Внутреннее шлифова-ние | до 0,05 | высок. чистот | низк. | низк. | есть |
|  |  |  |  |  | Алмазное (эльбор) растачива-ние | до 0.05 | высок. чистот | низк. | низк. | есть |
|  |  | Нет | Сырой | м/с | Чистовое растачива-ние | до 0,05 | с напр. | низк. | низк. | есть |
|  |  |  |  | с/с, к/с, м | Разверты-вание | до 0,05-0,06 | кондук. втулка | высок. | сред. | нет |
|  |  |  |  | к/с, м | Протягива-ние | нет | шлиц. отвер. | высок. | очень высок. | нет |
|  |  |  | Закал | любой | Внутреннее шлифова-ние | до 0,05 | высок. чистота | низк | низк. | есть |
|  |  |  |  |  | Алмазное (эльбор) растачива-ние | до 0,05 | высок. чистот. | низк. | низк. | есть |
|  | Плоскости | Незави-симо | Сырой | любой | Тонкое (бреющее) фрезерова-ние | до 8 квалитeтa | высок. частот. | средн. | средн. | есть |
|  |  |  |  | любой | Плоское шлифова-ние | до 8 квалитетa | высок. чистот. | низк. | низк. | есть |
| 7-6 квалитет (Э8) | Нар. цил. | Есть | Сырой | любой | Тонкое точение | есть |  | средн. | низк. | есть |
|  |  |  | Закал | любой | Шлифова-ние | есть | - | низк. | низк. | есть |
|  |  | Нет | Сырой | м/с | Тонкое точение | есть | - | средн. | низк. | есть |
|  |  |  |  | с/с, к/с, м | Шлифова-ние | есть | - | низк. | низк. | есть |
|  |  |  | Закал | любой | Шлифова-ние | есть | - | низк. | низк. | есть |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-6 квалитет (Э8) | От-вер-стия | Есть | Сырой | любой | Тонкое растачива-ние | есть | - | низк. | НИЗК. | есть |
|  |  | Нет | Сырой | м/с | Тонкое растачива-ние | есть | - | низк. | низк. | есть |
|  |  |  |  | с/с, к/с, м | Чистовое разверты-вание | нет | - | сред. | сред. | нет |
|  |  |  |  | к/с, м | Протягива-ние | нет | шлиц. отвер. | высок. | низк. | нет |
|  |  |  | Закал | любой | Внутреннее шлифова-ние | есть | - | очень низ-кая | низк. | есть |
|  |  |  |  |  | Алмазное (эльбор) растачива-ние | есть |  | низк. | низк. | есть |
|  | Плос-кости | Незави-симо | Неза-виси-мо | любой | Плоское шлифова-ние | есть | - | низк. | низк. | есть |

1 - Самый распространенный метод получения глухих отверстий.

2 - При отсутствии зенкера. Предпочтительнее применять зенкерование.

3 - Так называемое планетарное фрезерование внутри отверстия по кольцевой траектории. Используется на многоцелевых станках с системой ЧПУ типа Ф4.

4 - Только при обработке длинных узких поверхностей (например, направляющих).

Необходимая степень повышения точности размера подлежащей обработке поверхности или ее расположения оценивается общим коэффициентом уточнения:

,				(1)

где    - поле допуска размера заготовки;

- поле допуска размера поверхности готовой детали;

К - порядковый номер поверхности, подлежащей обработке.

Достигаемая каждым методом степень повышения точности размера поверхности или ее расположения оценивается частным коэффициентом уточнения:

,				(2)

где  - поле допуска поверхности до обработки данным методом;

- поле допуска поверхности после обработки данным методом;

К  - порядковый номер поверхности, подлежащей обработке;

i  – номер этапа обработки поверхности.

Достигаемая всеми методами, составляющими план обработки, степень повышения точности размера поверхности или ее расположения оценивается произведением частных коэффициентов уточнения:

,				(3)

где  - коэффициент уточнения, обеспечиваемый каждым методом обработки;

m - количество этапов (переходов или операций) обработки, повышающих точность поверхности.

Набор методов по обработке поверхности считается выбранным правильно, если соблюдается условие:

.				(4)

Для определения необходимого числа этапов обработки поверхности, повышающих ее точность можно пользоваться таблицей 1 и эмпирической зависимостью:

.				(5)

При использовании таблицы 1 следует учитывать, что точность поверхности обеспечивается последовательным ее уточнением, т.е. пропуск промежуточных этапов не допускается.

В таблицах 3-7 приведены планы механической обработки типовых поверхностей деталей.

В приложении (таблица 1) приведены допуски размеров до 10000 мм (по СТ СЭВ 145—75 и СТ СЭВ 177—75).

Таблица 3 - Средняя точность и шероховатость при обработке наружных поверхностей тел вращения

| Метод обработки | Квалитет | Параметр шероховатости Ra, мкм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Точение черновое | 12 | 6,3 |
| Точение черновое Точение чистовое | 11...10 | 3,2 |
| Точение однократное Шлифование однократное | 10...8 | 1,6...0,8 |
| Точение черновое Точение чистовое Шлифование однократное | 8...6 | 0,8 |
| Точение черновое Точение чистовое Точение тонкое | 7...6 | 0,4 |
| Точение однократное Шлифование предварительное Шлифование чистовое | 7...6 | 0,4 |
| Точение черновое Точение чистовое Шлифование предварительное Шлифование чистовое | 6 | 0,4 |
| Точение черновое Точение чистовое Шлифование предварительное Шлифование тонкое | 6...5 | 0,2 |
| Точение черновое Точение чистовое Шлифование предварительное Шлифование чистовое Шлифование тонкое | 5 | 0,2...0,1 |

Таблица 4 - Средняя точность и шероховатость при обработке  цилиндрических отверстий

| Метод обработки | Квали-тет | Параметр шерохова-тости Ra, мкм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| В сплошном металле |  |  |
| Сверление | 12 | 25...12,5 |
| Сверление и зенкерование | 11 | 6,3...3,2 |
| Сверление и развертывание | 8...9 | 3,2...1,6 |
| Сверление и протягивание | 9...8 | 3,2...0,4 |
| Сверление, зенкерование развертывание | 9...8 | 1,6...0,8 |
| Сверление и двукратное развертывание | 8...7 | 1,6...0,4 |
| Сверление, зенкерование и двукратное развертывание | 8...7 | 0,8...0,4 |
| Сверление, зенкерование и шлифование | 8...7 | 0,8...0,4 |
| Сверление, протягивание и калибрование | 8...7 | 0,8...0,4 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В заготовках с отверстием |  |  |
| Зенкерование или растачивание | 12 | 6,3...3,2 |
| Рассверливание | 12 | 25...6,3 |
| Двукратное зенкерование или двукратное растачивание | 11 | 12,5...6,3 |
| Зенкерование или растачивание и развертывание | 9….8 | 3,2…1,6 |
| Зенкерование и растачивание | 9...8 | 6,3…3,2 |
| Двукратное зенкерование и развертывание или двукратное растачивание и развертывание | 9...8 | 1,6...0,8 |
| Зенкерование или растачивание и двукратное развертывание | 8...7 | 0,8…0,4 |
| Зенкерование или двукратное растачивание и двукратное развертывание или тонкое растачивание | 8...7 | 0,8...0,2 |
| Зенкерование или двукратное растачивание и хонингование | 8…7 | 0,2...0,05 |
| Зенкерование и растачивание, тонкое растачивание, и хонингование | 8...7 | 0,1...0,025 |
| Прогрессивное протягивание и шлифование | 8…7 | 0,8...0,2 |

Таблица 5 - Средняя точность и шероховатость при обработке плоских поверхностей

| Метод обработки | Квалитет | Параметр шероховатости Ra, мкм |
| --- | --- | --- |
| Строгание и фрезерование цилиндрическими и торцевыми фрезами: |  |  |
| черновое | 14...11 | 12,5...3,2 |
| получистовое и однократное | 12...11 | 3,2...1,6 |
| чистовое | 10 | 1,6...0,8 |
| тонкое | 8...6 | 1,6...0,2 |
| Протягивание: |  |  |
| черновое литых и штампованных поверхностей | 11...10 | 3,2...1,6 |
| чистовое | 8...6 | 1,6...0,4 |
| Шлифование: |  |  |
| однократное | 8...7 | 1,6...0,4 |
| предварительное | 9...8 | 0,8…0,4 |
| чистовое | 7 | 0,4...0,1 |
| тонкое | 6 | 0,2...0,05 |

Примечания:

1. Данные относятся к обработке жестких деталей с габаритными размерами не более 1 м при базировании по чисто обработанной поверхности и использовании ее в качестве измерительной базы.

2. Точность обработки торцевыми фрезами при сопоставимых условиях выше, чем цилиндрическими примерно на один квалитет.

3. Тонкое фрезерование производят только торцевыми фрезами.

Таблица 6 -  Средняя точность и  шероховатость при обработке резьбовых поверхностей

| Метод обработки | Поле допуска | Параметр шероховатости Ra, мкм |
| --- | --- | --- |
| Круглыми плашками | 8g | 12,5...6,3 |
| Метчиками | 6Н | 6,3...3,2 |
| Фрезерование: |  |  |
| дисковыми фрезами | 6g | 6,3...1,6 |
| гребенчатыми фрезами | 6g | 6.3…3,2 |
| Точение: |  |  |
| резцами | 4h | 3,2…0,8 |
| гребенками | 6g | 6,3…0,8 |
| Вращающимися резцами (вихревой метод) | 6g | 3,2…1,6 |
| Самораскрывающимися головками | 4h | 6,3...1,6 |
| Накатывание: |  |  |
| плоскими плашками | 6g | 0,8…0,4 |
| резьбонакатными роликами | 6g...4h | 0,8...0,2 |

Таблица 7 - Средняя точность и шероховатость при обработке зубчатых колес

| Метод обработки | Степень точности | Параметр шероховатости Ra, мкм |
| --- | --- | --- |
| Фрезерование: |  |  |
| предварительное | 9...10 | 12,5...3,2 |
| чистовое дисковой фрезой | 8...9 | 6,3...1,6 |
| чистовое червячной фрезой | 7...8 | 6,3...1,6 |
| Долбление чистовое | 6...8 | 3,2...0,8 |
| Протягивание | 6...7 | 3,2...0,8 |
| Строгание чистовое | 5...7 | 3,2...0,8 |
| Шевингование | 6...7 | 1,6...0,4 |
| Шлифование | 4...5 | 0,8...0,2 |

Пример разработки плана механической обработки поверхностей детали

Задача: разработать план механической обработки поверхностей детали (рисунок 1).

Исходные данные:

- чертеж детали с указанием материала, параметров точности, шероховатости и физико-механических свойств её поверхности ;

- заготовка - отливка, получаемая литьем в металлические формы (1 класс точности);

- тип производства - серийный;

- рекомендуемый тип оборудования - универсальное, специализированное.

Рисунок 1. Чертеж детали

Последовательность выполнения работы:

1. Производим нумерацию поверхностей детали (вариант нумерации поверхностей представлен на рисунке 1). Данная деталь включает 22 поверхности, все поверхности подлежат обработке.

2. Из чертежа детали выявляем требования, которым должны отвечать поверхности после обработки и устанавливаем на эти поверхности соответствующие требуемой точности допуски на размер. (результаты анализа сводим в таблицу 8).

3. Рассчитываем по каждой из поверхностей требуемую величину уточнения, которую необходимо обеспечить в результате обработки.

Так для

1-й поверхности ;

4-й поверхности ;

6-й поверхности ;

8-й поверхности ;

16-й поверхности  и т.д.

4. Выбираем методы окончательной обработки поверхностей. При этом достигаемая выбранным методом точность будет характеризоваться допуском  TOK , где К – номер поверхности). На основе анализа существующих методов обработки, используя таблицы 1,2, выбираем метод окончательной обработки поверхности 1 - чистовое точение (этап 7). При этом согласно [4] достигаемая точность составит ТО1 = 80 мкм.

Для других поверхностей, рассуждая аналогично, получаем:

поверхность 4 - тонкое точение (этап 8) ТО4 = 40 мкм;

поверхность 6 - черновое торцевое точение (этап 1) ТО6 = 530 мкм;

поверхность 8 - нарезание резьбы (этап 9) после чистового  растачивания (этап 7) ТО8=70 мкм;

поверхность 16 - чистовое растачивание (этап 7) TО16=54 мкм.

Аналогичный подход используем и для других поверхностей (см. таблицу 8). Отдаем предпочтение токарным методам обработки, поскольку деталь типа тела вращения и может быть обработана на токарных станках с ЧПУ, что отвечает условиям, сформулированным в исходных данных.

5. Намечаем план обработки поверхностей, используя обобщенную таблицу этапов обработки (таблица 1).

Для поверхности 1, отсутствие в технических требованиях на деталь требований, предусматривающих проведение химико-термической обработки позволяет наметить следующую последовательность обработки поверхности:

- черновое точение (Т1.1=530 мкм), =2,17;

- получистовое точение (T1.2=260 мкм), =2,04;

- чистовое точение (Т1.3=ТО1=80 мкм), =3,25.

Возможность применения намеченной последовательности обработки поверхности 1 оценим по величине достигаемой при этом величины уточнения:

Сравнивая  с , 14,39>11,5, можно сделать вывод, что намеченная последовательность обработки обеспечивает получение поверхности 1 по всем показателям точности.

Для поверхности 4 можно предложить следующую последовательность обработки:

- черновое точение (T4.1=530 мкм), =1,89;

- получистовое точение (Т4.2=260 мкм), =2,04;

- чистовое точение (Т4.3=80 мкм), =3,25;

- тонкое точение (Т4.4= ТО4=40 мкм), =2.

>=25, что свидетельствует о применимости данного метода обработки поверхности 4.

Для поверхности 6:

- черновое торцевое точение (T6.1= ТО6=530 мкм), =1,89.

.

Для поверхности 8:

- черновое растачивание (Т8.1=460 мкм), =1,9;

- получистовое растачивание (Т8.2=140 мкм), =3,3;

- чистовое растачивание (Т8.3= ТО8=70 мкм), =2;

- нарезание резьбы M100x2.

>=11.

Для поверхности 16

- черновое растачивание (Т16.1=460 мкм), =1,9;

- получистовое растачивание (Т16.2=140 мкм), =3,3;

- чистовое растачивание (T16.3= ТО16=54 мкм), =2,6.

>=16,1.

План  обработки других поверхностей детали представлен в сводной таблице плана обработки поверхностей (таблица 8).

Таблица 8 - План обработки поверхностей детали

| № пов. | Заготовка (Э0) |  | Параметры качества поверхности |  |  | εдк | План обработки поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 пер. (Э1) | Тк1, мкм | 2 пер. (Э3) | Тк2, мкм | 3 пер. (Э7) | Тк7, мкм | 4 пер. (Э8) | Тк8 , мкм | 5 пер. (Э9) | εк | 6 пер. (Э12) |
|  |  | Тзк | Кв. | Тдк | Ra (Rz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Отливка – литье в металлические формы (1 кл. точности) | 150 | 9 | 100 | 2.5 | 11.5 | Черн. точение | 530 | Полу-чист. точение | 260 | Чист. точение |  |  |  |  | 14,4 |  |
| 2 |  | 1150 | 14 | 1000 | 6.3 | 1,15 | Черн. точение | 1600 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |
| 3 |  | 1000 | 14 | 1000 | 6,3 | 1,0 | Черн. точение | 1000 | Точение |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 4 |  | 1000 | 7 | 40 | 6,3 | 1,25 | Черн. точение | 530 | Полу-чист. точение | 260 | Чист. точение | 80 | Тонк. точение | 40 |  | 25,0 | Конт-роль |
| 5 |  | 1000 | 14 | 1000 | 6,3 | 1,0 | Черн. точение | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 6 |  | 1000 | 14 | 870 | 6,3 | 1.15 | Черн. торц. точение | 530 |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
| 7 |  | 870 | 14 | 870 | 6,3 | 1,15 | Черн. растач. | 530 |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  |
| 8 |  | 870 | 7 | 100 | 2,5 | 11 | Черн. растач. | 460 | Полу-чист. растач. | 140 | Чист. раста-чив. | 70 |  |  | Нарез. резьбы M100*2 | 12,54 | Конт-роль |

Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 870 | 14 | 870 | 6,3 | 1,0 | Черн. растач. | 460 |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |
| 10 |  | 870 | 14 | 620 | 6.3 | 1,4 | Черн. торц. растач. | 530 |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  |
| 11 |  | 870 | 14 | 870 | 6,3 | 1,15 | Черн. растач. | 530 |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  |
| 12 |  | 740 | 14. | 740 | 6,3 | 1.0 | Черн. растач. | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |
| 13 |  | 740 | 14 | 740 | 6,3 | 1,0 | Черн. растач. | 400 |  |  |  |  |  |  | - | 1,85 |  |
| 14 |  | 870 | 14 | 620 | 6.3 | 1,4 | Черн. растач. | 530 |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  |
| 15 |  | 870 | 14 | 870 | 6,3 | 1.0 | Черн. растач | 530 |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  |
| 16 |  | 870 | 8 | 54 | 6,3 | 2,5 | Черн. растач. | 460 | Полу-чист. точение | 140 |  | 54 |  |  |  | 16,3 |  |
| 17 |  |  | 12 |  | 6.3 |  | Сверле-ние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Практические занятия

Цель практических занятий

Получить практические навыки и продемонстрировать умение выбора методов обработки поверхностей детали различной формы, определения числа необходимых для этого операций или переходов и построения плана обработки типовых поверхностей.

Задачи практических занятий

Сформировать у студентов навыки и умения:

- выявлять и анализировать исходные данные необходимые для разработки плана обработки поверхности;

- обосновывать метод окончательной обработки поверхности;

- определять рациональное число, содержание и последовательность операций или переходов обработки поверхности.

Средства достижения целей практических занятий:

- пояснение преподавателем общей методики, основных принципов и подходов при выборе методов и средств обработки отдельных поверхностей деталей;

- коллективное рассмотрение примера выбора плана обработки одной поверхности детали под руководством преподавателя;

- самостоятельная работа всех студентов по разработке плана механической обработки поверхностей детали по указанию преподавателя.

Практическое занятие № 1 
«Выбор плана обработки наружней цилиндрической поверхности»

1. Ознакомиться  с теоретической частью

2. Получить у преподавателя чертеж детали

3. Проанализировать:

- служебное назначение детали в машине, технические условия и требования, которым она должна отвечать;

- качество и точность поверхностей, требующих обработки;

- качество и точность исходной заготовки.

- тип производства.

4. Пронумеровать все наружние цилиндрические поверхности  детали.

5. Провести анализ требований, предъявляемых к точности и шероховатости поверхностей готовой детали, занести в таблицу 9 сведения о точности исходной заготовки, о точности и шероховатости каждой обрабатываемой поверхности детали.

6. Выбрать методы окончательной обработки поверхностей, обеспечивающие получение требуемой точности и шероховатости.

7. Исходя из данных о точности исходной заготовки и готовой детали, по каждой из поверхностей рассчитать требуемую величину общего коэффициента уточнения (), которую необходимо обеспечить в результате обработки (формула1).

8.  Расcчитать по формуле (5)   и выбрать  по таблице 1 число этапов обработки каждой поверхности.

9.  Пользуясь таблицами 2-7 выбрать методы обработки на промежуточных этапах уточнения поверхности.

Примечание: при выборе методов обработки каждой из поверхностей детали следует найти такой метод и принять такое количество переходов, которые позволили бы наиболее экономично осуществить переход от заготовки к готовой детали и обеспечить получение требуемого уточнения . При этом желательно, чтобы все или возможно большее число поверхностей детали обрабатывались одним методом. Это позволит совместить наибольшее число переходов во времени, уменьшить количество операций, сократить время, трудоемкость и себестоимость обработки.

10. Исходя из данных о точности методов обработки на промежуточных этапах (см. [4] и  таблицы 2-7) по каждой из поверхностей установить требуемую величину частного коэффициента уточнения, которую необходимо обеспечить в результате обработки (формула 2).

11.  Пользуясь формулой  (4)  проверить правильность разработанного плана обработки поверхностей и занести данные в сводную таблицу (приложение, таблица 2).

Практическое занятие № 2
«Выбор плана обработки внутренней цилиндрической поверхности»

1. Ознакомиться  с теоретической частью

2. Получить у преподавателя чертеж детали

3. Проанализировать:

- служебное назначение детали в машине, технические условия и требования, которым она должна отвечать;

- качество и точность поверхностей, требующих обработки;

- качество и точность исходной заготовки.

- тип производства.

4. Пронумеровать все внутренние цилиндрические поверхности  детали.

5. Провести анализ требований, предъявляемых к точности и шероховатости поверхностей готовой детали, занести в таблицу 9 сведения о точности исходной заготовки, о точности и шероховатости каждой обрабатываемой поверхности детали.

6. Выбрать методы окончательной обработки поверхностей, обеспечивающие получение требуемой точности и шероховатости.

7. Исходя из данных о точности исходной заготовки и готовой детали, по каждой из поверхностей рассчитать требуемую величину общего коэффициента уточнения (), которую необходимо обеспечить в результате обработки (формула1).

8.  Расcчитать по формуле (5) и выбрать  по таблице 1 число этапов обработки каждой поверхности.

9.  Пользуясь таблицами 2-7 выбрать методы обработки на промежуточных этапах уточнения поверхности.

Примечание: при выборе методов обработки каждой из поверхностей детали следует найти такой метод и принять такое количество переходов, которые позволили бы наиболее экономично осуществить переход от заготовки к готовой детали и обеспечить получение требуемого уточнения . При этом желательно, чтобы все или возможно большее число поверхностей детали обрабатывались одним методом. Это позволит совместить наибольшее число переходов во времени, уменьшить количество операций, сократить время, трудоемкость и себестоимость обработки.

10. Исходя из данных о точности методов обработки на промежуточных этапах (см. [4] и таблицы 2-7) по каждой из поверхностей установить требуемую величину частного коэффициента уточнения, которую необходимо обеспечить в результате обработки (формула 2).

11.  Пользуясь формулой (4) проверить правильность разработанного плана обработки поверхностей и занести данные в сводную таблицу (приложение, таблица 2).

Практическое занятие № 3
«Выбор плана обработки плоской поверхности»

1. Ознакомиться  с теоретической частью

2. Получить у преподавателя чертеж детали

3. Проанализировать:

- служебное назначение детали в машине, технические условия и требования, которым она должна отвечать;

- качество и точность поверхностей, требующих обработки;

- качество и точность исходной заготовки.

- тип производства.

4. Пронумеровать все плоские поверхности  детали.

5. Провести анализ требований, предъявляемых к точности и шероховатости поверхностей готовой детали, занести в таблицу 9 сведения о точности исходной заготовки, о точности и шероховатости каждой обрабатываемой поверхности детали.

6. Выбрать методы окончательной обработки поверхностей, обеспечивающие получение требуемой точности и шероховатости.

7. Исходя из данных о точности исходной заготовки и готовой детали, по каждой из поверхностей рассчитать требуемую величину общего коэффициента уточнения (), которую необходимо обеспечить в результате обработки (формула1).

8.  Расcчитать по формуле (5)   и выбрать  по таблице 1 число этапов обработки каждой поверхности.

9.  Пользуясь таблицами 2-7 выбрать методы обработки на промежуточных этапах уточнения поверхности.

Примечание: при выборе методов обработки каждой из поверхностей детали следует найти такой метод и принять такое количество переходов, которые позволили бы наиболее экономично осуществить переход от заготовки к готовой детали и обеспечить получение требуемого уточнения . При этом желательно, чтобы все или возможно большее число поверхностей детали обрабатывались одним методом. Это позволит совместить наибольшее число переходов во времени, уменьшить количество операций, сократить время, трудоемкость и себестоимость обработки.

10. Исходя из данных о точности методов обработки на промежуточных этапах (см. [4] и  таблицы 2-7) по каждой из поверхностей установить требуемую величину частного коэффициента уточнения, которую необходимо обеспечить в результате обработки (формула 2).

11. Пользуясь формулой (4) проверить правильность разработанного плана обработки поверхностей и занести данные в сводную таблицу (приложение, таблица 2).

Литература

1. Бородавко В.И.  Обработка и упрочнение поверхностей при изготовлении и восстановлении деталей. Минск: Беларус. навука, 2013

2. Шепелева И.Н. Гиннэ С.В. Руденко А.П. и др. Обработка материалов резанием. Учеб. пособ. Ч.2. Красноярск: СибГТУ, 	2012.

3. Бабичев А.П. и др. Физико-технологические основы методов обработки. Учеб.пособ. Ростов н/Д: Феникс, 2006

4. Справочник технолога-машиностроителя (под ред. Косиловой А.Г.), Т. 1, 2. М.: Машиностроение, 1986.

5. Лебедев В.А., Прокопец Г.А., Азарова А.И., Шенштейн В.Ю. Выбор  плана обработки поверхностей: Методические  указания  по проведению практических занятий по курсам «Основы технологии машиностроения» и «Технология изготовления деталей машин». / Ростов-на-Дону. Издательский центр ДГТУ. 2004. 12с.

Приложение

Таблица 1 - Допуски размеров до 10 000 мм (по СТ СЭВ 145—75 и СТ СЭВ 177—75)

| Номинальные размеры, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обозначения допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IT 01 | IT 0 | IT 1 | IT 2 | IT 3 | IT 4 | IT 5 | IT 6 | IT 7 | IT 8 |
|  | Допуски, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| до 3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 |
| св. 3 до 6 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| св. 6 до 10 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 |
| св. 10 до 18 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 |
| св. 18 до 30 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 |
| св. 30 до 50 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 |
| св. 50 до 80 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 |
| св. 80 до 120 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 |
| св. 120 до 180 | 1,2 | 2 | 3,5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 |
| св. 180 до 250 | 2 | 3 | 4,5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 |
| св. 250 до 315 | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 |
| св. 315 до 400 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| св. 400 до 500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 |
| св. 500 до 630 | 4,5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 22 | 30 | 44 | 70 | 110 |
| св. 630 до 800 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 35 | 50 | 80 | 125 |
| св. 800 до 1000 | 5,5 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 56 | 90 | 140 |
| св. 1000 до 1250 | 6,5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 34 | 46 | 66 | 105 | 165 |
| св. 1250 до 1600 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 54 | 78 | 125 | 195 |
| св. 1600 до 2000 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | 48 | 65 | 92 | 150 | 230 |
| св. 2000 до 2500 | 11 | 15 | 22 | 30 | 41 | 57 | 77 | 110 | 175 | 280 |
| св. 2500 до 3150 | 13 | 18 | 26 | 36 | 50 | 69 | 93 | 135 | 210 | 330 |
| св. 3150 до 4000 | 16 | 23 | 33 | 45 | 60 | 84 | 115 | 165 | 260 | 410 |
| св. 4000 до 5000 | 20 | 28 | 40 | 55 | 74 | 100 | 140 | 200 | 320 | 500 |
| св. 5000 до 6300 | 25 | 35 | 49 | 67 | 92 | 125 | 170 | 250 | 400 | 620 |
| св. 6300 до 8000 | 31 | 43 | 62 | 84 | 115 | 155 | 215 | 310 | 490 | 760 |
| св. 8000 до 10000 | 38 | 53 | 76 | 105 | 140 | 195 | 270 | 380 | 600 | 940 |
| Количество единиц допуска в допуске данного квалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1* | 1,4* | 2* | 2,7* | 3,7* | 5,1* | 7 | 10 | 16 | 25 |

Продолжение таблицы 1

| Номинальные размеры, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14** | 15** | 16** | 17** | 18*** |
|  | Обозначения допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IT 9 | IT 10 | IT 11 | IT 12 |  | IT 13 | IT 14 | IT 15 | IT 16 | IT 17 | IT 18 |
|  | мкм |  |  |  | мм (1 мм=1000 мкм) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| до 3 | 25 | 40 | 60 | 0,1 |  | 0,14 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,4 |
| св. 3 до 6 | 30 | 48 | 75 | 0,12 |  | 0,18 | 0,3 | 0,48 | 0,75 | 1,2 | 1,8 |
| св. 6 до 10 | 36 | 58 | 90 | 0,15 |  | 0,22 | 0,36 | 0,58 | 0,9 | 1,5 | 2,2 |
| св. 10 до 18 | 43 | 70 | 110 | 0,18 |  | 0,27 | 0,43 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 2,7 |
| св. 18 до 30 | 52 | 84 | 130 | 0,21 |  | 0,33 | 0,52 | 0,84 | 1,3 | 2,1 | 3,3 |
| св. 30 до 50 | 62 | 100 | 160 | 0,25 |  | 0,39 | 0,62 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 3,9 |
| св. 50 до 80 | 74 | 120 | 190 | 0,3 |  | 0,46 | 0,74 | 1,2 | 1,9 | 3,0 | 4,6 |
| св. 80 до 120 | 87 | 140 | 220 | 0,35 |  | 0,54 | 0,87 | 1,4 | 2,2 | 3,5 | 5,4 |
| св. 120 до 180 | 100 | 160 | 250 | 0,4 |  | 0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 |
| св. 180 до 250 | 115 | 185 | 290 | 0,46 |  | 0,72 | 1,15 | 1,85 | 2,9 | 4,6 | 7,2 |
| св. 250 до 315 | 130 | 210 | 320 | 0,52 |  | 0,81 | 1,3 | 2,1 | 3,2 | 5,2 | 8,1 |
| св. 315 до 400 | 140 | 230 | 360 | 0,57 |  | 0,89 | 1,4 | 2,3 | 3,6 | 5,7 | 8,9 |
| св. 400 до 500 | 155 | 250 | 400 | 0,63 |  | 0,97 | 1,55 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 9,7 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| св. 500 до 630 | 175 | 280 | 440 | 0,7 | 1,1 | 1,75 | 2,8 | 4,4 | 7,0 | 11,0 |
| св. 630 до 800 | 200 | 320 | 500 | 0,8 | 1,25 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12,5 |
| св. 800 до 1000 | 230 | 360 | 560 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 3,6 | 5,6 | 9,0 | 14,0 |
| св. 1000 до 1250 | 260 | 420 | 660 | 1,05 | 1,65 | 2,6 | 4,2 | 6,6 | 10,5 | 16,5 |
| св. 1250 до 1600 | 310 | 500 | 780 | 1,25 | 1,95 | 3,1 | 5,0 | 7,8 | 12,5 | 19,5 |
| св. 1600 до 2000 | 370 | 600 | 920 | 1,5 | 2,3 | 3,7 | 6,0 | 9,2 | 15,0 | 23,0 |
| св. 2000 до 2500 | 440 | 700 | 1100 | 1,75 | 2,8 | 4,4 | 7,0 | 11,0 | 17,5 | 28,0 |
| св. 2500 до 3150 | 540 | 860 | 1350 | 2,1 | 3,3 | 5,4 | 8,6 | 13,5 | 21,0 | 33,0 |
| св. 3150 до 4000 | 660 | 1050 | 1650 | 2,6 | 4,1 | 6,6 | 10,5 | 16,5 | 26,0 | 41,0 |
| св. 4000 до 5000 | 800 | 1300 | 2000 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 13,0 | 20,0 | 32,0 | 50,0 |
| св. 5000 до 6300 | 980 | 1550 | 2500 | 4,0 | 6,2 | 9,8 | 15,5 | 25,0 | 40,0 | 62,0 |
| св. 6300 до 8000 | 1200 | 1950 | 3100 | 4,9 | 7,6 | 12,0 | 19,5 | 31,0 | 49,0 | 76,0 |
| св. 8000 до 10000 | 1500 | 2400 | 3800 | 6,0 | 9,4 | 15,0 | 24,0 | 38,0 | 60,0 | 94,0 |
| Количество единиц допуска в допуске данного квалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 640 | 1000 | 1600 | 2500 |
| * Количество единиц допуска указано для размеров св. 500 мм. Для размеров до 500 мм допуски в квалитетах от 01 до 4 определены по следующим формулам IT01=0,3+0,008∙Dи; IT0=0,5 +0,012∙Dи; IT1=0,8+0,020∙Dи; ; ; (IT – в мкм, Dи – в мм). ** Квалитеты 14-17 для размеров менее 1 мм не предусмотрены. *** Допуски по 18-му квалитету приведены дополнительно к СТ СЭВ 145-75 и СТ СЭВ 177-75. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Сводная таблица плана обработки поверхностей детали

| № пов. | Заготовка Э0 |  | Параметры качества поверхности |  |  |  | εдк | План обработки поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | εк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Этап Э1 | Тк1, мкм | Этап Э2. | Этап Э3 | Тк3, мкм | Этап Э4 | Этап Э5 | Тк5, мкм | Этап Э6 | Этап Э7 | Тк7, мкм | Этап Э8 | Тк8, мкм | Этап Э9 | Этап Э10 | Этап Э11 | Тк11, мкм | Этап Э12 |  |
|  |  | Тзк | Кв. | Тдк | Ra (Rz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |