- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

- Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»

- Кафедра «Машины и оборудование нефтегазового комплекса»

Программа, методические указания и задание на контрольную работу для студентов групп заочного отделения по дисциплине «Технологические машины и оборудование для строительства и эксплуатации скважин»

По направлению 15.03.02 Технологические машины и оборудование

- Ростов-на-Дону

- 2024

I. Общие методические указания

Дисциплина «Технологические машины и оборудование для строительства и эксплуатации скважин» является одной из основных для специалистов по техническому обслуживанию и ремонту нефтепромыслового и бурового оборудования.

Программой дисциплины «Технологические машины и оборудование для строительства и эксплуатации скважин» предусматривается изучение принципа действия, конструкций, технических параметров, правил эксплуатации, основ расчета и подбора бурового и нефтепромыслового оборудования.

В результате изучения предмета студент должен:

знать:

• принцип работы бурового и нефтегазопромыслового оборудования;

• конструкцию этого оборудования;

• правила пуска и остановки оборудования;

• техническое обслуживание и подбор оборудования.

Студенты заочного отделения изучают предмет самостоятельно. Для этого они используют учебную литературу, техническую документацию, сопровождающую поступаемое оборудование, нормативные документы, выпускаемые отраслью, технические журналы, а также работая непосредственно с изучаемым оборудованием.

Предлагаемая программа и методические указания предназначены для систематизации изучения разделов и тем предмета. Результатом изучения разделов и тем служит выполнение студентами контрольных работ, предусмотренных учебным графиком заочного отделения.

Настоящий предмет тесно связан с целым рядом учебных дисциплин, таких как: «Гидромашины и компрессоры», «Основы бурения нефтяных и газовых скважин и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» и рядом других.

Контрольная работа предусматривает ответы на вопросы контрольного задания и решение задач. Исходным источником ответов на вопросы является учебная литература, но студент не должен ограничиваться только этим, в ответы должен включать и те изменения в конструкции, их правила эксплуатации, которые встречаются непосредственно на рабочих местах. Студенту нужно интересоваться новыми видами оборудования, поступающими из – за рубежа.

Ответы должны сопровождаться принципиальными схемами и эскизами машин и механизмов, показывающими, что студент разобрался в принципе действия и конструкции узла или машины.

При решении задач необходимо использовать существующие методики, изложенные или в учебной литературе или в данных методических указаниях.

II. Примерный тематический план.

Таблица 1

| Гидромашины и компрессоры | Заочное |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | теоретич. | лаборатор. | самостоят. |
| Введение | 2 | - | - | 2 |
| Раздел I Бурение нефтяных и газовых скважин | 238 | 12 | 20 | 206 |
| Раздел 2 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 192 | 16 | 16 | 160 |
| Всего по дисциплине | 432 | 28 | 36 | 368 |

III. Литература.

1. Середа Н.Г., Соловьев Е.М. Бурение нефтяных и газовых скважин М.: Издательский дом Альянс Первое издание допущено Министерством высшего и среднего образования СССР 2011г

2. Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи нефти газа М.: Издательский дом Альянс Первое издание допущено Министерством высшего и среднего образования СССР 2010г

3. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин М.: Издательский дом Альянс Рекомендовано ФГУ «Федеральный институт развития образования» 2011г

4. Тагиров К.М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин. Учебное пособие Издательство Академия Серия ВПО Бакалавриат 2012

5. Никишенко С.Л. Нефтегазопромысловое оборудование. Учебное пособие Волгоград: Издательство «Ин-Фолио» Министерство энергетики РФ Управление кадров и социальной политики 2008

6. Лесецкий В.А., Ильский А.Л. Буровые машины и механизмы М.: Издательство «Недра» Допущено Управлением кадров и учебных заведений Министерства нефтяной промышленности 1980

IV. Методические указания.

Прежде чем приступить к выполнению контрольного задания, студент должен изучить весь материал по рекомендуемой литературе. Необходимо хорошо разобраться в назначении, конструкции и принципе действия буровых и нефтепромысловых машин и механизмов, методике их планирования и расчета, а также в выборе оборудования. Уметь читать и составлять кинематические схемы агрегатов и механизмов, используемых при бурении и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

Следует основательно разобраться в решении примеров и задач, приведенных в учебниках.

Контрольную работу следует выполнить в отдельной тетради, на обложке которой необходимо написать свою фамилию и инициалы, шифр, номер работы и вариант. Работа должна быть написана аккуратно и грамотно. Ответы на вопросы должны быть краткими, но точными и ясными. Недопустимо механическое переписывание книжного текста. Ответы на вопросы должны быть в достаточной степени проиллюстрированы схемами и рисунками.

При решении задач нужно обязательно полностью переписать текст каждой задачи. В ответе должен быть приведен полностью ход решения задачи, математические преобразования, то есть должно быть ясно показано, что решение задачи является результатом ряда логических вычислений по соответствующим формулам и уравнениям. Решение задачи должно обязательно сопровождаться пояснениями, написанными четко, аккуратно и без сокращения слов. В конце контрольной работы обязательно нужно указать литературные источники, использованные при ее выполнении.

Алгоритм выбора варианта контрольной работы следующий:

Контрольное  задание  составлено  в  100  вариантной  системе.  Каждым  вариантом  задания  предусматриваются  ответы  на  6  теоретических  вопросов  и  решение  2  задач.  Номера  вопросов  и  задач  выбираются  исходя  из  таблицы  заданий  на  пересечении  предпоследней  и  последней  цифры  шифра  студента.

Тема контрольной работы соответствует последним двум цифрам номера зачетной книжки.

Работа, выполненная не по своему варианту, возвращается студенту без проверки.

Пример оформления титульного листа контрольной работы  приведен в Приложении А

При сдаче экзамена студент должен представить преподавателю проверенную и зачтенную работу.

Таблица выбора контрольного задания

Таблица 1

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 0 | 1, 21, 41, 61, 81,101, 121, 132 | 2, 22, 42, 62, 82,102, 122, 142 | 3, 23, 43, 63, 83,103, 123, 141 | 4, 24, 44, 64, 84, 104, 124, 140 | 5, 25, 45, 65, 85, 105, 125, 139 | 6, 26, 46, 66, 86, 106, 126, 138 | 7, 27, 47, 67, 87, 107, 127, 137 | 8, 28, 48, 68, 88, 108, 128, 136 | 9, 29, 49, 69, 89, 109, 129, 135 | 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 134 |
|  | 1 | 11, 31, 51, 71, 91, 111, 131, 133 | 12, 32, 52, 72, 92, 112, 121, 132 | 13, 33, 53, 73, 93, 113, 122, 142 | 14, 34, 54, 74, 94, 114, 123, 141 | 15, 35, 55, 75, 95, 115, 124, 140 | 16, 36, 56, 76, 96, 116, 125, 139 | 17, 37, 57, 77, 97, 117, 126, 138 | 18, 38, 58, 78, 98, 118, 127, 137 | 19, 39, 59, 79, 99, 119, 128, 136 | 20, 40, 60, 80, 100, 120, 129, 135 |
|  | 2 | 2, 22, 43, 69, 83, 102, 130, 134 | 3, 23, 44, 70, 84, 103, 131, 133 | 4, 24, 45, 71, 85, 104, 121, 132 | 5, 25, 46, 72, 86, 105, 122, 142 | 6, 26, 47, 73, 87, 106, 123, 141 | 7, 27, 48, 74, 88, 107, 124, 140 | 8, 28, 49, 75, 89, 108, 125, 139 | 9, 29, 50, 76, 90, 109, 126, 138 | 10, 30, 51, 77, 91, 110, 127, 137 | 11, 31, 52, 78, 92, 111, 128, 136 |
|  | 3 | 12, 32, 53, 79, 93, 112, 129, 135 | 13, 33, 54, 80, 94, 113, 130, 134 | 14, 34, 55, 61, 95, 114, 131, 133 | 15, 35, 56, 62, 96,115 121, 132 | 16, 36, 57, 63, 97, 116, 122, 142 | 17, 37, 58, 64, 98, 117, 123, 141 | 18, 38, 59, 65, 99, 118, 124, 140 | 19, 39, 60, 66, 100, 119, 125, 139 | 20, 40, 42, 67, 81, 120, 126, 138 | 1, 21, 41, 68, 82, 101, 127, 137 |
|  | 4 | 3, 23, 45, 67, 85, 104, 128, 136 | 4, 24, 46, 68, 86,105, 129, 135 | 5, 25, 47, 69, 87, 106, 130, 134 | 6, 26, 48, 70, 88, 107, 131, 133 | 7, 28, 49, 71, 89, 108, 121, 132 | 8, 29, 50, 72, 90,109, 122, 142 | 9, 30, 51, 73, 91, 110, 123, 141 | 10, 31, 52, 74, 92, 111, 124, 140 | 11, 32, 53, 75, 93, 112, 125, 139 | 12, 33, 54, 76, 94,113, 126, 138 |
|  | 5 | 13, 34, 55, 77, 95, 114, 127, 137 | 14, 35, 56, 78, 96, 115, 128, 136 | 15, 36, 57, 79, 97, 116, 129, 135 | 16, 37, 58, 80, 98, 117, 130, 134 | 17, 38, 59, 61, 99, 118, 131, 133 | 18, 39, 60, 62, 100, 119, 121, 132 | 19, 40, 41, 63, 81, 120, 122, 142 | 20, 21, 42, 64, 82, 101, 123, 141 | 1, 22, 43, 65, 83, 102, 124, 140 | 2, 27, 44, 66, 84, 103, 125, 139 |
|  | 6 | 5, 24, 47, 65, 87, 106, 126, 138 | 6, 25, 48, 66, 88, 107, 127, 137 | 7, 26, 49, 67, 89, 108, 128, 136 | 8, 27, 50, 68, 90, 109, 129, 135 | 9, 28, 51, 69, 91, 110, 130, 134 | 10, 29, 52, 70, 92, 111, 131, 133 | 11, 30, 53, 71, 93, 112, 121, 132 | 12, 31, 54, 72, 94, 113, 122, 142 | 13, 32, 55, 73, 95,114, 123, 141 | 14, 33, 56, 74, 96, 115, 124, 140 |
|  | 7 | 15, 34, 57, 75, 97, 116, 125, 139 | 16, 35, 58, 76, 98, 117, 126, 138 | 17, 36, 59, 77, 99, 118, 127, 137 | 18, 37, 60, 78, 100, 119, 128, 136 | 19, 38, 41, 79, 81, 120, 129, 135 | 20, 39, 42, 80, 82, 101, 130, 134 | 1, 40, 43, 61, 83, 102, 131, 133 | 2, 21, 44, 62, 84, 103, 121, 132 | 3, 22, 45, 63, 85, 104, 122, 142 | 4, 23, 46, 64, 86,105, 123, 141 |
|  | 8 | 17, 25, 49, 63, 88, 108, 124, 140 | 18, 26, 50, 64, 89, 109, 125, 139 | 19, 27, 51, 65, 90, 110, 126, 138 | 20, 28, 52, 66, 91, 111, 127, 137 | 1, 29, 53, 67, 92, 112, 128, 136 | 2, 30, 54, 68, 93, 113, 129, 135 | 3, 31, 55, 69, 94, 114, 130, 134 | 4, 32, 56, 70, 95, 115, 131, 133 | 5, 33, 57, 71, 96, 116, 121, 132 | 6, 34, 58, 72, 97, 117, 122, 142 |
|  | 9 | 7, 35, 59, 73, 98, 118, 123, 141 | 8, 36, 60, 74, 99, 119, 124, 140 | 9, 37, 41, 75, 100, 120, 125, 139 | 10, 38, 42, 76, 81, 101, 126, 138 | 11, 39, 43 77, 82, 102, 127, 137 | 12, 40, 44, 78, 83, 103, 128, 136 | 13, 21, 45, 79, 84, 104, 129, 135 | 14, 22, 46, 80, 85, 105, 130, 134 | 15, 23, 47, 61, 86, 106, 131, 133 | 16, 24, 48, 62, 87,107, 121, 132 |

Задание на контрольную работу №1

Вопросы

- Назначение, основные параметры, конструкция буровых вышек башенного типа.

- Назначение, основные параметры, конструкция вышек мачтового типа.

- Основания буровых установок, нагрузки на основания.

- Привышечные сооружения, назначение, конструкция и нагрузки.

- Назначение, основные параметры, схемы и конструктивное исполнение кронблоков.

- Назначение, основные параметры, типовая конструкция талевого блока.

- Конструкция талевого блока, применяемая для АСП.

- Типы, конструкция, маркировка талевых канатов.

- Конструкция, основные параметры крюков.

- Типы и конструкция крюкоблоков.

- Назначение, основные параметры и конструктивные схемы буровых лебедок.

- Конструкция и принцип действия основного тормоза буровой лебедки.

- Конструкция и принцип действия гидродинамического тормоза буровой лебедки.

- Конструкция и принцип действия электродинамического тормоза буровой лебедки.

- Конструкция вспомогательной лебедки.

- Конструкция ротора с верхним расположением основной опоры стола ротора.

- Конструкция ротора с нижним расположением основной опоры стола.

- Назначение, основные параметры типовая конструкция вертлюга.

- Системы смазки опор ствола вертлюга.

- Уплотнительные устройства вертлюга.

- Назначение и конструкция бурового шланга.

- Конструкция приводной части двухпоршневого бурового насоса.

- Особенности конструкции приводной части трехпоршневого бурового насоса.

- Конструкция гидравлической части бурового насоса, детали и узлы.

- Система смазки деталей и узлов бурового насоса.

- Назначение, конструкция и принцип действия пневмокомпенсаторов.

- Назначение, конструкция и принцип действия предохранительных клапанов.

- Пуск, остановка и регулирование подачи бурового насоса.

- Принцип действия турбобура.

- Типы и конструкция односекционных турбобуров.

- Конструкция шпиндельных турбобуров.

- Конструкция турбодолота.

- Назначение, область применения, конструкция винтового забойного двигателя.

- Конструкция электробура.

- Конструкция шпиндельной секции электробура.

- Система токоподвода.

- Типы и конструкция элеваторов.

- Конструкция машинных ключей.

- Назначение, основные параметры и конструкция ключей типа АКБ.

- Назначение, конструкция ключа типа ПБК.

- Турбомуфты и турботрансформаторы, конструкция, принцип действия, область применения.

- Постоянные муфты (кулачковые, зубчатые и т. п.), конструкция, применение.

- Муфты сцепления (ШПМ), конструкция, применение.

- Виды систем управления, требования к ним, характеристики.

- Схема воздухоснабжения буровой установки.

- Конструкция и принцип действия двухклапанного и четырехклапанного кранов.

- Конструкция и принцип действия вертлюжков.

- Конструкция и принцип действия клапана – разрядника.

- Конструкция и принцип действия ограничителя подъема талевого каната.

- Назначение, конструкция гидравлической глиномешалки.

- Назначение и конструкция механической глиномешалки.

- Конструкция и работа блока приготовления раствора.

- Устройство и работа вибросит.

- Схемы установки противовыбросового оборудования.

- Типы и конструкция плашечных превенторов.

- Типы и конструкция вращающих превенторов.

- Универсальный превентор, назначение, конструкция, основные параметры.

- Комплектность, схема расположения оборудования, технические параметры буровой установки типа БУ75БрЭ.

- Комплектность, схема расположения оборудования, технические параметры буровой установки типа БУ-75БрД.

- Источники загрязнения окружающей среды при сооружении буровой.

- Назначение и конструкция колонной головки

- Назначение и конструкция трубной головки

- Конструкция  арматуры крестового и тройникового типа, их сравнение

- Конструкция клиновой задвижки

- Конструкция  прямоточной задвижки, ее сравнение с клиновой

- Конструкция пробкового крана

- Принципиальная  схема  штанговой  насосной  установки. Работа ШНУ

- Конструкция невставного насоса НСН-1, спуск его в скважину

- Конструкция невставного насоса НСН-2, спуск его в скважину

- Конструкция вставного насоса, спуск его в скважину

- Основные узлы и детали штанговых насосов

- Назначение, конструкция и размеры штанг,  материалы  для изготовления

- Условия работы штанг, причины обрыва

- Назначение,  конструкция и условия работы насосно-компрессорных труб

- Балансирный  станок-качалка с грузовым уравновешиванием, его работа

- Балансирное уравновешивание станка-качалки

- Роторное уравновешивание станка-качалки

- Комбинированное уравновешивание

- Выбор привода ШСНУ и режима его работы

- Принципиальная схема установки электроцентробежного насоса, его комплектность

- Погружные центробежные насосы, их типы и конструкция

- Назначение, типы, принцип действия и конструкция гидрозащиты

- Установка ЭЦН на кабель-канате, ее особенности

- Установки погружных винтовых насосов, принципиальная схема, область применения

- Гидропоршневые насосные установки, принципиальная схема, область применения

- Принцип работы газлифта

- Назначение, кинематическая схема и конструкция подъемной лебедки АзИНМаш-37А

- Назначение, кинематическая схема и конструкция подъемной лебедки АзИНМаш-43А

- Назначение, кинематическая схема и конструкция подъемной лебедки А-50М

- Назначение и конструкция механического ключа КМУ-50

- Назначение и конструкция гидравлического ротора

- Назначение и конструкция механического штангового ключа

- Назначение и конструкция трубного элеватора ЭТА

- Назначение и конструкция трубного элеватора ЭГ

- Назначение и конструкция трубного элеватора ЭХ-7

- Назначение и конструкция штанговых элеваторов

- Назначение и конструкция трубного ключа КТГ

- Назначение и конструкция трубного ключа КТНД

- Назначение и конструкция трубного ключа КТМ, КСМ

- Назначение и конструкция штанговых ключей

- Назначение и конструкция метчиков

- Назначение и конструкция колоколов

- Назначение и конструкция печатей

- Назначение и конструкция плашечного превентора

- Назначение и конструкция универсального превентора

- Назначение и конструкция винтового забойного двигателя

- Назначение и конструкция пескосмесительной установки

- Назначение и конструкция автоцистерн

- Назначение и конструкция установки ППУА-122-00/100

- Назначение и конструкция установки АДПМ

- Схема расположения агрегатов при ГРП, назначение агрегатов

- Назначение и конструкция шлипсового пакера, принцип работы

- Назначение и конструкция пакера с опорой на забой, принцип работы

- Назначение и конструкция якоря, принцип работы

- Назначение и конструкция АзИНМаш – 8 для исследования скважин

- Назначение и конструкция АНР – 1

- Назначение и конструкция промыслового самопогрузчика ПС-0,5К

- Назначение и конструкция агрегата для перевозки штанг

- Назначение и конструкция агрегата для перевозки труб

- Назначение и конструкция агрегата заглубления анкеров АЗА-3

Задачи № 121…131

Определить приведенное напряжение в колонне насосных штанг и подобрать материал штанг.

Общими данными являются: ускорение свободного падения g=9,81м/с2; масса одного погонного метра штанг в жидкости q1=2,76кг/м, q2=2,16кг/м; масса одного погонного метра штанг в воздухе q1=3,17кг/м, q2=2,48кг/м; модуль упругости материала штанг Е=2,11011Н/м2; число двойных ходов головки балансира в минуту n=7об/мин; диаметр ступени штанг d1=22мм d2=19мм; толщина стенки трубы =5,5мм. Остальные данные выбираются из таблицы 5 согласно номеру задачи. Исходные данные имеют следующие обозначения: длина хода полированного штока S0; глубина спуска насоса Н; диаметр плунжера насоса Dпл; плотность жидкости ; длина ступени насосных штанг Н1 и Н2; диаметр насосно-компрессорных труб Dтр

Таблица 5

| Данные | Номер задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
| S0 м | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 1,5 |
| Н м | 1250 | 1200 | 1100 | 1050 | 800 | 650 | 1150 | 1300 | 1200 | 1100 | 980 |
|  кг/м3 | 1100 | 1500 | 1050 | 1100 | 1150 | 1050 | 950 | 1050 | 1100 | 1050 | 1150 |
| Н1 м | 350 | 380 | 420 | 450 | 450 | 350 | 500 | 420 | 450 | 470 | 400 |
| Н2 м | 900 | 820 | 680 | 600 | 350 | 300 | 650 | 880 | 750 | 630 | 580 |
| Dпл мм | 28 | 32 | 38 | 43 | 56 | 68 | 43 | 32 | 38 | 43 | 56 |
| Dтр мм | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 |

Задачи № 132…142

Определить рациональное соотношение скоростей подъемника при подъеме оборудования из скважины.

Общими данными являются: КПД талевой системы тс=0,92; КПД двигателя дв=0,8; длина трубы lтр=10м; диаметр ступени штанг d1=22мм d2=19мм; масса одного погонного метра штанг в воздухе q1=3,17кг/м, q2=2,48кг/м; толщина стенки трубы =5,5мм. Остальные данные выбираются из таблицы 6 согласно номеру задачи. Исходные данные имеют следующие обозначения: глубина спуска оборудования Н; плотность жидкости ; длина ступени насосных штанг Н1 и Н2; диаметр насосно-компрессорных труб Dтр; масса одного погонного метра трубы qтр; мощность двигателя подъемника Nдв ; вес талевой системы Qтс; диаметр бочки барабана Dб; Частота вращения барабана  n1…n4;

Таблица 6

| Данные | Номер задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
| Н м | 1250 | 1300 | 3500 | 1890 | 2800 | 1680 | 1410 | 1180 | 2700 | 2300 | 1800 |
| Н1 м | 350 | 420 | -- | 529 | -- | 504 | 493 | 482 | -- | 627 | 440 |
| Н2 м | 900 | 880 | -- | 1361 | -- | 1176 | 917 | 696 | -- | 1673 | 1360 |
|  кг/м3 | 1100 | 1150 | 950 | 1050 | 950 | 1100 | 1050 | 1100 | 900 | 950 | 1050 |
| Dтр мм | 73 | 60 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 60 | 60 | 89 |
| qтр кг/м | 9,62 | 7,1 | 13,8 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 7,1 | 7,1 | 13,8 |
| Nдв кВт | 79,4 | 117 | 386 | 176 | 79 | 117 | 150 | 79 | 79 | 176 | 176 |
| Qтс Н | 2880 | 2470 | 9950 | 7370 | 4300 | 2880 | 5170 | 2880 | 4300 | 4300 | 2880 |
| Dб м | 0,42 | 0,42 | 0,49 | 0,43 | 0,32 | 0,42 | 0,5 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,5 |
| n1 об/мин | 36 | 44,6 | 62,4 | 39,8 | 47,6 | 36 | 50,6 | 35 | 35 | 54,6 | 45 |
| n2 об/мин | 58,3 | 75,8 | 125 | 69,8 | 65 | 61 | 86 | 58,3 | 58,3 | 115 | 75 |
| n3 об/мин | 96 | 124 | 250 | 153 | 100 | 100 | 141 | 96 | 96 | 145 | 125 |
| n4 об/мин | 159 | 211 | 374 | 268 | 195 | 170 | 240 | 159 | 159 | 220 | 235 |

К задаче № 121…131

- Максимальная нагрузка на головку балансира станка-качалки определяется по формуле:

Рmax=Рж+Ршт'+0,011×Dплdшт.ср×n×Pшт×ΨS0−λшт+1000;

- Минимальная нагрузка на головку балансира станка-качалки определяется по формуле:

Рmin=Ршт'−0,011×Dплdшт.ср×n×Pшт×ΨS0−λшт−1000;

- Вес столба жидкости без учета динамического уровня определяется по формуле:

Рж=0,785Dпл2ρHg;

Н,

где Dпл в м

- Определяем вес колонны штанг в жидкости

Ршт'=q1'H1+q2'H2g;

Н

5.	Определяем вес колонны штанг  в воздухе

Ршт=q1H1+q2H2g;

Н

- Коэффициент площадей просвета определяется по формуле

Ψ=fтfт+fшт.ср;

- Определяем площадь поперечного сечения НКТ по внутреннему диаметру

fт=0,785Dтр−2δ2;

м2,

где Dтр  и  в м

- Определяем площадь поперечного сечения ступенчатой колонны штанг

fшт.ср=1ε1fшт.1+ε2fшт.2;

м2

- Доля каждой ступени определяется по формуле

ε1=Н1Н;

ε2=Н2Н;

- ε1+ε2=1;Сделать проверку

- Определяем площадь каждой ступени

f1=πd124;f2=πd224;

м2,

где  d1  и  d2  в  м

- Определяем удлинение колонны штанг от веса столба жидкости

λшт=Рж×НЕ×fшт.ср;

м

- Определяем средний диаметр ступенчатой колонны

dшт.ср=4fшт.срπ;

м

- σmax=Pmaxfшт.ср;Определяем максимальное напряжение в штангах, где Рmax в МН

МПа

- σmin=Pminfшт.ср;Определяем минимальное напряжение в штангах, где Рmin в МН

МПа

- Определяем амплитудное напряжение в штангах

σа=σmax−σmin2;

МПа

- Приведенное напряжение, исходя из которого, выбирается материал штанг, определяется по формуле Вирновского

σприв=σmax×σа;МПа

К задаче № 132…142

- Максимальная нагрузка на крюке определяется по формуле

Qкр=Qтр+Qж+Qшт;

Н

Для тех вариантов, где отсутствуют штанги, эта формула будет упрощена

- Определяем вес колонны труб						Н

Qтр=Hqтрg;

- Qж=0.785Dтр−2δ2Нρg;Определяем вес жидкости в трубах					Н

Здесь Dтр и  в метрах.

- Qшт=q1H1+q2H2g;Определяем вес ступенчатой колонны штанг

Н

Для тех вариантов, где отсутствуют штанги, эту формулу опустить

- Определяем усилие, развиваемое лебедкой на первой передаче

P1=NдвηдвπDбn1×60×1000;

Н

- Определяем оснастку талевой системы (количество рабочих струн)

ψтс'=Qкр+QтсР1×ηтс;

Принимаем число рабочих струн ближайшее целое, четное. Что соответствует определенной оснастке талевой системы

тс=2			Оснастка 12

тс=4			Оснастка 23

тс=6			Оснастка 34

тс=8			Оснастка 45

тс=10			Оснастка 56

- Определяем приведенный вес одного метра колонны

q=QкрН;

Н/м

- Определим длину колонны, поднимаемой на каждой передаче, т.е. сколько метров труб может лебедка поднять на соответствующей передаче.

Нi=ψтсηтсР1n1niq;

м

- Zi=Hilт;Определим количество труб, которое может поднять лебедка на соответствующих скоростях

труб

При этом общее количество труб находящихся в скважине

Zоб=Hlт;

труб

- Для рационального использования всех скоростей необходимо переходить на понижение скорости лишь после достижения максимально допустимых нагрузок при более высоких скоростях

ZI=Zоб−Z2;

На I передаче

ZII=Z2−Z3;                      На II передаче

ZIII=Z3−Z4;

На III передаче

ZIV=Z4;						На IV передаче

VIII. Лабораторные работы

Студенты должны выполнить 5 лабораторных работ на следующие темы

- Расчет буровой вышки

- Осуществление оснастки талевой системы

- Расчет оси кронблока

- Расчет ствола вертлюга

- Расчет деталей бурового насоса

- Расчет деформации колонны штанг и труб

- Подбор станка качалки и электродвигателя

- Расчет уравновешивания станка качалки

- Расчет шатуна станка качалки

- Выбор и расчет УЭЦН

- Кинематический расчет лебедки подъемника

ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Энергетики и нефтегазопромышленности»

Кафедра «Машины и оборудование нефтегазового комплекса»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине Технологические машины и оборудование для строительства и эксплуатации скважин

Обучающийся __________________                       Ф.И.О.

подпись

Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Обозначение контрольной  работы ТМИО.ХХ0000.000 КР           Группа ____________

Работа защищена

Преподаватель            ______________     Ф.И.О.     ______________

подпись                                                                                          дата

2020