МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Технологии формообразования и

художественная обработка материалов»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы

«Расчет основных параметров гидропривода гидравлического пресса» по дисциплине «Кузнечно-штамповочное оборудование»

для студентов заочной формы обучения

по специальности 150402

«Машины и технология обработки металлов давлением»

Ростов-на-Дону 2024

УДК 621.226

Составитель: доцент, к.т.н. Ефремова Е.А.

Методические указания к выполнению контрольной работы «Расчет основных параметров гидропривода гидравлического пресса» по дисциплине «Кузнечно-штамповочное оборудование» для студентов заочной формы обучения по специальности 150402 «Технологии и машины обработки цветных металлов». – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2024. - 17 с.

В методических указаниях приведен порядок выполнения, варианты заданий, требования к оформлению контрольной работы, минимальный объем вспомогательной информации, расчетные зависимости, необходимые для выполнения работы и список рекомендуемой учебной литературы.

Методические указания могут использоваться студентами дневной формы обучения при выполнении курсового и дипломного проектов.

Печатается по решению методической комиссии факультета «Технологии машиностроения».

Научный редактор -                               к.т.н.,  доцент, Церна И.А.

 Издательский центр ДГТУ, 2024

# Введение

Согласно рабочей программе дисциплины «Кузнечно-штамповочное оборудование» студент-заочник на пятом курсе должен выполнить контрольную работу «Расчет основных элементов гидропривода гидравлического пресса».

Выполнение контрольной работы является важным этапом освоения дисциплины. Поэтому необходимо вначале изучить назначение, принцип действия и устройство гидравлических прессов и их приводов и методы их расчета, изложенные в разделе «Гидравлические прессы» учебников [1,2] с обязательным конспектированием материала.

В процессе выполнения контрольной работы студент закрепляет полученные знания по этому типу оборудования, учится рассчитывать основные элементы привода гидравлического пресса.

Методические указания содержат сведения об объеме работы, требования к оформлению и методы расчета элементов привода гидравлического пресса. Методические указания могут быть использованы также при выполнении расчетов на практических занятиях студентами дневного  обучения, а также при разработке курсового проекта по кузнечно-штамповочному оборудованию.

# Объем работ и порядок их выполнения

- Описывается назначение пресса и приводятся основные его параметры в соответствии с вариантом задания.

- Составляется схема пресса, на которой должны быть показаны основные элементы пресса и гидропривода, дается описание работы пресса и его гидравлической системы со ссылкой на элементы схемы. Указывается вид рабочей жидкости, гидроаппаратура, тип пресса. Описывается конструкция, назначение основных деталей пресса и элементов гидропривода.

- По заданному номинальному усилию пресса и принятому рабочему давлению жидкости рассчитывается диаметр рабочего плунжера.

- Определяется усилие, которое должны создавать возвратные цилиндры, рассчитывается диаметр возвратных плунжеров (для поршня – диаметр штока).

- Выполняется расчет подачи (производительности) насоса и мощности электродвигателя.

- Для пресса с насосно-аккумуляторным гидроприводом определяется рабочий объем аккумулятора, полный объем гидравлического баллона, объем воздушных баллонов.

- Для пресса с насосным безаккумуляторным гидроприводом определяются фактические скорости подвижной поперечины при рабочем и возвратном ходе.

- Рассчитывается емкости наполнительного и насосного баков (если на схеме один из баллонов отсутствует, то рассчитывается емкость только имеющегося бака).

- Определяются внутренние диаметры трубопроводов на различных участках, исходя из допускаемой скорости движения жидкости. Производится расчет наружного диаметра труб.

# Варианты задания

Номер варианта задания принимается по порядковому номеру студента в списке группы. Основные параметры гидравлического ковочного пресса берутся из таблиц 1 и 2.

Таблица 1. Основные параметры гидравлических ковочных прессов (ГОСТ 7284-80)

| Номер варианта |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное усилие, кН (тс) |  | 2000 (200) | 3150 (315) | 5000 (500) | 8000 (800) | 12500 (1250) | 20000 (2000) | 31500 (3150) | 2000 (200) | 3150 (315) | 5000 (500) |
| Наибольший ход, мм |  | 450 | 560 | 710 | 900 | 1250 | 1600 | 2000 | 450 | 560 | 710 |
| Параметры рабочего режима | Время одного цикла, с | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 7,5 | 10 |
|  | Число рабочих ходов в минуту |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 20 | 10 |
|  | Рабочий ход, мм | 60 | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 60 | 100 | 125 |
| Вид гидропривода |  | Насосно-аккумуляторный |  |  |  |  |  |  | Индивидуальный безаккумуляторный |  |  |

Таблица 2   Варианты исходных данных к расчету

| Номер варианта |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное усилие, кН (тс) |  | 2500 (250) | 4000 (400) | 6000 (630) | 10000 (1000) | 16000 (1600) | 25000 (2500) | 2500 (250) | 4000 (400) | 6300 (630) |
| Наибольший ход, мм |  | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 500 | 600 | 800 |
| Параметры рабочего режима | Время одного цикла, сек | 7 | 9 | 12 | 18 | 22 | 28 | 7 | 9 | 12 |
|  | Число рабочих ходов в минуту | - | - | - | - | - | - | 22 | 15 | 6 |
|  | Рабочий ход, мм | 80 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 80 | 110 | 140 |
| Вес подвижной поперечины G, кН |  | 50 | 80 | 130 | 200 | 320 | 500 | 50 | 80 | 130 |
| Сила трения в уплотнениях и в направлении Pт, кН |  | 80 | 125 | 200 | 300 | 500 | 750 | 80 | 125 | 200 |
| Вид гидропривода |  | Насосно-аккумуляторный |  |  |  |  |  | Индивидуальный насасный безаккумуляторный |  |  |

# Требования к оформлению контрольной работы

Контрольная работа оформляется на бумаге формата А4, имеющей рамку, должна иметь титульный лист и содержание.

Рекомендуется следующее содержание:

- Назначение и основные параметры пресса.

- Описание пресса.

- Определение диаметра рабочего плунжера.

- Определение диаметра возвратных плунжеров.

- Расчет подачи насоса и мощности электродвигателя.

- Расчет аккумулятора (для пресса с насосно-аккумуляторным гидроприводом).

- Расчет фактических скоростей подвижной поперечины (для пресса с насосным безаккумуляторным приводом).

- Расчет емкостей наполнительного насосного баков.

- Определение диаметров трубопроводов.

- Список использованных источников.

Назначение пресса должно соответствовать назначению, описанному в ГОСТ 7284-80 «Прессы гидравлические ковочные. Основные параметры и размеры».

Основные параметры пресса необходимо привести в таблице, составленной по форме:

| Наименование параметра | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |

В разделе «Описание пресса» помещается схема пресса с гидроприводом и дается ее описание со ссылкой на элементы схемы. Указывается вид рабочей жидкости (вода с эмульсолом), рабочее давление жидкости, приводится описание конструктивного исполнения основных элементов деталей и гидроаппаратуры (клапанный распределитель, наполнительный клапан, разгрузочный клапан, клапан минимального уровня, перепускной клапан, предохранительный клапан), насоса, аккумулятора, наполнительного и насосного баков.

# Определение диаметра рабочего плунжера

Для расчета диаметра рабочего плунжера необходимо принять рабочее давление. При насосно-аккумуляторном гидроприводе рекомендуется принимать рабочее давление жидкости pВ≤28000Па (с учетом номинального давления жидкости в аккумуляторе при нижнем уровне жидкости), а при насосном безаккумуляторном гидроприводе - pВ≤32000Па (соответствует давлению, создаваемому насосом).

Площадь рабочего плунжера определяется по формуле

Fр≥PнК1⋅pвм2,

где Pн- номинальное усилие, кН;

pВ- рабочее усилие жидкости, кПа;

К1- коэффициент, учитывающий потери давления жидкости при давлении от аккумулятора или насоса, а также сопротивление сил трения в уплотнениях, направляющих противодавление в возвратных цилиндрах при рабочем ходе (рекомендуется применять К1=0,9).

Диаметр рабочего плунжера

Dр≥1,13⋅Fр м.

Расчетный диаметр округляется до ближайшего большего из ряда диаметров уплотнений, принятых в стандартах (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 125, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 710, 800, 900, 950, 1000, 1120, 1250, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 мм).

Определяется фактическая площадь рабочего плунжера, соответствующая принятому диаметру

Fр=0,785⋅Dр2 м2.

# Определение диаметра возвратных плунжеров

Для определения диаметра возвратных плунжеров необходимо рассчитать усилие, которое должны создавать возвратные цилиндры при возвратном ходе

PВ≥1,2⋅G+Pт+PЖ⋅Fр кН,

где G - вес подвижной поперечины (см. табл. 3), кН;

Pт- сила трения в уплотнениях и в направляющих (см. табл. 2) кН;

pх - давление жидкости в рабочем цилиндре при возвратном ходе (pж=700 кПа).

Таблица 3. Значения  веса подвижной поперечины Gи силы трения в направляющихPт

| Номинальное усилие, кН (тс) | 2000 (200) | 3150 (315) | 5000 (500) | 8000 (800) | 12500 (1250) | 2000 (2000) | 31500 (3150) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес подвижной поперечины G, кН | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 |
| Силы трения в уплотнениях и в направляющих Pт, кН | 60 | 100 | 150 | 240 | 375 | 600 | 900 |

Площадь возвратных плунжеров определяется по формуле

FВ≥PВК2⋅pВ,

где К2- коэффициент, учитывающий потери давления жидкости при движении от аккумулятора или насоса (рекомендуется принять: К2=0,35).

Принимается количество возвратных цилиндров (два или четыре) и расчет их диаметров

DВ≥1,13⋅FВz  (м),

где z – количество возвратных цилиндров.

Расчетный диаметр округляется до ближайшего большего из ряда диаметров уплотнителей, принятых в стандартах (ряд диаметров приведен в разделе 5).

Определяется фактическая площадь возвратных плунжеров, соответствующая принятому диаметру

FВ=0,785⋅DВ2⋅z (м2).

# Расчет площади насоса и мощности электродвигателя

При насосно-аккумуляторном гидроприводе подача насоса определяется по формуле /2, 3/

Qн=VпTц⋅ηо м3/с,

где Vп - расход жидкости высокого давления за время цикла, м3

Vп=Fр⋅sр+FВ⋅sн (м3),

где Fр - фактическая площадь рабочего плунжера, м2;

sр - рабочий ход поперечины, м;

FВ - фактическая площадь возвратных плунжеров, м2;

sн - наибольший ход подвижной поперечины, м;

ηо - объемный к.п.д. гидросистемы (рекомендуется принимать ηо=0,9);

Tц - время цикла, с.

Для прессов с насосным безаккумуляторным гидроприводом подача насоса определяется по формуле

Qн=Fр⋅sрTр⋅ηо м3/с;

где Tр - время рабочего хода подвижной поперечины, с.

Tр=602⋅n с;

n – число рабочих ходов подвижной поперечины в минуту.

Выбираем насос (см. табл. 4).

Таблица 4. Подача и к.п.д. кривошипно-плунжерных насосов (номинальное давление 32000 кПа)

| Тип насоса | Н-63 | Н-100 | Н-200 | Н-400 | Н-630 | Н-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, м3/с | 0,001 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0064 | 0,01 | 0,016 |
| К.п.д., ηн | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,8 |

Определяется мощность электродвигателя

N=pВ⋅Qнηн кВт,

где ηн - общий к.п.д. насоса, равный произведению объемного и механического к.п.д. (значения приведены в табл. 3).

# Расчет аккумулятора

Рабочий объем аккумулятора Vр вычисляют по максимально возможному расходу жидкости высокого давления [2]:

Vр=К3⋅Fр⋅sр+FВ⋅sн−Qн⋅TрВ⋅ηо (м3);

Vр=К3⋅Fр⋅sр−Qн⋅Tр⋅ηо (м3),

где К3 - коэффициент, учитывающий необходимый резерв жидкости (К3=1,5);

TрВ - время рабочего и возвратного хода подвижной поперечины, с;

Tр - время рабочего хода подвижной поперечины, с;

Tрв=0,19⋅Tц.

Из двух полученных значений Vр принимают наибольшее.

Полный объем гидравлического баллона беспоршневого аккумулятора Va складывается из рабочего объема аккумулятора Vр, нижнего аварийного объема Vн и верхнего резервного объема VВ

Vа=Vр+Vн+Vв (м3).

Нижний аварийный и верхний резервный объем определяется по формулам:

VН=Fр⋅sрTр⋅Tк (м3);

VВ=Qн⋅Tк (м3),

где Tк - время срабатывания обратного клапана минимального уровня для нижнего аварийного объема и разгрузочного клапана для верхнего резервного объема (рекомендуется принимать для прессов усилием до 8000 кН Tк=1,5с, свыше 8000 кН Tк=3с).

Объем воздушных баллонов равен

Vб=К4⋅Vр м3,

где К4 - коэффициент, определяемый по графику (рис. 1) или по формуле

К4=n1−m1−n1−m;

m=pmax−pminpmax, (принимается равным 0,1…0,2);

pmax - наибольшее давление при верхнем уровне жидкости;

pmin - наибольшее давление при нижнем уровне жидкости.

Рис. 1. График для определения коэффициента К4

# Расчет фактических скоростей подвижной поперечины

Для прессов с насосным безаккумуляторном гидроприводом фактические скорости подвижной поперечины рассчитывается по формулам:

при рабочем ходе

Vрх=QнFр⋅ηо м/с;

при возвратном ходе

Vвх=QнFВ⋅ηо м/с.

# Расчет емкостей наполнительного и насосного баллонов

Объем наполнительного бака равен [2]

Vнб=Vж+Vс  м3,

где Vж - объем рабочей жидкости

Vж=К5⋅Fр⋅sн м3;

К5- коэффициент запаса (k5=2÷2,5)

Vс- начальный объем сжатого воздуха

Vс=К6⋅Fр⋅sн м3;

К6- коэффициент, зависящий от допускаемого давления сжатого воздуха при работе (принимается К6=3, что соответствует уменьшению давлению при работе на 25%).

Объем насосного бака равен

Vсб=1,5⋅Vа+Vж+Fв⋅sн м3.

# Определение диаметров трубопроводов

Внутренний диаметр труб d0 определяется исходя из допускаемой скорости движения жидкости. Для трубопроводов высокого давления допускается скорость движения эмульсии (вода с эмульсолом) до Vжн=10 м/с.

Для ковочного пресса с насосно-аккумуляторным гидроприводом диаметры трубопроводы определяются по формулам:

а) на участке от наполнительного бака до рабочего цилиндра движется жидкость низкого давления при холостом ходе

dв≥Dр⋅VхVжн м,

где Vх- скорость подвижной поперечины при холостом ходе вниз (рекомендуется принимать Vх=0,3 м/с) м/с;

Vжн - допускаемая скорость движения жидкости в трубопроводе низкого давления, м/с;

б) на участке от распределителя до рабочего цилиндра (движется жидкость высокого давления при рабочем ходе)

dв≥Dр⋅VрVжв м,

где Vр - скорость подвижной поперечины, при рабочем ходе (рекомендуется принять Vр≈0,05 м/с), м/с;

Vжв - допускаемая скорость движения жидкости в трубопроводе высокого давления, м/с;

в) на участке от распределителя до возвратных цилиндров (движется жидкость высокого давления при возвратном ходе и низкого давления при холостом ходе, Vх≈Vв): диаметр общего трубопроводом

dв≥1,13⋅Fa⋅VхVжн м;

диаметр трубопровода к одному возвратному цилиндру

dвц≥Dв⋅VхVжн м;

г) на участке от аккумулятора до распределителя

dв≥Dр⋅VрVжв м;

д) на участке от аккумулятора до распределителя

dв≥1,13⋅QнVжв м.

Для ковочного пресса с индивидуальным насосом без аккумуляторным гидроприводом диаметры трубопроводов определяются по формулам;

а) на участке от наполнительного бака до рабочего цилиндра (движется жидкость низкого давления при холостом ходе)

dв≥Dр⋅VхVжн м;

б) на участке от распределителя до рабочего цилиндра (движется жидкость высокого давления при рабочем ходе)

dв≥1,13⋅QнVжв м;

в) на участке от распределителя до возвратных цилиндров (движется жидкость высокого давления при возвратном ходе и низкого давления при холостом ходе):

диаметр трубопровода к одному возвратному цлинру

dв≥Dв⋅VкVжн м;

диаметр общего назначения

dв≥1,13⋅Fв⋅VкVжн м;

г) на участке от насоса до распределителя

dв≥1,13⋅QнVжв м.

Расчетные внутренние диаметры труб округляются до ближайших значений внутренних диаметров труб, регламентированных стандартами СЭВ СТ СЭВ 254-76 (10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 мм).

Наружный диаметр труб рассчитывается по формуле [2]

dн≥К7⋅dв м,

где К7- коэффициент, определяемой по графику (рис. 2) или по формуле (pж<10000 кПа принимается К7=1,1)

К7=[σ][σ]−3⋅pж;

dв- фактический диаметр трубопровода на данном участке, м;

[σ]- допускаемое напряжение (принимается [σ]≤85000 кПа);

pж - давление жидкости в трубопроводе (на участке от наполнительного бака до рабочего цилиндра рекомендуется принимать pж=1000 кПа, на остальных участках - pж=pв), кПа.

Рис. 1. График для определения коэффициента k7

Выбираются трубы, наружные диаметры которых соответствуют расчетным.

На схеме гидравлического пресса рядом с элементом указывается расчетное значение его параметров.

Приложение 1

Дополнительные варианты для практических занятий

| Номер варианта |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное усилие, кН (тс) |  | 2500 (250) | 4000 (400) | 6000 (630) | 10000 (1000) | 16000 (1600) | 25000 (2500) | 2500 (250) | 4000 (400) | 6300 (630) |
| Наибольший ход, мм |  | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 500 | 600 | 800 |
| Параметры рабочего режима | Время одного цикла, с | 7 | 9 | 12 | 18 | 22 | 28 | 7 | 9 | 12 |
|  | Число рабочих ходов в минуту |  |  |  |  |  |  | 22 | 15 | 6 |
|  | Рабочий ход, мм | 80 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 80 | 110 | 140 |
| Вес подвижной поперечины G, кН |  | 50 | 80 | 130 | 200 | 320 | 500 | 50 | 50 | 80 |
| Сила трения в уплотнениях и в направлении Pт, кН |  | 80 | 125 | 200 | 300 | 500 | 750 | 80 | 125 | 200 |
| Вид гидропривода |  | Насосно-аккумуляторный |  |  |  |  |  | Индивидуальный безаккумуляторный |  |  |

Литература

- Банкетов А.Н. и др. Кузнечно-штамповочное оборудование. М.: Машиностроение, 1982. с. 251-350.

- Живов Л.И., Овчинников А.Г., Складчиков Е.Н. Кузнечно-штамповочное оборудование: Учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. с. 187-331.

- Назаренко Е.С. Методическое указание, рабочая программа и задание к контрольным работам по курсу «Кузнечно-штамповочное оборудование» для студентов-заочников специальности 0503 «Машины и технология обработки металлов давлением». Ростов-на-Дону: РИСХМ. 1982. 15 с.