Тема: Методы теоретического анализа процессов ОМД.

4. Метод линий скольжения

4.1. Основные положения метода линий скольжения.

4.2. Основные уравнения.

4.3. Определение интегралов Генки.

4.4 Теоремы определяющие свойства линий скольжения.

4.5 Виды полей линий скольжения.

4.6 Способы построения сетки линий скольжения.

4.7 Связь полей линий скольжения с полями скоростей.

Тема: Метод линий скольжения.

Основные положения метода.

Деформируемое тело состоит из областей развитой пластической деформации и упругих зон, но так как последние на порядок меньше пластической деформации, то при решении задач принимают упрощение, что тело имеет жестко-пластическую схему деформирования.

В любой точке сечения тела, находящегося в состоянии плоской пластической деформации, имеются 2 ортогональных направления, вдоль которых касательные напряжения принимают максимальные значения.

Поле этих направлений образуют ортогональную сетку, состоящую из двух систем линий, касательные к которым совпадают с направлением наибольшего τ.

Сущность метода заключается в построении сеток линий скольжения в пластических зонах деформируемого тела. Для этого используются:

1)аналитическое;

2)графическое;

3)численное решение.

Так как (1) решение в замкнутом виде с использованием полной системы уравнений плоского течения металла для напряжений и скоростей возможно только в некоторых простых случаях, то используется (2) и (3).

Если возможно решение системы дифференциальных уравнений для скоростей, то такие задачи называются статически определенными.

Основные положения.

1. Метод линий скольжения применим для плосконапряженного и плоско деформированного состояния.

2. Граница построенного поля линий скольжения является линией разделяющей пластическую и жесткую зоны.

3. Линии скольжения называются характеристиками (уравнении (1))

4. По построенному полю линий скольжения можно определить:

- напряжения в любой точке области плоской деформации и на границе;

- скорости деформации в любой точке области плоской деформации и на границе;

- деформации в любой точке области плоской деформации и на границе.

5. Методом линий скольжения решаются задачи:

- стационарного течения, когда пластические области остаются неизменными (прокатка в гладких валах, прессование, выдавливание, вытяжка, осадка полосы);

- псевдостационарного течения (внедрение клина, осадка полосы…);

- нестационарные задачи общего вида.

В процессах ОМД пластическая область ограничивается жестким контуром инструмента и двумя характеристиками (л. с.). Вдоль двух характеристик, имеет место тангенциальные разрывы скоростей постоянной величины. Следовательно, получаются два условия. Третье условие определяется граничным трением.

Согласно закону Кулона, при равновесии и движении твердых тел, трение пропорционально нормальному давлению

τk=μPоп		pn−нормальное давлениеτk−касательное напряжение (касательные поверхности)f−коэффициент трения

Задаваясь коэффициентом пластического трения (μ)

μ=τk2k

Получим третье граничное условие, которым определяется угол φ на контуре инструмента, где φ – меньший из углов, который образуют характеристики касательным контуром контактной поверхности. Условие определения угла φ

2μ=cos2ϕ

или		2ϕ=arccos2μ=arccosτkk

Метод линий скольжения заключается в построение сетки (поля) линий скольжения и использования их свойств.

В теле находятся в плоском деформированном состоянии, например при осадке полосы между параллельными плитами, некоторую точку a1.

Рисунок 1. напряженное состояние в точке a1 при осадке полосы неограниченной длины.

Напряженное состояние в точке a1 задано тензором в произвольной системе координат

Tσ=σxττzxσz

Рассмотрим точку a1 в системе координат XOZ.

Отложим от нее вектор τ1 - главного касательного напряжения. Перейдем в направлении вектора τx точки a2 отстоящий на бесконечно малом расстоянии, отложим вектор τ2 отличный от τ1 по величине и направлению. Продолжая построение получим ломанную линию a1, a2,…an.

Рисунок 2. Образование ортогональных линий.

В следствии закона парности касательных напряжений перпендикулярно вектору τ1 отложим τ1' из точки a1, аналогично строим вторую ломанную кривую.

Ломанные линии соединяем плавными кривыми α и β являющимися траекториями главных касательных напряжений которые называются линиями скольжения.

Если продолжить построение из каждой точки получим ортогональную сетку кривых – поле линий скольжения, состоящие из двух семейств – α и β. Точки пересечения (a1) двух кривых α и β называются узловыми точками.

4.2. Основные уравнения.

Уравнения равновесия для плоской задачи

∂σx∂x+∂τxz∂z=0∂τzx∂x+∂σz∂z=0

Условие пластичности

σx−σz2+4τxz2=4k2

Рассмотрим ортогональную сетку траекторий главных напряжений σ1 и σ3. Они пересекают в произвольной точке a линий скольжения под углом π/4.

Главные оси 1, 2 являются касательными к σ и σ3 в точке a и пересекают ось х под углами ϕ и ϕ+π/2.

Рисунок 3. Траектории главных напряжений (σ1,  - главные нормальные напряжения; , τ31 - главные касательные напряжения).

Для двух семейств линий скольжения α и β

dzdx=tgω−для αdzdx=−ctgω−дляβ - дифференциальные уравнения линий скольжения (1)

Рассмотрим точку a

Спроецируем на плоскость XOZ элементарный тетраэдр

Рисунок 4. Распределение напряжений при плоском состоянии.

Тогда, величина нормальных напряжений и касательных напряжений на наклонной площадке.

σн=σ1⋅cos2α+α3⋅sin2α σx=σ1τ=±12σ1−σ1⋅sin2α σz=σ3τ−max, если sin2α=1, α=45, τ31=±12σ3−σ1

Определим σ и σ3. Для этого рассмотрим тетраэдр, наклонная площадка которого является главной. Напряженное состояние определяется.

σx−στxzτzxσz−σ=0

Развернув определитель, получим уравнение

σ2−σx+σzσ+σx⋅σz−τxz2=0

Откуда

σ1σ3=σx+σz2±12σx−σz2+4τxz2

При плоском напряженном состоянии σ2=0

При плоском деформированном состоянии σ2=σ1+σ32

Рассмотрим новую координатную систему, х с осью 1 составляет угол α.

Рисунок 5. Определение нормальных напряжений на наклонных площадках с нормалями x и z.

Рассматриваем ось х, как нормаль к наклонной площадке. Тогда запишем

σн=σ1⋅cos2α+σ3⋅sin2α

Для оси х нормальные напряжения, следовательно

σx=σ1⋅cos2α+σ3⋅sin2α

Преобразуем, получим

σx=σ1+σ32+σ1−σ32⋅cos2α

Аналогично

σz=σ1+σ32−σ1−σ32cos2α

τxz+12σ3−σ1⋅sin2α

σx+σz2=σ1+σ32=σcp

±12σ3−σ1=τ31

Получим

σxσz=σcp±τ31⋅cos2ατxz=τ31⋅sin2α -

Формулы преобразования, выражающие компоненты напряжений в функциях угла α при плоской деформации (уравнения равновесия удовлетворяющие тождественно условию пластичности) (2)

Для рисунка 3 угол α – φ – угол определяющий связь главных осей 1, 3 с координатными осями x, z (см. рис3, рис5).

Теперь выразим угол φ через ω, а τ31=k по условию пластичности максимум главных касательных напряжений.

Тогда выражение (2) запишем

σxσz=σcp±ksin2ωτxz=−k⋅cos2ω−(3)

Уравнения (3) тождественно удовлетворяет условию пластичности подставив которые в

σx−σz2+4τxz2=4k2 получим

4k2=4k2

Это значит, что условие пластичности удовлетворяется при любых ω.

Подставив уравнение (3) в уравнение равновесия получим

∂σcp∂x+2kcos2ω∂ω∂x+sin2ω∂ω∂z=0∂σcp∂z−2kcos2ω∂ω∂z−sin2ω∂ω∂x=0−(4)

Система (4) определяет изменение первого варианта тензора Tσ вдоль линии скольжения. Полученные уравнения гиперболического типа могут быть решены методом характеристик. Носят название – телеграфные уравнения (описывает волны (струны, мембраны) затухающие волны).

Определение интегралов Генки.

Рассмотрим

∂σcp∂x+2kcos2ω∂ω∂x+sin2ω∂ω∂z=0∂σcp∂z−2kcos2ω∂ω∂z−sin2ω∂ω∂x=0−(4)

Перейдем к криволинейной системе координат α и β – координатная сетка.

Координаты x, z b α, β – связаны функционально

Рисунок 6. Криволинейная система координат, координатная сетка α,β=fx,z.

Поместим начало координат точку О в точку а, а оси x, z направим по касательным к α и β – x', z'.

Так как при выводе формулы (4) выбиралась произвольная система координат, то она действительно система координат α, β.

Вокруг точки а элементы дуг α и β можно считать совпадающими с касательными x', z', следовательно.

dx=dα; dz=dβ

∂∂x=∂∂z, ∂∂z=∂∂β, ∠ω=0, так как α, β совпадает с x', z'.

но, dωdα, dωdβ≠0, та как ω изменяется вдоль α и β.

Тогда уравнение (4) примет вид

∂∂ασcp+2kω=0∂∂βσcp−2kω=0 -

Уравнения действительны для любой точки, так как точка а – произвольная. (5) (при деформации по одной переменной, функция другой переменной – const, а производная = 0)

Уравнения (5) также являются дифференциальными уравнениями равновесия, удовлетворяющими условию пластичности.

Проинтегрируем уравнение (5) – первое – по α, второе – по β, получим

σcp+2kω=c1σcp−2kω=c2

Следовательно в первом уравнении произвольную постоянную c1 заменяем произвольной функцией от β и во втором аналоично

c1=2kηβc2=2kξα

Следовательно уравнения (5) преобразуются к виду

σcp+2kω=2kηβ−по линии ασcp−2kω=2kξα−по линии β−(6)

Уравнения (6) называются интегралы Генки.

Так как 2kηβ=c1 и 2kξα=c2 - то они имеют постоянные значения при перемещении точки вдоль одной и той же линии скольжения.

Следствие:

Рассмотрим точки M и N для одной и той же линии скольжения

σcp=σcpM; ω=ωMσcp=σcpN; ω=ωN

Подставим в первое уравнение системы (6) для линий скольжения α получим

σcpM+2kωM=2kηβσcpN+2kωN=2kηβ

Но так как правые части равны, то

σcpM+2kωM=σcpN+2kωN

Аналогично для второго уравнения

σcpM−2kωM=σcpN−2kωN

Объединим и преобразуем, получим

σcpM−σcpN=±2kωM−ωN

ωM−ωN обозначим ωMN - угол поворота линии скольжения при переходе от точки M к точке N.

Тогда

σcpM−σcpN=±2kωMN - (7)

1)Уравнение (7) показывает, что изменение σcp пропорционально углу поврота линии скольжения, а коэффициент пропорциональности – 2к.

2)Из уравнения (7) по значению σcp в одной точке линии скольжения можно определить σcp в любой другой точке этой линии скольжения.

3)Зная σcp и ω можно определить σx, σz и τxz по уравнению

σxσz=σcp±ksin2ωτxz=−kcos2ω - уравнения равновесия удовлетворяющие условию пластичности.

Теоремы определяющие свойства линий скольжения.

Так как линии скольжения траектории действия максимального главного касательного напряжения, то они имеют 8 свойств.

1)Линии скольжения непрерывны.

2)образуют два семейства α и β как угодно густо покрывающие область деформации.

3)Линии скольжения семейства α ортогональны линиям скольжения семейства β.

4)линии скольжения пересекают траектории главных напряжений под углом π/4.

σcpQ−σcpM=σcpQ−σcpN+σcpN−σcpM=2kωQ+ωM−2ωN

Так как σcpC−σcpD=±2kωC−ωD

σcpQ−σcpM=σcpQ−σcpP+σcpP−σcpM=2k2ωP−ωQ−ωM

Из двух выражений, так как левые части равны, получим после преобразования

ωQ−ωN=ωP−ωM=0

Θ – угол между двумя касательными к линиям MN и PQ.

5)Угол между касательными к двум линиям скольжения одного семейства в точках пересечения их каждой линии скольжения другого семейства остается постоянным – первая теорема Генки.

Следствие:

Если какой либо отрезок линии скольжения данного семейства есть отрезок прямой, то и все другие отрезки линии скольжения этого семейства отсекаемые одними и теми же линиями скольжения другого семейства будут так же отрезками прямых и длина их будет одинакова AB=A'B'

6)При перемещении точки вдоль данной линии скольжения одного семейства (β) радиусы кривизны линий скольжения другого семейства (α) в точках пересечения с данной линией скольжения (β) изменяются на величину пройденного расстояния (вторая теорема Генки)

Вторая теорема Генки.

Перемещение от точки а к точке с семейство β. Радиусы кривизны семейства α.

dRα=dSβ

7)Центр кривизны дуг линий скольжения одного семейства β образуют эвольвенту для данной линии скольжения другого семейства, которую они пересекают – теорема Прандтля.

Теорема Прандтля.

Центры кривизны дуг одного семейства линий скольжения, пересекающих фиксированную линию скольжения другого семейства, лежат на эвольвенте этой фиксированной линии.

8)Из уравнения

τxz=−kcos2ω, cos2ω=0 при ω=±45°=π4; τxz=0

Линии скольжения обоих семейств пересекают свободную поверхность (а так же контактную поверхность при отсутствии трения) под постоянным углом 45º.

Если трение достигает на контактной поверхности максимума (μ=0,5), то τxz=k, cos2ω=1; ω=0, ω1=±90.

При максимальном трении контактная поверхность является огибающей для данного семейства линий скольжения.

Углы наклона линии скольжения при выходе на контур зависят от величины касательного напряжения на контуре.

Виды полей линий скольжения.

1. Простейшее поле – система двух ортогональных семейств прямых линий.

Рисунок 1. Поле однородного (равновесного) напряженного состояния.

На основании уравнения (следствие из интеграла Генки), углы поворота линий скольжения каждого семейства ωMN=ωMQ=0=0. Следовательно σcp=const в любой точке поля.

1 σcpM−σcpN=±2kωMN1a σcpP−σcpN=±2kωPN

Неизвестная величина – σcp – определяется из граничных условий.

У прямолинейной свободной границы или находящейся под равномерной нормальной нагрузкой полем линий скольжения всегда является сетка ортогональных прямых, образующих угол 45º с границей.

2. Простое поле – одно семейство линий скольжения состоит из прямых линий, а другое – из кривых, к ним ортогональных. Вдоль каждой прямой линии семейства β−σcp=const, изменяются при переходе к другой на основании уравнений 1 и 1а.

Рисунок 2. Поле состоящее из прямых – β и кривых – α.

Частный случай – центрированное поле, образуется пучком прямых и концентрическими окружностями.

Точка О является особой, так как σcpM≠σcpN, σcp=2k−ω+η, σcp - линейная функция угла ω.

В точке О – напряжения не имеют единственного решения.

Рисунок 3. Центрированное поле.

В области примыкающей к области равномерного напряженного состояния, поле линий скольжения возможно только простое, в котором одно из семейств состоит из прямых.

Рисунок 4. Поле прилегающие к области равномерного состояния.

3. Общий случай – поля линий скольжения, образованные двумя ортогональными семействами плавных кривых (взаимно ортогональные циклоиды, логарифмические спирали)

Рисунок 5. Общий случай полей линий скольжения

д – кривые одного семейства, могут пересекаться в одной точке

в – логарифмические спирали

Поле линий скольжения у свободной или находящейся под равномерной нормальной нагрузкой круговой границы представляет собой ортогональную сетку логарифмических спиралей.

Поле линий скольжения у границы, свободной от усилий (или находящейся под равномерной нормальной нагрузкой), определяется только формой самой нагрузки.

Способы построения сетки линий скольжения.

1. Аналитическое построение.

Рассмотрим задачу построения поля линий скольжения при вытяжке детали с фланцем.

В фланце возникает напряженное состояние

Tσ=σz00σθ

Так как τρθ=τθρ=0; σρ, σθ - главные напряжения

Следовательно, линии скольжения в каждой точке фланца должно пересекать радиус под углом 45º. Такими линиями являются логарифмические спирали, уравнения которых

ρ=r⋅eθ (1)

Уравнение (1) дает возможность построить два семейства линий скольжения – α и β определение напряжений во фланце на наружной поверхности σρ=0

Рисунок 1. Схема построения полей линий скольжения.

Из уравнения пластичности

σρ−σθ=2k → σθ=−2k

σcp - в любой точке

σcpA=σρ+σθ2=ok−2k2=−k (2)

На внутренней поверхности в точке а – переход от фланца к стенке, определим напряжение

σcpM−σcpN=±2kωMN

Обозначим OA−RH, Oa−Rb

Согласно формуле (1) угол поворота линии скольжения ωAa=lnRHRb

Тогда 	σcpa−σcpA=±2klnRHRb

Так как σcpA=−k (см (2)), то

σcpa=2klnRHRb−k

Но σcpa=σρa+σθa2=ρ+σθa2

По условию пластичности

ρ−σθa=2k → σθa=ρ−2k,

Тогда

σcpa=ρ+ρ−2k2=2klnRHRb−k,

Откуда

ρ=2klnRHRb=σSlnRHRb

2. Численное построение сеток линий скольжения

(с использованием функций Бесселя). Этим методом вычисляются координаты узловых точек сетки.

Рассмотрим прессование плоской заготовки в шероховатом контейнере (функции Бесселя – дифференциальные линейные уравнения).

Для решения задачи:

1. Строится двухцентровая веерная сетка по таблице с координатами, для каждого индекса ячейки вычисленными с помощью функций Бесселя.

Таблица 5.1. Координаты узловых точек двухцентровой веерной сетки линий скольжения с шагом 15º.

| Индекс | Координата |  | Индекс | Координата |  | Индекс | Координата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | z |  | x | z |  | x | z |
| 1,1 | 0,428 | 0,000 | 2,3 | 1,333 | 0,413 | 3,6 | 2,804 | 2,414 |
| 1,2 | 0,647 | 0,289 | 2,4 | 1,552 | 0,944 | 4,4 | 3,134 | 0,000 |
| 1,3 | 0,792 | 0,639 | 2,5 | 1,634 | 1,572 | 4,5 | 3,830 | 0,937 |
| 1,4 | 0,845 | 1,040 | 2,6 | 1,545 | 2,256 | 4,6 | 4,370 | 2,205 |
| 1,5 | 0,789 | 1,464 | 3,3 | 1,867 | 0,000 | 5,5 | 5,060 | 0,000 |
| 1,6 | 0,617 | 1,880 | 3,4 | 2,338 | 0,615 | 5,6 | 6,170 | 1,453 |
| 2,2 | 1,018 | 0,000 | 3,5 | 2,673 | 1,429 | 6,6 | 8,040 | 0,000 |

Рисунок 2. Двухцентровая веерная сетка линий скольжения с шагом 15º.

Рисунок 3. Сетка линий скольжения для прессования плоской заготовки через шероховатый контейнер.

2. На полученную сетку наносится контур штампа для прессования в масштабе (m), так, что бы точки А и В веерной сетки совпали с началом калибровочного пояска. Очаг деформации ABNRMA – определяется граничными условиями на образующей контейнера. Все остальные – жесткие зоны.

Решаемые задачи: внедрение пуансона в пластину, волочение листа через клиновидную матицу, выдавливание в клиновидную полость, прессование.

3. Графическое построение кусочно-линейных сеток линий скольжения

основано на четырех свойствах линий скольжения:

- линии скольжения непрерывны;

- линии скольжения образуют два семейства, как угодно густо покрывающие очаг деформации;

- линии скольжения взаимно ортогональны;

- линии скольжения пересекают траектории главных напряжений под углом 45º.

Рассмотрим осадку ступенчатой полосы

Рисунок 4. Сетка линий скольжения для осадки ступенчатой полосы неограниченной длины (для упрощения рисунка взят большой шаг Δφ)

1. Линия AO1 свободная поверхность

Проведем АВ под углом π/4 к AO1 и оси х (90º/2) AO1 В – область равномерного напряженного состояния (сетку можно не показывать).

2. Область АВС – веерная сетка. Дугу dc – можно не показывать. Разбиваем сектор АВС прямыми на сектора с шагом Δφ (π/24…π/36).

3. Присвоим номера узловым точкам 0.0, 0.1,… - номера пересекающихся линий.

4. Дугу ВС – заменим ломанной (хордами) – это исходная для построения кусочно-линейной сетки.

5. Построение сетки начинается на отрезке 0.0 – 0.1 из условия ортогональности.

6. Линию 1.0 – 1.1 проводим перпендикулярно 0.0 – 0.1 и т.д.

7. Четырехугольник 1.0 – 2.0 – 2.1 – 1.1 – типичный элемент сетки. Он имеет два прямых угла в вершинах 2.0 и 1.1 и два угла отличных от прямого – в вершине 1.0−π4+12Δϕ2.1−π2−12Δϕ

8. В данной сетке точки А и Д – особые – сетка образует центрированный веер.

9. Последняя линия выходящая из точки Д должна обязательно проходить через точку О (для этого делается обратное построение из точки 7.7, так как не всегда ограничивающая линия попадает на ось симметрии).

AO1ODA – очаг деформации

DOFE – жесткая зона

BCDOB – область неоднородного напряженного состояния.

10. По построенной сетке линий скольжения можно определить напряженное состояние в любой точке.

Определение напряжений (из интегралов Генки)

σxσz=σcp(0,0)−2k(l+m)Δϕ±kcos2(l−m)Δϕ;τxz=ksin2(l−m)Δϕ.

Здесь l, m – индексы узловой точки.

Корректность решения задачи определяется путем анализа кинематических граничных условий. Статистически возможным полем линий скольжения, но не удовлетворяющим кинематическим условием, определяется «нижняя оценка» удельного усилия деформирования.

Связь полей линий скольжения с полями скоростей.

Для полного решения задачи, то есть определения действительно значение уд усилия деформирования, необходимо, что бы поле линий скольжения удовлетворяло кинематическим условиям.

Для этого необходимо построение поля скоростей или годографа.

1. Определим уравнения, удовлетворяющие скорости перемещения вдоль линии скольжения.

Компоненты вектора скорости перемещения (u∘x и u∘z) выразим через компоненты u∘α и u∘β (если α и β – криволинейная ортогональная система координат).

u∘x=u∘αcosω−u∘βsinω;u∘z=u∘αsinω+u∘βcosω(1)

Рисунок 1. Выражение u∘x и u∘z в системе координат α и β.

Продифференцируем уравнения системы (1) по элементам дуг α и β – первое по Sα, а второе по Sβ.

Учитывая, что (из рисунка 1)

а)u∘zcosω−u∘xsinω=u∘β−(2)

б) ∂u∘x∂Sα⋅cosω=∂u∘x∂xв) ∂u∘z∂Sα⋅sinω=∂u∘z∂z-(3) приращения компонентов скорости перемещения(u∘x,u∘z)

Тогда система (1) перепишется после ее деформирования и подстановки (2 и 3).

∂u∘α∂Sα=∂u∘x∂x+∂u∘z∂z+u∘β∂ω∂Sα∂u∘β∂Sβ=−∂u∘x∂x−∂u∘z∂z−u∘α∂ω∂Sβ(4)

Но согласно условию несжимаемости для плоского деформированного состояния εy=0

∂u∘x∂x+∂u∘z∂z=0 ← ε∘x=∂ux∂x; ε∘z=∂uz∂z ε∘x+ε∘z=0

Тогда система (4) примет вид

∂u∘α∂Sα=u∘β∂ω∂Sα∂u∘β∂Sβ=−u∘α∂ω∂Sβ(5)

Перепишем в простых производных

du∘α−u∘βdω=o вдоль αdu∘β+u∘αdω=0 вдоль β(5) – уравнения Гейрингер – уравнения неразрывности скоростей

Следствие из уравнений Гейрингер:

1)скорость линейных деформаций ε∘x, ε∘z вдоль линий скольжения

2)в простых полях линий скольжения компоненты скоростей вдоль каждой из прямых линий скольжения, постоянны.

3)в центрированном веере компоненты скоростей являются функциями угла ω.