МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Робототехника и мехатроника»

методические указания

и контрольные задания

по дисциплине

"Моделирование робототехнических и мехатронных систем"

### Ростов-на-Дону  2023

Составители:

канд. техн. наук, доцент С.И. Попов

канд. техн. наук, доцент Ю.В. Марченко

Моделирование мехатронных систем: Метод. указания/ ДГТУ, Ростов-на-Дону, 2023,  11 с.

Методические указания и контрольные задания составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины «Моделирование мехатронных систем». Методические указания и контрольные задания предназначены для студентов заочной формы обучения направления 15.04.06 «Мехатроника и робототехника». Методические указания содержат рекомендации по систематическому изучению дисциплины и самостоятельному выполнению контрольных заданий.

Печатается по решению методической комиссии факультета

«Автоматизация, мехатроника и управление»

 Издательский центр ДГТУ, 2023

Тематика и последовательность изучения дисциплины

«Моделирование робототехнических и мехатронных систем»

# Основная цель изучения дисциплины – приобретение знаний и умений в вопросах теории моделирования, методах построения математических моделей технических объектов (процессов) для решения инженерных задач анализа и синтеза с применением средств вычислительной техники.

# Полученные знания и навыки необходимы при изучении специальных дисциплин, выполнения курсовых проектов по направлению 23.03.03.

# В дисциплине «Моделирование процессов в расчетах на ЭВМ» рассматриваются вопросы построения различных моделей технических объектов и процессов, происходящих в них.

# В контрольную работу включены следующие разделы:

структура математических моделей: теоретические и эмпирические модели;

стратегия построения моделей; выдвижение гипотезы о виде моделей; роль априорной информации в моделировании; оценка точности модели; методы построения теоретических моделей;

методы построения экспериментальных моделей; аппроксимация; методы определения постоянных членов аппроксимирующих выражений однофакторных моделей; построение многофакторных	моделей методом планирования эксперимента; нелинейные модели; определение коэффициентов уравнения регрессии;

вычислительный эксперимент на ЭВМ, как средство получения информации для исследования процессов в технических объектах; методы оптимизации, в частности линейного программирования и оптимизация по одному и нескольким критериям.

Посещение установочных лекций, лабораторных работ и использование специальной литературы, приведенной в данном методическом указании, позволяет самостоятельно изучить курс «Моделирование процессов в расчетах на ЭВМ» и успешно выполнить контрольные задания.

Контрольная работа включает три теоретических вопроса и задачу Номера вопросов и задач представлены в таблице 3. Задания выбираются по последней цифре зачетной книжки. По каждому вопросу рекомендована учебно-справочная литература.

I. Вопросы для контрольной работы по дисциплине “Моделирование процессов в расчетах на ЭВМ”.

1. Основные понятия в моделировании. Назначение модели и приемы моделирования. Материальное и идеальное моделирование [1, 2].

2. Физическое моделирование Понятие о теории подобия [1, 2].

3. Аналоговое моделирование [1].

4. Математическое моделирование. Теоретические и экспериментальные модели [1, 2].

5. Структурные модели: топологические и геометрические [1,2,3].

6. Функциональные модели. Параметрическая схема объекта [2].

7. Иерархические уровни моделирования технических объектов. Модели микро-, макро- и метауровня [2].

8. Понятие об имитационном моделировании. Непрерывные и дискретные модели [1].

9. Общие свойства моделей непрерывность-дискретность, детерминированность - стохастичность, линейность-нелинейность [1, 3].

10. Основные требования, предъявляемые к математическим моделям [1,3].

11. Инженерный анализ и этапы построения математических моделей: постановка задачи, принятие гипотезы и допущений [3, 4].

12. Построение модели экспериментальным методом [1,2, 3].

13. Построение математической модели по экспериментальным данным. Регрессионные модели [4].

14. Этапы построение модели, оптимизация [1, 3].

15. Построение аналитической модели. Исследования. Проверки [1,2].

16. Математическая структура модели. Типы задач, решаемых численными методами на ЭВМ [4].

17. Модели в виде конечных уравнений. Численные методы решения: отделение корней, уточнение корней [3].

18. Численные методы решения нелинейных уравнений: метод Ньютона, метод половинного деления [2].

19. Модели в виде непрерывных уравнений. Начальные и граничные условия [1. 2, 3].

20. Порядок составления модели в виде обыкновенных дифференциальных уравнений. Уравнение материального и энергетического баланса [3].

21. Математические модели в виде обыкновенных дифференциальных уравнений и численные методы их решения. Понятие о задачи Коши и методе Эйлера [3 ].

22. Модели в виде дифференциальных уравнений в частных производных. Краевые задачи при проектировании технических объектов [2].

23. Модели на основе метода сеток. Метод конечных разностей [3].

24. Модели на основе метода сеток Метод конечных элементов [3].

25. Оптимизация, основные понятия. Формулирование задачи оптимизации в общем виде [3].

26. Критерии оптимизации [3].

27. Оптимизационные модели: целевая функция, проектные параметры, пространство проектирования, функциональные ограничения-равенства, областные ограничения неравенства [3].

28. Численные методы оптимизации:  метод одномерного поиска, метод дихотомии, метод общего поиска, метод деления интервала пополам. Сравнение методов [3].

29. Модели линейного программирования. Общая постановка задачи линейного программирования, графическая интерпретация [3].

30. Общее понятие о планировании эксперимента [1].

II Задачи для контрольной работы

Задача 1

Нефтемаслозавод использует при производстве пластичных смазок N видов смесей. которые состоят из 5 компонентов в следующих пропорциях:

| Смеси | Компоненты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | I | II | III | IV | V |
| А | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| В | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| С | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| Д | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 |

Таблица №1

| № | Смеси |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта | А | В | С | Д |
| 1.1 | + | + | + | + |
| 1.2 | + | + | + |  |
| 1.3 |  | + | + | + |
| 1.4 | + | + |  | + |
| 1.5 | + |  | + | + |

Ресурсы каждого из компонентов ограничены: первого - 10 т, второго-15 т, третьего -  85 т, четвертого - 120 т, пятого - 280 т.

Цена одной тонны смеси А составляет- 54 тыс. руб., смеси В- 43 тыс. руб., смеси С- 27 тыс. руб. и смеси Д - 75 тыс. руб.

Построить модель линейного программирования, оптимизирующую план выпуска смазок с использованием всех компонентов.

Задача 2

На машиностроительном заводе выпускаются два типа изделий А-

1 и А-2.

Прибыль от изделий А-1 составляет р1 рублей, а от А-2 - р2 руб.

Имеется запас узлов для обоих типов, достаточный для удовлетворения дневной потребности, за исключением узла привода для А-1. Поэтому дневное производство изделия А-1 не превышает N штук. Производственный процесс допускает полную взаимозаменяемость рабочей силы и производственного оборудования, т.е. за один и тот же день может быть изготовлено различное количество А-1 и А-2. На изготовление А-1 требуется m1 человеко-часов, А-2 m2 человеко-часов. Эту работу выполняют N1 человек на сборке работают N2 человек с трудозатратами на смесители А-1 и А-2 по n1 и n2 соответственно. На контроле заняты N3 человек, трудозатраты на проверку А-1 и А-2 составляют к1 и к2 человеко-часов. Рабочая смена 8 часов. Составить оптимальный план производства. Решить графическим методом.

Таблица 2

| Показатели | Номер варианта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| Прибыль на единицу продукции, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| P1 | 150 | 140 | 100 | 70 | 90 |
| Р2 | 230 | 190 | 175 | 209 | 240 |
| Трудозатраты, чел.-часов |  |  |  |  |  |
| изготовление |  |  |  |  |  |
| m1 | 16,6 | 4,8 | 10 | 44 | 14,6 |
| m2 | 10 | 20 | 6 | 18,3 | 8,8 |
| сборка |  |  |  |  |  |
| n1 | 2,9 | 5,7 | 2,5 | 4,7 | 2,3 |
| n2 | 3,3 | 6 | 4,9 | 4,1 | 2,4 |
| контроль |  |  |  |  |  |
| к1 | 0,47 | 1,7 | 0,7 | 0,44 | 0,47 |
| к2 | 0,5 | 2,3 | 0,75 | 0,57 | 0,5 |
| Количество занятых, чел. |  |  |  |  |  |
| изготовление N1 | 50 | 60 | 30 | 55 | 44 |
| сборка N2 | 10 | 12 | 7 | 8 | 9 |
| контроль N3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Количество узлов привода смесителя А-1, шг N | 19 | 12 | 16 | 9 | 14 |

#### III Методические указания к решению задач

Целевая функция связывает проектные параметры - независимые переменные, которые полностью и однозначно определяют решаемую задачу проектирования.

Проектные параметры - неизвестные величины, значения которых вычисляются в процессе оптимизации Число проектных параметров обозначают через “n”, а сами параметры через х-х1, х2…хn.

В инженерных задачах критериями оптимизации являются энергоемкость, материалоемкость, стоимость, производительность и т.д.

##### Алгоритм построения оптимизационной модели

1 Постановка задачи.

2 Выделение проектных параметров и выбор критерия оптимизации.

3 Построение целевой функции.

4. Составление ограничений на независимые переменные проектные параметры.

Задачи оптимизации, в которых целевая функция является линейной функцией независимых переменных, а условия, определяющие допустимые значения этих переменных, имеют вид линейных уравнений и неравенств, называются задачами линейного программирования.

Общая постановка задачи линейного программирования

Необходимо найти такие значения переменных проектных параметров х1 ,х2... хп, для которых целевая функция

U(X)=p1,X1,+p2X2+... +pnXn

принимает min (max) значение на множестве точек (проектное пространство). координаты которых удовлетворяют условиям:

C1  a11x1 + а12х2+... + a1x1  b2

С2    а21,х1 + а22х2 +... а2nХn b;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cm   am1X1 + am2Х2 + ... + amnxn   bm

Обычно задача сводится к такому условию, что исходными величинами могут служить только положительные значения параметров

X1 O

Х2 О

.....

ХnО,

а коэффициенты аi, bi, рi, (i = 1,2,...,m, j = 1,2 ... n) - действительные числа.

Таблица 3

Варианты заданий

| Номер варианта | номера вопросов | номер задачи |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,11,21 | 1.1 |
| 1 | 2.12,22 | 1.2 |
| 2 | 3,13,23 | 1.3 |
| 3 | 4,14,24 | 1.4 |
| 4 | 5,15,25 | 1.5 |
| 5 | 6,16,26 | 2.1 |
| 6 | 7,17,27 | 2.2 |
| 7 | 8,18,28 | 2.3 |
| 8 | 9,19,29 | 2.4 |
| 9 | 10,20,30 | 2.5 |

Рекомендуемая литература

1. Моделирование транспортных потоков: учеб. пособие / Г.А. Гальченко, С.И. Попов, Ю.В. Марченко и др.; Донской гос. техн. ун-т. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2018. – 124 с.\

2. Моделирование: учебное пособие / С.А. Олейникова; ФГБОУ

«Воронежский государственный технический университет». – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2020. – 127 с.

3. Основы математического моделирования: учебное пособие / С. В. Звонарев. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019 —

112 с.

4. Агравал, Г.П. Системы автоматического управления: теория, применение, моделирование в MATLAB: Учебное пособие / Г.П. Агравал. - СПб.: Лань, 2013. - 208 c.

Редактор А.А.Литвинова

_______________________________________________________________

В печать           .2023

Объём 0,5 усл. п.л. Офсет. Формат 60х84/16.

Бумага тип №3. Заказ №     . Тираж     экз. Цена свободная

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.