КИНЕМАТИКА

Введение. Кинематикой называется раздел теоретической механики в котором изучаются движения материальных объектов таких как точка и твердое тело, без рассмотрения причин, вызывающих или изменяющих это движение.

Такое изучение движения материальных объектов не требует учета материальных характеристик этих объектов - массы, моментов инерции и пр.

Движение материальных объектов всегда происходит в пространстве относительно определенной системы отсчета и во времени. Пространство считается трехмерным эвклидовым пространством, свойства которого не зависят от движущихся в нем материальных объектов.

Время в классической механике не связано с пространством и движением материальных объектов. Во всех системах отсчета движущихся друг относительно друга оно протекает одинаково.

В курсе теоретической механики кинематика делится на кинематику точки и кинематику твердого тела.

## Кинематика точки

В кинематике точки рассматриваются характеристики движения точки, такие, как скорость и ускорение и методы их определения при различных способах задания движения.

Траекторией точки называется геометрическое место ее последовательных положений в пространстве с течением времени относительно рассматриваемой системы отсчета.

Способы задания движения.

Движение точки можно изучать, используя любую систему координат. Рассмотрим три способа задания движения: векторный, координатный  и  естественный.

Векторный способ.

Будем рассматривать случай декартовой прямоугольной системы координат. Движение точки относительно рассматриваемой системы отсчета задано, если известен радиус-вектор  r=r(t)  этой точки  как функция времени,  т.е.

r=r(t)					(1-1)

Векторный способ обычно применяется для теоретического изложения кинематики точки.

### Координатный способ.

#### Движение точки можно изучать используя любую систему координат. Рассмотрим случай декартовой прямоугольной системы координат.

#### Движение точки задано, если известны координаты точки, как непрерывные, дважды дифференцируемые функции времени, т.е.

#### x=f1(t),  y=f2(t),  z=f3(t)				                           (1-2)

Уравнения движения есть также уравнения траектории точки в параметрической форме. Параметром является время  t.

r(t)=x(t)⋅i+y(t)⋅j+z(t)⋅k				(1-3)

Уравнения траектории  в координатной форме получаются из уравнений (1-2) исключением параметра  t. Получаются уравнения двух поверхностей  Ф1(x,y)=0,  Ф2(x,y)=0. Пересечение этих поверхностей дает кривую в пространстве – траекторию точки.

Естественный способ задания движения.

При естественном способе задания движения задаются траектория точки и закон движения точки по траектории. Движение точки рассматривается относительно фиксированной системы отсчета.

Для задания закона движения точки по траектории необходимо выбрать на траектории точку О, принимаемую за начало отсчета. Кроме того, необходимо задать начало отсчета времени.

s=f(t) - закон движения точки по траектории.

Функция s=f(t) должна быть непрерывной и дважды дифференцируемой.

От задания движения в декартовых координатах можно перейти к его заданию естественным способом. Закон движения точки по траектории в дифференциальной форме через декартовы координаты выражается в виде

ds=dx2+dy2+dz2

и после интегрирования  -  в конечной форме

s=0tf1′(t)2+f2′(t)2+f3′(t)2dt

если    x=f1(t)      y=f2(t)      z=f3(t)

## Скорость точки

Одной из основных характеристик движения точки является ее скорость относительно выбранной системы отсчета.

Скорость точки при векторном способе задания движения

Положение движущейся точки М относительно системы отсчета в момент времени  t  определяется радиус-вектором r.  В другой момент времени  t1=t+Δt точка займет положение М1  с радиус-вектором  r1.  За время  Δt  радиус-вектор движущейся точки изменится на  Δr=r1−r.

Средней скоростью  vср  называется отношение  изменения радиус-вектора  Δr к изменению времени  Δt.

vср=ΔrΔt		(1-4)

Скорость точки равна первой производной по времени от ее радиус-вектора.

v=limΔrΔt=drdt,      при   Δt→0	(1-5)

Скорость точки при координатном способе задания движения

Разложим радиус-вектор и скорость на составляющие, параллельные осям координат.  Получим

r(t)=x(t)⋅i+y(t)⋅j+z(t)⋅k

v(t)=vx(t)⋅i+vy(t)⋅j+vz(t)⋅k					(1-6)

После дифференцирования

dr(t)dt=x(t)dt⋅i+y(t)dt⋅j+z(t)dt⋅k					(1-7)

Отсуда следует

vx(t)=dx(t)dt=x(t)		vy(t)=dy(t)dt=y(t)		vz(t)=dz(t)dt=z(t)      (1-8)

Проекция скорости точки на какую-либо координатную ось равна первой производной по времени от соответствующей координаты этой точки.

Модуль скорости и направляющие косинусы равны:

v=v=vx2+vy2+vz2=(x)2+(y)2+(z)2

cos(v,x)=vxv=xv		cos(v,y)=vyv=yv		cos(v,z)=vzv=zv

Если точка движется в плоскости, то, выбрав оси координат Ox  и  Oy  в этой плоскости, получим:

z=const=0,      vz=z=0		v=v=vx2+vy2=(x)2+(y)2

Для прямолинейного движения точки координатную ось, например ось Ox,  направляем по траектории. Тогда

y=z=const=0,    vy=y=0,    vz=z=0		v=v=vx=x

Скорость точки при естественном способе задания движения.

Пусть скорость точки задана естественным способом, т.е. заданы траектория точки и закон ее движения по траектории s=f(t).

Вычислим скорость точки.

Используем радиус-вектор r. движущейся точки, начало которого находится в неподвижной точке  O1

v=drdt=drds⋅dsdt=drds⋅s

drds=τ  - единичный вектор, направленный по касательной к траектории в сторону возрастающих расстояний.

v=s⋅τ				(1-9)

При  ds>0  направления векторов  τ  и  dr  совпадают.  Если точка движется в сторону убывающих расстояний, то  ds<0  и направления векторов  τ  и  dr противоположны.

При  s>0  вектор скорости направлен по τ, т.е. в сторону возрастающих расстояний;  при  s<0  он имеет направление, противоположное τ, т.е. в сторону убывающих расстояний.

s=vτ   - алгебраическая скорость точки,  проекция скорости v на положительное направление касательной к траектории.

Естественное задание движения точки полностью определяет скорость по величине и направлению.

Ускорение точки

Пусть движущаяся точка  М  в момент времени  имеет скорость v.  В другой момент времени  t1=t+Δt эта точка будет занимать положение М1  и иметь скорость  v1.  Чтобы изобразить прираще-ние скорости  Δv  за время  Δt, перенесем вектор  v1  параллельно самому себе в точку  М.

Средним ускорением точки aср за время Δt называется отношение вектора приращения скорости Δv к изменению времени  Δt.

aср=ΔvΔt					(2-3)

Ускорением точки a в момент времени t называется предел к которому стремится среднее ускорение при Δt, стремящемся к нулю. Ускорение точки равно первой производной по времени от скорости точки или второй производной по времени от радиус-вектора.

a=limaсрΔt→0=limΔvΔtΔt→0=dvdt=d2rdt2		(2-4)

Ускорение точки в декартовых координатах

Разложим ускорение и скорость точки на составляющие, параллельные осям декартовой системы координат.  Получим

a(t)=ax(t)⋅i+ay(t)⋅j+az(t)⋅k

v(t)=vx(t)⋅i+vy(t)⋅j+vz(t)⋅k				(2-5)

После дифференцирования

a(t)=dr(t)dt=dvx(t)dt⋅i+dvy(t)dt⋅j+dvz(t)dt⋅k		(2-6)

Отсуда следует

ax(t)=dvx(t)dt=x(t)	ay(t)=dvy(t)dt=y(t)	az(t)=dvz(t)dt=z(t)												(2-7)

Проекция ускорения точки на какую-либо координатную ось равна второй производной по времени от соответствующей координаты этой точки.

Модуль ускорения и направляющие косинусы равны:

a=a=ax2+ay2+az2=(x)2+(y)2+(z)2		(2-8)

cos(a,x)=axa=xa	cos(a,y)=aya=ya	cos(a,z)=aza=za		(2-9)

Если точка движется в плоскости, то, выбрав оси координат Ox  и  Oy  в этой плоскости, получим:

z=const=0,      az=z=0

Для прямолинейного движения точки координатную ось, например ось Ox,  направляем по траектории. Тогда

y=z=const=0,    ay=y=0,    az=z=0	a=a=ax=x

Для определения ускорения точки при естественном способе задания ее движения рассмотрим необходимые геометрические понятия.

Геометрические понятия

В точке М кривой линии проведем касательную  М. В точке М1 построим касательную  М1.  Между точками  М и М1  расстояние  s.

В общем случае пространственной кривой касательные М  и М1  будут скрещиваться. Проводим в точке М прямую линию М2 параллельную М1. Угол    между линиями  М  и М2  называется углом смежности.

Кривизной кривой k в точке М называется предел, к которому стремится угол смежности, приходящийся на единицу расстояния s, при s , стремящемся к нулю, т.е.

k=limΔϕΔs=dϕds      при  Δs→0		(2-1)

Радиусом кривизны кривой   в точке М называется величина, обратная кривизне кривой в этой точке, т.е.

ρ=1k=dsdϕ      		(2-2)

Вычислим радиус кривизны дуги окружности радиуса R. 	Дуга окружности длиной s, опирающаяся на центральный угол , выражается зависимостью  	s=R⋅ϕ      	ρ=dsdϕ=R

Через пересекающиеся прямые М   и М2  проводим плоскость. Предельное положение этой плоскости при совпадении в пределе точек  М  и  М1  называется  соприкасающейся плоскостью кривой в точке М.

В случае плоской кривой соприкасающаяся плоскость для всех точек кривой является сама плоскость, в которой расположена эта кривая.

### Естественный трехгранник

Построим в точке М кривой линии естественные оси этой кривой.

Первой естественной осью является касательная М. Ее положительное направление совпадает с направлением единичного вектора  τ.

Перпендикулярно касательной Мрасполагается нормальная плоскость кривой.   Нормаль, расположенная в соприкасающейся плоскости называется главной нормалью.  По главной нормали Мn внутрь вогнутости кривой направим единичный вектор  n. Он определяет положительное направление второй оси. Нормаль, перпендикулярная главной нормали называется бинормалью.  Положительное направление бинормали определяется единичным вектором  b=τ×n

Три взаимноперпендикулярные оси  М  Мn и Мb называются естественными осями кривой.  Эти оси образуют в точке М естественный трехгранник.

### Дифференцирование единичного вектора

Вычисление производной от единичного вектора τ по времени дает следующий результат	 dτdt=sρ⋅n	Радиус кривизны считаем положительным.

Единичный вектор  n  перпендикулярен вектору τ,  направ-ленному по касательной к кривой и лежит в соприкасающейся плоскости. Вектор  n  направлен по главной нормали кривой в сторону ее вогнутости.

Ускорение точки при естественном способе задания движения.

Скорость точки равна  v=s⋅τ=vτ⋅τ.

В соответствии с определением ускорения

a=dvdt=ddt(sτ)=s⋅τ+s⋅dτdt=s⋅τ+(s)2ρ⋅n=s⋅τ+v2ρ⋅n.

Или					a=aτ+an					(2-10)

Таким образом получено разложение вектора ускорения точки по осям естественного трехгранника.

Часть ускорения   aτ=s⋅τ=dvτdt⋅τ 					(2-11)

называется касательной составляющей ускорения.

Другая часть ускорения      an=(s)2ρ⋅n=v2ρ⋅n				(2-12)

называется нормальной составляющей ускорения.  Она направлена внутрь вогнутости траектории, т.е. в сторону положительного направления единичного вектора главной нормали  n.

Формулы для проекции ускорения на естественные оси:

aτ=s⋅=dvτdt		an=v2ρ		ab=0

a=aτ2+an2		tg(α)=aτan

Касательная составляющая  aτ, при  s⋅>0  направлена по направлению вектора  τ,  при  s⋅<0  противоположно  τ.

Вычисление проекций ускорения точки на естественные оси

Пусть движение точки задано в координатной форме. Проекция ускорения на касательную к траектории равна  aτ=dvτdt,  алгебраическая скорость с точностью до знака равна модулю скорости  vτ=±v,  а модуль скорости  равен

v=v=vx2+vy2+vz2=(x)2+(y)2+(z)2. Вычислим первую производную по времени от этого выражения,  получим

aτ=vx⋅ax+vy⋅ay+vz⋅azvτ=x⋅x+y⋅y+z⋅zvτ

Проекция ускорения на нормаль к траектории равна  an=a2−aτ2.

Радиус кривизны  траектории в текущей точке равен  ρ=v2an.

Частные случаи движения точки

##### Равномерное движение

При равномерном движении точки по траектории любой формы модуль скорости v=const, следовательно постоянна и алгебраическая скорость  v, которая может отличаться от   v  только знаком.

Так как dsdt=vτ, то ds=vτ⋅dt.  Если принять при  t=t0, s=s0,  то после интегрирования получим

s0sds=vτt0tdt,    s−s0=vτ(t−t0)	или  s=vτ⋅(t−t0)+s0

Можно также записать   	vτ=s−s0(t−t0)	(t−t0)=s−s0vτ

##### Равнопеременное движение

Равнопеременным движением называется такое движение точки по траектории любой формы, при котором касательное ускорение постоянно, т.е.  a =const  Движение называется равноускоренным если алгебраическая скорость  v  и касательное ускорение  a  имеют одинаковые знаки. Если v  и  a  имеют разные знаки, то  назыется  равнозамедленным .  Получим формулы для алгебраической скорости и расстояния при равнопеременном движении.

Имеем:

dvτdt=aτ,  		 dvτ=aτ⋅dt.

Если принять при  t=t0,    vτ=v0    s=s0, то после интегрирования получим

v0vτdvτ=aτt0tdt,    vτ−v0=aτ(t−t0)	или  vτ=v0+aτ⋅(t−t0).

Можно также записать   	aτ=vτ−v0(t−t0)		(t−t0)=vτ−v0aτ

Далее   ds=(v0+aτ⋅(t−t0))⋅dt и после интегрирования

s0sds=t0t(v0+aτ(t−t0))dt,    s−s0=v0(t−t0)+aτ(t−t0)22

или  s=s0+v0⋅(t−t0)+aτ⋅(t−t0)22.

Можно также записать   		v0=s−s0(t−t0)−aτ⋅(t−t0)2

aτ=2⋅(s−s0)(t−t0)2−2⋅v0(t−t0)

Если решить квадратное уравнение, то можно найти  (t−t0).

## КИНЕМАТИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

Абсолютно твердым телом называется материальное тело, геометрическая форма которого и размеры не изменяются ни при каких механических воздействиях со стороны других тел, а расстояние между любыми двумя его точками остается постоянным.

Кинематика  твердого тела, также как и динамика  твердого тела, является одним из  наиболее трудных разделов курса теоретической механики.

Задачи кинематики  твердого тела распадаются на две части:

- задание движения и определение кинематических характеристик движения тела в целом;

- определение кинематических характеристик (траектория, скорость и ускорение) движения отдельных точек тела.

Существует пять видов движения твердого тела:

- поступательное движение;

- вращение вокруг неподвижной оси;

- плоское движение;

- вращение вокруг неподвижной точки;

- свободное движение.

Первые два называются простейшими движениями твердого тела:

Поступательное движение твердого тела.

Поступательным движением твёрдого тела называется такое его движение, при котором любая прямая, жёстко скреплённая с телом, остаётся параллельной своему первоначальному положению в каждый момент времени.

Поступательно движутся педали велосипеда относительно его рамы во время движения, поршни в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания относительно цилиндров, кабины колеса обозрения в парках относительно Земли.

Траектории точек у поступательно движущегося твердого тела могут быть не только прямыми, но и кривыми, в том числе окружностями.

Теорема. При поступательном движении твёрдого тела траектории, скорости и ускорения всех точек твердого тела одинаковы.

Если выбрать две точки твердого тела А и В, то радиус-векторы этих точек связаны соотношением  rB=rA+AB. Траектория точки А это кривая, которая задается функцией  rA(t), а  траектория точки В это кривая, которая задается функцией rB(t). Траектория точки В получается переносом траектории точки А в пространстве вдоль вектора  AB, который не меняет своей величины и направления во времени. Следовательно, траектории всех точек твердого тела одинаковы.

Продифференцируем по времени выражение    rB=rA+AB.

Получаем  vB=rAdt+ABdt=vA,   так как  ABdt=0.  Продифференцируем по времени скорости и получим выражение    aB=aA.

Следовательно, скорости и ускорения всех точек твердого тела одинаковы.  Что и требовалось доказать.

.

Поступательное движение твёрдого тела полностью характеризуется движением одной любой его точки.

Твёрдое тело при  поступательном движении имеет три степени свободы.

Для задания движения твердого тела в декартовой системе координат достаточно знать координаты  x(t),   y(t),   z(t) любой его точки.

Функции  x(t),   y(t),   z(t)  называются уравнениями поступательного движения твердого тела.

Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси

Вращением твёрдого тела вокруг неподвижной оси называется такое его движение, при котором две точки тела остаются неподвижными в течение всего времени движения. При этом также остаются неподвижными все точки тела, расположенные на прямой, проходящей через его неподвижные точки. Эта прямая называется осью вращения тела.

Пусть точки A и B неподвижны.  Вдоль оси вращения направим ось Oz. Через ось вращения проведём неподвижную плоскость П0 и подвижную П, скреплённую с вращающимся телом  (при   t=0	П→П0).

Положение плоскости П и самого тела определяется  двугранным углом между плоскостями П и П0.  Обозначим его  ϕ.  Угол ϕ называется углом поворота тела.

Положение тела относительно выбранной системы отсчета однозначно определяется в любой момент времени, если задано уравнение ϕ=f(t),  где f(t) -  любая дважды дифференцируемая функция времени.  Это уравнение называется уравнением вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси.

У тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси, одна степень свободы, так как его положение определяется заданием только одного параметра – угла ϕ.

Угол ϕ считается положительным, если он откладывается против часовой стрелки, и отрицательным – в противоположном направлении.  Траектории точек тела при его вращении вокруг неподвижной оси являются окружностями, расположенными в плоскостях перпендикулярных оси вращения.

Для характеристики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси введём понятия угловой скорости и углового ускорения.

Алгебраической угловой скоростью тела в какой-либо момент времени называется первая производная по времени от угла поворота в этот момент, то есть ω=dϕdt=ϕ.

Угловая скорость является положительной величиной при вращении тела против часовой стрелки, так как угол поворота возрастает с течением времени, и отрицательной – при вращении тела по часовой стрелке, потому что угол поворота при этом убывает.

Размерность угловой скорости по определению:  ω=уголвремя=радс=c−1

В технике угловая скорость – это частота вращения, выраженная в оборотах в минуту.  За одну минуту тело повернётся на угол 2⋅π⋅n, где n - число оборотов в минуту.  Разделив этот угол на число секунд в минуте, получим

ωc−1=2⋅π⋅nобмин60=π⋅nобмин300.1⋅nобмин

Алгебраическим угловым ускорением тела называется первая производная по времени от угловой скорости, то есть вторая производная от угла поворота т.е. ε=dωdt=d2ωdt2

Размерность углового ускорения по определению:

ε=уголвремя2=радс2=c−2

Размерность углового ускорения по определению:  ε=уголвремя2=радс2=c−2

Введем понятия векторов угловой скорости и углового ускорения тела.

ω=ω⋅k	и 	ε=ε⋅k,  где  k  -  единичный вектор оси вращения. Векторы   ω  и  ε  можно изображать в любых точках оси вращения, они являются скользящими векторами.

Алгебраическая угловая скорость это проекция вектора угловой скорости на ось вращения. Алгебраическое угловое ускорение это проекция вектора углового ускорения скорости на ось вращения.

Рис. 4-5

Если  ε>0  при  ω>0,  то алгебраическая угловая скорость возрастает с течением времени и, следовательно, тело вращается ускоренно  в рассматриваемый момент времени в положительную сторону.  Направление векторов   ω  и  ε  совпадают, оба они направлены в положительную сторону оси вращения  Oz.

При ε<0  и  ω<0 тело вращается ускоренно  в отрицательную сторону.  Направление векторов   ω  и  ε  совпадают, оба они направлены в отрицательную сторону оси вращения  Oz.

Если  ε<0  при  ω>0,  то имеем замедленное вращение в положительную сторону. Векторы   ω  и  ε направлены в противоположные стороны.

Если  ε>0  при  ω<0,  то имеем замедленное вращение в отрицательную сторону. Векторы   ω  и  ε направлены в противоположные стороны.

Угловую скорость и угловое ускорение на рисунках изображают дуговыми стрелками вокруг оси вращения (если нельзя изобразить вектора).  Дуговая стрелка для угловой скорости указывает направление вращения тела, а дуговая стрелка для углового ускорения – направление, в котором увеличивается алгебраическая угловая скорость. Для ускоренного вращения дуговые стрелки для угловой скорости  и углового ускорения имеют одинаковые направления, для замедленного их направления противоположны.

Частные случаи вращения твердого тела

##### Равномерное вращение

Вращение называется равномерным, если его угловая скорость постоянна, т.е.   ω=const.

Так как dϕdt=ω, то dϕ=ω⋅dt.  Начальные условия: t=t0,ϕ=ϕ0,  то после интегрирования получим

ϕ0ϕdϕ=ω⋅t0tdt,    ϕ−ϕ0=ω⋅(t−t0)		или  ϕ=ω⋅(t−t0)+ϕ0

ω=ϕ−ϕ0(t−t0),     (t−t0)=ϕ−ϕ0ω

##### Равнопеременное вращение

Вращение называется равноускоренным, если его угловое ускорение  постоянно и больше нуля, т.е. ε=const>0.

Вращение называется равнозамедленным, если его угловое ускорение  постоянно и меньше нуля, т.е. ε=const<0.

Так как dωdt=ε, то dω=ε⋅dt. Начальные условия: t=t0,   ϕ=ϕ0   ω=ω0,  то после интегрирования получим

ω0ωdω=ε⋅t0tdt,    ω−ω0=ε⋅(t−t0)	  или  ω=ω0+ε⋅(t−t0)

ε=ω−ω0(t−t0),     (t−t0)=ω−ω0ε

далее  dϕ=ω⋅dt,    dϕ=(ω0+ε⋅(t−t0))⋅dt    и после интегрирования,

ϕ0ϕdϕ=t0t(ω0+ε⋅(t−t0))dt,    ϕ−ϕ0=ω0(t−t0)+ε⋅(t−t0)22

или  ϕ=ϕ0+ω0⋅(t−t0)+ε⋅(t−t0)22

Скорости и ускорения точек тела при вращении.

Перейдем к изучению движения отдельных точек твердого тела. Известно уравнение вращения твердого тела вокруг неподвижной оси   .

Рассмотрим какою-нибудь точку М твердого тела, находящуюся на расстоянии  h от оси вращения. При вращении твердого тела точка М будет описывать окружность радиуса h, плоскость которой перпендикулярна оси вращения, а центр О лежит на самой оси.  Если за время dtпроисходит элементарный поворот тела на угол dϕ, то точка М при этом совершает вдоль своей траектории элементарное перемещение  .

Тогда  алгебраическая скорость будет равна

или     		(5-1)

Скорость точки равна    .  Скорость     в отличие от угловой скорости тела называют иногда еще линейной или окружной скоростью.

Модуль скорости равен

.  				     (5-2)

Величины скоростей точек тела, при его вращении вокруг неподвижной оси, пропорциональны кратчайшим расстояниям от этих точек до оси. Коэффициентом пропорциональности является угловая скорость  . Скорости точек направлены по касательным к траекториям и, следовательно, перпендикулярны  радиусам вращения.

Ускорение точки раскладываем на касательную и нормальную составляющие, т.е.

.

Касательное и нормальное ускорения вычисляются по формулам

,			 .

Таким образом  ,      и  модуль ускорения вычисляется по формуле  	 .

Касательные, нормальные и полные ускорения точек тела, при его вращении вокруг неподвижной оси, как  и скорости, так же пропорциональны кратчайшим расстояниям от этих точек до оси. Нормальное ускорение направлено по радиусу окружности  к оси вращения. Направление касательного ускорения зависит от знака углового ускорения.

Векторные скорости и ускорения точек тела

Скорость точки по модулю и направлению можно представить векторным произведением

,				    (5-3)

где   - радиус-вектор точки М, проведенный из произвольной точки оси вращения  .

Это выражение  называется векторной формулой Эйлера.

Доказательство. Вектор     перпендикулярен плоскости, в которой расположены векторы    и  , следовательно, по направлению он совпадает со скоростью  . Модуль векторного произведения   Таким образом, векторное произведение   по модулю и направлению определяет скорость точки.

Определим ускорение точки продифференцировав формулу Эйлера.

,  или

Первое слагаемое является касательным ускорением, а второе – нормальным.

.

Сопоставление двух формул для скорости точки  (   и   )  дает формулу для вычисления производной по времени от вектора  :

.

В этой формуле вектор   имеет постоянный модуль, так как соединяет все время две точки твердого тела.

Сложное движение точки

Основные понятия

Во многих задачах движение точки приходится рассматривать относительно двух  (и более) систем отсчета, движущихся друг относительно друга.

В простейшем случае сложное движение точки состоит из относительного и переносного движений. Определим эти движения.

Рассмотрим две системы отсчета движущиеся друг относительно друга. Одну систему отсчета   O1x1y1z1  примем за основную и неподвижную. Вторая система отсчета Oxyz   будет двигаться относительно первой.

Движение точки относительно подвижной системы отсчета Oxyz называется относительным.  Характеристики этого движения, такие как, траектория, скорость и ускорение, называются относительными.   Их обозначают индексом r.

Движение точки относительно основной неподвижной системы отсчета O1x1y1z1называется абсолютным  (или сложным). Траектория, скорость и ускорение этого движения называются абсолютными.   Их обозначают без индекса.

Переносным движением точки называется движение, которое она совершает вместе с подвижной системой отсчета, как точка, жестко скрепленная с этой системой в рассматриваемый момент времени. Вследствие относительного движения движущаяся точка в различные моменты времени совпадает с различными точками тела S, с которым скреплена подвижная система отсчета. Переносной скоростью и переносным  ускорением являются скорость и ускорение той точки тела S, с которой в данный момент совпадает движущаяся точка. Переносные скорость и ускорение  обозначают индексом  e.

Если траектории всех точек тела S, скрепленного с подвижной системой отсчета, изобразить на рисунке, то получим семейство линий – семейство траекторий переносного движения точки М. Вследствие относительного движения точки М в каждый момент времени она находится на одной из траекторий переносного движения.

Одно и то же абсолютное движение, выбирая различные подвижные системы отсчета, можно считать состоящим из разных переносных и соответственно относительных движений.

Сложение скоростей

Определим скорость абсолютного движения точки М, если известны скорости абсолютного и переносного движений этой точки.

За малый промежуток времени   вдоль траектории   точка М совершит относительное перемещение, определяемое вектором   . Сама кривая  , двигаясь вместе с подвижными осями, перейдет за тот же промежуток времени в новое положение    Одновременно та точка   кривой  , с которой совпадала точка М, совершит переносное перемещение  .  В результате точка   совершит перемещение   .

Деля обе части равенства на   и переходя к пределу, получим

Сложение ускорений при поступательном переносном движении.

Определим ускорение абсолютного движения точки в частном случае поступательного переносного движения.

Справедлива теорема   .  Если подвижная система отсчета    движется поступательно относительно неподвижной  , то все точки тела, скрепленного с этой системой, имеют одинаковые скорости и ускорения, равные скорости и ускорению начала координат подвижной системы О.  Следовательно, для скорости и ускорения переносного движения имеем

,

Выразим относительную скорость в декартовых координатах

Подставляя в теорему о сложении скоростей значения переносной и относительной скоростей получаем

По определению

,		 ,	 .

Следовательно,

Абсолютное ускорение точки при поступательном переносном движении равно векторной сумме ускорений переносного и относительного движений.

Плоское движение твердого тела

Плоским движением твердого тела называется такое его движение, при котором каждая его точка все время движется в одной и той же плоскости.

Плоскости, в которых движутся отдельные точки тела, параллельны между собой и параллельны одной и той же неподвижной плоскости. Плоское движение твердого тела часто называют плоскопараллельным.  Траектории точек тела при плоском движении являются плоскими кривыми.

Плоское движение твердого тела имеет большое значение в технике. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси является частным случаем движения твердого тела.

При изучении плоского движения, как и любого другого, необходимо рассмотреть способы задания этого движения, а также приемы вычисления скоростей и ускорений точек тела.

Если в теле провести некоторую прямую О1О2, перпендикулярную плоскостям, в которых происходит движение точек, то все точки этой прямой будут двигаться по одинаковым траекториям с одинаковыми скоростями и ускорениями; сама прямая будет, естественно, сохранять свою ориентацию в пространстве. Таким образом, при плоском,  движении твердого тела достаточно рассмотреть движение одного из сечений тела.

Сечение твердого тела будем называть плоской фигурой. Положение фигуры на ее плоскости полностью определяется положением отрезка прямой линии, жестко скрепленной с этой плоской фигурой.

Уравнения плоского движения твердого тела

Для задания положения плоской фигуры на плоскости относительно системы координат  O1x1y1, лежащей в плоскости фигуры, достаточно задать на этой плоскости положение отрезка АВ, скрепленного с фигурой.

Положение отрезка АВ, относительно системы координат O1x1y1 определяется заданием координат какой-нибудь точки этого отрезка и его направления.  Например,координаты точки А (xA,yA) и направление, заданное углом ϕ.

Уравнения движения плоской фигуры относительно системы координат O1x1y1 имеют

вид:	xA=xA(t),   yA=yA(t),   ϕ=ϕ(t).

Твердое тело при плоском  движении имеет три степени ссвободы.

Функции  xA=xA(t),   yA=yA(t),   ϕ=ϕ(t)

называются уравнениями плоского движения твердого тела.

Перейдем к изучению движения отдельной точки твердого тела. Положение любой точки М плоской фигуры относительно подвижной системы отсчета Oxy, скрепленной с этой движущейся фигурой и лежащей в ее плоскости, полностью определяется заданием координат  x  и  y  точки М.

Между координатами точки М в различных системах отсчета существует связь:

x1=x0+r⋅cos(α+ϕ),			(6-1)

где r - длина отрезка ОМ,  α - постоянный угол между ОМ и осью Ox.  С учетом выражений  r⋅cos(α)=x	    и	r⋅sin(α)=y   получаем

x1=x0+x⋅cos(ϕ)−y⋅sin(ϕ),		    (6-2)

Формулы (6-2) являются уравнениями движения точки  М  плоской фигуры относительно координат   O1x1y1.  Эти формулы позволяют определить координаты любой точки плоской фигуры по заданным уравнениям движения этой фигуры и координатам этой точки относительно подвижной системы отсчета, скрепленной с движущейся фигурой.

Разложение плоского движения на поступательное

и вращательное движения.

Теорема.  Любое движение твердого тела, в том числе и движение плоской фигуры в ее плоскости, бесчисленным множеством способов можно разложить на два движения, одно из которых переносное, а другое – относительное

В частности, движение плоской фигуры в ее плоскости относительно системы O1x1y1, расположенной в той же плоскости, можно разложить на переносное и относительное движения следующим образом.  Примем за переносное движение фигуры ее движение вместе с поступательно движущейся системой

координат  Ox1'y1', начало которой скреплено с точкой О фигуры, принятой за полюс.

Тогда относительное движение фигуры будет по отношению к подвижной системе координат Ox1'y1' вращением вокруг подвижной оси, перпендикулярной плоской фигуре и проходящей через выбранный полюс.

Для доказательства этого достаточно показать, что плоскую фигуру в ее плоскости из одного положения в любое другое можно перевести двумя перемещениями – поступательным перемещением в

плоскости фигуры вместе с каким –либо полюсом и поворотом в той же плоскости вокруг этого полюса.

Рассмотрим два любых положения плоской фигуры   1 и 2.  Выделим отрезок АB в рассматриваемой фигуре. Перевод фигуры из положения 1 в положение 2 можно рассматривать как суперпозицию двух движений: поступательного из 1 в 1' и вращательного из 1' в 2 вокруг точки A', называемой обычно полюсом. Существенно, что в качестве полюса можно выбрать любую точку, принадлежащую фигуре или даже лежащую в плоскости вне фигуры. На рис. 6-4б, к примеру, в качестве полюса выбрана точка В. Обратите внимание: длина пути при поступательном перемещении изменилась (в данном случае увеличилась), но угол поворота остался прежним!

Угловая скорость и угловое ускорение тела при плоском движении.

Для характеристики вращательной части плоского движения твердого тела вокруг подвижной оси, проходящей через выбранный полюс, вводится понятие угловой скорости ω и углового ускорения ε.

ω=ω⋅k	и 	ε=ε⋅k,  где  k  -  единичный вектор, направленный по оси вращения.

Если угол поворота вокруг подвижной оси, проходящей через полюс, обозначить ϕ, то ω=dϕdt,  а  ε=dωdt=d2ϕdt2

Векторы   ω  и  ε  можно изображать в любых точках подвижной оси вращения, т.е. они являются свободными векторами.

Скорости точек тела при плоском движении

Теорема. Скорость какой-либо точки  фигуры при ее плоском движении равна векторной сумме скорости полюса и относительной скорости этой точки от вращения фигуры вокруг полюса.

Применяя к плоскому движению теорему о сложении скоростей для какой-либо точки В фигуры, получаем  vB=vBe+vBr,  где  vB  - абсолютная скорость точки В плоской фигуры; vBe  -  скорость  точки В  переносного поступательного движения плоской фигуры вместе, например, с точкой А этой фигуры;

vBr  - скорость  точки B в относительном движении, которым является вращение плоской фигуры вокруг точки А с угловой скоростью  

Так как за переносное движение выбрано поступательное движение вместе с точкой А, то у всех точек плоской фигуры одинаковые переносные скорости, совпадающие с абсолютной скоростью точки А,   т.е.	vBe=vA

Скорость относительного движения, в случае когда оно является вращательным движением,  равна  		vBr=ω⋅AB

Скорость     расположена в плоскости движущейся фигуры и направлена перпендикулярно отрезку АВ,  соединяющему точку В с полюсом А.  Эту относительную скорость можно выразить в виде векторного произведения	  vBr=ω×AB,  где угловая скорость  ω считается направленной по подвижной оси вращения, проходящей через точку А и перпендикулярной плоскости фигуры.  Относительную скорость     обозначим   .  Это обозначение показывает, что скорость относительного движения точки В получается от вращения плоской фигуры вокруг подвижной оси, проходящей через точку А, или просто вокруг точки А.

vB=vA+vBA,  	 где   vBA=ω⋅AB

Что и требовалось доказать.

Мгновенный центр скоростей

Мгновенным центром скоростей  называется точка плоской фигуры, скорость которой в данный момент времени равна нулю.

Теорема.  В каждый момент времени при плоском движении фигуры в ее плоскости при  ω≠0  (непоступательное движение), имеется один единственный центр скоростей.

Для доказательства достаточно указать способ нахождения мгновенного центра скоростей, если известны скорость какой-либо точки О плоской фигуры и ее угловая скорость в рассматриваемый момент времени.

vP=vO+vPO=0,	vPO=−vO,	vPO=ω⋅OP,   следовательно

OP=vOω.

Мгновенный центр скоростей находится на перпендикуляре к скорости  vO,  проведенном из точки О, на расстоянии  OP=vOω.

Мгновенный центр скоростей это единственная точка плоской фигуры для данного момента времени. В другой момент времени мгновенным центром скоростей будет уже другая точка.

Возьмем точку Р за полюс   vO=vP−vPO=vP+vOP

Так как     vP=0,  то   vO=vOP.  Аналогичный результат получается для любой другой точки плоской фигуры.

vA=vAP	vAP=ω⋅PA		vA    перпендикулярно   PA.

vB=vBP	vBP=ω⋅PB		vB    перпендикулярно   PB.

Скорости точек плоской фигуры определяются в данный момент так, как если бы движение фигуры было вращением вокруг мгновенного центра скоростей.

Скорости точек плоской фигуры пропорциональны их расстояниям до мгновенного центра скоростей.

Методы нахождения положения МЦС

| 1). Известен вектор скорости vA какой -либо точки A плоской фигуры и ее угловая скорость ω≠0. |  |
| --- | --- |
| МЦС (точка P) находится на перпендикуляре к вектору vA, проведенном через точку A. Расстояние PA=vAω и откладывается в сторону, которую указывает вектор vA после поворота на угол π2 в направлении дуговой стрелки ω. При этом получается, что скорость vP=vA+vPA=vA−vA=0 (vPA=ω⋅PA=vA) |  |

| 2). Известны не параллельные друг другу скорости vA и vB двух точек плоской фигуры. |  |
| --- | --- |
| МЦС (точка P) находится в точке пересечения перпендикуляров, проведенных через точки A и B к скоростям этих точек. Угловая скорость плоской фигуры равна ω=vAPA=vBPB. Отметим, что для нахождения только положения МЦС достаточно знать лишь направления скоростей двух точек . |  |
| 3). Известны параллельные друг другу скорости vA и vB точек A и B плоской фигуры, перпендикулярные отрезку AB, направленные в одну сторону и не равные по модулю (vA≠vB). |  |
| МЦС (точка P) находится в точке пересечения продолжения отрезка AB и прямой, проведенной через концы векторов vA и vB. При заданной длине отрезка AB расстояния от МЦС до точек A и B определяются из пропорции vA:vB=PA:PB. Угловая скорость фигуры ω=vAPA=vBPB. Случай равенства (vA=vB) см. п. 6. |  |
| 4). Известны параллельные друг другу скорости vA и vB точек A и B плоской фигуры, перпендикулярные отрезку AB, направленные в разные стороны. |  |
| МЦС (точка P) находится в точке пересечения отрезка AB и прямой, проведенной через концы векторов vA и vB. При заданной длине отрезка AB расстояния от МЦС до точек A и B определяются из пропорции: vA:vB=PA:PB. Угловая скорость фигуры ω=vAPA=vBPB. |  |

| 5). Плоская фигура катится без скольжения по неподвижной кривой. |  |
| --- | --- |
| МЦС (точка P) находится в точке соприкосновения фигуры с кривой, так как скорости точек фигуры и неподвижной кривой, находящиеся в соприкосновении, равны между собой и, следовательно, равны нулю. Если известна скорость какой-либо точки A фигуры, то угловая скорость ω=vAPA. |  |
| 6). Известно, что скорости vA и vB двух точек плоской фигуры параллельны друг другу и не перпендикулярны отрезку AB. |  |
| МЦС в данный момент времени не существует или, другими словами, находится в бесконечности. Угловая скорость плоской фигуры в данный момент равна нулю. Движение фигуры называется мгновенно-поступательным. Скорости всех точек фигуры равны vA=vB. Аналогичный результат показан в п. 4. |  |

Сложное движение точки в общем случае

Абсолютная и относительная производные

При рассмотрении сложного движения точки необходимо рассматривать изменение векторных величин с течением времени по отношению к системам отсчета, движущимся друг относительно друга.

Рассмотрим произвольный вектор bt в двух системах отсчета: подвижной и неподвижной. В подвижной системе отсчета только проекции вектора b являются функциями времени,  в неподвижной системе отсчета кроме проекций, функциями времени являются и единичные вектора   i,  j,  k (они изменяют свое направление в пространстве).

b=bx⋅i+by⋅j+bz⋅k	(9-1)

Введем обозначения  dbdt - абсолютная производная – производная в неподвижной системе отсчета;	dbdtr- относительная производная – производная в подвижной системе отсчета.

Установим зависимость между абсолютной и относительной производными. Вычислим абсолютную производную по времени от вектора bt используя формулу (9-1).  Получим

dbdt=ddtbx⋅i+by⋅j+bz⋅k=dbxdt⋅i+dbydt⋅j+dbzdt⋅k+bx⋅didt+by⋅djdt+bz⋅dkdt			(9-2)

Первые три слагаемых учитывают изменение вектора bt при неизменных i,  j,  k и поэтому составляют относительную производную, т.е.

dbdtr=dbxdt⋅i+dbydt⋅j+dbzdt⋅k.				    (9-3)

Производные по времени от единичных векторов определим по формулам Пуассона   	didt=ω×i,      djdt=ω×j,      dkdt=ω×k

Вектор  ω - это угловая скорость вращательной части движения вокруг точки О подвижной системы отсчета относительно неподвижной.

После подстановки получаем

dbdt=dbdtr+ω×bx⋅i+by⋅j+bz⋅k=dbdtr+ω×b.		    (9-4)

Сложение скоростей

Пусть система отсчета   O1x1y1z1  - неподвижная, а система отсчета Oxyz - подвижная. Движение точки относительно основной неподвижной системы отсчета O1x1y1z1 называется абсолютным. Движение точки относительно подвижной системы отсчета Oxyz называется относительным. Переносным движением точки называется движение, которое она совершает вместе с подвижной системой отсчета, как точка, жестко скрепленная с этой системой в рассматриваемый момент времени. Относительные скорость и ускорение обозначают   vr и ar,  переносные - ve и ae,  а абсолютные - v и a.

Рис.  9-2

Движение подвижной системы отсчета относительно неподвижной можно охарактеризовать скоростью ее поступательного движения   vO, например вместе с точкой О, и вектором угловой скорости ω ее вращения вокруг О.

Теорема.  Скорость абсолютного движения точки равна векторной сумме переносной и относительной скоростей.

Доказательство. Рассмотрим движение точки M. Положение точки Mотносительно неподвижной системы отсчета определяется вектором  ρ,  а относительно подвижной вектором  r.  Положение точки O относительно неподвижной системы отсчета определяется вектором  ρ. Для любого момента времени выполняется тождество		ρ=ρ+r.

Продифференцируем его по времени (вычислим производные в неподвижной системе отсчета) и получим

dρdt=dρdt+drdt				(9-5)

По определению,	dρdt=v - абсолютная скорость точки M,   dρ0dt=v0 - абсолютная скорость точки O. Для вычисления drdt применим формулу Бура. Имеем  .  Относительная производная

- является относительной скоростью точки M по отношению к неподвижной системе отсчета, а ω - угловая скорость вращения подвижной системы отсчета.

Таким образом из (9-5) получаем

(9-6)

Скорость

является скоростью точки свободного твердого тела, скрепленного с подвижной системой координат, с которой в данный момент совпадает точка M в движении тела относительно неподвижной системы отсчета.  Это есть переносная скорость точки M.

Окончательно  получаем

, 				(9-7)

что и требовалось доказать.

Сложение ускорений в общем случае переносного движения

Теорема. (кинематическая теорема Кориолиса)  Абсолютное ускорение точки является векторной суммой трех ускорений -  переносного, относительного и Кориолиса.

Доказательство. Абсолютное ускорение точки M определим вычислением полной производной по времени от абсолютной скорости.

Для производных от векторов  r  и  vr  применим формулу Бура.    Получим

Учитывая, что	 ,    ,    ,    ,

получим для абсолютного ускорения

(9-8)

В этой формуле первые три слагаемых являются переносным ускорением для точки M 	 .  Последнее слагаемое называется ускорением Кориолиса   (иногда его называют добавочным или поворотным ускорением) и обозначается  .

В итоге формула (9-8) принимает вид

,				(9-9)

что и требовалось доказать.

Ускорение Кориолиса

Теорема (Правило Жуковского).  Модуль ускорения Кориолиса равен удвоенному произведению угловой скорости переносного вращения на модуль проекции относительной скорости на плоскость, перпендикулярную оси переносного вращения; чтобы получить направление ускорения Кориолиса, необходимо вектор проекции относительной скорости повернуть на    вокруг оси, параллельной оси переносного вращения в направлении этого вращения.