МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Введение в профессиональную деятельность

Предназначены для подготовки бакалавров заочной формы обучения

направления

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

19.03.02 Технологические процессы и оборудование хранения и переработки зерна

И

направления

19.03.01 Биотехнология

Процессы и оборудование биотехнологии

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение …………………………………………………………….      4

1. Современное состояние и перспективы развития техно-       химического   контроля……………………………………………       4

Пример решения тренировочного задания………………………        7

Вопросы для самоконтроля по теме……………………………         10

Тесты по теме ………………………………………………………     11

2. Состав и оборудование производственной технологической лаборатории (ПТЛ) на мукомольных предприятиях……………..     12

Вопросы для самоконтроля по теме……………………………….     13

Тесты по теме ……………………………………………………….     14

3. Технохимический контроль на мукомольных предприятиях ..     15          Вопросы для самоконтроля по теме ………………………………     16

Тесты по теме ………………………………………………………     17

4. Количественно-качественный учет зерна и хлебопродуктов…    18

Вопросы для самоконтроля по теме ………………………………     19

Тесты по теме ………………………………………………………     20

5. Технохимический контроль технологического процесса переработки зерна в муку …………………………………………     21

Вопросы для самоконтроля по теме ………………………………    22

Тесты по теме………………………………………………………      23

Пример решения тренировочного задания………………………     24

Тренировочное задание № 1………………………………………..    24

Тренировочное задание № 2 ………………………………………     25

Тренировочное задание № 3……………………………………….     25

Тренировочное задание № 4………………………………………      25

Тренировочное задание № 5………………………………………      25

Тренировочное задание № 6………………………………………      25

Тесты по дисциплине………………………………………………      26

Ответы на тесты по темам…………………………………………      29

Список рекомендуемой литературы………………………………     30

Словарь основных понятий………………………………………..     31

Введение

На современных зерноперерабатывающих предприятиях технохимический контроль выполняют производственно-технологические лаборатории (ПТЛ), которые оценивают качество и технологические достоинства зерна. На основании полученных данных появляется возможность сформулировать рекомендации по рациональной организации отдельных этапов технологического процесса и режимам их ведения, определить теоретический выход готовой продукции.

1. Современное состояние  и перспективы развития технохимического контроля

Основными задачами хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий являются приемка от производителей, обеспечение сохранности и улучшение качество зерна в процессе его хранения и переработки.

В решение этих задач большой вклад вносят производственно-технологические лаборатории (ПТЛ) предприятий.

Под руководством  и контролем ПТЛ осуществляется вся деятельность предприятий, связанная с приемкой, обработкой, размещением и хранением сырья и переработкой его в готовую продукцию.

На мукомольных заводах ПТЛ контролирует качество зерна, муки, манной крупы, отрубей и отходов, формирует помольные партии зерна, проводит теоретический расчет выхода продукции и контролирует фактические выхода, определяет рациональные режимы гидротермической обработки зерна.

Вопрос контроля качественных показателей зерна, муки и побочных продуктов производства решается путем внедрения современных приборов и оборудования, ЭВМ, а также совершенствования и развития физических и физико-химических методов.

На мукомольных заводах ЭВМ используются при расчете рецептур помольных партий, планов размещения зерна, количественно-качественном учете зерна, продукции и материальных ценностей.

В 1914 г. при опытной станции Московского сельскохозяйственного института была организована первая мукомольно-хлебопекарная лаборатория.

В 1922 г. мельницы впервые начали отчитываться о переработке зерна по актам зачистки.

В 1923 г. была организована Единая государственная хлебная инспекция.

В 1929 г. был организован Всесоюзный научно-исследовательский институт зерна.

В нашей стране создана система государственного управления качеством хлебопродуктов путем стандартизации.

Стандартизация помогает повышать качество, снижать стоимость и рационально использовать зерно и продукты его переработки – муку, крупу, отруби.

## Цели и задачи составления помольных смесей зерна

Для того, чтобы достичь стабильной работы мукомольного завода, повысить уровень использования зерна, улучшить качество муки, рационально использовать запасы зерна в элеваторе формируют помольные партии, из которых впоследствии составляют помольные смеси. Они должны обеспечивать бесперебойную работу завода не менее чем на 10 суток.

Необходимость составления помольной смеси обусловлена тем, что на заводы поступают партии зерна из разных районов произрастания, различных типов и сортов. Раздельная переработка каждой партии зерна пшеницы приведет к выработке муки различного качества, что не позволит, например, хлебозаводам выпускать стабильные по качеству хлебобулочные изделия. Поэтому технологически рациональное составление помольной смеси является приемом, позволяющим обеспечить устойчивую работу предприятия и выпускать однородную по качеству продукцию.

При смешивании проявляется и смесительная ценность зерна, т. е. получают смесь, показатели качества которой выше средневзвешенного значения показателей компонентов.

Смешивание позволяет использовать зерно с пониженными технологическими свойствами. При поступлении зерна нового урожая его необходимо в течение первых двух месяцев использовать в смеси с зерном урожая прошлых лет.

Соотношение составляющих помольной смеси следует проверять пробными помолами на лабораторной мельнице. При составлении смеси технологически разных компонентов зерна пшеницы необходимо соблюдать следующее:

а) размещать зерно по определенным признакам;

б) формировать в элеваторах и складах предварительные смеси по определенным мукомольным и хлебопекарным свойствам с одновременным отбором мелкой фракции зерна;

в) раздельно подготавливать в зерноочистительном отделении компоненты смеси, существенно отличающиеся по физико-технологическим свойствам;

г)смешивать предварительно подготовленные партии зерна перед направлением смеси в размольное отделение.

На элеваторах зерно смешивают на подсилосных конвейерах, выпуская на них из силосов отдельные компоненты смеси в заданном соотношении. Смесь направляют в оперативные силосы,  из которых ее передают в зерноочистительное отделение мукомольного завода.

Зерно, направляемое в зерноочистительное отделение должно иметь влажность до 12,5 % (для пшеницы 1-111 типов), до 13,5 %     (для пшеницы других типов); содержание сорной примеси не более 2 %, в том числе вредной не более 0,2 %, а зерновой не более 5 %; клейковину по количеству и качеству обеспечивающую выработку муки, удовлетворяющей по этому показателю требованиям стандарта.

При отсутствии на предприятии элеватора, зерно, подлежащее переработке, подают в зерноочистительное отделение из складов в бункера для неочищенного зерна, которые должны иметь вместимость, рассчитанную на работу мукомольного завода в течение 24…36 часов. При этом зерно размещают в бункерах в зависимости от его технологических свойств и качества. Величину отдельных потоков смеси по заданной рецептуре регулируют дозаторами, установленными на выпуске зерна из бункеров. В процессе дальнейшего перемещения зерно смешивают с помощью шнеков.

Смешиванию подвергают:

а) зерно различное по влажности, если расхождение по этому показателю исходных партий не превышает 1,5 %;

б) зерно высокозольное с низкозольным;

в) зерно различной стекловидности для получения средней стекловидности 50…60 %;

г) зерно, имеющее различные показатели клейковины, с тем чтобы получить муку, соответствующую стандарту по этому показателю.

Лучшая эффективность смешивания достигается при раздельной подготовке каждой партии зерна с различными технологическими свойствами. Для этого на заводах большой производительности организуют два-три потока зерна и для каждого потока устанавливают технологически оптимальный режим.

На предприятиях с небольшой суточной производительностью может быть принята последовательная подготовка различных партий. Зерно в этом случае смешивают в процессе его подготовки к помолу после бункеров для отволаживания.

## Методы расчета рецептуры помольных партий зерна.

К показателям качества зерна, подчиняющимся правилам смешивания, относят стекловидность, влажность, зольность и

содержание сырой клейковины. Первые три показателя будут основными и при расчете выхода продукции. При составлении помольных смесей зерна нередко предпочтение отдают методу, основанному на личном опыте технолога и его информации о качестве зерна, хранящегося в элеваторе, т.е. по средневзвешенным значениям показателей качества. Несмотря на очевидную простоту, этот метод субъективен.

Известен принцип составления помольной смеси зерна методом обратной пропорции, в этом случае количество зерна каждого компонента смеси выбирают обратно пропорционально разности определенного показателя в данном компоненте и в рассчитываемой смеси. Расчет проводят только по одному показателю, подчиняющемуся правилу смешивания (по стекловидности, выходу клейковины, зольности).

Пример решения тренировочного задания

Расчет смешивания трех компонентов зерна методом обратных пропорций по показателю стекловидности. При этом следует учесть, что стекловидность предопределяет технологические, биохимические и энергетические характеристики зерновой массы.

Предположим, что требуется составить помольную смесь зерна массой 300 т со стекловидностью 52 %. В зернохранилищах находятся партии мягкой пшеницы различных сортов: Безостая 1 – тип IV, стекловидность 58 %  (первая составная часть); Лютесценс 62 – тип I, стекловидность 50 % (вторая составная часть); Альбидум 24 – тип III, стекловидность 40 %  (третья составная часть).

В основу решения подобных задач положено правило, согласно которому количество зерна каждой партии берут в обратной пропорции по отношению к разности в величинах стекловидности каждой партии и величине заданной средневзвешенной стекловидности смеси.

Расчет помольной смеси зерна из трех компонентов по показателю стекловидности приводится ниже:

| Элементы расчета | Составные части |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | первая | вторая | третья |
| Стекловидность, % 58 50 40 Отклонения по стекловидности при смешивании, %: первой и второй составных частей 58-52 = 6 52-50 =2 первой и третьей составных частей ….. 58-52 =6 - 52-40 =12 Расчетное соотношение компонентов в смеси при наличии составных частей: первой и второй ………………………… 2 6 - первой и третьей…………………………… 12 - 6 Расчетное соотношение каждой составной части смеси…………………… 12+2 6 6 Сумма частей помольной смеси………… 14+6+6 = 26 |  |  |  |

Для определения массы каждой составной части смеси (Q1, Q2, Q3) массу помольной смеси зерна умножаем на показатель соотношения его частей в помольной смеси и делим на сумму частей помольной смеси. В данном примере:

Q1 = 300 х 14 : 26 = 161,6 т;

Q2 = 300 х 6 : 26 = 69,2 т;

Q3 = 300 х 6 : 26 = 69,2

Для проверки правильности проведенного расчета по показателю стекловидности каждую составную часть выражаем в тонно-процентах:

161,6 х 58 = 9372,8 т%;

69,2 х 50 = 3460,0 т%;

69,2 х 40 = 2768,0 т%.

Для всей помольной смеси 9372,8+3460+2768=15600,8. Т%

Средневзвешенная стекловидность помольной смеси составит:

15600 : 300 = 52 %.

Соотношение составных частей помольной смеси будет:

первая часть – 161,6 х 100 : 300 = 53,8 %;

вторая часть – 69,2 х 100 : 300 = 23,1 %;

третья часть – 69,2 х 100 : 300 = 23,1 %.

Аналогичные расчеты могут быть применены для определения в помольной смеси других технологических  показателей качества зерна пшеницы: зольности, влажности, содержанию клейковины.

Задавая массу формируемой помольной смеси и ее качество по восьми

показателям (стекловидности, зольности, содержанию и качеству клейковины, натуре, влажности, содержанию сорной    и    зерновой примесей, выравненности по крупности) , вводят ряд ограничений на использование отдельных компонентов.

Ввод в электронно-вычислительную машину исходных данных и получение расчетов можно производить посредством телетайпа или по каналам телефонной, электронной связи, поэтому для формирования помольных смесей зерна по этому методу не обязательно предприятию располагать электронно-вычислительной машиной.

Достаточно иметь электронно-вычислительную машину в производственном управлении хлебопродуктов или другом ИВЦ,  куда могут обращаться предприятия с конкретными данными о качестве зерна, подлежащего переработке в хлебопекарную муку.

Получив задание, ЭВМ выдает массовые расходы конкретных компонентов качества смеси по заданным показателям и расчет выходов их сформированной смеси.

Эти показатели комплексно характеризуют технологические свойства исходных партий зерна и подчиняются правилу смешивания, а последние пять показателей учитываются при расчете выходов муки из каждой партии зерна.

Поскольку все расчетные методы формирования помольных партий зерна основаны на применении показателей качества, подчиняющихся правилу смешивания, то в расчет могут быть включены только партии нормального по качеству зерна, так как показатели неполноценного и дефектного зерна не подчиняются этому правилу в смесях.

Зерно пониженного качества можно использовать, подсортировывая его к основной партии при условии, чтобы качество муки из сформированной партии не ухудшилось. Независимо от применяемых методов определения состава смеси рассчитанную и сформированную помольную партию нужно предварительно апробировать, размолов образец ее в лабораторной мельнице, например МЛУ 202, и оценив качество муки по лабораторной пробной выпечке.

На мукомольных предприятиях г. Москвы: Бирюлевском комбинате хлебопродуктов, мелькомбинате № 3, мелькомбинате №4, мелькомбинате в “Сокольниках” и мельнице “Новая Победа” состав помольных смесей определяют расчетным путем, т.е. по средневзвешенным значениям показателей качества или методом обратных пропорций, основываясь на требуемом качестве зерна и исходя из наличия партий зерна в элеваторах.

Вопросы для самоконтроля по теме

- В  чем  заключаются  задачи  технохимического  контроля  на  мукомольных предприятиях ?

- В  чем  заключаются  задачи  технохимического  контроля  на  мукомольных предприятиях ?

- Какова роль стандартов в повышении качества зерна и готовой продукции

мельниц ?

- Какова краткая история развития технохимического контроля ?

- Перспективы развития и совершенствования технохимического контроля .

- Какие термины и определения используются в технохимическом контроле ?

Тесты по теме

1.Задачами технохимического контроля на мукомольных заводах является контроль …

а)  качества зерна,

б)  качества муки,

в)  качества манной крупы,

г)  качества отрубей,

д) работы технологического оборудования.

2. Всесоюзный институт зерна и продуктов его переработки  был организован в …

а)  1922 г.,

б)  1924г.,

в)  1929г.,

г)  1935г.

3. Единая государственная хлебная инспекция была организована в …

а) 1914г.,

б) 1922г.,

в) 1923г.,

г) 1924г.,

д) 1929г.

4. Производственная технологическая лаборатория …

а) структурное подразделение предприятия хлебопродуктов,

б) важное звено в управлении производственной деятельностью предприятия, а также в общегосударственной службе, призванной контролировать качество зерна и других видов сырья и готовой продукции,

в) структурное подразделение Государственной хлебной инспекции,

г) самостоятельное подразделение.

5. В работе производственной технологической лаборатории ЭВМ используются для …

а) расчета потребного количества лабораторного оборудования,

б)составления рецептуры помольных партий,

в) планов размещения зерна,

г) ведения технологического процесса,

д) оценки эффективности работы технологического оборудования.

2. Состав и оборудование производственной технологической лаборатории (ПТЛ) на мукомольных предприятиях

На крупном мукомольном заводе, комбинате хлебопродуктов наряду с центральной лабораторией имеются лаборатории и на отдельных предприятиях и в цехах.

Зерновая лаборатория ведет технохимический контроль операций, связанных с приемкой, размещением, обработкой,  хранением и отпуском всего зерна, хранящегося в зернохранилищах.

Производственная лаборатория проводит ежесменный контроль технологического процесса, оценивает качество поступающего в переработку зерна и вырабатываемой продукции, контролирует работу технологического оборудования.

В лаборатории в зависимости от назначения, характера и объема выполняемых работ должны быть следующие комнаты: приемки и подготовки проб к анализу; технических анализов; весовая; химических анализов; хлебопекарного испытания муки; хранения проб; хранения химических реактивов; для мойки посуды; оформления документов по качеству; кабинет начальника ПТЛ и вспомогательные помещения.

В комнате для приемки и подготовки проб к анализу выполняются следующие операции: формируют и регистрируют среднесменные и среднесуточные пробы сырья и готовой продукции; выделяют средние пробы и навески; проводят предварительные анализы для определения типа, подтипа, цвета, запаха, вкуса, влажности, зараженности вредителями зерна и готовой продукции, натуры, крупности и содержания металломагнитной примеси.

В комнате технических анализов определяют влажность, засоренность, стекловидность, тип и подтип зерна, клейковину зерна и муки, крупность помола муки и т.д.

В весовой комнате устанавливают аналитические весы и другие весоизмерительные приборы.

Комнату для хлебопекарного анализа оборудуют приборами, оборудованием и приспособлениями, используемыми при выпечке хлеба.

В комнате химических анализов определяют зольность и т.д.

Лаборатория учитывает поступающие и сданные пробы зерна в специальном журнале.

Штат ПТЛ и его отдельных лабораторий зависит от характера и объема работы, которую ему приходится выполнять.

В состав штата ПТЛ входит начальник ПТЛ, его заместитель, инженер-технолог, инженер-химик, агроном, техники-лаборавнты, лаборанты и лаборанты-визировщики.

Начальник ПТЛ руководит всей работой лаборатории. Он несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на лабораторию.

Начальник ПТЛ контролирует составление помольных партий зерна, под его руководством работники лаборатории рассчитывают нормы выхода продукции, контролируют санитарное состояние  предприятия и проводят мероприятия по борьбе с вредителями хлебных запасов.

Начальник ПТЛ проверяет правильность оформления документов о качестве принимаемого зерна, отпускаемой и отгружаемой продукции, а также ведения учета регламентаций и брака в производстве.

Начальник ПТЛ контролирует составление отчетности по качеству хранящегося зерна и продукции, а также отчетности о выполнении норм выходов и качестве вырабатываемой продукции в строго установленные сроки и участвует в составлении актов зачистки элеваторов, складов и производственных корпусов.

Начальник ПТЛ должен следить за исправностью лабораторного оборудования, организовывать своевременный его ремонт и клеймение приборов, распределять обязанности между работниками ПТЛ, утверждать должностные инструкции, проводить техническое обучение работников лаборатории.

В ПТЛ мукомольных заводов наряду с традиционными приборами и оборудованием начали применять современное весовое оборудование с цифровой индикацией  и распечаткой исследуемых образцов, влагомеры , не требующие предварительного взвешивания навески и выдачи результатов через 15 мин как на цифровую индикацию, так и на распечатку, ИК-анализаторы, позволяющие определять одновременно несколько показателей качества зерна и муки (влажность, содержание белка, сортность муки и др.)

Начальник ПТЛ для организации лабораторного контроля разрабатывает схему технохимического контроля, в которой определяет конкретный порядок выполнения операций по контролю с учетом особенностей данного предприятия.

Вопросы для самоконтроля  по теме

- Как осуществляется планирование и организация работы ПТЛ мукомольного предприятия ?

- Каково оборудование ПТЛ мукомольного предприятия ?

- Штаты ПТЛ.

- Анализы, проводимые ПТЛ мукомольного завода.

- Права и обязанности начальника ПТЛ.

Тесты  по теме

- Производственная технологическая лаборатория мукомольного завода …

а) является самостоятельным структурным подразделением,

б) не является самостоятельным структурным подразделением ,

в) подчиняется Государственной хлебной  инспекции,

г) никому не подчиняется,

д) подчиняется директору предприятия.

2. Обязанностям зерновой лаборатории является …

а) контроль качества муки,

б) контроль качества отрубей,

в) контроль операций, связанных с приемкой, размещением, обработкой, хранением и отпуском зерна,

г) расчет выходов продукции,

д) контроль фактических выходов продукции.

3. В штат ПТЛ мукомольного завода входит …

а)  выбойщик,

б) механик,

в) слесарь,

г) нормировщик,

д) техник-лаборант.

4. Обязанностью начальника ПТЛ является …

а) контроль правильности оформления документов о качестве принимаемой и отпускаемой продукции,

б) контроль составления отчетности по качеству хранящегося зерна и продукции,

в) контроль составления отчетности о выполнении норм выходов и качества вырабатываемой продукции,

г) участие в составлении актов зачистки элеваторов, складов и производственных корпусов,

д) контроль за исправностью работы приборов и лабораторного оборудования.

5. Новым прибором для ПТЛ является …

а) литровая пурка,

б) влагомер,

в) делитель,

г) муфельная печь,

д) ИК-анализатор.

3. Технохимический контроль на мукомольных предприятиях

Начальник ПТЛ мукомольного завода для организации лабораторного контроля разрабатывает схему технохимического контроля, в которой определяет конкретный порядок выполнения операций по контролю с учетом особенностей данного предприятия.

В графике контроля технологического оборудования мукомольного завода указываются объекты контроля, место  и способы отбора проб, показатели качества, подлежащие определению, методы анализа, продолжительность и периодичность контроля, конкретные исполнители.

Схему и график утверждает главный инженер. Кроме того, начальник ПТЛ составляет календарные графики по контролю оборудования, наблюдению за хранением зерна и продукции и т.д.

Результаты анализов во многом зависят от  правильности составления проб.

Составление объединенных и средних проб хлебопродуктов начинается с отбора точечных проб.

Отобранные от каждой партии хлебопродуктов точечные пробы осматривают, сравнивают по внешнему виду и органолептическим показателям. Если будет установлена однородность, то их смешивают, создавая объединенную пробу.

В тару, в которой находится объединенная проба, помещают анализную карточку.

В анализной карточке указывают наименование вида хлебопродукта, массу партии, наименование организации, которой принадлежит хлебопродукт, номер вагона, силоса, склада или название судна, место и дату отбора пробы, ее массу и кем отобрана проба.

Из объединенной пробы  выделяют среднюю пробу.

Масса средней пробы составляет: для зерна – 2 кг, муки и отрубей – 2,5 кг, крупы – 1,5 кг.

Если объединенную пробу отбирали от большой однородной партии, то для составления средней пробы отобранные точечные пробы в конце каждого дня смешивают и отделяют от них 1/8 часть. Выделенные части в конце погрузки или выгрузки перемешивают и отбирают около 2 кг средней пробы.

Среднесуточные пробы формируют только на однородные партии зерна.

Пробы отбирают вручную или при помощи пробоотборников.

При ручном способе отбора точечных проб используют щупы разных конструкций и ковши.

Для механического отбора точечных проб создано много  различных конструкций пробоотборников.

Вопросы для самоконтроля по теме

- Какие параметры контролирует ПТЛ мукомольного завода при приемке зерна и отпуске готовой продукции ?

- Какие документы разрабатывает начальник ПТЛ при планировании и организации труда в лаборатории ?

- Что указывается в схеме технохимического контроля ?

- Что указывается в календарном графике контроля технологического оборудования мукомольного завода ?

- Что такое точечная проба ?

- Что такое объединенная проба ?

- Что такое средняя проба ?

- Что такое среднесуточная проба ?

Тесты по теме

- В схеме технохимического контроля  указывается …

а) наименование технологического оборудования,

б) цифровые значения показателей качества сырья и продукции,

в) места отбора проб,

г) качественные показатели,

д) марки технологического оборудования.

- В календарном графике контроля технологического оборудования указываются …

а) показатели качества зерна,

б) показатели качества муки ,

в) наименование оборудования и периодичность контроля,

г) нагрузки на технологическое оборудование,

д) показатели качества отрубей.

- Для отбора точечных проб вручную используются …

а) пробоотборник,

б) щупы и ковши,

в) лопаты,

г) совки,

д) пневмопочта.

4. При складировании пшеницы на элеваторе мукомольного завода по стекловидности ее делят и размещают раздельно как …

а)  две группы,

б)  три группы,

в)  четыре группы,

г)  пять групп,

д) шесть групп.

5. Для пшеницы раздельно формируют партии с натурой …

а) выше 800 г/л,

б) выше 750 г/л,

в) от 750 до 690 г/л,,

г) ниже 690 г/л,

д) ниже 600 г/л.

Тема 4. Количественно-качественный учет зерна и хлебопродуктов

Количественный учет хлебопродуктов невозможен без учета их качества. Из показателей качества используют влажность и сорную примесь.

При хранении, сушке, очистке и вентилировании эти показатели изменяются, соответственно изменяется масса хлебопродуктов. Поэтому влажность и сорная примесь положены в основу количественно-качественного учета.

Количественно-качественный учет необходим для контроля и определения естественной убыли в массе при хранении хлебопродуктов.

Одним из основных документов количественно-качественного учета хлебопродуктов является книга формы № 36.

Ее ведут отдельно по каждому месту хранения. Если хранилища связаны между собой общей механизацией, можно вести одну книгу на группу хранилищ, которые находятся в ведении одного материально ответственного лица.

При хранении зерна в элеваторе на все зерно ведут одну книгу учета. В книге количественно-качественного учета открывают лицевые счета отдельно на каждую культуру.

Муку учитывают по каждому сорту.

При учете муки и крупы, упакованной в мешки стандартной массы, учет ведут по числу мест и по стандартной массе мешков.

Записи в лицевых счетах книг ведут на основании первичных приходных и расходных документов о качестве.

Качество хлебопродуктов записывают на основании данных лаборатории предприятия-получателя, проверочного анализа ГХИ, сертификата ГХИ или уведомления о качестве хлебопродуктов предприятия-отправителя.

Показатели влажности и сорной примеси записывают с точностью до 0,1%.

В книге имеются графы, в которых проставляют данные по качеству в центнеро-процентах по сорной примеси и влажности. Их рассчитывают умножением массы хлебопродуктов в центнерах на процент их влажности или сорной примеси.

Для определения влажности или сорной примеси всей партии пользуются средневзвешенными показателями. Для этого суммируют центнеро-проценты влажности или сорной примеси построчно и отдельно по приходу и расходу. Затем делят сумму центнеро-процентов на общую массу партии и получают средневзвешенные данные по влажности или сорной примеси. Средневзвешенные показатели качества по приходу и расходу позволяют устанавливать изменения в качестве хлебопродуктов при хранении и соответствующие изменения их массы.

В результате физиолого-биохимических процессов, происходящих при хранении, а также вследствие улучшения качества при сушке, очистке, вентилировании и т.д. изменяется масса хлебопродуктов.

Потери в массе хлебопродуктов можно разделить на две группы:

а) потери, которые произошли вследствие убыли сухого вещества, расходуемого на дыхание и другие физиологические процессы, а также вследствие механических потерь;

б) потери, которые являются результатом улучшения качества хлебопродуктов при сушке, обработке или хранении, в результате снижения влажности и сорной примеси.

Задача инвентаризации – установить во всех местах хранения фактическое наличие и качество хлебопродуктов, а также количество хлебопродуктов,  находящихся в пути.

Вопросы для самоконтроля по теме

- Какие формы заполняются при количественно-качественном учете зерна и хлебопродуктов ?

- Какие показатели отражаются в этих формах ?

- Кто составляет эти формы ?

- Кто утверждает эти формы ?

- Как осуществляется количественно-качественный учет на мельницах?

- Что такое зачистка мельницы и как она проводится ?

- Как осуществляется списание нормируемых и ненормируемых потерь ?

Тесты по теме

- В количественно-качественном учете учитывается …

а) стекловидность,

б) количество и качество клейковины,

в) влажность и содержание сорной примеси,

г) зольность,

д) содержание зерновой примеси.

- Основным документом количественно-качественного учета является форма № …

а) 26,

б) 36,

в) 46,

г) 32.

д) 33.

- Потери в массе хлебопродуктов  делятся на …

а) две группы,

б) три группы,

в) четыре группы,

г) пять групп,

д) шесть групп.

- В основу количественно-качественного учета положены …

а) стекловидность,

б)  натура,

в) влажность и содержание сорной примеси,

г)  зольность,

д) содержание зерновой примеси.

5. Количественно-качественный учет необходим для …

а) контроля качества сырья,

б) контроля качества продукции,

в) контроля технологического процесса,

г) контроля и определения естественной убыли в массе при хранении хлебопродуктов,

д) эффективности работы оборудования.

- Технохимический контроль технологического процесса переработки зерна в муку

Основные функции технохимического контроля на мукомольных заводах:

- оценка качества зерна при приемке, подработке и сушке, наблюдение за размещением и хранением зерна,

- изучение технологических и хлебопекарных достоинств зерна и составление помольных партий,

- контроль за правильностью ведения технологического процесса переработки зерна в муку,

- оценка качества  муки манной крупы, отрубей и кормовой мучки при их выбое,

- расчет и выхода продукции,

- наблюдение за хранением продукции,

- оценка качества муки, манной крупы, отрубей и кормовой мучки и оформление качественных документов при отпуске,

- учет и составление отчетности по качеству перерабатываемого зерна и продукции.

За процессом подготовки зерна к помолу установлен производствен-ный и лабораторный контроль.

Лабораторный контроль состоит из ежесменного и периодического контроля работы зерноочистительного отделения.

Ежесменный контроль включает оценку качества зерна, поступающего в зерноочистительное отделение и направляемого на размол, контроль режимов гидротермической обработки зерна, оценку качества получаемых отходов и определение механических потерь.

Качество зерна, поступающего в зерноочистительное отделение , контролируют путем отбора и анализа контрольных проб не  реже двух раз в смену и среднесменных проб.

Контрольные пробы отбирают ковшом из самотека, который подает зерно на первую зерноочистительную машину, а для формирования среднесменных проб от этого самотека устанавливают отводной патрубок.

Из отобранных проб выделяют навески и определяют цвет, запах, вкус, влажность, зараженность вредителями, натуру, засоренность, содержание мелких зерен (проход через сито с размером отверстий 1,7х20 мм), типовой состав, стекловидность, зольность, содержание и качество клейковины.

В размольном отделении мукомольного завода определяют  режим работы вальцовых станков, рассевов и ситовеечных машин.

При контроле качества муки для анализа отбирают пробы и определяют цвет, запах, вкус, хруст, зараженность вредителями, содержание металломагнитных примесей, крупность, влажность, зольность, содержание и качество клейковины, а также хлебопекарные достоинства по пробной выпечке.

Вопросы для самоконтроля по теме

- Каким образом осуществляется контроль эффективности работы сепараторов?

- Как осуществляется контроль работы обоечных машин ?

- Как осуществляется контроль технологического процесса производства муки?

- Как осуществляется оценка качества зерна при поступлении его на мукомольные предприятия?

- Каким образом осуществляется контроль эффективности работы технологического оборудования на мукомольных заводах ?

- Как осуществляется контроль качества зерна при размещении на элеваторе мельничного предприятиях?

- Каким образом контролируется эффективность работы вальцовых станков на мукомольных заводах?

- Каким образом осуществляется контроль процессов очистки зерна от длинных и коротких примесей?

- Каким  требованиям должно соответствовать качество готовой продукции мукомольных заводов?

- Как контролируют   работу рассевов?

- Какие требования предъявляются к эффективности работы ситовеечных машин?

- Норма допустимого содержания металломагнитных примесей в муке.

- Что характеризует величина извлечения муки на вальцовом станке?

- Каким требованиям должно отвечать качество зерна, поступающего на мукомольные предприятия ?

Тесты по теме

1. Основной функциями функцией технохимического контроля в зерноочистительном отделении мукомольного завода является контроль …

а)  качества муки,

б)  качества манной крупы,

в) качества отрубей,

г) очистки зерна и подготовки его к размолу,

д) эффективности работы рассевов.

- Эффективность работы обоечных машин  определяется по изменению …

# а)  натуры зерна,

б)  крупности зерна,

в)  стекловидности зерна,

г)  зольности зерна и количества битых зерен,

д)  содержания сорной примеси в зерне.

- Эффективность работы вальцовых станков определяется по величине …

а)  недосева,

б)  снижения зольности,

в)  высева,

г)  содержания крупной фракции продукта,

д) измельчения и извлечения.

4. В основу количественно-качественного учета положены …

а) стекловидность,

б)  натура,

в) влажность и содержание сорной примеси,

г)  зольность,

д) содержание зерновой примеси.

5. Количественно-качественный учет необходим для контроля …

а)  качества сырья,

б)  качества продукции,

в)  технологического процесса,

г)  и определения естественной убыли в массе хлебопродуктов при их хранении,

д) эффективности работы оборудования.

Пример решения тестового задания

Контроль выполнения норм выхода продукции

Контроль проводят сравнением базисного, расчетного и фактического выхода.

| Продукция | Выход, % |  |  | Отклонение от норм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | базисный | расчетный | фактичес- кий |  |
| Мука в/с Мука 1с Мука 2с Отруби Отходы 1 и П категории Отходы Ш категории Усушка | 70,0 5,0 3,0 18,5 2,8 0,7 --- | 69,91 4,51 2,73 19,38 4,30 0,82 - 1,65_ | 70,05 5,30 2,10 18,08 4,30 0,82 - 1,65 | +0,14 +0,79 -0,63 -0,30 0 0 0 |

Приведенные данные показывают, что фактически при переработке зерна предприятие получило муки высшего и первого сортов больше расчетной нормы в результате снижения выхода муки второго сорта и отрубей. Эти данные свидетельствуют о том, что предприятие технологический процесс вело правильно.

Тренировочное задание № 1

Определить расчетный выход  продукции на мукомольном заводе сортового помола пшеницы.

Для расчета выхода продукции необходимо знать: базисные показатели качества зерна, фактическое  качество зерна, базисный выход продукции и нормы скидок и надбавок, учитывающие несоответствие фактического качества зерна базисному.

Базисные показатели качества зерна пшеницы: влажность 14,5%; зольность (чистого зерна) 1,97%; сорная примесь 1%;  зерновая примесь 1%, натура при сортовых помолах пшеницы 750 г/л.

Фактические показатели качества зерна пшеницы: 12,3%;  зольность 1,97%,  сорная примесь 2,0%;  зерновая примесь 1,0%, натура 750 г/л., стекловидность пшеницы 60%.

Скидки и надбавки по влажности установлены с учетом группы стекловидности зерна.

Если влажность зерна меньше 14,5%, за каждый процент влажности при стекловидности пшеницы 60% и более выход муки и отрубей увеличивается на 0,75%.

Скидки и надбавки за отклонения в содержании сорной примеси производят с выхода муки  и отрубей за счет отходов 1 и П категории. За каждый процент сорной примеси более или менее базиса норму выхода муки и отрубей уменьшают или увеличивают пропорционально базисным выходам на 1% за счет изменения выхода отходов 1 и П категории.

Базисный выход: мука высшего сорта 10,0%, первого сорта 45%, второго сорта 23,0%, отруби 18,5%, отходы 1 и П категорий 2,8%, отходы Ш категории 0,7%, усушки нет.

Определить расчетные выхода муки высшего, первого, второго сорта и отрубей с учетом фактической влажности зерна и содержания сорной примеси.

Тренировочное задание № 2

Укажите содержание и построение схемы технохимического контроля зерноочистительного отделения мукомольного завода.

Тренировочное задание № 3

Выход продукции на мукомольном заводе рассчитывают по качеству зерна на приемном устройстве, при расчете за сутки, декаду, месяц, используя средневзвешенные показатели.

Приведите формулу для расчета средневзвешенных показателей, если известны показатели качества и масса отдельных партий зерна.

Тренировочное задание № 4

Приведите формулу для определения эффективности удаления каждой группы примесей при контроле работы зерноочистительного оборудования.

Тренировочное задание № 5

Приведите формулу для определения коэффициента извлечения, если известна величина конечного извлечения через определенный номер сита и величина начального извлечения через сито того же номера до измельчения.

Тренировочное задание № 6

Приведите показатели качества пшеничной хлебопекарной муки 1 сорта.

Тестовые задания по дисциплине

- Контроль качества сырья, поступающего на мукомольный завод, осуществляется по …

а) предварительной заявке поставщиков,

б) плану входного контроля,

в) желанию поставщиков,

г) требованию инспектора Госхлебинспекции.

2. Производственная технологическая лаборатория осуществляет …

а) технологический контроль работы оборудования,

б) технохимический контроль работы технологического оборудования,

в) расчет выходов готовой продукции,

г) планирование отгрузки продукции потребителям.

3. В  схеме технохимического контроля зерноочистительного отделения мукомольного завода указываются ...

а) места отбора проб,

б) частота отбора проб,

в) требования к качеству зерна,

г) вид контроля.

4. Целью технохимического контроля является …

а) контроль качества сырья и готовой продукции,

б) планирование отгрузки готовой продукции потребителям,

в)контроль эффективности работы технологического оборудования,

г) планирование проведения планово-предупредительного ремонта оборудования.

5. Средневзвешенные показатели мукомольных свойств зерна в  помольной партии   ...

а) можно рассчитать как средневзвешенные,

б) нельзя рассчитывать как средневзвешенные,

в) не поддаются аналитическим расчетам,

г) можно определить только экспериментально.

6. Средневзвешенные показатели хлебопекарных свойств зерна в помольной партии   ...

а) можно рассчитать как средневзвешенные,

б) нельзя рассчитывать как средневзвешенные,

в) не поддаются аналитическим расчетам,

г) можно определить только экспериментально.

7. Показатели влажности и сорной примеси записывают в документах количественно-качественного учета с точностью до … %.

а) 0,1,

б) 0,2,

в) 0,3,

г) 0,4.

- Расчет рецептуры помольной партии на мельнице сортового

помола пшеницы проводится по таким показателям, как …

а) зольность,

б) содержание сорной примеси,

в) содержание зерновой примеси,

г) количество клейковины и стекловидность.

- Эффективность работы рассева определяется по …

а) крупности сходового продукта,

б) крупности  проходового продукта,

в) недосеву,

г) фактической производительности.

- Допустимое содержание металломагнитных примесей в муке не более … мг/кг.

а) 0,1,

б) 0,2,

в) 0,3,

г) 0,4.

- Формирование сортов муки на мукомольном заводе, оснащенном отечественным оборудованием, осуществляется в …

а) зерноочистительном отделении,

б) размольном отделении,

в) складе готовой продукции,

г) выбойном отделении.

- Рациональный режим холодного кондиционирования пшеницы устанавливается по показателям …

а) количества и качества клейковины,

б) содержания сорной и зерновой примеси,

в) типового состава и стекловидности,

г)  зольности и белизны.

- Эффективность работы ситовеечной машины определяется  путем сравнения зольности поступающего продукта и зольности…

а) первого прохода,

б) второго прохода,

в) третьего прохода,

г) сходового продукта.

- Технологической влажностью называется влажность зерна  поступающего …

а)  на комбинат хлебопродуктов,

б) на мельничный элеватор,

в) в зерноочистительное отделение мельницы,

г) в размольное отделение мельницы.

- Мукомольные свойства зерна пшеницы определяют …

а) стекловидность,

б) натура,

в) вес 1000 зерен,

г) количество и качество клейковины.

- Хлебопекарные свойства зерна пшеницы определяют …

а) стекловидность,

б) натура,

в) вес 1000 зерен,

г) количество клейковины и качество клейковины.

- Гидротермическая обработка пшеницы способствует …

а) повышению прочности эндосперма,

б) образованию микротрещин в эндосперме,

в) повышению эластичности оболочек,

г) повышению хрупкости оболочек.

18. Для расчета выходов продукции необходимо …

а) сравнить фактические показатели качества зерна с базисными и сделать перерасчет,

б)  учитывать только показатель натуры зерна,

в)  учитывать только стекловидность зерна,

г)  учитывать только влажность зерна.

19. Влажность зерна  определяют  с использованием …

а) электровлагомера,

б) сушильного шкафа по стандартной методике,

в) с предварительным подсушиванием,

г) с использованием ИК-анализатора.

20. Формирование помольных партий необходимо для …

а) стабилизации технологического процесса,

б) рационального использования  запасов зерна,

в) выработки муки стандартного качества,

г) использования зерна пониженного качества.

ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ ПО ТЕМАМ

|  | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1 | а, б, в, г, д | в | в | а | а, б, в, г |
| Тема 2 | а, д | а, б, в, г, д | д | а, б, в, г, д | д |
| Тема 3 | в | в | а, б, в, г | б | б, в, г |
| Тема 4 | в | б | а | в | г |
| Тема 5 | а, б, в, г, д | г | д | б | а |

#### СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Акт зачистки – при зачистке складов и элеваторов акт оформляется тогда,                  когда установлена недостача или излишек по зачищаемой партии, а размер недостач или излишков определяется как разность между остатком хлебопродуктов по бухгалтерскому учету и фактическим остаткам зерна; в актах-отчетах по зачистке производственного корпуса  приводятся данные об использовании сырья и выработке готовой продукции за месяц и показатели выполнения норм выхода продукции.

Базисный выход –количество продукции, которое должно быть получено при определенном типе помола из зерна базисных кондиций.

Извлечение  -  общим извлечением называют разность между количеством проходовых частиц, содержащихся в продукте, до и после машины, выраженную в процентах, а частным извлечением называют выход муки или крупки на данном вальцовом станке, выраженный в процентах.

Карточки анализа - оформляются при всех операциях с хлебопродуктами – приемке, хранении, обработке, контроле технологи-ческого процесса и т.п., а результаты анализов показывают без округлений.

Недосев -   это проход через соответствующее лабораторное сито, выраженный в процентах по отношению к исходной пробе.

Объединенная проба -    совокупность всех точечных проб, отобранных от одной партии хлебопродуктов.

Расчетный выход – количество продукции, установленное расчетом с применением норм скидок и надбавок к величинам базисного выхода в зависимости от фактического качества перерабатываемого зерна.

Средняя проба –часть объединенной пробы зерна, муки, крупы или других видов сырья, выделенная для лабораторного определения качества.

Среднесуточная проба - проба, составленная из части объединенных проб, отобранных от каждого автомобиля.

Точечная проба –небольшое количество продукции, отобранное от партии за один прием.