Глава 2

Вычислительная техника

и аппаратура компьютеров

## 2.1. Классификация ЭВМ

Существует достаточно много систем классификации компьютеров. Наиболее часто в технической литературе упоминаются классификация по принципу  действия, назначению, вычислительной мощности, уровню специализации,  типоразмерам и  совместимости.

По принципу действия вычислительные машины делятся на три больших класса: аналоговые (АВМ), цифровые (ЦВМ) и гибридные (ГВМ).

- Аналоговые вычислительные машины – это вычислительные машины непрерывного действия, обрабатывающие информацию, представленную в непрерывной аналоговой форме – в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины, например, электрического напряжения.

- Цифровые вычислительные машины – это вычислительные машины дискретного действия, т.е. работающие с информацией, представленной в дискретной, цифровой форме.

- Гибридные вычислительные машины – это вычислительные машины комбинированного действия, работающие с информацией, представленной и в цифровой, и в аналоговой форме. Они совмещают в себе достоинства АВМ и ЦВМ. Гибридные ЭВМ целесообразно использовать для решения задач управления сложными техническими комплексами.

По назначению ЭВМ также разделяются на три группы: универсальные (общего назначения), проблемно-ориентированные и специализированные.

- Универсальные ЭВМ предназначены для решения различных инженерно-технических задач: экономических, математических, информационных и т.д., отличающихся сложностью алгоритмов и большим объемом обрабатываемых данных. Они используются в вычислительных центрах коллективного пользования и в мощных вычислительных комплексах.

- Проблемно-ориентированные ЭВМ служат для решения более узкого круга задач, связанных, как правило, с управлением технологическими объектами, регистрацией, накоплением и обработкой относительно небольших объемов данных, выполнением расчетов по относительно несложным алгоритмам; они обладают ограниченными по сравнению с универсальными ЭВМ аппаратными и программными ресурсами. К проблемно-ориентированным ЭВМ можно отнести, в частности, всевозможные управляющие вычислительные комплексы.

- Специализированные ЭВМ используются для решения узкого круга задач или реализации строго определенной группы функций. Такая узкая ориентация ЭВМ позволяет четко специализировать их структуру, существенно снизить их сложность и стоимость при сохранении высокой производительности и надежности работы. К специализированным ЭВМ можно отнести, например, программируемые микропроцессоры специального назначения; адаптеры и контроллеры, выполняющие логические функции управления отдельными несложными техническими устройствами, агрегатами и  процессами; устройства согласования и сопряжения работы узлов вычислительных систем.

По вычислительной мощности ЭВМ подразделяются на сверхбольшие (суперЭВМ), большие ЭВМ, малые (миниЭВМ), сверхмалые (микроЭВМ) и  персональные компьютеры (ПК).

- Большие ЭВМ. Это самые мощные компьютеры. Их применяют для обслуживания очень крупных организаций и даже целых отраслей народного хозяйства. За рубежом компьютеры этого класса называют мэйнфреймами (mainframe). В России за ними закрепился термин большие ЭВМ. Штат обслуживания большой ЭВМ составляет до многих десятков человек. На базе таких суперкомпьютеров создают вычислительные центры, включающие в себя несколько отделов или групп – группу системного программирования, прикладного программирования, подготовки данных, технического обеспечения, информационного обеспечения, выдачи данных и др. Большие ЭВМ отличаются высокой стоимостью оборудования и обслуживания, поэтому работа таких суперкомпьютеров организована по непрерывному циклу. Наиболее трудоемкие и продолжительные вычисления планируют на ночные часы, когда количество обслуживающего персонала минимально. В дневное время ЭВМ исполняет менее трудоемкие, но более многочисленные задачи. При этом для повышения эффективности компьютер работает одновременно с несколькими задачами и, соответственно, с несколькими пользователями. Он поочередно переключается с одной задачи на другую и делает это настолько быстро и часто, что у каждого пользователя создается впечатление, что компьютер работает только с ним. Такое распределение ресурсов вычислительной системы называется принципом разделения времени.

- Мини-ЭВМ. От больших ЭВМ компьютеры этой группы отличаются уменьшенными размерами и меньшей производительностью и стоимостью. Такие компьютеры используются крупными предприятиями, научными учреждениями и некоторыми высшими учебными заведениями, сочетающими учебную деятельность с научной. Мини-ЭВМ часто применяют для управления производственными процессами. Например, в механическом цехе компьютер может поддерживать ритмичность подачи заготовок, узлов и комплектующих на рабочие места, управлять гибкими автоматизированными линиями и промышленными роботами, собирать информацию с инструментальных постов технического контроля и сигнализировать о необходимости замены изношенных инструментов и приспособлений, готовить данные для станков с числовым программным управлением, а также своевременно информировать цеховые и заводские службы о необходимости выполнения мероприятий по переналадке оборудования. Тот же компьютер может сочетать управление производством с другими задачами. Например, он может помогать экономистам в осуществлении контроля за себестоимостью продукции, нормировщикам в оптимизации времени технологических операций, конструкторам в автоматизации проектирования станочных приспособлений, бухгалтерии в осуществлении учета первичных документов и подготовки регулярных отчетов для налоговых органов. Для организации работы с мини-ЭВМ также требуется специальный вычислительный центр, хотя и не такой многочисленный, как для больших ЭВМ.

- Микро-ЭВМ. Компьютеры данного класса доступны многим предприятиям. Организации, использующие микро-ЭВМ, обычно не создают вычислительные центры. Для обслуживания такого компьютера им достаточно небольшой вычислительной лаборатории в составе нескольких человек. В число сотрудников вычислительной лаборатории обязательно входят программисты, хотя напрямую разработкой программ они не занимаются. Необходимые системные программы обычно покупают вместе с микро-ЭВМ, а разработку нужных прикладных программ заказывают более крупным вычислительным центрам или специализированным организациям. Программисты вычислительной лаборатории занимаются внедрением приобретенного или заказанного программного обеспечения, выполняют его доводку и настройку, согласовывают его работу с другими программами и устройствами компьютера. Хотя программисты этой категории и не разрабатывают системные и прикладные программы, они могут вносить в них изменения, создавать или изменять отдельные фрагменты. Это требует высокой квалификации и универсальных знаний. Программисты, обслуживающие микро-ЭВМ, часто сочетают в себе качества системных и прикладных программистов одновременно. Несмотря на относительно невысокую производительность по сравнению с большими ЭВМ, микро-ЭВМ находят применение и в крупных вычислительных центрах. Там им поручают вспомогательные операции, для которых нет смысла использовать дорогие суперкомпьютеры. К таким задачам, например, относится предварительная подготовка данных.

- Персональные компьютеры (ПК). Эта категория компьютеров получила особо бурное развитие в течение последних двадцати лет. Из названия видно, что такой компьютер предназначен для обслуживания одного рабочего места. Как правило, с персональным компьютером работает один человек. Несмотря на свои небольшие размеры и относительно невысокую стоимость, современные персональные компьютеры обладают немалой производительностью. Многие современные персональные модели превосходят большие ЭВМ 70-х гг., мини-ЭВМ 80-х гг. и микро-ЭВМ первой половины 90-х гг. Персональный компьютер (Personal Computer, PC) вполне способен удовлетворить большинство потребностей малых предприятий и отдельных лиц. Особенно широкую популярность персональные компьютеры получили после 1995 года в связи с бурным развитием Интернета. Персонального компьютера вполне достаточно для использования всемирной сети в качестве источника научной, справочной, учебной, культурной и развлекательной информации. Персональные компьютеры являются также удобным средством автоматизации учебного процесса по любым дисциплинам, средством организации дистанционного (заочного) обучения и средством организации досуга. Они вносят большой вклад не только в производственные, но и в социальные отношения. Их нередко используют для организации надомной трудовой деятельности, что особенно важно в условиях безработицы. До последнего времени модели персональных компьютеров условно рассматривали в двух категориях: бытовые ПК и профессиональные ПК. Бытовые модели, как правило, имели меньшую производительность, но в них были приняты особые меры для работы с цветной графикой и звуком, чего не требовалось для профессиональных моделей. В связи с достигнутым в последние годы резким удешевлением средств вычислительной техники, границы между профессиональными и бытовыми моделями в значительной степени стерлись, и сегодня в качестве бытовых нередко используют высокопроизводительные профессиональные модели, а профессиональные модели, в свою очередь, комплектуют устройствами для воспроизведения мультимедийной информации, что ранее было характерно для бытовых устройств. Начиная с 1999 г. в области персональных компьютеров начинает действовать международный сертификационный стандарт — спецификация РС99. Он регламентирует принципы классификации персональных компьютеров и оговаривает минимальные и рекомендуемые требования к каждой из категорий. Новый стандарт устанавливает следующие категории персональных компьютеров:

- Consumer PC (массовый ПК);

- Office PC (деловой ПК);

- Mobile PC (портативный ПК);

- Workstation PC (рабочая станция);

- Entertainment PC (развлекательный ПК).

Согласно спецификации РС99 большинство персональных компьютеров, присутствующих в настоящее время на рынке, попадают в категорию массовых ПК. Для деловых ПК минимизированы требования к средствам воспроизведения графики, а к средствам работы со звуковыми данными требования вообще не предъявляются. Для портативных ПК обязательным является наличие средств для создания соединений удаленного доступа, то есть средств компьютерной связи. В категории рабочих станций повышены требования к устройствам хранения данных, а в категории развлекательных ПК – к мультимедийным средствам  – воспроизведению графики, звука, анимации и фильмов.

## 2.2. Классификация персональных компьютеров

По уровню специализации. По уровню специализации компьютеры делят на универсальные и специализированные. На базе универсальных компьютеров можно собирать вычислительные системы произвольного состава (состав компьютерной системы называется конфигурацией). Так, например, один и тот же персональный компьютер можно использовать для работы с текстами, музыкой, графикой, фото- и видеоматериалами. Специализированные компьютеры предназначены для решения конкретного круга задач. К таким компьютерам относятся, например, бортовые компьютеры автомобилей, судов, самолетов, космических аппаратов. Бортовые компьютеры управляют средствами ориентации и навигации, осуществляют контроль за состоянием бортовых систем, выполняют некоторые функции автоматического управления и связи, а также большинство функций оптимизации параметров работы систем объекта (например, оптимизацию расхода топлива объекта в зависимости от конкретных условий движения). Специализированные мини-ЭВМ, ориентированные на работу с графикой, называют графическими станциями. Их используют при подготовке кино- и видеофильмов, а также рекламной продукции. Специализированные компьютеры, объединяющие компьютеры предприятия в одну сеть, называют файловыми серверами. Компьютеры, обеспечивающие передачу данных и информации между различными участниками всемирной компьютерной сети, называют сетевыми серверами.

Во многих случаях с задачами специализированных компьютерных систем могут справляться и обычные универсальные компьютеры, но считается, что использование специализированных систем все-таки эффективнее. Критерием оценки эффективности выступает отношение производительности оборудования к величине его стоимости.

По типоразмерам. ПК часто классифицируют по типоразмерам.  Различаются настольные компьютеры (desktop), настольные мини-компьютеры (slim-desk),  портативные (notebook) и карманные (palmtop) модели.

Настольные модели (рис. 5) распространены наиболее широко. Они являются принадлежностью рабочего места. Эти модели отличаются простотой изменения конфигурации за счет несложного подключения дополнительных внешних приборов или установки дополнительных внутренних компонентов. Достаточные размеры корпуса в настольном исполнении позволяют выполнять большинство подобных работ без привлечения специалистов, а это позволяет настраивать компьютерную систему оптимально для решения именно тех задач, для которых она была приобретена.

Рис. 5. Настольный компьютер

(desktop)

Настольные мини–компьютеры – переходной вариант от обычного компьютера к портативному. Эти устройства, появившиеся на рынке лишь год назад, выделяются миниатюрным корпусом (в 2–3 раза меньше, чем у обычных домашних ПК). Дополняет картину тонкий жидкокристаллический монитор. Благодаря такой комплектации эти компьютеры отлично смотрятся в офисах, экономя место на рабочем столе и добавляя ему даже некоторой изысканности. Однако уменьшение в размерах, как водится, соответствует пропорциональному увеличению стоимости – хотя по сравнению с ноутбуками Book PC относительно дешевы, к тому же

Рис. 6.  Портативный компьютер

(notebook)

у пользователя появляется гораздо больше

возможностей модернизации.

Портативные модели, ноут–буки (рис. 6) удобны для транспортировки. Их используют бизнесмены, коммерсанты, руководители предприятий и организаций, проводящие много времени в командировках и переездах. С портативным компьютером можно работать при отсутствии рабочего места. Особая привлекательность портативных компьютеров связана с тем, что их можно использовать в качестве средства связи. Подключив такой компьютер к телефонной сети, можно из любой географической точки установить обмен данными между ним и центральным компьютером своей организации. Так производят обмен данными, передачу приказов и распоряжений, получение коммерческих данных, докладов и отчетов. Для эксплуатации на рабочем месте портативные компьютеры, разнообразные модели которых показаны на рис. 8, не слишком удобны, но их можно подключать к настольным стационарным компьютерам, используемым стационарно.

Рис. 7.  Карманный

компьютер (palmtop)

Карманные модели (рис. 7) выполняют функции «интеллектуальных записных книжек». Они позволяют хранить оперативные данные и получать к ним быстрый доступ. Некоторые карманные модели имеют жестко встроенное программное обеспечение, что облегчает непосредственную работу, но снижает гибкость в выборе прикладного программного обеспечения.

По совместимости. В мире существует множество различных видов и типов компьютеров. Они выпускаются разными производителями, собираются из разных деталей, работают с разными программами. При этом очень важным вопросом становится совместимость различных компьютеров между собой. От совместимости зависит взаимозаменяемость узлов и приборов, предназначенных для разных компьютеров, возможность переноса программ с одного компьютера на другой и возможность совместной работы разных типов компьютеров с одними и теми же данными.

Аппаратная совместимость. По аппаратной совместимости различают так называемые аппаратные платформы. В области персональных компьютеров сегодня наиболее широко распространены две аппаратные платформы – IBM PC и Apple Macintosh. Кроме них существуют  и  другие  платформы,  распространенность которых ограничивается отдельными регионами или отраслями. Принадлежность компьютеров к одной и той же аппаратной платформе повышает совместимость между ними, а принадлежность к разным платформам – понижает, зачастую до полной несовместимости.

Кроме аппаратной совместимости существуют и другие виды совместимости: совместимость на уровне операционной системы, программная совместимость, совместимость на уровне данных.

Рис. 8.  Различные модели персональных компьютеров

По типу используемого процессора. Процессор –  основной компонент любого компьютера. В электронно-вычислительных машинах это специальный блок, а в персональных компьютерах – специальная микросхема, которая выполняет все вычисления в компьютере. Даже если компьютеры принадлежат одной аппаратной платформе, они могут различаться по типу используемого процессора. Основные типы процессоров для платформы IBM PC будут рассмотрены далее. Тип используемого процессора в значительной степени характеризует технические свойства компьютера.

## 2.3. IBM – совместимые компьютеры

Первый в мире персональный компьютер Альтаир-8800, построенный на базе Intel-8080, был создан в 1975 г. Началась эра персональных ЭВМ. В 1976 г. появился персональный компьютер Apple на базе микропроцессора фирмы Motorola, получивший большой коммерческий успех. Он положил начало компьютерам серии Макинтош.

Первый компьютер фирмы IBM с названием IBM PC был выпущен в 1981 г. Он был создан на базе 16-разрядного микропроцессора Intel-8088 и имел оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) ёмкостью 1 Мб (у большинства машин того времени ОЗУ не превышало 64 Кб). Фактически он стал стандартом персонального компьютера. В 1983 г. на базе Intel-8088 был выпущен компьютер IBM PC/ХT, оснащённый жёстким диском. Затем появился 16-разрядный процессор Intel-80286, который был использован фирмой IBM в 1984 г. в компьютере серии IBM PC/AT. Его быстродействие было в 3-4 раза выше, чем у IBM PC/ХT.

В 1985 г. фирма Intel разработала 32-разрядный процессор Intel-80386, содержащий примерно 275 тысяч транзисторов и работающий с 4 Гб дисковой памяти. Для процессоров Intel-80286 и Intel-80386 появились математические сопроцессоры соответственно Intel-80287 и Intel-80387, которые повышали быстродействие компьютеров при математических расчётах и при работе с плавающей запятой. Процессоры 80486 (1989 г.), Pentium (1993 г.), Pentium-Pro (1995 г.), Pentium-2 (1997 г.), Pentium-3 (1999 г.) и Pentium-4 (2001 г.) уже имели встроенный математический сопроцессор.  На базе процессоров Pentium собраны многие современные персональные компьютеры.

В настоящее время IBM-совместимые компьютеры составляют 90 % всех производимых в мире персональных компьютеров. Сам этот термин достаточно парадоксален. Фирма IBM – создатель первого в мире подлинно массового персонального компьютера – уже более пятнадцати лет назад утратила свой приоритет в этой области: ныне она серьезно уступает в производстве ПК другим фирмам, например, Dell или Compaq. Первая успешная модель IBM — компьютер типа PC давно устарела.

Сегодня в мире говорят уже не об IBM-совместимых компьютерах, а о платформе WIntel, подразумевая под этим сочетание Hardware – аппаратного обеспечения – процессоров фирмы Intel и Software – программного обеспечения – операционной системы семейства Windows.

Однако, отдавая дань уважения фирме IBM, пользователи привыкли пользоваться термином IBM-совместимые компьютеры. Главная заслуга IBM – в выработке и утверждении единого стандарта на основные части компьютера – комплектующие. До этого каждый производитель ПК стремился создать собственное, уникальное аппаратное обеспечение – ведь в результате он становился монополистом на сборку и обслуживание собственных устройств. В итоге компьютерный рынок был перенасыщен несовместимой друг с другом аппаратурой, и для каждой из которых нужно было создавать своё собственное программное обеспечение.

В период становления рынка персональных компьютеров  устройство каждой новой модели ПК было особо охраняемой тайной фирмы-производителя, и ни о каком копировании одной фирмой изделия другой фирмы в массовых масштабах  не могло быть и речи.

Заслуга фирмы IBM состоит именно в том, что она посягнула на этот принцип. Главное нововведение, которому и был обязан своей популярностью компьютер IBM PC, – принцип открытой архитектуры: IBM решила не делать свой новый компьютер «вещью в себе», а широко оповестила всех об особенностях его конструкции, поощряя при этом производство совместимых с IBM PC компьютеров других фирм.

В итоге IBM быстро лишилась положения лидера: конкуренты производили клоны намного дешевле оригинального IBM PC. Но выработанный стандарт стал общепринятым. Благодаря этому становятся возможными быстрая сборка компьютера непосредственно под нужды клиента в любой компьютерной фирме, а также простая, в большинстве случаев – силами самого пользователя, модернизация.

Сегодня уже нет ни одной детали ПК, которая не была бы представлена четырьмя-пятью фирмами одновременно. Даже основа основ – процессоры – выпускаются сегодня не только знаменитой на весь мир корпорацией Intel, но и другими фирмами – например, AMD или Syrix. А где же фирма IBM? Она по-прежнему поставляет компьютеры – как офисные, так и домашние. Некоторые модели этой фирмы достигали статуса «бестселлеров», однако за лидерами рынка, такими как Compaq, Acer или Dell, ей уже не угнаться...

Перспективы развития ПК. Как утверждал компьютерный журнал Inquirer, первые экспериментальные рабочие образцы Pentium-5 фирмы Intel  появились уже в январе 2004 г., а на широком компьютерном рынке – примерно полгода спустя. Pentium-5 работает на частотах от 5 до 7 ГГц, а для выпуска процессоров применяется 90-нанометровая технология, которая к 2004 г. уже хорошо отработана на чипах Pentium-4 с ядром Prescott. Частота системной шины увеличена до 4 ГГц. Сообщается о возможности использования процессора  Pentium-5 с модулем расширения, добавляющим к процессору поддержку дополнительных 64-разрядных инструкций. Такая идея уже реализована в процессорах фирмы AMD Opteron и Athlon 64.

Как известно, современные ПК относятся к четвёртому поколению ЭВМ. Персональные компьютеры, использующие  новые технологии и новую элементную базу, например, сверхбольшие интегральные схемы, оптические и магнитооптические элементы, работающие посредством обычного разговорного языка, оснащённые огромными базами данных, называют следующим, пятым поколением ЭВМ. В них предполагается также использовать элементы искусственного  интеллекта  и распознавание зрительных и звуковых образов. Такие проекты разрабатываются в ведущих промышленно развитых странах. Оптоэлектронные ЭВМ с массовым параллелизмом и нейронной структурой – с распределённой сетью из десятков тысяч микропроцессоров, моделирующих архитектуру нейронных биологических систем, квантовые и молекулярные технологии электроники составят шестое и последующие поколения ЭВМ (появились работающие прототипы этих поколений, но до массового производства ещё далеко).

## 2.4. Состав вычислительной системы

Состав вычислительной системы называется конфигурацией. Аппаратные и программные средства вычислительной техники принято рассматривать отдельно. Соответственно, отдельно рассматривают аппаратную конфигурацию вычислительных систем и их программную конфигурацию. Такой принцип разделения имеет для информатики особое значение, поскольку очень часто решение одних и тех же задач может обеспечиваться как аппаратными, так и программными средствами. Критериями выбора аппаратного или программного решения являются производительность и эффективность. Обычно принято считать, что аппаратные решения в среднем оказываются дороже, зато реализация программных решений требует более высокой квалификации персонала.

К аппаратному обеспечению вычислительных систем относятся устройства и приборы, образующие аппаратную конфигурацию. Современные компьютеры и вычислительные комплексы имеют блочно-модульную конструкцию – аппаратную конфигурацию, необходимую для исполнения конкретных видов работ, можно собирать из готовых узлов и блоков.

По способу расположения устройств относительно центрального процессорного устройства (ЦПУ – Central Processing Unit, CPU) различают внутренние и внешние устройства. Внешними, как правило, являются большинство устройств ввода-вывода данных (их также называют периферийными устройствами) и некоторые устройства, предназначенные для длительного хранения данных.

Согласование между отдельными узлами и блоками выполняют с помощью переходных аппаратно-логических устройств, называемых аппаратными интерфейсами. Стандарты на аппаратные интерфейсы в вычислительной технике называют протоколами. Таким образом, протокол – это совокупность технических условий, которые должны быть обеспечены разработчиками устройств для успешного согласования их работы с другими устройствами.

Многочисленные интерфейсы, присутствующие в архитектуре любой вычислительной системы, можно условно разделить на две большие группы: последовательные и параллельные. Через последовательный интерфейс данные передаются последовательно, бит за битом, а через параллельный – одновременно группами битов. Количество битов, участвующих в одной посылке, определяется разрядностью интерфейса, например, восьмиразрядные параллельные интерфейсы передают один байт (8 бит) за один цикл.

Параллельные интерфейсы обычно имеют более сложное устройство, чем последовательные, но обеспечивают более высокую производительность. Их применяют там, где важна скорость передачи данных: для подключения печатающих устройств, устройств ввода графической информации, устройств записи данных на внешний носитель и т.п. Производительность параллельных интерфейсов измеряют байтами в секунду (байт/с; Кбайт/с; Мбайт/с).

Устройство последовательных интерфейсов проще. Для них не надо синхронизировать работу передающего и принимающего устройства (поэтому их часто называют асинхронными интерфейсами). Но пропускная способность их меньше и коэффициент полезного действия ниже, так как из-за отсутствия синхронизации посылок полезные данные предваряются и завершаются посылками служебных данных, то есть на один байт полезных данных могут приходиться 1-3 служебных бита (структуру посылки определяет конкретный протокол). Поскольку обмен данными через последовательные устройства производится не байтами, а битами, их производительность измеряют битами в секунду (бит/с, Кбит/с, Мбит/с). Последовательные интерфейсы применяют для подключения медленно работающих устройств (простейших устройств печати низкого качества, устройств ввода и вывода знаковой и сигнальной информации, контрольных датчиков, малопроизводительных устройств связи и т.п.), а также в тех случаях, когда нет существенных ограничений по продолжительности обмена данными (большинство цифровых фотокамер).

Программы – это упорядоченные последовательности команд. Конечная цель любой компьютерной программы  – управление аппаратными средствами. Даже если на первый взгляд программа никак не взаимодействует с оборудованием, не требует никакого ввода данных с устройств ввода и не осуществляет вывод данных на устройства вывода, все равно ее работа основана на управлении аппаратными устройствами компьютера. Программное и аппаратное обеспечение в компьютере работают в неразрывной связи и в непрерывном взаимодействии. Несмотря на то обстоятельство, что мы рассматриваем эти две категории отдельно, нельзя забывать, что между ними существует диалектическая связь, и раздельное их рассмотрение является по меньшей мере условным.

Состав программного обеспечения вычислительной системы называют программной конфигурацией. Между программами, как и между физическими узлами и блоками существует взаимосвязь – многие программы работают, опираясь на другие программы более низкого уровня, то есть, мы можем говорить о межпрограммном интерфейсе. Возможность существования такого интерфейса тоже основана на существовании технических условий и протоколов взаимодействия, а на практике он обеспечивается распределением программного обеспечения на несколько взаимодействующих между собой уровней. Уровни программного обеспечения представляют собой пирамидальную конструкцию (рис. 9). Каждый следующий уровень опирается на программное обеспечение предшествующих уровней. Каждый вышележащий уровень повышает функциональность всей системы. Так, например, вычислительная система с программным обеспечением базового уровня не способна выполнять большинство функций, но позволяет установить системное программное обеспечение, которое, в свою очередь, является необходимым для установки служебного и прикладного уровней программного обеспечения.

Рис. 9.  Виды программного обеспечения  ПК

Базовый уровень. Самый низкий уровень программного обеспечения представляет базовое программное обеспечение. Оно отвечает за взаимодействие с базовыми аппаратными средствами. Как правило, базовые программные средства непосредственно входят в состав базового оборудования и хранятся в специальных микросхемах, называемых постоянными запоминающими устройствами (ПЗУ – Read Only Memory, ROM). Программы и данные записываются («прошиваются») в микросхемы ПЗУ на этапе производства и не могут быть изменены в процессе эксплуатации. В тех случаях, когда изменение базовых программных средств во время эксплуатации является технически целесообразным, вместо микросхем ПЗУ применяют перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства (ППЗУ – Erasable and Programmable Read Only Memory, EPROM). В этом случае изменение содержания ПЗУ можно выполнять как непосредственно в составе вычислительной системы (такая технология называется флэш-технологией), так и вне ее, на специальных устройствах, называемых программаторами.

Системный уровень. Системный уровень – переходный. Программы, работающие на этом уровне, обеспечивают взаимодействие прочих программ компьютерной системы с программами базового уровня и непосредственно с аппаратным обеспечением, то есть выполняют «посреднические» функции. От программного обеспечения этого уровня во многом зависят эксплуатационные показатели всей вычислительной системы в целом. Так, например, при подключении к вычислительной системе нового оборудования на системном уровне должна быть установлена программа, обеспечивающая для других программ взаимосвязь с этим оборудованием. Конкретные программы, отвечающие за взаимодействие с конкретными устройствами, называются драйверами устройств – они входят в состав программного обеспечения системного уровня. Другой класс программ системного уровня отвечает за взаимодействие с пользователем. Именно благодаря им он получает возможность вводить данные в вычислительную систему, управлять ее работой и получать результат в удобной для себя форме. Эти программные средства называют средствами обеспечения пользовательского интерфейса. От них напрямую зависит удобство работы с компьютером и производительность труда на рабочем месте.

Совокупность программного обеспечения системного уровня образует ядро операционной системы компьютера. Если компьютер оснащен программным обеспечением системного уровня, то он уже подготовлен к установке программ более высоких уровней, к взаимодействию программных средств с оборудованием и, самое главное, к взаимодействию с пользователем. То есть наличие ядра операционной системы – непременное условие для возможности практической работы человека с вычислительной системой.

Служебный уровень. Программное обеспечение этого уровня взаимодействует как с программами базового уровня, так и с программами системного уровня. Основное назначение служебных программ (их также называют утилитами) состоит в автоматизации работ по проверке, наладке и настройке компьютерной системы. Во многих случаях они используются для расширения или улучшения функций системных программ. Некоторые служебные программы изначально включаются в состав операционной системы, но большинство служебных программ являются для операционной системы внешними и служат для расширения ее функций. В разработке и эксплуатации служебных программ существует два альтернативных направления: интеграция с операционной системой и автономное функционирование. В первом случае служебные программы могут изменять потребительские свойства системных программ, делая их более удобными для практической работы. Во втором случае они слабо связаны с системным программным обеспечением, но предоставляют пользователю больше возможностей для персональной настройки их взаимодействия с аппаратным и программным обеспечением.

Прикладной уровень. Программное обеспечение прикладного уровня представляет собой комплекс прикладных программ, с помощью которых на данном рабочем месте выполняются конкретные задания. Спектр этих заданий необычайно широк – от производственных до творческих и развлекательно-обучающих. Огромный функциональный диапазон возможных приложений средств вычислительной техники обусловлен наличием прикладных программ для разных видов деятельности. Поскольку между прикладным программным обеспечением и системным существует непосредственная взаимосвязь (первое опирается на второе), то можно утверждать, что универсальность вычислительной системы, доступность прикладного программного обеспечения и широта функциональных возможностей компьютера напрямую зависят от типа используемой операционной системы, от того, какие системные средства содержит ее ядро, как она обеспечивает взаимодействие триединого комплекса: «человек – программа – оборудование».

## 2.5. Базовая аппаратная конфигурация ПК

При всем многообразии модификаций и вариантов ПК в любой комплект входят одни и те же виды устройств, которые можно подразделить на внутренние (комплектующие) и внешние (периферийные).

Центральная часть компьютера, содержащая в себе практически все основные устройства, – системный блок, к которому подключены устройства ввода-вывода информации – монитор, клавиатура и мышь. Все это – обязательный минимальный набор, без которого сама работа с компьютером становится невозможной. Правда, первые компьютеры обходились без мыши или монитора: первые модели ПК представляли собой лишь системный блок, снабженный клавиатурой. Роль монитора, как в сегодняшних игровых приставках, исполнял обычный телевизор. Мышь стала обязательным элементом только в эпоху графического интерфейса Windows.

Персональный компьютер (персональная ЭВМ) является универсальной технической системой. Его конфигурация (состав оборудования) может гибко изменяться по мере необходимости. Тем не менее, существует понятие базовой конфигурации, которую считают типовой. В настоящее время в базовой конфигурации рассматривают четыре устройства: системный блок, монитор, клавиатуру, мышь. Однако для расширения функциональных возможностей ПЭВМ можно подключить различные дополнительные периферийные устройства, в частности: печатающие устройства (принтеры), накопители на магнитной ленте (стримеры), различные манипуляторы (мышь, джойстик, трекбол, световое перо), устройства оптического считывания изображений (сканеры), графопостроители (плоттеры) и др. Эти устройства подсоединяются к системному блоку с помощью кабелей через специальные гнезда (разъемы), которые размещаются на задней стенке системного блока.

В некоторых моделях ПЭВМ при наличии свободных гнезд дополнительные устройства вставляются непосредственно в системный блок, например, модем для обмена информацией с другими ПЭВМ через телефонную связь или стример для хранения больших массивов информации на МЛ. ПЭВМ, как правило, имеет модульную структуру. Все модули связаны с системной магистралью (шиной данных) (см. рис. 10).

### 2.5.1. Системный блок

Системный блок представляет собой основной узел, внутри которого установлены наиболее важные компоненты. Устройства, находящиеся внутри системного блока, называют внутренними, а устройства, подключаемые к нему снаружи, – внешними. Внешние дополнительные устройства, предназначенные для ввода, вывода и длительного хранения данных, называют периферийными.

Р и с . 10. Структурная схема ПЭВМ с периферийными устройствами:

АЛУ– арифметико-логическое устройство; УУ– устройство управления; ПП– постоянная память; ОП– оперативная память; ВУ– внешнее устройство; НГМД– накопитель на гибких магнитных дисках; НЖМД– накопитель на жестких магнитных дисках; НМЛ– накопитель на магнитной ленте; ПУ– печатающее устройство.

По внешнему виду системные блоки различаются формой корпуса. Корпуса персональных компьютеров выпускают в горизонтальном (desktop) и вертикальном (tower) исполнении. Корпуса, имеющие вертикальное исполнение, различают по габаритам: полноразмерный (big tower), среднеразмерный (midi tower) и малоразмерный (mini tower). Среди корпусов, имеющих горизонтальное исполнение, выделяют плоские и особо плоские (slim).

Кроме формы, для корпуса важен параметр, называемый форм-фактором. От него зависят требования к размещаемым устройствам. В настоящее время в основном используются корпуса двух форм-факторов: АТ и АТХ. Форм-фактор корпуса должен быть обязательно согласован с форм-фактором главной (системной) платы компьютера, так называемой материнской платы. Корпуса персональных компьютеров поставляются вместе с блоком питания и, таким образом, мощность блока питания также является одним из параметров корпуса. Для массовых моделей достаточной является мощность блока питания 200…250 Вт.

Лицевая сторона. На передней (фронтальной) стороне системного блока находятся три (иногда — две) кнопки:

Кнопка Power служит для включения питания компьютера и выключения его после завершения сеанса работы.

Кнопка Reset предназначена для перезапуска (перезагрузки) компьютера в том случае, если в результате какой-нибудь ошибки в работе (например, конфликта программ или оборудования) компьютер «завис».

Кнопка Turbo является своеобразным анахронизмом, утратившим свой функциональный смысл несколько лет назад. На компьютерах старых поколений (с процессором 286, 386 и 486) нажатие этой кнопки позволяло ускорить или, наоборот, несколько замедлить работу компьютера. На новых компьютерах с процессором Pentium – Pentium 4 необходимость в кнопке Turbo отпала, поэтому на многих современных корпусах она отсутствует.

Индикаторы – две (или три) лампочки, отражающие определенные параметры в работе компьютера. Один из индикаторов отображает состояние кнопки «Turbo» – включена или выключена – и поэтому может отсутствовать на вашем системном блоке вместе с этой кнопкой. Два других индикатора присутствуют обязательно.

- Символом горящей лампочки обозначен индикатор питания, показывающий состояние компьютера: включен он в сеть или нет. Этот индикатор горит на протяжении всей работы компьютера.

- Символом, обозначающим стопку дисков, отмечен индикатор работы накопителя на жестком магнитном диске (НЖМД) – винчестере. Этот индикатор включается тогда, когда компьютер производит запись или, наоборот, чтение данных с жесткого диска.

Дисководы. Помимо этого, на передней панели обязательно находится несколько устройств, работающих со сменными носителями информации, –дисководов. Дисковод Floppy Disk Drive (FDD) или накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД) предназначен для работы с магнитными дисками емкостью 1,44 Мбайт. Дисковод с выдвижным лотком — это дисковод CD-ROM или DVD (накопитель на оптических дисках, НОД), предназначенный для работы с компакт-дисками. На нем, кстати говоря, можно слушать обычные музыкальные диски, предназначенные для CD-плеера.

Обратная сторона. На обратной стороне системного блока находятся многочисленные гнезда и разъемы, предназначенные для подключения внешних устройств. Подключить какое-либо устройство неправильно практически невозможно: каждый разъем уникален и имеет строго определенное место.

Два самых крупных разъема (черного цвета по 3 контакта) предназначены для подключения сетевого шнура и шнура питания монитора. Подключить шнур питания к системному блоку нужно в любом случае. Монитор, чаще всего подключается не через гнездо питания на задней панели компьютера, а через его собственный шнур питания.

Разъемы и гнезда. Другие разъемы, которые находятся на задней панели (рис. 11), можно разделить на 3 группы: гнезда, разъемы с рядом тоненьких ножек штекеров и разъемы с отверстиями – гнездами под штекеры. Для простоты воспользуемся терминологией сборщиков компьютеров и назовем разъемы со штырьками папами, а разъемы с гнездами под эти штырьки – мамами.

Разъемы сгруппированы на металлических полосках. Группировка эта не случайна – каждая полоска соответствует определенному устройству – плате, расположенной внутри компьютера. Полоска с большим числом гнёзд и 16-штырьковым разъемом-мамой относится к звуковой карте. В гнезда подключаются штекеры микрофона, колонок и внешнего источника звука, например, магнитофона. Точное число гнезд и их порядок обычно подробно описаны в документации к звуковой карте. Кроме того, каждое гнездо обычно бывает помечено соответствующим знаком или надписью. А 16-штырь-ковый разъем – это игровой порт, предназначенный для подключения специального игрового манипулятора – джойстика.

Рис. 11. Задняя панель системного блока

Обычно рядом со звуковой картой находится полоска с одним разъемом-мамой с тремя рядами штырьков. Это – разъем видеокарты, предназначенный для подключения специального шнура от монитора.

Далее находится группа из трех разъемов: 25-штырьковый разьём-папа, предназначенный для подключения принтера (LPT-порт) и два разъема-мамы (25- и 9-штырьковый СОМ-порт). Первый из них предназначен для подключения внешнего модема, второй – для манипулятора мышь. Ранее СОМ-порт являлся единственным разъёмом для мыши, но со временем разработчики компьютерной аппаратуры выделили ей новое, специальное гнездо-разъем, называемое PS/2. На многих системных блоках их два, первое из них служит для подключения мыши, второе предназначено для подключения клавиатуры. Мыши и клавиатуры сегодня выпускаются в двух вариантах: под новый разъем PS/2 или в старом варианте – СОМ-порт для мыши и большой круглый разъем AT – для клавиатуры. Поэтому при наличии на вашем компьютере разъемов PS/2 нужно выбрать мышь и клавиатуру с соответствующим разъемом.

Если на задней стенке системного блока имеется два небольших щелевидных гнезда в нижней части панели, ближе к блоку питания, то это означает, что ваш компьютер, как и подавляющее большинство ПК, выпущенных после 1998 г., оборудован гнездами USB – универсальными разъемами, к которым можно подключить практически все внешние устройства – от модема до сканера. Если на вашем системном блоке есть USB-гнезда, старайтесь покупать все периферийные устройства с соответствующим разъемом.

Внутреннее устройство системного блока. Выбирая компьютер в магазине, нужно узнать основные характеристики системного блока. Информацию можно узнать из прайс-листа, в котором напротив строчки с ценой находится формула следующего типа:

Р4-2000/128 SDRAM (PC133)/133Gb/32Mb AGP/50x/SBLive 128

Эта формула описывает конфигурацию вашего системного блока:

Р4-2000 — процессор Intel Pentium 4 с тактовой частотой 2000 МГц;

128 SDRAM (PC-133) — оперативная память типа SDRAM  объемом  128 Мбайт, способная работать на частоте системной шины до 133 МГц;

133 Gb – жесткий диск (винчестер) объемом 133 Гбайт;

32 Mb AGP – видеокарта с объемом памяти 32 Мбайт, предназначенная для шины и разъема AGP;

50х – 50-скоростной дисковод CD-ROM;

SBLive 128 – звуковая карта модели Sound Blaster Live 128.

### 2.5.2. Монитор

Монитор – устройство визуального представления данных. Это не единственно возможное, но главное устройство вывода. Его основными потребительскими параметрами являются: размер и шаг маски экрана, максимальная частота регенерации изображения, класс защиты.

Размер монитора измеряется между противоположными углами трубки кинескопа по диагонали. Единица измерения – дюймы. Стандартные размеры: 14"; 15"; 17"; 19"; 20"; 21". В настоящее время наиболее универсальными являются мониторы размером 15 и 17 дюймов, а для операций с графикой желательны мониторы размером 19-21 дюйм.

Изображение на экране монитора получается в результате облучения люминофорного покрытия остронаправленным пучком электронов, разогнанных в вакуумной колбе. Для получения цветного изображения люминофорное покрытие имеет точки или полоски трех типов, светящиеся красным, зеленым и синим цветом. Чтобы на экране все три луча сходились строго в одну точку, и изображение было четким, перед люминофором ставят маску – панель с регулярно расположенными отверстиями или щелями. Часть мониторов оснащена маской из вертикальных проволочек, что усиливает яркость и насыщенность изображения. Чем меньше шаг между отверстиями или щелями (шаг маски), тем четче и точнее полученное изображение. Шаг маски измеряют в долях миллиметра. В настоящее время наиболее распространены мониторы с шагом маски 0,25…0,27 мм.

Устаревшие мониторы могут иметь шаг до 0,43 мм, что негативно сказывается на органах зрения при работе с компьютером. Модели повышенной стоимости могут иметь значение менее 0,25 мм.

Частота регенерации (обновления) изображения показывает, сколько раз в течение секунды монитор может полностью сменить изображение. Поэтому ее также называют частотой смены кадров. Этот параметр зависит не только от монитора, но и от свойств и настроек видеоадаптера, хотя предельные возможности определяет все-таки монитор.

Частоту регенерации изображения измеряют в герцах (Гц). Чем она выше, тем четче и устойчивее изображение, тем меньше утомление глаз, тем больше времени можно работать с компьютером непрерывно. При частоте регенерации порядка 60 Гц мелкое мерцание изображения заметно невооруженным глазом. Сегодня такое значение считается недопустимым. Минимальным считают значение 75 Гц, нормативным – 85 Гц и комфортным – 100 Гц и более.

Класс защиты монитора определяется стандартом, которому соответствует монитор с точки зрения требований техники безопасности. В настоящее время общепризнанными считаются следующие международные стандарты: MPR-II, ТСО-92, ТСО-95, ТСО-99  (приведены в хронологическом порядке). Стандарт MPR-II ограничил уровни электромагнитного излучения пределами, безопасными для человека. В стандарте ТСО -92 эти нормы были сохранены, а в стандартах ТСО-95 и ТСО-99 ужесточены. Эргономические и экологические нормы впервые появились в стандарте ТСО-95, а стандарт ТСО-99 установил самые жесткие нормы по параметрам, определяющим качество изображения (яркость, контрастность, мерцание, антибликовые свойства).

Большинством параметров изображения, полученного на экране монитора, можно управлять программно. Программные средства, предназначенные для этой цели, обычно входят в системный комплект программного обеспечения – мы рассмотрим их при изучении операционной системы компьютера.

Виды мониторов. Самый распространенный тип – стандартные мониторы на основе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Такой монитор по принципу работы ничем не отличается от обычного телевизора. Альтернативой таким мониторам стали жидкокристаллические мониторы (ЖК-мониторы). В таком мониторе (рис. 12) светится не люминофор, а миниатюрный жидко-кристаллический элемент, изменяющий свои цветовые характеристики под действием подаваемого на него тока. Слой этих кристаллов, обладающих свойствами и твердых тел, и жидкости одновременно, может быть совсем тонким. Толщина монитора  уменьшается всего до нескольких сантиметров.

В зависимости от способа управления минимальными элементами экранного изображения матрицы ЖК-мониторы подразделяют на активную и пассивную. Мониторы с активной матрицей (TFT)– самые качественные и самые дорогие. В TFT-мониторах применена специальная система контроля цветов, при которой каждый мельчайший жидкокристаллический элемент экрана (пиксель) связан со специальным транзистором, отдающим команды только ему. Вследствие этого изображение на TFT-мониторах способно изменяться практически мгновенно, не оставляя на экране типичных для жидких кристаллов следов.

Рис. 12. Жидкокристаллический монитор

### 2.5.3. Клавиатура

Клавиатура – это клавишное устройство управления персональным компьютером, служащее для ввода алфавитно-цифровых знаковых данных и команд управления. Комбинация монитора и клавиатуры обеспечивает простейший интерфейс пользователя. С помощью клавиатуры управляют компьютерной системой, а с помощью монитора получают от неё отклик.

Клавиатура относится к стандартным средствам ПК. Её основные фун-кции не нуждаются в поддержке системными программами-драйверами. Необходимое программное обеспечение для начала работы с компьютером имеется в микросхеме ПЗУ в составе базовой системы ввода-вывода (BIOS), и поэтому компьютер реагирует на нажатия клавиш сразу после включения.

Со времен появления персонального компьютера вплоть до самого последнего времени внешний вид и структура клавиатуры оставались практически неизменными. В 1995 г., после выхода операционной системы Windows 95, привычные, 101-клавишные устройства были заменены клавиатурами со 104-105 клавишами (рис. 13). Три новые клавиши были добавлены специально, чтобы реализовать некоторые возможности новой операционной системы. Еще ряд изменений был связан с эргономическими показателями, т. е. с необходимостью соответствия клавиатур современным требованиям медицины. Было замечено, что при ежедневной интенсивной работе со старыми плоскими клавиатурами у операторов ЭВМ начинало развиваться профессиональное заболевание кистей рук.

Поэтому сейчас на рынке появилось множество новых, эргономичных клавиатур самых причудливых форм: как бы разломанных надвое, изогнутых, снабженных подставками для кистей и т.д.

Последним нововведением стали инфракрасные клавиатуры,  не требующие шнура для подключения к системному блоку.  Передача сигналов с такой клавиатуры осуществляется по принципу, аналогичному дистанционному управлению телевизором.

Традиционно все имеющиеся на клавиатуре клавиши делят по функциональному назначению на несколько групп:

Рис. 13. Различные виды клавиатур

Группа алфавитно-цифровых клавиш предназначена для ввода знаковой информации и команд. Нажатие каждой из этих клавиш посылает в компьютер команду вывести на экран букву или цифру. Назначение этих клавиш является постоянным и не изменяется – вне зависимости от  работающих программ. Буквенные клавиши могут работать как в нескольких режимах (регистрах) и, соответственно, может использоваться для ввода нескольких символов. Схема их расположения – раскладка клавиатуры – соответствует раскладке в традиционных пишущих машинках. Особой является группа цифровых клавиш в правой части клавиатуры: она может работать как в алфавитно-цифровом режиме, так и в режиме функциональных клавиш.

Группа функциональных клавиш предназначена для ввода команд, зависящих от свойств конкретной работающей в данный момент программы. Служебные клавиши располагаются рядом с клавишами алфавитно-цифровой группы. В связи с тем, что ими приходится пользоваться особенно часто, они имеют увеличенный размер.

Группа дополнительных клавиш. За последние два года создатели клавиатур разработали ряд новых функциональных клавиш. Их можно условно разделить на клавиши управления питанием (включение/выключение ПК (Power) и перевод компьютера в «спящий» режим (Sleep)), клавиши для управления программами Интернет (открыть браузер, запустить программу электронной почты и т.д.) и мультимедиа-клавиши (запуск воспроизведения компакт-диска, клавиши перехода между песнями, управление громкостью).

### 2.5.4. Ручные манипуляторы

Мышь – устройство управления манипуляторного типа, представляющее собой плоскую коробочку с двумя (тремя) кнопками. Перемещение мыши по плоской поверхности синхронизировано с перемещением графического объекта (указателя) на экране монитора. В отличие от клавиатуры, мышь не является стандартным органом управления, нуждается в поддержке специальной системной программы – драйвера мыши, который устанавливается при установке операционной системы компьютера. Комбинация монитора и мыши обеспечивает наиболее современный тип интерфейса пользователя - графического. Пользователь наблюдает на экране графические объекты и элементы управления. С помощью мыши он изменяет свойства объектов и приводит в действие элементы управления компьютерной системой. С помощью монитора он получает отклик в графическом виде.

Конструкция мыши проста: тяжелый металлический шарик в тонкой резиновой оболочке выглядывает из выреза на нижней, рабочей поверхности мыши. Во время её перемещения по столу шарик, вращаясь, приводит в движение два ролика внутри корпуса. Один отвечает за движение по горизонтали, второй – по вертикали. Затем происходит суммирование их движения по условной сетке координат и перевод его в форму компьютерного сигнала.

Оптико-механические мыши – самые простые и дешевые модели. Срок службы таких изделий не превышает 5-6 месяцев. Оптические  мыши – более дорогие и надежные. Инфракрасные беспроводные мыши – наиболее современные, дорогие и надёжные изделия. Сочетание такой мыши с инфракрасной клавиатурой – верх компьютерной моды.

Коврик для мыши является, скорее, мерой предосторожности. Он не только охраняет внутренние устройства мыши от попадания в них грязи, пыли и ворса, но и существенно облегчает работу с ней.

## 2.6. ВНУТРЕННИЕ  УСТРОЙСТВА  ПК

### 2.6.1. Процессор

Процессор – основная микросхема компьютера, в которой производятся все вычисления. Конструктивно процессор состоит из ячеек, в которых данные могут не только храниться, но и изменяться. Внутренние ячейки процессоров называются регистрами. Данные в особых регистрах рассматриваются как команды, управляющие обработкой данных в других регистрах. Среди регистров процессора есть и такие, которые в зависимости от своего содержания способны модифицировать исполнение команд. Управляя засылкой данных в разные регистры процессора, можно управлять обработкой данных. На этом и основано исполнение программ.

С остальными устройствами компьютера, и в первую очередь с оперативной памятью, процессор связан несколькими группами проводников, называемых шинами. Основных шин три: шина данных, адресная шина и командная шина.

Адресная шина. У процессоров Intel Pentium  адресная шина является 32-разрядной, состоящей из 32 параллельных линий. В зависимости от того, есть напряжение на какой-то из линий или нет, говорят, что на этой линии выставлена единица или ноль. Комбинация из 32 нулей и единиц образует 32-разрядный адрес, указывающий на одну из ячеек оперативной памяти. К ней и подключается процессор для копирования данных из ячейки в один из своих регистров.

Шина данных. По этой шине происходит копирование данных из оперативной памяти в регистры процессора и обратно. В компьютерах, собранных на базе процессоров Intel Pentium, шина данных 64-разрядная, состоящая из 64 линий, по которым за один раз на обработку поступают сразу 8 байтов.

Шина команд. Для того чтобы процессор мог обрабатывать данные, ему нужны команды. Он должен знать, что следует сделать с теми байтами, которые хранятся в его регистрах. Эти команды поступают в процессор тоже из оперативной памяти, но не из тех областей, где хранятся массивы данных, а оттуда, где хранятся программы. Команды тоже представлены в виде байтов. Самые простые команды укладываются в один байт, однако есть и такие, для которых нужно два, три и более байтов. В большинстве современных процессоров шина команд 32-разрядная (например, в процессоре Intel Pentium), хотя существуют 64-разрядные процессоры и даже 128–разрядные.

Система команд процессора. В процессе работы процессор обслуживает данные, находящиеся в его регистрах, в поле оперативной памяти, а также данные, находящиеся во внешних портах процессора. Часть данных он интерпретирует непосредственно как данные, часть данных – как адресные данные, а часть – как команды. Совокупность всех возможных команд, которые может выполнить процессор над данными, образует так называемую систему команд процессора. Процессоры, относящиеся к одному семейству, имеют одинаковые или близкие системы команд. Процессоры, относящиеся к разным семействам, различаются по системе команд и не могут заменять друг друга.

Процессоры с расширенной и сокращенной системой команд. Чем шире набор системных команд процессора, тем сложнее его архитектура, тем длиннее формальная запись команды (в байтах), тем выше будет средняя продолжительность исполнения одной команды, измеренная в тактах работы процессора.

Так, например, система команд процессоров Intel Pentium в настоящее время насчитывает более тысячи различных команд. Такие процессоры называют процессорами с расширенной системой команд – CISC–процессорами (CISC — Complex Instruction Set Computing). В противоположность СISС-процессорам в середине 80-х годов появились процессоры архитектуры RISC с сокращенной системой команд (RISC – Reduced Instruction Set Computing).

При такой архитектуре количество команд в системе намного меньше, и каждая из них выполняется намного быстрее. Таким образом, программы, состоящие из простейших команд, выполняются этими процессорами много быстрее. В результате конкуренции между двумя подходами к архитектуре процессоров сложилось следующее распределение их сфер применения:

- СISС-процессоры используют в универсальных вычислительных системах;

- RISС-процессоры используют в специализированных вычислительных системах, ориентированных на выполнение единообразных операций.

Для персональных компьютеров платформы IBM PC долгое время выпускались только СISС-процессоры, к которым относятся и все процессоры семейства Intel Pentium. Однако в последнее время компания AMD приступила к выпуску процессоров семейства AMD-K6, в основе которых лежит внутреннее ядро, выполненное по RISС-архитектуре, и внешняя структура, выполненная по архитектуре CISC. Сегодня появились процессоры, совместимые по системе команд с процессорами х86, но имеющие гибридную архитектуру.

Совместимость процессоров. Если два процессора имеют одинаковую систему команд, то они полностью совместимы на программном уровне. Это означает, что программа, написанная для одного процессора, может исполняться и другим процессором. Процессоры, имеющие разные системы команд, как правило, несовместимы или ограниченно совместимы на программном уровне.

Группы процессоров, имеющих ограниченную совместимость, рассматривают как семейства процессоров. Так, например, все процессоры Intel Pentium относятся к так называемому семейству х86. Родоначальником этого семейства был 16-разрядный процессор Intel 8086, на базе которого собиралась первая модель компьютера IBM PC. Впоследствии выпускались процессоры Intel 80286, Intel 80386, Intel 80486, Intel Pentium 60, 66, 75, 90,100,133; несколько моделей процессоров Intel Pentium MMX, модели Intel Pentium Pro, Intel Pentium II, Intel Celeron, Intel Xeon, Intel Pentium III и другие. Все эти модели, и не только они, а также многие модели процессоров компаний AMD и Cyrix относятся к семейству х86 и обладают совместимостью по принципу «сверху вниз».

Принцип совместимости «сверху вниз» – это пример неполной совместимости, когда каждый новый процессор воспринимает  все команды своих предшественников, но не наоборот. Двадцать лет назад разработчики процессоров не могли предусмотреть систему команд, нужную для современных программ. Благодаря такой совместимости на современном компьютере можно выполнять любые программы, созданные в последние десятилетия для любого из предшествующих компьютеров, принадлежащего той же аппаратной платформе.

Основные параметры процессоров. Основными параметрами процессоров являются: рабочее напряжение, разрядность, рабочая тактовая частота, коэффициент внутреннего умножения тактовой частоты и размер кэш-памяти.

Рабочее напряжение процессора обеспечивает материнская плата, поэтому разным маркам процессоров соответствуют разные материнские платы (их надо выбирать совместно). По мере развития процессорной техники происходит постепенное понижение рабочего напряжения. Ранние модели процессоров х86 имели рабочее напряжение 5 В. С переходом к процессорам Intel Pentium оно было понижено до 3,3 В, а в настоящее время оно составляет менее 3 В. Причем ядро процессора питается пониженным напряжением 2,2 В, что позволяет уменьшить расстояния между структурными элементами в кристалле процессора до десятитысячных долей миллиметра, не опасаясь электрического пробоя. Пропорционально квадрату напряжения уменьшается и тепловыделение в процессоре, а это позволяет увеличивать его производительность без угрозы перегрева.

Разрядность процессора показывает, сколько бит данных он может принять и обработать в своих регистрах за один раз (за один такт). Первые процессоры х86 были 16-разрядными. Начиная с процессора 80386, они имеют 32-разрядную архитектуру. Современные процессоры семейства Intel Pentium остаются 32-разрядными, хотя и работают с 64-разрядной шиной данных (разрядность процессора определяется разрядностью командной шины).

В основе работы процессора лежит тот же тактовый принцип, что и в обычных часах. Исполнение каждой команды занимает определенное количество тактов. В персональном компьютере тактовые импульсы задает одна из микросхем, входящая в микропроцессорный комплект (чипсет), расположенный на материнской плате. Чем выше частота тактов, поступающих на процессор, тем больше команд он может исполнить в единицу времени, тем выше его производительность. Первые процессоры х86 могли работать с тактовой частотой не выше 4,77 МГц, а сегодня рабочие частоты  некоторых процессоров уже превосходят 500 миллионов тактов в секунду (500 МГц).

Тактовые сигналы процессор получает от материнской платы, которая, в отличие от процессора, представляет собой не кристалл кремния, а большой набор проводников и микросхем. По чисто физическим причинам материнская плата не может работать со столь высокими частотами, как процессор. Сегодня ее предел составляет 100-133 МГц. Для получения более высоких частот в процессоре происходит внутреннее умножение частоты на коэффициент 3; 3,5; 4; 4,5; 5 и более.

Обмен данными внутри процессора происходит в несколько раз быстрее, чем обмен с другими устройствами, например с оперативной памятью. Для того чтобы уменьшить количество обращений к оперативной памяти, внутри процессора создают буферную область – кэш-память. Это как бы «сверхоперативная память». Когда процессору нужны данные, он сначала обращается в кэш-память. Если там нужных данных нет, происходит его обращение в оперативную память. Принимая блок данных из оперативной памяти, процессор заносит его одновременно и в кэш-память. Эффективность этого процесса тем выше, чем больше размер кэш-памяти, поэтому высокопроизводительные процессоры комплектуют повышенным объемом кэш-памяти.

### 2.6.2. Системная плата

Системная (материнская) плата – это основная плата ПК. К ней подключаются комплектующие и периферийные устройства:

- процессор – основная микросхема, выполняющая большинство математических и логических операций и управляющая компьютером;

- микропроцессорный комплект (чипсет) – набор микросхем, управляющих работой внутренних устройств компьютера и определяющих основные функциональные возможности материнской платы;

- шины – наборы проводников, по которым происходит обмен сигналами между внутренними устройствами компьютера;

- оперативная память (ОЗУ) – набор микросхем, предназначенных для временного хранения данных, когда компьютер включен;

- постоянная память (ПЗУ) — микросхема, предназначенная для длительного хранения данных, в том числе и когда компьютер выключен;

- энергонезависимая память(CMOS) – микросхема, предназначенная для хранения данных о составе оборудования системной платы;

- разъемы для подключения дополнительных устройств (слоты).

Микросхема ПЗУ и система BIOS. В момент включения компьютера в его оперативной памяти нет ничего – ни данных, ни программ, поскольку оперативная память не может без подзарядки ячеек ничего хранить более сотых долей секунды. Но процессору нужны команды, в том числе и в первый момент после включения. Поэтому сразу после включения на адресной шине процессора выставляется стартовый адрес. Это происходит аппаратно, без участия программ. Процессор обращается по выставленному адресу за своей первой командой и далее начинает работать по программам. Этот исходный адрес не может указывать на оперативную память, в которой пока ничего нет. Он указывает на другой тип памяти – постоянное запоминающее устройство (ПЗУ).

Микросхема ПЗУ способна длительное время хранить информацию, даже когда компьютер выключен. Программы, находящиеся в ПЗУ, записываются туда ещё на этапе изготовления микросхемы. Комплект программ, находящихся в ПЗУ, образует базовую систему ввода-вывода (BIOS – Basic Input Output System). Основное назначение программ этого пакета состоит в том, чтобы проверить состав и работоспособность компьютерной системы и обеспечить взаимодействие с клавиатурой, монитором, жестким диском и дисководом гибких дисков. Программы, входящие в BIOS, позволяют наблюдать на экране диагностические сообщения, сопровождающие запуск компьютера, а также вмешиваться в ход запуска в случае нестандартных ситуаций с помощью клавиатуры.

Энергонезависимая память CMOS. Работа таких стандартных устройств, как клавиатура, может обслуживаться программами, входящими в BIOS, но такими средствами нельзя обеспечить работу со всеми возможными устройствами. Изготовители не знают о параметрах наших жестких и гибких дисков, им не известны ни состав, ни свойства произвольной вычислительной системы. Для того чтобы начать работу с другим оборудованием, программы, входящие в состав BIOS, должны знать, где найти нужные параметры. Понятно, что их нельзя хранить ни в оперативной памяти, ни в постоянном запоминающем устройстве.

Специально для этого на материнской плате есть микросхема «энергонезависимой памяти», по технологии изготовления называемая CMOS. От оперативной памяти она отличается тем, что ее содержимое не стирается во время выключения компьютера, а от ПЗУ она отличается тем, что данные в нее можно заносить и изменять самостоятельно, в соответствии с тем, какое оборудование входит в состав системы. Эта микросхема получает питание от небольшой батарейки, расположенной на материнской плате. Заряда этой батарейки хватает на то, чтобы микросхема не потеряла данные, даже если компьютер не будет включаться длительный период. В микросхеме CMOS хранятся данные о гибких и жестких дисках, о процессоре, памяти и о некоторых других устройствах материнской платы. Тот факт, что компьютер четко отслеживает время и календарь даже в выключенном состоянии, также связан с тем, что показания системных часов постоянно хранятся и изменяются в микросхеме CMOS.

Таким образом, программы, записанные в BIOS, считывают данные о составе оборудования компьютера из микросхемы CMOS, после чего они могут выполнить обращение к жесткому диску, а в случае необходимости и к гибкому, и передать управление тем программам, которые там записаны.

### 2.6.3. Шинные интерфейсы материнской платы

Связь между всеми собственными и подключаемыми устройствами материнской платы выполняют её шины и логические устройства, размещенные в микросхемах микропроцессорного комплекта (чипсета). От архитектуры этих элементов зависит производительность компьютера.

- ISA. Историческим достижением компьютеров платформы IBM PC стало внедрение почти двадцать лет назад архитектуры, получившей статус промышленного стандарта ISA (Industry Standard Architecture). Она не только позволила связать все устройства системного блока между собой, но и обеспечила простое подключение новых устройств через стандартные разъемы (слоты). Пропускная способность шины, выполненной по такой архитектуре, составляет максимально  5,5 Мбайт/с, но, несмотря на низкую пропускную способность, эта шина продолжает использоваться в компьютерах для подключения сравнительно медленно работающих  внешних устройств, например звуковых карт и модемов.

- EISA. Расширением стандарта ISA стал стандарт EISA (Extended ISА), отличающийся увеличенным разъемом и более высокой производительностью (до    32 Мбайт/с). Как и ISA, в настоящее время данный стандарт считается устаревшим. После 2000 г. выпуск материнских плат с разъемами ISA/EISA и устройств, подключаемых к ним, прекратился.

- VLB. Название интерфейса переводится как локальная шина стандарта VESA (VESA Local Bus). Понятие локальной шины впервые появилось в конце 80-х гг. Оно связано тем, что при внедрении процессоров третьего и четвертого поколений (Intel 80386 и Intel 80486) частоты основной шины (в качестве основной использовалась шина ISA/EISA) стало недостаточно для обмена между процессором и оперативной памятью. Локальная шина, имеющая повышенную частоту, связала между собой процессор и память в обход основной шины. Впоследствии в эту шину включили интерфейс для подключения видеоадаптера, который тоже требует повышенной пропускной способности, – так появился стандарт VLB, который позволил поднять тактовую частоту локальной шины до 50 МГц и обеспечил пиковую пропускную способность до 130 Мбайт/с.  Основным недостатком интерфейса VLB стало то, что предельная частота локальной шины и, соответственно, ее пропускная способность зависят от числа устройств, подключенных к шине. Так, например, при частоте 50 МГц к шине может быть подключено только одно устройство (видеокарта). Для сравнения скажем, что при частоте 40 МГц возможно подключение двух, а при частоте 33 МГц – трех устройств.

- PCI. Интерфейс PCI (Peripheral Component Interconnect – стандарт подключения внешних компонентов) был введен в персональных компьютерах, выполненных на базе процессоров Intel Pentium. По своей сути это тоже интерфейс локальной шины, связывающей процессор с оперативной памятью, в которую врезаны разъемы для подключения внешних устройств. Для связи с основной шиной компьютера (ISA/ EISA) используются специальные интерфейсные преобразователи – мосты PCI (PCI Bridge). В современных компьютерах функции моста PCI выполняют микросхемы микропроцессорного комплекта (чипсета). Данный интерфейс поддерживает частоту шины 33 МГц и обеспечивает пропускную способность 132 Мбайт/с. Последние версии интерфейса поддерживают частоту до 66 МГц и обеспечивают производительность 264 Мбайт/с для 32-разрядных данных и 528 Мбайт/с для 64-разрядных данных. Важным нововведением, реализованным этим стандартом, стала поддержка так называемого режима plug-and-play, впоследствии оформившегося в промышленный стандарт на самоустанавливающиеся устройства. Его суть состоит в том, что после физического подключения внешнего устройства к разъему шины PCI происходит обмен данными между устройством и материнской платой, в результате которого устройство автоматически получает номер используемого прерывания, адрес порта подключения и номер канала прямого доступа к памяти. Конфликты между устройствами за обладание одними и теми же ресурсами (номерами прерываний, адресами портов и каналами прямого доступа к памяти) вызывают массу проблем у пользователей при установке устройств, подключаемых к шине ISA. С появлением интерфейса РСI и с оформлением стандарта plug-and-play появилась возможность выполнять установку новых устройств с помощью автоматических программных средств – эти функции во многом были возложены на операционную систему.

- FSB. Шина PCI, появившаяся в компьютерах на базе процессоров Intel Pentium как локальная шина, предназначенная для связи процессора с оперативной памятью, недолго оставалась в этом качестве. Сегодня она используется только как шина для подключения внешних устройств, а для связи процессора и памяти, начиная с процессора Intel Pentium Pro, используется специальная шина, получившая название Front Side Bus (FSB). Эта шина работает на очень высокой частоте 100…125 МГц. В настоящее время внедряются материнские платы с частотой шины FSB 133 МГц и ведутся разработки плат с частотой до 200 МГц. Частота шины FSB является одним из основных потребительских параметров – именно он и указывается в спецификации материнской платы. Пропускная способность шины FSB при частоте 100 МГц составляет порядка 800 Мбайт/с.

- AGP. Видеоадаптер – устройство, требующее особенно высокой скорости передачи данных. Как при внедрении локальной шины VLB, так и при внедрении локальной шины PCI видеоадаптер всегда был первым устройством, устанавливаемым в новую шину. Сегодня параметры шины PCI уже не соответствуют требованиям видеоадаптеров, поэтому для них разработана отдельная шина, получившая название AGP (Advanced Graphic Port – усовершенствованный графический порт). Частота этой шины соответствует частоте шины PCI (33 или 66 МГц), но она имеет много более высокую пропускную способность — до 1066 Мбайт/с (в режиме четырехкратного умножения).

- USB (Universal Serial Bus – универсальная последовательная магистраль). Это нововведение в архитектурах материнских плат. Этот стандарт определяет способ взаимодействия компьютера с периферийным оборудованием. Он позволяет подключать до 256 различных устройств, имеющих последовательный интерфейс. Устройства могут включаться цепочками (каждое следующее устройство подключается к предыдущему). Производительность шины USB относительно невелика и составляет до 1,5 Мбит/с, но для таких устройств, как клавиатура, мышь, модем, джойстик и т.п., этого достаточно. Удобство шины состоит в том, что она практически исключает конфликты между различным оборудованием, позволяет подключать и отключать устройства не выключая компьютер и позволяет объединять несколько компьютеров в простейшую локальную сеть без применения специального оборудования и программного обеспечения.

Функции микропроцессорного комплекта (чипсета). Параметры микропро-цессорного комплекта (чипсета) в наибольшей степени определяют свойства и функции материнской платы. Большинство чипсетов материнских плат выпускаются на базе двух микросхем, называющихся северный мост и южный мост.

- Северный мост управляет взаимосвязью четырех устройств: процессора, оперативной памяти, порта AGP и шины PCI. Поэтому его также называют четырехпортовым контроллером.

- Южный мост называют также функциональным контроллером. Он выполняет функции контроллера жестких и гибких дисков, функции моста ISA – PCI, контроллера клавиатуры, мыши, шины USB и т.п.

Поддерживаемый диапазон частот системной шины. Это – величина, прямо связанная с частотой и скоростью процессора.  Рабочая частота процессора, как отмечалось, представляет собой рабочую частоту системной платы, умноженную на зашитый в процессоре коэффициент. То есть чем быстрее работает шина материнской платы, тем быстрее работает процессор. На этом основан один из популярных методов разгона процессоров.  Между базовыми частотами существуют и промежуточные – 75, 83, 103, 105, 113 МГц и т.д. Самые совершенные платы позволяют выставлять частоту системной шины с точностью до 1 МГц.

Все вышесказанное относится к материнским платам для процессоров фирмы Intel. Процессоры от AMD взаимодействуют с системной платой  иначе: сам процессор использует частоту шины в 200 МГц, а другие устройства используют более медленную (100…133) МГц.

### 2.6.4. Контроллеры и разъемы (порты)

Контроллеры и разъёмы предназначены для подключения внешних устройств. Часто вместо терминов гнездо или разъем (слот) в компьютерной терминологии принято употреблять слово порт.

Параллельный порт (LPT) (25-контактный разъем). Служит для подключения принтера, сканера, а также – внешних устройств для хранения и транспортировки информации (накопителей). Имеет сравнительно высокую скорость передачи данных (около 2 Мбайт/с).

Последовательные порты (СОМ) (9- и 25-контактный разъем) отличаются куда меньшей скоростью (около 112 кбит/с). Предназначены они для поддержки  медленно работающих устройств, например, мыши и модема. Первоначально СОМ-портов было четыре, однако со временем их осталось лишь два. Мышь вместо последовательного порта использует  разъем PS/2, разделив его с клавиатурой, а СОМ-порт лишь поддерживает медленно работающий модем. Однако новые модели модемов уже используют новый порт USB. СОМ-порт постепенно уходит в прошлое.

Порт PS/2. В свое время мышь и клавиатура, схожие как по своему назначению (устройства управления), так и по низким требованиям к скорости передачи данных, подключались к различным портам. Мышь вместе с модемом находилась на СОМ-разъеме, а клавиатура имела собственный разъем. Со временем специалисты решили создать для мыши и клавиатуры специальные разъёмы. Так и родился разъем PS/2, появившийся на массовых материнских платах в 1998 г. Нужно помнить, что каждый из двух разъемов PS/2 на компьютере предназначен только для своего устройства — мыши и клавиатуры. Поэтому под обоими разъемами на задней стенке компьютера имеются подписи – соответственно, Mouse и Keyboard.

Последовательный порт и интерфейс USB. Порт USB призван положить конец разнобою портов и устройств на компьютере: отныне все они должны подключаться только через USB. Если к каждому из старых портов можно было подключить только одно устройство, то на один USB-порт их можно подключить 127. Все USB-устройства могут подключаться к компьютеру по цепочке – в том случае, если у каждого устройства имеется свой USB-порт или USB-hub на несколько портов одновременно. Так выстраиваются в цепь совершенно различные устройства – мышь и клавиатура, монитор и принтер, сканер и цифровая фотокамера, колонки и модем... Правило, которое следует соблюдать при работе с USB – первыми в цепочке должны быть самые производительные устройства: принтер, сканер, колонки, накопители, а в конце — медленно работающие клавиатура и мышь.

Этот интерфейс позволяет подключать к компьютеру любые устройства без перезагрузки системы. Идеология plug and play (включил и работай) очень удобна пользователям, уставшим от бесконечных установок и перезагрузок. Скорость первой модификации USB (а именно к этому стандарту относятся все устройства, выпущенные до конца 2000 г.) составляет около 12 Мбайт/с (на деле ряд подключенных к USB устройств работает с куда меньшей скоростью – до 1,5 Мбайт/с). Новая спецификация шины USB 2.0, принятая в апреле 2000 г., увеличила скорость передачи данных до 60 Мбайт/с. USB 2.0 совместима с устройствами USB старого формата.

Контроллеры и шина SCSI (читается «Скази») – один из самых старых и распространенных скоростных интерфейсов, появившийся  ещё  в конце 70-х гг. Количество устройств хранения, подключенных к одному SCSI-кон-троллеру, увеличилось с 4 до 15. SCSI-винчестеры работали куда быстрее и стабильнее, именно поэтому практически все высокопроизводительные рабочие станции оснащены материнскими платами, поддерживающими SCSI. Однако любые устройства, работающие со SCSI, в два–три раза дороже обычных, поэтому в домашних условиях они практически не используются. Кроме того, на материнской плате нет SCSI–контроллера и его приходится докупить и установить отдельно.

### 2.6.5. Оперативная  память

Оперативная память (RAM – Random Access Memory, рис. 14) – это массив кристаллических ячеек, способных хранить данные. Существует много различных типов оперативной памяти, но с точки зрения физического принципа действия различают динамическую память (DRAM) и статическую память (SRAM).

Рис. 14. Модуль оперативной памяти

Ячейки динамической памяти (DRAM) можно представить в виде микроконденсаторов, способных накапливать заряд на своих обкладках. Это наиболее распространенный и экономически доступный тип энергозависимой памяти. Недостатки этого типа связаны, во-первых, с тем, что запись данных происходит сравнительно медленно, а во-вторых, с тем, что заряды ячеек имеют свойство рассеиваться в пространстве, причем весьма быстро. Если оперативную память постоянно не «подзаряжать», то утрата данных происходит через несколько сотых долей секунды. Для борьбы с этим явлением в компьютере происходит постоянная регенерация (освежение, подзарядка) ячеек оперативной памяти. Регенерация осуществляется несколько десятков раз в секунду и вызывает непроизводительный расход ресурсов вычислительной системы.

Ячейки статической памяти (SRAM) можно представить как электронные микроэлементы – триггеры, состоящие из нескольких транзисторов. В триггере хранится состояние (включен/выключен), поэтому этот тип памяти обеспечивает более высокое быстродействие. Технологически он сложнее и дороже.

Микросхемы динамической памяти используют в качестве основной оперативной памяти компьютера. Микросхемы статической памяти используют в качестве вспомогательной памяти (кэш-памяти, рассмотренной выше) предназначенной для оптимизации работы процессора.

Каждая ячейка памяти имеет свой адрес, который выражается числом. В настоящее время в процессорах Intel Pentium и некоторых других принята 32-разрядная адресация, а это означает, что всего независимых адресов может быть 232. Таким образом, в современных компьютерах возможна непосредственная адресация к полю памяти размером 232 = 4 294 967 296 байт (4,3 Гбайт). Однако это не означает, что именно столько оперативной памяти непременно должно быть в компьютере. Предельный размер поля оперативной памяти, установленной в компьютере, определяется микропроцессорным комплектом (чипсетом) материнской платы и обычно составляет несколько сот мегабайт.

Одна адресуемая ячейка содержит восемь двоичных ячеек, в которых можно сохранить 8 бит, то есть один байт данных. Таким образом, адрес любой ячейки памяти можно выразить четырьмя байтами.

Представление о том, сколько оперативной памяти должно быть в типовом компьютере, непрерывно меняется. В середине  80-х гг.  поле  памяти  размером 1 Мбайт казалось огромным, в начале 90-х – достаточным  считался  объем            4 Мбайт, к середине 90-х – он увеличился до 8 Мбайт, а затем и до 16 Мбайт. Сегодня типичным считается размер оперативной памяти 128 Мбайт, но уже сейчас  для моделей массового потребления требуется 256, а то и 512 Мбайт.

Оперативная память в компьютере размещается на стандартных панелях, называемых модулями. Модули оперативной памяти вставляют в соответствующие разъемы на материнской плате. Если к разъёмам есть удобный доступ, то операцию можно выполнять своими руками. Если удобного доступа нет, может потребоваться неполная разборка узлов системного блока, и в таких случаях операцию поручают специалистам. Конструктивно модули памяти имеют два исполнения – однорядные (SIMM-модули) и двухрядные (DIMM-модули). На компьютерах с процессорами Pentium однорядные модули можно применять только парами (количество разъемов для их установки на материнской плате всегда четное), а DIMM-модули можно устанавливать по одному. Многие модели материнских плат имеют разъемы как того, так и другого типа, но комбинировать на одной плате модули разных типов нельзя.

Основными характеристиками модулей оперативной памяти являются объём памяти и время доступа. SIMM-модули поставляются объемами 4, 8, 16, 32 Мбайт, а DIMM-модули – 16, 32, 64, 128 Мбайт и более. Время доступа показывает, сколько времени необходимо для обращения к ячейкам памяти – чем оно меньше, тем лучше. Время доступа измеряется в миллиардных долях секунды (наносекундах, нс). Типичное  время доступа к оперативной памяти для SIММ-модулей – 50…70 нс. Для современных DIMM-модулей оно составляет 7…10 нс.

Конструктивные исполнения оперативной памяти:

EDO DRAM. Еще недавно, в эпоху процессоров Pentium, память этого типа была основной для всех персональных компьютеров. Память этого типа работала на частоте шины не более 66 МГц и была медленной, по нынешним временам: время доступа – от 50 до 70 нс. Сегодня модули EDO используются исключительно для модернизации встроенной памяти на некоторых моделях внешних устройств (например, лазерных принтеров).

SDRAM. Сегодня в ПК с процессором Pentium IV устанавливаются преимущественно модули, снабженные памятью типа SDRAM. Память этого типа значительно быстрее EDO – время доступа к данным составляет у SDRAM от 6 до 9 нс, а пропускная способность – от 256 до 1000 Мбайт/с.

RDRAM. Первым претендентом на звание памяти XXI в. стала, разработанная компанией Rambus Inc., память типа Rambus DRAM (RDRAM). Рабочие характеристики новой памяти выглядели впечатляющими – RDRAM поддерживала рабочую частоту шины до 800 МГц, время доступа к памяти в 4 нс и скорость передачи данных до 6 Гбайт/с.

## 2.7. ПЕРИФЕРИЙНЫЕ  УСТРОЙСТВА  ПК

### 2.7.1. Видеоадаптеры (видеокарты)

Совместно с монитором видеокарта образует видеоподсистему ПК. Видеокарта не всегда входила в состав ПК. На заре развития персональной вычислительной техники в общей области оперативной памяти существовала небольшая выделенная экранная область памяти, в которую процессор заносил данные об изображении. Специальный контроллер экрана считывал данные о яркости отдельных точек экрана из ячеек памяти этой области и в соответствии с ними управлял разверткой горизонтального луча электронной пушки монитора.

С переходом от черно-белых мониторов к цветным и с увеличением разрешения экрана (количества точек по вертикали и горизонтали) области видеопамяти стало недостаточно для хранения графических данных, а процессор перестал справляться с построением и обновлением изображения. Тогда и произошло выделение всех операций, связанных с управлением экраном, в отдельный блок, получивший название видеоадаптер. Физически видеоадаптер выполнен в виде отдельной дочерней платы, которая вставляется в один из слотов материнской платы и называется видеокартой. Видеоадаптер фактически выполняет функции видеоконтроллера, видеопроцессора и видеопамяти.

За время существования персональных компьютеров сменилось несколько стандартов видеоадаптеров: MDA (монохромный); CGA (4 цвета); EGA (16 цветов); VGA (256 цветов). В настоящее время применяются видеоадаптеры SVGA, обеспечивающие по выбору воспроизведение до 16,7 млн. цветов с возможностью произвольного выбора разрешения экрана из стандартного ряда значений (640x480, 800x600,1024x768,1152x864; 1280x1024 точек и далее).

Разрешение экрана является одним из важнейших параметров видеоподсистемы. Чем оно выше, тем больше информации можно отобразить на экране, но тем меньше размер каждой отдельной точки и, тем самым, тем меньше видимый размер элементов изображения. Использование завышенного разрешения на мониторе малого размера приводит к тому, что элементы изображения становятся неразборчивыми и работа с документами и программами вызывает утомление органов зрения. Использование заниженного разрешения приводит к тому, что элементы изображения становятся крупными, но на экране их располагается очень мало. Если программа имеет сложную систему управления и большое число экранных элементов, они не полностью помещаются на экране. Это приводит к снижению качества и неэффективной работе. Для каждого размера монитора существует свое оптимальное разрешение экрана, которое и обеспечивает видеоадаптер:

| Размер монитора в дюймах | Оптимальное разрешение экрана |
| --- | --- |
| 14 | 640 x 480 |
| 15 | 800 x 600 |
| 17 | 1024 x 768 |
| 19 | 1280 x 1024 |
| 21 | 1600 x 1200 |

Большинство современных прикладных и развлекательных программ рассчитаны на работу с разрешением экрана 800x600 и более. Именно поэтому сегодня наиболее популярный размер мониторов составляет 15 дюймов.

Цветовое разрешение (глубина цвета) определяет количество различных оттенков, которые может принимать отдельная точка экрана. Максимально возможное цветовое разрешение зависит от свойств видеоадаптера и, в первую очередь, от количества установленной на нем видеопамяти. Кроме того, оно зависит и от установленного разрешения экрана. При высоком разрешении экрана на каждую точку изображения приходится отводить меньше места в видеопамяти, так что информация о цветах вынужденно оказывается более ограниченной.

В зависимости от заданного экранного разрешения и глубины цвета необходимый объем видеопамяти можно определить по следующей формуле:

P=mnb8,

где Р -  объем  памяти  видеоадаптера,  т – горизонтальное  разрешение экрана;  п -  вертикальное разрешение экрана; b - разрядность кодирования цвета.

Минимальное требование по глубине цвета на сегодняшний день — 256 цветов, хотя большинство программ требуют не менее 65 тыс. цветов (режим High Color). Наиболее комфортная работа достигается при глубине цвета 16,7 млн. цветов (режим True Color). Работа в полноцветном режиме True Color с высоким экранным разрешением требует значительных размеров видеопамяти. Современные видеоадаптеры способны также выполнять функции обработки изображения, снижая нагрузку на центральный процессор ценой дополнительных затрат видеопамяти. Еще  недавно  типовыми  считались  видеоадаптеры с объемом памяти 16…32 Мбайт. В настоящий момент обычным считается объем 64 Мбайт, а для компьютерных игр и 3D –графики требуется 128 Мбайт.

Видеоускорение – одно из свойств видеоадаптера, которое заключается в том, что часть операций по построению изображений может происходить без выполнения математических вычислений в основном процессоре компьютера, а чисто аппаратным путем – преобразованием данных в микросхемах видеоускорителя. Видеоускорители могут входить в состав видеоадаптера (в таких случаях говорят о том, что видеокарта обладает функциями аппаратного ускорения), но могут поставляться в виде отдельной платы, устанавливаемой на материнской плате и подключаемой к видеоадаптеру. Различают два типа видеоускорителей — ускорители плоской (2D) и трехмерной (3D) графики. Первые наиболее эффективны для работы с прикладными программами (обычно офисного применения) и оптимизированы для операционной системы Windows, а вторые ориентированы на работу мультимедийных развлекательных программ, в первую очередь компьютерных игр и профессиональных программ обработки трехмерной графики. Обычно в этих случаях используют разные математические принципы автоматизации графических операций, но существуют ускорители, обладающие функциями и двумерного, и трехмерного ускорения.

Чипсет. Главным «мозговым центром» любой видеокарты является специализированный графический чип, микросхема, которая объединяет в себе функции, ответственные за работу с обычной, двухмерной, и игровой трехмерной графикой. В помощь главному чипу предназначены еще несколько микросхем – модули оперативной памяти, RAMDAC и т.д.

Объем видеопамяти. Видеокарте требуется собственная оперативная память. Чем больше памяти, тем лучше будет выглядеть изображение на экране компьютера, тем быстрее будут работать игры. Все современные графические платы оснащены как минимум 32 Мбайт памяти – больше «домашней» видеокарте для двумерного режима не требуется. Однако дополнительные мегабайты всегда могут использоваться для создания трехмерной графики в играх – именно в них хранятся «текстуры», которыми обтягивается в играх трехмерный каркас. Чем больше такой дополнительной памяти, тем лучше будет качество графики в играх. И именно эти лишние мегабайты и составляют основной объем памяти современных видеокарт. Так, видеокарты на основе популярного чипа NVidia GeForce2 используют 32…64 Мбайт оперативной памяти, а современный чип VoodooS имеет 128 Мбайт.

Тип используемой памяти. На самых недорогих моделях, как правило, используется память SDRAM (или ее чуть более быстрая графическая модификация SGRAM) со временем доступа 7…8 нс. Более совершенные и дорогие модели оснащены быстрой 5…6 нс памятью DDR SDRAM.

Поддержка ввода-вывода видео. Видеовыход – самая распространенная дополнительная функция видеокарты. Он позволяет вам вывести изображение с компьютера не только на монитор, но и, например, на экран телевизора. Эта функция особенно ценится любителями компьютерных игр, обожающими выводить любимый Unreal или Quake 3 на большой экран домашнего TV. Если у вашей видеокарты видеовыход отсутствует – всегда можно купить дополнительную плату или внешнее устройство типа PC2TV.

Видеовход на видеокарте встречается реже. С его помощью можно вводить изображение с видеокамеры и видеомагнитофона для последующего редактирования. Мощностью встроенные устройства видеозахвата  не отличаются, и фильм, который можно перегнать в свой компьютер, будет оцифрован с качеством, достаточным для его демонстрации лишь в небольшом окошке. Для более качественной оцифровки придется докупать дополнительную плату видеозахвата, которая стоит дороже вашей видеокарты...

Поддержка приема телепрограмм. Встроенный в видеокарту TV-тюнер предназначен для приема телевизионных сигналов и вывода их на монитор. Лишь немногие тюнеры отличаются хорошим качеством – изображение часто может воспроизводиться только в небольшом окне Windows (но не в полноэкранном режиме). Далеко не все встроенные тюнеры могут корректно работать с отечественным  стандартом  телевещания  SECAM. Другое дело – дополнительные, отдельные платы телевизионных тюнеров, которые устанавливаются в отдельный PCI-слот компьютера. Эти платы, как правило, свободны от всех упомянутых недостатков.

### 2.7.2. Звуковые карты и колонки

Звуковая карта явилась одним из наиболее поздних усовершенствований персонального компьютера. Она подключается к одному из слотов материнской платы в виде дочерней карты и выполняет вычислительные операции, связанные с обработкой звука, речи, музыки. Звук воспроизводится через внешние звуковые колонки, подключаемые к выходу звуковой карты. Специальный разъем позволяет отправить звуковой сигнал на внешний усилитель. Имеется также разъем для подключения микрофона, что позволяет записывать речь или музыку и сохранять их на жестком диске для последующей обработки и использования.

Основным параметром звуковой карты является разрядность, определяющая количество битов, используемых при преобразовании сигналов из аналоговой в цифровую форму и наоборот. Чем выше разрядность, тем меньше погрешность, связанная с оцифровкой, тем выше качество звучания. Минимальным требованием сегодняшнего дня являются 16 разрядов, а наибольшее распространение имеют 32-разрядные и 64-разрядные устройства.

В области воспроизведения звука наиболее сложно обстоит дело со стандартизацией. Отсутствие единых централизованных стандартов привело к тому, что ряд фирм, занимающихся выпуском звукового оборудования, де-факто ввели в широкое использование свои внутрифирменные стандарты. Так, например, во многих случаях стандартными считают устройства, совместимые с устройством SoundBlaster, торговая марка на которое принадлежит компании Creative Labs.

Колонки. Звуковые колонки предназначены для вывода звуковых файлов. Существует несколько типов колонок. Активные колонки – устройства, имеющие собственный внутренний усилитель, блок питания и ручки регулировки. Пассивные колонки – это небольшие по размеру устройства, полагающиеся только на энергию, мощность и милость звуковой системы компьютера. Недавно в моду вошли совершенно плоские колонки толщиной не более 2…3 см. Однако качество звука у них хуже, чем у традиционных.  В настоящее время появились колонки, подключаемые не к звуковой карте, а к порту USB. В этом случае звук поступает на колонки в цифровом виде, а его декодированием вместо звуковой карты занимается небольшой чип, установленный в самих колонках.

Основная характеристика колонок – мощность, измеряемая в ваттах. Обычно в характеристиках указывается суммарная мощность обеих колонок, но иногда она описывается так: 2 x 20 Вт. Реальная мощность компьютерных колонок средней  ценовой категории лежит в пределах 10…50 Вт.

### 2.7.3. Накопители на жёстких магнитных дисках

Жесткий диск – основное устройство для долговременного хранения больших объемов данных и программ. На самом деле это не один диск, а группа  дисков на одной общей оси, имеющих магнитное покрытие и вращающихся с высокой скоростью. Диск имеет не две поверхности, как должно быть у обычного плоского диска, а 2n поверхностей, где n – число дисков в группе.

В накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД, рис. 15) над каждой поверхностью дисков располагается головка, предназначенная для считывания-записи данных. При высоких скоростях вращения дисков (90 об/с) в зазоре между головкой и поверхностью образуется аэродинамическая подушка, и головка парит над магнитной поверхностью на высоте, составляющей тысячные доли миллиметра. При изменении силы тока, протекающего через головку, происходит изменение напряженности динамического магнитного поля в зазоре, что вызывает изменения в стационарном магнитном поле ферромагнитных частиц, образующих покрытие диска. Так осуществляется запись данных на магнитный диск. Операция считывания происходит в обратном порядке. Намагниченные частицы покрытия, проносящиеся на высокой скорости вблизи головки, наводят в ней ЭДС самоиндукции. Электромагнитные сигналы, возникающие при этом, усиливаются и передаются на обработку.

Управление работой жесткого диска выполняет специальное аппаратно-логическое устройство – контроллер жесткого диска. В прошлом оно представляло собой отдельную дочернюю плату, которую подключали к одному из свободных слотов материнской платы. В настоящее время функции контроллеров дисков выполняют микросхемы, входящие в микропроцессорный комплект (чипсет), хотя некоторые виды высокопроизводительных контроллеров жестких дисков по-прежнему поставляются на отдельной плате.

К основным параметрам жестких дисков относятся емкость и производительность. Емкость дисков зависит от технологии их изготовления. В настоящее время большинство производителей жестких дисков используют изобретенную компанией IBM технологию с использованием гигантского магниторезистивного эффекта (GMR – Giant Magnetic Resistance). Теоретический предел емкости одной пластины, исполненной по этой технологии, составляет порядка 20 Гбайт. Уже достигнут технологический уровень 6,4 Гбайт на пластину, но развитие продолжается. С другой стороны, производительность жестких дисков меньше зависит от технологии их изготовления. Сегодня все жесткие диски имеют очень высокий показатель скорости внутренней передачи данных (до 30…60 Мбайт/с), и потому их производительность зависит от характеристик интерфейса, с помощью которого они связаны с материнской платой.

Кроме скорости передачи данных с производительностью диска напрямую связан параметр среднего времени доступа. Он определяет интервал времени, необходимый для поиска нужных данных, и зависит от скорости вращения диска. Для дисков, вращающихся с частотой  5400 об/мин, среднее время доступа составляет 9…10 мкс, для дисков с частотой вращения 7200 об/мин – 7…8 мкс. Изделия более высокого уровня обеспечивают среднее время доступа к данным 5…6 мкс.

Первые винчестеры, появившиеся в начале 70-х гг., имели емкость не более десяти килобайт. При появлении на рынке 10-мегабайтных винчестеров, большинство пользователей просто не знало, чем заполнить такой объем. Ведь все необходимое тогда программное обеспечение (операционная система, текстовый редактор, несколько игр) спокойно умещалась в 2…3 Мбайт.

Рис. 15. НЖМД

или «винчестер»

Со временем емкость жесткого диска возросла в тысячи раз, однако принципы его устройства не претерпели серьезных изменений. Как и прежде, любой винчестер состоит из трех основных блоков.

Первый блок и есть, собственно, само хранилище информации – один или несколько стеклянных (или металлических) дисков, покрытых с двух сторон магнитным материалом, на который и записываются данные в точном соответствии с физической структурой диска. Магнитная поверхность каждого диска разделена на концентрические «дорожки», которые, в свою очередь, делятся на отрезки – сектора. Жёсткий диск – устройство все-таки объемное, а не двумерное. Дисков в корпусе винчестера, как уже говорилось,  может быть несколько, и каждый имеет по две рабочие поверхности. Поэтому, наряду с дорожками и секторами, создатели жесткого диска предусмотрели еще и третье деление – на цилиндры. Цилиндр – это сумма всех совпадающих друг с другом дорожек по вертикали, по всем рабочим поверхностям. Таким образом, чтобы узнать, какое количество цилиндров содержит жесткий диск, нам необходимо просто умножить число дорожек на суммарное число рабочих поверхностей, которое, в свою очередь, соответствует удвоенному числу дисков в винчестере.

Второй блок – механика жесткого диска, ответственная за вращение дисков и точное позиционирование системы читающих головок. Каждой рабочей поверхности жесткого диска соответствует одна читающая головка, причем располагаются они по вертикали точным столбиком. А значит, в любой момент времени все головки находятся на дорожках с одинаковым номером, работают в пределах одного цилиндра. В качестве одного из важнейших технологических параметров любого диска указывается именно число читающих головок, а не совпадающее с ним количество рабочих поверхностей.

Третий блок включает электронную часть – микросхемы, ответственные за обработку данных, коррекцию возможных ошибок и управление механической частью, а также микросхемы кэш-памяти.

О названии. Первый массовый жесткий диск емкостью 16 Кбайт, выпущенный IBM еще в 1973 г., содержал 30 магнитных цилиндров по 30 дорожек на каждом. Разработчики тут же уловили сходство этих цифр с маркой «30/30», соответствующей знаменитой винтовке винчестер... Сегодня характеристики любого жесткого диска резко отличаются от параметров обоих винчестеров. Но слово прижилось, и недавно мир праздновал 30–летний юбилей появления винчестера.

Форм-фактор. Помимо стандартных винчестеров для настольных компьютеров на рынке имеется еще две модификации жестких дисков. Трехдюймовые винчестеры, размером не превышающие ладонь, толщиной в несколько миллиметров, предназначены для установки в переносные компьютеры (ноутбуки). Параметры их во всем схожи с обычными винчестерами, однако они обладают повышенной устойчивостью к тряске и более высокой ценой. Существуют винчестеры и еще меньшей площади. Диски Micro Drive, разработанные корпорацией IBM, сравнимы по площади уже со спичечным коробком. Предназначены они для переносных устройств – цифровых фотоаппаратов, видеокамер, плееров и т.д. Емкость IBM Micro Drive не превышает 1 Гбайт, зато стоимость достигает нескольких сотен долларов.

Объем диска. Первым и главным параметром любого винчестера является, количество информации, который способен хранить винчестер. Еще недавно эта емкость измерялась в мегабайтах, однако реальная величина сегодня составляет до сотни гигабайт. Ежегодно требования к объёму винчестеров удваиваются. Сегодня вряд ли стоит покупать винчестер объемом меньшим, чем 40 Гбайт – сегодня большинство пользователей хранят на компьютерах домашнюю фильмотеку. Для этого требуются десятки и даже сотни гигабайт дискового пространства, на которое вместо двух–трёх часов видеозаписи можно было бы поместить, скажем, всю Ленинскую библиотеку.

Скорость вращения диска. Показатель, напрямую связанный со скоростью доступа и скоростью чтения данных. Покупать винчестеры со скоростью вращения меньше 5400 об/мин сегодня  не имеет смысла, 7200 об/мин – сегодняшний стандарт, 10 000 об/мин  –  стандарт недалёкого будущего.

### 2.7.4. Накопители на гибких магнитных дисках

Информация на жестком диске может храниться годами, однако иногда требуется ее перенос с одного компьютера на другой. Несмотря на свое название, жесткий диск является весьма хрупким прибором, чувствительным к перегрузкам, ударам и толчкам. Теоретически, переносить информацию с одного рабочего места на другое путем переноса жесткого диска возможно, и в некоторых случаях так и поступают, но все-таки этот прием считается нетехнологичным, поскольку требует особой аккуратности и определенной квалификации.

Для оперативного переноса небольших объемов информации используют гибкие магнитные диски (дискеты), которые вставляют в специальный накопитель – дисковод или накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД). Приемное отверстие накопителя находится на лицевой панели системного блока. Направление подачи гибкого диска отмечено стрелкой на его пластиковом корпусе.

Основными параметрами гибких дисков являются: технологический размер (в дюймах), плотность записи (в кратных единицах) и полная емкость.

Первый компьютер IBM PC (родоначальник платформы), оснащённый НГМД,  был выпущен в 1981 г. К нему можно было подключить внешний накопитель, использующий односторонние гибкие диски диаметром 5,25 дюйма. Емкость диска составляла 160 Кбайт. В следующем году появились аналогичные двусторонние диски емкостью 320 Кбайт. Начиная с 1984 г. выпускались гибкие диски 5,25 дюйма высокой плотности (1,2 Мбайт). В наши дни диски размером 5,25 дюйма не используются, и соответствующие дисководы в базовой конфигурации персональных компьютеров после 1994 г. не поставляются.

Гибкие диски размером 3,5 дюйма выпускают с 1980 г. Односторонний диск обычной плотности имел емкость 180 Кбайт, двусторонний – 360 Кбайт, а двусторонний двойной плотности – 720 Кбайт. Ныне стандартными считают диски размером 3,5 дюйма высокой плотности. Они имеют емкость 1440 Кбайт (1,4 Мбайт) и маркируются буквами HD (high density – высокая плотность).

С нижней стороны гибкий диск имеет центральную втулку, которая захватывается шпинделем дисковода и приводится во вращение. Магнитная поверхность прикрыта сдвигающейся шторкой для защиты от влаги, грязи и пыли. Если на гибком диске записаны ценные данные, его можно защитить от стирания и перезаписи, сдвинув защитную задвижку так, чтобы образовалось открытое отверстие. Для разрешения записи задвижку перемещают в обратную сторону и перекрывают отверстие. В некоторых случаях для безусловной защиты информации на диске задвижку выламывают физически, но и в этом случае разрешить запись на диск можно, если, например, заклеить образовавшееся отверстие тонкой полоской липкой ленты. Гибкие диски считаются малонадежными носителями информации. Пыль, грязь, влага, температурные перепады и внешние электромагнитные поля очень часто становятся причиной частичной или полной утраты данных, хранившихся на гибком диске. Поэтому использовать гибкие диски в качестве основного средства хранения информации недопустимо.

### 2.7.5. Накопители на оптических компакт-дисках

Принцип работы всех существующих ныне оптических дисководов основан на использовании луча лазера для записи и чтения информации в цифровом виде. Оптический компакт-диск представляет собой металлизированный пластмассовый диск диаметром 120 мм и толщиной 1,2 мм. В период 1994-1995 гг. в базовую конфигурацию персональных компьютеров перестали включать дисководы гибких дисков диаметром 5,25 дюйма, но вместо них стандартной стала установка дисковода CD-ROM, имеющего такие же размеры.

Аббревиатура CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory) переводится как постоянное запоминающее устройство на основе компакт-диска. Принцип действия этого устройства состоит в считывании числовых данных с помощью лазерного луча, отражающегося от поверхности диска. Цифровая запись на компакт-диске отличается от записи на магнитных дисках очень высокой плотностью, и стандартный компакт-диск может хранить примерно 650 Мбайт данных.

Большие объемы данных характерны для мультимедийной информации (графика, музыка, видео), поэтому дисководы CD-ROM относят к аппаратным средствам мультимедиа. Программные продукты, распространяемые на лазерных дисках, называют мультимедийными изданиями. Сегодня мультимедийные издания завоевывают все более прочное место среди других традиционных видов изданий. Так, например, существуют книги, альбомы, энциклопедии и даже периодические издания (электронные журналы), выпускаемые на CD-ROM.

Основным параметром дисководов CD-ROM является скорость чтения данных. Она измеряется в кратных долях. За единицу измерения принята скорость чтения в первых серийных образцах, составлявшая 150 Кбайт/с. Так, дисковод с удвоенной скоростью чтения обеспечивает производительность 300 Кбайт/с, с учетверенной скоростью – 600 Кбайт/с и т.д. В  настоящее  время наибольшее распространение  имеют устройства чтения CD-ROM с производительностью 32х…48х скоростей. Современные образцы устройств однократной записи имеют производительность 4х…8х, а устройств многократной записи – до 4х.  Главным недостатком стандартных дисководов CD-ROM является невозможность записи данных, но параллельно с ними существуют и устройства однократной записи CD-R (Compact Disk Recorder), и устройства многократной записи CD-RW.

CD-R. Дисковод с возможностью однократной записи информации на специальный диск. Запись на диски CD-R осуществляется благодаря наличию на них особого светочувствительного слоя, выгорающего под воздействием высокотемпературного лазерного луча, что похоже на обычную фотографию. Существует несколько видов носителей – дисков для дисководов CD-R, отличающихся цветом внутреннего слоя. Специалисты часто спорят, какой тип болванок пригоден для той или иной задачи – например, золотые диски с копией AudioCD плохо читаются на некоторых музыкальных центрах. Рекомендуется записывать аудиодиски на скорости, не превышающей 4-кратную. Скорость записи информации на диски CD-R на современных моделях дисководов может доходить до 20-кратной. Однако очень важно при этом подбирать для записи именно такие болванки, маркировка которых совпадает со скоростной маркировкой вашего дисковода (4х, 8х, 10х, 12х, 14х и т.д.). Большинство продаваемых сегодня болванок должно поддерживать, как минимум, восьмикратную скорость записи.

CD -RW. Сегодня CD-R дисководы фактически сходят со сцены. Им на смену пришли приводы нового стандарта, которые записывают не только CD-R, но и диски многократной записи – CD-RW. При записи этих дисков используется совершенно иная, отличная от CD-R технология, и устроены они по-другому. В дисках CD-RW также имеются поглощающие и отражающие свет участки. Однако это не бугорки или ямки, как в дисководах CD-ROM и CD-R. Диск CD-RW состоит из нескольких слоёв, при этом на металлической основе покоится рабочий, активный слой. Он состоит из специального материала, который под воздействием лазерного луча изменяет свое состояние. Находясь в кристаллическом состоянии, одни участки слоя рассеивают свет, а другие (аморфные) пропускают его через себя, на отражающую металлическую подложку. Благодаря такой технологии на диск можно записывать информацию. При этом CD-RW способен работать не только с дисками собственного формата, но и с дисками предыдущих поколений – CD-ROM и CD-R, которые он не только читает, но и записывает в любом формате. При этом скорость записи дисков CD-R может доходить до 20-кратной, а дисков CD-R — до 12-кратной. Скоростные характеристики указываются в самом названии дисковода, например, 12x8x32, где меньшая величина соответствует скорости записи диска CD-RW, а самая большая – скорости чтения.

DVD. С появлением DVD-носителей информации, имеющих те же размеры, что и CD-ROM, но обладающими в зависимости от формата поистине гигантской ёмкостью (от 4,7 до 17 Гбайт) всё изменилось. В технологии DVD для достижения высокой плотности записи применяется красный лазер с длиной волны 635…650 нм, минимальная длина углубления составляет всего 0,4 мкм, а дорожка имеет шаг 0,74 мкм. Кроме того, DVD бывают двухсторонние, двухслойные и даже многослойные, с практически неограниченно возрастающей ёмкостью. С 1999 г. фирмы Hitachi, Toshiba и Panasonic выпускали так называемый DVD-RAM, незаписываемые диски, несовместимые с обычными компьютерными накопителями DVD-ROM и бытовыми проигрывателями DVD-дисков. Формат многократно  записываемых дисков DVD+RW поддерживали Hewlett-Packard, Ricoh, Philips, Yamaha. Записанные диски легко воспроизводились на любых DVD-устройствах. Война форматов привела к победе DVD+RW c поистине фантастическими возможностями.

### 2.7.6. Устройства ввода графических данных

Для ввода графической информации используют сканеры, графические планшеты (дигитайзеры) и цифровые фотокамеры. С помощью сканеров можно вводить и знаковую информацию. В этом случае исходный материал вводится в графическом виде, после чего обрабатывается специальными программными средствами (программами распознавания образов).

Планшетные сканеры. Планшетные сканеры (рис. 16) предназначены для ввода графиче

Рис. 16. Планшетный сканер

ской информации с прозрачного или непрозрачного листового материала. Принцип действия этих устройств состоит в том, что луч света, отраженный от поверхности материала (или прошедший сквозь прозрачный материал), фиксируется специальными элементами, называемыми приборами с зарядовой связью (ПЗС). Обычно элементы ПЗС конструктивно оформляют в виде линейки, располагаемой по ширине исходного материала. Перемещение линейки относительно листа бумаги выполняется механическим протягиванием линейки при неподвижной установке листа или протягиванием листа при неподвижной установке линейки.

Потребительскими параметрами планшетных сканеров являются разрешающая способность, производительность, динамический диапазон, максимальный размер сканируемого материала.

Разрешающая способность планшетного сканера зависит от плотности размещения приборов ПЗС на линейке, а также от точности механического позиционирования линейки при сканировании. Типичный показатель для офисного применения: 600…1200 dpi (dpi – dots per inch – количество точек на дюйм). Для профессионального применения характерны показатели 1200…3000 dpi.

Производительность сканера определяется продолжительностью сканирования листа бумаги стандартного формата и зависит от совершенства механической части устройства и от типа интерфейса, выполняющего сопряжение с ПК.

Динамический диапазон определяется логарифмом отношения яркости наиболее светлых участков изображения к яркости наиболее темных участков. Типовой показатель для сканеров офисного применения составляет 1,8…2,0, а для сканеров профессионального применения – от 2,5 (для непрозрачных материалов) до 3,5 (для прозрачных материалов).

Ручные сканеры. Принцип действия ручных сканеров в основном соответствует планшетным. Разница заключается в том, что протягивание линейки ПЗС в данном случае выполняется вручную. Равномерность и точность сканирования при этом обеспечиваются неудовлетворительно, и разрешающая способность ручного сканера составляет 150…300 dpi.

Барабанные сканеры. В сканерах этого типа исходный материал закрепляется на цилиндрической поверхности барабана, вращающегося с высокой скоростью. Устройства этого типа обеспечивают наивысшее разрешение (2400…5000 dpi) благодаря применению не ПЗС, а фотоэлектронных умножителей. Их используют для сканирования исходных изображений, имеющих высокое качество, но недостаточные линейные размеры (фотонегативов, слайдов и т.п.)

Сканеры форм. Предназначены для ввода данных со стандартных форм, заполненных механически или «от руки». Необходимость в этом возникает при проведении переписей населения, обработке результатов выборов и анализе анкетных данных. От сканеров форм не требуется высокой точности сканирования, но быстродействие играет повышенную роль и является основным параметром.

Штрих-сканеры. Эта разновидность ручных сканеров предназначена для ввода данных, закодированных в виде штрих-кода. Такие устройства имеют применение в розничной торговой сети – супермаркетах.

Графические планшеты (дигитайзеры). Эти устройства предназначены для ввода художественной графической информации. Существует несколько различных принципов действия графических планшетов, но в основе всех их лежит фиксация перемещения специального пера относительно планшета. Такие устройства удобны для художников и иллюстраторов, поскольку позволяют им создавать экранные изображения привычными приемами, наработанными для традиционных инструментов (карандаш, перо, кисть).

Цифровые фотокамеры. Как и сканеры, эти устройства воспринимают графические данные с помощью приборов с зарядовой связью, объединенных в прямоугольную матрицу. Основным параметром цифровых фотоаппаратов является разрешающая  способность, которая напрямую связана с количеством ячеек ПЗС в  матрице. Наилучшие  потребительские  модели  в  настоящее  время имеют до 1 млн. ячеек ПЗС и, соответственно, обеспечивают разрешение изображения до 800х 1200 точек. У профессиональных моделей эти параметры выше.

### 2.7.7. Устройства вывода данных

В качестве устройств вывода данных, дополнительных к монитору, используют печатающие устройства (принтеры) и графопостроители (плоттеры), позволяющие получать копии документов на бумаге или прозрачном носителе. По принципу действия различают матричные, лазерные, светодиодные и струйные принтеры. Плоттеры делят на два основных типа: векторные и растровые.

Матричные принтеры. Это простейшие печатающие устройства. Данные выводятся на бумагу в виде оттиска, образующегося при ударе цилиндрических стержней («иголок») через красящую ленту. Качество печати матричных принтеров напрямую зависит от количества иголок в печатающей головке. Наибольшее распространение имеют 9-игольчатые и 24-игольчатые матричные принтеры. Последние позволяют получать оттиски документов, не уступающие по качеству документам, исполненным на пишущей машинке.

Производительность работы матричных принтеров оценивают по количеству печатаемых знаков в секунду (cps – characters per second). Обычными режимами работы матричных принтеров являются: draft – режим черновой печати, normal – режим обычной печати и режим NLQ (Near Letter Quality), который обеспечивает наилучшее качество печати, близкое к качеству пишущей машинки.

Лазерные принтеры. Лазерные принтеры (рис. 17) обеспечивают высокое качество печати, не уступающее, а во многих случаях и превосходящее полиграфическое. Они отличаются также высокой скоростью печати, которая измеряется в страницах в минуту (ррт – page per minute). Как и в матричных принтерах, итоговое изображение формируется из отдельных точек.

Рис. 17. Лазерный принтер

Принцип действия лазерных принтеров:

- в соответствии с поступающими данными лазерная головка испускает световые импульсы, которые отражаются от зеркала и попадают на поверхность светочувствительного барабана;

- горизонтальная развертка изображения выполняется вращением зеркала;

- участки поверхности светочувствительного барабана, получившие световой
импульс, приобретают статический заряд;

- барабан, вращаясь, проходит через контейнер, наполненный красящим составом (тонером), и тонер закрепляется на участках, имеющих статический заряд;

- при дальнейшем вращении барабана происходит контакт его поверхности с бумажным листом, в результате чего происходит перенос тонера на бумагу;

- лист бумаги с нанесенным на него тонером протягивается через нагревательный элемент, в результате чего частицы тонера закрепляются на бумаге.

К основным параметрам лазерных принтеров относятся:

- разрешающая способность, dpi (dots per inch – точек на дюйм);

- производительность (страниц в минуту);

- формат используемой бумаги;

- объем собственной оперативной памяти.

При выборе лазерного принтера необходимо также учитывать параметр стоимости оттиска, то есть стоимость расходных материалов для получения одного печатного листа стандартного формата А4. К расходным материалам относится тонер и барабан, который после печати определенного количества оттисков утрачивает свои свойства. В качестве единицы измерения используют цент на страницу (имеются в виду центы США). В настоящее время теоретический предел по этому показателю составляет порядка 1,0…1,5. На практике лазерные принтеры массового применения обеспечивают значения от 2,0 до 6,0.

Основное преимущество лазерных принтеров заключается в возможности получения высококачественных отпечатков. Модели среднего класса обеспечивают разрешение печати до 600 dpi, а профессиональные модели – до 1200 dpi.

Рис. 18. Струйный принтер

Недостаток лазерного принтера – его цена: 300 – 400 долл. за среднюю по своим способностям модель. Лазерный принтер несколько массивнее струйного (рис. 18). Наконец, при работе лазерный принтер выделяет озон, и поэтому наличие такого аппарата в доме небезопасно. Получить на лазерном принтере цветной отпечаток не удастся. Цветные лазерные принтеры существуют, но сложность применяемой в них технологии увеличивает цену на них до недосягаемых высот – 1,5-2 тыс. долл.

Светодиодные принтеры. Принцип действия светодиодных принтеров похож на принцип действия лазерных принтеров. Разница заключается в том, что источником света является не лазерная головка, а линейка светодиодов. Поскольку эта линейка расположена по всей ширине печатаемой страницы, отпадает необходимость в механизме формирования горизонтальной развертки и вся конструкция получается проще, надежнее и дешевле. Величина разрешения печати для светодиодных принтеров – 600 dpi.

Струйные принтеры. В струйных печатающих устройствах (рис. 18) изображение на бумаге формируется из пятен, образующихся при попадании капель красителя на бумагу. Выброс микроскопических капель красителя происходит под давлением, которое развивается в печатающей головке за счет парообразования. В некоторых моделях капля выбрасывается щелчком в результате пьезоэлектрического эффекта – это позволяет обеспечить более стабильную форму капли, близкую к сферической. Качество печати изображения зависит от формы капли и ее размера, а также от характера впитывания жидкого красителя поверхностью бумаги, поэтому  важны вязкостные свойства красителя и свойства бумаги.

К положительным свойствам струйных принтеров следует отнести относительно небольшое количество движущихся механических частей,  простоту и надежность механической части устройства и его относительно низкую стоимость. Струйные принтеры нашли очень широкое применение в цветной печати. Благодаря простоте конструкции они намного превосходят цветные лазерные принтеры по показателю качество/цена. При разрешении выше 600 dpi они позволяют получать цветные оттиски, превосходящие по качеству цветные отпечатки, получаемые фотохимическими методами.

Основным недостатком, по сравнению с лазерными принтерами, является нестабильность получаемого разрешения, что ограничивает возможность их применения в черно-белой полутоновой печати. Кроме того, низкая скорость печати - печать одной страницы текста на струйном принтере при высоком качестве занимает от 30 с. до 1…2 мин., а картинки – и того дольше. В-третьих, стоимость печати на струйном принтере до сих пор остается высокой: с учетом расхода чернил и стоимости специальной бумаги она составляет 10…25 центов за лист. А главное – стоит капнуть на лист со струйной распечаткой каплю воды, чтобы чернила сразу же поплыли, образовав безобразную кляксу... Однако при наличии такого количества недостатков струйные принтеры превратились в стандартные домашние устройства. Оказалось, что большинство недостатков струйного принтера не имеет для домашнего пользователя существенного значения.

При выборе струйного принтера следует обязательно иметь в виду параметр стоимости печати одного экземпляра оттиска. При том, что цена струйных печатающих устройств заметно ниже, чем лазерных, стоимость печати одного оттиска на них может быть в несколько раз выше из-за высокой стоимости картриджа.

Основные характеристики принтеров:

Разрешающая способность принтера исчисляется в точках на дюйм, сокращенно dpi. Средний показатель струйного принтера – 600 dpi, лазерного –  может доходить и до 1200 – в зависимости от модели. На самом деле пикселы лазерного и струйного принтера – абсолютно разные вещи.

Способность цветной фотопечати фотографического качества – речь здесь идет только о струйных принтерах. Практически все модели струйных принтеров печатают цветные изображения, но качество отпечатанного изображения далеко не всегда неотличимо от фотографии. В большинстве моделей принтеров среднего и высшего класса для этой задачи предусмотрен специальный фотокартридж. Принтеры фирмы Epson и некоторых других изготовителей  используют специальную бумагу для фотографических отпечатков. Качество печати в этом случае повышается в несколько раз.

Способ подачи бумаги. Большинство современных принтеров оборудовано автоподатчиком бумаги – принтер сам будет брать листы по мере надобности. В одних принтерах бумага загружается сверху (вертикальная подача), в других – кладется на специальный лоток внизу (горизонтальная подача). При вертикальной загрузке стопка бумаги, давя своим весом на приемное устройство, со временем часто приводит к его поломке.

Способ подключения принтера к ПК. Если компьютер оборудован портом USB (им оснащены все компьютеры с процессорами Pentium III,  IV или Celeron), следует выбрать USB-принтер. Данные по USB-шине передаются быстрее, чем через традиционный LPT-пopт,  а значит, ускорится печать.

Графопостроители, или плоттеры (от англ. plotter), – это устройства вывода данных в форме рисунка, чертежа, диаграммы или графика на бумаге (или другом носителе). В отличие от принтеров, плоттеры используются преимущественно в проектных организациях, где отраслевая специфика требует черчения на листах размером А0 и даже больших форматов.

Плоттеры можно разделить на два класса:

- векторного типа, в которых пишущий узел перемещается по двум или одной координате (во втором случае по другой координате перемещается носитель информации). Типичные представители – перьевые плоттеры;

- растрового типа, в которых используется принцип создания изображения заполнением поверхности носителя точками красителя. Типичный представитель – струйный плоттер.

Современные плоттеры работают по принципу большеформатной струйной печати с барабанным механизмом подачи бумаги, окончательно вытеснив перьевые планшетные графопостроители. В качестве носителя могут применяться отдельные листы обычной бумаги, рулонная бумага длиной до нескольких десятков метров, мелованная бумага, а также матовые и прозрачные полимерные пленки. После вывода листа в заданном формате автоматическая отрезная система отделяет его от рулона и помещает в приемную корзину плоттера. В зависимости от требуемого соотношения качество/скорость вывода можно выбрать один из следующих режимов: черновой, нормальный, улучшенный, высокого разрешения. Сегодняшний рынок плоттеров весьма многообразен с точки зрения технологий, форматов, качества получаемых изображений и цен.

### 2.7.8. Устройства  виртуальной реальности

Об устройствах виртуальной реальности – удивительных шлемах и костюмах, очках и перчатках (рис. 19) – рассказывать не приходится. Каждый хотя бы раз в жизни видел их в фантастических фильмах. В реальности все обстоит далеко не так. И хотя впервые о массовых устройствах виртуальной реальности заговорили  десятилетие назад, чудесных перчаток с костюмами на прилавках магазинов так и не появилось. Слишком сложна технология моделирования физических воздействий, слишком дорого стоит и требует ресурсов, которыми пока что не обладают  домашние  компьютеры.  Другое

Рис. 19. Устройства

виртуальной реальности

дело    изображения:   способ   создания

трёхмерных моделей из двумерной кар-

тинки известен давно. Сегодня трёхмерные компьютерные фильмы – вполне обычное явление. Они часто появляются на экране.  В продаже их – огромное количество наименований.

Для создания иллюзии трехмерного изображения нужно разделить воспринимаемую нашими глазами картинку на две. Одну – для правого, а вторую – для левого глаза. Отличаться эти картинки будут незначительно — только углом поворота по отношению к зрителю. Эти картинки можно показать на  экране, где они будут накладываться одна на другую. А разделить их можно с помощью специальных разноцветных очков, где каждый глаз воспринимает только ту картинку, которая для него предназначена.

Виртуальная реальность такого типа – самая простая: аппаратуры для нее, помимо очков, никакой не требуется. Проблема в том, что создавать программы, игры и фильмы для таких очков – дело весьма трудоемкое. Не каждая фирма сможет и захочет этим заниматься, поэтому за все время существования на рынке появилось лишь несколько десятков игр и энциклопедий, созданных для разноцветных виртуальных очков.

Позднее появился другой метод – искусственное разделение двухмерной картинки, использующее аппаратные возможности самого компьютера. То есть вместе с правильной картинкой компьютер посылает на монитор ее копию, немного повернутую по отношению к оригиналу. Выполнить такой крохотный сдвиг компьютер может и самостоятельно, без участия программы. И сделать трехмерной при таком подходе можно любую игру, даже не предназначенную для виртуальной реальности. Поэтому возникла идея  заменить  пластиковые очки на два небольших жидкокристаллических монитора – один для правого, другой – для левого глаза. И поднести их к глазам поближе, на расстояние нескольких сантиметров.

Именно по такому принципу был создан лет пять назад знаменитый шлем виртуальной реальности VFX –1. На самом деле это устройстве не оправдало надежд. Близость экранов к глазам приводила практически к мгновенной утомляемости – играть в шлеме VFX больше получаса было невозможно. Голова трещала по швам, а глаза никак не хотели воспринимать нормальный мир в нормальной фокусировке... Но это еще можно было пережить, однако качество выводимой на трехмерный монитор картинки было таково, что, называя ее виртуальной реальностью, краснели даже привыкшие ко всему продавцы... Последнее нововведение – так называемые виртуальные мониторы. За этим названием скрываются уже знакомые очки с жидкокристаллическими дисплеями.

К устройствам виртуальной реальности иногда относят и игровые манипуляторы–джойстики с обратной связью, изготовленные по технологии Force Feedback: выражается это в том, что игровая палочка в руках начинает вести себя по-разному, в зависимости от ситуации в игре. Скажем, выстрелив в монстра из виртуальной царь-пушки, вы почувствуете отдачу рукоятки джойстика, а сидя за рулем виртуальной гоночной машины, придется постараться, чтобы не выпустить из рук трясущийся на игровых ухабах руль...

### 2.7.9. Устройства командного управления

Кроме обычной мыши существуют и другие типы манипуляторов, например: трекболы, пенмаусы, инфракрасные мыши, планшеты со световым пером…

Трекбол в отличие от мыши устанавливается стационарно, и его шарик приводится в движение ладонью руки. Преимущество трекбола состоит в том, что он не нуждается в гладкой рабочей поверхности, поэтому трекболы нашли широкое применение в портативных персональных компьютерах.

Пенмаус – аналог шариковой авторучки, на конце которой вместо пишущего узла установлен узел, регистрирующий величину перемещения.

Инфракрасная мышь отличается от обычной наличием устройства беспроводной связи с системным блоком (как в пульте дистанционного управления).

Для компьютерных игр и в некоторых специализированных имитаторах применяют также манипуляторы рычажно-нажимного типа (джойстики) и аналогичные им джой–пады, геймпады и штурвалъно–педалъные устройства. Устройства этого типа подключаются к специальному порту, имеющемуся на звуковой карте, или к порту USB. Такие устройства используются в специальных тренажёрах. Увидеть их в применении довольно сложно.

### 2.7.10. Устройства резервного копирования данных

Необходимость во внешних устройствах хранения данных возникает в двух случаях: когда на вычислительной системе обрабатывается больше данных, чем можно разместить на жестком диске и когда данные имеют повышенную ценность и необходимо выполнять регулярное резервное копирование на внешнее устройство. Копирование данных на жестком диске не является резервным и только создает иллюзию безопасности. Для внешнего хранения данных используются  устройства, использующие магнитные или магнитооптические носители.

Стримеры — это накопители на магнитной ленте. Их отличает сравнительно низкая цена. К недостаткам стримеров относят малую производительность (магнитная лента — это устройство последовательного доступа) и недостаточную надежность (кроме электромагнитных наводок, ленты стримеров испытывают повышенные механические нагрузки и могут физически выходить из строя). Емкость магнитных кассет (картриджей) для стримеров составляет до нескольких сот мегабайт. Дальнейшее повышение емкости за счет повышения плотности записи снижает надежность хранения, а повышение емкости за счет увеличения длины ленты сдерживается низким временем доступа к данным.

ZIP – накопители выпускаются компанией Iomega, специализирующейся на создании внешних устройств для хранения данных. Устройство работает с дисковыми носителями, по размеру значительно превышающими стандартные гибкие диски и имеющими емкость 100…250 Мбайт. ZIP-накопители выпускаются во внутреннем (подключаются к контроллеру жестких дисков материнской платы) и внешнем (подключаются к стандартному параллельному порту) исполнении.

Накопители HiFD. Основным недостатком ZIP-накопителей является отсутствие их совместимости со стандартными гибкими дисками 3,5 дюйма. Такой совместимостью обладают устройства HiFD компании Sony. Они позволяют использовать как специальные носители емкостью 200 Мбайт, так и обычные гибкие диски. Распространение этих устройств сдерживается повышенной ценой.

Накопители JAZ. Этот тип накопителей, как и ZIP-накопители, выпускается компанией Iomega. По своим характеристикам JAZ-носитель приближается к жестким дискам, но в отличие от них является сменным. В зависимости от модели накопителя на одном диске можно разместить 1 или 2 Гбайт данных.

Магнитооптические устройства. Эти устройства получили широкое распространение в компьютерных системах высокого уровня благодаря своей универсальности. С их помощью решаются задачи резервного копирования, обмена данными и их накопления. Однако достаточно высокая стоимость приводов и носителей не позволяет отнести их к устройствам массового спроса.

В этом секторе параллельно развиваются 5,25- и 3,5-дюймовые накопители, носители для которых отличаются в основном форм-фактором и емкостью. Последнее поколение носителей формата 5,25" достигает емкости 5,2 Гбайт. Стандартная емкость для носителей 3,5" – 640 Мбайт.

В формате 3,5" недавно была разработана новая технология GIGAMO, обеспечивающая емкость носителей в 1,3 Гбайт, полностью совместимая сверху вниз с предыдущими стандартами. В перспективе ожидается появление накопителей и дисков форм–фактора 5,25", поддерживающих технологию NFR (Near Field Recording), которая обеспечит емкость дисков до 20 Гбайт, а позднее и до 40 Гбайт.

### 2.7.11. Устройство обмена данными

Модем. Устройство, предназначенное для обмена информацией между удаленными компьютерами по каналам связи, принято называть модемом (МОдулятор + ДЕМодулятор). При этом под каналом связи понимают физические линии (проводные, оптоволоконные, кабельные, радиочастотные), способ их использования (коммутируемые и выделенные) и способ передачи данных (цифровые или аналоговые сигналы). В зависимости от типа канала связи устройства приема-передачи подразделяют на радиомодемы, кабельные модемы и т.д. Наиболее широкое применение нашли модемы, ориентированные на подключение к коммутируемым телефонным каналам связи.

Цифровые данные, поступающие в модем из компьютера, преобразуются в нем путем модуляции (по амплитуде, частоте, фазе) в соответствии с избранным стандартом (протоколом) и направляются в телефонную линию. Модем-приемник, понимающий данный протокол, осуществляет обратное преобразование (демодуляцию) и пересылает восстановленные цифровые данные в свой компьютер. Так обеспечивается удаленная связь между компьютерами и обмен данными между ними. К потребительским параметрам модемов относятся:

- производительность (бит/с);

- поддерживаемые протоколы связи и коррекции ошибок;

- шинный интерфейс, если модем внутренний (ISA или РСI).

От производительности модема зависит объем данных, передаваемых в единицу времени. От поддерживаемых протоколов зависит эффективность взаимодействия данного модема с сопредельными модемами (вероятность того, что они вступят во взаимодействие друг с другом при оптимальных настройках).

От шинного интерфейса в настоящее время пока зависит только простота установки и настройки модема (при общем совершенствовании каналов связи шинный интерфейс начинает оказывать влияние и на производительность).

Существуют еще и другие модемы – кабельные, цифровые. Им нет нужды заниматься преобразованиями – сигнал они посылают по цифровым каналам (волоконно-оптические кабели или линии кабельного телевидения). Но при этом по-прежнему называются модемами.

Передача компьютерных данных – лишь часть функций современного модема. Большинство современных модемов (точнее – факс-модемов) может автоматически пересылать подготовленные на компьютере документы на факс (или несколько факсов, причем компьютер все операции выполнит автоматически), а также выполнять обратную операцию, прием факсов. Могут работать автоответчиком, определителем номера...

Основной параметр в работе модема – скорость передачи данных. Она измеряется в битах в секунду (bps). Сегодня встречаются модемы с 28800, 38400, 56000  bps и более. На мировом рынке лидерами являются фирмы ZyXEL и US Robotics. Они производят самые скоростные и качественные модемы и факс-модемы. Очень дорогие современные модемы ZyXEL имеют возможность воспроизведения голоса, записанного в цифровом режиме и сжатия речевых сигналов, что позволяет использовать их в качестве автоответчиков. Некоторые модели  ZyXEL U -1496 и US Robotics Curier снабжены переключателем речь/данные, встроенным тестированием работоспособности и многими другими полезными функциями. Основное качество модемов ZyXEL – богатейший выбор возможностей, хотя это значительно увеличивает их стоимость – до 100 долл., а модемов и US Robotics – надёжность при относительно низкой цене.

### 2.7.12. Безопасность ПК и уход за ним

Каждому пользователю ПК необходимо знать медицинские рекомендации по безопасности работы: монитор должен располагаться на линии глаз на расстоянии не менее полуметра от пользователя, на его экран не должен падать прямой солнечный свет (чтобы не было мешающих работе бликов), все необходимые устройства должны быть легко доступны. Сидеть перед компьютером нужно так, чтобы спина при работе не горбилась.

О компьютере нужно заботиться. Этим можно обезопасить себя от многих поломок и неприятностей, связанных с потерей ценной информации.

Где поставить компьютер? Это не такой уж второстепенный вопрос, как можно подумать. Можно расположить компьютер на стандартном письменном столе – никаких противопоказаний для этого не имеется. Однако при наличии свободного жизненного пространства лучше приобрести специальный компьютерный столик, который позволит компактно и удобно расположить все блоки и периферийные устройства компьютера.

А теперь – о культуре ухода за этим легкоранимым устройством. Старайтесь не ставить компьютер рядом с батареями отопления – от жары персональный компьютер, как и любой прибор на полупроводниковых элементах, теряет работоспособность. Все поверхности компьютера (в том числе и задняя панель) должны быть легко доступны, чтобы их можно было периодически чистить от пыли и грязи. Делать это следует не мокрой губкой (к повышенной влажности компьютер тоже относится весьма отрицательно), а салфетками, пропитанными специальной чистящей жидкостью для изделий из пластика, которая продается в компьютерных салонах.

Бывалые компьютерщики, часто меняющие аппаратуру, иногда держат свой компьютер раскрытым, снимая крышку с корпуса. Новичкам открывать системный блок без крайней необходимости не следует. В магазинах можно купить специальные мини-пылесосы для очистки внутренних частей  компьютера, но необходимо быть очень осторожным, чтобы во время очистки не уронить с материнской платы какой-нибудь болт, в результате чего нарушатся контакты и компьютер перестанет нормально работать. По возможности следует предотвращать переплетение многочисленных шнуров и кабелей. Потянув за связку кабелей, можно нечаянно повредить какое-либо устройство – мышь или сканер.  Перепутавшиеся кабели часто повреждаются.

Некоторые чересчур опасливые люди выключают компьютер и монитор из сети после каждого сеанса работы, добросовестно нажимают на все кнопки, выдергивают шнуры. Мотивируют это так – компьютер, такой же бытовой прибор, как и все остальные, от долгой работы перегревается и может загореться. Насчет перегрева:  компьютеры в офисах работают почти круглые сутки, их выключают, может быть, на несколько часов. И ничего страшного с ними не происходит. А вот при летней жаре машины действительно перегреваются и «зависают». Постоянное включение-выключение действует на компьютер куда хуже, чем обычная работа в бесперебойном режиме. Ведь каждый раз при нажатии на кнопки питания внутренние устройства компьютера подвергаются перегрузкам от скачков напряжения и быстрых изменений температуры — и хотя компьютер надежно защищен от такого рода неприятностей, злоупотреблять этим, включая и выключая компьютер десять раз на дню, не стоит. Насчет загорания: загореться компьютер, конечно же, может, как и любой другой прибор, если его хорошенько полить бензином и поднести спичку. А если серьезно — вряд ли стоит переживать, если, покинув квартиру на несколько дней, вы забыли выключить компьютер: самое худшее, что вам грозит — это выход из строя блока питания. Хотя это тоже маловероятно...

### 2.7.13. Компьютер 2020 года

К прогнозу, какой компьютер станет массовым в 2020 г., можно подойти с двух позиций. Одна из них предполагает акцент на технических параметрах. Надо угадать производительность (тактовую частоту) процессора, выпускающую фирму, объёмы оперативной и долговременной памяти, компоновку процессора, тип и характеристики монитора, средства связи и скорость обмена данными при использовании сети Интернет и многое другое.  При бурном развитии электроники стать прорицателем крайне сложно.

Другой подход – описать круг задач и набор функций компьютера, которых ещё нет, но которые могут появиться в ближайшее десятилетие. Сейчас уже мало говорят о поколениях ЭВМ, хотя после четвёртого должно идти пятое (в качестве шутки можно считать процессор Pentium его представителем). Как и ранее, многие проблемы, решения которых ждали от систем искусственного интеллекта, остаются в стадии исследования.

Так, пока не получается научить компьютеры «мыслить» подобно человеку, часто принимающему быстрые решения на основании интуиции, не базируясь на жёстких логических правилах и выводах. Если ЭВМ удастся вооружить «подсознательной логикой», то машины окажутся в состоянии заменить живых экспертов во многих областях человеческой деятельности. А знания, накопленные одной системой, легко сможет получить (например, по сети Интернет) другой компьютер, чтобы использовать их при принятии решений.

В последнее время идёт активный процесс слияния компьютера, средств связи и бытовых приборов в единый набор. Портативность, энергопотребление, надёжность, объём производства – вот характеристики, по которым будут оцениваться новые изделия электронной промышленности. Дальнейший прогресс связан с созданием новых систем, размещённых в одной интегральной схеме и включающих как сам микропроцессор и его окружение, так и программное обеспечение.

Можно предположить, что производство универсальных компьютеров начнёт сокращаться. Им на смену придут интегрированные приборы, решающие конкретный спектр задач своего владельца –  сотовый телефон плюс органайзер плюс фотокамера – так называемый смартфон, к этому можно добавить Web-телевизор и др. Современные компьютеры достаточно сложны, и, несмотря на героические усилия разработчиков, поддерживать работоспособность такой системы нелегко. Речь идёт в первую очередь о непрофессиональных пользователях вычислительной техники. Таким людям нет смысла приобретать универсальный компьютер, им гораздо нужнее, чтобы купленный прибор был приспособлен для решения конкретных задач.

В 80-х и 90-х гг. XX в. активно велись исследования и даже появлялись более или менее успешные разработки ЭВМ, способных воспринимать голосовые команды человека. При этом машина должна была не только выполнять широкий спектр таких команд, но и «на слух» вводить текст, работая в качестве секретаря. Как легко стало бы тогда писать научные статьи и учебники! Комбинация речевого ввода с уже существующей технологией синтезированной речи даёт возможность вместо утомительного нажимания на клавиши вести с компьютером увлекательный разговор.

Компьютеры, наконец-то, займут ведущее место в здравоохранении. Крошечные ЭВМ смогут управлять механическими органами, заменяющими повреждённые органы человека, например, попавшего в аварию или просто состарившегося. Компьютеры станут таким же привычным атрибутом, каким ныне являются очки, и без этого маленького помощника больной будет так же некомфортно себя чувствовать, как и страдающий слабым зрением – без очков. Карманный компьютер проинформирует владельца о статьях в журналах, сообщит о погоде в мире, позвонит в автосервис, закажет билеты на поезд; он сумеет также покупать и продавать акции, проводить операции по финансовым счетам (вовремя платить налоги) и др.

Как показывает неумолимая статистика, время жизни ПК в среднем не превышает трёх лет. При этом компьютер остаётся ещё вполне работоспособным, однако морально устаревает, а производители оборудования и программного обеспечения предлагают пользователям всё новые и новые ЭВМ. Вложенные в домашний компьютер средства теряются наполовину примерно через два года эксплуатации. Продать за бесценок технику жалко, но, как правило, её можно менять не целиком, а по частям, каждый раз получая улучшенное качество. Этот процесс называют апгрейд (upgrade).

Замена в машине практически всех деталей (процессора, памяти, дисков) позволяет экономить около 150…250 долл. по сравнению с покупкой нового компьютера. При наличии у компании 2 тыс. машин такая экономия существенна. Однако не надо заблуждаться: upgrade не беспределен, и в итоге полученный в результате многих усовершенствований компьютер станет уступать новым, только что разработанным. Каждый компонент персонального компьютера имеет свои чёткие границы использования. Наиболее широки они пока у дисководов для дискет 3,5 дюйма. Фактически они претерпели изменения лишь однажды, когда формат 720 Кбайт был заменён на 1,44 Мбайт. В остальном дисководы при необходимости могли кочевать с компьютера на компьютер. А к наименьшим долгожителям относится одна из самых дорогих частей персональных компьютеров – микропроцессор.

Производители программного обеспечения вовлекают пользователей ЭВМ в бесконечную гонку за новым качеством. Часто очередные новинки, будь то операционные системы или программы для обработки изображений, практически не добавляют в свой обширный набор функций ничего существенного, однако вынуждают не только приобрести последнюю версию, но и значительно обновить компьютер. Так, при покупке самой современной версии операционной системы можно обнаружить, что часть оборудования, приобретённого всего год назад, уже не поддерживается производителем, т.е. не будет работать в данной ОС. Не исключён даже сговор между производителями программного обеспечения и аппаратуры.

Кроме того, малый срок службы современных ЭВМ существенно понизил уровень качества компьютерных компонентов, особенно имеющих механические части. Если внимательно изучить внутреннее устройство современных приводов CD ROM некоторых известных фирм, нетрудно понять, почему они не могут работать больше нескольких лет, а то и просто не выдерживают гарантийного срока.

## 2.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРОВ

Бурное развитие современной микроэлектроники происходит, главным образом, за счёт постоянного уменьшения размеров отдельных элементов микросхем и увеличения плотности их размещения на кристалле. Это позволяет повышать скорость переработки информации. Однако неуклонное возрастание сложности и быстродействия интегральных схем на основе кремния не может продолжаться до бесконечности. Вскоре на этом пути встанет барьер, обусловленный фундаментальными законами физики.

В 1965 г., на заре компьютерной эры, директор отдела исследовательской компании Fairchild Semiconductors  Гордон Мур предсказал, что количество транзисторов на одной микросхеме будет ежегодно удваиваться. Прошло почти сорок лет, а закон Мура по-прежнему действует. Правда, со временем практика микроэлектронного производства внесла в него небольшую поправку: сегодня считается, что удвоение числа транзисторов происходит каждые 18 месяцев. Такое замедление роста вызвано усложнением архитектуры микросхем. И всё же, для кремниевой технологии производства микросхем предсказание Мура не может выполняться вечно.

Первое, наиболее очевидное ограничение на закон Мура связано с непомерным ростом стоимости производства все более сложных устройств. За последние 30 лет оборудование для выпуска микросхем подорожало примерно в 1000 раз. Если так пойдет и дальше, то еще через десять лет для выполнения закона Мура придется тратить десятки миллиардов долларов на строительство фабрики по изготовлению микросхем. При этом рост затрат будет превышать рост доходов.

Корпорация Intel вкладывает в свои производства миллиарды долларов ежегодно. Технологический прогресс ограничивается финансовыми реалиями.

Но есть и другое, принципиальное ограничение на закон Мура. Возрастание плотности размещения элементов па микросхеме достигается за счет уменьшения их размеров. Уже сегодня расстояние между элементами процессора может составлять 0,13 ∙10−6м (так называемая 0,13-микронная технология). Когда размеры транзисторов и расстояния между ними достигнут нескольких десятков нанометров (1 нм равен 10−9м), вступят в силу так называемые размерные эффекты – физические явления, полностью нарушающие работу традиционных кремниевых устройств. С уменьшением толщины диэлектрика в полевых транзисторах растет вероятность прохождения электронов через него, что также препятствует нормальной работе приборов.

Многие специалисты связывают будущее кремниевой электроники с переходом к трёхмерной архитектуре микросхем, позволяющей при тех же размерах элементов разместить гораздо большее их число в одном кристалле кремния. (В применяемой сейчас планарной технологии все элементы микросхемы располагаются в одной плоскости на поверхности кристалла.) Однако переход па трехмерную технологию не может принципиально решить упомянутую выше проблему размерных эффектов.

Еще один путь повышения производительности – применение вместо кремния других полупроводников, например арсенида галлия (GaAs). За счет более высокой подвижности электронов в этом материале можно увеличить быстродействие устройств еще на порядок. Однако технологии на основе арсенида галлия намного сложнее кремниевых. Поэтому, хотя за последние два десятка лет в исследование GaAs вложены немалые средства, интегральные схемы на его основе используются в основном в военной области. Здесь их дороговизна компенсируется низким энергопотреблением, высоким быстродействием и радиационной устойчивостью. Однако и при разработке устройств на GaAs остаются в силе ограничения, обусловленные как фундаментальными физическими принципами, так и технологией изготовления.

Можно с определенной уверенностью сказать, что современная технология создания вычислительных систем (компьютеров и др.) изживает себя. Микропроцессоры последних поколений содержат огромное число транзисторов (10 млн. и более). Можно уменьшать физические размеры транзисторов и интегральных схем, применяя нанотехнологию (создание электронных и других элементов с использованием специальной техники для получения размеров 1нм), но всему есть предел. Это лишь малая часть огромной проблемы, уже вставшей перед специалистами в сфере компьютерных технологий, проблемы приближения к пределу быстродействия.

За последние несколько лет появился такой положительный феномен, как перенос всей текстовой, графической, звуковой и другой информации на компьютерные носители. Если раньше база данных с информацией в 1000 записей довольно быстро справлялась с поиском, то теперь, когда в базе данных стало 10 млн. записей, это стало довольно затруднительно, и новые алгоритмы поиска не намного уменьшат время поиска.

Вывод: нужны компьютеры с более высокими скоростными характеристиками. Поэтому специалисты во всем мире взялись за решение этой проблемы путем создания вычислительной системы будущего. На данный момент существует несколько вариантов ее решения: ведутся экспериментальные разработки квантового компьютера, нейрокомпьютера, оптического компьютера, вероятностного компьютера и др.

Вот почему сегодня специалисты в разных областях науки и техники ищут альтернативные пути дальнейшего развития микроэлектроники. Создание качественно новых вычислительных систем с более высокой производительностью и некоторыми характеристиками искусственного интеллекта, например, с возможностью  самообучения, очень актуальная тема. Последние десять лет такие разработки ведутся во многих направлениях. Наиболее успешными и быстро развивающимися из них являются молекулярные компьютеры, нанокомпьютеры, квантовые компьютеры, нейрокомпьютеры, оптические компьютеры и др., поскольку современная элементная и технологическая база имеет всё необходимое для их создания.

### 2.8.1. Молекулярный компьютер

Один из путей решения проблемы предлагает молекулярная электроника, или молетроника. Представьте себе транзистор, состоящий всего из одной молекулы. Если из миллиарда таких транзисторов построить процессор - он будет не больше песчинки. При этом его производительность возрастет в сотни или даже тысячи раз по сравнению с современными компьютерами, а энергопотребление станет существенно меньше. Такие молекулярные процессоры можно будет встраивать в любые, даже самые крошечные устройства, внедрять их к волокна ткани, превращая одежду в надеваемый компьютер (см. «Наука и жизнь» № 9, 2000 г.). «Молекулярные блоки памяти» обеспечат плотность хранения данных, немыслимую для полупроводниковых микросхем. Так, по прогнозу биохимика Мак Алира, одного из пионеров молетроники, плотность размещения молекулярных элементов в трехмерной схеме может составить 1012…1015на мм−3. Это в 106 раз выше, чем в нервных волокнах! Скорость передачи информации также возрастёт  в 106 раз.

Все это напоминает фантастику. Однако многие специалисты предсказывают появление первой молекулярной микросхемы уже через несколько лет, а начало промышленного производства молекулярных компьютеров – в 2005-2015 гг. Сегодня в США вкладываются огромные средства в развитие этой области. Так, Агентство перспективных оборонных Исследований (DARPA) развернуло грандиозную программу по созданию элементной базы молекулярного компьютера, в которую уже включились, к примеру, такие промышленные гиганты, как Hewlett Packard.

Впервые идея использовать органические молекулы в качестве элементной базы микроэлектроники возникла в 1974 г, когда ведущие ученые фирмы IBM А. Авирам и М. Ратнер предложили модель выпрямителя (диода), состоящего из одной органической молекулы. Две половинки этой молекулы обладают противоположными свойствами по отношению к электрону: одна может только отдавать электрон (донор), а другая – только принимать (акцептор). Если поместить такую асимметричную молекулу между двумя металлическими электродами, то вся система будет проводить ток только в одном направлении. Предложения Авирама и Ратнера о создании молекулярных систем с направленной электронной проводимостью инициировали экспериментальные работы по синтезу и изучению свойств таких молекул. Выдвигались также идеи создания на их основе аналога полупроводникового транзистора за счет внедрения между донорной и акцепторной частями молекулы дополнительной управляющей молекулярной группировки (затвора), свойства которого могут быть изменены каким-либо воздействием (подачей напряжения, освещением и т.п.). Если соединить два таких транзистора, получится аналог полупроводникового триггера (или вентиля) – устройства, которое может переключаться между двумя устойчивыми состояниями, выполняющими роль логического 0 и 1. А это, по сути, базовый элемент любого компьютера, работающего по принципу бинарной (двоичной) логики.

Следующим шагом в развитии молекулярной схемотехники стал отказ от простого копирования полупроводниковых схем с заменой в них обычных транзисторов на молекулярные. Дело в том, что существует множество как природных, так и синтезированных человеком молекул, которые сами по себе могут служить логическими элементами. Их разделяют на два типа.

- К первому относятся молекулы, обладающие двумя устойчивыми состояниями, которым можно приписать значения 0 и 1. Научившись переключать их из одного состояния в другое, фактически можно управлять молекулярным элементом двоичной логики.

- Молекулы второго типа содержат фрагменты, способные выполнять роль управляющих группировок. Одна такая молекула может работать как логически активный элемент НЕ–И, НЕ–ИЛИ и т.д. При этом управляющие группировки будут служить входами элемента.

На основе уникальных свойств органических молекул уже сегодня разработано множество вариантов схем для гипотетического молекулярного компьютера. Сегодня в мире существует более десятка научно-технических центров, занимающихся разработкой устройств молекулярной электроники. Ежегодные конференции собирают сотни специалистов в этой области.

### 2.8.2. Нанокомпьютеры

О необходимости создания нанотехнологий впервые заговорил Ричард Фейнманн, поставив задачу компактного хранения информации. Нанотехнологии обещают радикально изменить как инструменты обработки информации – компьютеры, так и методы их использования.

Различить отдельный атом с помощью какого-либо оптического прибора в принципе невозможно. Оптические приборы работают со световыми колебаниями. Их разрешающей способностью является расстояние между двумя объектами, на котором они ещё отличимы друг от друга (расстояние не превышает длины волны световых колебаний). Длина волны видимого света около 500 нм, что в тысячи раз превышает расстояние между атомами. С точки зрения современной физики электрон не только частица, но и волна, колебание. Длина этой волны меньше расстояния между атомами, посредством электронных волн в микроскоп с «электронным светом» можно увидеть отдельный атом (отличить его от других атомов). В 80-х гг. создали такой микроскоп, названный сканирующим туннельным микроскопом (СТМ).

Основная идея СТМ состоит в том, чтобы в вакууме перемещать над поверхностью твёрдого тела кончик острой иглы, к которой приложено напряжение. Если расстояние между образцом и кончиком иглы достаточно мало, то электроны туннелируют (перескакивают) с острия иглы на образец, образуя ток туннелирования. Водя иглой по образцу и измеряя ток, исследователи получают возможность «нанести на карту» расположение микроскопических (атомных размеров) «холмов» и «долин» на поверхности образца.

В 1986 г. изобретатели СТМ были удостоены Нобелевской премии. Сканирующий туннельный микроскоп, умещающийся (без вакуумной камеры) на ладони, имеет разрешение по вертикали детали размером в одну десятую диаметра атома водорода. Разрешающая способность сканирующего острия шириной всего в несколько атомов допускает разрешение детали горизонтальной плоскости размером не более 0,2 нм. Уже удалось изготовить остриё шириной в один атом. Наконечник иглы выполнен в форме пирамиды, предпоследний и последний слои которой состоят из трёх и одного атомов соответственно. СТМ позволяет не только видеть, но и перемещать атомы. Например, в 1980 г. сотрудники фирмы IBM нанесли на никелевую подложку 35 атомов ксенона, выложив из них название своей компании.

Манипулируя отдельными атомами и молекулами, принципиально возможно создавать новые устройства разных размеров: от микроскопических, неразличимых для невооружённого глаза, до устройств планетарного масштаба, по величине превосходящих Землю.

Любые устройства будут содержать огромное количество атомов. Чтобы выполнить устройство с помощью нанотехнологии, каждый атом нужно переместить на отведённое ему место. Уже найдено много интереснейших способов применения нанотехнологий, и количество прогнозов увеличивается с каждым днём. Вполне реальным описанием технического устройства завтрашнего дня становится нанокомпьютер, подобный машине Бэббиджа, способный работать с частотами в сотни гигагерц. Этот компьютер будет состоять из мельчайших деталей, каждая из которых образована всего несколькими тысячами атомов. Нанотехнологии немыслимы без компьютеров, коммуникаций и программирования. Роботы-сборщики будут получать и обрабатывать информацию извне, а также обмениваться информацией друг с другом, ретранслируя её и образуя коммуникационные сети. Микророботов и программы для них придётся создавать на самой современной вычислительной технике – сначала на обычных компьютерах, а затем на нанокомпьютерах.

Прогнозы не так уж фантастичны. Практическое применение нанотехнологий не за горами. Уже сегодня продаётся 500-страничный отчёт, в котором для бизнесменов и государственных деятелей даются рекомендации по инвестициям в нанотехнологии. Согласно этому отчёту, первое промышленное применение нанотехнологий произойдёт уже в 10-х гг. XXI в., а спустя еще десятилетие нанотехнологии образуют заметный сектор в мировой экономике.

### 2.8.3. Нейрокомпьютер

Для решения некоторых задач требуется создание эффективной системы искусственного интеллекта, которая могла бы обрабатывать информацию, не затрачивая много вычислительных ресурсов. Мозг и нервная система живых организмов позволяют решать задачи управления и эффективно обрабатывать сенсорную информацию, а это огромное преимущество для создаваемых вычислительных систем. Именно это послужило предпосылкой создания искусственных вычислительных систем на базе нейронных систем живого мира. Специалисты, добившись нужных результатов в этой области, смогут создать компьютер с огромными возможностями.

Создание компьютера на основе нейронных систем живого мира базируется на теории перцептронов, разработчиком которой был Розенблатт. Он предложил понятие перцептрона искусственной нейронной сети, которая может обучаться распознаванию образов.

Предположим, что есть некоторая зенитно –ракетная установка, задача которой – распознать цель и определить наиболее опасную из них. Также есть два самолета вероятного противника: штурмовик и бомбардировщик. Зенитно–ракетная установка, используя оптические средства, фотографирует самолеты и отправляет полученные снимки на вход нейронной сети (при полностью сфотографированном самолете нейронная сеть быстро распознает его). Но если снимок получился плохо, то будут использованы основные свойства нейронной сети, одно из которых – возможность к самообучению.

Например, на снимке отсутствует одно крыло и хвостовая часть самолета. Через некоторое приемлемое время нейронная сеть сама дорисовывает отсутствующие части и определяет тип этого самолета и дальнейшие действия по отношению к нему. Из распознанных двух самолётов – штурмовика и бомбардировщика – оператор данной зенитно–ракетной установки выберет для уничтожения более опасный самолет.

Перспективность создания нейрокомпьютеров по теории Розенблатта состоит в том, что структуры, имеющие свойства мозга и нервной системы, имеют ряд особенностей, помогающих при решении сложных задач. Это параллельность обработки информации, способность к обучению и к автоматической классификации, высокая надежность, ассоциативность.

Нейрокомпьютеры – это совершенно новый тип вычислительной техники, иногда их называют биокомпьютерами. Нейрокомпьютеры можно строить на базе нейрочипов, которые функционально ориентированы на конкретный алгоритм, на решение конкретной задачи. Для решения задач разного типа требуется нейронная сеть разной топологии (топология – специальное расположение вершин, в данном случае нейрочипов, и пути их соединения). Возможна эмуляция нейрокомпьютеров (моделирование) – как программно на ПЭВМ и суперЭВМ, так и программно – аппаратно на цифровых сверхбольших интегральных схемах.

Информация в нейронной сети распределена в межнейронных связях. Исчезновение одной или нескольких связей не приводит к уничтожению всей информации в работающей системе, что делает возможным создание специальной военной распределенной сети, в которой уничтожение целых слоев не приведет к уничтожению всей сети. Таким образом, развитие нейрокомпьютерной технологии приведет к созданию мощной вычислительной системы, решающей сложные задачи управления и обработки информации.

### 2.8.4. Квантовые компьютеры

В 1982 г. Ричард Фейнман написал революционную статью, в которой поставил вопрос о фантастических возможностях устройств, построенных на квантовых элементах.  В чём же их преимущества?

Квантовые устройства обладают рядом важных особенностей. Для их оценки рассмотрим устройства, работающие в радиодиапазоне (длина волны > 1 мм). В радиодиапазоне наибольший практический и научный интерес представляют квантовые устройства, называемые атомными и молекулярными генераторами. Их называют мазеры (от англ.: Microwave amplification by stimulated emission of radiation – усиление микроволн с помощью вынужденного излучения). Основное достоинство атомных и молекулярных генераторов – чрезвычайно высокая стабильность частоты (периода) излучаемых ими электромагнитных волн. Это свойство используется для точного измерения частоты и времени. Эталоны и стандарты частоты и времени на основе таких генераторов позволили создать атомные и молекулярные часы. Лучшие стандарты частоты с кварцевыми генераторами имеют стабильность в 100 раз ниже. За сутки кварцевые часы отстали или ушли вперед на 1 с, тогда как атомные часы изменили своё значение от номинала на 0,01 с.

На сегодняшний день существует экспериментальный RISC-процессор на RSFQ-логике (Rapid Single Flux Quantum). Эта же элементная база используется в проекте создания петафлопного (1000 триллионов операций в секунду) компьютера, использование которого сильно ускорит поиск данных. Это наглядно показывает, что возможно создание не только высокоскоростных, но и высокоточных безошибочных компьютеров.

В середине 1980-х гг. появились монографии, в которых были предложены возможные модели квантового компьютера. Следующим этапом, в 1994 г., была статья П. Шора, в которой он предложил один эффективный квантовый алгоритм для вычисления дискретного логарифма, что требует больших временных затрат. При определенных условиях, как, например, в нашем случае, вычисление дискретного логарифма за приемлемое время невозможно, что используется для построения безопасных и секретных систем с точки зрения шифрования информации.  На квантовом компьютере алгоритм Шора позволяет это сделать за короткий промежуток времени. Российские специалисты тоже продвинулись в этом вопросе.

Независимо от Шора Алексей Китаев из ИТФ им. Ландау предложил квантовые алгоритмы для решения задачи о дискретном логарифме и других сложных математических задач. Был также предложен алгоритм разложения большого целого числа на простые множители, что имеет не только научный, но и практический интерес: при создании квантового компьютера он может быть использован для декодирования секретных сообщений, которые были зашифрованы алгоритмами, построенными на том, что разложить большое целое число на простые множители быстро не удастся. Можно с уверенностью сказать, что для квантового компьютера разработано всё математическое обеспечение.

Основной строительной единицей квантового компьютера является кубит (qubit, Quantum Bit). Классический бит имеет лишь два состояния – 0 и 1, тогда как состояний кубита значительно больше.

Для описания состояния квантовой системы было введено понятие волновой функции, ее значение представляется в виде вектора с большим числом значений. Существуют волновые функции, которые называются собственными для какой–либо определенной величины. Квантовая система может находиться в состоянии с волновой функцией, равной линейной комбинации собственных функций, соответствующих каждому из возможных значений (такое состояние называется сложным), т.е. физически – ни в возбужденном, ни в основном состоянии. Это означает, что кубит в одну единицу времени равен и 0, и 1, тогда как классический бит в ту же единицу времени равен либо 0, либо 1. Как для классических, так и для квантовых компьютеров были введены элементарные логические операции: дизъюнкция, конъюнкция и квантовое отрицание, при помощи которых будет организована вся логика квантового компьютера.

Как работает квантовый компьютер? Согласно законам квантовой механики, энергия электрона, связанного в атоме, не произвольна. Она может иметь лишь определенный прерывный (дискретный) ряд значений Е0, Е1... Еn называемых уровнями энергии. Этот набор называют энергетическим спектром атома. Самый нижний уровень энергии Е0, при котором энергия атома наименьшая, называется основным. Остальные уровни (Е1, Е2… Еn) соответствуют более высокой энергии атома и называются возбужденными. Излучение и поглощение атомом электромагнитной энергии происходит отдельными порциями - квантами, или фотонами. При поглощении фотона энергия увеличивается - он переходит "вверх" - с нижнего на верхний уровень, при излучении фотона атом совершает обратный переход вниз. Если атом в данный момент времени находится в одном из возбужденных состояний, например, Е2, то такое состояние атома неустойчиво, даже если на него не влияют другие частицы. Через очень короткое время атом перейдет в одно из состояний с меньшей энергией, например Е1. Такой самопроизвольный (спонтанный) переход с одного уровня на другой и сопровождающее его спонтанное излучение столь же случайны во времени, как радиоактивный распад ядра атома. Предсказать точно момент перехода принципиально невозможно. Можно лишь говорить о вероятности того, что переход произойдет через такое-то время. Но атом может перейти с уровня Е2 на Е1 не спонтанно, а под действием электромагнитной волны, если только частота этой волны достаточно близка к частоте перехода атома. Такая резонансная волна как бы «расшатывает» электрон и ускоряет его «падение" на уровень с меньшей энергией. Переходы, происходящие под действием внешнего электромагнитного поля, называются вынужденными (или стимулированными).

При создании квантового компьютера основное внимание уделяется вопросам управления кубитами при помощи вынужденного излучения и недопущения спонтанного излучения, которое нарушит работу всей квантовой системы. В экспериментальном образце квантового компьютера, построенного с использованием вышерассмотренных явлений и процессов, кубиты хранятся в основном и возбужденном состояниях атомов. Они располагаются определенным образом, на одинаковых расстояниях в оптическом резонаторе. Для управления каждым атомом используется отдельный лазер, который приводит его в нужное состояние при помощи импульса. Взаимодействие состояний атомов происходит посредством обмена фотонов в резонаторе. Основная причина бурных исследований в области квантовых компьютеров – естественный параллелизм квантовых вычислений. Например, если квантовая память состоит из двух кубитов, то параллельно можно работать со всеми ее возможными состояниями: 00, 01, 10, 11. За счет возможности параллельной работы с большим числом вариантов квантовому компьютеру необходимо гораздо меньше времени для решения задач определенного класса. К таким задачам, например, относится разложение числа на простые множители, вычисление дискретного логарифма, поиск в большой базе данных и др. Например, есть база данных из 1024 записей. Нужно найти одну их них. Если данные не сортированы, тогда на обычном компьютере в худшем случае придется перебрать все 1024 записи, а на квантовом компьютере нам потребуется сделать примерно 5-6 запросов. Следовательно, если будут созданы квантовые базы данных, то поиск в них будет производиться быстрее, нежели в обычных. Создание квантовых компьютеров с числом кубитов около 100 позволит решать любую задачу, которую раньше за приемлемое время решить было невозможно.

Бурное развитие квантовых технологий и волоконно-оптических линий связи привело к появлению квантово-криптографических систем. Попытка перехвата информации из квантового канала связи неизбежно приводит к внесению в него помех, обнаруживаемых его законными пользователями. Зная все возможности квантовых компьютеров, можно предположить, что будущее вычислительных систем предрешено, однако, несмотря на все преимущества, которые дают квантовые компьютеры, - это не совсем так...

### 2.8.5. Оптические  компьютеры

Термин оптический компьютер уже давно вошел в употребление, хотя суть такого компьютера не совсем понятна. В последнее время наблюдается большой ажиотаж вокруг оптических компьютеров: считается, что оптические компьютеры сейчас находятся на одном уровне развития с нейрокомпьютерами и квантовыми компьютерами. Однако в кругах специалистов существует мнение, что оптический компьютер в чистом виде еще не разработан. На данный момент существует лишь электронно-оптический компьютер, проще говоря – обычный персональный компьютер.

Оптический компьютер – это устройство обработки информации с использованием света. Обсуждая отличительные особенности  света  как  электромагнитной   волны,   нужно отметить, что частота световой   волны на  порядок   выше  частоты  электрических сигналов  и   волн,   используемых  в современной компьютерной технике. Так, если электрическая волна, используемая в радиотехнике, совершает приблизительно 100 тыс. колебаний в секунду, то световая волна имеет частоту,   которая   в   10-100   млн.   раз   превосходит это значение. Поэтому с ее помощью в фиксированный интервал  времени можно передавать большее число сигналов, а значит, и информации. Кроме того, поскольку длина световой волны ничтожно мала, то имеется возможность обработки информации с необычайно высокой скоростью.

В компьютер как в систему обработки информации входит пять подсистем блоков. В блок ввода извне поступает информация, подлежащая обработке (такой информацией могут быть данные, сигналы и т.д.). Через блок вывода на внешние устройства выводятся вычисленные значения, т.е. результаты обработки информации на компьютере. Кроме этих блоков, есть также блок запоминания информации – память, в которой хранится порядок действий компьютера (программа компьютера) и информация, являющаяся объектом обработки. Эти блоки выполняют функции одного компьютера или системы обработки информации, однако для обеспечения возможности обмена информацией с соседними вычислительными системами есть также блок связи и передачи информации.

Таким образом, если рассматривать компьютер как объединение перечисленных выше пяти подсистем, то свет уже давно используется в соответствующих подсистемах компьютера. Можно утверждать, что световая техника уже внедрена в компьютер как в систему обработки информации. С этой точки зрения рассмотрим каждую из компьютерных подсистем.

Прежде всего в блоке ввода информации используются так называемые оптические датчики. Это устройства, в которых с помощью света определяются количественные характеристики информации, например, наличие / отсутствие предмета, особенности его формы, скорость, температура и т. д. Оптическим датчикам, в отличие от датчиков других типов, не требуется непосредственного контакта с наблюдаемым объектом. Кроме того, оптические датчики отличаются высокой чувствительностью и быстродействием. К устройствам такого рода относятся различные оптические считыватели (OCR – Optical Character Reader), способные непосредственно считывать вводимую в компьютер информацию, и сканеры изображений, непосредственно вводящие в компьютер образную информацию.

Случаев использования света в устройствах вывода информации из компьютера огромное множество – это дисплей, лазерный принтер и т. д. Пользователем их является человек, который зрительно воспринимает эту информацию – опять-таки с помощью света.

В последние годы активизировались разработки дисплеев с повышенной четкостью изображения, предназначенных для использования не только в качестве терминального оборудования компьютеров, но и в телевизорах высшего качества. Практическое применение получили плоские дисплеи, выполненные на основе жидких кристаллов. (Жидким кристаллом называют жидкое вещество, которое под воздействием электрического напряжения меняет свою кристаллическую структуру, вследствие чего изменяются его оптические характеристики, например коэффициент пропускания света.)

К сфере практического применения световой техники в выходном устройстве компьютера следует отнести всевозможные оптические принтеры, в которых используется лазерный луч, жидкие кристаллы и др. Такой принтер отличается качественной печатью и высокой скоростью.

Техника записи информации с помощью света (создание оптической памяти) в последние годы привлекала самое пристальное внимание. Самой известной разработкой в этой сфере информации – использование визуальных сигналов для подсказки пользователю (куда повернуть голову для обнаружения нужной информации). Существуют интерфейсы с фиксированным и пространственным (виртуальным) дисплеями. Предложен пространственный или виртуальный дисплей, который дает возможность при повороте головы изменять характер выводимой информации. Работа с фиксированным дисплеем позволяет использовать так называемый шлем виртуальной реальности, при надевании которого появляется информация в виде одной развернутой странички газеты перед глазами. Тогда как при использовании пространственного дисплея информация представляется в виде нескольких страниц, расположенных вокруг пользователя. При повороте головы компьютер отображает следующую часть информации.

Поиск нужной информации при использовании пространственного дисплея происходит на 30 % быстрее, чем при помощи фиксированного. Это объясняется рефлекторной способностью человека к обнаружению информации в пространстве. В будущем планируется создание интерфейсов ввода–вывода с использованием объемного звука, исходящего из места нахождения требуемой информации, или использование визуальных сигналов для подсказки пользователю (куда повернуть голову для обнаружения нужной информации). В настоящее время область интерфейсов ввода-вывода получила мощный толчок к развитию, т.к. удобный и привлекательный интерфейс позволил увеличить эффективность работы.

В блоке связи и передачи информации используется известное всем оптическое волокно. Передача информации по оптическому волокну заключается в распространении по нему света. Так как свет не только обладает возможностью передачи информации со скоростью, на порядок превосходящей скорость передачи электрического сигнала, то и объем информации, переданный при помощи света за единицу времени, тоже больше.

Выпускаемое в настоящее время отечественными и зарубежными производителями оптическое волокно имеет затухание 0,2…0,3 дБ на длине волны 1,55 мкм в расчете на 1 км. Малое затухание позволяет строить участки линий без ретрансляции протяженностью 100 км и более. При использовании специальных систем передачи достигнута дальность в 4000 км без регенерации (с использованием оптических усилителей на промежуточных узлах) при скорости передачи выше 10 Гбит/с.  Поскольку волокно изготовлено из диэлектрического материала, оно невосприимчиво к электромагнитным помехам со стороны окружающих медных кабельных систем и электрического оборудования, способного индуцировать электромагнитное излучение. Так как волоконно-оптические кабели не излучают в радиодиапазоне, то передаваемую по ним информацию трудно подслушать, не нарушая приема-передачи. Применение оптических средств обмена информацией дает больше преимуществ, чем обычная электрическая передача данных.

При проектировании оптического компьютера использовалась все та же структура фон Неймана, у которой есть один недостаток: на адресацию уходит довольно много времени, что в конечном итоге сокращает быстродействие компьютера. Однако в оптическом компьютере свет благодаря параллельному распространению в пространстве может параллельно обрабатывать информацию, что увеличивает его возможности.

Оптический компьютер ближайшего будущего будет оптоэлектронным, включающим в себя как оптические, так и электронные узлы. Разумеется, конечной целью является создание полностью оптического компьютера, однако на данном этапе более важным является создание такого компьютера, в котором с помощью различных средств были бы устранены слабые места существующих ныне электронных компьютеров.

Вывод: так на какой же основе будет построена вычислительная система будущего? Выше были рассмотрены несколько видов компьютеров: молекулярные компьютеры, нанокомпьютеры, квантовые компьютеры, которые построены на основе явлений, изучаемых квантовой физикой и дающих мощный вычислительный агрегат при решении задач сложных вычислений; нейрокомпьютеры и оптические компьютеры. Все они построены на различной теоретической базе, но схожи в том, что и те и другие занимаются обработкой информации. С достоверностью известно, что уже сейчас существуют системы обработки информации, построенные на объединении оптических и нейронных компьютеров, так называемые нейронно–оптические компьютеры. Для создания мощной системы пришлось разработать гибридную, имеющую свойства как оптических, так и нейронных компьютеров.

Объединение квантовых и нейронно-оптических компьютеров даст миру самую мощную гибридную вычислительную систему. Такую систему от обычной будут отличать огромная производительность (за счет параллелизма) и возможность эффективной обработки и управления сенсорной информацией. Но это лишь предположение, которое никакими фактическими доказательствами в настоящее время не подкреплено. Но технология создания вычислительных систем не стоит на месте, и в ближайшем будущем на рынке возможно появление новых вычислительных систем.

## Контрольные вопросы

- Классификация ЭВМ и персональных компьютеров.

- Что входит в состав вычислительной системы?

- В чём вы видите связь между программным и аппаратным обеспечением компьютера?

- Назовите 4 основных уровня программного обеспечения.

- Опишите порядок  взаимодействия уровней программного обеспечения.

- Архитектура и базовая конфигурация персонального компьютера.

- Устройства системного блока.

- Какие разъёмы располагаются на обратной стороне системного блока?

- Основные характеристики монитора и видеокарты.

- Устройства текстового и графического ввода.

- Основные характеристики современных процессоров и кэш-памяти.

- Основные характеристики материнской платы. Шинный интерфейс.

- Характеристики оперативной памяти.

- Звуковые карты и колонки.

- Накопители на жёстких и гибких магнитных дисках.

- Виды накопителей на оптических дисках.

- Устройства ввода графических данных.

- Виды принтеры и плоттеры, основные технические характеристики.

- Расскажите об устройствах виртуальной реальности.

- Устройства резервного копирования данных.

- Устройства обмена данными. Модемы, их основные характеристики.

- Расскажите о правилах эксплуатации ПК.

- Каковы перспективы развития ПК к 2020 г.?

- Расскажите о новейших разработках в области вычислительной техники.

- Что представляют из себя квантовые компьютеры?

- Что представляют из себя молекулярные компьютеры?

- Что представляют из себя нанокомпьютеры?

- Что представляют из себя оптические компьютеры?

- Что представляют из себя нейрокомпьютеры?

## Тесты для самоконтроля

1) Для ввода в компьютер изображения с фотографии используется

1) клавиатура,

2) модем,

3) плоттер,

4) сканер,

5) мышь.

2) Для ввода в компьютер алфавитно-цифровой информации используется

1)  клавиатура,

2)  модем,

3)  плоттер,

4)  сканер,

5)  мышь.

3) Где должны храниться в процессе выполнения программа и обрабатываемые данные?

1)	В устройстве ввода данных,

2)	В арифметико-логическом устройстве,

3)	В оперативной памяти,

4)	В устройстве внешней памяти,

5)	В центральном процессоре.

4) Каналами связи в локальных сетях служат, в основном,

1)	кабели,

2)	выделенная телефонная линия,

3)	коммутируемая телефонная линия,

4)	микроволновые радиоканалы,

5)	пакетное радио.

5) Для подключения компьютера к глобальной компьютерной сети по телефонному каналу связи необходим

1) монитор,

2) принтер,

3) модем,

4) телефонный аппарат,

5)  сканер

6) Какое из перечисленных устройств нельзя отнести к устройствам ввода?

- дигитайзер,

- сканер,

- трекбол,

- стример,

- джойстик.

7) Какое из перечисленных устройств является устройством резервного копирования?

- дигитайзер,

- сканер,

- стример,

- плоттер,

- модем.