Глава 3

Компьютерные сети

и защита информации

Современный прогресс человечества во многом связан с глобальной информатизацией всего мирового сообщества. За период с 1974 по 2014 гг. построены сотни национальных и международных компьютерных сетей. Переход к межкомпьютерному взаимодействию характеризует качественный скачок в передаче информации, реализующий удалённое взаимодействие и совместное использование ресурсов компьютеров всеми пользователями сети.

## 3.1. Коммуникационная среда и передача данных

### 3.1.1. Распределённая обработка данных

По мере удешевления процессоров в 60-х гг. начали развиваться интерактивные многотерминальные системы разделения времени, ставшие первым шагом на пути создания вычислительных сетей.  В 70-е гг. появились большие интегральные схемы, на базе которых были созданы мини-ЭВМ, выполняющие задачи управления технологическим оборудованием предприятия. Однако мини-компьютеры продолжали работать автономно. Возникла необходимость удалённого обмена данными. Ответом на эту потребность времени стало появление вычислительных сетей.

В эпоху централизованного использования ЭВМ с пакетной обработкой данных пользователи вычислительной техники предпочитали приобретать компьютеры, на которых можно было бы решать почти все классы их задач. Однако сложность решаемых задач обратно пропорциональна их количеству, и это приводило к неэффективному использованию вычислительной мощности ЭВМ при значительных материальных затратах. Кроме того, доступ к ресурсам компьютеров был затруднён из-за существующей политики централизации вычислительных средств в строго ограниченном месте.

Принцип централизованной обработки данных не отвечал требованиям к надёжности передачи данных, затруднял развитие вычислительных систем и не мог обеспечить необходимые временные ограничения в многопользовательском режиме. Кратковременный выход из строя центральной ЭВМ приводил к роковым последствиям для системы в целом, т.к. приходилось дублировать функции центральной ЭВМ, что значительно увеличивало затраты.

Появление малых ЭВМ, микроЭВМ и, наконец, персональных компьютеров потребовало нового подхода к организации обработки данных и к созданию новых информационных технологий. Стал возможным переход к распределённой обработке данных. При распределённой обработке данных сама обработка данных выполняется на независимых, но связанных между собой компьютерах, образующих распределённую систему. Существует две разновидности распределённых вычислительных систем:

- многомашинные вычислительные комплексы (МВК);

- компьютерные вычислительные сети.

Многомашинный вычислительный комплекс – это группа установленных рядом вычислительных машин, объединённых с помощью средств сопряжения и выполняющих совместно единый вычислительный процесс.

Компьютерная вычислительная сеть  – это совокупность компьютеров и терминалов, соединённых с помощью каналов связи в единую систему, удовлетворяющую требованиям распределённой обработки данных.

Абонентами вычислительной сети, генерирующими или потребляющими информацию в сети, могут быть отдельные ЭВМ, комплексы ЭВМ, терминалы, промышленные роботы, станки с числовым программным управлением и др. Любой абонент сети подключается к станции – аппаратуре, выполняющей функции передачи и приёма данных.

Для организации взаимодействия абонентов необходима физическая передающая среда – линии связи или пространство, в котором распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи данных.

### 3.1.2. Классификация компьютерных сетей

В зависимости от территориального расположения абонентских систем вычислительные сети разделяют на глобальные, региональные и локальные.

Глобальная вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных в различных странах, различных континентах. Взаимодействие между абонентами такой сети осуществляется на базе телефонных линий связи, радиосвязи и систем спутниковой связи. Глобальные вычислительные сети позволяют решить проблему объединения информационных ресурсов всего человечества и организации доступа к этим ресурсам.

Региональная вычислительная сеть связывает абонентов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Она может включать абонентов внутри большого города, экономического региона, отдельной страны.  Расстояние между абонентами составляет десятки,  сотни километров.

Локальная вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой территории. К ним относятся сети отдельных предприятий, фирм, банков, офисов и т.д. Протяжённость такой сети можно ограничить пределами нескольких километров. Практика применения ПК в различных отраслях науки, техники и производства показала, что наибольшую эффективность от внедрения вычислительной техники обеспечивают не отдельные автономные ПК, а локальные вычислительные сети.

Объединение глобальных, региональных и локальных вычислительных сетей позволяет создавать многосетевые иерархии. Они обеспечивают мощные, экономически целесообразные средства обработки огромных информационных массивов и доступ к неограниченным информационным ресурсам.

Локальные вычислительные сети могут входить как компоненты в состав региональной сети, региональные сети – объединяться к составе глобальной сети, и, наконец, глобальные сети могут также образовывать сложные структуры. В настоящее время все они являются составной частью сети Интернет, которую часто называют сетью сетей.

### 3.1.3. Процесс передачи данных

Любая коммуникационная сеть должна включать следующие основные компоненты: передатчик (устройство, являющееся источником данных), сообщение (цифровые данные определённого формата, предназначенные для передачи), средства передачи (физическая передающая среда и специальная аппаратура, обеспечивающая передачу сообщений), приёмник (устройство, принимающее данные). Для передачи сообщений в вычислительных сетях используются различные типы каналов связи. Наиболее распространены выделенные телефонные каналы и специальные каналы для передачи цифровой информации. Применяются также радиоканалы и каналы спутниковой связи.

В локальных вычислительных сетях в качестве передающей среды используются витая пара проводов, коаксиальный и оптоволоконный кабель (рис. 20).

Рис. 20. Витая пара

Существует три режима передачи данных: симплексный (передача данных только в одном направлении), полудуплексный (попеременная передача данных, когда источник и приёмник последовательно меняются местами) и дуплексный (одновременные передача и приём информации). Примером симплексного режима передачи является система, в которой информация, собираемая с помощью датчиков, передаётся для обработки в ЭВМ. В вычислительных сетях симплексная передача не используется. Пример полудуплексного режима – передача сообщений в центр, а затем приём инструкций из центра. Дуплексный режим является наиболее скоростным режимом работы и позволяет эффективно использовать вычислительные возможности быстродействующих ЭВМ в сочетании с высокой скоростью передачи данных по каналам связи. Пример дуплексного режима – телефонный разговор.

Для передачи информации по каналам связи используются специальные коды, стандартизированные и определённые рекомендациями ISO (International Organization for Standardizations – Международной организации по стандартизации). Наиболее распространённым кодом по каналам связи является код ASCII, принятый для обмена информацией во всём мире.

Для передачи кодовой комбинации используется столько линий, сколько битов эта комбинация содержит. Каждый бит передаётся по отдельному проводу. Эта параллельная передача, или передача параллельным кодом. Передача параллельным кодом обеспечивает высокое быстродействие, но требует повышенных затрат на создание физической передающей среды и обладает плохой помехозащищённостью. Параллельная передача используется при организации локальных сетей для небольших расстояний между ПК.

Для передачи кодовой комбинации по двухпроводной линии группа битов передаётся последовательно, бит за битом. Это передача последовательным кодом. Она, естественно, медленнее, так как требует преобразования данных в параллельный код для дальнейшей обработки в ЭВМ, но экономически более выгодна для передачи сообщений на большие расстояния.

### 3.1.4. Аппаратная реализация передачи данных

Цифровые данные по проводнику передаются путём смены текущего напряжения: нет напряжения – 0, есть напряжение – 1. Существуют два способа передачи информации по физической передающей среде – цифровой и аналоговый. При цифровом способе передачи данные передаются в их естественном виде на единой частоте. Этот способ передачи данных позволяет передавать только цифровую информацию, но допускает нормальную работу только на ограниченном расстоянии (длина линии связи не более 1 км). В то же время цифровой способ обеспечивает высокую скорость обмена данными – до 10 Мбит/с и позволяет создавать легко конфигурируемые вычислительные сети. Все локальные сети используют цифровой способ передачи.

Аналоговый способ передачи данных обеспечивает широкополосную передачу за счёт использования в одном канале сигналов различных несущих частот. При аналоговом способе передачи происходит управление параметрами сигнала несущей частоты, представляющей собой гармоническое колебание, описываемое уравнением X=Xmaxsin(ωt+ϕ0), где X –  амплитуда колебания; ω– частота колебаний; t – время; ϕ0– начальная фаза колебания.

Передать цифровые данные по аналоговому каналу можно, управляя одним из параметров сигнала несущей частоты – амплитудой, частотой или фазой. Для передачи данных в двоичном виде используются три способа управления (модуляции) сигнала: амплитудный, частотный и фазовый.

Типичным аналоговым каналом является телефонный канал. Когда абонент снимает трубку, то слышит равномерный звуковой сигнал – это сигнал несущей частоты. Так как он лежит в диапазоне звуковых частот, то его называют тональным сигналом. Для передачи по телефонному каналу речи необходимо управлять сигналом несущей частоты – модулировать его. Воспринимаемые микрофоном звуки преобразуются в электрические сигналы, а те, в свою очередь, модулируют сигнал несущей частоты. При передаче цифровой информации управление производят информационные байты – последовательность единиц и нулей.

Технические средства, выполняющие функции сопряжения ЭВМ с каналами связи, называются сетевыми адаптерами. Один адаптер обеспечивает сопряжение с ЭВМ одного канала связи. Кроме одноканальных адаптеров используются и многоканальные устройства – мультиплексоры передачи данных. Для передачи цифровой информации по каналу связи необходимо поток битов преобразовать в аналоговые сигналы, а при приёме информации из канала связи в ЭВМ выполнить обратное действие – преобразовать аналоговые сигналы в поток битов. Такие преобразования выполняет модем.

Наиболее дорогим компонентом вычислительной сети является канал связи. Поэтому при построении ряда вычислительных сетей стараются сэкономить на каналах связи, коммутируя несколько внутренних каналов связи на один внешний. Для выполнения функций коммутации используются специальные устройства – концентраторы (concentrator, рис. 21).

В локальных вычислительных сетях, где физическая передающая среда представляет собой кабель ограниченной длины, для увеличения протяжённости локальной сети используются специальные устройства – повторители (repeators).

Рис. 21.

Концентратор

Они обеспечивают сохранение формы и амплитуды сигнала при передаче его на большее, чем предусмотрено данным типом физической передающей среды, расстояние. Существуют локальные и дистанционные  повторители. Локальные повторители позволяют соединять фрагменты сетей, расположенные на расстоянии до 50 м, а дистанционные – до 2000 м. Повторитель, который имеет несколько портов и соединяет несколько физических сегментов, является разновидностью концентраторов, или хабом (hub – основа, центр деятельности). Это название отражает тот факт, что в данном устройстве сосредотачиваются все связи между сегментами сети. Хабы используются практически во всех базовых технологиях локальных сетей (Ethernet, Arcnet, Fast Ethernet, Gigant Ethernet и др.)

## 3.2. Архитектура компьютерных сетей

### 3.2.1. Терминология компьютерных сетей

При физическом соединении двух или более компьютеров образуется компьютерная сеть. Для создания компьютерных сетей необходимо специальное аппаратное обеспечение (сетевое оборудование) и специальное программное обеспечение (сетевые программные средства). Простейшее соединение двух компьютеров для обмена данными называется прямым соединением. Для создания прямого соединения компьютеров, работающих в операционной системе Windows 98, не требуется ни специального аппаратного, ни программного обеспечения. В этом случае аппаратными средствами являются стандартные порты ввода/вывода (последовательный или параллельный), а в качестве программного обеспечения используется стандартное средство, имеющееся в составе операционной системы Windows 98:

Пуск / Программы / Стандартные / Связь / Прямое кабельное соединение

Основной задачей, решаемой при создании компьютерных сетей, является обеспечение совместимости оборудования по электрическим и механическим характеристикам и обеспечение совместимости информационного обеспечения (программ и данных) по системе кодирования и формату данных. Решение этой задачи относится к области стандартизации и основано на так называемой модели взаимодействия открытых систем OSI (Model of Open System Interconnections). Она создана на основе технических предложений Международного института стандартов ISO.

Под архитектурой вычислительной сети понимается описание её общей модели. Общая модель вычислительной сети определяет характеристики сети в целом и характеристики и функции входящих в неё основных компонентов.

Согласно модели ISO/OSI архитектуру компьютерных сетей следует рассматривать на разных уровнях (общее число уровней – до семи).

Самый верхний уровень — прикладной. На этом уровне пользователь взаимодействует с вычислительной системой. Самый нижний уровень – физический. Он обеспечивает обмен сигналами между устройствами. Обмен данными в системах связи происходит путем их перемещения с верхнего уровня на нижний, затем транспортировки и, наконец, обратным воспроизведением на компьютере клиента в результате перемещения с нижнего уровня на верхний. Для обеспечения необходимой совместимости на каждом из семи возможных уровней архитектуры компьютерной сети действуют специальные стандарты, называемые протоколами. Они определяют характер аппаратного взаимодействия компонентов сети (аппаратные протоколы) и характер взаимодействия программ и данных (программные протоколы). Физически функции поддержки протоколов исполняют аппаратные устройства (интерфейсы) и программные средства (программы поддержки протоколов). Программы, выполняющие поддержку протоколов, также называют протоколами.

Если два компьютера соединены прямым соединением, то на низшем (физическом) уровне протокол их взаимодействия определяют конкретные устройства физического порта (параллельного или последовательного) и механические компоненты (разъемы, кабель и т.п.). На более высоком уровне взаимодействие между компьютерами определяют программные средства, управляющие передачей данных через порты. Для стандартных портов они находятся в базовой системе ввода/вывода (BIOS). На самом высоком уровне протокол взаимодействия обеспечивают приложения операционной системы. Для Windows 98 это стандартная программа Прямое кабельное соединение.

Назначение компьютерных сетей определяется двумя функциями: обеспечение совместного использования аппаратных, программных и информационных ресурсов сети и обеспечение совместного доступа к ресурсам данных. Так, все участники локальной сети могут совместно использовать одно общее устройство печати – сетевой принтер или, например, ресурсы жестких дисков одного выделенного компьютера – файлового сервера. Это же относится и к программному, и к информационному обеспечению.

Если в сети имеется специальный компьютер, выделенный для совместного использования участниками сети, он называется файловым сервером. Компьютерные сети, в которых нет выделенного сервера, а все локальные компьютеры общаются друг с другом на равных правах, называются одноранговыми. Группы сотрудников, работающих над одним проектом в рамках локальной сети, называются рабочими группами. В рамках одной локальной сети могут работать несколько рабочих групп, у участников которых могут быть разные права для доступа к общим ресурсам сети.

Совокупность приемов разделения и ограничения прав участников компьютерной сети называется политикой сети. Управление сетевыми политиками (их может быть несколько в одной сети) называется администрированием сети. Лицо, управляющее организацией работы участников локальной компьютерной сети, называется системным администратором.

Создание локальных сетей характерно для отдельных предприятий или подразделений. Если предприятие занимает обширную территорию, то отдельные локальные сети могут объединяться в региональные. В этом случае локальные сети связывают между собой с помощью любых традиционных каналов связи (кабельных, спутниковых, радиорелейных и т.п.). При соблюдении специальных условий для этой цели могут быть использованы даже телефонные каналы. Для связи между собой нескольких локальных сетей, работающих по разным протоколам, служат специальные средства, называемые шлюзами. Шлюзы могут быть как аппаратными, так и программными. Это может быть специальный компьютер (шлюзовый сервер) или компьютерная программа. В последнем случае компьютер может выполнять не только функцию шлюза, но и какие-то иные функции, типичные для рабочих станций.

При подключении локальной сети предприятия к глобальной сети важную роль играет понятие сетевой безопасности. В частности, должен быть ограничен доступ в локальную сеть для посторонних лиц извне, а также ограничен выход за пределы локальной сети для сотрудников предприятия, не имеющих соответствующих прав. Для обеспечения сетевой безопасности между локальной и глобальной сетью устанавливают так называемые брандмауэры - специальные компьютеры или программы, препятствующие несанкционированному перемещению данных между сетями.

### 3.2.2. Модель взаимодействия открытых систем

Компьютерные сети реализуют распределенную обработку данных. Многообразие производителей вычислительных сетей и сетевых программных продуктов поставило проблему объединения сетей различных архитектур.

Для её решения была разработана модель архитектуры открытых систем распределённой сети (см. схему фрагмента на рис.22).

Открытой системой является система, взаимодействующая с другими системами в соответствии с принятыми стандартами. Предложенная модель архитектуры открытых систем служит базой для производителей при разработке совместимого сетевого оборудования.

Рис. 22. Схема фрагмента

В настоящее время модель взаимодействия открытых систем является самой популярной сетевой архитектурной моделью.

Обмен данными между удалёнными пользователями, находящимися, возможно, на разных континентах, в модели ISO / OSI происходит на семи уровнях:

1. На прикладном уровне с помощью специальных приложений пользователь создает документ (сообщение, рисунок и т.п.).

2. На уровне представления операционная система его компьютера фиксирует, где находятся созданные данные (в оперативной памяти, в файле на жестком диске и т.п.), и обеспечивает взаимодействие со следующим уровнем.

- На сеансовом уровне компьютер пользователя взаимодействует с локальной или глобальной сетью. Протоколы этого уровня проверяют права пользователя на выход в эфир и передают документ к протоколам транспортного уровня.

- На транспортном уровне документ преобразуется в ту форму, в которой принято передавать данные в используемой сети. Например, документ может разделяться на небольшие пакеты стандартного размера.

- Сетевой уровень определяет маршрут движения данных в сети. Так, например, если на транспортном уровне данные были поделены на пакеты, то на сетевом уровне каждый пакет должен получить адрес, по которому он должен быть доставлен независимо от прочих пакетов.

- Уровень канального соединения необходим для того, чтобы промодулировать сигналы, циркулирующие на физическом уровне, в соответствии с данными, полученными с сетевого уровня. Например, в компьютере эти функции выполняет сетевая карта или модем.

- Реальная передача данных происходит на физическом уровне. Здесь нет ни документов, ни пакетов, ни даже байтов – только биты, то есть, элементарные единицы представления данных. Восстановление документа из них происходит постепенно, при переходе с нижнего на верхний уровень на компьютере клиента. Средства физического уровня лежат за пределами компьютера. В локальных сетях это оборудование самой сети. При удаленной связи с использованием телефонных модемов это линии телефонной связи, коммутационное оборудование телефонных станций и т.п.

На компьютере получателя информации происходит обратный процесс преобразования данных от битовых сигналов до документа.

Особенности виртуальных соединений. Разные уровни протоколов сервера и клиента не взаимодействуют друг с другом напрямую, но взаимодействуют через физический уровень. Постепенно переходя с верхнего уровня на нижний, данные непрерывно преобразуются, обрастают дополнительными данными, которые анализируются протоколами соответствующих уровней на сопредельной стороне. Это и создает эффект виртуального взаимодействия уровней между собой. Несмотря на виртуальность, это соединения, через которые проходят данные.

Это очень важный момент с точки зрения компьютерной безопасности. Одновременно с теми запросами на поставку данных, которые клиент направляет серверу, передается масса служебной информации, которая может быть как желательной, так и нежелательной. Например, передаются данные о текущем адресе клиента, о дате и времени запроса, о версии его операционной системы, о его правах доступа к запрашиваемым данным и прочее. Передается и немало косвенной информации, например, о том, по какому адресу он посылал предыдущий запрос. Известны случаи, когда даже передавались идентификационные коды процессоров компьютеров.

На использовании виртуальных соединений основаны позитивные свойства электронных систем связи, такие, как возможность работать по одному физическому каналу сразу с несколькими серверами. Но на них же основаны и такие негативные средства, как троянские кони – программы, являющиеся разновидностями компьютерных вирусов, создающие во время сеансов связи виртуальные соединения для передачи данных о компьютере, на котором они находятся. Среди этих данных может быть информация о паролях, содержании жесткого диска и т.п. В отличие от обычных компьютерных вирусов троянские программы не производят разрушительных действий на компьютере и лучше маскируются.

Сетевые службы. На виртуальных соединениях основаны все службы современного Интернета. Так, например, пересылка сообщения от сервера к клиенту может проходить через десятки различных компьютеров. Это совсем не означает, что на каждом компьютере сообщение должно пройти через все уровни – ему достаточно подняться до сетевого уровня (определяющего адресацию) при приеме и вновь опуститься до физического уровня при передаче. В данном случае служба передачи сообщений основывается на виртуальном соединении сетевого уровня и соответствующих ему протоколах.

## 3.3. Локальные вычислительные сети

### 3.3.1. Особенности организации ЛВС

Основное назначение любой компьютерной сети — предоставление информационных и вычислительных ресурсов подключенным к ней пользователям. С этой точки зрения локальную вычислительную сеть можно рассматривать как совокупность серверов и рабочих станций.

Сервер – компьютер, подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей определенными услугами. Серверы могут осуществлять хранение данных, управление базами данных, удаленную обработку заданий, печать заданий и ряд других функций, потребность в которых может возникнуть у пользователей сети. Сервер является источником ресурсов сети.

Рабочая  станция – компьютер, подключенный к сети, через который пользователь получает доступ к её ресурсам, функционирующий как в сетевом, так и в локальном режиме. Она оснащена собственной операционной системой (MS DOS, Windows и т.д.), и обеспечивает пользователя всеми необходимыми инструментами для решения прикладных задач.

Особое внимание следует уделить файловому серверу (File Server). Файл-сервер хранит данные пользователей сети и обеспечивает им доступ к  данным. Это компьютер с большой ёмкостью оперативной памяти и жестких дисков, с устройствами резервного копирования, например, дополнительными накопителями на магнитной ленте (стримерами) или накопителем на оптических дисках типа CD-RW, позволяющими записывать данные на компакт-диск с многократной записью. Файл-сервер работает под управлением сетевой операционной системы, которая обеспечивает одновременный доступ пользователей сети к расположенным на нем данным и выполняет  хранение, архивирование, передачу данных, синхронизацию изменений данных различными пользователями. Для многих задач использование одного файл-сервера оказывается недостаточным, и тогда в сеть могут включаться несколько серверов. В качестве файл-серверов применяется также мини-ЭВМ.

Управление взаимодействием устройств в сети. Информационные системы, построенные на базе компьютерных сетей, обеспечивают хранение и обработку данных, организацию доступа пользователей к данным, передачу данных и результатов обработки данных пользователям. В системах централизованной обработки данных эти функции выполняла центральная ЭВМ (Mainframe, Host). По мере удешевления процессоров в 60–х гг. начали развиваться интерактивные многотерминальные системы разделения времени, ставшие первым шагом на пути создания локальных вычислительных сетей. Хотя они имели внешние черты распределённых систем, но сохраняли сущность централизованной обработки данных. В 70-е гг. появились большие интегральные схемы, на базе которых были созданы мини-ЭВМ, выполняющие задачи управления технологическим оборудованием и другие задачи предприятия. Однако все мини-компьютеры организации продолжали работать автономно. По мере роста потребностей пользователей возникла необходимость удалённого обмена данными на большие расстояния. Ответом стало появление локальных вычислительных сетей  (ЛВС).

Компьютерные сети реализуют распределенную обработку данных. Обработка данных при этом распределена между двумя объектами: клиентом и сервером. Клиентом могут быть  задача, рабочая станция или пользователь компьютерной сети. В процессе обработки данных клиент может сформировать запрос на сервер для выполнения сложных процедур, чтение файла, поиск информации в базе данных и т.д. Сервер, определенный ранее, выполняет запрос, поступивший от клиента.

Результаты выполнения запроса передаются клиенту. Сервер обеспечивает хранение данных общего пользования, организует доступ к этим данным и передает их клиенту. Клиент обрабатывает полученные данные и представляет результаты обработки в виде, удобном для пользователя. В принципе обработка данных может быть выполнена и на сервере. Для подобных систем приняты термины – системы  клиент-сервер или  архитектура  клиент-сервер. Такая  архитектура  может использоваться как в одноранговых ЛВС, так и в сети с выделенным сервером.

Одноранговая сеть. В такой сети нет единого центра управления взаимодействием рабочих станций и нет единого устройства для хранения данных. Сетевая операционная система распределена по всем рабочим станциям. Каждая станция сети может выполнять функции как клиента, так и сервера. Станция может обслуживать запросы от других рабочих станций и направлять свои запросы на обслуживание в сеть. Пользователю сети доступны все устройства, подключенные к другим станциям (диски, принтеры).

К достоинствам одноранговых сетей можно отнести низкую стоимость и высокую надежность, к недостаткам – зависимость эффективности работы сети от количества станций, сложность управления сетью, сложность обеспечения защиты информации, трудности обновления и изменения программного обеспечения станций. Наибольшей популярностью пользуются одноранговые сети на базе сетевых операционных систем LANtastic, NetWare Lite.

Сеть с выделенным сервером. В сети с выделенным сервером один из компьютеров выполняет функции хранения данных, предназначенных для использования всеми рабочими станциями, управления взаимодействием между рабочими станциями и ряд сервисных функций. Такой компьютер обычно называют сервером сети. На сетевом сервере устанавливается сетевая операционная система, к нему подключаются все разделяемые внешние устройства – жесткие диски, принтеры и модемы. Взаимодействие между рабочими станциями в сети  осуществляется через сервер. Логическая организация такой сети может быть представлена топологией звезда. Роль центрального устройства выполняет сервер.

В сетях с централизованным управлением  возможен обмен информацией между рабочими станциями, минуя файл-сервер. Для этого  используется программа NetLink. После запуска программы на двух рабочих станциях можно передавать файлы с диска одной станции на диск другой (аналогично операции копирования файлов с помощью  файловой оболочки Norton Commander).

Достоинства сети с выделенным сервером – надежная система защиты информации, высокое быстродействие, отсутствие ограничений на число рабочих станций, простота управления по сравнению с одноранговыми сетями.
Недостатки сети – высокая стоимость из-за выделения одного компьютера под сервер, зависимость быстродействия и надежности сети от сервера, меньшая гибкость по сравнению с одноранговой сетью.

Сети с выделенным сервером являются наиболее распространенными у пользователей. Сетевые операционные системы для таких сетей — LANServer (IBM), Windows NT Server версий 3.51 и 4.0 и NetWare (Novell).

### 3.3.2. Типовые топологии ЛВС

Физическая среда обеспечивает перенос информации между абонентами вычислительной сети. Физическая передающая среда ЛВС представлена тремя типами кабелей: витая пара проводов, коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель. Витая пара состоит из двух изолированных проводов, свитых между собой (рис. 23). Скручивание проводов уменьшает влияние внешних электромагнитных полей на передаваемые сигналы. Самый простой вариант витой пары - телефонный кабель. Витые пары имеют различные характеристики, определяемые размерами, изоляцией и шагом скручивания. Дешевизна этого вида передающей среды делает ее достаточно популярной для ЛВС.

Рис. 23. Витая пара

Основной недостаток витой пары – плохая помехозащищенность и низкая скорость передачи информации – 0,25…1 Мбит/с. Технологические усовершенствования позволяют повысить скорость передачи и помехозащищенность (экранированная витая пара), но при этом возрастает стоимость передающей среды.

Коаксиальный кабель (рис.24) по сравнению с витой парой обладает более высокой механической прочностью, помехозащищенностью и обеспечивает скорость передачи информации до 10…50 Мбит/с. Для промышленного использования выпускаются два типа коаксиальных кабелей: толстый и тонкий. Толстый кабель более прочен и передает сигналы нужной амплитуды на большее расстояние, чем тонкий. В то же время тонкий кабель значительно дешевле. Коаксиальный кабель так же, как и витая пара, является широко используемым типом передающей среды  локальных сетей.

Внешний проводник       Изоляция

Внутренний проводник
                               Защитное покрытие

Рис. 24. Коаксиальный кабель

Оптоволоконный кабель  (рис. 25) - идеальная передающая среда. Он не подвержен действию электромагнитных полей и сам практически не имеет излучения. Это позволяет использовать его в сетях, требующих повышенной секретности информации. Скорость передачи информации по оптоволоконному кабелю более 50 Мбит/с. По сравнению с предыдущими типами передающей среды он более дорог, менее технологичен в эксплуатации. ЛВС, выпускаемые различными фирмами, либо рассчитаны на один из типов передающей среды, либо могут быть реализованы в различных вариантах, на базе различных передающих сред.

Рис. 25. Оптоволоконный кабель

Основные топологии ЛВС. Вычислительные машины, входящие в состав ЛВС, могут быть расположены случайным образом на территории, где создается вычислительная сеть. Для способа обращения к передающей среде и методов управления сетью небезразлично, как расположены абонентские ЭВМ.

Топология ЛВС – это усредненная геометрическая схема соединений узлов сети. Топологии вычислительных сетей могут быть самыми различными, но для локальных вычислительных сетей типичными являются всего три: кольцевая, шинная, звездообразная. Используются также их комбинации.

Кольцевая топология предусматривает соединение узлов сети замкнутой кривой – кабелем передающей среды (рис. 26). Выход одного узла сети соединяется со входом другого. Информация по кольцу передается от узла к узлу. Каждый промежуточный узел между передатчиком и приемником ретранслирует посланное сообщение. Принимающий узел распознает и получает только адресованные ему сообщения. Кольцевая топология является идеальной для сетей, занимающих небольшое пространство. В этой топологии отсутствует центральный узел. Ретрансляция информации позволяет использовать в качестве передающей среды любые типы кабелей. Последовательная структура сети снижает ее быстродействие, а выход из строя одного из узлов нарушает целостность кольца и требует принятия специальных мер для сохранения тракта передачи информации.

Рис. 26. Кольцевая топология

Шинная топология – одна из наиболее простых (рис. 27). Она связана с использованием в качестве передающей среды коаксиального кабеля. Данные от передающего узла сети распространяются по шине в обе стороны. Промежуточные узлы не транслируют поступающих сообщений. Информация поступает на все узлы, но принимает сообщение только тот, которому оно адресовано. Дисциплина обслуживания параллельная. Это обеспечивает высокое быстродействие ЛВС. Сеть легко наращивать и конфигурировать, а также адаптировать к различным системам. Сеть шинной топологии устойчива к возможным неисправностям отдельных узлов, что сегодня делает её наиболее распространённой.  Однако подобная сеть имеет малую протяженность и не позволяет использовать различные типы кабеля в пределах одной сети.

Рис. 27. Шинная топология

Звездообразная топология (рис. 28) базируется на концепции центрального узла, к которому подключаются периферийные узлы. Каждый периферийный узел имеет свою отдельную линию связи с центральным узлом. Вся информация передается через центральный узел, который ретранслирует, переключает и маршрутизирует информационные потоки в сети. Звездообразная топология значительно упрощает взаимодействие узлов ЛВС друг с другом, позволяет использовать более простые сетевые адаптеры. В то же время работоспособность ЛВС целиком зависит от центрального узла.

Рис. 28. Звездообразная топология

В реальных вычислительных сетях могут использоваться более сложные топологии, представляющие в некоторых случаях сочетания рассмотренных. Выбор той или иной топологии определяется областью применения ЛВС, географическим расположением ее узлов и размерностью сети в целом.

### 3.3.3. Объединение ЛВС

Созданная на определенном этапе развития вычислительной системы ЛВС с течением времени перестает удовлетворять потребности всех пользователей, и тогда встает проблема расширения ее функциональных возможностей. Может возникнуть необходимость объединения внутри фирмы различных ЛВС, появившихся в различных ее отделах и филиалах в разное время, хотя бы для организации обмена данными с другими системами. Проблема расширения конфигурации сети может быть решена как в пределах ограниченного пространства, так и с выходом во внешнюю среду. Стремление получить выход на определенные информационные ресурсы требует подключения ЛВС к компьютерным сетям более высокого уровня.

В самом простом варианте объединение ЛВС необходимо для расширения сети в целом, когда технические возможности существующей сети исчерпаны, и новых абонентов подключить к ней уже нельзя. Можно создать еще одну ЛВС и объединить её с уже созданной. Существует несколько вариантов объединения ЛВС с помощью специальных устройств: мост, роутер и шлюз.

Мост. Самый простой вариант объединения ЛВС – объединение одинаковых сетей в пределах ограниченного пространства. Физическая передающая среда накладывает ограничения на длину сетевого кабеля. В пределах допустимой длины строится отрезок сети – сетевой сегмент. Для объединения сетевых сегментов используются мосты – устройства, соединяющие две сети, использующие одинаковые методы передачи данных.

Сети, которые объединяет мост, должны иметь одинаковые сетевые уровни модели взаимодействия открытых систем, нижние уровни могут иметь некоторые отличия. Для сети персональных компьютеров мост представляет собой отдельную ЭВМ со специальным программным обеспечением и дополнительной аппаратурой. Мост может соединять сети разных топологий, но работающие под управлением однотипных сетевых операционных систем.

Мосты могут быть локальными и удаленными.

Локальные мосты соединяют сети, расположенные на ограниченной территории в пределах уже существующей системы.

Удаленные мосты соединяют сети, разнесенные территориально, с использованием каналов связи и модемов.

Локальные мосты, в свою очередь, разделяются на внутренние и внешние.

- Внутренние мосты обычно располагаются на одной из ЭВМ данной сети и совмещают функцию моста с функцией абонентской ЭВМ. Расширение функций осуществляется путём установки дополнительной сетевой платы.

- Внешние  мосты предусматривают использование для выполнения своих функций отдельной ЭВМ со специальным программным обеспечением.

Маршрутизатор (роутер). Сеть сложной конфигурации, представляющая собой соединение нескольких сетей, нуждается в специальном устройстве, задача которого – отправить  сообщение  адресату  в  нужную сеть. Маршрутизатор, или роутер, – устройство, соединяющее сети разного типа, но использующее одну и ту же операционную систему. Маршрутизатор выполняет свои функции на сетевом уровне, поэтому он зависит от протоколов обмена данными, но не зависит от типа сети. С помощью двух адресов – адреса сети и адреса узла маршрутизатор однозначно выбирает определенную станцию сети.

В телефонной сети при установке связи с абонентом телефонной сети, находящимся в другом городе, сначала набирается адрес телефонной сети этого города – код города, затем – адрес узла этой сети – телефонный номер абонента. Функции маршрутизатора выполняет аппаратура АТС.

Маршрутизатор также может выбрать наилучший путь для передачи сообщения абоненту сети, фильтрует информацию, проходящую через него, направляя в одну из сетей только ту информацию, которая ей адресована. Кроме того, маршрутизатор обеспечивает балансировку нагрузки в сети и перенаправляет потоки сообщений по свободным каналам связи.

Шлюз. Для объединения ЛВС различных типов, работающих по отличающимся друг от друга протоколам, предусмотрены специальные устройства – шлюзы, позволяющие организовать обмен данными. С помощью шлюзов можно подключить локальную вычислительную сеть к глобальной. Шлюз осуществляет свои функции на уровнях выше сетевого. Он не зависит от используемой передающей среды, но зависит от используемых протоколов обмена данными, выполняя преобразование данных между двумя протоколами.

Мосты, маршрутизаторы и  шлюзы конструктивно выполняются в виде печатных плат, которые устанавливаются в специальных разъёмах.

## 3.4. Глобальная сеть INTERNET

В дословном переводе на русский язык Интернет — это межсетъ, объединение сетей. В последние годы  Интернет стал  всемирной компьютерной сетью, которую можно рассматривать в физическом смысле как несколько миллионов компьютеров, связанных друг с другом всевозможными линиями связи. Более правильно рассматривать Интернет как  информационное пространство.

Интернет не является совокупностью прямых соединений между компьютерами. Если два компьютера, находящиеся на разных континентах, обмениваются данными в Интернете, это не значит, что между ними действует одно прямое или виртуальное соединение. Данные, которые они посылают друг другу, разбиваются на пакеты, и даже в одном сеансе связи разные пакеты одного сообщения могут пройти разными маршрутами. При этом они все равно достигнут пункта назначения и будут собраны вместе в единый документ. При этом данные, отправленные позже, могут прийти раньше, но это не помешает правильно собрать документ воедино, поскольку каждый пакет имеет свою маркировку.

Таким образом, Интернет представляет собой виртуальное пространство, внутри которого осуществляется непрерывная циркуляция данных. Его можно сравнить с теле- и радиоэфиром,  однако в эфире никакая информация храниться не может, а в Интернете она перемещается между компьютерами, составляющими узлы сети, и хранится на их жестких дисках.

### 3.4.1.  Сетевой протокол TCP/IP

Эксперименты по передаче и приему информации с помощью компьютеров начались еще в 50-х гг. и имели лабораторный характер. Лишь в конце 60-х гг. на средства Агентства перспективных разработок министерства обороны США (DARPA – Defense Advanced Research Project Agency) была создана первая сеть национального масштаба. По имени агентства она получила название ARPANET. Эта сеть связала несколько крупных научных, исследовательских и образовательных центров. Ее основной задачей стала координация групп коллективов, работающих над едиными научно-техническими проектами, а основным назначением стал обмен электронной почтой и файлами с научной и проектно-конструкторской документацией.

Сеть ARPANET заработала в 1969 г. Немногочисленные узлы, входившие в нее в то время, были связаны выделенными линиями. Прием и передача информации обеспечивались программами, работающими на узловых компьютерах. Сеть постепенно расширялась за счет подключения новых узлов, а к началу 80-х годов на базе наиболее крупных узлов были созданы свои региональные сети, воссоздающие общую архитектуру ARPANET на более низком уровне (в региональном или локальном масштабе). Говоря о вычислительной технике, надо иметь в виду принцип единства аппаратного и программного обеспечения. Пока глобальное расширение ARPANET происходило за счет механического подключения все новых и новых аппаратных средств (узлов и сетей), до Интернета в современном понимании этого слова было еще очень далеко.

Рождением Интернета принято считать 1983 г., когда произошли революционные изменения в программном обеспечении компьютерной связи. Начало Интернету в современном понимании положила стандартизация протокола связи TCP/IP, лежащего в основе Всемирной сети по нынешний день.

Требуется уточнить, что TCP/IP – это не один сетевой протокол, а два протокола, лежащих на разных уровнях (это так называемый стек протоколов). Протокол TCP – протокол транспортного уровня. Он управляет тем, как происходит передача информации. Протокол IP – адресный. Он принадлежит сетевому уровню и определяет, куда происходит передача.

Протокол TCP. Согласно протоколу TCP, отправляемые данные разделяются на небольшие пакеты, после чего каждый пакет маркируется так, чтобы в нем были данные, необходимые для правильной сборки документа на компьютере получателя.

Для понимания сути протокола TCP можно представить игру в шахматы по переписке, когда двое участников разыгрывают одновременно десяток партий. Каждый ход записывается на отдельной открытке с указанием номера партии и номера хода. В этом случае между двумя партнерами через один и тот же почтовый канал работает как бы десяток соединений (по одному на партию). Два компьютера, связанные между собой одним физическим соединением, могут точно так же поддерживать одновременно несколько ТСР – соединений. Два промежуточных сетевых сервера могут одновременно по одной линии связи передавать друг другу в обе стороны ТСР – пакеты  от многочисленных клиентов.

Протокол IP. Суть  адресного  протокола – IP (Internet Protocol)  состоит в том, что у каждого участника Всемирной сети есть свой уникальный адрес (IP-адрес). Без этого нельзя говорить о точной доставке ТСР – пакетов на нужное рабочее место. Этот адрес выражается очень просто – четырьмя байтами, например: 195.38.46.11. Структура IP–адреса организована так, что каждый компьютер, через который проходит какой–либо ТСР – пакет, может по этим четырем числам определить, кому из близ находящихся компьютеров надо переслать пакет, чтобы он оказался ближе к получателю. В результате конечного числа перебросок ТСР-пакет достигает адресата. В данном случае оценивается не географическая близость, а условия связи и пропускная способность линии связи.

Два компьютера, находящиеся на разных континентах, но связанные высокопроизводительной линией космической связи, считаются более доступными друг к другу, чем два компьютера из соседних поселков, связанные простым телефонным проводом. Маршрут доставки рассчитывается специальными средствами – маршрутизаторами. Роль маршрутизатора в сети может выполнять как специализированный компьютер, так и специальная программа, работающая на узловом сервере  сети. Поскольку один байт содержит до 256 различных значений, то теоретически с помощью четырех байтов можно выразить более четырех миллиардов уникальных IР–адресов (2564 за вычетом некоторого количества служебных адресов). Из-за особенностей адресации к некоторым типам локальных сетей количество возможных адресов составляет порядка двух миллиардов. По современным меркам это достаточно большая величина.

### 3.4.2. Службы Интернета

Когда говорят о работе в Интернете или об использовании Интернета, то на самом деле речь идет не об Интернете в целом, а только об одной или нескольких из его многочисленных служб. В зависимости от конкретных целей и задач, клиенты Всемирной сети используют те службы, которые им необходимы.

Разные службы имеют различные протоколы, которые называются прикладными протоколами. Их соблюдение обеспечивается и поддерживается работой специальных программ.

Чтобы воспользоваться какой-то из служб Интернета, необходимо установить на компьютере программу, способную работать по протоколу данной службы. Такие программы называют клиентскими или просто клиентами. Так, например, для передачи файлов в Интернете используется специальный прикладной протокол FTP (File Transfer Protocol). Чтобы получить из Интернета файл, необходимо иметь на компьютере программу, являющуюся клиентом FTP (FTP–клиент) и установить связь с сервером, предоставляющим услуги FTP (FTP–сервером). Другой пример: чтобы воспользоваться электронной почтой, необходимо соблюсти протоколы отправки и получения сообщений. Для этого надо иметь программу (почтовый клиент) и установить связь с почтовым сервером. Так же обстоит дело и с другими службами.

Терминальный режим. Исторически первой является служба удаленного управления компьютером Telnet. Подключившись к удаленному компьютеру по протоколу этой службы, можно управлять его работой. Такое управление еще называют консольным или терминальным. В прошлом эту службу широко использовали для проведения сложных математических расчетов на удаленных вычислительных центрах. Так, например, если для очень сложных вычислений на персональном компьютере требовались недели непрерывной работы, а на удаленной супер-ЭВМ всего несколько минут, то персональный компьютер применяли для удаленного ввода данных в ЭВМ и для приема полученных результатов.

В наши дни в связи с быстрым увеличением мощности персональных компьютеров необходимость в подобной услуге сократилась, но, тем не менее, службы Telnet в Интернете продолжают существовать. Часто протоколы Telnet применяют для дистанционного управления техническими объектами – телескопами, видеокамерами, промышленными роботами и другой удалённой аппаратурой, работающей, например, в космическом пространстве.

Каждый сервер, предоставляющий Telnet-услуги, обычно предлагает свое клиентское приложение. Его надо получить по сети (например, по протоколу FTP, см. ниже), установить на своем компьютере, подключиться к серверу и работать с удаленным оборудованием. Простейший клиент Telnet входит в состав операционной системы Windows 98 (файл telnet.exe).

Электронная почта (E-Mail). Эта служба также является одной из первых услуг сети Интернет. Ее обеспечением в Интернете занимаются специальные почтовые серверы. Под сервером  пониматься специальное программное обеспечение. Таким образом, один узловой компьютер Интернета может выполнять функции нескольких серверов и обеспечивать работу различных служб, оставаясь при этом универсальным компьютером, на котором можно выполнять и другие задачи, характерные для средств вычислительной техники.

Почтовые серверы получают сообщения от клиентов и пересылают их по цепочке к почтовым серверам адресатов, где эти сообщения накапливаются. При установлении соединения между адресатом и его почтовым сервером происходит автоматическая передача поступивших сообщений на компьютер адресата.

Почтовая служба основана на двух прикладных протоколах: SМТР и РОРЗ. По первому происходит отправка корреспонденции с компьютера на сервер, а по второму – прием поступивших сообщений. Существует большое разнообразие клиентских почтовых программ. К ним относится, например, программа Microsoft Outlook Express, входящая в состав операционных систем семейства  Windows как стандартная. Более мощная программа, интегрирующая в себе кроме поддержки электронной почты и другие средства делопроизводства, Microsoft Outlook 2000, входит в состав известного пакета Microsoft Office 2000. Из специализированных почтовых программ популярны программы The Bat и Eudora Pro.

Списки рассылки (Mail List). Обычная электронная почта предполагает наличие двух партнеров по переписке. Если же партнеров нет, то достаточно большой поток почтовой информации в свой адрес можно обеспечить, подписавшись на списки рассылки. Это специальные тематические серверы, собирающие информацию по определенным темам и переправляющие ее подписчикам в виде сообщений электронной почты. Темами списков рассылки может быть что угодно, например вопросы, связанные с изучением иностранных языков, научно-технические обзоры, презентация новых программных и аппаратных средств вычислительной техники. Большинство телекомпаний создают списки рассылки на своих узлах, через которые рассылают клиентам аннотированные обзоры телепрограмм. Списки рассылки позволяют эффективно решать вопросы регулярной доставки данных.

Служба телеконференций (Usenet). Служба телеконференций похожа на циркулярную рассылку электронной почты, в ходе которой одно сообщение отправляется не одному корреспонденту, а большой группе (такие группы называются телеконференциями или группами новостей).

Обычное сообщение электронной почты пересылается по узкой цепочке серверов от отправителя к получателю. При этом не предполагается его хранение на промежуточных серверах. Сообщения, направленные на сервер группы новостей, отправляются с него на все серверы, с которыми он связан, если на них данного сообщения еще нет. Далее процесс повторяется. На каждом из серверов поступившее сообщение хранится ограниченное время (обычно неделю), и все желающие могут в течение этого времени с ним ознакомиться. Распространяясь во все стороны, менее чем за сутки сообщение охватывает весь земной шар, а затем затухает, поскольку на сервер, который уже имеет данное сообщение, повторная передача сообщений не производится.

Ежедневно в мире создается порядка миллиона сообщений для групп новостей. Выбрать в этом массиве действительно полезную информацию практически невозможно. Поэтому вся система телеконференций разбита на тематические группы. Сегодня в мире насчитывают порядка 50 000 тематических групп новостей, интересующих пользователей.

Основной прием использования групп новостей состоит в том, чтобы задать вопрос, обращаясь ко всему миру, и получить ответ или совет от тех, кто с этим вопросом уже разобрался. При этом важно следить за тем, чтобы содержание вопроса соответствовало теме данной телеконференции. Многие квалифицированные специалисты  (конструкторы, инженеры, ученые, врачи, педагоги, юристы, писатели, журналисты, программисты и прочие) регулярно просматривают сообщения телеконференций, проходящие в группах, касающихся их сферы деятельности. Такой просмотр называется мониторингом информации. Регулярный мониторинг позволяет специалистам точно знать, что нового происходит в мире по их специальности и на что надо обратить особое внимание в своей работе.

При отправке сообщений в телеконференции принято указывать свой адрес электронной почты для обратной связи. Когда есть угроза переполнения электронного почтового ящика корреспонденцией, не относящейся к производственной деятельности, вместо основного адреса, используемого для деловой переписки, указывают дополнительный адрес. Такой адрес арендуют на сервере одной из бесплатных анонимных почтовых служб, например www.hotmail.com.

Огромный объем сообщений в группах новостей значительно затрудняет их целенаправленный мониторинг, поэтому в некоторых группах производится предварительный отсев бесполезной информации (в частности, рекламной), не относящейся к теме конференции. Такие конференции называют модерируемыми. В качестве модератора может выступать не только человек, но и программа, фильтрующая сообщения по определенным ключевым словам. В последнем случае говорят об автоматической модерации.

Для работы со службой телеконференций существуют специальные клиентские программы. Так, например, приложение Microsoft Outlook Express, указанное выше как почтовый клиент, позволяет работать также и со службой телеконференций. Для начала работы надо настроить программу на взаимодействие с сервером групп новостей, оформить подписку на определенные группы и периодически, как и электронную почту, получать все сообщения, проходящие по теме этой группы. В данном случае слово подписка не предполагает со стороны клиента никаких обязательств или платежей – это указание серверу о том, что сообщения по указанным темам надо доставлять, а по прочим – нет. Отменить подписку или изменить ее состав можно в любой удобный момент.

Служба World Wide Web (WWW). Это самая популярная служба современного Интернета. Ее нередко отождествляют с самим Интернетом, хотя на самом деле это лишь одна из его многочисленных служб.

World Wide Web – это единое информационное пространство, состоящее из сотен миллионов взаимосвязанных электронных документов, хранящихся на Web-серверах. Отдельные документы, составляющие пространство Web, называют Web-страницами. Группы тематически объединенных Web-страниц называют Web-узлами (Web-сайт или просто сайт). Один физический Web-сервер может содержать несколько Web-узлов, каждому из которых отводится отдельный каталог на жестком диске сервера. От обычных текстовых документов Web-страницы отличаются тем, что они оформлены без привязки к конкретному носителю. Например, оформление документа, напечатанного на бумаге, привязано к параметрам печатного листа, который имеет определенную ширину, высоту и размеры полей. Электронные Web-документы предназначены для просмотра на экране компьютера, причем заранее не известно,  на каком. Неизвестны ни размеры экрана, ни параметры цветового и графического разрешения, неизвестна даже операционная система, с которой работает компьютер клиента. Поэтому Web-документы не имеют жесткого форматирования.

Оформление выполняется непосредственно во время их воспроизведения на компьютере клиента и происходит в соответствии с настройками программы, выполняющей просмотр. Программы для просмотра Web-страниц называются браузерами (обозревателями). Во всех случаях речь идет о некотором средстве просмотра Web-документов. Браузер выполняет отображение документа на экране, руководствуясь командами, которые автор документа внедрил в его текст (если автор применяет автоматические средства подготовки Web-документов, необходимые команды внедряются автоматически). Такие команды называются тегами. От обычного текста они отличаются тем, что заключены в угловые скобки. Большинство тегов используются парами: открывающий тег и закрывающий. Закрывающий тег начинается с символа «/». Например:

<CENTER> Этот текст должен выравниваться по центру экрана </CENTER>

<LEFT> Этот текст выравнивается по левой границе экрана </LEFT>

<RIGHT> Этот текст выравнивается по правой границе экрана </RIGHT>

Сложные теги имеют кроме ключевого слова дополнительные атрибуты и параметры, детализирующие способ их применения. Правила записи тегов содержатся в спецификации особого языка разметки, близкого к языкам программирования. Он называется языком разметки гипертекста – HTML (Hyper Text Markup Language). Таким образом, Web-документ представляет собой обычный текстовый документ, размеченный тегами HTML. Такие документы также называют HTML-документами или документами в формате HTML. При отображении HTML-документа на экране с помощью браузера теги не показываются.

Виден только текст документа. Однако оформление этого текста выполняется в соответствии с тем, какие теги имплантированы в текст документа.

Существуют специальные теги для внедрения графических и мультимедийных объектов (звук, музыка, видеоклипы). Встретив такой тег, браузер делает запрос к серверу на доставку файла, связанного с тегом, и воспроизводит его в соответствии с заданными атрибутами и параметрами тега – после этого на экране появляется иллюстрация или слышится звук.

В последние годы в Web-документах находят широкое применение так называемые активные компоненты. Это тоже объекты, но они содержат не только текстовые, графические и мультимедийные данные, но и программный код, то есть могут не просто отображаться на компьютере клиента, но и выполнять на нем работу по заложенной в них программе. Для того чтобы активные компоненты не могли выполнить на чужом компьютере разрушительные операции (что характерно для компьютерных вирусов), они выполняются только под контролем со стороны браузера. Браузер не должен допустить выполнения команд, несущих потенциальную угрозу компьютеру, например, он пресекает попытки осуществить операции с жестким диском.

Возможность внедрения в текст графических и других объектов, реализуемая с помощью тегов HTML, является одной из самых эффектных с точки зрения оформления Web-страниц, но не самой важной с точки зрения самой идеи World Wide Web. Наиболее важной чертой Web-страниц, реализуемой с помощью тегов HTML, являются гипертекстовые ссылки. С любым фрагментом текста или с рисунком с помощью тегов можно связать иной Web-документ, то есть установить гиперссылку. При щелчке левой кнопкой мыши на тексте или рисунке, являющемся гиперссылкой, отправляется запрос на доставку нового документа, который тоже может иметь гиперссылки на другие документы.

Таким образом, совокупность огромного числа гипертекстовых электронных документов, хранящихся на серверах WWW, образует своеобразное гиперпространство документов, между которыми возможно перемещение. Произвольное перемещение между документами в Web-пространстве называют Web-серфингом (выполняется с целью ознакомительного просмотра). Целенаправленное перемещение между Web-документами называют Web-навигацией (выполняется с целью поиска нужной информации).

Гипертекстовая связь между сотнями миллионов документов, хранящихся на физических серверах Интернета, является основой существования логического пространства World Wide Web. Однако такая связь не могла бы существовать, если бы каждый документ в этом пространстве не обладал своим уникальным адресом. Каждый файл одного локального компьютера обладает уникальным полным именем, в которое входит собственное имя файла (включая расширение имени) и путь доступа к файлу, начиная от имени устройства, на котором он хранится. Можно расширить представление об уникальном имени файла и развить его до Всемирной сети.

Адрес любого файла во всемирном масштабе определяется унифицированным указателем ресурса  URL. Адрес URL состоит из трех частей.

1.	  Указывается служба, которая осуществляет доступ к данному ресурсу (обычно она обозначается именем прикладного протокола, соответствующего данной службе).  Так, для службы WWW прикладным является протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста). После имени протокола ставится двоеточие (:) и два знака «/» (косая черта):

http://...

2.	Указывается доменное  имя компьютера (сервера), на котором хранится данный ресурс: http://www.abcde.com...

3.  Указания полного пути доступа к файлу на данном компьютере. В качестве разделителя используется символ «/» (косая черта):

http://www.abcde.com/Files/New/abcdefg.zip

При записи URL-адреса важно точно соблюдать регистр символов. В отличие от правил работы в MS-DOS и Windows, в Интернете строчные и прописные символы считаются разными. Именно в форме URL и связывают адрес ресурса с гипертекстовыми ссылками на Web-страницах. При щелчке мышью по гиперссылке браузер посылает запрос для поиска и доставки ресурса, указанного в ссылке. Если он не найден, выдается сообщение о том, что ресурс недоступен (сервер временно отключен или изменился адрес ресурса).

Служба Gopher выполняет функции, аналогичные WWW. Вся информация на сервере Gopher хранится в виде дерева данных (или иерархической системы меню). Начальный каталог является вершиной этого дерева, а все остальные каталоги и файлы представляются элементами меню. Gopher поддерживает различные типы файлов – текстовые, звуковые, анимационные  и т.д.

Служба имен доменов (DNS). Как известно, адрес любого компьютера или любой локальной сети в Интернете может быть выражен четырьмя байтами, например: 195.28.132.97. При этом каждый компьютер имеет уникальное доменное имя, например: www.abcdef.com. Это две разных формы записи адреса одного и того же сетевого компьютера. Человеку неудобно работать с числовым представлением IP-адреса, зато доменное имя запоминается легко, особенно если учесть, что, как правило, это имя имеет содержание. Например, Web-сервер компании Microsoft имеет имя www. microsoft.com, а Web-сервер компании «Космос ТВ» имеет имя www.kosmostv.ru (суффикс .ru в конце имени говорит о том, что сервер компании принадлежит российскому сектору Интернета). Нетрудно реконструировать и имена для других компаний. Если говорить о географических доменах, то домен Франции, например, – .fr; США – .us; Канады – .can; Великобритании – .uk; Украины – .ua. По тематическим признакам домены имеют следующие сокращения: учебные заведения – .edu; правительственные учреждения – .gov; коммерческие организации – .com.

Например, компьютер имеет в Интернете имя Tutor.sptu.edu. Пользователь, зарегистрировавшийся на компьютере под именем Victor, будет иметь адрес:

Victor@ Tutor.sptu.edu.

С другой стороны, автоматическая работа серверов сети организована с использованием четырехзначного числового адреса. Благодаря этому промежуточные серверы могут осуществлять передачу запросов и ответов в нужном направлении, не зная, где конкретно находятся отправитель и получатель. Поэтому необходим перевод доменных имен в связанные с ними IP-адреса. Этим и занимаются серверы службы имен доменов DNS. Запрос на получение одной из страниц сервера www.abcdef.com сначала обрабатывается сервером DNS, и далее он направляется по IP-адресу, а не по доменному имени.

Служба передачи файлов (FTP). Прием и передача файлов составляют значительный процент от прочих Интернет-услуг. Необходимость в передаче файлов возникает, например, при приеме файлов программ, при пересылке крупных документов (например, книг), а также при передаче архивных файлов, в которых запакованы большие объемы информации. Служба FTP имеет свои серверы в мировой сети, на которых хранятся архивы данных. Со стороны клиента для работы с серверами FTP может быть установлено специальное программное обеспечение, хотя в большинстве случаев браузеры WWW обладают встроенными возможностями для работы и по протоколу FTP.

Протокол FTP работает одновременно с двумя TСР-соединениями между сервером и клиентом. По одному соединению идет передача данных, а второе используется как управляющее. Протокол FTP также предоставляет серверу средства для идентификации обратившегося клиента. Этим пользуются коммерческие серверы и серверы ограниченного доступа, поставляющие информацию только зарегистрированным клиентам, – они выдают запрос на ввод имени пользователя и связанного с ним пароля. Однако существуют и десятки  тысяч  FТР-серверов с анонимным доступом для всех желающих. В этом случае в качестве имени пользователя надо ввести слово: anonymous, а в качестве пароля задать адрес электронной почты. Программы-клиенты FTP делают это автоматически.

IRC. Служба IRC (Internet Relay Chat) предназначена для прямого общения нескольких человек в режиме реального времени. Иногда службу IRC называют чат-конференциями или просто чатом. В отличие от системы телеконференций, в которой общение между участниками обсуждения темы открыто всему миру, в системе IRC общение происходит только в пределах одного канала, в работе которого принимают участие обычно лишь несколько человек. Каждый пользователь может создать собственный канал и пригласить в него участников беседы или присоединиться к одному из открытых в данный момент каналов. Существует несколько популярных клиентских программ для работы с серверами и сетями, поддерживающими сервис IRC. Одна из них — программа mIRC.exe.

ICQ. Эта служба предназначена для поиска сетевого IP-адреса человека, подключенного в данный момент к Интернету. Необходимость в подобной услуге связана с тем, что большинство пользователей не имеют постоянного IP-адреса. Название службы является акронимом выражения I seek you – я тебя ищу.  Для пользования этой службой надо зарегистрироваться на ее центральном сервере (http://www.icq.com) и получить персональный идентификационный номер UIN (Universal Internet Number). Данный номер можно сообщить партнерам по контактам, и тогда служба ICQ приобретает характер Интернет-пейджера. Зная номер UIN-партнера, но не зная его текущий IP-адрес, через центральный сервер службы можно установить с ним  соединение.

Как было указано выше, каждый компьютер, подключенный к Интернету, должен иметь четырехзначный IP-адрес. Этот адрес может быть постоянным или динамически временным. Те компьютеры, которые включены в Интернет на постоянной основе, имеют постоянные IP-адреса. Большинство же пользователей подключаются к Интернету лишь на время сеанса. Им выдается динамический IP-адрес, действующий только в течение данного сеанса. Этот адрес выдает тот сервер, через который происходит подключение. В разных сеансах динамический IP-адрес может быть различным, причем заранее неизвестно каким.

При каждом подключении к Интернету программа ICQ, установленная на компьютере, определяет текущий IP-адрес и сообщает его центральной службе, которая, в свою очередь, оповещает наших партнеров по контактам. Далее партнеры (если они тоже являются клиентами данной службы) могут установить с нами прямую связь. Программа предоставляет возможность выбора режима связи (готов к контакту; прошу не беспокоить, но готов принять срочное сообщение; закрыт для контакта и т.п.). После установления контакта связь происходит в режиме, аналогичном сервису IRC.

### 3.4.3. Коммерция в Интернете

На протяжении всей истории человечества бизнес почти всегда ставил себе на службу вновь изобретенные технологии вне зависимости от целей, для которых они были созданы. Так стало и с Интернетом, который разрабатывался для решения научных и военных задач. Когда распространение Интернета достигло определённого уровня, им заинтересовались коммерсанты.

В середине 80-х гг. XX в. появились компании, предоставляющие платный доступ к электронной почте, а с развитием системы World Wide Web –полноценный доступ в Интернет. Возникла самостоятельная отрасль экономики, которая поддерживает, обслуживает Интернет и обеспечивает доступ к нему пользователей. Помимо бизнеca, который осуществляет поддержку Интернета и оказывает пользователям услуги, Интернет взаимодействует и с традиционным бизнесом, являясь одним из его инструментов.  Появилась отрасль торговли - электронная коммерция (e-commerce).

Электронная коммерция – это торговая деятельность, имеющая основной целью получение прибыли и основанная на комплексной автоматизации коммерческого цикла за счёт использования средств вычислительной техники.

Виды электронной коммерции. Любые деловые операции, при которых участники взаимодействуют с помощью электронных систем и Интернета, а не путём прямых контактов, можно смело причислять к сфере электронной коммерции. В системах электронной коммерции присутствуют все этапы совершения сделки: поиск требуемой продукции или услуг, уточнение деталей сделки, оплата, получение (доставка) заказа. Электронную коммерцию принято разделять по типам отношений, устанавливаемых в процессе сделки.

В настоящее время наибольший объём торговых операций в Интернете осуществляется в сфере отношений business-to-business (B2B). Типичным примером В2В является взаимодействие крупных компаний с поставщиками. Некоторые компании в сфере высоких технологий не только закупают через Интернет почти все необходимые комплектующие, но и осуществляют большинство продаж. Технологии В2В развиваются весьма динамично. Многие крупнейшие мировые корпорации планируют в будущем полностью перевести в электронную форму все взаимоотношения с поставщиками.

Однако наиболее распространённая модель электронного бизнеса –business-to-consumer (B2C). Это  известные Интернет-магазины, электронные каталоги, столы заказов и представительства компаний в Интернете. В Интернет-магазинах (наиболее известный из них – Amazon.com) продаются книги, программное обеспечение, компьютерные комплектующие, аудиозаписи (CD) и видеофильмы (VHS и DVD) и др.

Электронные коммерческие контакты между частными лицами называются consumer-to-consumer (C2C). Типичный пример – электронный аукцион, на котором одни частные лица выставляют на продажу различные предметы, предназначенные для покупки другими частными лицами. Один из наиболее известных и посещаемых электронных аукционов – e-Bay.com.

Оплата товаров и услуг, предложенных в Интернете, осуществляется самыми разными способами: наличными, наложенным платежом при получении товара по почте, банковским переводом, почтовым переводом, кредитной картой. Покупатели часто справедливо опасаются передавать через Интернет реквизиты своих кредитных карт, боясь, что данные могут быть похищены из Сети. Эти опасения являются одним из препятствий для осуществления электронной торговли. Чтобы преодолеть их, открывают специальные электронные счета, которые не сопряжены со счётом на кредитной карте. Важно также условие повышения безопасности электронных платежей.

В перспективе электронный бизнес может создать серьёзную конкуренцию традиционным каналам сбыта товаров и даже полностью их вытеснить. Бурное развитие информационных технологий постоянно создаёт новые возможности. Существенным является увеличение скорости передачи данных и возможность передачи больших объёмов информации.

Экономические возможности электронной коммерции гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Преимущества электронной коммерции заключаются не только сокращении расходов на информирование покупателей о предоставляемых услугах и устранении ненужных посредников. Продажа книг через Интернет, например, позволяет избавиться от книжных магазинов – на сервере Amazon.com заказы передаются непосредственно на оптовый склад. У электронной коммерции имеются и другие экономические преимущества. Цены гораздо проще сравнивать, нажимая на клавишу мыши, чем обходя пешком бесконечную череду магазинов. Интернет таким образом будет препятствовать искусственному завышению цен.

Интернет удобен и с точки зрения развития бизнеса. С помощью всего одного сайта можно осуществлять операции по всему миру: нужно только создать надёжно функционирующую систему, в каждый момент готовую к исполнению заказов посетителей сайта. Можно расширять бизнес до любых масштабов, невзирая на территориальную удалённость клиентуры и разницу часовых поясов. Можно создавать объединения пользователей и проводить для них специальные аукционы, которые невозможны вне Сети.

Максимальное воздействие на общество Интернет, как и всякая технологическая революция, окажет тогда, когда с его помощью возникнут и широко распространятся абсолютно новые товары и услуги, а существующие обретут качественно новое воплощение. Борьба между традиционными и электронными формами коммерции только начинается.

### 3.4.4. Поиск в Интернете

Объём информации, содержащейся в Интернете и, в частности, в его олицетворении – системе World Wide Web, не поддаётся измерению. По всей вероятности, он составляет несколько сотен терабайт (миллионов миллионов байтов). Это информация различного характера и направления.

В Интернете можно найти самые свежие новости – политические, культурные, экономические; научную, техническую, образовательную и справочную информацию абсолютно любого рода; рекламу разнообразных товаров и услуг. Это и ресурсы, посвящённые культуре и искусству – литературе, живописи, театру, кино, телевидению.

Кроме того, в Интернете находятся сотни тысяч развлекательных сайтов различной тематики: юмор, игры, путешествия, спорт. Каждый день в Интернете появляется порядка миллиона новых WWW-страниц, но при этом некоторое количество существующих страниц бесследно исчезает.

Задача пользователя состоит в том, чтобы найти желаемую информацию. Современный Интернет можно представить как библиотеку, книги в которой расположены без какого бы то ни было порядка; нет ни единой системы каталогов и классификаторов, ни библиотекарей. Посетители время от времени добавляют новые тома или безвозвратно забирают их.

Для того чтобы извлечь полезную информацию из Интернета, нужно знать, где и как вести поиск. Этой проблемой люди озаботились почти одновременно с началом широкого распространения WWW. Тогда появились первые каталоги ресурсов и поисковые системы.

В начале 90-х гг. XX в., когда серверы WWW ещё можно было сосчитать, существовали так называемые отправные точки (starting point). Это были страницы, на которых перечислялись ссылки на WWW-серверы, сгруппированные по тематическому либо географическому признаку. Например, все WWW-серверы по биохимии или все WWW-серверы Финляндии. (Вместо термина WWW-сервер чаще произносят сайт.) Открыв нужную отправную точку, можно было последовательно обойти все ссылки. Это стало прообразом современных каталогов ресурсов Интернета.

Каталоги ресурсов подобны справочникам, содержащим систематизированные ссылки на сайты. Ссылки объединяются в группы по определённым признакам, как правило, по тематике. Каждая группа может иметь несколько уровней, т.е. каталоги имеют древовидную структуру. Каталоги обеспечивают разнообразный дополнительный сервис: поиск по ключевым словам, списки последних поступлений, списки наиболее интересных из них. Ссылки в каталоги вносят администраторы, которые стараются сделать свои коллекции наиболее полными, включающими все доступные ресурсы на каждую тему. Cсылки на свои ресурсы предлагают и владельцы.

Администраторы каталога проверяют ссылку и вносят её в соответствующий раздел. Например, старейший и популярнейший каталог ресурсовYahoo! (www.yahoo.com) состоит из 14 основных разделов:

- Arts & Humanities (искусство и гуманитарные науки);

- Business & Economy (бизнес и экономика);

- Computers & Internet (компьютеры и Интернет);

- Education (образование);

- Entertainment (развлечения);

- Government (ресурсы правительства США);

- Health (здоровье);

- News & Media (новости и СМИ);

- Recreation & Sports (отдых и спорт);

- Reference (справочная информация);

- Regional (ресурсы по регионам);

- Science (естественные науки);

- Social Science (общественные науки);

- Society & Culture (общество и культура).

Поиск с помощью каталога ресурсов выглядит следующим образом: пользователь определяет, к какой теме относится разыскиваемая информация; передвигаясь вглубь по дереву, находит в каталоге соответствующий раздел; обходит все страницы, перечисленные в разделе. Если пользователю известна тема искомого документа, он будет исследовать соответствующую ветвь каталога, не отвлекаясь на посторонние, не относящиеся к делу документы. Однако объём каталога ограничен возможностями его администраторов и их субъективностью в выборе материала. Кроме того, тематику искомого документа не всегда можно сформулировать в пределах классификации каталога. На помощь приходят поисковые системы.

Поисковые системы. Действие поисковых систем заключается в постоянном, последовательном изучении всех сайтов Интернета, доступных данной системе поиска, а также всех тех страниц, на которые есть ссылки. В связи с постоянным обновлением информации поисковые системы регулярно возвращаются через определённый срок к уже изученным страницам, чтобы обнаружить и зарегистрировать изменения. Все прочитанные страницы индексируются, т. е. создаётся специализированная база данных, в которой записаны все исследованные системой сайты. Кроме того, владельцы сайтов могут самостоятельно добавить в поисковые системы ссылки на них.

При поступлении запроса от пользователя машина поиска просматривает свой индекс и выдаёт список страниц в Интернете, которые соответствуют критериям поиска. Найденные документы, как правило, упорядочиваются в зависимости от местоположения ключевых слов (в заголовке, в начале текста), частоты их появления в тексте и других характеристик.

Существует множество крупных, малых и специализированных сайтов, предназначенных для поиска. Одни из них пользуются собственным индексом, другие, называемые метапоисковыми, их не имеют, а собирают и упорядочивают результаты из множества других поисковых узлов. Несмотря на схожий принцип работы, поисковые системы различаются по языкам запроса, зонам поиска, глубине поиска внутри документа, методам упорядочивания и приоритетам, поэтому применение разных поисковых систем даёт различные результаты. Старейшими поисковыми системами считаются  Lycos (www.lycos.com) и AltaVista (www.altavista.com).

К достоинствам поисковых систем можно отнести исследование ими огромного объёма информации и её периодическую актуализацию. Однако при этом не учитываются документы, не содержащие ключевых слов, а, с другой стороны, в списке содержится много не относящейся к делу информации, отсеивание которой занимает немалое время.

Приступая к поиску, пользователь вводит одно или несколько ключевых слов и выбирает тип поиска. В большинстве поисковых систем есть три основных типа поиска: по любому из слов, по всем словам и точно по фразе. В зависимости от этого результаты могут сильно различаться. Поисковой системе можно попробовать задать вопрос на простом разговорном языке, например: «Каковы цены на услуги страхования?».

Существует несколько возможностей поиска:

Поиск по любому из слов. В результате поиска составляется список всех страниц, содержащих любое из ключевых слов. Нередко число совпадений при таком поиске огромно. Однако если поисковый узел хорошо сортирует результаты по тематике, то нужную страницу можно найти в верхней части списка. Поиск по любому слову может быть удобен в случаях, когда пользователь не уверен в ключевых словах.

Поиск по всем словам. В этом режиме поиска формируется список всех страниц, содержащих все ключевые слова в любом порядке. При этом сохраняется вероятность получения результатов, не соответствующих теме.

Поиск точно по фразе. В этом режиме поиска составляется список всех страниц, содержащих фразу, точно совпадающую с ключевой; знаки препинания игнорируются. В список не попадают страницы, посвящённые нужной теме, но описываемой с использованием других фраз. Даже в этом режиме поиска возможны ложные результаты.

Сложный поиск. Многие сайты поисковых систем оснащены дополнительными функциями поиска. Вот некоторые из них:

- Поиск с использованием языка запросов. Позволяет строить запрос с использованием логических операторов И, ИЛИ, НЕ; включать или исключать ключевые слова или фразы.

- Поиск с использованием категорий. Индексированные страницы упоря-доченно хранятся в многоуровневом каталоге категорий. Можно просмотреть каталог категорий в поисках нужных материалов или дойти до опре-делённого уровня и затем провести поиск в рамках выбранной категории. Поисковая система объединяется с каталогом ресурсов.

- Поиск среди обнаруженных страниц. Если найдено много страниц, то можно добавить ещё одно ключевое слово и повторить поиск, поэтому во многих поисковых системах есть быстрая функция поиска среди найденного.

- Точная настройка параметров поиска. Можно указать язык, ограничиться сайтами в определённом домене, провести поиск только по заголовкам, просмотреть лишь сайты, информация на которых была обновлена в течение определённого периода, или показать страницы, на которых существуют ссылки на заданную страницу.

Наиболее популярные поисковые системы

Google (www.google.com). Самая быстрая и самая большая поисковая система. Проиндексировано более полутора миллиарда страниц (из них полностью – около половины, остальные представлены только в виде адреса и текста ссылки). Имеется возможность выбора языка интерфейса. Можно включать или исключать результаты с определённых сайтов или доменов. В отличие от большинства поисковых систем, Google также оценивает популярность ресурса по количеству ссылок, ведущих к нему с других страниц. Здесь содержится архив с возможностью поиска по всем телеконференциям системы USENET за последние 20 лет.

Yandex (www.yandex.ru). Наверное, лучшая из поисковых систем отечественного производства (рис. 29). Завоевала популярность умением проводить качественный поиск с учётом словоформ русского языка. Индексирует в основном русскоязычные ресурсы, при этом по возможностям не уступает зарубежным системам. Поиск можно осуществлять точно по слову или по любым его словоформам, с ограничением по дате, с указанием сайта или его поддиректории. Можно вести поиск с учётом так называемого индекса цитируемости, задавать язык документа.

Рис. 29. Поисковая система Яndex

AltaVista (www.altavista.com). Одна из старейших поисковых систем. Предоставляет расширенный круг критериев поиска: например, в разделе Advanced search есть выбор отрезка времени, к которому относится дата создания или изменения ресурса, поддерживает 25 языков; имеет возможность выдачи одного результата на сайт (это сужает круг поиска).

Yahoo! (www.yahoo.com). Один из первых каталогов ресурсов в Интернете (рис. 30). На Yahoo! составлен большой структурированный каталог категорий. Сначала поиск осуществляется в них, потом в собственном архиве, потом – с использованием поисковой системы Google. Поиск в категориях даёт хорошие результаты: их немного и соответствие критериям наиболее полное. Помимо стандартного набора функций позволяет отбирать ресурсы по дате, поддерживает возможность постановки знака «*» вместо любой последовательности символов в ключевых словах.

Рамблер (www.rambler.ru). Одна из первых и в настоящее время лучших русских поисковых систем (рис. 31). Кроме стандартных возможностей поиска на сайте имеется рейтинг-каталог ресурсов. Как правило, выдаёт самую полную информацию по поступающему запросу.

Рис. 30. Поисковая система Yahoo

Будущее поиска. Объём накопленной информации увеличивается с каждым годом. Хотя долгое время его рост был экспоненциальным, тем не менее объём полезной информации в Интернете, которая может быть потреблена пользователями, и объём информации, которую там можно разместить, ограниченны. Поэтому от механизмов поиска требуется постоянное повышение эффективности, увеличение мощности вычислительных ресурсов.

Рис. 31. Поисковая система Rambler

Необязательно, что та информация, которая была найдена вчера, сегодня останется на том же месте и не будет уничтожена. Уже сейчас многие материалы, когда-то расположенные в Сети, стали недоступны. Это открывает новые рубежи для поиска – археология (раскопки утраченной информации).

Частные лица и организации пытались организовать хранение абсолютно всего опубликованного в Интернете, что при существующем развитии техники теоретически возможно, но пока ещё дорого. Ожидается, что с появлением нанотехнологий задача будет решена. А пока всё, что может заинтересовать, надо сразу копировать себе на компьютер.

Часто пользователям бывает сложно сформулировать, что именно они хотят найти. Можно предположить, что одной из особенностей будущих поисковых систем будет возможность предоставления информации по нечётко сформулированным запросам. Например, поиск изображений. Современные поисковые системы не могут находить изображение по его описанию, а пытаются сделать это по контексту или даже просто по имени файла. Поисковой системе будущего достаточно будет сказать: «Найди фотографию девушки, похожей на рафаэлевскую Мадонну».

### 3.4.5. Подключение к сети Интернет

Для работы в Интернете необходимо физически подключить компьютер к одному из узлов Всемирной сети, получить IP-адрес на постоянной или временной основе, установить и настроить программное обеспечение – программы-клиенты тех служб Интернета, услугами которых предполагается пользоваться.

Организации, предоставляющие возможность подключения к своему узлу и выделяющие IP–адреса, называются поставщиками услуг Интернета (сервис–провайдерами). Они оказывают услуги на договорной основе.

Физическое подключение может быть выделенным или коммутируемым. Для выделенного соединения необходимо проложить новую или арендовать готовую физическую линию связи (кабельную, оптоволоконную, радиоканал, спутниковый канал и т.п.). Такое подключение используют организации и предприятия, нуждающиеся в передаче больших объемов данных. От типа линии связи зависит ее пропускная способность (измеряется в единицах бит в секунду). В настоящее время пропускная способность мощных линий связи (оптоволоконных и спутниковых) составляет сотни мегабит в секунду (Мбит/с).

В противоположность выделенному соединению коммутируемое соединение – временное. Оно не требует специальной линии связи и может быть осуществлено по телефонной линии. Коммутацию (подключение) выполняет автоматическая телефонная станция (АТС) по сигналам, выданным в момент набора телефонного номера. Для телефонных линий связи характерна низкая пропускная способность. В зависимости от типа оборудования, использованного на станциях АТС, различают аналоговые и цифровые телефонные линии.

Основную часть телефонных линий в городах России составляют устаревшие аналоговые линии. Их предельная пропускная способность немногим более 30 Кбит/с (одна-две страницы текста в секунду или одна-две фотографии стандартного размера в минуту). Пропускная способность цифровых телефонных линий составляет 60…120 Кбит/с, то есть в 2-4 раза выше. По аналоговым телефонным линиям связи можно передавать и видеоинформацию (что используется в видеоконференциях), но размер окна, в котором отображаются видеоданные, обычно невелик (порядка 150x150 точек) и частота смены кадров мала для получения качественного видеоряда (1–2 кадра в секунду). Для сравнения: в обычном телевидении частота кадров – 25 кадров в секунду.

Телефонные линии связи никогда не предполагалось использовать для передачи цифровых сигналов – их характеристики подходят только для передачи голоса в узком диапазоне частот 300…3000 Гц. Поэтому для передачи цифровой информации несущие сигналы звуковой частоты модулируют по амплитуде, фазе и частоте. Такое преобразование выполняет модем.

Установка модема. По способу подключения различают внешние и внутренние модемы (рис. 32). Внешние модемы подключают к разъему последовательного порта, выведенному на заднюю стенку системного блока. Внутренние модемы устанавливают в один из разъемов расширения материнской платы. Поток данных, проходящих через модем, очень мал по сравнению с потоками, проходящими через другие устройства компьютера. Поэтому до последнего времени модемы подключали к разъемам (слотам) устаревшей малопроизводительной шины ISA. Однако в настоящее время начат выпуск модемов, рассчитанных на подключение к шине PCI.

Как и другие устройства компьютера, модем требует не только аппаратной, но и программной установки. В операционных системах семейства Windows ее можно выполнить стандартными средствами Пуск/Настройка/ Панель управления/Установка оборудования, хотя для модемов есть и специальное средство: Пуск/Настройка /Панель управления/Модемы.

Для модемов, подключаемых к шине PCI, проблем с установкой обычно не возникает, поскольку они соответствуют стандарту на самоустанавливающееся оборудование (plug-and-play). Модемы, подключаемые к шине ISA (как и другие устройства, подключаемые к этой шине), не всегда являются самоустанавливающимися, и операционная система может некорректно выполнять их автоматическую программную установку и настройку. Если при этом возникают аппаратные конфликты, то они приводят к неправильной работе самого модема или мыши. Для устранения конфликта изменяют назначение последовательного порта для мыши и/или модема и повторяют установку. Проверить правильность подключения модема можно командой Пуск/Настройка/ Модемы/ Диагностика/Дополнительно.

Рис. 32. Внутренний модем

Подключение к компьютеру поставщика услуг Интернета. Для подключения к компьютеру поставщика услуг Интернета надо правильно настроить программу Удаленный доступ к сети (Мой компьютер/Удаленный доступ к сети/Новое соединение). При настройке программы необходимы данные, которые должен сообщить поставщик услуг:

- номер телефона, по которому производится соединение;

- имя пользователя (login) и пароль (password);

- IP-адрес сервера DNS (на всякий случай вводят два адреса – основной и дополнительный, используемый в том случае, если основной сервер DNS по каким-либо причинам временно не работает).

Этих данных достаточно для подключения к Интернету, хотя при заключении договора с поставщиком услуг можно получить и дополнительную информацию, например, номера телефонов службы поддержки. Вводить собственный IP-адрес для настройки программы не надо. Сервер поставщика услуг выделит его автоматически на время проведения сеанса работы.

## 3.5. Вопросы компьютерной безопасности

В вычислительной технике понятие безопасности является весьма широким. Оно подразумевает и надежность работы компьютера, и сохранность ценных данных, и защиту информации от внесения в нее изменений неуполномоченными лицами, и сохранение тайны переписки в электронной связи. Во всех цивилизованных странах на страже безопасности граждан стоят законы, но в сфере вычислительной техники правоприменительная практика пока развита недостаточно, а законотворческий процесс не успевает за развитием технологий, поэтому надежность работы компьютерных систем во многом опирается на меры самозащиты.

### 3.5.1. Компьютерные вирусы

Компьютерный вирус – это программа, способная к самовоспроизведению (самостоятельному копированию), программный код, встроенный в другую программу, или в документ, или в определенные области носителя данных и предназначенный для выполнения несанкционированных действий на несущем компьютере. К компьютерным вирусам примыкают и так называемые троянские кони. Основными типами компьютерных вирусов являются программные вирусы, загрузочные вирусы и макровирусы.

Программные вирусы – это блоки программного кода, целенаправленно внедренные внутрь других прикладных программ. При запуске программы, несущей вирус, происходит запуск имплантированного в нее вирусного кода. Работа этого кода вызывает скрытые от пользователя изменения в файловой системе жестких дисков и/или в содержании других программ. Так, например, вирусный код может воспроизводить себя в теле других программ – этот процесс называется размножением. По прошествии определенного времени, создав достаточное количество копий, программный вирус может перейти к разрушительным действиям – нарушению работы программ и операционной системы, удалению информации, хранящейся на жестком диске, т.е. к процессу вирусной атаки.

Самые разрушительные вирусы могут инициировать форматирование жестких дисков. Поскольку форматирование диска – достаточно продолжительный процесс, который не должен пройти незамеченным со стороны пользователя, во многих случаях программные вирусы ограничиваются уничтожением данных только в системных секторах жесткого диска, что эквивалентно потере таблиц файловой структуры. В этом случае данные на жестком диске остаются нетронутыми, но воспользоваться ими без применения специальных средств нельзя, поскольку неизвестно, какие сектора диска каким файлам принадлежит. Теоретически восстановить данные в этом случае можно, но трудоемкость этих работ исключительно высока.

Считается, что никакой вирус не в состоянии вывести из строя аппаратное обеспечение компьютера, но бывают случаи, когда аппаратное и программное обеспечение настолько взаимосвязаны, что программные повреждения приходится устранять заменой аппаратных средств. В большинстве современных материнских плат базовая система ввода–вывода (BIOS) хранится в перезаписываемых постоянных запоминающих устройствах (флэш-память). Возможность перезаписи информации в микросхеме флэш-памяти используют некоторые программные вирусы для уничтожения данных BIOS. В этом случае для восстановления работоспособности компьютера требуется замена микросхемы, хранящей BIOS, или ее перепрограммирование на специальных устройствах, называемых программаторами.

Программные вирусы поступают на компьютер при запуске непроверенных программ, полученных на внешнем носителе (гибкий диск, компакт-диск и т.п.) или принятых из Интернета. Особое внимание следует обратить на слова при запуске. При обычном копировании зараженных файлов заражение компьютера произойти не может. В связи с этим все данные, принятые из Интернета, должны проходить обязательную проверку на безопасность, а если получены  данные из незнакомого источника, их следует уничтожать, не рассматривая. Обычный прием распространения «троянских» программ – приложение к электронному письму с рекомендацией извлечь и запустить якобы полезную программу.

Загрузочные вирусы. От программных вирусов загрузочные вирусы отличаются методом распространения. Они поражают не программные файлы, а определенные системные области магнитных носителей (гибких и жестких дисков). На включенном компьютере они могут временно располагаться в оперативной памяти. Обычно заражение происходит при попытке загрузки компьютера с магнитного носителя, системная область которого содержит загрузочный вирус. Например, при попытке загрузить компьютер с гибкого диска происходит сначала проникновение вируса в оперативную память, а затем в загрузочный сектор жестких дисков. Далее этот компьютер сам становится источником распространения загрузочного вируса.

Макровирусы. Эта особая разновидность вирусов поражает документы, выполненные в некоторых прикладных программах, имеющих средства для исполнения так называемых макрокоманд. В частности, к таким документам относятся документы текстового процессора Microsoft Word (они имеют расширение .DOC). Заражение происходит при открытии файла документа в окне программы, если в ней не отключена возможность исполнения макрокоманд. Как и для других типов вирусов, результат атаки может быть как относительно безобидным, так и разрушительным.

### 3.5.2. Методы защиты от компьютерных вирусов

Существуют три рубежа защиты от компьютерных вирусов: предотвращение поступления вирусов, предотвращение вирусной атаки, если вирус все-таки поступил на компьютер и предотвращение разрушительных последствий, если вирусная атака все же произошла. Существуют три метода реализации защиты: программные, аппаратные и организационные методы защиты.

В вопросе защиты ценных данных часто используют бытовой подход: болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Но именно он и вызывает наиболее разрушительные последствия. Создав бастионы на пути проникновения вирусов в компьютер, нельзя положиться на их прочность и остаться неготовым к действиям после разрушительной атаки. Вирусная атака – далеко не единственная и даже не самая распространенная причина утраты важных данных. Существуют программные сбои, которые могут вывести из строя операционную систему, аппаратные сбои, способные сделать жесткий диск неработоспособным. Существует вероятность утраты компьютера вместе с ценными данными в результате кражи, пожара или стихийного бедствия.

Создавать систему безопасности следует с конца – с предотвращения разрушительных последствий любого воздействия, будь то вирусная атака, кража в помещении или физический выход жесткого диска из строя. Надежная и безопасная работа с данными достигается только тогда, когда любое неожиданное событие, в том числе и полное физическое уничтожение компьютера не приведет к катастрофическим последствиям для пользователя.

### 3.5.3. Средства антивирусной защиты

Основным средством защиты информации является резервное копирование наиболее ценных данных. В случае утраты информации по любой из вышеперечисленных причин жесткие диски переформатируют и подготавливают к новой эксплуатации. На чистый отформатированный диск устанавливают операционную систему с дистрибутивного компакт-диска, затем под ее управлением устанавливают все необходимое программное обеспечение, которое тоже берут с дистрибутивных носителей. Восстановление компьютера завершается восстановлением данных, которые берут с резервных носителей.

При резервировании данных следует также иметь в виду и то, что надо отдельно сохранять все регистрационные и парольные данные для доступа к сетевым службам Интернета. Их не следует хранить на компьютере. Обычное место хранения – служебный дневник в сейфе руководителя подразделения.

Создавая план мероприятий по резервному копированию информации, необходимо учитывать, что резервные копии должны храниться отдельно от компьютера. То есть, например, резервирование информации на отдельном жестком диске того же компьютера только создает иллюзию безопасности.

Относительно новым и достаточно надежным приемом хранения ценных, но неконфиденциальных данных является их хранение в Web-папках на удаленных серверах в Интернете. Есть службы, бесплатно предоставляющие пространство (до нескольких Мбайт) для хранения данных пользователя.

Резервные копии конфиденциальных данных сохраняют на внешних носителях, которые хранят в сейфах, желательно в отдельных помещениях. При разработке организационного плана резервного копирования учитывают необходимость создания не менее двух резервных копий, сохраняемых в разных местах. Между копиями осуществляют ротацию. Например, в течение недели ежедневно копируют данные на носители резервного комплекта А, а через неделю их заменяют комплектом Б, и т.д.

Вспомогательными средствами защиты информации являются антивирусные программы и средства аппаратной защиты. Так, например, простое отключение перемычки на материнской плате не позволит осуществить стирание перепрограммируемой микросхемы ПЗУ (флэш-BIOS), независимо от того, кто будет пытаться это сделать: компьютерный вирус, злоумышленник или неаккуратный пользователь. Существует достаточно много программных средств антивирусной защиты. Они предоставляют следующие возможности:

- Создание образа жесткого диска на внешних носителях (например, на оптических дисках). В случае выхода из строя данных в системных областях жесткого диска сохраненный образ диска  может позволить восстановить большую часть данных. Это же средство может защитить от утраты данных при аппаратных сбоях и при неаккуратном форматировании жесткого диска.

- Регулярное сканирование жестких дисков в поисках компьютерных вирусов. Сканирование обычно выполняется автоматически при каждом включении компьютера и при размещении внешнего диска в считывающем устройстве. При сканировании следует иметь в виду, что антивирусная программа ищет вирус путем сравнения кода программ с кодами известных ей вирусов, хранящимися в базе данных. Если база данных устарела, а вирус является новым, сканирующая программа его не обнаружит. Для надежной работы следует регулярно обновлять антивирусные программы. Желательная периодичность обновления – один раз в две недели; допустимая – один раз в три месяца. Например, разрушительные последствия атаки вируса W95.CIH. 1075 (Чернобыль), вызвавшего уничтожение информации на сотнях тысяч компьютеров 26 апреля 1999 г., были связаны не с отсутствием средств защиты от него, а с длительной задержкой (более года) в обновлении этих средств.

Наиболее известны антивирусные программы АО «Диалог-Наука» Doctor Web, выполняющая роль антивирусного сканера, Adinf, работающая в качестве ревизора, и Adinf Cure Module, способная «лечить» файлы, зараженные ещё не известными вирусами.

Очень популярны программы «Лаборатории Касперского». Пакет AntiViral Toolkit Pro (AVP) способен обнаружить около 12 тыс. вирусов и проверять архивные файлы многих популярных форматов, в том числе RAR. Выбор зарубежных антивирусных программных средств ещё более широк. Очень известен пакет Norton AntiVirus (NAV), выполняющий сканирование, резидентный мониторинг, запуск сканирования по расписанию, управление антивирусной защитой, удалённую установку программ (в локальной сети) и др.

- Контроль за изменением размеров и других атрибутов файлов. Поскольку некоторые компьютерные вирусы на этапе размножения изменяют параметры зараженных файлов, контролирующая программа может обнаружить их деятельность и предупредить пользователя.

4. Контроль за обращениями к жесткому диску. Поскольку наиболее опасные операции, связанные с работой компьютерных вирусов, так или иначе обращены на модификацию данных, записанных на жестком диске, антивирусные программы могут контролировать обращения к нему и предупреждать пользователя о подозрительной активности.

### 3.5.4. Защита информации в Интернете

При работе в Интернете следует иметь в виду, что насколько ресурсы Всемирной сети открыты каждому клиенту, настолько же и ресурсы его компьютерной системы могут быть при определенных условиях открыты всем, кто обладает необходимыми средствами. Для частного пользователя этот факт не играет особой роли, но знать о нем необходимо, чтобы не допускать действий, нарушающих законодательства тех стран, на территории которых расположены серверы Интернета. К таким действиям относятся вольные или невольные попытки нарушить работоспособность компьютерных систем, попытки взлома защищенных систем, использование и распространение программ, нарушающих работоспособность компьютерных систем (в частности, компьютерных вирусов). Работая во Всемирной сети, следует помнить о том, что абсолютно все действия фиксируются и протоколируются специальными программными средствами и сведения как о законных, так и о незаконных действиях обязательно где-то накапливается.

Таким образом, к обмену информацией в Интернете следует подходить как к обычной переписке с использованием почтовых открыток. Информация свободно циркулирует в обе стороны, но в общем случае она доступна всем участникам информационного процесса. Это касается всех служб Интернета, открытых для массового использования. Однако даже в обычной почтовой связи наряду с открытками существуют и почтовые конверты. Использование почтовых конвертов при переписке не означает, что партнерам есть, что скрывать. Их применение соответствует давно сложившейся исторической традиции и устоявшимся морально–этическим нормам общения.

Потребность в аналогичных «конвертах» для защиты информации существует и в Интернете. Сегодня Интернет является не только средством общения и универсальной справочной системой. В нем циркулируют договорные и финансовые обязательства, необходимость защиты которых как от просмотра, так и от фальсификации, очевидна. Начиная с 1999 г., Интернет стал мощным средством обеспечения розничного торгового оборота, а это требует защиты данных кредитных карт и других электронных платежных средств.

Если в ходе коммуникационного процесса данные передаются через открытые системы, то исключить доступ к ним посторонних лиц невозможно даже теоретически. Системы защиты сосредоточены на методах, основанных на том, чтобы исключить или, по крайней мере, затруднить возможность подбора адекватного метода для преобразования данных в информацию. Одним из приемов такой защиты является шифрование данных.

### 3.5.5. Шифрование информации

Системам шифрования столько же лет, сколько письменному обмену информацией. Обычный подход состоит в том, что к документу применяется некий метод шифрования (назовем его ключом), после чего документ становится недоступен для чтения обычными средствами. Его можно прочитать только тот, кто знает ключ. Только он может применить адекватный метод чтения. Аналогично происходит шифрование и ответного сообщения. Если в процессе обмена информацией для шифрования и чтения пользуются одним и тем же ключом, то такой криптографический процесс является симметричным.

Недостаток симметричного процесса заключается в том, что, прежде чем начать обмен информацией, надо выполнить передачу ключа, а для этого нужна защищенная связь, то есть проблема повторяется, хотя и на другом уровне. Если рассмотреть оплату клиентом товара или услуги с помощью кредитной карты, то получается, что торговая фирма должна создать по одному ключу для каждого своего клиента и каким-то образом передать им эти ключи. Это крайне неудобно. Поэтому в настоящее время в Интернете используют несимметричные криптографические системы, основанные на использовании не одного, а двух ключей. Происходит это следующим образом. Компания для работы с клиентами создает два ключа: один – открытый (public – публичный) ключ, а другой – закрытый (private – личный) ключ. На самом деле это как бы две «половинки» одного целого ключа, связанные друг с другом.

Ключи устроены так, что сообщение, зашифрованное одной половинкой, можно расшифровать только другой половинкой (не той, которой оно было закодировано). Создав пару ключей, торговая компания широко распространяет публичный ключ (открытую половинку) и надежно сохраняет закрытый ключ (свою половинку). Как публичный, так и закрытый личный ключ представляют собой некую кодовую последовательность.

Публичный ключ компании может быть опубликован на ее сервере, откуда каждый желающий может его получить. Если клиент хочет сделать фирме заказ, он возьмет её публичный ключ и с его помощью закодирует свое сообщение о заказе и данные о своей кредитной карте. После кодирования это сообщение может прочесть только владелец закрытого ключа.

Никто из участников цепочки, по которой пересылается информация, не в состоянии это сделать. Даже сам отправитель не может прочитать собственное сообщение, хотя ему хорошо известно содержание. Лишь получатель сможет прочесть сообщение, поскольку только у него есть закрытый ключ, дополняющий использованный публичный ключ. Если фирме надо будет отправить клиенту квитанцию о том, что заказ принят к исполнению, она закодирует ее своим закрытым ключом. Клиент сможет прочитать квитанцию, воспользовавшись имеющимся у него публичным ключом данной фирмы. Он может быть уверен, что квитанцию ему отправила именно эта фирма, поскольку никто иной доступа к закрытому ключу фирмы не имеет.

### 3.5.6. Принцип достаточности защиты

Защита публичным ключом  не является абсолютно надежной. Дело в том, что поскольку каждый желающий может получить и использовать чей-то публичный ключ, то он может сколь угодно подробно изучить алгоритм работы механизма шифрования и пытаться установить метод расшифровки сообщения, то есть реконструировать закрытый ключ.

Это настолько справедливо, что алгоритмы кодирования публичным   ключом даже нет смысла скрывать. Обычно к ним есть доступ, а часто они просто широко публикуются. Тонкость заключается в том, что знание алгоритма еще не означает возможности провести реконструкцию ключа в разумно приемлемые сроки. Так, правила игры в шахматы известны всем, и нетрудно создать алгоритм для перебора всех возможных шахматных партий, но он никому не нужен, поскольку даже современный суперкомпьютер будет работать над этой задачей дольше, чем существует жизнь на нашей планете.

Количество комбинаций, которое надо проверить при реконструкции закрытого ключа, не столь велико, однако защиту информации принято считать достаточной, если затраты на ее преодоление превышают ожидаемую ценность самой информации. В этом состоит принцип достаточности защиты, которым руководствуются при использовании шифрования данных.

Область науки, посвящённая шифрованию данных, называется криптоанализом, а средняя продолжительность времени, необходимого для реконструкции закрытого ключа по его опубликованному открытому ключу, называется криптостойкостъю алгоритма шифрования.

Для многих методов несимметричного шифрования криптостойкость, полученная в результате криптоанализа, существенно отличается от величин, заявляемых разработчиками алгоритмов на основании теоретических оценок. Поэтому во многих странах вопрос применения алгоритмов шифрования данных находится в поле законодательного регулирования.

В России к использованию в государственных и коммерческих организациях разрешены только те программные средства шифрования, которые прошли государственную сертификацию в административных органах, в частности, в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ).

### 3.5.7. Электронная подпись

Клиент, как известно,  может переслать организации свои конфиденциальные данные (например, номер электронного счета). Точно так же он может общаться и с банком, отдавая ему распоряжения о перечислении своих средств на счета других лиц и организаций. Ему не надо ездить в банк, все можно сделать, не отходя от компьютера. Однако как банк узнает, что распоряжение поступило именно от данного лица, а не от злоумышленника, выдающего себя за него? Эта проблема решается с помощью так называемой электронной подписи.

Если надо создать электронную подпись, следует с помощью специальной программы (полученной от банка) создать те же два ключа: закрытый и публичный. Публичный ключ передается банку. Если теперь надо отправить поручение банку на операцию с расчетным счетом, оно кодируется публичным ключом банка, а своя подпись под ним кодируется собственным закрытым ключом. Банк поступает наоборот. Он читает поручение с помощью своего закрытого ключа, а подпись – с помощью публичного ключа поручителя. Если подпись читаема, банк может быть уверен, что поручение ему отправили именно мы, и никто другой.

### 3.5.8. Электронные сертификаты

Системой несимметричного шифрования обеспечивается делопроизводство в Интернете. Благодаря ей,  каждый из участников обмена может быть уверен, что полученное сообщение отправлено именно тем, кем оно подписано. Однако здесь возникает еще ряд проблем, например, проблема регистрации даты отправки сообщения. Такая проблема возникает во всех случаях, когда через Интернет заключаются договоры между сторонами. Отправитель документа может легко изменить текущую дату средствами настройки операционной системы. Поэтому обычно дата и время отправки электронного документа не имеют юридической силы. Когда это важно, выполняют сертификацию даты/времени.

Сертификация даты. Сертификация даты выполняется при участии третьей, независимой стороны. Это может быть сервер организации, авторитет которой в данном вопросе признают оба партнера. Документ, зашифрованный открытым ключом партнера и снабженный своей электронной подписью, отправляется сначала на сервер сертифицирующей организации. Там он получает «приписку» с указанием точной даты и времени, зашифрованную закрытым ключом этой организации. Партнер декодирует содержание документа, электронную подпись отправителя и отметку о дате с помощью своих «половинок» ключей.

Сертификация Web-узлов. Сертифицировать можно не только даты. При заказе товаров в Интернете важно убедиться в том, что сервер, принимающий заказы и платежи от имени некоей фирмы, действительно представляет эту фирму. Тот факт, что он распространяет ее открытый ключ и обладает ее закрытым ключом, строго говоря, еще ничего не доказывает, поскольку за время, прошедшее после создания ключа, он мог быть скомпрометирован. Подтвердить действительность ключа тоже может третья организация путем выдачи сертификата продавцу. В сертификате указано, когда он выдан и на какой срок. Если добросовестному продавцу станет известно, что его закрытый ключ каким-либо образом скомпрометирован, он сам уведомит сертификационный центр, старый сертификат будет аннулирован, создан новый ключ и выдан сертификат.

Прежде чем выполнять платежи через Интернет или отправлять данные о своей кредитной карте кому-либо, следует проверить наличие действующего сертификата у получателя путем обращения в сертификационный центр.

Сертификация издателей. Схожая проблема встречается и при распространении программного обеспечения через Интернет. Так, например, мы указали, что Web-браузеры, служащие для просмотра Web-страниц, должны обеспечивать механизм защиты от нежелательного воздействия активных компонентов на компьютер клиента. Можно представить, что произойдет, если кто-то от имени известной компании начнет распространять модифицированную версию ее браузера, в которой специально оставлены бреши в системе защиты. Злоумышленник может использовать их для активного взаимодействия с компьютером, на котором работает такой браузер.

Это относится не только к браузерам, но и ко всем видам программного обеспечения, получаемого через Интернет, в которое могут быть имплантированы «троянские кони», «компьютерные вирусы», «часовые бомбы» и прочие нежелательные объекты, в том числе и такие, которые невозможно обнаружить антивирусными средствами. Подтверждение того, что сервер, распространяющий программные продукты от имени известной фирмы, действительно уполномочен ею для этой деятельности, осуществляется путем сертификации издателей. Она аналогична сертификации Web-узлов.

Средства для проверки сертификатов обычно предоставляют браузеры. В частности, в обозревателе Microsoft Internet Explorer 5.0, работа с которым более подробно будет рассмотрена в следующей главе, доступ к центрам сертификации осуществляется командой Сервис / Свойства обозревателя / Содержание / Сертификатов / Доверенные корневые центры сертификации.

## Контрольные вопросы

- Расскажите о централизованной и распределённой обработке данных.

- Что представляет собой многомашинный вычислительный комплекс?

- Расскажите о локальных, региональных и глобальных сетях.

- Назовите основные компоненты любой коммуникационной сети.

- Что применяется в качестве передающей среды локальной сети?

- Назовите основные типы каналов связи вычислительных сетей.

- Охарактеризуйте симплексный, полудуплексный и дуплексный режимы

передачи данных в вычислительных сетях.

- Что представляет собой передача данных параллельным и последова-

тельным кодом?  Дайте их сравнительную характеристику.

- Расскажите о цифровом и аналоговом способах передачи данных.

- Что представляет собой коммутатор, концентратор, повторитель, хаб?

- Как осуществить прямое кабельное соединение между двумя ПК?

- Что представляет собой архитектура компьютера?

- Что представляет собой модель взаимодействия открытых систем?

- Что представляет собой сетевой протокол?

- Что представляет собой файловый сервер, рабочая станция?

- Что представляет собой системное администрирование?

- Для чего применяются шлюзовые серверы? Брандмауэры?

- Перечислите 7 уровней архитектуры компьютерных сетей.

- На каком уровне сетевой архитектуры идёт реальная передача данных?

- Особенности одноранговых локальных вычислительных сетей.

- Особенности локальных сетей с выделенным сервером.

- Дайте характеристику типам кабелей, применяемым в ЛВС: витая пара,

коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель.

- Что представляет собой топология ЛВС? Расскажите о кольцевой, шин

ной, звездообразной топологии и их комбинациях.

- Расскажите об объединении ЛВС. Что представляют собой мост,

маршрутизатор (роутер), шлюз?

- История создания и краткая характеристика сети Интернет.

- Сетевой протокол TCP/IP. Структура IP-адреса. Понятие клиент-сервер.

- Службы Интернета. Терминальный режим. Электронная почта.

- Службы Интернета. Списки рассылки. Службы телеконференций.

- Служба WWW. Понятие Web-сайта, Web-страницы, Web-документа.

- Язык HTML. Теги. Активные компоненты. Браузеры.

- Унифицированный указатель ресурса. Адрес URL.

- Служба Gopher. Служба имён доменов.

- Служба передачи файлов FTP.

- Службы IRC и ICQ. Поиск IP-адреса пользователя.

- Коммерция в Интернете. Основные понятия электронной коммерции.

- Поиск информации в Интернете. Популярные поисковые системы.

- Как подключить компьютер к сети Интернет?

- Дайте понятие компьютерной безопасности.

- Что представляет собой компьютерный вирус?

- Классификация компьютерных вирусов.

- Что представляют собой программные вирусы?

- Что представляют собой загрузочные вирусы?

- Что представляет собой макровирус.

- Методы защиты от компьютерных вирусов.

- Резервное копирование как средство антивирусной защиты.

- Программные средства антивирусной защиты.

- Популярные антивирусные программы.

- Защита информации в Интернете.

- Шифрование данных. Криптографические системы

- Электронная подпись. Электронные сертификаты.

## Тесты для самоконтроля

1. Каналами связи в локальных сетях служат, в основном,

1)    кабели,

2)    выделенная телефонная линия,

3)    коммутируемая телефонная

линия,

4)	микроволновые радиоканалы,

5)	пакетное радио.

2. Для подключения компьютера к глобальной компьютерной сети по телефонному каналу связи необходим:

1)	монитор,

2)	принтер,

3)	модем,

4)	телефонный аппарат,

5)	сканер.

3. Информация, представленная в таком виде, когда по выделенным в тексте ключевым словам можно перейти к другим документам, имеющим смысловую связь с выбранным словом, называется:

- гипертекстом,

- WWW,

- программой – маршрутизатором,

- программой – браузером,

- протоколом передачи файлов.

4. Программа - браузер (BROWSER) предназначена для:

- пересылки файлов в Internet;

- просмотра гипертекста в WWW;

- ведения протокола глобальной сети;

- поиска любой информации в сети;

5)      ведения протокола передачи файлов в сети.

5. Задан адрес электронной почты в сети Интернет user_name@srstu.ru.  Каково имя владельца этого адреса?

- ru,

- srstu.ru,

- user_name,

- srstu.

6. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@srstu.ru  Каково полное имя компьютера, на котором хранится почта ?

- ru,

- user_name@srstu.ru,

- user_name,

- srstu,

- srstu.ru.

7.  Гиперссылки на Web-странице могут обеспечить переход:

- на любую Web-страницу любого сервера Интернет,

- на любую Web-страницу в пределах данного домена,

- на любую Web-страницу данного сервера,

- в пределах данной Web-страницы.

8. Компьютерная сеть Интернет представляет собой:

- локальную сеть,

- глобальную сеть,

- региональную сеть,

- корпоративную сеть.

9. Единая система адресации в Интернет основана на использовании IP адресов,  имеющих  размер:

- 8 бит,

- 16 бит,

- 32 бита,

- 24 бита,

- 64 бита.

10. Основной характеристикой модема является:

- габариты,

- масса,

- конструктивное исполнение (внешний, внутренний),

- скорость передачи данных.

- стоимость.

11. Имя "ru" домена верхнего уровня имеют адреса, принадлежащие:

- коммерческим организациям,

- образовательным организациям,

- стране Россия,

- стране Канада,

- некоммерческим организациям.

12.  Имя "com" домена верхнего уровня имеют адреса, принадлежащие:

- коммерческим организациям,

- образовательным организациям,

- стране Россия,

- стране Канада,

- некоммерческим организациям.

13.  Имя "edu" домена верхнего уровня имеют адреса, принадлежащие

- коммерческим организациям,

- образовательным организациям,

- стране Россия,

- стране Канада,

- некоммерческим организациям.

14. Имя "org" домена верхнего уровня имеют адреса, принадлежащие:

- коммерческим организациям,

- образовательным организациям,

- стране Россия,

- стране Канада,

- некоммерческим организациям.

15.  Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:

- IP-адрес,

- Web-сервер,

- домашнюю Web-страницу,

- доменный адрес,

- доменное имя.

16. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе:

  - печати файла,

  - копирования файла с дискеты на жесткий диск,

  - форматирования дискеты,

  - создания файла.

17. Заражение компьютерными вирусами могут подвергнуться:

- видеофайлы,

- графические файлы,

- звуковые файлы,

- программы и документы.